Утвержден

БАЖК.468919.010 ПС-ЛУ

КОМПЛЕКТ К40

Паспорт

БАЖК.468919.010 ПС

3

2

КОМПЛЕКТ К40

Зав. № ________

Паспорт

БАЖК.468919.010 ПС

# Содержание

1 Общие указания………………………………………………....4

2 Основные технические данные и характеристики………...5

3 Комплектность…………………………………………………...6

4 Свидетельство о приемке и гарантии изготовителя……...7

5 Свидетельство об упаковывании и опломбировании….…9

6 Хранение…………………………………………………..…....10

7 Особые отметки………………………………………………..11

- 1 Общие указания

1.1 Комплект К40 (далее по тексту – комплект) предназначен для функционирования в составе системы контроля и управления доступом "Цирконий-С2000" в качестве контроллера по магистрали CAN (Controller Area Network) длиной до 5 км. Для расширения функциональных возможностей в комплекте предусмотрено подключение по интерфейсу RS-485 до семи расширителей адресных (РА) БАЖК.468364.001.

1.2 Перед эксплуатацией необходимо ознакомиться с руководством по эксплуатации БАЖК.468919.010 РЭ.

1.3 Разделы 3—5 заполняются изготовителем, разделы 6, 7 заполняются пользователем на месте эксплуатации. В раздел 7 вносятся данные, необходимость в которых возникает в процессе эксплуатации изделия, а также о вводе его в эксплуатацию.

1.4 Все записи в паспорте производятся черной тушью или чернилами (пастой) черного, синего или фиолетового цвета, отчетливо и аккуратно. Подчистки, помарки и незаверенные исправления не допускаются.

1.5 Пример записи при заказе:

Комплект К40 БАЖК.468919.010  по  БАЖК.468919.010 ТУ – 1 шт.

Расширитель  адресный  БАЖК.468364.001  по БАЖК.468364.001 ТУ    – 4 шт.

2 Основные технические данные и характеристики

2.1 Комплект обеспечивает электромагнитную совместимость с техническими средствами АС при работе в элементах (системах) класса безопасности 4 по устойчивости к помехам для группы исполнения I при критерии качества функционирования В и выполняет нормы помехоэмиссии в соответствии с требованиями

ГОСТ Р 50746-2000.

2.2 Комплект устойчив к воздействию электромагнитных помех в соответствии с требованиями ГОСТ Р 50009-2000 для второй степени жесткости. Индустриальные помехи, создаваемые комплектом, не превышают норм ГОСТ Р 50009-2000 для применения в промышленных зонах.

2.3 Комплект обеспечивает круглосуточную эксплуатацию в шкафах участковых. Диапазон рабочих температур окружающей среды - от минус 40 до плюс 50 0С. Повышенная относительная влажность воздуха – до 98 % при температуре 25 0С.

2.4 Комплект работоспособен при напряжении электропитания от 20 до 30 В.

2.5 Электропитание комплекта осуществляется от основного  и резервного источников питания.

2.6 Максимальный ток потребления - не более 50 мА.

3 Комплектность

3.1 Состав комплекта приведен в таблице 3.1.

Таблица 3.1

| Наименование | Обозначение | Кол. | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| Блок К40 | БАЖК.468179.026 | 1 |  |
| Блок коммутации (БК) | БАЖК.468344.010 | 1 |  |
| Расширитель адресный (РА) | БАЖК.468364.001 | * |  |
| Шуруп 3-5х 40.0115 | ГОСТ 1144-80 | 1 |  |
| Шуруп 3-5х 40.0115 | ГОСТ 1145-80 | 2 |  |
| Руководство по эксплуатации | БАЖК.468919.010 РЭ | 1 |  |
| Паспорт | БАЖК.468919.010 ПС | 1 |  |
| Упаковка | БАЖК.421945.002 | 1 |  |
| * - заказывается и поставляется отдельно в количестве до 7 шт. |  |  |  |

4 Свидетельство о приемке и гарантии изготовителя

4.1 Заключение изготовителя

Комплект К40 БАЖК.468919.010 зав. №_________ соответствует техническим условиям БАЖК.468919.010 ТУ и признан годным для эксплуатации.

Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие качества комплекта требованиям БАЖК.468919.010ТУ при соблюдении потребителем условий и правил транспортирования, хранения и эксплуатации, установленных БАЖК.468919.010 РЭ.

Гарантийный срок – 2 года.

Гарантийный срок исчисляется со дня отгрузки изделия потребителю или с момента ввода его в эксплуатацию при участии НИКИРЭТ.

Примечание – Участие НИКИРЭТ определяется в договоре на поставку системы "Цирконий-С2000", или в договоре на выполнение монтажных и пусконаладочных работ, или в отдельном договоре.

Для комплектов, выпущенных с приемкой представителем заказчика, устанавливаются следующие гарантийные сроки:

- гарантийный срок – 4 года с момента приемки РА представителем заказчика;

- гарантийная наработка – 2 года в пределах гарантийного срока эксплуатации.

Претензии по качеству не принимаются:

- при отсутствии данных о вводе в эксплуатацию в разделе "Особые отметки";

- при отсутствии паспорта на изделие;

- при отсутствии пломб на изделии.

М.П.    Руководитель

предприятия       _________ ______________________  ______

(подпись)            (инициалы, фамилия)              (дата)

Начальник ОТК  _________ ______________________  ______

(подпись)             (инициалы, фамилия)             (дата)

  - Заключение представителя заказчика

Комплект К40 БАЖК.468919.010 зав. №_________ соответствует техническим условиям БАЖК.468919.010 ТУ и признан годным для эксплуатации.

М.П.    Представитель

заказчика           ___________     _____________      _________

подпись,                  фамилия,                     дата

4.3 Адрес предприятия-изготовителя:

442965 г. Заречный Пензенской обл.,

пр. Мира, корп. 1, "НИКИРЭТ" – филиал ФГУП "ПО "Старт"

Тел.:  (841-2) 58-48-02

Факс: (841-2) 55-25-28

E-mail:office@nikiret.ru

http://www.nikiret.ru

- Свидетельство об упаковывании и опломбировании

5.1 Комплект К40 БАЖК.468919.010 зав. № __________ упакован предприятием-изготовителем согласно требованиям, предусмотренным БАЖК.468919.010 И28.

Тара БАЖК.468919.010-Ш опломбирована ОТК предприятия-изготовителя и представителем заказчика пломбами с оттисками “___________”, “__________”.

Дата упаковывания _____________  ______________ 20___ г.

Упаковывание произвел:

____________   _____________________      _______

(подпись)            (инициалы, фамилия)            (дата)

Упаковывание приняли:

Контролер ОТК   ___________      ________________     _______

(подпись)              (инициалы, фамилия)            (дата)

Представитель    __________     ______________     _________

заказчика                  (подпись)                    (инициалы, фамилия)            (дата)

# 6 Хранение

6.1 Условия хранения комплекта приведены в БАЖК.468919.010 РЭ.

| Дата |  | Условия хранения | Вид хранения | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| приемки на хранение | снятия с хранения |  |  |  |

7 Особые отметки

| Лист регистрации изменений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Номера листов (страниц) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Изм. | изме-нен-ных | заме-нен-ных | аннул. | новых | Всего листов в докум. | № докум. | Входящий № сопроводит. докум. и дата | Подп. | Дата |