Утвержден

БАЖК.425729.001 ПС-ЛУ

УСТРОЙСТВО ПРОГРАММИРОВАНИЯ ДОПУСКА

(УПД)

Паспорт

БАЖК.425729.001 ПС

3

УСТРОЙСТВО ПРОГРАММИРОВАНИЯ ДОПУСКА

(УПД)

Зав. № ________

Паспорт

БАЖК.425729.001 ПС

# Содержание

| 1 Общие указания…………………………………. | 4 |
| --- | --- |
| 2 Основные технические характеристики…….. | 5 |
| 3 Комплектность…………………………………… | 7 |
| 4 Свидетельство о приемке и гарантии |  |
| изготовителя……………………………………….. | 8 |
| 5 Свидетельство об упаковывании и |  |
| опломбировании……………………………………. | 10 |
| 6 Хранение………………………………………….. | 11 |
| 7 Учет работы изделия……………………………. | 12 |
| 8 Особые отметки………………………………….. | 13 |

- 1 Общие указания

1.1 УПД функционирует в составе системы "Цирконий–С2000" и предназначено для оформления уполномоченным лицом временного допуска персонала в помещения, оборудованные техническими средствами управления доступом. УПД размещается, как правило, на рабочем месте уполномоченного лица.

Для обеспечения работы с УПД в процессе администрирования системы "Цирконий–С2000" задается максимальный период (от 1  до 255 суток), допустимый для оформления временного допуска,  и создается список уполномоченных лиц (операторов УПД) с указанием по каждому из них кода пропуска, личного кода и перечня помещений, разрешенных для оформления временного допуска.

1.2 УПД предназначено для непрерывной круглосуточной работы в стационарных постоянно отапливаемых помещениях при температуре окружающей среды от плюс 5 до плюс 40 0С, при относительной влажности воздуха до 80 % при температуре 25 0С.

1.3 Перед эксплуатацией необходимо ознакомиться с руководством по эксплуатации УПД БАЖК.425729.001 РЭ.

1.4 Разделы 3—5 заполняются изготовителем, разделы 6--8 заполняются пользователем на месте эксплуатации. В раздел 8 вносятся данные, необходимость в которых возникает в процессе эксплуатации изделия, а также сведения о вводе его в эксплуатацию.  Сведения о продолжительности работы УПД вносятся в раздел 7.

1.5 Все записи в паспорте производятся черной тушью или чернилами (пастой) черного, синего или фиолетового цвета, отчетливо и аккуратно. Подчистки, помарки и незаверенные исправления не допускаются.

1.6 Пример записи при заказе:

Устройство программирования допуска УПД  БАЖК.425729.001 по БАЖК.425729.001 ТУ.

1.7 Сертификат соответствия в системе___________________

наименование

___________________    №______________  со сроком

системы сертификации                             номер сертификата

действия до __________________  *

срок действия

* Сведения о сертификации приводятся при необходимости.

2 Основные технические  характеристики

- 2.1 УПД подключается к магистрали с интерфейсом ЦПКУ-04 системы "Цирконий–С2000".

- 2.2 Общее количество УПД и контроллеров, подключенных к одной магистрали – не более 25 шт.

- 2.3 УПД обеспечивает регистрацию оператора (уполномоченного лица) по коду пропуска и личному коду. Ввод кода пропуска при регистрации оператора осуществляется поднесением пропуска к встроенному в УПД считывателю, ввод личного кода - с клавиатуры УПД.

2.4 Для оформления временного допуска по каждому абоненту вводятся код пропуска (с помощью считывателя или клавиатуры), номер разрешаемой для посещения зоны, период действия допуска с указанием начала и окончания в формате "дата и время". Период действия допуска ограничивается значением, заданным при администрировании системы "Цирконий–С2000".

2.5 В процессе работы с УПД обеспечивается возможность возврата в начало выполняемой операции (регистрация оператора или ввод данных на абонента) или к исходному состоянию УПД.

2.6 УПД обеспечивает автоматический переход в исходное состояние,  если в  процессе  ввода  данных пауза составляет более 15 с.

- 2.7 УПД обеспечивает передачу кода пропуска оператора и разрешительных данных на абонента (группу абонентов) на станционную аппаратуру, а также прием сообщений со станционной аппаратуры.

- 2.8 УПД обеспечивает отображение на жидкокристаллическом индикаторе исходного состояния представлением текущего времени, даты и года (календаря), а также отображение операций регистрации оператора, операций ввода данных на абонентов и принятых со станционной аппаратуры сообщений.

- 2.9 Для формирования текущего времени и календаря УПД имеет встроенные часы. Погрешность показаний часов не более 30 с в сутки. УПД обеспечивает синхронизацию встроенных часов   по сообщениям от  станционной аппаратуры.

- 2.10 УПД во время работы формирует тревожное сообщение  "Вскрытие УПД" при  снятии крышки на блоке.

- 2.11 В случае некорректных действий при работе с УПД формируются тревожные сообщения в следующих ситуациях:

- - попытка регистрации абонента, не являющегося оператором УПД;

-	повторная ошибка при наборе личного кода;

- ввод кода пропуска абонента, отсутствующего в базе данных;

- попытка оформить допуск в зону, отсутствующую в перечне разрешенных зон для данного оператора.

- 2.12 Электропитание УПД осуществляется от источника постоянного тока с напряжением от 20 до 30 В, максимальным током нагрузки не менее 0,3 А и пульсациями выходного напряжения не более 5 %.

- 2.13 Ток, потребляемый УПД, не более 100 мА.

- 2.14 Габаритные  размеры  УПД  -  280х168х127 мм,  масса - 1,6 кг.

- 2.15 Габаритные размеры УПД в упаковке – 400х300х240 мм, масса – 3,5 кг.

### 2.16 В соответствии с ГОСТ Р 50746-2000 УПД обеспечивает выполнение требований I группы исполнения для элементов (систем) класса безопасности 4 по устойчивости к помехам с критерием качества функционирования В и соответствует нормам помехоэмиссии для промышленных зон.

- 2.17 Средняя наработка на отказ УПД -20000 ч.

- 2.18 Срок службы УПД - 10 лет.

3 Комплектность

3.1 Комплектность УПД приведена в таблице 3.1.

Таблица 3.1

| Наименование | Обозначение | Кол. | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| Устройство программирования допуска (УПД) | БАЖК.425729.001 | 1 |  |
| Составные части |  |  |  |
| Шуруп1-4 х 40.015 | ГОСТ 1144-80 | 3 |  |
| Кронштейн | В 4116147 каталог фирмы OKW 98/99 | 1 |  |
| Розетка | DB – 25 F | 1 |  |
| Корпус | DP-25С | 1 |  |
| Упаковка | БАЖК.425975.028 | 1 |  |
| Эксплуатационная документация |  |  |  |
| Руководство по эксплуатации | БАЖК.425729.001 РЭ | 1 |  |
| Паспорт | БАЖК.425729.001 ПС | 1 |  |

4 Свидетельство о приемке и гарантии изготовителя

4.1 Заключение изготовителя

УПД БАЖК.425729.001 зав. №_________ соответствует техническим условиям БАЖК.425729.001 ТУ и признано годным для эксплуатации.

Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие качества УПД требованиям БАЖК.425729.001 ТУ при соблюдении потребителем условий и правил транспортирования, хранения и эксплуатации, установленных БАЖК.425729.001 РЭ.

Гарантийный срок – 18 месяцев.

Гарантийный срок исчисляется со дня отгрузки УПД потребителю или с момента ввода его в эксплуатацию при участии предприятия-изготовителя.

Для УПД, выпущенного с приемкой представителем заказчика, устанавливаются следующие гарантийные сроки:

- гарантийный срок – 4 года с момента приемки УПД представителем заказчика;

- гарантийная наработка – 1,5 года в пределах гарантийного срока.

М.П.    Руководитель

предприятия       _________ ____________________  ______

(подпись)            (инициалы, фамилия)                    (дата)

Начальник ОТК  _________ _____________________  ______

(подпись)              (инициалы, фамилия)                    (дата)

  - Заключение представителя заказчика

УПД БАЖК.425729.001 зав. №_________ соответствует техническим условиям БАЖК.425729.001 ТУ и признано годным для эксплуатации.

М.П.    Представитель

заказчика           ________     __________      _________

подпись,                  фамилия,                     дата

4.3 Адрес предприятия-изготовителя

442965 г. Заречный Пензенской обл.,

пр. Мира, корп. 1, "НИКИРЭТ" – филиал ФГУП "ПО "Старт"

Тел.:  (841-2) 58-48-02

Факс: (841-2) 55-25-28

E-mail:office@nikiret.ru

http://www.nikiret.ru

- Свидетельство об упаковывании и опломбировании

5.1 УПД БАЖК.425729.001 зав. № __________ упаковано предприятием-изготовителем согласно требованиям, предусмотренным БАЖК.425729.001 И28.

Тара БАЖК.425729.001-Ш опломбирована ОТК предприятия-изготовителя и представителем заказчика пломбами с оттисками “___________”, “__________”.

Дата упаковывания _____________  _______________ 20___ г.

Упаковывание произвел:

____________   ___________________     _______

(подпись)                    (инициалы, фамилия)                  (дата)

Упаковывание приняли:

Контролер ОТК

____________   ___________________     _______

(подпись)                    (инициалы, фамилия)                  (дата)

Представитель

заказчика

____________   ___________________     _______

(подпись)                    (инициалы, фамилия)                  (дата)

# 6 Хранение

6.1 Условия хранения УПД приведены в БАЖК.425729.001 РЭ.

| Дата |  | Условия хранения | Вид хранения | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| приемки на хранение | снятия с хранения |  |  |  |

### 7 Учет работы изделия

| БАЖК.425729.001 ПС Дата | ## Цель работы | ## Время |  | Продолжительность работы | ## Наработка |  | Кто проводит работу | Должность, фамилия и подпись ведущего паспорт |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | начало работы | окончание работы |  | после последнего ремонта | с начала эксплуатации |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 12 |

8 Особые отметки

| Лист регистрации изменений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Номера листов (страниц) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Изм. | изме-нен-ных | заме-нен-ных | аннул. | новых | Всего листов в докум. | № докум. | Входящий № сопроводит. докум. и дата | Подп. | Дата |