Утвержден

БАЖК.425723.008 РЭ-ЛУ

2

# ИЗДЕЛИЕ ТЕРМИНАЛ

Руководство по эксплуатации

БАЖК.425723.008 РЭ

Содержание

| 1 Описание и работа изделия | 3 |
| --- | --- |
| 1.1 Назначение изделия | 3 |
| 1.2 Технические характеристики | 3 |
| 1.3 Комплектность изделия | 5 |
| 1.4 Работа изделия в магистрали | 6 |
| 1.5 Конструктивное исполнение изделия | 10 |
| 1.6 Маркировка и пломбирование | 13 |
| 1.7 Упаковка | 13 |
| 2 Использование изделия по назначению | 15 |
| 2.1 Подготовка изделия к использованию | 15 |
| 2.2 Размещение и монтаж изделия | 16 |
| 2.3 Подготовка изделия к работе | 21 |
| 2.4 Использование изделия | 23 |
| 2.4.1 Тестирование работоспособности |  |
| изделия | 23 |
| 2.4.2 Порядок работы с изделием |  |
| абонента-вскрывающего | 25 |
| 2.4.3 Комиссионное снятие с охраны | 29 |
| 2.4.4 Порядок работы с изделием абонента- |  |
| сотрудника СБ | 30 |
| 2.4.5 Порядок работы с изделием абонента- |  |
| сотрудника технической службы | 33 |
| 2.4.6 Порядок работы с изделием абонента- |  |
| старшего смены | 34 |
| 2.4.7 Особенности работы с изделием оператора |  |
| АРМ охраны | 35 |
| 2.5 Перечень возможных неисправностей и |  |
| способы их устранения | 35 |
| 3 Техническое обслуживание | 38 |
| 4 Транспортирование и хранение | 39 |
| Перечень принятых сокращений | 40 |

Настоящее руководство по эксплуатации предназначено для изучения изделия ТЕРМИНАЛ БАЖК.425723.008 (далее по тексту - изделие) и содержит сведения о назначении, технических характеристиках, принципе действия, особенностях функционирования и конструктивного исполнения, а также руководящие указания, необходимые пользователю для обеспечения полного использования технических возможностей изделия и правильной его эксплуатации.

#### При изучении изделия дополнительно используется эксплуатационная документация на систему "Цирконий-С2000" вариантов исполнения БАЖК.425621.002, БАЖК.425621.002-03: БАЖК.425621.002 РЭ, БАЖК.425621.002-03 РЭ, БАЖК.425621.002 ИМ.

1 Описание и работа изделия

1.1 Назначение изделия

1.1.1 Изделие предназначено для работы в составе системы "Цирконий-С2000" вариантов исполнения БАЖК.425621.002, БАЖК.425621.002-03 (далее по тексту - система) и управления режимами охраны помещений, оборудованных техническими средствами охраны.

1.1.2 Изделие предназначено для непрерывной круглосуточной работы в стационарных постоянно отапливаемых помещениях при температуре окружающей среды от плюс 5 до плюс 40 оС при относительной влажности воздуха до 80 % при температуре 25 оС.

1.1.3 Пример записи изделия при заказе:

Изделие  ТЕРМИНАЛ  БАЖК.425723.008  по  БАЖК.425723.008 ТУ.

1.2 Технические характеристики

1.2.1 Изделие обеспечивает подключение к магистрали со стыком ЦПКУ-04 системы по двум вариантам:

а) параллельное подключение к магистрали;

б) последовательное подключение в разрыв магистрали.

1.2.2 Количество подключенных через изделие контроллеров (подчиненные контроллеры) к магистрали - не более 24 шт.

1.2.3 Общее количество изделий и контроллеров, подключенных к одной магистрали – не более 25 шт.

1.2.4 Изделие обеспечивает работу с контроллерами К-02, К20-07, К20-16.

1.2.5 Изделие обеспечивает выполнение следующих функций:

а) доступ к подаче команд управления с помощью Proximity-карты формата EM-Marin и личного кода, набираемого с помощью встроенной клавиатуры;

б) постановку помещений под охрану и снятие помещений с охраны;

в) просмотр тревог из архива по заданному помещению, контролируемого одним из  подчиненных контроллеров;

г) просмотр конфигурации СО по помещениям, контролируемых  подчиненными контроллерами;

д) ручную подачу сигналов "Тревога" и "Отметка наряда";

е) корректировку контрастности ЖК-индикатора.

1.2.6 При последовательном подключении к магистрали изделие обеспечивает передачу управляющих и информационных сигналов между УК и подчиненными контроллерами.

1.2.7 Изделие обеспечивает автоматический переход в автономный режим работы при нарушении связи с УК с сохранением выполнения функций, приведенных в 1.2.5. При этом в архиве накапливается информация, поступающая от подчиненных контроллеров и действий абонентов при работе с изделием. При поступлении сигнала "Тревога" дополнительно включается реле ВУ.

1.2.8 При восстановлении связи с УК изделие обеспечивает выход из автономного режима по команде оператора и передачу в УК из архива накопленных сообщений.

1.2.9 Максимальное количество помещений, обслуживаемых изделием в автономном режиме – 254.

1.2.10 Максимальное количество контролируемых по каждому помещению СО – 10.

1.2.11 Параметры выходных цепей реле управления ВУ:

- коммутируемое постоянное или переменное напряжение - не более 60 В;

- коммутируемый ток - не более 2 А.

1.2.12 ЖК-индикатор изделия обеспечивает отображение цифровой и символьной информации.

1.2.13 Клавиатура изделия обеспечивает:

а) ввод цифровой и символьной информации;

б) навигацию по информационным таблицам и пунктам меню;

в) сброс ошибочно введенной цифры или отмену текущего пункта меню;

г) подачу сигналов "Тревога", "Отметка наряда".

1.2.14 Изделие обеспечивает работу в режиме тестирования, при котором проверяется:

а) работоспособность клавиатуры и ЖК-индикатора;

б) установленный адрес;

в) возможность считывания кода пропуска;

г) формирование сигнала "Вскрытие" и срабатывание реле управления ВУ.

1.2.15 Электропитание изделия осуществляется от источника постоянного тока напряжением от 20 до 30 В. Ток потребления при этом не превышает 100 мА.

### 1.2.16 Изделие обеспечивает электромагнитную совместимость с техническими средствами при работе в элементах (системах) класса безопасности 4 по устойчивости к помехам для группы исполнения I при критерии качества функционирования А и выполняет нормы помехоэмиссии в соответствии с требованиями ГОСТ Р 50746-2000.

### 1.2.17 Изделие устойчиво к воздействию электромагнитных помех в соответствии с требованиями ГОСТ Р 50009-2000 для второй степени жесткости. Индустриальные помехи, создаваемые изделием, не превышают норм ГОСТ Р 50009-2000 для применения в промышленных зонах.

1.2.18 Габаритные размеры изделия 280х168х127 мм, масса – 1,6 кг.

1.2.19 Габаритные размеры изделия в упаковке 400х300х240 мм, масса – 3,5 кг.

1.2.20 Средняя наработка на отказ – не менее 10000 ч. Срок службы изделия – 10 лет.

1.3 Комплектность изделия

1.3.1 Комплектность изделия приведена в таблице 1.1.

Таблица 1.1

| Наименование | Обозначение | Кол.шт. | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| Терминал управления | БАЖК.425723.007 | 1 |  |
| Комплект монтажных частей | БАЖК.425971.003 |  |  |
| в составе: |  |  |  |
| Кронштейн | БЖАК.301561.008 | 1 |  |
| Заглушка | БЖАК.305364.005 | 1 |  |
| Розетка | DB-25F | 1 | XS1 |
| Корпус | DР-25C | 1 |  |
| Шуруп 3-4х50.0115 | ГОСТ 1144-80 | 2 |  |
| Шуруп 3-4х50.0115 | ГОСТ 1145-80 | 2 |  |
| Упаковка | БАЖК.425975.018 | 1 |  |
| Паспорт | БАЖК.425723.008 ПС | 1 |  |
| Руководство по эксплуатации | БАЖК.425723.008 РЭ | 1 |  |

1.4 Работа изделия в магистрали

1.4.1 Подключение к магистрали

1.4.1.1 Подключение изделия к магистрали ЦПКУ-04 системы возможно по двум вариантам.

Параллельное подключение (вариант 1, рисунок 1.1) выполняется аналогично подключению любого контроллера. В этом случае  управление режимами охраны любых помещений возможно только при наличии связи с  УК (централизованный режим), через который поддерживается обмен с  соответствующими  контроллерами.

Последовательное подключение в разрыв магистрали (вариант 2, рисунок 1.1) применяется при необходимости сохранения управления режимами охраны  помещений через подчиненные  контроллеры  при  потере  связи  с УК  (автономный режим),

при этом изделие использует информацию из внутреннего буфера, полученную при включении от УК.

1.4.1.2 Для обмена информацией с УК на изделии устанавливается адрес пятью перемычками, значение которого заносится в базу данных при конфигурировании системы. В процессе конфигурирования также задается перечень подчиненных контроллеров по каждому изделию, распределение и режимы работы подключенных к ним СО по помещениям. Эта информация передается из УК на изделие автоматически сразу же после подачи с АРМ охраны команды "Включить терминал".

1.4.2 Доступ к информации и управлению

1.4.2.1 С помощью модуля "Администратор" абонентам задаются права на доступ при работе с изделием в соответствии со следующими категориями:

1) Вскрывающий - абонент, имеющий доступ к пунктам меню: "Снятие помещения с охраны", "Постановка помещения под охрану". Для одного помещения может быть назначено не более 10 вскрывающих.

2) Старший смены участвует в процедуре комиссионного вскрытия помещений, для которых эта процедура установлена при конфигурировании системы   и в которых произошли тревоги за время охраны, а также имеет право снимать с охраны и ставить на охрану любые помещения, контролируемые системой. Число старших смены – не более 4.

3) Технический служащий - абонент, имеющий доступ к пунктам меню "Просмотр конфигурации", "Корректировка контрастности".

4) Сотрудник СБ - абонент, имеющий доступ к пунктам меню: "Отметка наряда", "Сигнал ТРЕВОГА", "Просмотр архива" и право сброса тревог в изделии, находящемся в автономном режиме работы. Число технических служащих и сотрудников СБ – не более 254.

В модуле "Администратор" для любого абонента может быть установлен флажок набора кода. В этом случае при регистрации абонента для работы с изделием дополнительно требуется ввод личного кода.

Дополнительно любому помещению можно задать статус "Помещение с комиссионным вскрытием". Снятие такого помещения с охраны при наличии в нем тревог за время охраны возможно только при подтверждении этого снятия карточкой старшего смены.

1.4.3 Режимы работы изделия и описание его функций

1.4.3.1 Изделие имеет два режима работы - централизованный и автономный.

В централизованном режиме с любого изделия, также как и с АРМ охраны, возможна постановка под охрану и снятие с охраны любых помещений.

При отсутствии сигналов в магистрали более 3 с (замыкание или обрыв магистрали, выход из строя УК) изделие переходит в автономный режим при последовательном подключении к магистрали. При этом, происходит физический разрыв магистрали на участке УК – изделие путем размыкания контактов реле. Далее изделие начинает самостоятельную работу с подчиненными ему контроллерами, при этом все события (тревоги, коды карточек, действия абонентов) сохраняются с привязкой ко времени в архиве на 927 сообщений. В автономном режиме полностью сохраняются функции работы с помещениями, обслуживаемыми подчиненными контроллерами. При появлении тревожных сообщений (тревога, подаваемая сотрудником СБ с помощью изделия, тревога СО на подчиненных контроллерах) замыкаются контакты реле общих тревог (ВУ1, ВУ2). При тревоге СО на одном из подчиненных контроллерах на изделии включается тревожный звуковой сигнал, сброс которого возможен только сотрудником СБ при просмотре тревог.

Выход из автономного режима и переход в централизованный осуществляется по команде оператора АРМ охраны "Включить терминал". При этом замыкаются контакты реле, обеспечивающих восстановление магистрали от УК до контроллеров, после чего осуществляется передача в УК всей накопленной в архиве информации.

1.4.3.2 С помощью изделия возможно выполнение следующих функций:

а) постановка помещений под охрану;

б) снятие помещений с охраны;

в) просмотр архива по каждому помещению;

г) отметка наряда;

е) корректировка контрастности ЖК-индикатора;

д) подача сигнала "Тревога" сотрудником СБ.

Выполнение указанных функций осуществляется при помощи экранного меню, состав которого зависит от категории конкретного абонента.

Взаимосвязь категорий абонентов с функциями изделия показана в таблице 1.2.

Таблица 1.2 – Взаимосвязь категорий абонентов с функциями изделия

| Опции меню | Старший смены | Вскрывающий | Технический служащий | Служба безопасности |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Изделие с подчиненными контроллерами (вариант 2, рисунок 1.1) Централизованный и автономный режимы работы |  |  |  |  |
| Снять с охраны | + | + | - | - |
| Поставить под охрану | + | + | - | - |
| Просмотр конфигурации | - | - | + | - |
| Просмотр архива | - | - | - | + |
| Тревожный вызов | - | - | - | + |
| Отметка наряда | - | - | - | + |
| Корректировка контрастности | - | - | + | - |
| Изделие без подчиненных контролеров (вариант 1, рисунок 1.1) Централизованный режим работы |  |  |  |  |
| Снять с охраны | + | + | - | - |
| Поставить под охрану | + | + | - | - |
| Просмотр конфигурации | - | - | - | - |
| Просмотр архива | - | - | - | - |
| Тревожный вызов | - | - | - | + |
| Отметка наряда | - | - | - | + |
| Корректировка контрастности | - | - | + | - |
| Примечание – В автономном режиме работы изделия без подчиненных контроллеров возможно выполнение только следующих функций: корректировка контрастности, тревожный вызов и отметка наряда. |  |  |  |  |

1.5 Конструктивное исполнение изделия

1.5.1 Конструктивно изделие выполнено в виде отдельного функционально законченного блока настенного исполнения.

1.5.2 Под крышкой корпуса изделия расположен датчик вскрытия.

1.5.3 На задней поверхности расположен разъем ХР1, предназначенный для подключения к изделию магистрали, внешних устройств, подачи напряжения питания и установки адреса изделия.

Назначение контактов разъема приведено в таблице 1.3.

Таблица 1.3

| № контакта | Назначение |
| --- | --- |
| 16 | Лин1 |
| 3 | Лин2 |
| 7--10 | Общ. |
| 4, 17 | (20-30) В |
| 22 | ВУ1 |
| 24 |  |
| 23 | ВУ2 |
| 11 |  |
| 5 | Адр0 |
| 21 | Адр1 |
| 19 | Адр2 |
| 20 | Адр3 |
| 18 | Адр4 |

1.5.4 Органы управления изделия

1.5.4.1 Органы управления изделия расположены на передней панели в соответствии с рисунком 1.2.

2

3

6

8

8

4

7

5

1

Рисунок 1.2

1 - зона считывания идентификационной карты абонента (далее- карточки);

2 – ЖК-индикатор (далее по тексту – индикатор) для отображения цифровой и символьной информации;

3 - цифровые и буквенные клавиши, при помощи которых осуществляется набор цифр от 0 до 9, букв А, Б(В), В(С);

4 - клавиша "ВВОД" для завершения ввода набранной на клавиатуре буквенно-цифровой информации или активизации текущего пункта меню;

5 - клавиша "СБРОС" для сброса ошибочно введенной цифры (буквы), отмены текущего пункта меню, начала работы с изделием сотрудника СБ;

6 – обозначение специальной функции клавиши «А» – "МЕНЮ" для перебора пунктов меню;

7 - клавиша "РЕГ" для реализации функции "Отметка наряда" и начала работы с изделием сотрудника технической службы;

8 - обозначение специальной функции клавиш «B» и «C» – "", "" для последовательной смены   отображаемых на индикаторе сообщений "Тревога" и изменения контрастности индикатора.

1.6 Маркировка и пломбирование

1.6.1 Изделие имеет маркировку условного обозначения, нанесенную на табличке, расположенной на корпусе блока. На табличке, кроме того, нанесен заводской номер, год и квартал выпуска.

1.6.2 На блоке предусмотрены места для нанесения клейма отдела технического контроля и представителя заказчика.

1.6.3 На подпергамент, используемый для обертывания составных частей изделия приклеены этикетки с нанесенными на них обозначением и наименованием составных частей.

1.6.4 Тара с вложенными в нее составными частями пломбируется с постановкой на пломбах клейм отдела технического контроля и представителя заказчика.

1.7 Упаковка

1.7.1 Все отдельные составные части изделия упаковываются в деревянный ящик.

1.7.2 При упаковывании используются полиэтиленовые чехлы и подпергамент. Пустоты в ящике заполняются  картоном для устранения возможности перемещения содержимого при транспортировании. В ящик вкладывается упаковочная ведомость с указанием составных частей и документов, подлежащих упаковке. После вскрытия и изъятия составных частей тара возврату не подлежит.

###### 2 Использование изделия по назначению

2.1 Подготовка изделия к использованию

###### 2.1.1 Меры безопасности

2.1.1.1 К монтажу, пусконаладке и обслуживанию изделия допускаются лица, изучившие настоящее РЭ. При выполнении монтажных работ следует соблюдать правила техники безопасности при работе с напряжением до 1000 В.

2.1.1.2 Прокладку и разделывание кабелей, а также подключение изделия к системе "Цирконий-С2000" необходимо производить при отключенном напряжении питания.

2.1.1.3 Запрещается производить монтаж, пусконаладку изделия при грозе ввиду опасности поражения обслуживающего персонала электрическим током при грозовых разрядах от наводок на кабельные линии.

2.1.1.4 Основным фактором, влияющим на безопасность работы обслуживающего персонала с изделием, является постоянное напряжение от источника электроэнергии напряжением до 30 В.

2.1.1.5 По способу защиты человека от поражения электрическим током изделие относится к классу защиты 01 по

ГОСТ 12.2.007.0-75.

2.1.2 Правила распаковывания и осмотра изделия

2.1.2.1 Перед распаковыванием изделия произвести тщательный осмотр упаковки и убедиться в ее целостности.

Перед вскрытием упаковки проверить на ней наличие пломб ОТК и/или ПЗ.

2.1.2.2 Вскрытие упаковки необходимо производить в помещении, обеспечивающем температуру окружающей среды от плюс 5 до плюс 40 оС при относительной влажности воздуха до 80 % при температуре 25 оС.

При распаковывании исключить попадание атмосферных осадков и влияние агрессивных сред на изделие и его составные части.

2.1.2.3 После транспортирования при отрицательных температурах распаковывание изделия должно проводиться после выдержки в нормальных условиях не менее 6 ч.

2.1.2.4 Проверить комплектность поставки на соответствие паспорту изделия, наличие пломб ОТК предприятия-изготовителя и/или ПЗ на составные части изделия.

2.1.2.5 На изделии не должно быть глубоких царапин, забоин и других дефектов, возникающих в результате неправильного транспортирования.

2.2 Размещение и монтаж изделия

2.2.1 Общие указания

2.2.1.1 Размещение изделия на объекте эксплуатации производить в соответствии с требованиями и рекомендациями проекта на оборудование объекта. Монтаж изделия выполнять с использованием стандартного инструмента.

2.2.1.2 Установка изделия должна обеспечивать свободный доступ к нему при монтаже, эксплуатации и техническом обслуживании.

Примечание – С целью обеспечения наиболее благоприятного теплового режима запрещается установка изделия в непосредственной близости от нагревательных элементов (батарей отопления и т.п.), а также в местах, подвергающихся непосредственному воздействию солнечных лучей.

2.2.1.3 Проводку кабеля к изделиям, установленным на вертикальной поверхности, выполнять в вертикальном и горизонтальном направлениях по кратчайшим расстояниям с минимальным количеством изгибов.

2.2.1.4 Каждое изделие должно иметь свой адрес, устанавливаемый путем электрического соединения (пайкой) адреса Адр0—Адр4 (5, 21, 19, 20, 18) с контактом "ОБЩ" (8, 9) розетки из комплекта поставки в соответствии с таблицей 2.1. Адрес изделия определяется на этапе проектирования.

Таблица 2.1

| Адрес изделия | Номер контакта розетки |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 18 (Адр4) | 20 (Адр3) | 19 (Адр2) | 21 (Адр1) | 5 (Адр0) |
| 1 | - | - | - | - | 0бщ |
| 2 | - | - | - | 0бщ | - |
| 3 | - | - | - | 0бщ | 0бщ |

Продолжение таблицы 2.1

| Адрес изделия | Номер контакта розетки |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 18 (Адр4) | 20 (Адр3) | 19 (Адр2) | 21 (Адр1) | 5 (Адр0) |
| 4 | - | - | 0бщ | - | - |
| 5 | - | - | 0бщ | - | 0бщ |
| 6 | - | - | 0бщ | 0бщ | - |
| 7 | - | - | 0бщ | 0бщ | 0бщ |
| 8 | - | 0бщ | - | - | - |
| 9 | - | 0бщ | - | - | 0бщ |
| 10 | - | 0бщ | - | 0бщ | - |
| 11 | - | 0бщ | - | 0бщ | 0бщ |
| 12 | - | 0бщ | 0бщ | - | - |
| 13 | - | 0бщ | 0бщ | - | 0бщ |
| 14 | - | 0бщ | 0бщ | 0бщ | - |
| 15 | - | 0бщ | 0бщ | 0бщ | 0бщ |
| 16 | 0бщ | - | - | - | - |
| 17 | 0бщ | - | - | - | 0бщ |
| 18 | 0бщ | - | - | 0бщ | - |
| 19 | 0бщ | - | - | 0бщ | 0бщ |
| 20 | 0бщ | - | 0бщ | - | - |
| 21 | 0бщ | - | 0бщ | - | 0бщ |
| 22 | 0бщ | - | 0бщ | 0бщ | - |
| 23 | 0бщ | - | 0бщ | 0бщ | 0бщ |
| 24 | 0бщ | 0бщ | - | - | - |
| 25 | 0бщ | 0бщ | - | - | 0бщ |

2.2.1.5 При установке изделия на стене необходимо предварительно разметить места крепления по рисунку 2.1.

2.2.1.6 В местах установки шурупов просверлить отверстия диаметром не менее 12 мм и глубиной не менее 60 мм. В отверстия вставить с натягом деревянные пробки.

Примечания

1 Допускается вместо деревянных пробок использовать пластмассовые дюбели, обеспечивающего прочное крепление шурупа в стене. Сверление отверстий под кабели производить в соответствии с инструкцией по их применению.

2 При установке изделия на деревянных поверхностях пробки не устанавливать.

3 Шурупы ставить в предварительно засверленные отверстия. Забивание шурупов не допускается.

Разметка для крепления

1 – заглушка; 2 – винт – 2 шт.; 3 – скоба; 4 – кабель;

5 – кронштейн; 6 - заглушка; 7 – розетка; 8 – винт – 2 шт.;

9 – шуруп – 2 шт.; 10 – пробка  - 4 шт.;  11 – шуруп – 2 шт.

Рисунок 2.1 – Установка кронштейна крепления

изделия на кирпичной стене.

2.2.1.8 В соответствии с таблицей 2.1 и проектной документацией задать на розетке, входящей в комплект поставки, адрес изделия путем электрического соединения (пайкой) контактов адреса Адр0-Адр4 (5,21,19,20,18) с каким-либо  контактом  "Общ"  (8, 9). Разделанные жилы  кабеля  распаять  на  хвостовики контактов розетки в соответствии с проектной документацией. На розетку поз. 7 надеть заглушку поз. 1 и зафиксировать ее винтами в соответствии с рисунком 2.1.

2.2.1.9 Отсоединить от кронштейна поз. 5 скобу поз. 3, отвернув винты  поз. 2.

2.2.1.10 Прикрепить кабель поз. 4 к кронштейну поз. 5 при помощи скобы поз. 3.

2.2.1.11 Закрепить кронштейн поз. 5 на стене шурупами поз. 9 и поз. 11.

2.2.1.12 Вывернуть винты  поз. 8.

2.1.1.13 Установить заглушку поз. 6 на кронштейн поз. 5 и закрепить ее винтами поз. 8.

2.2.1.14 Электрический монтаж изделия вести кабелем КММ 9х0,35 ТУ16.505.488-78 или ему аналогичным.

Схема подключения изделия к УК и контроллерам по варианту 1 (рисунок 1.1) приведена на рисунке 2.2.

Схема подключения изделия к УК и подчиненным контроллерам по варианту 2 (рисунок 1.1) приведена на рисунке 2.3.

2.3 Подготовка изделия к работе

2.3.1 Установка изделия на кронштейне

2.3.1.1 Вывернуть два винта поз. 8 и снять заглушку поз. 6 с кронштейна поз. 5 (рисунок 2.1).

2.3.1.2 Удалить заглушку поз. 1 с розетки поз. 7 (рисунок 2.1). Далее все действия в соответствии с рисунком 2.4.

2.3.1.3 Сочленить розетку поз. 4 и вилку поз. 3 изделия.

2.3.1.4 Вывернуть два винта поз. 10, снять крышку поз. 9.

2.3.1.5 Установить изделие поз. 8 на кронштейн поз. 2.

2.3.1.6 Закрепить изделие поз. 8 на кронштейне поз. 2 с помощью винтов поз. 1.

2.3.1.7 Установить крышку поз. 9 и закрепить ее винтами поз. 10.

2.3.1.8 Перед работой с изделием необходимо подготовить к работе систему в соответствии с БАЖК.425621.002 ИМ и выполнить конфигурирование технических средств, входящих в систему в соответствии с эксплуатационной и проектной документацией на указанную систему.

1 – винт – 2 шт.;  2 – кронштейн;  3 – вилка;  4 – розетка;

5 – винт – 2 шт.;  6 – скоба;  7 – кабель;  8 – изделие,

9 – крышка;  10 – винт – 2 шт.

Рисунок 2.4 – Установка изделия на кронштейне

2.3.2 Подготовка изделия к использованию

2.3.2.1 Перед первым включением изделия следует убедиться в правильности монтажа соединительного разъема и соответствии установленного перемычками адреса проектной документации. Подать питание на изделие. После короткого звукового сигнала в течение 3-5 с на индикаторе появятся показания даты и времени, соответствующие показаниям встроенных календаря и часов изделия (сообщение 1):

| 15:12 АР среда |  |
| --- | --- |
| 29 ноября | 2000 |

Сообщение 1 (содержание приведено условно)

Примечание – Буквы АР отображаются только при работе изделия в автономном режиме.

2.4 Использование изделия

2.4.1 Тестирование работоспособности изделия

2.4.1.1 Работа изделия в режиме тестирования возможна только после поступления от АРМ охраны команды "Отключить терминал" или при первоначальном включении системы, когда все подключенные периферийные устройства находятся в состоянии “отключено”.

2.4.1.2 На изделии нажать кратковременно клавишу "С". На индикаторе отобразится сообщение "Тест адреса".

2.4.1.3 На изделии нажать кратковременно клавишу "ВВОД". На индикаторе отобразится сообщение: "Адрес равен ХХ", где Х – адрес изделия, установленный в соответствии с таблицей 2.1.

2.4.1.4 Осуществить выход из режима указанного теста путем кратковременного нажатия клавиши "СБРОС".

2.4.1.5 При снятии нижней крышки изделия на индикаторе изделия отобразится сообщение "Вскрытие корпуса". При этом замыкаются контакты двух реле, управляющих работой ВУ. При установке нижней крышки изделия на место прекращается тестирование датчика вскрытия и реле, управляющих работой ВУ.

2.4.1.6 На изделии нажать кратковременно клавишу "А". На индикаторе отобразится сообщение "Тест ЖКИ".

2.4.1.7 На изделии нажать кратковременно клавишу "ВВОД". На индикаторе все знакоместа отобразятся черными прямоугольниками.

2.4.1.8 Осуществить выход из режима указанного теста путем кратковременного нажатия клавиши "СБРОС". На индикаторе отобразится сообщение 1.

2.4.1.9 На изделии нажать кратковременно клавишу "В". На индикаторе отобразится сообщение "Тест клавиатуры".

2.4.1.10 На изделии нажать кратковременно последовательно клавиши "0", "1", "2", "3", "4", "5", "6", "7", "8", "9", "А", "B", "C", "D", "#", "*". После нажатия каждой клавиши на индикаторе  отображается соответствующий символ.

Осуществить выход из режима указанного теста путем кратковременного нажатия клавиши "СБРОС". На индикаторе  отобразится сообщение 1.

2.4.1.11 На изделии нажать кратковременно клавишу "#". На индикаторе отобразится сообщение "Тест пропуска". Кратковременно нажать на изделии клавишу "ВВОД". На индикаторе отобразится сообщение "Код пропуска". Поднести карточку к зоне считывания изделия на расстояние не более 50 мм.

При этом на индикаторе изделия отобразится сообщение "Код пропуска ХХХХХХХХ", где Х – цифры от 0 до 9.

2.4.1.13 Осуществить выход из режима указанного теста путем кратковременного нажатия на изделии клавиши "СБРОС".

На индикаторе появится сообщение 1.

2.4.1.14 С АРМ охраны подать команду "Включить терминал". Это инициирует передачу на изделие данных по конфигурации подчиненных контроллеров, списка помещений, обслуживаемых подчиненными контроллерами системного времени, баз данных абонентов, их категорий, при этом на индикаторе появится мигающее сообщение 2:

Идет инсталляция

терминала, ждите

Сообщение 2

По окончании процесса передачи данных на индикаторе восстановятся показания часов и даты, скорректированные в соответствии с системным временем УК. Изделие готово к работе.

2.4.1.5 Поднесение любой карточки к зоне считывания изделия открывает сеанс работы абонента. При работе с изделиями абонент должен руководствоваться порядком работы в соответствии с его категорией. При  отсутствии требуемых действий в течении времени более 30 с изделие автоматически завершает сеанс работы абонента и переходит на индикацию времени и даты (сообщение 1).

2.4.2 Порядок работы с изделием абонента-вскрываю-щего

2.4.2.1 Поднести карточку к зоне считывания изделия на расстояние не более 50 мм. При этом изделие выдаст короткий звуковой сигнал, а на индикаторе появится сообщение 3:

Введите номер

помещения:

Сообщение 3

2.4.2.2 Последовательно ввести номер помещения с помощью буквенно-цифровой клавиатуры. При этом буквы “А, Б, В” номера помещения соответствуют латинским буквам “A, B, C” на клавиатуре. Вводимый номер помещения отображается на нижней строке индикатора (сообщение 4):

Помещение:

140А

Сообщение 4 (содержание приведено условно)

2.4.2.3 По окончании набора нажать клавишу "ВВОД". При необходимости изменить неправильно набранный номер помещения (до момента нажатия на клавишу "ВВОД"), следует нажать клавишу "СБРОС" и повторить набор.

2.4.2.4 Если для данного абонента не требуется ввод личного кода, произойдет переход к первому пункту меню вскрывающего (2.4.2.8), иначе появится сообщение 5:

Введите личный

код:

Сообщение 5

2.4.2.5 Последовательно ввести четырехзначный личный код абонента с помощью клавиатуры. Каждая введенная цифра кода отображается на нижней строке индикатора знаком "*" (сообщение 6):

КОД:

****

Сообщение 6

2.4.2.6 По окончании ввода нажать клавишу "ВВОД". При необходимости изменить неправильно введенный код (до момента нажатия на клавишу "ВВОД"), следует нажать клавишу "СБРОС" и повторить ввод.

В случае неправильно введенного кода, изделие начинает выдавать тревожные (прерывистые) звуковые сигналы, а на индикаторе появится сообщение 7:

КОД НЕ НАЙДЕН!

ПОВТОРИТЕ ВВОД

Сообщение 7

Абоненту следует повторить ввод личного кода согласно 2.4.2.5.

2.4.2.7 После правильного ввода личного кода происходит анализ режима охраны помещения и по его результатам формируется пункт меню вскрывающего. При отказе от дальнейших действий необходимо нажать клавишу "СБРОС".

2.4.2.8 В случае, если помещение снято с охраны, первым пунктом меню вскрывающего будет функция постановки под охрану, при этом на индикаторе появится сообщение 8:

Поставить

под охрану

Сообщение 8

2.4.2.9 Нажать клавишу "ВВОД", после чего последует постановка помещения под охрану, на индикаторе в это время возможно появление на время от 1 до 120 с (в зависимости от типов СО помещения и количества устройств в магистрали) мигающего сообщения 9:

Идет перевод

под ОХР, ждите…

Сообщение 9

2.4.2.10 В случае успешной постановки под охрану выдается короткий звуковой сигнал, и на индикаторе появится сообщение 10:

Помещение

ВЗЯТО под охрану

Сообщение 10

После этого изделие перейдет на индикацию времени и даты, что означает завершение сеанса работы с абонентом. В противном случае, например из-за неисправности СО, на индикаторе появится сообщение 11:

Постановка

невозможна

Сообщение 11

2.4.2.11 В случае, если помещение поставлено под охрану, первым пунктом меню вскрывающего будет функция снятия с охраны, при этом на индикаторе появится сообщение 12:

Снять

с охраны

Сообщение 12

2.4.2.12 Нажать клавишу "ВВОД", после чего последует  снятие помещения с охраны, на индикаторе в это время возможно появление на время от 1 до 5 с (в зависимости от количества устройств в магистрали) мигающего сообщения 13:

Идет СНЯТИЕ с

ОХР, ждите…

Сообщение 13

2.4.2.13 В случае успешного снятия с охраны и при отсутствии в помещении тревог за время охраны выдается короткий звуковой сигнал и на индикаторе появится сообщение 14:

Помещение СНЯТО

с охраны

Сообщение 14

После этого изделие перейдет на индикацию времени и даты (сообщение 1), что означает завершение сеанса работы с абонентом.

2.4.2.14 В случае наличия в помещении необработанных тревог за время охраны изделие включит тревожный звуковой сигнал и на индикаторе появится сообщение 15:

Тревога за время

охраны!

Сообщение 15

2.4.2.15 Нажать клавишу "ВВОД", при этом продолжится снятие с охраны помещения. На индикаторе в это время возможно появление на время от 1 до 5 с (в зависимости от количества устройств в магистрали) мигающего сообщения 13.

2.4.2.16 В случае успешного снятия с охраны выдается короткий звуковой сигнал и на индикаторе появится сообщение 14. Сеанс работы абонента завершен, и изделие переходит на индикацию  времени и даты (сообщение 1).

2.4.3 Комиссионное снятие с охраны

2.4.3.1 Абоненту-вскрывающему необходимо выполнить последовательность действий, указанных в 2.4.2.1—2.4.2.6 (процедура начала сеанса ввода номера помещения и личного кода).

2.4.3.2 После нажатия клавиши "ВВОД" изделие переходит в режим ожидания карточки старшего смены и на индикаторе появится сообщение 16:

Поднесите карточку

старшего смены

Сообщение 16

2.4.3.3 Абонент-вскрывающий при появлении такого сообщения должен вызвать старшего смены через оператора АРМ охраны, нажав клавишу "СБРОС". На индикаторе появится сообщение 17:

Вызов

ОХРАНЫ, ждите…

Сообщение 17

Сеанс работы абонента завершен и изделие переходит на индикацию времени и даты.

2.4.3.4 После прихода старшего смены абонент-вскрывающий должен повторить процедуру начала сеанса ввода номера помещения и личного кода согласно 2.4.2.1—2.4.2.6.

2.4.3.5 Старший смены после появления сообщения 16 должен поднести свою карточку к зоне считывания изделия. После короткого звукового сигнала начнется процедура проверки этой карточки и снятие данного помещения с охраны. На индикаторе в это время возможно появление на время от 1 до 5 с (в зависимости от количества устройств в магистрали) мигающего сообщения 13.

2.4.3.6 В случае успешного снятия с охраны выдается звуковой сигнал и на индикаторе появится сообщение 14. Сеанс работы абонента завершен и изделие переходит на индикацию времени и даты (сообщение 1).

2.4.4 Порядок работы с изделием абонента-сотрудника СБ

2.4.4.1 Поднести карточку к зоне считывания изделия на расстояние не более 50 мм. При этом изделие выдаст короткий звуковой сигнал, а на индикаторе появится сообщение 3.

2.4.4.2 Нажать клавишу "СБРОС", начав тем самым сеанс работы абонента-сотрудника СБ. Если для данного абонента нет необходимости в наборе личного кода, на индикаторе появится сообщение 18:

Идет ПОИСК,

ждите…

Сообщение 18

В противном случае на индикаторе появится сообщение 5, после чего необходимо выполнить процедуру ввода личного кода согласно 2.4.2.5, 2.4.2.6.

2.4.4.3 Если за время, прошедшее с момента последнего сеанса абонента-сотрудника СБ, были необработанные тревоги от подчиненных контроллеров, изделие включит тревожный сигнал, а на индикаторе появится сообщение 19:

ТРВ ПОМ : 0111 Р1

03 июн 20:35.30

Сообщение 19 (содержание приведено условно)

2.4.4.3 Нажатиями клавиш "", "", просмотреть все имеющиеся тревоги.

2.4.4.4 Нажать клавишу "ВВОД". Накопившиеся тревоги будут помечены, как обработанные, и при следующем сеансе выводится не будут (дальнейший просмотр таких тревог возможен в меню "Просмотр архива"). На индикаторе изделия появится первый пункт сотрудника СБ. Перебор пунктов меню осуществляется нажатиями клавиши "МЕНЮ".

2.4.4.5 Для реализации функции "Отметка наряда" необходимо выполнить следующие действия:

а) выбрать пункт меню – сообщение 20:

Отметка

наряда

Сообщение 20;

б) нажать клавишу "РЕГ". При этом формируется кратковременный звуковой сигнал и на УК передается сообщение "Отметка наряда". Сеанс работы абоненте завершен и изделие переходит на индикацию времени даты.

2.4.4.6 Для формирования сигнала "Тревога" необходимо выполнить следующие действия:

а) осуществить процедуру начала сеанса и ввода личного кода согласно 2.4.4.1—2.4.4.2;

б) выбрать пункт меню – сообщение 21:

Сигнал

ТРЕВОГА

Сообщение 21;

в) нажать клавишу "ВВОД". При этом формируется кратковременный звуковой сигнал и на УК передается сообщение "Тревога".

При работе изделия в автономном режиме дополнительно включаются реле общих тревог ВУ1, ВУ2.

Сеанс абонента завершен и изделие переходит на индикацию времени и даты.

2.4.4.7 Для просмотра архива необходимо выполнить следующие действия:

а) осуществить процедуру начала сеанса и ввода личного кода согласно 2.4.4.1—2.4.4.2;

б) выбрать пункт меню – сообщение 22

Просмотр

архива

Сообщение 22

в) нажать клавишу "ВВОД". На индикаторе появится сообщение 3;

г) ввести номер помещения согласно 2.4.2.2;

д) по окончании ввода нажать клавишу "ВВОД". В случае, если во введенном помещении тревоги отсутствуют или их просмотр невозможен (изделие не имеет подчиненных контроллеров), на индикаторе  появится сообщение 23 и произойдет переход к выводу сообщения 3:

Информация

отсутствует!

Сообщение 23

После этого выполнить действия, указанные в перечислениях г, д для другого помещения.

В случае, если во введенном помещении были тревоги, на индикаторе появится сообщение 24:

ТРВ ПОМ : 140А

03 июн 20:35.30

Сообщение 24 (содержание приведено условно);

е) нажатиями клавиш "", "" просмотреть тревоги по этому помещению;

ж) нажать клавишу "ВВОД" для завершения сеанса абонента, либо клавишу "СБРОС" для продолжения работы (перечисления г—ж для другого помещения).

2.4.5 Порядок работы с изделием абонента-сотрудника технической службы

2.4.5.1 Поднести карточку к зоне считывания изделия на расстояние не более 50 мм. При этом изделие формирует кратковременный звуковой сигнал, а на индикаторе появится сообщение 3.

2.4.5.2 Нажать кнопку "РЕГ", начав тем самым сеанс работы абонента-сотрудника технической службы. Если для данного абонента не требуется ввод личного кода, на индикаторе появится сообщение 18, после чего произойдет переход к первому пункту меню сотрудника технической службы. В противном случае на индикаторе появится сообщение 5, после чего необходимо выполнить процедуру ввода личного кода согласно 2.4.2.5, 2.4.2.6.

2.4.5.3 После правильного ввода личного кода произойдет переход к первому пункту меню сотрудника технической службы. Выбор пунктов меню осуществляется при помощи клавиши "МЕНЮ".

2.4.5.4 Для просмотра конфигурации необходимо выполнить следующие действия:

а) выбрать пункт меню – сообщение 25:

Просмотр

конфигурации

Сообщение 25

В памяти изделия хранится информация по составу СО в помещениях, обслуживаемых подчиненными контроллерами ;

б) нажать клавишу "ВВОД". На индикаторе появится сообщение 3;

в) ввести номер помещения согласно 2.4.2.2;

г) по окончании ввода нажать клавишу "ВВОД". В случае, если набранного помещения не существует, либо данное изделие не имеет подчиненных контроллеров, на индикаторе появится сообщение 23 и произойдет переход к выводу сообщения 3. После этого выполнить действия, указанные в перечислениях в, г для другого помещения;

д) в случае, если просмотр СО набранного помещения возможен, на индикаторе появится сообщение 26:

ПОМ : 0123Б КЦТ : 12

СО:_2_ _5_ _ _9_

Сообщение 26 (сообщение приведено условно)

На нижней строке индикатора выводится информация по СО контроллера указанного помещения. Символами "_" помечаются неиспользуемые в данном помещении СО;

е) нажать клавишу "ВВОД" для завершения сеанса работы абонента, либо клавишу "СБРОС" для продолжения работы (перечисления в—е).

2.4.5.5 Для изменения контрастности индикатора необходимо выполнить следующие действия:

а) осуществить процедуру начала сеанса и ввода личного кода согласно 2.4.5.1—2.4.5.3;

б) выбрать пункт меню – сообщение 27:

Корректировка

контрастности

Сообщение 27

При эксплуатации изделия возможна настройка уровня контрастности индикатора в соответствии с условиями освещенности в месте установки терминала;

в) нажать клавишу "ВВОД". На индикаторе появится тестовое сообщение;

г) нажатиями клавиш "", "" оптимизировать уровень контрастности;

д) нажать клавишу "ВВОД" для завершения сеанса абонента.

2.4.6 Порядок работы с изделием абонента-старшего смены

2.4.6.1 Порядок работы с изделием абонента-старшего смены аналогичен порядку работы с изделием абонента-вскрывающего согласно 2.4.2. Порядок комиссионного снятия с охраны – согласно 2.4.3.

2.4.7 Особенности работы с изделием оператора АРМ охраны

2.4.7.1 Если в магистрали отключены все устройства (например, при первоначальном запуске системы, при замене УК), включение контроллеров следует производить только после включения изделия. Исключение могут составлять контроллеры, подключенные непосредственно к магистрали.

2.4.7.2 При работе в автономном режиме изделие самостоятельно опрашивает подчиненные контроллеры и при фиксации тревоги СО или тревоге абонента изделие замыкает контакты реле (ВУ1, ВУ2). Указанные реле можно подключить к устройству отображения информации (например, "Фокус-СМ"). Это позволяет дать оператору АРМ охраны информацию о тревоге СО и оперативно отреагировать на нее. При этом изделие, у которого подчиненный контроллер зафиксировал тревогу, формирует тревожный звуковой сигнал до момента отключения этого сигнала абонентом-сотрудником СБ.

2.4.7.3 Вывод изделий из автономного режима и передача их архивов производится по команде оператора АРМ охраны "Включить терминал".

2.5 Перечень возможных неисправностей и способы их устранения

2.5.1 Перечень возможных неисправностей, которые могут возникнуть при эксплуатации изделия, и способы их устранения приведены в таблице 2.3.

Таблица 2.3

| Наименование неисправностей, внешнее проявление и дополнительные признаки | Вероятная причина | Способы устранения |
| --- | --- | --- |
| 1 При подаче напряжения питания индикатор изделия не светится | Обрыв или замыкание в линии питания | Проверить линию питания на изделии (20—30) В |
| 2 Индикатор изделия светится, буквенно-цифровая информация отображается, но нет связи с УК | 1 Обрыв или замыкание магистрали. 2 Заданный на разъеме с помощью перемычек адрес изделия не соответствует сконфигурированному | Проверить линию связи от УК до изделия Проверить правильность задания адреса путем тестирования согласно 2.4.1.1—2.4.1.4 |

2.5.2 Далее перечислены действия, в результате которых на индикаторе изделия появляется сообщение 28 и изделие завершает сеанс:

а) набор несуществующего номера помещения абонентом-вскрывающим;

б) набор абонентом-вскрывающим номера помещения, обслуживающий контроллер которого отключен;

в) начало сеанса абонента, не существующего в системе;

г) начало сеанса абонента, не находящегося в данной зоне (при включенном в системе контроле маршрутов);

д) несоответствие заявленной абонентом категории его категории в системе (например, попытка абонента-вскрывающего начать сеанс в качестве абонента-служащего СБ или наоборот);

е) при работе в автономном режиме набор абонентом-вскрывающим номера помещения, которое не обслуживается ни одним подчиненным  контроллером.

В ДОСТУПЕ

ОТКАЗАНО

Сообщение 28

2.5.3 В автономном режиме при попытке набора номера помещения абонентом-вскрывающим на изделии без подчиненных контроллеров на индикаторе изделия появляется сообщение 29 и изделие завершает сеанс:

НЕТ УСТРОЙСТВ

ДЛЯ ОПРОСА

Сообщение 29

2.5.4 После подачи питания на  изделие следует автоматический тест внутренних устройств. В случае отрицательных результатов этого теста на индикаторе изделия появляется сообщение 30. Дальнейшая работа изделия невозможна. Если после повторного включения питания сообщение 30 появиться снова, его следует изъять из эксплуатации и обратиться к изготовителю.

ОШИБКА ВНЕШ.

ОЗУ ТЕРМИНАЛА

Сообщение 30

2.5.5 При возникновении сомнений в нормальном функционировании изделия необходимо провести его тестирование согласно 2.4.1.

#### 3 Техническое обслуживание

3.1 В процессе эксплуатации изделие не требует технического обслуживания.

#### 4 Транспортирование и хранение

4.1 Изделие, упакованное в штатную упаковку, допускается транспортировать закрытым транспортом всех видов (воздушным – в отапливаемых герметизированных отсеках) без ограничения скорости и расстояния при температуре окружающей среды от минус 20 до плюс 50 ОС и повышенной влажности воздуха до 80 % при температуре 25 ОС.

4.2 При транспортировании должно быть исключено непосредственное воздействие на груз атмосферных осадков и солнечного излучения, а также воздействие агрессивных сред.

4.3 После транспортирования при отрицательных температурах распаковывание изделия должно проводиться после выдержки в нормальных условиях не менее 6 ч.

4.4 Изделие может храниться в штатной упаковке в течение 2 лет в помещениях с температурой окружающей среды от минус 20 до плюс 50 ОС и относительной влажности до 80 % при температуре 25 ОС.

Примечание - При хранении не допускается воздействие агрессивных веществ.

### Перечень принятых сокращений

| АР | Автономная работа |
| --- | --- |
| АРМ | Автоматизированное рабочее место |
| ВУ | Внешнее устройство |
| И | Изделие |
| ЖК | Жидкокристаллический |
| К | Контроллер |
| КЦТ | Концентратор |
| ОХР | Охрана |
| ПОМ | Помещение |
| Р | Рубеж |
| СБ | Служба безопасности |
| СО | Средство обнаружения |
| ТРВ | Тревога |
| УК | Управляющий компьютер |
| ЦПКУ | Центральный пульт контроля и управления |

| Лист регистрации изменений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Изм. | Номера листов (страниц) |  |  |  | Всего листов в докум. | № докум. | Входящий № сопроводит. докум. и дата | Подп. | Дата |
|  | изме-нен-ных | заме-нен-ных | аннул. | новых |  |  |  |  |  |