Утвержден

БАЖК.425969.022РЭ1-ЛУ

СИСТЕМА ЦИРКОНИЙ-С2000

3

Комплект программного обеспечения

Руководство по эксплуатации

Часть 2

- Модули "Монитор" и "Управление"

БАЖК.425969.022 РЭ1

Содержание

1 Модуль "Монитор" ………………….……………………………………….	5

1.1 Общие сведения ……………………………………………………………	5

1.2 Основное окно ……………………………………………………..………	6

1.2.1 Общий вид …………………………………………………….…………	6

1.2.2 Заголовок окна …………………………………………………..………	7

1.2.3 Главное меню ……………………………………………………………	7

1.2.4 Панель инструментов ……………………………………………………	11

1.2.5 Рабочая область экрана …………………………………………….…	13

1.2.6 Строка состояния …………………………………………………….…	13

1.2.7 Настройка приложения ………………………………………………….	14

1.3 Регистрация оператора ……………………………………………………	18

1.3.1 Начало работы ……………………………………………….…………	18

1.3.2 Завершение работы ………………………………………….…………	19

1.3.3 Завершение работы модуля ……………………………………………	19

- 1.4 Отображение информации ……….……………………………………..	20

- 1.4.1 Вкладка "Устройства" …………………………………..….………..….	20

- 1.4.2 Вкладка "Зоны" ………………………………………………………….	22

- 1.4.3 Вкладка "Точки доступа" ……………………………………………….	24

- 1.4.4 Вкладка "Графические планы" ……………………………………….	26

- 1.4.5 Вкладка "Тревоги" ..…………………………………………………….	28

- 1.4.6 Вкладка "Сообщения" …………………………………………..……….	30

- 1.5 Тревожные сообщения …………………………………….….………….	33

- 1.5.1 Отображение ………………………………………………….….…….	33

- 1.5.2 Обработка …………………………..…………………………….….….	34

- 1.6 Оперативный архив ………………………………………………………	35

- 1.6.1 Назначение ………………………………………………………………	35

- 1.6.2 Просмотр ………………………………………………………………….	35

- 1.7 Список абонентов …………………………………………………………..	41

- 1.7.1 Назначение ……………………………………………………………..…	41

- 1.7.2 Просмотр списка …………….. ………………………………….………	41

- 1.7.3 Просмотр карточки абонента ………………………………………….	42

- 1.7.4 Поиск информации ………………………………………………………	44

- 1.7.5 Разрешенные точки доступа ………………………………….…….…	45

- 1.8 Местонахождение абонентов ………………………….………………...	46

- 1.8.1 Назначение ……………………………….……………………………....	46

- 1.8.2 Поиск информации …………………………………………………….	46

- 1.9 Управление ……………………………….………………………………..	49

- 1.9.1 Принципы управления …………………………………………………..	49

1.9.2 Управление техническими средствами …………………….……….	50

1.9.3 Управление режимами доступа ……………………………………….	51

1.9.4 Управление режимами охраны ………………………………………..	54

1.9.5 Управление по графическим планам ………………………………...	55

1.9.5 Управление режимами через резервный УК ………………………..	57

2 Модуль "Управление" ……………….……………………………………….	58

2.1 Общие сведения ……………………………………………………………	58

- Приложение А. Перечень команд …………………………….……………..	59

- Перечень принятых сокращений ……………………………………………..	63

Настоящее руководство по эксплуатации БАЖК.425968.022РЭ1 предназначено для изучения и эксплуатации  модулей  "Монитор" БАЖК.425968.022ПМ26.3 и "Управление"  БАЖК.425968.022ПМ26.4 в составе системы "Цирконий-С2000" исполнения  БАЖК.425621.002-03.

При эксплуатации модулей "Монитор" и "Управление"  необходимо дополнительно руководствоваться следующими документами:

– БАЖК.425621.002-03РЭ. Система "Цирконий-С2000". Руководство по эксплуатации. Часть 1. Описание и работа системы;

– БАЖК.425621.002-03РЭ1. Система "Цирконий-С2000" Руководство по эксплуатации. Часть 2. Использование по назначению;

– БАЖК.425969.022РЭ. Система "Цирконий-С2000". Комплект программного обеспечения. Часть 1. Модули "Администратор" и "Конфигуратор";

– эксплуатационной документацией на используемые средства управления и контроля доступа, технические средства охраны и другую периферийную аппаратуру;

– эксплуатационной документацией на используемые средства вычислительной техники: компьютеры, принтеры, сетевое оборудование и источники бесперебойного питания;

– эксплуатационной документацией на программное обеспечение универсального применения.

– УВАЛ.00300-46 93. Система защиты информации. Secret Net 2000. Версия 4.0. Руководство пользователя.

Для эксплуатации системы в качестве оператора допускаются лица, имеющие общее среднее образование и навыки работы с операционной системой Microsoft Windows 2000.

Для эксплуатации системы в качестве администратора и обслуживания системы допускаются лица, имеющие среднетехническое образование в области информационной техники.

Лица, эксплуатирующие и обслуживающие систему, должны дополнительно знать  эксплуатационную документацию на систему, эксплуатационную документацию на компьютеры, печатающие устройства, источники бесперебойного питания, сетевое оборудование и программное обеспечение универсального применения, а также на систему SecretNet УВАЛ 003000-45ТУ в случае ее использования для защиты информации..

1 Модуль "Монитор"

1.1 Общие сведения

1.1.1 Модуль "Монитор" предназначен для выполнения следующих функций:

а) управление периферийной аппаратурой, физически подключенной к управляющему компьютеру (УК);

б) отображение текущего состояния периферийной аппаратуры;

в) отображение и обработка тревожных сообщений;

г) возможность работы с одним или несколькими УК одновременно;

д) просмотр личных и разрешительных данных абонентов, их местонахождения;

е) просмотр архива сообщений, сформированного на УК.

- 1.1.2 Запуск модуля на исполнение осуществляется путем выбора соответствующего пункта меню "Пуск" операционной системы или с помощью ярлыка программы, расположенного на рабочем столе Windows.

- 1.1.3 Регистрация (допуск) оператора к работе с модулем производится после запуска или завершения работы с ним предыдущего оператора.

1.1.4 Формы отображения информации, появляющиеся на экране компьютера после запуска и во время работы модуля, а также работа с ним, соответствуют принципам графического интерфейса  пользователя (GUI) операционных систем (ОС) семейства Windows.

Формы отображения информации на экране могут иметь непринципиальные отличия от приведенных в данном руководстве.

1.2 Основное окно

1.2.1 Общий вид

1.2.1.1 Основное окно (рисунок 1.1) разбито на пять областей отображения информации:

– заголовок окна;

– главное меню;

– панель инструментов с кнопками быстрого доступа (отображается при установке флажка в меню "Вид");

– рабочая область для отображения информации;

– строка состояния (отображается при установке флажка в меню "Вид").

Рисунок 1.1

1.2.2 Заголовок окна

1.2.2.1 В заголовке окна отображается наименование системы ("Цирконий С-2000") и модуля ("Монитор").

1.2.2.2 В правой части расположены (слева направо) кнопки:  "Свернуть",  "Восстановить" и  "Закрыть".

1.2.3 Главное меню

1.2.3.1 В верхней части окна располагается главное меню программы, предназначенное для работы с модулем. Выбор пунктов меню осуществляется с помощью "мыши".

Главное меню состоит из пунктов:

а) "Действие";

б) "Вид";

в) "Абоненты";

г) "Архив";

д) "Сервис";

е) "Окно";

ж) "Справка".

1.2.3.2 "Действие" (рисунок 1.2) содержит меню:

а) "Поиск УК" – поиск управляющих компьютеров в локальной вычислительной сети;

б) "Принять дежурство" –  начало сеанса работы оператора с модулем, ввод оператором идентификационных признаков: "Имя" и "Пароль";

в) "Сдать дежурство" –  окончание сеанса работы оператора с модулем;

г) "Выход" – завершение работы модуля.

Рисунок 1.2

1.2.3.3 "Вид" (рисунок 1.3) содержит меню:

а) "Панель инструментов" – вывод на экран или удаление строки панели инструментов. Отображение панели инструментов отмечается флажком  ("галочка");

б) "Строка состояния" – вывод на экран или удаление строки состояния. Отображение строки состояния отмечается флажком  ("галочка");

в) "Устройства", "Зоны", "Точки доступа", "Графические планы", "Тревоги" и "Сообщения" – вывод на экран соответствующих окон.

Рисунок 1.3

1.2.3.4 "Абоненты" (рисунок 1.4) содержит меню:

а) "Список" – вывод на экран окна "Список абонентов";

б) "Местонахождение" – поиск местонахождения абонентов;

Рисунок 1.4

1.2.3.5 "Архив" (рисунок 1.5) содержит меню "Оперативный архив".

Рисунок 1.5

1.2.3.6 "Сервис" (рисунок 1.6) содержит меню "Настройка" – настройка параметров модуля.

Рисунок 1.6

1.2.3.7 "Окно" (рисунок 1.7) содержит меню:

а) "Каскадом" – отображение открытых окон одно за другим;

б) "Вертикально" – отображение открытых окон вертикально;

в) " Горизонтально" – отображение открытых окон горизонтально;

г) "Окна" – отображение в списке перечня открытых окон. Флажком  ("галочка") отмечается активное окно.

Рисунок 1.7

1.2.3.8 "Справка" (рисунок 1.8) содержит меню "О программе" – просмотр  информации о разработчике и версии программы.

Рисунок 1.8

1.2.4 Панель инструментов

1.2.4.1 Панель инструментов (рисунок 1.9) представлена в виде набора кнопок "быстрого" доступа, с помощью которых выполняются наиболее часто используемые функции модуля.

Рисунок 1.9

Панель инструментов содержит следующие кнопки "быстрого" доступа:

а)  – "Поиск УК";

б)  – "Принять дежурство";

в)  – "Сдать дежурство";

г)  – "Настройка программы";

д)  – "Отключить звук".

Функции кнопок соответствуют пунктам главного меню.

1.2.4.2 Вызов функции осуществляется кратковременным нажатием левой клавиши "мыши" на соответствующей кнопке.

При задержке курсора "мыши" на кнопке без нажатия клавиши отображается всплывающая подсказка с наименованием реализуемой функции.

1.2.4.3 Включение и отключение отображения панели инструментов производится с помощью пункта "Панель инструментов " меню "Вид". Отображение отмечается флажком  ("галочка").

1.2.5 Рабочая область экрана

1.2.5.1 Рабочая область предназначена для отображения различной информации, выводимой на экран в виде окон.

Окна могут быть размещены на экране оператором в удобном для работы месте.

1.2.5.2 Вкладки "Устройства", "Зоны", "Точки доступа", "Графические планы" предназначены для отображения информации, необходимой для управления доступом и охранной сигнализацией.

1.2.5.3 Вкладки "Тревоги" и "Сообщения" предназначены для отображения информации, которая представлена в виде таблиц.

1.2.5.4 Более подробное описание приведено в 1.4.

1.2.6 Строка состояния

1.2.6.1 Строка состояния – полоса в нижней части основного окна, служащая для отображения вспомогательной информации в виде подсказок к выбранным пунктам меню и т.п.

1.2.6.2 Отображаются значки «Тревога» (при ее наличии), «Оператор» (имя оператора, под которым он зарегистрирован в системе), а также текущее время .

1.2.6.3 Включение и отключение отображения строки состояния производится с помощью пункта "Строка состояния" меню "Вид". Отображение строки состояния отмечается флажком  ("галочка").

1.2.7 Настройка приложения

1.2.7.1 Для вывода на экран окна "Настройки приложения" (рисунок 1.10) в главном меню выбрать последовательно пункты "Сервис" и "Настройка …".

Рисунок 1.10

1.2.7.2 Окно "Настройки приложения" содержит следующие разделы для ввода параметров:

а) "Аудио-система";

б) "Динамик компьютера";

в) "Общие";

г) "Просмотр видеоархива";

д) "Сетевые подключения";

е) "Список сообщений УК";

ж) "Тревоги".

При выборе раздела и его параметров внизу экрана отображаются пояснения для ввода параметров.

Параметры в разделах вводятся в пределах указанного диапазона значений (рисунок 1.11) или выбираются (рисунок 1.12).

Рисунок 1.11

Рисунок 1.12

Панель инструментов содержит кнопки:

а)  – сортировка по категориям;

б)  – сортировка по алфавиту.

При выборе кнопки  "Сортировка по алфавиту" отобразится окно (рисунок 1.13).

Рисунок 1.13

1.2.7.3 Вводятся или выбираются следующие параметры:

а) в разделе "Аудио-система":

1) выбор аудио-системы или встроенного динамика для воспроизведения звукового сигнала тревоги ("Использовать аудио-систему компьютера");

2) ввод имени звукового файла тревоги, если выбрана аудио-система ("Звуковой файл тревоги");

3) ввод имени звукового файла при проходе по алгоритму А, если выбрана аудио-система ("Звуковой файл прохода по алгоритму А");

б) в разделе "Динамик компьютера":

1) установка длительности (от 50 до 1000 мс) паузы между импульсами сигналами тревоги ("Пауза между сигналами, мс");

2) установка длительности (от 50 до 1000 мс) звукового сигнала тревоги ("Длительность сигнала тревоги, мс");

3) установка частоты (от 500 до 10000 Гц) звукового сигнала тревоги ("Частота сигнала тревоги, Гц");

в) в разделе "Общие" – отображение предупреждения о завершении работы с модулем ("Предупреждать при выходе");

г) в разделе "Просмотр видеоархива" – отображение записи (при ее наличии) из видеоархива при выборе сообщения из архива ("Авто синхронизация с окном видеоряда");

д) в разделе "Сетевые подключения" – время поиска УК в локальной вычислительной сети ("Тайм-аут поиска УК");

е) в разделе "Список  сообщений  УК" – ввод  максимального  количества (1-1000000) сообщений ("Количество отображаемых записей из архива сообщений");

ж) в разделе "Тревоги":

1) автоматический вывод, при поступлении, сигнала тревоги на экран окна "Тревоги" ("Автопоказ окна тревог");

2) автоматическое отображение на графическом плане пиктограмм устройств, с которых поступил сигнал тревоги ("Отображение на графическом плане").

1.2.7.4 Для сохранения введенных значений параметров – нажать кнопку "ОК".

1.3 Регистрация оператора

1.3.1 Начало работы

1.3.1.1 Для начала работы необходимо:

а) в главном меню выбрать последовательно пункты "Действие" и "Принять дежурство", отобразится окно "Регистрация оператора" (рисунок 1.14);

Рисунок 1.14

б) ввести имя, под которым оператор зарегистрирован в системе. Ввод отображается на экране;

в) ввести пароль оператора. Ввод каждого символа отображается знаком "" (звездочка). Процесс ввода идентификационных признаков может быть прерван в любой момент времени нажатием кнопки "Отменить" в окне "Регистрация оператора";

г) после ввода признаков выбрать кнопку "ОК". При совпадении введенных и зарегистрированных в системе идентификационных признаков будут доступны все пункты главного меню.

Если при вводе имени или пароля допущена ошибка или одно из них не соответствует данным в списке операторов и абонентов, то отобразится соответствующее сообщение. Необходимо повторить процедуру регистрации.

1.3.2 Завершение работы

1.3.2.1 Для завершения работы в главном меню выбрать последовательно пункты "Действие" и "Сдать дежурство". В главном меню доступным будет только пункт "Действие".

1.3.3 Завершение работы модуля

1.3.3.1 Для завершения работы модуля выбрать последовательно пункты "Действие" и "Выход", появится запрос о выходе из программы. Нажать кнопку "Да" – для завершения работы программного модуля или кнопку "Отменить" – для отмены.

1.3.3.2 Завершить работу модуля можно также, закрыв окно "Цирконий-С2000:  Монитор" (кнопка "Закрыть").

1.4 Отображение информации

1.4.1 Вкладка "Устройства"

Вкладка "Устройства" (рисунок 1.15) предназначена для отображения технических средств (компьютеров, контроллеров, средств обнаружения и т.п.), входящих в состав системы, которые были сконфигурированы в модуле "Конфигуратор".

Рисунок 1.15

- При выборе устройства ("3ТД1(КПП)") в окнах (рисунок 1.16) отображается следующая информация:

- а) в окне "Информация"  – информация о выбранном устройстве;

б) в окне "Команды"  – перечень команд для выбранного устройства. Доступные команды выделены цветом;

- в) "Устройства" – "дерево" устройств, подключенных к выбранному во вкладке "Устройства" устройству;

- г) в окне приложения – кнопки выбора технических средств.

Рисунок 1.16

1.4.2 Вкладка "Зоны"

Вкладка "Зоны" (рисунок 1.17) предназначена для отображения зон, контролируемых системой, которые были сконфигурированы в модуле "Конфигуратор".

Рисунок 1.17

- При выборе зоны ("к.102") в окнах (рисунок 1.18) отображается следующая информация:

- а) в окне "Информация"  – информация о  выбранной зоне;

б) в окне "Команды"  – перечень команд управления для выбранной зоны. Доступные команды выделены цветом;

- в) "Зоны и ее устройства" – "дерево" устройств, образующих выбранную зону;

- г) в окне приложения – кнопки выбора зон.

Рисунок 1.18

1.4.3 Вкладка "Точки доступа"

Вкладка "Точки доступа" (рисунок 1.19) предназначена для отображения точек доступа, контролируемых системой, которые были сконфигурированы в модуле "Конфигуратор".

Рисунок 1.19

- При выборе точки доступа ("3ТД1 (КПП)") в окнах (рисунок 1.20) отображается следующая информация:

- а) в окне "Информация"  – информация о выбранной точке доступа;

б) в окне "Команды"  – перечень команд управления для выбранной зоны. Доступные команды выделены цветом;

- в) "Устройства" – "дерево" устройств  для выбранной зоны;

- г) в окне приложения – кнопки выбора технических средств точек доступа.

Рисунок 1.20

1.4.4 Вкладка "Графические планы"

Вкладка "Графические планы" (рисунок 1.21) предназначена для отображения  иерархии  графических планов, созданных в модуле "Конфигуратор".

Рисунок 1.21

- При  выборе  графического  плана  ("Территория")  в  окнах (рисунок 1.22) отображается следующая информация:

- а) в окне приложения – графический план, на котором при выборе устройства отображается подсказка с информацией об устройстве;

- б) в окне "Информация"  – информация об устройстве, которое выбрано на графическом плане;

- в) в окне "Команды"  – перечень команд для управления выбранным устройством. Доступные для управления команды выделены цветом;

- г) в окне "Устройства" – выбранное устройство.

Рисунок 1.22

1.4.5 Вкладка "Тревоги"

- Вкладка "Тревоги" (рисунок 1.23) предназначена для отображения всех поступающих тревожных сообщений, связанных с несанкционированным доступом абонентов, нарушениями режима охраны, неисправностями технических средств.

Рисунок 1.23

Панель инструментов содержит кнопки:

"Обработать тревожное сообщение". При нажатии – строка с данным тревожным сообщением удаляется, звуковой сигнал прекращается.

"Обработать тревожное сообщение с указанием причины тревоги". При нажатии – отобразится окно (рисунок 1.24).

Рисунок 1.24

В поле "Выберите причину" выбрать соответствующую причину тревожного сообщения.

В поле "Комментарий" можно ввести комментарии к данному тревожному сообщению. Для сохранения введенной информации нажать кнопку "ОК".

Кнопка  "Информация об абоненте". Кнопка доступна, если тревожное сообщение связано с абонентом. При нажатии – вывод на экран окна "Список абонентов", строка с данным абонентом выделена.

Кнопка  "Автоматическое позиционирование на новое тревожное сообщение". При нажатии – выделение нового (последнего) тревожного сообщения.

- Кнопка  "Рекомендации оператору". При нажатии – вывод на экран окна "Рекомендации оператору". В окне отображается информация о возможных действиях оператора.

Кнопки  "Показать в дереве устройств" и  "Показать на графическом плане" предназначены для вывода на экран окон "Устройства" или "Графические планы" с выделением цветом объекта, с которого пришло сообщение.

1.4.6 Вкладка "Сообщения"

Вкладка "Сообщения" (рисунок 1.25) предназначена для отображения информации обо всех сообщениях в системе.

Рисунок 1.25

Текст различных сообщений отображается на разном цветовом фоне.

Панель инструментов содержит кнопки:

"Просмотр видеоархива" – просмотр видеоинформации, при ее наличии, для данного сообщения;

"Информация об абоненте" – вывод на экран окна "Список абонентов", если сообщение связано с действием абонента. Строка в списке абонентов с информацией по данному абоненту выделяется цветом;

"Автоматическое позиционирование на новое сообщение" –отображение нового (последнего) сообщения;

"Применить фильтр сообщений" – вывод на экран окна "Настройка параметров фильтра сообщений" (рисунок 1.26).

Рисунок 1.26

Окно "Настройка параметров фильтра сообщений" позволяет установить вывод сообщений для оператора по заданным признакам;

"Поиск по архиву". Предназначена для вывода на экран окна "Настройка параметров фильтра оперативного архива" (рисунок 1.27).

Окно "Настройка параметров фильтра оперативного архива" позволяет установить параметры поиска информации в оперативном архиве.

Рисунок 1.27

"Показать в дереве устройств" и  "Показать на графическом плане". Предназначены для вывода на экран окон "Устройства" или "Графические планы" с выделением цветом объекта, с которого пришло выбранное сообщение;

"Связанные сообщения". Предназначена для вывода на экран окна "Связанные сообщения", в котором отображаются сообщения, связанные с предварительно выбранным в окне "Сообщения".

1.5 Тревожные сообщения

1.5.1 Отображение

1.5.1.1 Тревожные  сообщения отображаются на вкладке "Тревоги" (рисунок 1.23) в виде строки с описанием:

– даты поступления сообщения

– времени поступления сообщения;

– наименования УК, с которого поступило сообщение;

– наименования объекта, с которого поступило сообщение;

– собственно сообщение.

1.5.1.2 Поступившее тревожное сообщение с объекта также отображается:

а) в виде мигающего значка , расположенного в нижнем правом углу экрана;

б) во вкладке "Сообщения" (рисунок 1.25) в виде строки с описанием:

1) даты поступления сообщения;

2) времени поступления сообщения;

3) наименования УК, с которого поступило сообщение;

4) наименования объекта, с которого поступило сообщение;

5) собственно сообщения;

в) в окне "Устройства" – мигающий значок объекта;

г) в окне "Зоны" – мигающий значок объекта;

д) в окне "Точки доступа" – мигающая пиктограмма объекта, если тревожное сообщение связано с несанкционированным доступом абонента;

е) во вкладке "Графические планы" – мигающая пиктограмма объекта;

ж) в окне "Информация" – в строках "Тревога" или "Неисправность".

1.5.1.3 Поступившее тревожное сообщение сопровождается звуковым сигналом, который  может  быть  отключен  кнопкой    с панели инструментов (рисунок 1.9). При поступлении нового тревожного сообщения звуковой сигнал возобновляется, если он был отключен оператором.

1.5.2 Обработка

1.5.2.1 Для обработки поступившего тревожного сообщения:

а) выбрать во вкладке "Тревожные сообщения" строку с поступившим тревожным сообщением;

б) выбрать кнопку  ("Обработать тревожное сообщение"). Тревожное сообщение будет обработано. При выборе кнопки  "Обработать тревожное сообщение с указанием причины тревоги" отображается окно "Причина тревоги" (рисунок 1.24). Причину тревоги можно выбрать из перечня (поле "Выберите причину") или ввести новую (поле "Комментарий:"). Для сохранения введенной информации нажать кнопку "ОК".

в) предпринять дальнейшие действия согласно рекомендациям для операторов.

1.6 Оперативный архив

1.6.1 Назначение

Оперативный архив предназначен для  вывода информации, связанной с управлением доступом, охранной сигнализацией, неисправностями, началом работы (началом дежурства), окончанием работы (дежурства) операторов и т.п.

1.6.2 Просмотр

1.6.2.1 Для просмотра на экране оперативного архива выбрать последовательно пункты "Архив" и "Оперативный архив", отобразится окно (рисунок 1.28).

Рисунок 1.28

1.6.2.2 Панель  инструментов  содержит кнопки

"Быстрый просмотр" – отображение в оперативном архиве фотографий абонентов при просмотре информации, связанной с их действиями;

"Фильтр" – задание различных признаков (технические устройства, зоны, абоненты, периоды времени), используемых для отображения соответствующих сообщений;

"Обновить данные" – обновление данных в оперативном архиве;

"Связанные сообщения" – отображение сообщений, связанных логически с предварительно выбранным сообщением в оперативном архиве.

- 1.6.2.3 Для сортировки информации:

а) выбрать один из заголовков столбца "Дата", "Время", "Объект", или "Сообщение";

б) нажать левую кнопку "мыши". Список будет отсортирован по выбранному заголовку столбца. При повторном нажатии данные будут отсортированы в обратном порядке.

1.6.2.4 Для просмотра  информации об абоненте, связанной с записью в оперативном архиве, нажать кнопку  ("Быстрый просмотр"). На экране отобразится  окно (рисунок 1.29). Если в записи информация об абоненте отсутствует, окно информации об абоненте будет пустым.

Рисунок 1.29

Слева отображается информация об абоненте, если сообщение связано с его действиями.

1.6.2.5 Для того, чтобы отфильтровать сообщения в оперативном архиве по различным признакам: (технические устройства, зоны, абоненты, период) необходимо нажать кнопку  ("Фильтр") на панели инструментов. На экране отобразится окно (рисунок 1.30):

Рисунок 1.30

Окно "Настройка параметров фильтра " позволяет установить параметры поиска информации в оперативном архиве.

1.6.2.6 Для выбора всех устройств или всех абонентов в этом окне нажать  кнопку "". Все  выбранные  устройства  или  абоненты будут отмечены флажком .  Для снятия выбора всех устройств или абонентов нажать кнопку "".

Выбрать абонентов, информация по которым будет отображена в архиве, можно непосредственно в поле "Абоненты", используя формы настроек фильтра (подразделение, должность, график), а можно использовать специальное окно выбора абонентов. Для этого необходимо нажать кнопку "", на экране отобразится окно (рисунок 1.31).

Рисунок 1.31

Использование окна "Список абонентов " позволяет в более удобной форме осуществить выбор абонентов (по фамилии, по табельному номеру, по номеру пропуска, по графикам, по подразделениям).

Ввести в соответствующую графу списка (поле "Наберите текст здесь …") информацию для поиска  – в выделенной  цветом  строке  отобразится  искомая   информация.

Возможно выделение нескольких записей при помощи клавиши <Сtrl> или <Shift>на клавиатуре.

После выбора соответствующей информации нажать кнопку "Выбрать". В окне "Настройка параметров фильтра" в поле "Абоненты" будут отмечены флажком "" выбранные абоненты.

Примечание - При нажатии кнопки "По умолчанию" в архиве сообщений отображается информация за прошедшие сутки.

Включение фильтра осуществляется нажатием кнопки "Применить". Отказ от принятия условий фильтрации – нажатием кнопки "Отмена".

Примечание - Все заданные параметры фильтра объединяются при помощи операции "Логическое ИЛИ", а временной интервал по операции "Логическое И". Если опция  не задана или поле не заполнено, то при фильтрации  соответствующие параметры в  оперативном архиве не учитываются.

1.6.2.7 Кнопка    ("Обновить данные") на  панели  инструментов  (рисунок 1.28) предназначена для повторного считывания данных из оперативного архива, в соответствии с заданным фильтром.

Примечание - При установке указателя "мыши" на строку в окне "Оперативный архив" и нажатии правой клавиши отобразится "контекстное" меню (рисунок 1.32). Пункты меню повторяют действия кнопок панели инструментов.

Рисунок 1.32

1.7 Список абонентов

1.7.1 Назначение

1.7.1.1 Список абонентов предназначен для отображения различной информации об абонентах.

Информация включает в себя личные и разрешительные данные абонента.

1.7.2 Просмотр списка

1.7.2.1 Для отображения списка абонентов выбрать последовательно пункты "Абоненты" и "Список", отобразится окно (рисунок 1.33).

Рисунок 1.33

Панель инструментов содержит кнопки:

"Быстрый   просмотр" – отображение в списке абонентов фотографий;

"Фильтр" – поиск информации в списке абонентов;

"Обновить данные" – обновление информации в списке абонентов;

"Просмотр карточки абонента"– отображение личных и разрешительных данных абонента;

"Установить пропуск абонента в розыск" – установка функции розыска пропуска абонента (тревожное сообщение при проходе абонента через КПП). Установка функции отображается пиктограммой .

1.7.2.2 Для просмотра, обновления и поиска информации используется "контекстное" меню (рисунок 1.34), которое отображается при выборе строки с необходимой информацией в списке абонентов и нажатии правой клавиши "мыши".

Рисунок 1.34

Пункты меню соответствуют действиям кнопок панели инструментов.

1.7.3 Просмотр карточки абонента

1.7.3.1 Для просмотра карточки абонента:

а) выбрать в списке абонентов строку с данными абонента;

б) нажать правую клавишу "мыши" и выбрать пункт "Просмотр карточки" или дважды кратковременно нажать левую кнопку "мыши", отобразится окно "Просмотр карточки абонента" (рисунок 1.35).

Рисунок 1.35

В окне имеются закладки "Личные" (рисунок 1.35) и "Доступ" (рисунок 1.36). Закладка "Личные" отображается по умолчанию;

Рисунок 1.36

1.7.4 Поиск информации

1.7.4.1 Для поиска информации с помощью фильтра:

а) установить курсор "мыши" в любой графе списка;

б) нажать правую клавишу "мыши";

в) выбрать флажок "Фильтр", в каждой графе отобразится поле "Наберите текст здесь …" (рисунок 1.37);

г) ввести (в соответствующей графе) в поле "Наберите текст здесь …" информацию для поиска. По мере ввода будет отображаться искомая информация.

Рисунок 1.37

1.7.5 Разрешенные точки доступа

1.7.5.1 Для просмотра данных о разрешении на проход абонента через точки доступа:

а) выбрать в главном меню пункт "Абоненты" и меню "Список", отобразится окно "Список абонентов" (рисунок 1.33);

б) выбрать в окне "Список абонентов" необходимую строку с данными абонента;

в) дважды кратковременно нажать левую кнопку "мыши", отобразится окно "Просмотр карточки абонента" (по умолчанию – закладка "Личные");

г) выбрать в окне закладку "Доступ" (рисунок 1.36);

д) в правой части будут отображены наименования разрешенных для прохода точек доступа.

1.8 Местонахождение абонентов

1.8.1 Назначение

1.8.1.1 Данная функция предназначена для поиска информации о местонахождении абонента, которая формируется на основании данных оперативного архива.

1.8.2 Поиск информации

1.8.2.1 Для поиска информации о местонахождении абонента:

а) выбрать последовательно пункты "Абоненты" и "Местонахождение", отобразится окно (рисунок 1.38).

Рисунок 1.38

б) выбрать в окне необходимую строку с данными абонента, местонахождение которого необходимо определить;

в) нажать  правую  клавишу "мыши" – отобразится  "контекстное"  меню  (рисунок 1.39);

Рисунок 1.39

г) выбрать для поиска пункт "Быстрый просмотр" или "Фильтр".

Пункты "Быстрый просмотр" и "Фильтр" аналогичны пунктам "контекстного" меню окна "Оперативный архив" (рисунок 1.28).

1.8.2.2 Пункт "контекстного" меню "Просмотр карточки" предназначен для просмотра  личной   карточки   выбранного   абонента: закладки  "Личные"  (рисунок 1.35) и "Доступ" (рисунок 1.36).

1.8.2.3 Пункт "контекстного" меню "Перевести в зону" предназначен для изменения информации о местонахождении абонента, нарушившего маршрут передвижения.

Для изменения информации:

а) выбрать абонента из списка (рисунок 1.33);

б) выбрать пункт "контекстного" меню "Перевести в зону", отобразится окно (рисунок 1.40);

в) выбрать из списка зону, в которую необходимо перевести абонента;

г) нажать кнопку "Выбрать".

В результате действий:

1) изменится наименование зоны местонахождения абонента;

2) изменится время доступа абонента на текущее системное время;

3) появится запись в архиве о переводе абонента в выбранную зону.

Рисунок 1.40

1.8.2.4 Пункт "контекстного" меню "Обновить" аналогичен пункту окна "Оперативный архив" (рисунок 1.28).

1.9 Управление

1.9.1 Принципы управления

1.9.1.1 Система обеспечивает управление доступом, охранной сигнализацией, внешними системами (система цифрового телевидения, система контроля управления доступом "Сектор- М").

1.9.1.2 Управление доступом может осуществляться как в автоматическом режиме, так и по командам оператора.

Оперативное управление доступом в автоматическом режиме осуществляется модулем "Управление".

Оперативное управление доступом по командам оператора осуществляется с помощью модуля "Монитор", который взаимодействует с модулем "Управление".

Модуль "Монитор" предоставляет оператору интерфейс для  взаимодействия с любым УК системы. Управление могут осуществлять только операторы модуля "Монитор".

Оператор может управлять средствами контроля доступа (контроллерами, УПУ), а также проходами абонентов через точки доступа, если при конфигурировании для точки доступа задан алгоритм "А" или "А1".

1.9.1.3 Система обеспечивает управление любыми СО, ЗУ и ВУ, имеющими выход в виде нормально-замкнутой или нормально-разомкнутой контактной группы реле.

Система обеспечивает снятие зоны с охраны  и постановку на охрану:

– автоматические (вход первого абонента в зону и выход последнего абонента из зоны только через точку доступа, оснащенную считывателями на вход и выход);

– централизованные (по командам оператора АРМ охраны);

– децентрализованные (по командам абонента терминала с соответствующими полномочиями).

1.9.1.4 Управления видеокамерами системы цифрового телевидения может выполняться оператором через модуль "Монитор" либо средствами управления, предоставляемыми самой системой цифрового телевидения.

Управление системой контроля управления доступом "Сектор- М" осуществляется через модуль "Монитор".

1.9.2 Управление техническими средствами

1.9.2.1 Управление техническими средствами включает в себя подачу оператором команд, связанных с режимами их работы. Управление осуществляется в окне "Команды" после выбора соответствующего технического средства во вкладке "Устройства" (рисунок 1.41). Список команд для технических средств приведен в приложении А.

Рисунок 1.41

1.9.3 Управление режимами доступа

1.9.3.1 Управление режимами доступа включает в себя подачу оператором команд на разрешение прохода абонентов через точку доступа, если при конфигурировании для точки доступа задан алгоритм "А" или "А1".

Управление осуществляется в окне "Команды". Доступные в данное время команды выделены цветом.

1.9.3.2 Для управления устройствами точки доступа:

а) открыть закладку "Точки доступа" (рисунок 1.42);

Рисунок 1.42

б) выбрать в закладке "Точки доступа" точку доступа для управления, например, "КПП";

в) в окнах "Информация", "Устройства" и "Команды" отобразится информация о технических средствах выбранной точки доступа.

В окне "Команды" отобразится список команд, допустимые команды для данного устройства будут выделены. Список команд приведен в приложении А.

1.9.3.3 Управление режимом доступа по алгоритмам А и А1

После предъявления абонентом (посетителем и сопровождающим) пропуска УВИП в точке доступа, которой назначен алгоритм доступа А (А1), и набора личного кода (при необходимости) на экране в правом нижнем углу мигает пиктограмма  (запрос на разрешение доступа) и подается звуковой сигнал.

На экране отобразится закладка "Точки доступа" и окно (рисунок 1.43);

Рисунок 1.43

В поле окна отображаются:

– информация о технических средствах точки доступа (окно "Информация");

– перечень допустимых команд (окно "Команды");

– "дерево" устройств точки доступа (окно "Устройства");

–  название точки доступа ("КПП"), фотография и данные абонента (фамилия и инициалы абонента, подразделение, номер пропуска и срок его действия);

– фамилия и инициалы абонента (строка "Вход" или "Выход", в зависимости от направления доступа).

Для управления и просмотра имеются кнопки:

"Фиксировать" – позволяет фиксировать на экране несколько окон точек доступа (рисунок 1.44) и управлять доступом через них;

Рисунок 1.44

"Остановить поступление информации о проходах" – позволяет на время управления доступом через одну точку доступа остановить отображение запросов на доступ с других точек доступа;

"Закончить наблюдение за ТД" – позволяет отключить видеомонитор с изображением точки доступа, управление которой завершено;

"Просмотр первого абонента",     "Просмотр предыдущего абонента",     "Просмотр следующего абонента",     "Просмотр последнего абонента" – просмотр информации об абонентах.

Сравнить фотографию абонента на экране с изображением на экране монитора цифрового телевидения.

Принять решение о разрешении или запрете на доступ абонента. Выбрать в окне "Команды" соответствующую команду.

В окне "Сообщения" отобразится информация о действиях абонента и оператора.

1.9.4 Управление режимами охраны

1.9.4.1 Управление включает в себя подачу оператором команд, связанных с режимами охраны зон.

Оператор осуществляет централизованный режим управления охранной сигнализацией.

Управление осуществляется в окне "Команды" после выбора соответствующей зоны (рисунок 1.45).

Рисунок 1.45

1.9.5 Управление по графическим планам

1.9.5.1 По графическим планам возможно управление техническими устройствами и режимами охраны и доступа.

1.9.5.2 Для управления по графическим планам:

а) открыть закладку "Графические планы" (рисунок 1.21);

б) выбрать необходимый графический план;

в) выбрать на графическом плане пиктограмму объекта (технического средства, зоны, точки доступа) для управления.

В окне "Команды" отобразится список команд, допустимые команды для данного объекта будут выделены (рисунок 1.46).

Рисунок 1.46

1.9.6 Управление режимами через резервный УК

1.9.6.1 При неисправности основного УК управление автоматически переходит к резервному УК. Оператору поступает соответствующее сообщение.

Управление доступом, охранной сигнализацией, внешними системами через резервный УК не отличается от управления через основной УК.

1.9.6.2 Для перехода на работу с основным УК предназначена команда "Остановить" (для резервного УК). Переход осуществляется по команде оператора.

2 Модуль "Управление"

2.1 Общие сведения

2.1.1 Модуль "Управление" работает без участия оператора и запускается автоматически.

Модуль предназначен для управления периферийной аппаратурой в автоматическом режиме и по командам оператора из модуля "Монитор", регистрации сообщений, связанных с подключенными техническими средствами, передачи сообщений по локальной вычислительной сети сконфигурированным адресатам. Управление осуществляется в реальном масштабе времени.

Приложение А

(обязательное)

Перечень команд

А1 Перечень команд для технических средств системы приведен в таблице А1.

Таблица А1

| Наименование команды | Функции, выполняемые командой |
| --- | --- |
| Обработать тревогу | Начать процедуру обработки тревоги |
| Магистрали CAN и ЦПКУ |  |
| Переключить | Переход на работу по другой магистрали |
| Магистраль "Дедал" |  |
| Отключить | Начать обмен информацией с контроллерами УПУ-2РШ |
| Подключить | Остановить обмен информацией с контроллерами УПУ-2РШ |
| Контроллеры К-20, К40 |  |
| Включить | Начать обмен между УК и контроллером |
| Отключить | Прекратить обмен между УК и контроллером |
| Переключить линию | Переход на работу по другой магистрали |
| Проверить линию (только для К-20) | Проверка возможности работы по другой магистрали |
| Синхронизировать время | Установить текущее время УК |
| Запрос статуса | Обновить на УК состояние устройств, подключенных к контроллеру по данным контроллера |
| Перезагрузить БД | Очистить БД и загрузить новую БД |
| Контроллеры "Фокус-СМ" |  |
| Включить | Начать обмен между УК и "Фокус-СМ" |
| Отключить | Прекратить обмен между УК и "Фокус-СМ" |
| Контроллеры УПД |  |
| Включить | Начать обмен между УК и УПД |
| Отключить | Прекратить обмен между УК и УПД |
| Синхронизировать время | Установить текущее время УК |
| Терминал управления |  |
| Включить | Начать обмен между УК и терминалом |
| Отключить | Прекратить обмен между УК и терминалом |
| Перезагрузить БД | Очистить БД и загрузить новую БД |
| Синхронизировать время | Установить текущее время УК |

Продолжение таблицы А1

| Наименование команды | Функции, выполняемые командой |
| --- | --- |
| Контроллер "Дедал" |  |
| Вывести внутрь | Вывод заблокированного абонента в указанном направлении |
| Вывести наружу |  |
| Заблокировать | Заблокировать УПУ |
| Перевести в режим "Доступ" | Перевести УПУ в автоматический режим работы после управления по командам оператора |
| Разблокировать на вход | Разблокировать УПУ на вход |
| Разблокировать на вход-выход | Разблокировать УПУ на вход- выход |
| Разблокировать на выход | Разблокировать УПУ на выход |
| ЗУ |  |
| Подключить | Подать команду на подключение ЗУ |
| Отключить | Подать команду на отключение ЗУ |
| Заблокировать | Отмена команды "Разблокировать" и "Длительно разблокировать ЗУ". Если ЗУ на момент подачи команды будет закрыто, то оно заблокируется, в противном случае контроллер сформирует сообщение "Открыто ЗУ" |
| Разблокировать | Подать команду на разблокирование ЗУ, которое может находиться в открытом состоянии в течение заданного интервала времени. По истечении интервала, если ЗУ не будет закрыто, сформируется сообщение "Тревога ЗУ". При закрытии двери и ЗУ ЗУ автоматически блокируется |
| Длит. разблокировать | Аналогично команде "Разблокировать", но без контроля интервала времени |
| Разблокировать навсегда (только для ЗУ К40) | Аналогично команде "Длит. разблокировать", но при закрытии двери и ЗУ ЗУ не блокируется. |
| Турникет |  |
| Заблокировать | Запретить доступ через турникет на вход и выход |
| Отключить | Отключить турникет |
| Подключить | Подключить турникет |
| Разблокировать на вход | Разрешить доступ через турникет на вход |
| Разблокировать на выход | Разрешить доступ через турникет на выход |
| Разблокировать навсегда (только для К40) | Разрешен доступ через турникет на вход и выход. Турникет не блокируется |
| УПУ (К20, К40) |  |
| Аварийно разблокировать | Разблокировать УПУ на неопределенное время до подачи команды "Нормальный режим". |
| Аварийно заблокировать | Заблокировать УПУ на неопределенное время до подачи команды "Нормальный режим". |
| Нормальный режим | Отмена команд "Аварийно разблокировать" и "Аварийно заблокировать" |

Продолжение таблицы А1

| Наименование команды | Функции, выполняемые командой |
| --- | --- |
| Разрешить вход (выход) (только для К40) | Разрешить доступ через УПУ на вход (выход) |
| Запретить вход (выход) (только для К40) | Запретить доступ через УПУ на вход (выход) |
| Запретить проход (только для К20) | Запретить доступ через УПУ |
| Разрешить проход (только для К20) | Разрешить доступ через УПУ |
| Группа питания |  |
| Подать питание | Подать питание на выбранную группу |
| Снять питание | Снять питание с выбранной группы |
| Проверить | Дистанционный контроль выбранной группы |
| СО |  |
| Проверить (только для К40) | Дистанционный контроль выбранного СО |
| Отключить | Контроллер не контролирует состочние СО |
| Установить в охрану | Подать питание на выбранное СО |
| Снять с охраны | Снять питание с выбранного СО |
| Группа СО |  |
| Снять с охраны | - Снять питание с выбранной группы СО |
| Взять под охрану | Подать питание на выбранную группу СО |
| Проверить (только для К40) | Дистанционный контроль группы СО |
| ВУ |  |
| Включить | Подать команду на включение ВУ |
| Отключить | Подать команду на отключение ВУ |
| Датчик (ригель, блокиратор, кнопки) для К40 |  |
| Отключить | Контроллер не контролирует состояние ригеля, блокиратора |
| Подключить | Контроллер контролирует состояние ригеля, блокиратора |
| Видеогруппа |  |
| Отключить | Начать работу с видеосервером |
| Подключить | Остановить работу с видеосервером |

Продолжение таблицы А1

| Наименование команды | Функции, выполняемые командой |
| --- | --- |
| Видеокамера |  |
| Включить запись | Включить запись с видеокамеры |
| Вывести на монитор контроля доступа | Вывести изображение с видеокамеры на монитор контроля доступа |
| Вывести на монитор наблюдения | Вывести изображение с видеокамеры на монитор наблюдения |
| Вывести на монитор тревог | Вывести изображение с видеокамеры на монитор тревог |
| Остановить запись | Остановить запись с видеокамеры |
| Поставить на охрану | Включить датчик движения видеокамеры |
| Снять с охраны | Отключить датчик движения видеокамеры |
| СУД Сектор-М |  |
| Запустить | Начать обмен информацией с СУД Сектор-М |
| Остановить | Остановить обмен информацией с СУД Сектор-М |
| Робот |  |
| Автоматический режим | Установить автоматический запуск макроса |
| Включить | Наблюдение за событиями в системе и при их наступлении запуск макроса (при установленном автоматическом режиме) или только фиксирование событий в системе (при установленном ручном режиме) |
| Выполнить макрокоманду | Выполнить выбранную макрокоманду |
| Отключить | Прекращение наблюдения за событиями в системе при любом режиме (автоматическом или ручном) |
| Ручной режим | Отключить автоматический запуск макроса при наступлении условий |
| Зона |  |
| Взять под охрану | Установить режим охраны для выбранной зоны |
| Снять с охраны | Снять режим охраны для выбранной зоны |

Перечень принятых сокращений

ВУ		 – внешнее устройство

ЗУ		 – запирающее устройство

ОС		 – операционная система

СО		 – средство обнаружения

УК		 – управляющий компьютер

УПУ		 – устройство преграждающее управляемое

ЭМЗУ	 – электромеханическое запирающее устройство

Лист регистрации изменений

| Изм. | Номера листов (страниц) |  |  |  | Всего листов (страниц) в докум. | № докум. | Входящий № сопроводительного докум. и дата | Подпись | Дата |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Изменен-ных | Заменен- ных | Новых | Аннули-рованных |  |  |  |  |  |