| УТВЕЖДЕН РОФ.БАЖК.02142-01 32 01-Р-ЛУ |  |  |
| --- | --- | --- |

система "Цирконий-С2000"

Программный комплекс-Е

Руководство системного программиста

РОФ.БАЖК.02142-01 32 01 –Р

Листов 53

2008

Аннотация

В настоящем руководстве системного программиста программного комплекса (далее по тексту - комплекс) системы "Цирконий-С2000" приведены общие сведения о комплексе, структуре комплекса, настройке комплекса, проверке комплекса, конфигурировании системы и справка по сообщениям системному программисту.

Содержание

1. Общие сведения	4

2. Структура	7

3. Установка и настройка программ общего назначения	13

3.1. Общие сведения	13

3.2. Установка и настройка операционной системы	13

3.3. Установка и настройка СУБД	14

4. Установка и настройка программного комплекса	31

4.1. Общие сведения	31

4.2. Установка программного комплекса	31

4.3. Конфигурирование программного комплекса	42

5. Проверка	45

5.1. Общие сведения	45

5.2. Проверка взаимодействия модулей "Монитор" и "Управление"	45

5.3. Проверка выполнения модулем "Управление" и контроллерами функций управления доступом и охранной сигнализации	46

5.4. Проверка функции резервирования управляющих компьютеров	47

5.5. Проверка взаимодействия модуля "Управление" с СБД	48

5.6. Проверка восстановления работы после аварийного отключения	48

6. Дополнительные возможности	50

Перечень принятых сокращений	51

# Общие сведения

Комплекс является функциональной основой системы "Цирконий-С2000", предназначенной для автоматизации процессов обеспечения безопасности объектов: управления доступом, охранной сигнализации, разграничения доступа к информации, взаимодействия с системой охранного телевидения.

Комплекс реализует следующие функции:

- администрирование прав абонентов;

- конфигурирование технических средств;

- регистрация, обработка и отображение информации;

- автоматизированное и автоматическое управление техническими средствами;

- формирование отчетов по зарегистрированной информации.

Комплекс построен по модульному принципу. При использовании комплекса функциональность компьютера определяется составом устанавливаемых программных модулей. В общем случае с использованием комплекса в системе "Цирконий-С2000" обеспечивается функционирование следующих комплектов:

сервер базы данных (СБД), обеспечивающий централизованное хранение, защиту и использование информации системы с применением СУБД;

управляющий компьютер (УК), к которому физически подключены магистрали связи для обмена информацией с контроллерами в реальном масштабе времени с применением локальной СУБД;

автоматизированное рабочее место (АРМ) охраны, обеспечивающее в круглосуточном режиме дежурным сотрудникам службы безопасности интерфейс по оперативному контролю и управлению периферийной аппаратурой с приоритетным отображением тревожных сообщений;

АРМ административного уровня для обеспечения всех подготовительных информационных операций, необходимых для работы системы, и проведения аналитической работы по событиям в системе: изменения состояния технических средств, действия абонентов, действия операторов АРМ.

Доступ к данным осуществляется на основе клиент-серверной технологии. Клиентская сторона приложения функционирует непосредственно на АРМ. Серверная сторона функционирует на специализированном комплексе – СБД и УК.

Взаимодействие клиентской и серверной частей приложения осуществляется через локальную вычислительную сеть (ЛВС) с использованием протоколов TCP/IP.

Гибкость и адаптивность к конкретным условиям эксплуатации достигаются за счет следующих функциональных возможностей:

программирование реакций системы на события;

расширение списка шаблонов отчетов за счет создания отчетов с возможностью экспорта данных форматы HTML, PDF, XLS, RTF, DOC;

многоуровневое разграничение доступа к информации на основе встроенных средств комплекса, операционной системы, СУБД и применения аппаратно-программного комплекса SecretNet;

детальное конфигурирование по каждому техническому средству, в том числе и временные параметры, связанные с проходом абонентов через точку доступа;

управление периферийной аппаратурой по многоуровневым графическим планам, подготовленным пользователем;

унифицированный интерфейс подключения сервисов для интеграции периферийной аппаратуры, в том числе сервиса универсального модуля, позволяющего разрабатывать заказчику алгоритмы доступа.

Отличительной особенностью комплекса является возможность программирования реакций системы при возникновении событий, связанных с изменением состояния периферийной аппаратуры.

Комплекс обеспечивает функционирование АРМ и других компонентов системы на базе средств вычислительной техники общего назначения:

- персональных компьютеров;

- промышленных компьютеров;

- серверов;

- сетевого оборудования Ethernet;

- принтеров;

- сканеров и т.п.

Конкретный состав используемых выше перечисленных компонентов определяется исходя из функциональных требований к автоматизированной системе физической защиты (АСФЗ) и её рабочим местам и отражается в проектной документации на АСФЗ.

Количество компьютеров не регламентируется. Комплекс обеспечивает высокую масштабируемость, в минимальной конфигурации все функции системы "Цирконий-С2000" могут быть совмещены на одном компьютере. Частным случаем такой возможности является совмещение функций АРМ охраны с УК на одном компьютере.

Компоненты комплекса функционируют под управлением операционной системы (ОС) Microsoft Windows XP Professional/2003 Server.

Примечание. Серверную ОС Microsoft Windows 2003 Server используют только на СБД и только, если необходимо объединить все компьютеры комплекса в домен Windows, или планируемое количество абонентов, обслуживаемых комплексом, превышает 10000.

В качестве системы управления базами данных (СУБД) применяется программное обеспечение семейства Microsoft SQL Server 2005 как на СБД, так и на УК.

Комплекс разработан на базе технологии .NET Framework фирмы Microsoft, что обеспечивает ряд существенных преимуществ при создании сложных программных комплексов.

СБД в варианте с серверной ОС функционирует под управлением следующих программных продуктов:

- OC Microsoft Windows 2003 Server;

- СУБД Microsoft SQL Server 2005 Standart Edition.

СБД в варианте без серверной ОС функционирует под управлением следующих программных продуктов:

- ОС Microsoft Windows XP Professional;

- СУБД Microsoft SQL Server 2005 WorkGroup Edition.

УК функционирует под управлением следующих программных продуктов:

- ОС Microsoft Windows XP Professional;

- СУБД Microsoft SQL Server 2005 Express Edition.

АРМ охраны функционирует под управлением ОС Microsoft Windows XP Professional.

АРМ административного уровня функционирует под управлением ОС Microsoft Windows XP Professional.

Однокомпьютерный вариант комплекса функционирует под управлением следующих программных продуктов:

- ОС Microsoft Windows XP Professional;

- СУБД Microsoft SQL Server 2005 WorkGroup Edition.

# Структура

Комплекс построен по модульному принципу с использованием клиент-серверной технологии, что позволяет обеспечивать на компьютерах системы произвольную функциональность путем установки требуемых компонентов.

Комплекс включает в свой состав программные модули, перечень которых с указанием их функциональных возможностей приведен в табл. 2.1. Архитектура комплекса приведена на рисунке 2.1.

Таблица 2.1

| Наименование модуля | Назначение |
| --- | --- |
| "Конфигуратор" | Выполнение функций конфигурирования: состав, связи, режимы работы, системные адреса технических средств, списки контролируемых зон и точек доступа, подготовка графических планов с размещением технических средств, конфигурирование системы цифрового телевидения. |
| "Администратор" | Выполнение функций администрирования: ведение списков абонентов, операторов, подразделений, должностей, формирование графиков работы, формирование и печать отчетов по архиву сообщений, создание резервных копий базы данных за заданный период. |
| "Монитор" | Выполнение операций управления: отображение текущего состояния периферийной аппаратуры и каналов связи, сообщений о событиях в системе, включая приоритетное отображение тревожных сообщений, предоставление командного меню оператору для управления периферийной аппаратурой, доступ к видеоданным системы цифрового телевидения (СЦТ). |
| "Управление" | Выполнение операций по управлению периферийной аппаратурой в автоматическом режиме и по командам оператора из модуля "Монитор", регистрация сообщений, связанных с подключенными техническими средствами, передача сообщений по ЛВС сконфигурированным адресатам. |
| "Изготовление пропусков" | Выполнение операций по обращению пропусков постоянных сотрудников: подготовка личных данных абонентов, назначение кода пропуска, ввод фото абонента с помощью цифрового фотоаппарата, сканера или из файла, разработка дизайна пропуска, изготовление (печать) пропусков на пластиковых картах Proximity, учет выданных пропусков, утверждение в электронном виде изготовленных пропусков. |
| "Бюро пропусков" | Выполнение операций по обращению обезличенных пропусков посетителей: подготовка данных на посетителя в соответствии с заявкой на пропуск, ввод фотографии посетителя с помощью цифровой видеокамеры, сканера или из файла, регистрация данных о выдаче и сдаче использованных пропусков, формирование отчетов о пропусках и посетителях. |
| "Табельный учет" | Выполнение операций по учету использования рабочего времени: формирование и печать за заданный период отчетов по абонентам с указанием общего времени работы, времени присутствия в любой из зон, опозданий на работу, уходов с работы ранее запланированного времени. Формирование и печать интегральных показателей состояния трудовой дисциплины (количество опоздавших, отсутствующих, ушедших раньше с работы) по подразделениям. Формирование и печать табеля учета использования рабочего времени в формате межотраслевой формы № 13, утвержденной постановлением Госкомстата России. |
| "Генератор отчетов" | Выполнение следующих операций: представление отчетов, по параметрам, задаваемым оператором, обеспечение сохранения отчетов в формате HTML, PDF, XLS, RTF, DOC и вывод отчетов на печать. |
| "Шлюз "Сектор-М" | Выполнение взаимодействия с СУД "Сектор-М": обмен информацией по абонентам (для обеспечения синхронизации баз данных обеих систем), передачи проходов через точки доступа и командах, подаваемых с АРМ охраны, для задержания абонентов в шлюзовых кабинах СУД "Сектор-М". |
| "Регламент" | Выполнение следующих операций: учет имеющегося оборудования, планирование и учет регламентных и ремонтных работ, отчеты об отказах и неисправности оборудования. |
| "Биометрия" | Выполнение следующих операций: ввод, обработку и передачу биометрических данных, полученных с использованием биометрического терминала HendKey. Используется совместно с модулями "Администратор", "Изготовление пропусков", "Бюро пропусков". |
| "Цифровое телевидение" | Выполнение обмена сообщениями с СЦТ, доступа к видеоданным. Используется совместно с модулем "Управление". |
| "Доступ к БД" | Выполнение следующих операций: централизованный доступ к данным с АРМ административного уровня, передачу данных для модуля "Управление", регистрацию архивных сообщений. |

Рисунок 2.1- Архитектура программного комплекса

Функции СУБД реализуются программным продуктом Microsoft SQL Server 2005 Standard и модулем "Доступ к БД".

Функции УК реализуются модулем "Управление". Для обеспечения возможности автономной работы (независимо от СБД) и уменьшения времени реакции системы на каждом УК создается локальная копия базы данных, управление которой выполняется с помощью СУБД. Все сообщения, связанные с подключенной к УК периферийной аппаратурой, регистрируются в локальной копии базы данных и транслируются на СБД. При изменении данных на СБД репликация баз данных на УК с СБД выполняется автоматически. При обрыве связи или отключении модуля "Управление" (или СБД) данные автоматически реплицируются после восстановления связи или запуске модулей.

От СБД на УК передаются данные по абонентам, операторам, техническим средствам. От УК на СБД передаются сообщения о событиях в системе: изменение состояния технических средств и каналов связи, действия абонентов, действия операторов. УК обеспечивает автоматическую установку контроллеров для обеспечения их функционирования в автономном режиме при потере связи с УК и пересылку изменений разрешительных данных по абонентам.

Функции АРМ охраны реализуются модулем "Монитор", который позволяет работать с несколькими УК, каждый из которых, в свою очередь может работать с несколькими модулями "Монитор", размещенными на разных компьютерах. Оператору, работающему с модулем "Монитор", назначаются полномочия, обеспечивающие разрешения на управление и/или мониторинг соответствующих УК на основе установленных приоритетов. Управление УК (подача команд на УК и периферийную аппаратуру) в текущий момент времени, возможно, только из одного модуля "Монитор". Другие операторы, имеющие разрешение на УК, работают в режиме мониторинга. Для этого в комплексе реализованы функции сопоставления уровней полномочия операторов (операторы с наивысшим приоритетом) по управлению УК и уведомления операторов по передаче управления или об отказе в управлении УК при запросах на получение такой возможности.

Модуль "Монитор" предоставляет оператору возможность подачи управляющих команд для УК, периферийной аппаратуры, зон, точек доступа. Набор представляемых команд зависит от типа и текущего состояния объекта управления.

Модули "Конфигуратор", "Администратор", "Генератор отчетов", "Изготовление пропусков", "Бюро пропусков", "Табельный учет", "Регламент" реализованы как клиентские приложения СБД и могут устанавливаться на любом компьютере комплекса в произвольном сочетании. Например, на АРМ администратора комплекса могут быть установлены модули "Администратор", "Конфигуратор", "Генератор отчетов", на АРМ отдела кадров – модуль "Табельный учет", на АРМ изготовления пропусков – модуль "Изготовление пропусков" и т.п.

АРМ административного уровня обеспечивают доступ оператора к следующей информации из таблиц базы данных:

спискам абонентов, включающих личные и разрешительные данные;

спискам операторов, в которых содержатся полномочия по доступу к информации и управлению аппаратурой;

техническим средствам и компьютерам с указанием связей, режимов работы, системных адресов и размещением на графических планах;

архивам сообщений по регистрируемым событиям;

текущему местонахождению абонентов с указанием зоны и времени входа;

спискам графиков работы, каждый из которых представляет годовой календарь рабочего времени;

спискам рабочих смен, используемых при формировании графиков работы;

спискам подразделений с отражением иерархической структуры управления объектом;

спискам должностей.

Оперативные справки и отчеты формируются по информации выше перечисленных списков и могут сохраняться в отдельных файлах или выводиться на печать.

# Установка и настройка программ общего назначения

## Общие сведения

Перед настройкой комплекса должна быть выполнена установка операционной системы (ОС), СУБД, модулей комплекса на компьютеры в соответствии с проектной документацией.

## Установка и настройка операционной системы

Настройка ОС выполняется после установки ОС на компьютеры в соответствии с программной документацией.

Примечание. После установки ОС (при необходимости) должен быть установлен последний пакет обновлений (Service Pack) для данной ОС.

После завершения установки ОС необходимо:

создать пользователя с правами администратора;

провести настройку сетевых параметров системы для подключения к ЛВС;

установить цветовую палитру экрана не хуже "High Color" (16 бит), а область экрана не менее 1024 на 768 точек;

установить часовой пояс. Установить "Автоматический переход на летнее время";

настроить языковые параметры системы, указав в качестве языка по умолчанию русский язык;

7) при установке ОС на компьютеры с СБД и УК убедиться, что установлена служба очереди сообщений. Для этого на каждом компьютере комплекса необходимо зайти в Панель управления Microsoft Windows. Выбрать элемент "Установка и удаление программ". В открывшемся диалоговом окне выбрать ”Установка компонентов Windows”. В появившемся окне проверить, что установлен переключатель "Очереди сообщений". В случае если он не установлен, установить и нажать кнопку "Далее" (рис. 3.1).

Рисунок 3.1

8) отметить устанавливаемые компоненты и нажать кнопку "ОК".

## Установка и настройка СУБД

Для обеспечения совместной работы СБД, с локальными копиями базы данных, размещаемыми на УК, необходимо правильно сконфигурировать параметры установленных на них СУБД, чтобы избежать проблем при их взаимодействии.

При установки Microsoft SQL Server 2005 может потребоваться установка Windows Installer 3.1. В этом случае будет выведено окно (рис. 3.2).

Примечание. Windows Installer 3.1 включен в комплект поставки Microsoft SQL Server 2005.

Рисунок 3.2

Для запуска программы установки SQL Server необходимо нажать кнопку "ОК", на экране отобразится окно установки SQL Server (рис. 3.3).

Рисунок 3.3

Для принятия условия лицензионного соглашения нажать кнопку "Далее", на экране отображается окно с сообщением (рис. 3.4).

Рисунок 3.4

Для установки обязательных компонентов SQL Server программа нажать кнопку "Далее", на экране отобразится окно (рис. 3.5).

Рисунок 3.5

Для проверки конфигурации системы нажать кнопку "Далее", на экране отобразится окно (рис. 3.6).

Рисунок 3.6

Программа установки должна проверить ПО и аппаратную конфигурацию компьютера требованиям SQL Server. Затем нажать кнопку "Далее", на экране отобразится окно (рис. 3.7).

Рисунок 3.7

Выбрать необходимые компоненты для установки и нажать кнопку "Далее", на экране отобразится окно (рис. 3.8).

Рисунок 3.8

Выбрать переключатель "Экземпляр по умолчанию" и нажать кнопку "Далее", на экране отобразиться окно (рис. 3.9).

Рисунок 3.9

Установить переключатель "Встроенная учетная запись", а справа в поле из раскрывающегося списка выбрать параметр "Сетевая служба" и нажать кнопку "Далее", на экране отобразится окно (рис. 3.10).

Рисунок 3.10

Установить переключатель "Смешанный режим…", а в полях "Пароль" и "Подтверждение пароля" установить пароль администратора СУБД (например, "1"). Нажать кнопку "Далее", на экране отобразится окно (рис. 3.11).

Рисунок 3.11

Установить параметры сортировки по умолчанию и нажать кнопку "Далее", на экране отобразится окно (рис. 3.12).

Рисунок 3.12

Снять флажки (если они установлены) в параметрах отчетов об ошибках и нажать кнопку "Далее", на экране отобразится окно (рис. 3.13).

Рисунок 3.13

Завершить установку SQL Server нажатием кнопки "Установить". Дождаться завершения установки.

После установки SQL Server запустить SQL Server Management Studio, на экране отобразиться окно (рис. 3.14).

Рисунок 3.14

Установить следующие параметры входа:

в поле "Имя входа" ввести имя "sa";

в поле "Пароль" ввести пароль администратора СУБД (например, "1");

нажать кнопку "Соединить", на экране отобразиться окно (рис. 3.15).

Рисунок 3.15

Для изменения пароля пользователя "sa" выбрать папку "Безопасность", на экране отобразиться окно (рис. 3.16).

Рисунок 3.16

При необходимости установки пустого пароля администратора СУБД в поле "Требовать политики использования паролей" снять "галочку" и нажать кнопку "ОК", на экране отобразится окно (рис. 3.17).

Рисунок 3.17

Для продолжения политики изменения пароля нажать кнопку "Да".

Поверить работу службы Агент SQL Server. Для этого открыть диспетчер служб ОС Windows ХP. Выбрать службу Агент SQL Server, на экране отобразится окно (рис. 3.18).

Рисунок 3.18

Выбрать тип запуска "Авто" и нажать кнопку "Пуск". Затем последовательно нажать кнопки "Применить " и "ОК".

После выполнения выше приведенных действий установка и настройка SQL Server завершена.

# Установка и настройка программного комплекса

## Общие сведения

Настройка комплекса выполняется после настройки операционных систем и СУБД.

Перед настройкой комплекса необходимо установить программные модули комплекса. Модули программного комплекса поставляются на компакт-диске. Установка выполняется под управлением программы InnoSetup, что позволяет в случае необходимости удалить программные модули комплекса с компьютера. Необходимо убедится, что на все УК и СБД установлено соответствующее ПО СУБД.

Примечание. Установка УК выполняется после установки и настройки СБД.

## Установка программного комплекса

Установка программного комплекса выполняется в соответствии с проектной документацией на систему.

Порядок установки программного комплекса:

вставить компакт-диск в CD-ROM (установка комплекса производится в режиме автозапуска) и следовать указаниям и сообщениям программной установки. Запустить файл "Zircon-003-setup.exe" из корневого каталога компакт-диска. После запуска программной установки отобразится окно (рис. 4.1);

Примечание.

Рисунок 4.1

нажать кнопку “Далее”. В зависимости от уже установленного программного обеспечения на компьютере будет предложено установить:

- MDAC 2.8 (рис. 4.2);

- Windows Installer 3.1 (рис. 4.3);

- NET Framework 2.0 (рис. 4.4);

- Run Time библиотеки Crystal Reports 10.2 (рис. 4.5);

Выполнить установку требуемых компонентов, следуя указаниям в окне сообщений.

Рисунок 4.2

Рисунок 4.3

Рисунок 4.4

Рисунок 4.5

Далее, отобразится окно (рис. 4.6);

Рисунок 4.6

выбрать папку для установки комплекса и нажать кнопку "Обзор…”, на экране отобразится окно (рис. 4.7);

Рисунок 4.7

выбрать соответствующий диск и каталог, куда будет установлено программное обеспечение, затем нажать кнопку "ОК";

Примечание. По умолчанию программное обеспечение устанавливается в папку C:\Nikiret\Zircon2000-03;

нажать кнопку “Далее”, отобразится окно (рис. 4.8);

Рисунок 4.8

Примечание. Выбор устанавливаемых модулей производится согласно распределению функций по компьютерам в соответствии с проектной документацией;

нажать кнопку "Далее", на экране отобразится окно (рис. 4.9);

Рисунок 4.9

выбрать папку для создания ярлыков программного обеспечения, используемых в меню «Пуск» (по умолчанию ярлыки создаются в папке Цирконий-С2000-03, в дальнейшем можно отказаться от создания ярлыков). Для выбора другой папки нажать кнопку "Обзор" и из появившегося окна выбрать необходимую папку;

нажать кнопку “Далее”, на экране отобразится окно (рис. 4.10);

выбрать дополнительные задачи, которые должны выполняться при установке программного обеспечения:

- "Создать ярлыки в меню "Пуск";

- "Создать ярлыки на Рабочем столе";

- "Создать ярлыки в папке установки";

- "Установить драйверы платы ПИ -1 комплекта КР-1" – если, для связи с контроллерами, в комплексе планируется использовать плату ПИ-1 из комплекта КР-1;

Рисунок 4.10

нажать кнопку "Далее", на экране отобразится окно (рис. 4.11) с итоговой справкой об устанавливаемых компонентах и задачах программной установки;

Рисунок 4.11

нажать кнопку "Установить", на экране отобразится окно (рис. 4.12). Дождаться завершения процесса установки.

Рисунок 4.12

По завершении установки отобразится окно (рис. 4.13) с сообщением об успешной установке программного обеспечения;

Рисунок 4.13

для завершения установки нажать кнопку "Завершить".

Примечание. Если по окончании установки необходимо запустить модуль "Управление" или модуль "Доступ к БД", то необходимо установить соответствующий флажок и нажать кнопку "Завершить".

Необходимые таблицы базы данных создаются автоматически при первом запуске модуля "Доступ к БД", в список абонентов автоматически заносится "условный" абонент с именем "Администратор Системы Цирконий", он же заносится в список операторов комплекса с именем "1", паролем "1" и правами администратора.

Для создания базы данных запустить модуль "Доступ к БД" (AppHost.exe) на экране отобразится окно (рис. 4.14).

Рисунок 4.14

Дождаться окончания выполнения создания базы данных.

В процессе работы Брандмауэр ОС Windows может сообщить о блокировании этой программы (рис. 4.15). Дать команду Брандмауэр ОС Windows "Разблокировать", то есть, разрешить сетевую активность приложению.

Рисунок 4.15

Дождаться завершения установки СБД (рис. 4.16).

Рисунок 4.16

## Конфигурирование программного комплекса

После установки программных модулей и создания базы данных, для создания локальных баз для модулей "Управление" необходимо выполнить конфигурирование программного комплекса. Конфигурирование выполняется с помощью программного модуля "Конфигуратор". Порядок работы с модулем "Конфигуратор" подробно описан в РОФ.БАЖК.02142-01 34 01-1. Система "Цирконий-С2000". Руководство оператора. Модуль "Конфигуратор".

На компьютере, где установлен модуль "Конфигуратор" – запустить его на выполнение. После запуска модуля появится окно регистрации оператора. Для регистрации можно использовать "условного" оператора с именем "1", паролем "1" и правами администратора. Сконфигурировать последовательно все УК, заполняя в окне свойств (рис. 4.17) поля "Сетевое имя", "Имя объекта" и "Зона размещения".

Рисунок 4.17

Запустить модуль "Администратор". Задать разрешение доступа оператора на новый УК, на экране отобразится окно (рис. 4.18). Задать новому оператору полномочия соответствующего уровня.

Рисунок 4.18

Для внесения изменений в БД необходимо нажать в модуле "Конфигуратор" кнопку "Завершить конфигурирование" (рис. 4.19).

Рисунок 4.19

Для создания локальной базы данных запустить на компьютере, где расположен УК, модуль "Управление", на экране отобразится окно (рис. 4.20).

Рисунок 4.20

Дождаться завершения установки модуля "Управление".

# Проверка

## Общие сведения

Проверка комплекса выполняется на основе тестирования взаимодействия составных частей системы "Цирокний-С2000".

Перед проверкой необходимо убедиться в работоспособности ЛВС и всех подключенных к ней компьютеров, проведена установка в соответствии с проектом системного и прикладного программного обеспечения и выполнена его настройка (см разделы 3 и 4).

С помощью модулей "Администратор" и "Конфигуратор" до начала полной проверки все составные части системы должны быть сконфигурированы в соответствии с проектной документацией, а тестовому абоненту должны быть назначены и разрешены для прохода (доступа) все точки и зоны доступа.

Проверка работоспособности комплекса включает:

проверку взаимодействия модуля "Монитор" с модулем "Управление";

проверку функции резервирования управляющих компьютеров (если предусмотрена функция резервирования УК);

проверку взаимодействия модуля "Управление" с СБД;

проверку выполнения модулем "Управление" и контроллерами функций управления доступом и охранной сигнализации;

проверку способности восстановления работы после аварийного отключения компьютеров или нарушения обмена информацией между модулями и периферийной аппаратурой.

## Проверка взаимодействия модулей "Монитор" и "Управление"

Проверка взаимодействия модулей "Монитор" и "Управление" для контроля корректной работы средств идентификации и аутентификации, правильность отображения графической информации, наличие и качество обмена информацией между модулями и достоверность занесения информации по времени и содержанию в архив сообщений.

Порядок проверки взаимодействия модулей "Монитор" и "Управление":

запустить на одном из УК модуль "Управление";

запустить на одном из АРМ охраны модуль "Монитор";

выполнить процедуру начала дежурства с идентификационными данными тестового абонента;

выбрать на АРМ охраны управление по графическим планам;

проверить соответствие введенных в модуле "Конфигуратор" графических планов с планами, отображенными модулем "Монитор", правильность размещения аппаратуры на графических планах и в дереве оборудования для данного УК;

открыть архив сообщений, в него должны быть занесены события о начале дежурства, регистрации оператора и подключения к УК. Проверить в архиве достоверность занесения информации по времени и содержанию;

выполнить процедуру окончания дежурства и завершить работу с модулем "Монитор".

## Проверка выполнения модулем "Управление" и контроллерами функций управления доступом и охранной сигнализации

Проверка выполнения модулем "Управление" и контроллерами функций управления доступом и охранной сигнализации должна показать работоспособность основного оперативного звена управления комплекса – модулей "Управление", сети контроллеров и периферийной аппаратуры.

Порядок проверки выполнения модулем "Управление" и контроллерами функций контроля и управления доступом и охранной сигнализации:

запустить на одном из УК модуль "Управление";

запустить на одном из АРМ охраны модуль "Монитор";

выполнить процедуру начала дежурства с идентификационными данными тестового абонента;

выбрать УК с запущенным модулем "Управление";

включить управление по графическим планам;

выполнить последовательно для каждого контроллера команды отключения и включения, заметить точное время их выполнения;

с помощью зарегистрированного в комплексе пропуска тестового абонента выполнить проходы через все точки доступа, управляемые с данного УК, проверить запись сообщений о проходах в архив событий УК, проверить правильность отражения информации о каждом проходе абонента, направлении прохода, и времени прохода;

попытаться повторить операцию с помощью незарегистрированного пропуска, в архиве сообщений должна отобразиться информация о попытке прохода неизвестным абонентом, проверить правильность отображения информации о попытке прохода и времени ее осуществления;

выполнить несколько команд управления средствами охранной сигнализации и проверить запись соответствующих сообщений в архив;

выполнить процедуру окончания дежурства и завершить работу модуля "Монитор".

## Проверка функции резервирования управляющих компьютеров

Проверка взаимодействия модулей "Управление" между собой должна показать соответствие информации в БД УК и СБД. Проверка выполняется сравнением информации отображения в модулях "Монитор" и "Администратор".

Порядок проверки взаимодействия модулей "Управление" между собой:

запустить на УК модули "Управление";

запустить на одном из АРМ охраны модуль "Монитор";

выполнить процедуру начала дежурства с идентификационными данными тестового абонента;

выполнить несколько проходов через точки доступа, управляемые одним из работающих УК;

сравнить архивы сообщений каждого УК, все они должны содержать информацию о проходах абонентов, независимо от того, на каком УК они произошли;

выполнить процедуру окончания дежурства и завершить работу модуля "Монитор".

## Проверка взаимодействия модуля "Управление" с СБД

Проверка взаимодействия модуля "Управление" с СБД должна показать идентичность отображаемой информации в архиве сообщений модулей "Управление" и "Администратор".

Порядок проверки (один из возможных вариантов) взаимодействия модуля "Управление" с СБД:

запустить модуль "Администратор";

запустить модуль "Управление" на одном из УК;

запустить на одном из АРМ охраны модуль "Монитор";

выполнить процедуру начала дежурства с идентификационными данными тестового абонента;

в списке доступных УК должен присутствовать УК, на котором запущен модуль "Управление", выполнить подключение к нему;

в модуле "Администратор" у тестового абонента удалить одну из разрешенных для прохода точек доступа, управляемых работающим УК;

сделать попытку совершить проход через эту точку доступа, система должна зарегистрировать попытку несанкционированного прохода и сформировать соответствующее сообщение в архив сообщений СБД и УК. Для просмотра архива сообщений на СБД использовать модуль "Администратор", а на УК – модуль "Монитор". Информация о попытках несанкционированного прохода в архивах должна совпадать;

вновь с помощью модуля "Администратор" включить точку доступа в список разрешенных для прохода тестовому пользователю и повторить попытку прохода через неё;

в архивах сообщений должны сформироваться сообщения о санкционированном проходе;

выполнить процедуру окончания дежурства и завершить работу модулей "Монитор", "Администратор" и "Управление".

## Проверка восстановления работы после аварийного отключения

Проверка способности восстановления работы после аварийного отключения компьютеров или нарушения обмена информацией между модулями и периферийной аппаратурой должна показать, что каждый контроллер передает на УК весь накопленный архив сообщений и переходит из автономного режима в режим управления от УК.

Порядок проверки восстановления работы после аварийного отключения компьютеров или нарушения обмена информацией между модулями и периферийной аппаратурой:

запустить модуль "Управление" на одном из УК;

запустить на одном из АРМ охраны модуль "Монитор";

выполнить процедуру регистрации с идентификационными данными тестового абонента на УК;

с помощью зарегистрированного в системе пропуска тестового абонента выполнить проходы через какую-либо точку доступа, управляемую с данного УК, проверить запись сообщений о проходах в архив событий УК;

выключить УК;

выполнить несколько проходов через точки доступа, управляемые отключенным УК;

вновь включить УК и запустить модуль "Управление";

в архиве сообщений УК, отображаемом в модуле "Монитор", должны появиться сообщения о проходах, совершенных в автономном режиме;

выполнить процедуру завершения работы модулей "Монитор" и "Управление".

# Дополнительные возможности

Для повышения уровня защиты от несанкционированных действий на каждом АРМ может устанавливаться соответствующая аппаратно-программная система "SecretNet 4.0" в соответствии с проектной документацией.

# Перечень принятых сокращений

АРМ		– 	автоматизированное рабочее место;

БД 		– 	база данных;

ЛВС		– 	локальная вычислительная сеть;

ОС 	– 	операционная система;

ПО	– 	программное обеспечение;

СБД 		 –	 сервер базы данных;

СУБД 	 –	система управления базами данных;

СЦТ  	–		система цифрового телевидения;

УК	–	управляющий компьютер.