ПРОГРАММНО-АППАРАТНЫЙ КОМПЛЕКС ФОКУС-КС

Инструкция оператора

Настоящая инструкция предназначена для  изучения принципов работы и правил эксплуатации модуля оператора из состава аппаратно-программного комплекса «Фокус-КС» с ПЭВМ (далее по тексту Комплекс).

При эксплуатации модуля оператора необходимо дополнительно использовать следующие документы:

- Устройство отображения информации ФОКУС-СМ. Паспорт ИБПУ.425312.001 ПС;

- Адаптер последовательного канала АПК-01. Паспорт  ИБПУ.468351.001 ПС;

- эксплуатационную документацию на используемые средства вычислительной техники;

- эксплуатационную документацию на лицензионное программное  обеспечение универсального применения и на прикладное программное обеспечение.

К работе с модулем оператора допускаются лица, изучившие настоящую инструкцию и эксплуатационную документацию на используемые средства вычислительной техники.

СОДЕРЖАНИЕ

1 Описание и работа	4

1.1	Назначение	4

1.2	Технические характеристики	4

1.3	Описание программного интерфейса	5

2	Использование по назначению	10

2.1	Эксплуатационные ограничения	10

2.2	Использование	10

2.2.1	Запуск модуля оператора	10

2.2.2	Инициализация обмена	10

2.2.3	Останов обмена	11

2.2.4	Проведение контроля	11

2.2.5	Смена дежурных операторов	11

2.2.6	Клавиши быстрого доступа	11

# 1 Описание и работа

## Назначение

Модуль оператора (далее по тексту Модуль) предназначен для контроля и управления режимами работы подключенных к Комплексу приборов «Фокус-СМ» дежурным оператором.

## Технические характеристики

    - Модуль обеспечивает контроль и управление работой до 4-х приборов "Фокус-СМ".

    - Модуль обеспечивает идентификацию дежурного оператора по имени и паролю.

    - Модуль обеспечивает изменение пароля дежурного оператора.

    - Модуль отображает:

- состояние обмена ПЭВМ с приборами «Фокус-СМ»;

- состояние каналов прибора «Фокус-СМ»;

- значения общего счетчика тревог и счетчика отключения питания прибора «Фокус-СМ» или общее количество тревог и нарушений связи с прибором «Фокус-СМ» за дежурную смену;

- значения канальных счетчиков тревог и счетчиков снятия с охраны прибора «Фокус-СМ» или количество тревог и снятий с охраны каждого канала прибора «Фокус-СМ» за дежурную смену;

    - Модуль обеспечивает:

- запуск/останов обмена ПЭВМ с приборами "Фокус-СМ";

- смену дежурного оператора ПЭВМ;

- проведение дистанционного контроля (ДК) прибора «Фокус-СМ»;

- передачу команды "Сброс" с ПЭВМ на прибор "Фокус-СМ";

- сохранение в архиве Комплекса информации об изменении состояний каналов прибора «Фокус-СМ» и действиях дежурного оператора;

- изменение режима отображения счетчиков: счетчики прибора «Фокус-СМ»/счетчики за смену.

    - При срабатывании любого из каналов прибора "Фокус-СМ" Модуль обеспечивает вывод на принтер следующей информации:

- текущее время;

- номер сработавшего канала;

- название охраняемого объекта;

- фамилия дежурного оператора.

## Описание программного интерфейса

    - Главное окно

Главное окно модуля оператора (рис.1) реализует интерфейс, посредством которого дежурный оператор Комплекса контролирует работу приборов «Фокус-СМ». Главное окно содержит строку меню и закладки, соответствующие приборам «Фокус-СМ», подключенным к Комплексу.

Закладки позволяют выбирать для просмотра отдельный прибор «Фокус-СМ» и содержат строку с условным название прибора и символический значок, характеризующий состояние прибора:

|  | - обмен с прибором «Фокус-СМ» остановлен. |
| --- | --- |
|  | - С прибором «Фокус-СМ» установлена связь, идет обмен. |
|  | - нарушена связь с прибором «Фокус-СМ». |
|  | - произошло событие на приборе «Фокус-СМ». |
|  | - сработал один или несколько каналов на приборе «Фокус-СМ». |

Рис. 1. Главное окно модуля оператора. Вид «Таблица».

    - Строка меню

      - Меню Оператор

Команда Регистрация – предназначена для смены дежурных операторов. При заступлении на дежурство оператор должен ввести свое условное имя для входа и пароль.

Команда Сменить пароль – предназначена для смены пароля дежурного оператора.

Команда Обнулить счетчики – предназначена для обнуления счетчиков за смену.

Команда Выход – завершение работы модуля оператора.

      - Меню Вид

Меню Вид содержит команды Прибор и Таблица, позволяющие изменять вид отображения прибора «Фокус-СМ». Подробнее о видах отображения см. п. 1.3.3 Виды.

      - Меню справка

Команда Разделы позволяет получить справочную информацию по работе с модулем оператора.

Команда О программе… позволяет получить информацию о версии модуля оператора и его производителе, а также фамилию и инициалы дежурного оператора и дату и время заступления на дежурство.

    - Виды

      - Прибор

При выборе вида отображения Прибор главное окно модуля оператора принимает вид, представленный на рис. 2.

В верхней части окна, в рамке КАНАЛЫ расположены индикаторы состояния каналов, канальные счетчики тревог и счетчики снятий с охраны. В зависимости от состояния флажка Счетчики за смену канальные счетчики отображают либо соответствующие значения канальных счетчиков прибора «Фокус-СМ» (флажок Счетчики за смену сброшен), либо количество тревог и снятий на канале за смену (флажок Счетчики за смену установлен). Цвет индикатора состояния канала характеризует состояния канала:

| серый | - канал отключен (снят с охраны); |
| --- | --- |
| желтый | - в режиме контроля означает ожидание ответа канала; - в рабочем режиме означает неисправность канала по результату ДК.; |
| зеленый | - канал в норме (поставлен на охрану); |
| красный | - тревога (канал сработал). |

В средней части окна расположены:

- общий счетчик тревог и счетчик отключений. В зависимости от состояния флажка Счетчики за смену эти счетчики отображают либо соответствующие значения общих счетчиков прибора «Фокус-СМ» (флажок Счетчики за смену сброшен), либо общее количество тревог и количество нарушений связи с прибором «Фокус-СМ» за смену (флажок Счетчики за смену установлен);

- индикатор состояния обмена, цвет которого характеризует состояние обмена ПЭВМ и прибора «Фокус-СМ»:

| серый | - обмен остановлен; |
| --- | --- |
| желтый | - идет установление связи с прибором «Фокус-СМ»; |
| зеленый | - идет обмен с прибором «Фокус-СМ»; |
| красный | - нарушена связь с прибором «Фокус-СМ». |

Рис. 2. Главное окно модуля оператора. Вид «Прибор».

- кнопка Обмен, предназначенная для инициализации или останова обмена между ПЭВМ и прибором «Фокус-СМ»;

- индикатор состояния контроля прибора «Фокус-СМ», цвет которого характеризует состояние контроля прибора «Фокус-СМ»:

| серый | - прибор «Фокус-СМ» находится в рабочем режиме. |
| --- | --- |
| желтый | - на прибор «Фокус-СМ» передается команда «Контроль». |
| зеленый | - прибор «Фокус-СМ» находится в режиме контроля. |

- кнопка Контроль, предназначенная для инициализации дистанционного контроля прибора «Фокус-СМ»;

- кнопка Сброс, предназначенная для подачи на прибор «Фокус-СМ» команды «Сброс»;

- кнопка , предназначенная для отключения звукового сигнала на ПЭВМ.

В нижней части окна расположен протокол, содержащий события за последние 24 часа. Под протоколом расположен флажки Только этот Фокус-СМ и Счетчики за смену. Флажок Только этот Фокус-СМ управляет режимом отображения протокола: если этот флажок установлен, в протоколе отображаются события, касающиеся только текущего прибора «Фокус-СМ». Флажок Счетчики за смену определяет режим отображения счетчиков тревог и снятий (отключений): если флажок снят, то отображаются счетчики прибора «Фокус-СМ», в противном случае отображаются счетчики за смену.

      - Таблица

При выборе вида отображения Таблица главное окно модуля оператора принимает вид, представленный на рис. 1. В окне расположена таблица, отображающая прибор «Фокус-СМ». Каждая строка таблицы соответствует каналу прибора «Фокус-СМ». Ниже описаны столбцы таблицы:

| Канал | Содержит номер канала прибора «Фокус-СМ» и условный значок состояния канала: |  |
| --- | --- | --- |
|  | нет значка | - канал отключен. |
|  |  | - канал включен (поставлен на охрану). |
|  |  | - тревога (канал сработал) |
|  |  | - в режиме контроля означает ожидание ответа канала; - в рабочем режиме означает неисправность канала по результату ДК. |
| Место установки датчика | Содержит название охраняемого объекта, если объект привязан к каналу, в круглых скобках приводится номер прибора и номер канала. В противном случае содержит надпись «Канал №<номер прибора>/<номер канала>». |  |
| Состояние | Содержит описание состояния канала прибора «Фокус-СМ». |  |
| Результат ДК | Содержит результат контроля исправности канала или знак «-», в случае если канал не должен реагировать на команду «Контроль». |  |
| Тревог | В зависимости от состояния флажка Счетчики за смену отображает либо соответствующее значение канального счетчика тревог прибора «Фокус-СМ» (флажок Счетчики за смену сброшен), либо количество тревог на канале за смену (флажок Счетчики за смену установлен). |  |
| Снятий | В зависимости от состояния флажка Счетчики за смену отображает либо соответствующие значения канального счетчика снятий с охраны прибора «Фокус-СМ» (флажок Счетчики за смену сброшен), либо количество снятий канала с охраны за смену (флажок Счетчики за смену установлен). |  |

В нижней части окна расположены:

- общий счетчик тревог и счетчик отключений. В зависимости от состояния флажка Счетчики за смену эти счетчики отображают либо соответствующие значения общих счетчиков прибора «Фокус-СМ» (флажок Счетчики за смену сброшен), либо общее количество тревог и количество нарушений связи с прибором «Фокус-СМ» за смену (флажок Счетчики за смену установлен) питания прибора «Фокус-СМ»;

- индикатор состояния обмена, цвет которого характеризует состояние обмена ПЭВМ и прибора «Фокус-СМ»:

| серый | - обмен остановлен; |
| --- | --- |
| желтый | - идет установление связи с прибором «Фокус-СМ»; |
| зеленый | - идет обмен с прибором «Фокус-СМ»; |
| красный | - нарушена связь с прибором «Фокус-СМ». |

- кнопка Обмен, предназначенная для инициализации или останова обмена между ПЭВМ и прибором «Фокус-СМ»;

- индикатор состояния контроля прибора «Фокус-СМ», цвет которого характеризует состояние контроля прибора «Фокус-СМ»:

| серый | - прибор «Фокус-СМ» находится в рабочем режиме. |
| --- | --- |
| желтый | - на прибор «Фокус-СМ» передается команда «Контроль». |
| зеленый | - прибор «Фокус-СМ» находится в режиме контроля. |

- кнопка Контроль, предназначенная для инициализации дистанционного контроля прибора «Фокус-СМ»;

- кнопка Сброс, предназначенная для подачи на прибор «Фокус-СМ» команды «Сброс»;

- кнопка , предназначенная для отключения звукового сигнала на ПЭВМ.

В нижней части окна расположен флажок Счетчики за смену определяющий режим отображения счетчиков тревог и снятий (отключений): если флажок снят, то отображаются счетчики прибора «Фокус-СМ», в противном случае отображаются счетчики за смену.

# Использование по назначению

## Эксплуатационные ограничения

Работа Модуля возможна только при подключенном к ПЭВМ электронном ключе HASP.

При работе Модуля работа других программ (особенно программ, требующих больших вычислительных ресурсов ПЭВМ) нежелательна, т.к. это может повлиять на стабильность обмена между ПЭВМ и приборами «Фокус-СМ».

## Использование

### Запуск модуля оператора

Запуск Модуля осуществляется командой FocusSM.exe или щелчком мыши на иконке ФОКУС-КС (модуль оператора), расположенной в меню Пуск или на рабочем столе Windows. При этом на экране появится окно (рис 3).

Рис. 3. Регистрация оператора.

Дежурный оператор должен ввести в соответствующие поля свое условное имя и пароль. Если оператор идентифицирован, Модуль запустится, в противном случае Модуль завершит свою работу.

### Инициализация обмена

Для инициализации обмена между ПЭВМ и прибором «Фокус-СМ» в главном окне Модуля выберите закладку, отображающую требуемый прибор, и нажмите кнопку Обмен. Индикатор состояния обмена изменит свой цвет на желтый, означающий установление связи с прибором «Фокус-СМ». Через 1..2  секунды индикатор изменит свой цвет на зеленый и в окне отобразится текущее состояние прибора, если связь с прибором установлена, или на красный, если с прибором не удается установить связь.

### Останов обмена

#### Для останова обмена между ПЭВМ и прибором «Фокус-СМ» в главном окне Модуля выберите закладку, отображающую требуемый прибор, и нажмите кнопку Обмен. Индикатор состояния обмена изменит свой цвет на серый означающий прекращение обмена с прибором «Фокус-СМ».

### Проведение контроля

Для инициализации дистанционного контроля прибора «Фокус-СМ» в главном окне Модуля выберите закладку, отображающую требуемый прибор, и нажмите кнопку Контроль. Индикатор состояния контроля изменит свой цвет на желтый, означающий передачу команды «Контроль» на прибор «Фокус-СМ». После того как прибор перешел в состояние контроля индикатор изменит свой цвет на зеленый, при этом изменится отображение каналов прибора, которые должны реагировать на команду «Контроль» (см. п. 1.3.3 Виды).

Изменение цвета индикатора состояния контроля на серый свидетельствует о завершении дистанционного контроля прибора. При этом каналы, неисправные по результату ДК отобразятся в зависимости от вида      (см. п. 1.3.3 Виды).

Кнопка Контроль доступна только в том случае, если идет обмен с прибором «Фокус-СМ» и на этом приборе нет каналов в состоянии «ТРЕВОГА».

### Смена дежурных операторов

Для смены дежурного оператора в меню Оператор выберите команду Регистрация. При этом на экране появится окно (рис 3). Заступающий дежурный оператор должен ввести в соответствующие поля свое имя для входа и пароль. После ввода имени и пароля на экране появится сообщение о результатах идентификации.

### Клавиши быстрого доступа

Клавиши быстрого доступа на клавиатуре дублируют функции основных кнопок управления:

| Клавиша | Назначение |
| --- | --- |
| латинская C | Передача команды «Сброс» на прибор «Фокус-СМ. |
| латинская K | Передача команды «Контроль» на прибор «Фокус-СМ. |
| латинская O | Инициализация/останов обмена с прибором «Фокус-СМ. |
| латинская S | Отключение звукового сигнала на ПЭВМ. |
| ##### F5 | Выбор вида «Таблица». |
| ##### F6 | Выбор вида «Таблица». |