##### ПРОГРАММНО-АППАРАТНЫЙ КОМПЛЕКС «ФОКУС-КС»

#### Руководство по эксплуатации

Настоящее руководство предназначено для  изучения принципов работы и правил эксплуатации Комплекса сопряжения прибора «Фокус-СМ» с ПЭВМ (далее по тексту Комплекс).

При эксплуатации Комплекса необходимо дополнительно использовать следующие документы:

- Устройство отображения информации ФОКУС-СМ. Паспорт ИБПУ.425312.001 ПС;

- Адаптер последовательного канала АПК-01. Паспорт  ИБПУ.468351.001 ПС;

- эксплуатационную документацию на используемые средства вычислительной техники;

- эксплуатационную документацию на лицензионное программное  обеспечение универсального применения и на прикладное программное обеспечение.

К работе с Комплексом допускаются лица, изучившие настоящее руководство и эксплуатационную документацию на используемые средства вычислительной техники.

Содержание

1.	Описание и работа	4

1.1	Назначение	4

1.2	Технические характеристики	4

1.3 Состав Комплекса	6

1.4	Устройство и работа	6

1.4.1	Общие сведения	6

1.4.2	Модуль администратора	6

1.4.3	Модуль оператора	14

2 Использование по назначению	19

2.1 Эксплуатационные ограничения	19

2.2 Подготовка к использованию	19

2.3	Использование Комплекса	26

2.3.1	Настройка Комплекса	26

2.3.2	Работа с архивом	33

2.3.3	Дополнительные возможности	36

ПРИЛОЖЕНИЕ. Перечень событий регистрируемых Комплексом.	38

# Описание и работа

## Назначение

Комплекс устанавливается на ПЭВМ типа IBM PC и предназначен для управления и контроля за работой приборов «Фокус-СМ», документирования событий и действий дежурного оператора и ведения архива.

ПЭВМ на которую устанавливается Комплекс должна удовлетворять следующим требованиям:

- ПЭВМ должна обеспечивать непрерывную круглосуточную работу;

- Процессор: не хуже Pentium 166 MHz;

- Объем оперативной памяти: не менее 32 Mбайт;

- Наличие свободного дискового пространства: не менее 4 Гбайт;

- Наличие свободного слота PCI или ISA для установки коммуникационной платы.

Программное обеспечение Комплекса предназначено для работы в операционной системе Windows 9x/NT 4.0 или старше. На ПЭВМ должен быть установлен Microsoft Internet Explorer версии 4.0 или старше.

## Технические характеристики

    - Комплекс рассчитан на непрерывную круглосуточную работу.

    - Комплекс обеспечивает подключение до 4-х приборов "Фокус-СМ" через адаптеры АПК-01 к ПЭВМ.

    - В Комплексе предусмотрено два вида пользователей: администратор и дежурные операторы. Администратор – обладает всеми полномочиями при работе с Комплексом и управлении его ресурсами. Он имеет право изменять конфигурацию и настройки Комплекса, регистрировать и удалять дежурных операторов, назначать и изменять пароли для дежурных операторов, просматривать и удалять архив событий. Дежурный оператор – имеет право управлять режимами работы приборов «Фокус-СМ» и  изменять свой пароль.

    - Доступ к управлению работой Комплекса осуществляется после проверки имени и пароля пользователя и определения его полномочий.

    - Комплекс позволяет изменять настройки и параметры конфигурации:

- добавление/удаление прибора "Фокус-СМ" в конфигурацию Комплекса;

- описание охраняемых объектов, типов средств обнаружения и привязка их к каналам прибора «Фокус-СМ»;

- регистрация/удаление дежурных операторов;

- изменение паролей дежурных операторов.

    - Комплекс обеспечивает просмотр и печать архива событий с сортировкой по времени срабатывания, по номерам каналов, по времени постановки на охрану, по времени снятия с охраны, по времени сброса.

    - Комплекс обеспечивает сохранение части архива в отдельном файле с возможностью последующего просмотра.

    - Комплекс в основном архиве фиксирует следующие события:

- запуск/останов программы обмена ПЭВМ с приборами "Фокус-СМ";

- смена дежурного оператора ПЭВМ;

- потеря связи с прибором "Фокус-СМ";

- изменение привязки охраняемых объектов к каналу прибора «Фокус-СМ»;

- проведение дистанционного контроля (ДК);

- передача команды "Сброс" с ПЭВМ на прибор "Фокус-СМ";

- изменение значения счетчика общих тревог;

- изменение значения счетчика отключения питания;

- снятие/постановка на охрану отдельного канала прибора «Фокус-СМ»;

- тревога отдельного канала прибора «Фокус-СМ»;

- неисправность отдельного канала прибора «Фокус-СМ» по результату ДК;

- изменение значения счетчика тревог отдельного канала прибора «Фокус-СМ»;

- изменение значения счетчика снятия с охраны отдельного канала прибора «Фокус-СМ».

    - По команде дежурного оператора Комплекс предоставляет возможность:

- проводить дистанционный контроль работоспособности каналов;

- выполнять команду "Сброс".

    - При срабатывании любого из каналов прибора "Фокус-СМ" Комплекс обеспечивает вывод на принтер следующей информации:

- текущее время;

- номер сработавшего канала;

- название охраняемого объекта;

- фамилия дежурного оператора.

    - Для каждого прибора "Фокус-СМ", подключенного к Комплексу, отображается:

- состояние  прибора (наличие/отсутствие связи с прибором  "Фокус-СМ", проведение ДК);

- значение общего счетчика тревог прибора "Фокус-СМ" или количество тревог за дежурную смену;

- значение счетчика отключения питания прибора "Фокус-СМ" или количество нарушений связи с прибором "Фокус-СМ" за дежурную смену;

- состояние каналов (снят с охраны, поставлен на охрану, тревога, результат дистанционного контроля – исправен/неисправен);

- значение счетчика тревог для каждого канала прибора "Фокус-СМ" или количество тревог для каждого канала за дежурную смену;

- значение счетчика снятия с охраны для каждого канала прибора "Фокус-СМ" или количество снятий для каждого канала за дежурную смену.

## 1.3 Состав Комплекса

В комплект поставки Комплекса входят:

- Коммуникационная плата с интерфейсом RS-232. –1 шт.;

- Установочный диск с программным обеспечением Комплекса – 1 шт.;

- Электронный ключ HASP для защиты программного обеспечения Комплекса от несанкционированного копирования. - 1 шт.;

- Руководство по эксплуатации. - 1 экз.;

- Инструкция дежурного оператора – 1экз.

## Устройство и работа

### Общие сведения

Программное обеспечение Комплекса состоит из двух модулей:

- модуль администратора (файл admin.exe) предназначенный для настройки и изменения конфигурации Комплекса, просмотра и печати архива событий;

- модуль оператора (файл FocusSM.exe), предназначенный непосредственно для контроля и управления режимами работы подключенных к Комплексу приборов «Фокус-СМ» дежурными операторами.

### Модуль администратора

      - Главное окно

Главное окно модуля администратора (рис. 1) реализует интерфейс, посредством которого администратор управляет настройками и конфигурацией Комплекса.

Рис. 1. Главное окно модуля администратора.

Главное окно состоит из следующих элементов:

- Заголовок – отображает название текущего просматриваемого архива.

- Строка меню – содержит меню и команды, реализующие функциональные возможности Комплекса.

- Панель инструментов – предназначена для быстрого доступа к наиболее часто используемым командам меню.

- Окно архива – отображает содержимое текущего архива.

- Строка состояния – отображает строку, поясняющую назначение команд меню, а также количество событий в архиве и его размер.

      - Строка меню

        - Меню Файл

Команда Основной архив. Открывает основной архив.

Команда Открыть архив. Открывает архив с сохраненными событиями.

Команда Сохранить события. Сохраняет выбранные события из основного архива в отдельном файле. Возможны два варианта выбора событий: от начала архива и по указанное событие, или от начала архива и по указанную дату. Команда доступна только при открытом основном архиве.

Команда Удалить события. Удаление выбранных событий из основного архива. Возможны два варианта выбора событий: от начала архива и по указанное событие, или от начала архива и по указанную дату. Команда доступна только при открытом основном архиве.

Команда Архив – Создать основной архив. Создает новый основной архив. Используйте эту команду для создания основного архива при первоначальном запуске Комплекса, а также в случае повреждения или удаления основного архива.

Команда Архив – Сжать. По этой команде программа пытается восстановить архив, если он был поврежден (например при записи в архив отключилось питание ПЭВМ) и сжать архив. Используйте эту команду для попытки восстановления основного архива если при работе Комплекса пропадало питание ПЭВМ и для сжатия основного архива после удаления из него событий. .Команда доступна только при открытом основном архиве.

Команда Архив – Удалить. Удаляет текущий открытый архив. Команда применима как для основного архива, так и для архива в отдельном файле.

Команда Конфигурация – Создать. Создает Конфигурацию – базу данных, где будут храниться данные о конфигурации Комплекса и о дежурных операторах. Команда доступна только при открытом основном архиве.

Команда Конфигурация – Сжать. По этой команде программа пытается восстановить базу данных конфигурации, если она был повреждена (например, при записи в базу данных отключилось питание ПЭВМ). Используйте эту команду для попытки восстановления базы, если при работе Комплекса пропадало питание ПЭВМ и для сжатия базы данных после удаления из нее отдельных элементов. Команда доступна только при открытом основном архиве.

Команда Конфигурация – Удалить. Удаляет базу данных конфигурации. Команда доступна только при открытом основном архиве.

Команда Сменить пароль. Команда позволяет изменить пароль администратора Комплекса.

Команда Печать. Печатает текущий архив в соответствии с параметрами фильтра.

Команда Предварительный просмотр. Позволяет просмотреть, как будет выглядеть архив при его печати.

Команда Параметры печати. Позволяет изменить настройки принтера и параметры печати.

Команда Выход. Завершение работы программы.

        - Меню Вид

Команда Общая панель инструментов.Скрывает или отображает общую панель инструментов.

Команда Панель Фильтра по дате.Скрывает или отображает панель фильтра по дате.

Команда Панель Фильтра по операторам. Скрывает или отображает панель Фильтра по операторам.

Команда Панель Фильтра по событиям. Скрывает или отображает панель Фильтра по событиям.

Команда Панель Фильтра по устройствам. Скрывает или отображает панель Фильтра по устройствам.

Команда Строка состояния. Скрывает или отображает строку состояния.

Команда Относительная нумерация событий. Позволяет изменить режим отображения нумерации событий в окне архива. Все события в архиве имеют уникальный порядковый номер, присваиваемый событию при занесении его в архив. При использовании этой команды номер события отображается как порядковый номер соответствующий текущему положению события в архиве, а не как уникальный порядковый номер события.

        - Меню Фильтр

Команда Применить. Отображает содержимое архива в соответствии с текущими настройками фильтра.

Команда Сбросить. Сбрасывает параметры фильтра в исходное состояние.

Команда События – Действия оператора. Выбирает из архива события, описывающие действия дежурных операторов.

Команда События – Заступления на дежурство. Выбирает из архива события, связанные с заступлением на дежурство дежурных операторов.

Команда События – Установления связи. Выбирает из архива события, связанные с установлениями связи с приборами «Фокус-СМ».

Команда События – Нарушения связи. Выбирает из архива события, связанные с нарушениями связи с приборами «Фокус-СМ».

Команда События – Постановки на охрану. Выбирает из архива события, связанные с постановками на охрану каналов приборов «Фокус-СМ».

Команда События – Снятия с охраны. Выбирает из архива события, связанные со снятиями с охраны каналов приборов «Фокус-СМ».

Команда События – Тревоги. Выбирает из архива события, связанные со срабатываниями (тревогами) на каналах приборов «Фокус-СМ».

Команда События – Сброс. Выбирает из архива события, связанные с подачей и выполнением на приборах «Фокус-СМ» команды «СБРОС».

Команда События – Проведение контроля. Выбирает из архива события, связанные с проведением дистанционного контроля каналов приборов «Фокус-СМ».

Команда События – Изменения привязки. Выбирает из архива события, связанные с изменением привязки охраняемых объектов к каналам приборов «Фокус-СМ».

Команда События – Нарушения. Выбирает из архива события, связанные с неудачными попытками ввода имени оператора и пароля при загрузке модуля оператора и при смене дежурных операторов.

Команда По дате. Выбирает из архива события за указанный период времени.

Команда По операторам. Выбирает из архива события, связанные с дежурством отдельного оператора.

Команда По охраняемым объектам. Выбирает из архива события, связанные с отдельным охраняемым объектом.

Команда Параметры. Позволяет изменять параметры фильтра.

        - Меню Настройка

Команда Приборы и каналы. Позволяет изменять конфигурацию и настройку Комплекса.

Команда Объекты. Позволяет редактировать список охраняемых объектов Комплекса.

Команда Операторы. Позволяет редактировать список дежурных операторов Комплекса.

        - Меню Справка

Команда О программе… - отображает сведения о версии программы и производителе.

      - Панели инструментов

        - Общая панель инструментов

Вид общей панели инструментов приведен на рис. 2.

Рис. 2. Общая панель инструментов.

Общая панель инструментов содержит кнопки, соответствующие командам меню:

|  | - команда Основной архив, меню Файл. |
| --- | --- |
|  | - команда Открыть архив, меню Файл. |
|  | - команда Сохранить события, меню Файл. |
|  | - команда Печать, меню Файл. |
|  | - команда Применить фильтр, меню Фильтр. |
|  | - команда О программе…, меню Справка. |

        - Панель Фильтра по дате

Панель фильтра по дате (рис. 3) предназначена для выбора периода времени за который необходимо отображать события при просмотре архива.

Рис. 3. Панель Фильтра по дате.

Кнопка  предназначена для применения режима фильтрации событий по дате: нажатая кнопка означает применение режима фильтрации по дате.

        - Панель Фильтра по операторам

Панель фильтра по операторам (рис. 4) предназначена для выбора и отображения событий, касающихся действий отдельного дежурного оператора.

Рис. 4. Панель Фильтра по операторам.

Кнопка  предназначена для применения режима фильтрации событий по операторам: нажатая кнопка означает применение режима фильтрации по операторам. Выпадающий список с фамилиями и инициалами дежурных операторов позволяет выбрать конкретного оператора.

        - Панель Фильтра по событиям

Панель фильтра по событиям (рис. 5) предназначена для выбора и отображения отдельных событий.

Рис. 5. Панель Фильтра по событиям.

Кнопки Панели фильтра по событиям соответствую командам меню Фильтр, События:

|  | - Действия оператора. |
| --- | --- |
|  | - Заступления на дежурства |
|  | - Установления связи. |
|  | - Нарушения связи. |
|  | - Постановки на охрану. |
|  | - Снятия с охраны. |
|  | - Тревоги. |
|  | - Сброс. |
|  | - Проведение контроля. |
|  | - Изменение привязки. |
|  | - Нарушения. |

        - Панель Фильтра по устройствам

Панель фильтра по устройствам (рис. 6) предназначена для выбора и отображения событий из архива, касающихся отельного прибора «Фокус-СМ», отдельного канала прибора «Фокус-СМ» или отдельного объекта охраны.

Рис. 6. Панель Фильтра по устройствам.

Панель содержит три выпадающих списка, позволяющих выбрать отдельный прибор «Фокус-СМ», канал прибора «Фокус-СМ» и охраняемый объект. Кнопка  предназначена для применения режима фильтрации по охраняемым объектам.

      - Окно Архива

Окно архива отображает содержимое текущего открытого архива в соответствии в параметрами фильтра (если нажата кнопка Применить фильтр на общей панели инструментов). Окно архива представляет собой таблицу, каждая строка которой соответствует отдельному событию в архиве. Описание столбцов таблицы приведено ниже:

| № события | Содержит символический значок, характеризующий событие (см. Приложение), и порядковый номер события в архиве. |
| --- | --- |
| Дата и время | Содержит дату и время, когда событие произошло. |
| Источник | Содержит название источника события: - Администратор – источник события администратор Комплекса; - Оператор – дежурный оператор. В скобках, в зависимости от типа события, может указываться номер прибора «Фокус-СМ», на котором произошло данное событие. - Фокус-СМ №<n> - источник события – прибор «Фокус-СМ» номер «n». - Канал <m>-<n> - источник события канал “n” прибора «Фокус-СМ» номер “m”. - <название охраняемого объекта> - источник события охраняемый объект. В скобках, в зависимости от типа события, может указываться номер прибора и номер канала прибора «Фокус-СМ», на котором произошло данное событие, если охраняемый объект привязан к каналу. |
| Событие | Описание события. Перечень регистрируемых событий приведен в Приложении. |
| Тревог | В зависимости от источника события содержит либо общее количество тревог, соответствующее общему счетчику тревог прибора «Фокус-СМ», либо количество тревог, соответствующее счетчику тревог отдельного канала прибора «Фокус-СМ». Значение в скобках соответствует предыдущему значению счетчика тревог. |
| Отключ. | В зависимости от источника события содержит либо общее количество отключений питания, соответствующее счетчику отключений питания прибора «Фокус-СМ», либо количество снятий с охраны, соответствующее счетчику снятий с охраны отдельного канала прибора «Фокус-СМ». Значение в скобках соответствует предыдущему значению счетчика. |
| Дежурный оператор | Содержит фамилию и инициалы дежурного оператора, при дежурстве которого произошло событие. |
| Сохр. | Присутствует только при просмотре основного архива. Содержит информацию о том, что было ли сохранено это событие в отдельном файле с помощью команды Сохранить события. |

      - Строка состояния

Строка состояния (рис. 7) отображается в нижней части главного окна и содержит следующие элементы:

- подсказку, поясняющую команды меню;

- количество тревог в архиве;

- общее количество событий в архиве;

- размер архива.

Рис. 7. Строка состояния.

### Модуль оператора

      - Главное окно

Главное окно модуля оператора (рис.8) реализует интерфейс, посредством которого дежурный оператор Комплекса контролирует работу приборов «Фокус-СМ». Главное окно содержит строку меню и закладки, соответствующие приборам «Фокус-СМ», подключенным к Комплексу.

Закладки позволяют выбирать для просмотра отдельный прибор «Фокус-СМ», и содержат строку с условным название прибора и символический значок, характеризующий состояние прибора:

|  | - обмен с прибором «Фокус-СМ» остановлен. |
| --- | --- |
|  | - С прибором «Фокус-СМ» установлена связь, идет обмен. |
|  | - нарушена связь с прибором «Фокус-СМ». |
|  | - произошло событие на приборе «Фокус-СМ». |
|  | - сработал один или несколько каналов на приборе «Фокус-СМ». |

      - Строка меню

        - Меню Оператор

Команда Регистрация – предназначена для смены дежурных операторов. При заступлении на дежурство оператор должен ввести свое условное имя для входа и пароль.

Команда Сменить пароль – предназначена для смены пароля дежурного оператора.

Команда Обнулить счетчики – предназначена для обнуления счетчиков за смену.

Команда Выход – завершение работы модуля оператора.

        - Меню Вид

Меню Вид содержит команды Прибор и Таблица, позволяющие изменять вид отображения прибора «Фокус-СМ». Подробнее о видах отображения см. п. 1.4.3.3 Виды.

        - Меню справка

Команда Разделы позволяет получить справочную информацию по работе с модулем оператора.

Команда О программе… позволяет получить информацию о версии модуля оператора и его производителе, а также фамилию и инициалы дежурного оператора и дату и время заступления на дежурство.

Рис. 8. Главное окно модуля оператора. Вид «Прибор».

      - Виды

        - Прибор

При выборе вида отображения Прибор главное окно модуля оператора принимает вид, представленный на рис. 8.

В верхней части окна, в рамке КАНАЛЫ расположены индикаторы состояния каналов, счетчики тревог и счетчики снятий с охраны прибора «Фокус-СМ». Цвет индикатора состояния канала характеризует состояния канала:

| серый | - канал отключен (снят с охраны); |
| --- | --- |
| желтый | - канал неисправен; |
| зеленый | - канал в норме (поставлен на охрану); |
| красный | - тревога (канал сработал). |

В средней части окна расположены:

- общий счетчик тревог и счетчик отключений питания прибора «Фокус-СМ»;

- индикатор состояния обмена, цвет которого характеризует состояние обмена ПЭВМ и прибора «Фокус-СМ»:

| серый | - обмен остановлен; |
| --- | --- |
| желтый | - идет установление связи с прибором «Фокус-СМ»; |
| зеленый | - идет обмен с прибором «Фокус-СМ»; |
| красный | - нарушена связь с прибором «Фокус-СМ». |

- кнопка Обмен, предназначенная для инициализации или останова обмена между ПЭВМ и прибором «Фокус-СМ»;

- индикатор состояния контроля прибора «Фокус-СМ», цвет которого характеризует состояние контроля прибора «Фокус-СМ»:

| серый | - прибор «Фокус-СМ» находится в рабочем режиме. |
| --- | --- |
| желтый | - на прибор «Фокус-СМ» передается команда «Контроль». |
| Зеленый | - прибор «Фокус-СМ» находится в режиме контроля. |

- кнопка Контроль, предназначенная для инициализации дистанционного контроля прибора «Фокус-СМ»;

- кнопка Сброс, предназначенная для подачи на прибор «Фокус-СМ» команды «Сброс»;

- кнопка , предназначенная для отключения звукового сигнала на ПЭВМ.

В нижней части окна расположен протокол, содержащий события за последние 24 часа. Под протоколом расположен флажки Только этот Фокус-СМ и Счетчики за смену. Флажок Только этот Фокус-СМ управляет режимом отображения протокола: если этот флажок установлен, в протоколе отображаются события, касающиеся только текущего прибора «Фокус-СМ». Флажок Счетчики за смену определяет режим отображения счетчиков тревог и снятий (отключений): если флажок снят, то отображаются счетчики прибора «Фокус-СМ», в противном случае отображаются счетчики за смену.

        - Таблица

При выборе вида отображения Таблица главное окно модуля оператора принимает вид, представленный на рис. 9. В окне расположена таблица, отображающая прибор «Фокус-СМ».

Рис. 9. Главное окно модуля оператора. Вид «Таблица».

Каждая строка таблицы соответствует каналу прибора «Фокус-СМ». Ниже описаны столбцы таблицы:

| Канал | Содержит номер канала прибора «Фокус-СМ» и условный значок состояния канала: |  |
| --- | --- | --- |
|  | нет значка | - канал отключен. |
|  |  | - канал включен (поставлен на охрану). |
|  |  | - тревога (канал сработал) |
|  |  | - канал неисправен по результату ДК. |
| Место установки датчика | Содержит название охраняемого объекта, если объект привязан к каналу, в круглых скобках приводится номер прибора и номер канала. В противном случае содержит надпись «Канал №<номер прибора>/<номер канала>». |  |
| Состояние | Содержит описание состояния канала прибора «Фокус-СМ». |  |
| Результат ДК | Содержит результат контроля исправности канала или знак «-», в случае если канал не должен реагировать на команду «Контроль». |  |
| Тревог | Содержит количество зафиксированных тревог на канале и соответствует канальному счетчику тревог прибора «Фокус-СМ». |  |
| Снятий | Содержит количество зафиксированных снятий канала с охраны и соответствует канальному счетчику снятий с охраны прибора «Фокус-СМ». |  |

В нижней части окна расположены:

- общий счетчик тревог и счетчик отключений питания прибора «Фокус-СМ»;

- индикатор состояния обмена, цвет которого характеризует состояние обмена ПЭВМ и прибора «Фокус-СМ»:

| серый | - обмен остановлен; |
| --- | --- |
| желтый | - идет установление связи с прибором «Фокус-СМ»; |
| зеленый | - идет обмен с прибором «Фокус-СМ»; |
| красный | - нарушена связь с прибором «Фокус-СМ». |

- кнопка Обмен, предназначенная для инициализации или останова обмена между ПЭВМ и прибором «Фокус-СМ»;

- индикатор состояния контроля прибора «Фокус-СМ», цвет которого характеризует состояние контроля прибора «Фокус-СМ»:

| серый | - прибор «Фокус-СМ» находится в рабочем режиме. |
| --- | --- |
| желтый | - на прибор «Фокус-СМ» передается команда «Контроль». |
| зеленый | - прибор «Фокус-СМ» находится в режиме контроля. |

- кнопка Контроль, предназначенная для инициализации дистанционного контроля прибора «Фокус-СМ»;

- кнопка Сброс, предназначенная для подачи на прибор «Фокус-СМ» команды «Сброс»;

- кнопка , предназначенная для отключения звукового сигнала на ПЭВМ.

В нижней части окна расположен флажок Счетчики за смену определяющий режим отображения счетчиков тревог и снятий (отключений): если флажок снят, то отображаются счетчики прибора «Фокус-СМ», в противном случае отображаются счетчики за смену.

# 2 Использование по назначению

## 2.1 Эксплуатационные ограничения

Корректная работа программного обеспечения Комплекса возможна только при подключенном к ПЭВМ электронном ключе HASP.

При работе модуля оператора работа других программ (особенно программ, требующих больших вычислительных ресурсов ПЭВМ) нежелательна, т.к. это может повлиять на стабильность обмена между ПЭВМ и приборами «Фокус-СМ».

При одновременной работе модуля администратора и модуля оператора, в модуле администратора возможны сбои при обращении к основному архиву и невозможность выполнения некоторых команд.

Максимальный размер архива около 1 Гб.

После установки Комплекса на ПЭВМ не рекомендуется изменять системное время.

## 2.2 Подготовка к использованию

    - Установите приборы «Фокус-СМ» в соответствии с эксплуатационной документацией.

    - Установите адаптеры последовательного канала АПК-01 и подключить их к приборам «Фокус-СМ» в соответствии с эксплуатационной документацией.

    - Установите в ПЭВМ коммуникационную плату в соответствии с эксплуатационной документацией, поставляемой вместе с платой.

    - Установите драйвер электронного ключа HASP. При установке в операционной системе Windows NT необходимо войти в систему с правами администратора. С установочного диска, входящего в комплект поставки Комплекса, запустите программу установки драйвера HASP –  \Install\HASP\hdd32.exe. На экране появится окно (рис. 10) с сообщением «При выполнении этой программы будет установлен драйвер устройства HASP. Продолжить?»:

Рис. 10.

В этом окне нажмите кнопку Yes (Да), на экране появится окно (рис. 11):

Рис. 11.

Окно содержит сообщение о том, что программа установки драйвера закроет любые DOS и 16-ти разрядные приложения. Нажмите кнопку Yes (Да). На экране появится окно (рис. 12):

Рис. 12.

Нажмите кнопку Next> (Далее>). На экране появится окно (рис.13), в котором предлагается выбрать тип установки:

Рис. 13.

Выберите Typical (Обычная). На экране появится окно (рис. 14):

Рис. 14.

Нажмите кнопку Нажмите кнопку Next> (Далее>). На экране появится окно (рис.15):

Рис. 15.

В окне содержится сообщение о том, что драйвер HASP успешно установлен. Нажмите кнопку ОК. На экране появится окно (рис.16):

Рис. 16.

В окне содержится сообщение о том, что установка завершена. Нажмите кнопку Finish (Закончить). Драйвер HASP установлен.

    - Подсоедините электронный ключ HASP к параллельному порту ПЭВМ и зафиксируйте его винтами.

    - Подключите адаптеры последовательного канала АПК-01 к последовательным портам коммуникационной платы, установленной в ПЭВМ.

    - Установите программное обеспечение Комплекса. При установке в операционной системе Windows NT необходимо войти в систему с правами администратора. С установочного диска запустите программу установки Комплекса: \Install\FOCUS-KS\Setup.exe. На экране появится окно (рис. 17):

Рис. 17.

В окне содержится сообщение о том, что на ПЭВМ будет установлено программное обеспечение Комплекса «Фокус-КС». Нажмите кнопку Next> (Далее>). На экране появится окно (рис. 18):

Рис. 18.

В этом окне предлагается указать полный путь, куда будет установлено программное обеспечение Комплекса. Если необходимо указать путь отличный от пути, предлагаемого по умолчанию,  нажмите кнопку Browse… (Обзор…) и выберите другой путь. Нажмите кнопку Next> (Далее>), на экране появится окно (рис. 19), в котором нажмите кнопку Next> (Далее>).

Рис. 19.

На экране появится окно (рис. 20), сообщающее о том, что установка программного обеспечения Комплекса завершена. В этом окне нажмите кнопку Finish (Закончить). При необходимости перезагрузите ПЭВМ.

Рис. 20.

Запустите модуль администратора, выбрав ФОКУС-КС (модуль администратора) в меню Пуск. На экране появится приглашение ввести пароль - введите пароль password. Далее на экране появятся сообщения о том, что основной архив и конфигурационная база данных повреждены. Для создания основного архива в меню Файл выберите команду Архив – Создать основной архив. Для создания Конфигурации в меню Файл выберите команду Конфигурация – Создать. После этого необходимо выполнить настройку Комплекса – указать, сколько приборов «Фокус-СМ» подключено к Комплексу, назначить приборам «Фокус-СМ» порты, к которым они подключены, определить дежурных операторов и охраняемые объекты. Подробнее о настройке Комплекса см. п.2.2.2 Настройка Комплекса.

Для защиты Комплекса от несанкционированных изменений конфигурации рекомендуется изменить пароль администратора, для чего в меню Файл выбрать команду Сменить пароль и в появившемся окне ввести новый пароль.

ВНИМАНИЕ! Администратор Комплекса должен запомнить свой пароль, т.к. в противном случае он не сможет загрузить модуль администратора.

## Использование Комплекса

### 2.3.1 Настройка Комплекса

      - Изменение конфигурации Комплекса

В меню Настройка выберите команду Приборы и каналы - на экране появляется окно, представленное на рис. 21. Окно содержит 5 закладок. Одна определяет общие параметры Комплекса, остальные относятся к отдельному прибору «Фокус-СМ».

Закладка Общее содержит две группы элементов: группа Печать тревог, позволяющую настроить параметры печати информации о срабатываниях (тревогах), и группа Счетчики за смену, позволяющая изменять режим обнуления счетчиков за смену.

Рис. 21. Настройка Комплекса. Определение общих параметров.

Группа Печать тревог содержит элементы:

- Флажок Не печатать тревоги - позволяет отключить возможность вывода на печать информации о срабатывании;

- выпадающий список Принтер – позволяет выбрать принтер, на который будет выводиться информация о тревогах;

- рамка Размер страницы - отображает в миллиметрах текущий, максимальный и минимальный размер страницы выбранного принтера в формате ширина x высота;

- Кнопка Настройка - позволяет изменить настройки принтера;

- Кнопка Тест – предназначена для печати тестового сообщения (проверка настройки принтера). При выполнении команды на принтере печатается сообщение следующего вида:

00.00.0000  00:00:00  Охраняемый объект №0 (0-00)

Установлена связь – ТРЕВОГА при ДК!

Администратор

Процесс настройки принтера заключается в определении размера страницы, на которой будет производиться печать информации о тревоге и имеет различия в зависимости от операционной системы:

- Windows NT. В операционной системе Windows NT необходимо создать форму, которая определяет размер страницы, для чего в папке Принтеры (Printers) (Пуск (Start), Настройки (Settings), Принтеры (Printers)), в меню Файл (File) выбрать команду Свойства сервера (Server Properties). В появившемся окне Свойства: Сервер печати (Print Server Properties) выбрать закладку Формы (Forms), установить флажок Создать (Create a New Form) и ввести в поле Описание формы для (Form Description for) название новой формы, например ФокусКС. Ввести в соответствующие поля требуемые размеры страницы и нажать кнопку Сохранить (Save Form).

Запустить модуль администратора. В меню Настройка выбрать команду Приборы и каналы. В окне Конфигурация комплекса выбрать закладку Общее. В выпадающем списке Принтер выбрать требуемый принтер и нажать кнопку Настройка. В появившемся окне Свойства: …-параметры страницы (… Document Properties)выбрать закладку Макет страницы (Page Setup). В выпадающем списке Размер бумаги (Paper Size) выбрать форму, созданную как было описано выше (например, ФокусКС) и, если необходимо, изменить другие параметры страницы и нажать кнопку ОК . Если эта форма отсутствует в списке, то это означает, что размер формы не соответствует возможностям принтера – необходимо изменить размер(ы) формы.

- Windows 9x. Запустить модуль администратора. В меню Настройка выбрать команду Приборы и каналы. В окне Конфигурация комплекса выбрать закладку Общее. В выпадающем списке Принтер выбрать требуемый принтер и нажать кнопку Настройка. В появившемся окне Свойства: … (Properties …) выбрать закладку Бумага (Paper). В окне Размер бумаги (Paper Size) выбрать Другой (Custom). В появившемся окне задать требуемый размер страницы и нажать кнопку ОК. Если необходимо, изменить другие параметры страницы в окне Свойства: … (Properties …)и нажать кнопку ОК.

Для проверки правильности настройки нажмите кнопку Тест, при этом на принтере должно напечататься тестовое сообщение.

Группа Счетчики за смену содержит элементы:

- кнопки опций Автоматическое обнуление счетчиков при смене дежурного оператора и Дежурный оператор может обнулять счетчики определяют режим обнуления счетчиков за смену. Если выбрана первая опция, то счетчики будут обнуляться каждый раз при смене дежурных операторов. Если выбрана вторая опция, то дежурный оператор может самостоятельно обнулять счетчик из модуля оператора.

- кнопка Обнулить счетчики – предназначена для обнуления счетчиков за смену.

Закладки ФОКУС-СМ №1 .. ФОКУС-СМ №4 (рис. 22) предназначены для конфигурации приборов «Фокус-СМ», подключенных к Комплексу. Эти закладки содержат следующие элементы:

Название устройства – в этом поле предназначено для ввода условного названия прибора «Фокус-СМ», которое будет отображаться в модуле оператора.

Флажок  Подключен к Комплексу – определяет отображать данный прибор в модуле оператора или нет.

Флажок СБРОС при установлении связи – определяет должен ли модуль оператора при установлении связи с прибором «Фокус-СМ» подавать на «Фокус-СМ» команду «СБРОС».

Выпадающий список Порт – позволяет назначить СОМ порт (с интерфейсом RS-232), к которому подключен прибор «Фокус-СМ».

Рис. 22. Настройка Комплекса. Определение параметров прибора «Фокус-СМ».

В правой части закладки расположены выпадающий список Канал, выпадающий список Объект и список каналов прибора «Фокус-СМ». Эти элементы предназначены для отображения и привязки охраняемых объектов к каналам прибора «Фокус-СМ». Для привязки объекта к каналу выберите требуемый канал в выпадающем списке Канал или в списке каналов, а затем в выпадающем списке Объект выберите объект, который необходимо привязать к этому каналу.

Для сохранения изменений, внесенных в конфигурацию Комплекса, необходимо нажать кнопку Применить (Apply), если изменение конфигурации Комплекса будет продолжено, или кнопку ОК в противном случае.

      - Редактирование списка операторов

        - Просмотр списка операторов

В меню Настройка выберите команду Операторы, на экране появляется окно, представленное на рис. 23, содержащее список операторов, зарегистрированных в Комплексе.

Рис. 23. Список операторов.

        - Регистрация нового оператора

Эта функция доступна только в режиме просмотра основного архива. В меню Настройка выберите команду Операторы. В окне (рис. 23) нажмите кнопку Добавить,  на экране появляется окно, представленное на рис. 24.

Заполните поля Имя для входа, Фамилия, Имя, Отчество, (в каждое поле допускается вносить не более 14 символов). Имя для входа предназначено для идентификации пользователя, и должно быть уникальным, т.е. в Комплексе не может быть двух или более операторов, имеющих одинаковое имя для входа. Установите флажок Действующий оператор, в противном случае этот оператор на сможет запустить модуль оператора. Имеется возможность назначить оператору пароль, для чего необходимо ввести в поля Пароль и Подтверждение требуемый пароль (длина пароля и подтверждения – не более 14 символов). По умолчанию оператору назначается «пустой» пароль. В последствии оператор может изменить свой пароль выбрав команду Сменить пароль в модуле оператора.

Рис. 24. Регистрация нового оператора.

После заполнения всех необходимых полей, нажмите кнопку ОК, новый оператор зарегистрируется в Комплексе.

        - Изменение пароля оператора

Эта функция доступна только в режиме просмотра основного архива. В меню Настройка выберите команду Операторы. В окне (рис. 23) выберите оператора, которому необходимо сменить пароль и нажмите кнопку Подробно,  на экране появляется окно, представленное на рис. 25.

Рис. 25.

Установите флажки Сменить пароль и Действующий оператор, введите пароль и подтверждение пароля (длина пароля и подтверждения – не более 14 символов) в соответствующие поля и нажмите кнопку ОК. Закройте окно (рис. 23).

        - Блокировка оператора

Эта функция доступна только в режиме просмотра основного архива и позволяет, не удаляя оператора из списка операторов, временно запретить ему доступ к модулю оператора. Для блокировки оператора в меню Настройка выберите команду Операторы. В окне (рис. 23) выберите оператора, которого необходимо «заблокировать» и нажмите кнопку Подробно, на экране появляется окно, представленное на рис. 25. Сбросьте флажок Действующий оператор и нажмите кнопку ОК. Закройте окно (рис. 23).

        - Удаление оператора

Эта функция доступна только в режиме просмотра основного архива. В меню Настройка выберите команду Операторы. В окне (рис. 23) выберите оператора, которого необходимо удалить и нажмите кнопку Удалить. Если в основном архиве есть события, касающиеся данного оператора, на экране появится предупреждение о том, что при удалении оператора в основном архиве удалятся все ссылки на него - подтвердите или отмените удаление оператора. Закройте окно (рис. 23).

      - Работа со списком охраняемых объектов

        - Просмотр списка охраняемых объектов

В меню Настройка выберите команду Охраняемые объекты. На экране появится окно (рис. 26).

Столбец № содержит порядковый номер объекта, столбец Объект – описание охраняемого объекта, столбец Тип датчика – описание датчика, столбец ДК – показывает реагирует ли датчик на ДК. Столбец Привязка – содержит информацию о привязки объекта к каналу прибора «Фокус-СМ» в формате (номер прибора/номер канала).

Рис. 26. Список охраняемых объектов

        - Добавление нового охраняемого объекта в Комплекс

Эта функция доступна только в режиме просмотра основного архива. В меню Настройка выберите команду Охраняемые объекты. В окне (рис. 26) нажмите кнопку Новый. На экране появится окно рис. 27.

Рис. 27. Добавление нового охраняемого объекта.

Введите в поле Название описание объекта, при необходимости введите в поле Тип датчика описание датчика и установите флажок Датчик реагирует на ДК, если датчик реагирует на ДК. Нажмите кнопку ОК. Закройте окно (рис. 26).

        - Удаление охраняемого объекта

Эта функция доступна только в режиме просмотра основного архива. В меню Настройка выберите команду Охраняемые объекты. В окне (рис. 26) выберите объект, который необходимо удалить и нажмите кнопку Удалить. Если в основном архиве есть события, касающиеся данного объекта, на экране появится предупреждение о том, что при удалении объекта в основном архиве будут удалены все ссылки на него - подтвердите или отмените удаление объекта. Закройте окно (рис. 26).

### Работа с архивом

      - Общие сведения

Запуск модуля администратора осуществляется командой admin.exe в каталоге, который был выбран при установке программного обеспечения Комплекса или выбором в меню Start (Пуск) пункта ФОКУС-КС (модуль администратора).

В модуле администратора предусмотрено два режима отображения архива: режим основного архива, в котором фиксируются и отображаются события Комплекса, и режим отображения архива, сохраненного в отдельном файле.

      - Загрузка основного архива

Для загрузки основного архива, в меню Файл выберите команду Основной архив. При запуске модуля администратора по умолчанию загружается основной архив.

      - Загрузка архива из файла

Для загрузки архива из файла, в меню Файл выберите команду Открыть архив. На экране появится окно (рис. 28), в котором необходимо выбрать требуемый файл с архивом и нажать кнопку Open (Открыть).

Рис. 28. Загрузка архива из файла.

      - Сохранение архива в отдельном файле

Команда сохранения событий доступна только в режиме основного архива. Для сохранения событий в отдельном архиве, в меню Файл выберите команду Сохранить события. На экране появится окно (рис. 29), в котором необходимо указать критерий выбора событий, которые необходимо сохранить в отдельном файле архива, а также отметить флажок Удалить сохраненные события, если необходимо удалить эти события из основного архива и нажать кнопку ОК.

Рис. 29. Выбор событий для сохранения в отдельном архиве.

На экране появится окно (рис. 30), в котором необходимо указать путь и имя файла, в котором будут сохранены события, и нажать кнопку Save (Сохранить).

Рис. 30. Сохранение событий в отдельном архиве.

      - Просмотр архива

При просмотре архива существует возможность задания критерия выбора событий (фильтра) для просмотра. Для этого необходимо в меню Фильтр или на общей панели инструментов выбрать команду Применить и с помощью панелей фильтра задать критерий выбора (фильтрации) событий.

      - Удаление событий

Команда удаления событий доступна только в режиме основного архива. Для удаления событий из основного архива, в меню Файл выберите команду Удалить события. На экране появится окно (рис. 31), в котором необходимо указать критерий выбора событий, которые необходимо удалить из архива и нажать кнопку ОК.

Рис. 31. Выбор событий для удаления из основного архива.

### Дополнительные возможности

При минимизации главного окна модуля администратора, для его восстановления необходимо ввести пароль администратора.

Предприятие-изготовитель:

442965 г.Заречный Пензенской обл., пр. Мира, корп.1, НИКИРЭТ

Тел.: (841-2) 69-88-02

Факс: (841-2) 55-25-28

E-mail: nikiret@zato.ru

ПРИЛОЖЕНИЕ. Перечень событий регистрируемых Комплексом.

| № | Условный значок | Описание события в окне архива | Комментарий |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. |  | Модуль оператора запущен. | Дежурный оператор запустил программу FocusSm.exe. |
| 2. |  | Модуль оператора остановлен. | Дежурный оператор вышел из программы FocusSm.exe. |
| 3. |  | Оператор инициализировал обмен. | Дежурный оператор инициализировал обмен с прибором «Фокус-СМ». |
| 4. |  | Оператор остановил обмен. | Дежурный оператор остановил обмен с прибором «Фокус-СМ». |
| 5. |  | Оператор инициализировал ДК. | Дежурный оператор подал команду «Контроль» на прибор «Фокус-СМ». |
| 6. |  | Оператор подал команду СБРОС. | Дежурный оператор подал команду «Сброс» на прибор «Фокус-СМ». |
| 7. |  | Попытка НСД. | При регистрации оператора в системе был введено несуществующее имя оператора или некорректный пароль. |
| 8. |  | Оператор заступил на дежурство. | Смена дежурных операторов. |
| 9. |  | Установлена связь с Фокусом. | После инициализации обмена установлена связь с прибором «Фокус-СМ». После этого события в архиве содержится 16 событий, содержащих информацию о состоянии каналов прибора «Фокус-СМ» на момент установления связи. |
| 10. |  | Нарушена связь с Фокусом. | Нарушена связь с прибором «Фокус-СМ». Возможные причины: пропадание питания на «Фокусе-СМ» или АПК-01, обрыв соединительной линии, неисправность СОМ порта, помеха в канале связи. |
| 11. |  | Начало ДК. | Прибор «Фокус-СМ» перешел в режим «Контроль». |
| 12. |  | Конец ДК. | Режим «Контроль» завершен. |
| 13. |  | Выполнена команда СБРОС. | Прибор «Фокус-СМ» выполнил команду «Сброс». |
| 14. |  | Изменились общие счетчики. | На приборе «Фокус-СМ» изменился общий счетчик тревог или счетчик отключения питания. |
| 15. |  | Установлена связь – канал отключен. | Информация о состоянии канала прибора «Фокус-СМ» при установлении связи. |
| 16. |  | Установлена связь – канал включен. | Информация о состоянии канала прибора «Фокус-СМ» при установлении связи. |
| 17. |  | Установлена связь – тревога. | Информация о состоянии канала прибора «Фокус-СМ» при установлении связи. |
| 18. |  | Снят с охраны. | Канал прибора «Фокус-СМ» снят с охраны. |
| 19. |  | Поставлен на охрану. | Канал прибора «Фокус-СМ» поставлен на охрану. |
| 20. |  | ТРЕВОГА! | Канал прибора «Фокус-СМ» сработал. |
| 21. |  | ТРЕВОГА! – (при ДК). | При проведении ДК сработал канал прибора «Фокус-СМ», который не должен реагировать на ДК. |
| 22. |  | Восстановился после тревоги. | После срабатывания канал перешел в нормальное состояние. |
| 23. |  | Канал ответил на ДК. | При проведении ДК сработал канал прибора «Фокус-СМ», который должен реагировать на ДК. Это свидетельствует об исправности датчика. |
| 24. |  | Неисправен (по результату ДК). | При проведении ДК не сработал канал прибора «Фокус-СМ», который должен реагировать на ДК. Это свидетельствует о неисправности датчика. |
| 25. |  | Изменился канальный счетчик (отключен). | Изменение счетчика тревог или счетчика снятия с охраны канала прибора «Фокус-СМ». |
| 26. |  | Изменился канальный счетчик (включен). | Изменение счетчика тревог или счетчика снятия с охраны канала прибора «Фокус-СМ». |
| 27. |  | Изменился канальный счетчик (ТРЕВОГА). | Изменение счетчика тревог или счетчика снятия с охраны канала прибора «Фокус-СМ». |
| 28. |  | С объекта снята привязка к каналу. | Администратор Комплекса изменил привязку охраняемого объекта. |
| 29. |  | Объект привязан к каналу. | Администратор Комплекса изменил привязку охраняемого объекта. |
| 30. |  | Создан основной архив. |  |
| 31. |  | Настройки принтера повреждены. | Ошибка при загрузке параметров принтера для печати тревог (модуль оператора). Печать тревог невозможна. |
| 32. |  | HASP отсоединен от ПЭВМ. | При работе модуля оператора от ПЭВМ отсоединен электронный ключ HASP. |