Утвержден

БАКЖ.425723.010 ПС-Р-ЛУ

УСТРОЙСТВО ЗАМКОВОЕ «ФОРТ-Е»

Паспорт

БАКЖ. 425723.010 ПС-Р

# Содержание

1 Основные сведения об устройстве и технические данные………….…………………………..3

2 Комплектность …………………………..…………………………………………….……………..…4

3 Свидетельство о приемке……………………………………………………………………….…….5

4 Монтаж……………………………………………………………………………………………………5

4.1 Требования к месту монтажа…………………………………………………………………….…5

4.2 Доработка и сборка составных частей устройства……………………………………………..5

4.3 Монтаж устройства………..…………………………………………………………………….……6

5 Заметки по эксплуатации………………………………………………………………………..…...12

6 Хранение и транспортирование………………………………………………………………..…...14

6.1 Хранение……………………………………………………………………………………..……….14

6.2 Транспортирование………………………………………………………………………….….…..14

Приложение А. Виды дверей и исполнения устройства, устанавливаемые на эти двери….15

Устройство замковое «Форт-Е» (далее по тексту – устройство)  БАКЖ.425723.010, БАКЖ.425723.010-01, электромеханическое, врезного типа, предназначено для установки на деревянные и металлические двери толщиной от 40 до 60 мм.

- Основные сведения об устройстве и технические данные

  - Общий вид устройства приведен на рисунке 1

для БАКЖ.425723.010          для БАКЖ.425723.010-01

1 – косяк;   2 – засов;   3 – защелка;   4 – накладка;   5 – ключ;   6 – рукоятка;   7 – ручка;

8 – винт;   9 – колодка;  10 – кабель;  11 – винт М3х5;   12 – шайба;   13 – скоба:   14 - дверь;

15 – устройство;      16 – стержень;     17 – рукоятка;     18 – ручка;     19 – винт;    20 – ручка;

21 – накладка; 22 – планка; 23 – кулачок; 24 – шуруп 5х40 или винт М5х10; 25 - накладка

Рисунок 1 – Общий вид устройства

  - Условия эксплуатации - внутри помещения при температуре от минус 60 до плюс 50 ОС, повышенной относительной влажности до 98% при температуре 25 ОС.

  - Устройство обеспечивает дистанционное блокирование и разблокирование защелки управляющим напряжением от 20 до 30 В постоянного тока значением не более 0,15 А.  Длительность импульса тока (0,40,1) с.

  - Устройство снабжено датчиками контроля положения защелки “Открыто” - ”Закрыто” и блокирующего механизма “Разблокировано” - “Заблокировано”, рассчитанными на коммутацию напряжения от 3 до 30 В постоянного тока значением от 0,1 до 30 мА. Значения электрического сопротивления, соответствующие сигналам датчиков, приведены в таблице 1.

  - Ход засова -  не менее 25 мм.

  - Ход защелки – не менее 13 мм.

  - Габаритные  размеры  устройства – не более 230х30х99,5 мм.

  - Масса в упаковке – не более        кг.

Таблица 1

| Наименование сигнала | Электрическое сопротивление между контактами платы устройства (выводами кабеля), кОм |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 и 2 | 1 и 3 | 6 и 7 | 6 и 8 |
| “Закрыто” | 0,01 , не более | 100, не менее | - | - |
| “Открыто” | 100 , не менее | 0,01 , не более | - | - |
| “Заблокировано” | - | - | 0,01 , не более | 100 , не менее |
| “Разблокировано” | - | - | 100 , не менее | 0,01 , не более |

- Комплектность

Таблица 2

| Обозначение | Наименование | Кол., шт. |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | БАЖК.425723.010 | БАЖК.425723.010-01 |
| БАКЖ.425723.010 БАКЖ.425723.010-01 | Устройство замковое Устройство замковое Комплект монтажных частей в составе: Накладка Рукоятка Рукоятка Ручка | 1 - 1 1 1 1 1 | - 1 1 1 1 1 1 |

Продолжение таблицы 2

| Обозначение | Наименование | Кол., шт. |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | БАЖК.425723.010 | БАЖК.425723.010-01 |
| БАКЖ.425723.010 ПС-Р | Ключ Кабель Накладка Винт Пружина Кольцо Винт М3х5 Винт М5х10 Шайба Шуруп 3х40. Скоба Паспорт Упаковка | 3 1 1 4 1 1 1 8 1 8 1 1 1 | 3 1 1 4 1 1 1 8 1 8 1 1 1 |

3 Свидетельство о приемке

Устройство БАКЖ.425723.010______ № __________________ изготовлено и принято в

заводской номер

соответствии с требованиями  действующей технической документации и признано годным для эксплуатации.

Начальник ОТК

МП    __________________    _____________________________     _________________

личная подпись                                     расшифровка подписи                                   год, месяц, число

- Монтаж

  - Требования к месту монтажа

4.1.1 Деревянные  и металлические двери должны быть толщиной от 40 до 60 мм, иметь жесткий каркас,  упор для четкой ориентации двери относительно косяка. Зазор между деревянными косяком и дверью должен быть от 2 до 5 мм, между металлическими косяком и дверью – от 7 до 10 мм. Толщина металла в месте крепления устройства винтами к металлической двери должна быть не менее 4 мм.

4.1.2 Перед монтажом устройства должна быть произведена разделка двери и косяка в соответствии с рисунками, указанными в таблице 3.

4.2. Доработка и сборка составных частей устройства

4.2.1 Разборка и сборка рукоятки поз. 6

4.2.1.1 При установке устройства на двери вида Б и В в соответствии с приложением А дополнительная разборка и сборка рукоятки поз. 6 не требуется.

Таблица 3

| Вид двери в соответствии с приложением А | Исполнение устройства | Положение устройства на двери | Материал двери | Рисунок |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| А | БАКЖ.425723.010 | Перевернутое | Дерево | 2 |
|  |  |  | Металл | 4 |
| Б | БАКЖ.425723.010-01 | См. рисунок 1 | Дерево | 3 |
|  |  |  | Металл | 5 |
| В | БАКЖ.425723.010 | См. рисунок 1 | Дерево | 3 |
|  |  |  | Металл | 5 |
| Г | БАКЖ.425723.010-01 | Перевернутое | Дерево | 2 |
|  |  |  | Металл | 4 |

4.2.1.2 При  установке устройства на двери вида А и Г в соответствии с приложением А требуется произвести дополнительную разборку и сборку рукоятки поз. 6 в следующей последовательности:

- отогнуть загнутые края шайбы поз. 2 согласно рисунку 6 и отвернуть гайку поз. 1. Снять шайбу поз. 2;

- удерживая фланец поз. 6 от поворота относительно ручки поз. 8 снять шайбу поз. 3;

- дать возможность фланцу повернуться относительно ручки и снять пружину поз. 4;

- взять пружину из комплекта монтажных частей. Надеть ее кольцевым концом на штифт поз. 5 ручки, другой конец завести за втулку поз. 7;

- повернуть фланец относительно ручки по часовой стрелке на угол приблизительно 30О и надеть на ручку шайбу поз 3. Шайба должна быть установлена меткой в виде зенковки к фланцу;

- надеть шайбу поз. 2 и завернуть гайку;

- загнуть края шайбы поз. 2 и обжать их вдоль двух параллельных боковых граней гайки.

4.2.1.3 Удерживая фланец повернуть ручку по часовой стрелке до упора. Отпустить ручку. Она должна возвратиться в исходное положение под действием пружины свободно, без заедания.

4.2.2 Сборка рукоятки поз. 17

4.2.2.1 Перед установкой рукоятки поз. 17 согласно рисунку 1 на дверь необходимо произвести ее сборку в соответствии с рисунком 7 в следующей последовательности:

- вставить стержень поз. 3 в квадратное отверстие рукоятки поз. 1;

- совместить отверстия в стержне и рукоятке так, чтобы вылет стержня относительно торца А рукоятки был больше толщины двери не менее, чем на 10 мм;

- запрессовать штифт поз. 2 заподлицо с поверхностью рукоятки.

4.2.3 Доработка винтов поз. 19

4.2.3.1 Винты поз. 19 в соответствии с рисунком 1 поставляются для установки устройства на двери толщиной 60 мм. Для дверей меньшей толщины винты должны быть обрезаны до длины (с учетом высоты головки), равной толщине двери. Допускается калибровать резьбу после обрезки плашкой М5. Место доработки покрыть тонким слоем любой пластичной смазки.

4.2.4 Доработка накладки поз. 21

4.2.4.1 Регулировку вылета планки поз. 22 накладки поз. 21 производить после установки устройства поз. 15 на дверь. Регулировку производить путем отламывания частей планки по нанесенным на ней насечкам. Планка должна входить в паз кулачка поз. 23, а фланец накладки плотно прилегать к плоскости двери. Место доработки покрыть тонким слоем любой пластичной смазки.

4.3 Монтаж устройства

4.3.1 Перед  монтажом  устройства  в соответствии  с  рисунком 1, при необходимости,

1 – косяк; 2 – дверь

Рисунок 2 – Чертеж разделки деревянных дверей вида А и Г

1 – косяк; 2 – дверь

Рисунок 3 – Чертеж разделки деревянных дверей вида Б и В

1 – косяк; 2 – дверь

Рисунок 4 – Чертеж разделки металлических дверей вида А и Г

1 – косяк; 2 – дверь

Рисунок 5 – Чертеж разделки металлических дверей вида Б и В

1 – гайка; 2 – шайба; 3 – шайба; 4 – пружина; 5 – штифт; 6 – фланец; 7 – втулка;

8 – ручка

Рисунок 6 – Чертеж сборки рукоятки

1 – рукоятка; 2 – штифт; 3 – стержень

Рисунок 7 – Чертеж сборки рукоятки

разблокировать защелку в следующей последовательности:

- вставить ключ поз. 5 в ключевое отверстие устройства;

- повернуть ключ приблизительно на 2/3 оборота против часовой стрелки до упора;

- повернуть ключ в исходное положение (фиксированное) положение и вынуть его;

- нажать на защелку поз. 3. Защелка должна переместиться в корпус устройства. При отпускании защелки она должна вернуться в исходное положение.

4.3.2  На двери вида Б и В в соответствии с приложением  А устройства устанавливать в нормальном положении  (как изображено на рисунке 1),   на двери вида А и Г – в перевер-нутом положении (колодкой поз. 9 вниз).

    - Монтаж устройства проводить в следующей последовательности:

- протянуть кабель поз. 10 через дверь;

- вставить выводы кабеля в соответствующие контакты колодки поз. 9 и затянуть винтами поз. 8. Маркировка выводов кабеля нанесена на отрезках изоляционной трубки, надетых на выводы, первый контакт колодки имеет маркировку «1», нанесенную на плату колодки. Допускается во время монтажа снимать с выводов кабеля трубки с маркировкой, укорачивать выводы, при этом жилы проводов должны быть облужены оловянно-свинцовым припоем;

- закрепить кабель на корпусе устройства поз. 15 с помощью скобы поз. 13, винта поз. 11 и шайбы поз. 12;

- установить устройство на дверь и закрепить его шурупами (на деревянной двери) или винтами (на металлической двери) поз. 24;

- установить накладку поз. 25 на косяк поз. 1 и закрепить ее шурупами (на деревянном косяке) или винтами (на металлическом косяке) поз. 24;

- вставить втулки рукоятки поз. 6 в отверстие двери с наружной стороны двери, вставить стержень поз. 16 рукоятки поз. 17 в квадратные отверстия  устройства поз. 15 и рукоятки поз. 6. Стянуть рукоятки поз. 6 и 17 винтами поз. 19. При нажатии на ручки поз. 7 или 18 защелка должна убираться в корпус устройства, при отпускании ручек они должны возвращаться в исходное положение, а защелка выходить из корпуса устройства свободно, без заеданий. Регулировку производить перемещением рукояток по поверхности двери;

- вставить втулки накладки поз. 4 в отверстия двери с наружной стороны двери, вставить планку поз. 22 накладки поз. 21 в паз кулачка поз. 23 с внутренней стороны двери и стянуть накладки винтами поз. 19. Вставить ключ поз. 5 в ключевое отверстие накладки поз. 4. При вращении ключа или ручки поз. 20 засов поз. 2 должен перемещаться свободно, без заеданий. Регулировку производить перемещением накладок по поверхности двери.

5 Заметки по эксплуатации

5.1 Устройство в течение срока службы технического обслуживания не требует.

5.2 Допускается увеличение длительности импульса управляющего напряжения дистанционного блокирования и разблокирования защелки до 10 с.

5.3 Порядок работы с устройством

5.3.1 Порядок работы с устройством без блокирования защелки:

5.3.1.1 Для закрывания с внутренней стороны необходимо закрыть дверь поз. 14 в соответствии с рисунком 1 до упора и повернуть ручку поз. 20 на два оборота против часовой стрелки.

5.3.1.2 Для закрывания с наружной стороны необходимо закрыть дверь до упора вставить ключ поз. 5 в отверстие накладки поз.4, повернуть ключ на два оборота по часовой стрелке и вынуть ключ.

5.3.1.3 Для открывания с внутренней стороны  необходимо повернуть ручку поз. 20 на два оборота по часовой стрелке, повернуть ручку поз. 18 вниз до упора и, удерживая ее в этом положении, открыть дверь.

5.3.1.4 Для открывания с наружной стороны охраняемой зоны необходимо вставить ключ поз. 5 в отверстие накладки поз. 4, повернуть его на два оборота против часовой стрелки и вынуть ключ. Повернуть ручку поз. 7 вниз до упора и, удерживая ее в этом положении, открыть дверь.

5.3.2 Порядок работы с устройством с блокированием защелки:

5.3.2.1 Для закрывания необходимо закрыть дверь до упора. Подать напряжение от 20 до 30 В постоянного тока длительностью от 0,3 до 0,5 с полярностью «-» на вывод 4 колодки (кабеля),  полярностью «+» на вывод 5 колодки (кабеля) (см. рисунок 8).  Устройство находится в положении «Закрыто» и «Заблокировано».

Рисунок 8 – Схема электрическая принципиальная

5.3.2.2 Для открывания необходимо подать напряжение от 20 до 30 В постоянного тока длительностью от 0,3 до 0,5 с полярностью «+» на вывод 4 колодки (кабеля),  полярностью «-» на вывод 5 колодки (кабеля).  Повернуть ручку поз. 7 или 18 согласно рисунку 1 вниз до упора и, удерживая ее в этом положении (устройство находится в положении «Открыто» и «Разблокировано»), открыть дверь.

5.3.3 Порядок работы с устройством в аварийном режиме

5.3.3.1 Для открывания с внутренней стороны с использованием ручки поз. 20 необходимо повернуть ручку поз. 20 приблизительно на 2/3 оборота по часовой стрелке до упора, а затем вернуть ее в исходное положение. Повернуть ручку поз. 18 вниз до упора и, удерживая ее в этом положении, открыть дверь.

5.3.3.2 Для открывания при аварийной ситуации с наружной стороны с использованием  ключа необходимо  вставить ключ  поз. 5  в  отверстие  накладки  поз. 4,

повернуть его приблизительно на 2/3 оборота против часовой стрелки до упора, а затем вернуть  в исходное положение. Вынуть ключ. Повернуть ручку поз. 7 вниз до упора и, удерживая ее в этом положении, открыть дверь.

ВНИМАНИЕ!

К НАРУШЕНИЮ РАБОТОСПОСОБНОСТИ УСТРОЙСТВА ПРИВОДИТ:

- ПЕРЕКОСЫ И ДЕФОРМАЦИЯ УСТРОЙСТВА, ВЫЗВАННЫЕ НЕПРАВИЛЬНОЙ УСТАНОВКОЙ;

- ПЕРЕКОСЫ ДВЕРНОГО ПОЛОТНА И ЭЛЕМЕНТОВ ДВЕРНОЙ КОРОБКИ, ПРИВОДЯЩИЕ К ЗАТИРАНИЮ ЗАЩЕЛКИ, ЗАСОВА И ДЕФОРМАЦИИ КОРПУСА УСТРОЙСТВА;

- ДЕФОРМАЦИЯ ИЛИ ПОВРЕЖДЕНИЕ УСТРОЙСТВА ИНСТРУМЕНТОМ ИЛИ ПОДРУЧНЫМИ СРЕДСТВАМИ;

- ПОПАДАНИЕ ПОСТОРОННИХ ПРЕДМЕТОВ (ДЕРЕВЯННОЙ, МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ СТРУЖКИ, АБРАЗИВНЫХ ЧАСТИЦ И Т.П.) ВНУТРЬ УСТРОЙСТВА.

6 Хранение и транспортирование

6.1 Хранение

6.1.1 Устройство в таре может храниться в неотапливаемых хранилищах в макроклиматических районах с умеренным и холодным климатом при отсутствии воздействия атмосферных осадков, агрессивных сред, прямого и рассеянного солнечного излучения, ветра и конденсации влаги.

6.1.2 Условия  хранения  –  температура  воздуха от минус  60 до плюс 50 ОС, относительная влажность воздуха до 98 % при температуре 25 ОС.

  - Транспортирование

6.2.1 Устройство в таре может транспортироваться следующими видами транспорта:

- воздушным – без ограничения скорости и расстояния;

- железнодорожным и водным – без ограничения скорости и расстояния;

- автомобильным - по дорогам с асфальтобетонным и цементнобетонным покрытиями со скоростью до 60 км/ч на расстояние до 1 000 км, по дорогам с булыжным покрытием и грунтовым дорогам со скоростью до 40 км/ч на расстояние до 250 км.

6.2.2 Устройства в таре  при  транспортировании должны быть закреплены таким образом, чтобы исключить их смещение и соударение в транспортном отсеке.

6.2.3 Климатические факторы при транспортировании должны соответствовать условиям хранения 6.1.2 настоящего паспорта.

8.2.5 Упакованное устройство при транспортировании должно быть защищено от непосредственного воздействия атмосферных осадков, солнечного излучения и агрессивных сред.

Приложение А

(справочное)

Виды дверей и исполнения устройства, устанавливаемые на эти двери

| Вид двери | Исполнение устройства, устанавливаемое на данную дверь |
| --- | --- |
| А, В | БАКЖ.425723.010 |
| Б, Г | БАКЖ.425723.010-01 |

1 – стена помещения; 2 – дверь; 3 – дверная петля