Содержание

| 1 Назначение......................................................................................... | 4 |
| --- | --- |
| 2 Общие сведения об изделии............................................................. | 7 |
| 3 Технические характеристики.............................................................. | 10 |
| 4 Комплектность..................................................................................... | 12 |
| 5 Устройство и принцип работы........................................................... | 15 |
| 6 Указания мер безопасности............................................................... | 19 |
| 7 Подготовка к работе........................................................................... | 20 |
| 8 Порядок работы.................................................................................. | 36 |
| 9 Техническое обслуживание................................................................ | 37 |
| 10 Свидетельство о приемке и гарантии изготовителя..................... | 40 |
| 11 Свидетельство об упаковывании и опломбировании.................... | 42 |
| 12 Транспортирование и хранение....................................................... | 43 |
| 13 Учет работы....................................................................................... | 44 |
| 14 Особые отметки................................................................................ | 45 |

Настоящий паспорт БЖАК.425142.002 ПС содержит сведения о назначении, технических данных, комплектности, устройстве и принципе действия изделия, мерах безопасности, подготовке изделия к работе, порядке работы с изделием, техническом обслуживании, возможных неисправностях и способах их устранения, а также о приемке и гарантиях изготовителя.

Паспорт должен постоянно находится с изделием и вестись в течение всего срока эксплуатации.

В паспорт в обязательном порядке вносятся сведения о работе изделия и другие данные, необходимые в процессе эксплуатации, и позволяющие анализировать работоспособность изделия, которые заверяются подписью лица, ответственного за хранение и эксплуатацию изделия.

Изделие защищено патентом №2109344, Россия, МПК6 G08 В 13/24, приоритет от 06.08.93 г.

Сертификат соответствия №РОСС RU.ОС02.СОО400

1 Назначение

1.1 Изделие ГАЗОН БЖАК.425142.002 (БЖАК.425142.002-01) предназначено для блокирования рубежей охраны на неподготовленной местности со сложными рельефом и конфигурацией рубежа.

1.2 Изделие ГАЗОН выпускается в двух вариантах исполнения.

Изделие ГАЗОН варианта БЖАК.425142.002-01 предназначено для блокирования временных объектов (стоянок транспортных средств, складов, хранилищ, грузовых площадок и т.п.)

Изделие ГАЗОН варианта БЖАК.425142.002 предназначено для блокирования локальных участков периметра и усиления охраны отдельных направлений вероятного движения нарушителя на стационарных объектах (склоны оврагов, холмов, участки с извилистой трассой и т.п.) за пределами городской зоны.

ВНИМАНИЕ! ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИЗДЕЛИЯ В УСЛОВИЯХ, ОТЛИЧАЮЩИХСЯ ОТ ПРИВЕДЕННЫХ В НАСТОЯЩЕМ ПАСПОРТЕ, НЕ ДОПУСКАЕТСЯ !

1.3 Изделие ГАЗОН предназначено для работы как в автономном режиме, так и совместно с системами сбора и обработки информации (ССОИ), обеспечивающими необходимое напряжение питания, регистрирующими сигналы ТРЕВОГА в виде переключения контактов реле.

1.4 Назначение и отличительные особенности составных частей изделия  ГАЗОН БЖАК.425142.002 приведены в таблице 1.1.

Таблица 1.1

| Наименование и обозначение | Назначение | Отличительные особенности |
| --- | --- | --- |
| Блок электронный (БЭ) БЖАК.425142.005 | Применяется при стационарной установке изделия | На корпусе БЭ установлена пластина для закрепления на заграждении, стене здания, стойке блока комплекта БЖАК.305611.002 |
| Комплект проводов 2х125 БЖАК.685611.002 | Используется в качестве проводной линии (ПЛ) | Две бухты одиночного провода П-274М (ПСВП) по 125 м |
| *Комплект стоек стационарный из дерева БЖАК.425918.004 | Закрепление проводов при стационарной установке изделия | Комплект содержит набор стоек из дерева и металлических закладных труб для установки в грунт. Обеспечивает установку ПЛ на участке длиной до 100 м |
| *Комплект стойки блока БЖАК.305611.002 | Используется для закрепления БЭ при стационарной установке изделия | Металлическая стойка для установки в грунт с элементами крепления БЭ. Поставляется отдельно или в составе комплекта БЖАК.425918.004 |
| *Комплект муфт для сращивания проводов БЖАК.425919.003 | Используется для сращивания проводов ПЛ | Комплект содержит восемь муфт сращивания проводов БЖАК.687111.001 |
| *Комплект муфт разъемных БЖАК.425919.005 | Используется для временного разъединения проводов ПЛ в процессе эксплуатации | Комплект содержит четыре муфты разъемные БЖАК.687111.002 |
| *Комплект проводов 2х125 БЖАК.425919.018 | Используется в качестве ПЛ | Две бухты одиночного провода П-274М (ПСВП) по 125 м в упаковке для дополнительной поставки |
| *Комплект прижимов БЖАК.425918.005 | Используется для закрепления ПЛ на стойках, изготовленных потребителем | Комплект содержит набор диэлектрических прижимов и шурупов для их закрепления. Обеспечивает закрепление ПЛ на участке длиной до 100 м при расстоянии между стойками не менее 5 м |

5а

Продолжение таблицы 1.1

| Наименование и обозначение | Назначение | Отличительные особенности |
| --- | --- | --- |
| *Колодка контрольная БЖАК.687228.011 | Используется для подключения измерительных приборов к разъему КОНТРОЛЬ БЭ | Кабель длиной 1,5 м с контрольными гнездами под штыри типа Г4 (ГИ4), поставляется с изделием |

Примечание - Комплекты, обозначенные *, поставляются по отдельному заказу.

1.5 Назначение и отличительные особенности составных частей изделия ГАЗОН БЖАК.425142.002-01 приведены в таблице 1.2.

6

Таблица 1.2

| Наименование и обозначение | Назначение | Отличительные особенности |
| --- | --- | --- |
| Блок электронный (БЭ) БЖАК.425142.005-01 | Применяется при временной установке изделия | На корпусе БЭ установлен кронштейн для закрепления на устройстве заземления БЖАК.685543.002 |
| Комплект проводов 2х125 БЖАК.685611.002 | Используется в качестве ПЛ | Две бухты одиночного провода П-274М (ПСВП) по 125 м |
| Устройство заземления БЖАК.685543.002 | Используется для закрепления и заземления БЭ при временной установке изделия | Металлический стержень с винтовой нижней частью для заглубления в грунт |
| *Катушка БЖАК.304331.002 | Используется для хранения и транспортирования проводов ПЛ в процессе эксплуатации | Катушка с двумя отрезками одиночного провода П-274М (ПСВП) по 125 м. Поставляется с изделием взамен комплекта проводов БЖАК.685611.002 |
| *Футляр БЖАК.323364.001 | Используется для переноски изделия в процессе эксплуатации | Брезентовая сумка, поставляется с изделием |
| *Чехол БЖАК.322443.001 | Используется для переноски устройства заземления в процессе эксплуатации | Брезентовый чехол, поставляется с изделием |
| *Аккумуляторные батареи 10НКГЦ-1Д ФЮ3.585.349 ТУ-2шт. | Используются в качестве источника автономного питания изделия | Поставляются с изделием |
| *Комплект стоек для установки на грунте БЖАК.305651.002 | Используется для закрепления ПЛ при временной установке изделия на грунте | Комплект содержит набор стоек из дерева и металлических штопоров для установки в грунт. Обеспечивает установку ПЛ на участке длиной до 100 м |

6а

Продолжение таблицы 1.2

| Наименование и обозначение | Назначение | Отличительные особенности |
| --- | --- | --- |
| *Комплект стоек для установки на асфальте БЖАК.305651.006 | Используется для закрепления ПЛ при временной установке изделия на асфальте | Комплект содержит набор стоек из дерева и шурупов для установки на асфальте. Обеспечивает установку ПЛ на участке длиной до 100 м |
| *Комплект муфт для сращивания проводов БЖАК.425919.003 | Используется для сращивания проводов ПЛ | Комплект содержит восемь муфт сращивания проводов БЖАК.687111.001 |
| *Комплект муфт разъемных БЖАК.425919.005 | Используется для временного разъединения проводов ПЛ в процессе эксплуатации | Комплект содержит четыре муфты разъемные БЖАК.687111.002 |
| *Комплект проводов 2х125 БЖАК.425919.018 | Используется в качестве ПЛ | Две бухты одиночного провода П-274М (ПСВП) по 125 м в упаковке для дополнительной поставки |
| *Комплект прижимов БЖАК.425918.005 | Используется для закрепления ПЛ на стойках, изготовленных потребителем | Комплект содержит набор диэлектрических прижимов и шурупов для их закрепления. Обеспечивает закрепление ПЛ на участке длиной до 100 м при расстоянии между стойками не менее 5 м |
| *Колодка контрольная БЖАК.687228.011 | Используется для подключения измерительных приборов к разъему КОНТРОЛЬ БЭ | Кабель длиной 1,5 м с контрольными гнездами под штыри типа Г4 (ГИ4), поставляется с изделием |
| *Комплект держателей БЖАК.305611.008 | Используется для оперативного закрепления ПЛ на стойках, изготовленных потребителем | Комплект содержит набор держателей, имеющих заходную часть от шурупа, установка их производится без дополнительного инструмента. Обеспечивает закрепление ПЛ на участке длиной до 100 м при расстоянии между стойками не более 5 м |

Примечание - Комплекты, обозначенные *, поставляются по отдельному заказу.

6б

- 1.6 Примеры записи при заказе изделия:

- изделие ГАЗОН БЖАК.425142.002 по БЖАК.425142.002 ТУ;

- изделие ГАЗОН БЖАК.425142.002-01 по БЖАК.425142.002 ТУ;

Примеры записи при заказе аккумуляторных батарей, футляра, чехла, катушки и колодки контрольной (поставляемых с изделием по отдельному заказу):

- аккумуляторные батареи 10НКГЦ -1Д ФЮ3.583.349 ТУ в количестве 2 шт.;

- футляр БЖАК.323364.001 по БЖАК.425142.002 ТУ;

- чехол БЖАК.322443.001 по БЖАК.425142.002 ТУ;

- катушка БЖАК.304331.002 по БЖАК.425142.002 ТУ;

- колодка контрольная БЖАК.687228.011 по БЖАК.425142.002 ТУ.

Примеры записи отдельно поставляемых комплектов при заказе:

- комплект стоек стационарный из дерева БЖАК.425918.004 по БЖАК.425142.002 ТУ;

- комплект стоек для установки на грунте БЖАК.305651.002 по БЖАК.425142.002 ТУ;

- комплект стоек для установки на асфальте БЖАК.305651.006 по БЖАК.425142.002 ТУ;

- комплект стойки блока БЖАК.305611.002 по БЖАК.425142.002 ТУ;

- комплект муфт для сращивания проводов БЖАК.425919.003 по БЖАК.425142.006 ТУ;

- комплект муфт разъемных БЖАК.425919.005 по    БЖАК.425142.006 ТУ;

- комплект проводов 2х125 БЖАК.425919.018 по       БЖАК.425142.002 ТУ;

- комплект прижимов БЖАК.425918.005 по БЖАК.425142.002 ТУ;

- комплект держателей БЖАК.305611.008 по БЖАК.425142.002 ТУ.

2 Общие сведения об изделии

7

2.1 Изделие содержит блок электронный (БЭ) и линейную часть в виде двухпроводной линии передачи, развертываемой по поверхности земли вдоль рубежа охраны. Далее по тексту двухпроводная линия передачи называется проводной линией (ПЛ). Верхний провод (ВП) ПЛ закрепляется на верхней части стоек на высоте от 1,5 до 1,6 м от поверхности. Нижний провод (НП) ПЛ прокладывается по земле под ВП или прикапывается на небольшую глубину.

На одном конце ПЛ подключается к БЭ, на другом конце - к нагрузке  (рисунок 2.1а).

- Изделие формирует объемную зону обнаружения между верхним проводом и поверхностью земли (рисунок 2.1б).

Зоной обнаружения называется область пространства, при пересечении которой нарушителем, в условиях и способами, оговоренными настоящим паспортом, изделие формирует сигнал ТРЕВОГА.

- Изделие формирует сигнал ТРЕВОГА на время не менее 2 с при пересечении зоны обнаружения человеком «в рост» или «согнувшись».

2.4 Изделие формирует непрерывный сигнал ТРЕВОГА при:

- обрыве ВП или НП проводной линии;

- открытой крышке БЭ;

- отключении напряжения питания;

- разряде аккумуляторной батареи ниже допустимого значения (во время работы в автономном режиме).

2.5 Изделие формирует сигнал ТРЕВОГА в виде переключения контактов выходного реле.

2.6 При включенном тумблере ВКЛ.ЗС на БЭ сигнал ТРЕВОГА, формируемый в случаях пересечения человеком зоны обнаружения, обрыве ВП или НП проводной линии и при разряде аккумуляторной батареи, сопровождается звуковым сигналом.

2.7 В БЭ изделия предусмотрены органы регулировки и контроля - переключатель ЧУВСТ для установления оптимальной чувствительности изделия и разъем КОНТРОЛЬ для контроля параметров в процессе эксплуатации. Подключение измерительных приборов к разъему   КОНТРОЛЬ осуществляется с помощью контрольной колодки из комплекта изделия.

8

Зона обнаружения

б

Рисунок 2.1 - Размещение изделия на местности и вид зоны обнаружения

9

2.8 Электропитание  изделия может осуществляться от источника постоянного тока напряжением  от 10,2 до 15,0  В или  от 20 до 30  В, или от автономного источника напряжением   от 10,2 до 15,0  В.

2.9 Условия эксплуатации изделия :

- рабочая температура окружающей среды от минус 50 до плюс          55 °С (предельная температура пониженная - минус 60 °С, повышенная - 60 °С);

- допустимая относительная влажность воздуха до 98 % при температуре 35 °С;

- интенсивность дождя до 40 мм/ч;

- интенсивность снега до 10  мм/ч в пересчете на воду;

- ветер до 30 м/с в порывах;

- снежный покров до 1 м;

- высота травяного покрова до 1 м.

2.10 Изделие не выдает  сигнал ТРЕВОГА при воздействии следующих помеховых факторов:

- посадка на ВП и взлет с него одиночной мелкой птицы, типа воробья;

- движение группы людей (до пяти человек) на расстоянии не менее

3 м от ПЛ;

- движение колесных и гусеничных транспортных средств на расстоянии не менее 5 м от ПЛ;

- движение железнодорожного транспорта на расстоянии не менее   20 м от ПЛ.

2.11 Конструктивное исполнение корпуса БЭ «пылебрызгоза-щищенное».

3 Технические характеристики

10

3.1 Технические характеристики изделия приведены в таблице 3.1.

Таблица 3.1

| Наименование характеристик, единица измерения | Требования документации |
| --- | --- |
| Минимальная протяженность блокируемого участка рубежа (по длине ВП) | 40 ,0 м |
| *Максимальная протяженность блокируемого прямолинейного участка рубежа (по длине ВП) - в районах со снежными заносами высотой не более 0,6 м; - в районах с возможностью снежных заносов высотой более 0,6 м | 100,0 м 80,0 м |
| Максимальный угол поворота линии рубежа: - - в горизонтальной плоскости; - в вертикальной плоскости (уклон местности) | 90º 45º |
| Ширина зоны обнаружения, не более | 3,0 м |
| Напряжение питания: от автономного источника; от внешнего источника (при амплитуде пульсаций, не более) | 10,2 - 15,0 В а)10,2-15,0 (0,1) В б)20-30 (0,2) В |
| ** Ток, потребляемый в дежурном режиме: от автономного источника, не более от внешнего источника (12±0,3) В, не более от внешнего источника (24±0,3) В, не более | 20 мА 25 мА 40 мА |
| Ток через контакты выходного реле при напряжении 36 В постоянного тока, не более | 0,05 А |

11

Продолжение таблицы 3.1

| Наименование характеристик, единица измерения | Требования документации |
| --- | --- |
| Длительность сигнала ТРЕВОГА, не менее | 2,0 с |
| Время готовности после включения питания, не более | 120,0 с |
| Время готовности к работе после окончания сигнала ТРЕВОГА, не более | 10,0 с |
| Напряжение питания (по цепи автономного источника питания), при котором изделие начинает выдавать постоянный сигнал ТРЕВОГА | 8,45 - 9,90 В |
| Квазипиковое значение напряженности поля радиопомех, излучаемых изделием, на расстоянии 10 м от БЭ в диапазоне частот от 30 до 1000 МГц, не более | 47 дБ |
| Режим работы | непрерывный |
| Габаритные размеры БЭ, не более | 255х165х111 мм |
| Масса изделия в упаковке, не более БЖАК.425142.002 БЖАК.425142.002 - 01 | 11,0 кг 24,0 кг |

* При повороте линии рубежа или уклоне местности более 10º максимальная протяженность  блокируемого участка  сокращается на 1 м на  каждые 10º  угла   поворота или  уклона.

** При включении питания изделие в течение времени до 0,5 с потребляет ток до 300 мА.

12

4 Комплектность

4.1 Комплект поставки изделия ГАЗОН БЖАК.425142.002 приведен в таблице 4.1.

Таблица 4.1

| Наименование | Обозначение | Кол | Зав.№ | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Блок электронный (БЭ) | БЖАК.425142.005 | 1 |  |  |
| Нагрузка | БЖАК.468359.001 | 1 | - | Резистор С2-23-1,0-10 кОм |
| Скоба 014 ОСТ 95 1073-72 |  | 1 | - |  |
| Комплект проводов 2х125 | БЖАК.685611.002 | 1 | - |  |
| Колодка контрольная | БЖАК.687228.011 | 1* |  |  |
| Упаковка | БЖАК.425915.014 | 1 | - |  |
| Паспорт | БЖАК.425142.002 ПС | 1 |  |  |
| * Поставляется с изделием по отдельному заказу |  |  |  |  |

Примечания

1 Изделие предназначено для стационарной установки.

2 Изделие упаковано в тару с шифром БЖАК.425142.002-Ш.

13

4.2 Комплект поставки изделия ГАЗОН БЖАК.425142.002-01 приведен в таблице  4.2.

Таблица 4.2

| Наименование | Обозначение | Кол | Зав.№ | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Блок электронный (БЭ) | БЖАК.425142.005-01 | 1 |  |  |
| Устройство заземления | БЖАК.685543.002 | 1 |  | Шифр тары БЖАК.425142.002-01-Ш2/2 |
| Нагрузка | БЖАК.468359.001 | 1 | - | Резистор С2-23-1,0-10 кОм |
| Скоба 014 ОСТ 95 1073-72 |  | 1 | - |  |
| Комплект проводов 2х125 | БЖАК.685611.002 | 1 | - | Допускается замена на катушку БЖАК.304331.002 |
| Катушка | БЖАК.304331.002 | 1* | - | Два отрезка одиночного провода П-274М (ПСВП) по 125 м |
| Аккумуляторная батарея 10НКГЦ-1Д ФЮЗ.585.349 ТУ с паспортом |  | 2* |  |  |
| Колодка контрольная | БЖАК.687228.011 | 1* |  |  |
| Футляр | БЖАК.323364.001 | 1* | - |  |
| Чехол | БЖАК.322443.001 | 1* | - |  |
| Ключ 7811-0003С1Н12х1 ГОСТ 2839-80 |  | 1 | - | S8х10 |
| Упаковка | БЖАК.425915.008 | 1 | - |  |
| Паспорт | БЖАК.425142.002 ПС | 1 |  |  |
| * Поставляется с изделием по отдельному заказу |  |  |  |  |

Примечания

1       Изделие предназначено для временной установки

2 Изделие упаковано в тару с шифрами         БЖАК.425142.002-01-Ш1/2, БЖАК.425142.002-01-Ш2/2

14

4.3 Составы комплектов, поставляемых по отдельным заказам

14

(таблицы 1.1 и 1.2), приведены в этикетках:

БЖАК.425918.004 ЭТ;

БЖАК.425919.003 ЭТ;

БЖАК.425919.005 ЭТ;

БЖАК.305611.002 ЭТ;

БЖАК.305651.002 ЭТ;

БЖАК.305651.006 ЭТ;

БЖАК.425918.005 ЭТ;

БЖАК.425919.018 ЭТ;

БЖАК.305611.008 ЭТ.

5 Устройство и принцип работы

15

- Принцип работы изделия

5.1.1 Принцип действия изделия основан на регистрации возмущений электромагнитного поля в линии передачи, образуемой двумя параллельными проводами, один из которых размещен на поверхности земли.

5.1.2 Электромагнитное поле в линии передачи формируется поступающим из БЭ импульсным зондирующим сигналом. Линия передачи подключается к БЭ через зажимы  ЛИНИЯ  и «  ».

Дальний конец линии передачи замкнут на нагрузку и закреплен. Отраженный от него импульсный сигнал, дважды пройдя линию передачи (от БЭ до конца линии и обратно), возвращается в БЭ. В БЭ принятый сигнал обрабатывается, и по изменению амплитуды принимается решение о выдаче сигнала ТРЕВОГА.

- Устройство БЭ

5.2.1 Структурная схема БЭ

Структурная схема БЭ приведена на рисунке 5.1.

Работа  изделия происходит следующим образом.

Генератор импульсов  работает  в автоколебательном  режиме и вырабатывает импульсный сигнал с периодом повторения около  20 мкс. Этим сигналом периодически запускается формирователь импульсов, который формирует зондирующий сигнал - короткие импульсы длительностью   15 - 20  нс амплитудой около 50 В.

Зондирующий сигнал через согласующую приемопередающую схему поступает в линию. Через время прохождения этого сигнала до конца линии и обратно на входе БЭ из линии появляется сигнал, отраженный от конца линии. Согласующая приемопередающая схема обеспечивает разделение каналов передачи и приема. С ее выхода отраженный сигнал поступает на импульсный усилитель и далее на пиковый детектор. Пиковый детектор выделяет огибающую импульсного отраженного сигнала, в усилителе НЧ огибающая освобождается от постоянной составляющей и усиливается.

С помощью схемы АРУ, управляющей коэффициентом усиления импульсного усилителя, на выходе усилителя НЧ поддерживается нулевая постоянная составляющая сигнала. Постоянная времени схемы АРУ выбрана такой, чтобы отслеживать медленные изменения амплитуды отраженного сигнала. При достаточно быстрых изменениях амплитуды отраженного сигнала, связанных с появлением обнаруживаемого объекта в зоне обнаружения, на выходе усилителя НЧ появляются отклонения сигнала от нулевого уровня. Эти отклонения в схеме сравнения сравниваются с пороговым уровнем и, при превышении порогового уровня, запускают исполнительную схему, переключающую контакты выходного ре-ле и вырабатывающую звуковой сигнал на время не менее 2 с или на все время превышения порогового уровня.

16

СОГЛАСУЮ-

ЩАЯ

ПРИЕМО-

ПЕРЕДАЮЩАЯ

СХЕМА

ПЛ

ГЕНЕРАТОР

ИМПУЛЬСОВ

ФОРМИРОВА-

ТЕЛЬ

ИМПУЛЬСОВ

ГЕ

НАГРУЗКА

ИМПУЛЬСНЫЙ

УСИЛИТЕЛЬ

ПИКОВЫЙ

ДЕТЕКТОР

УСИЛИТЕЛЬ
НЧ

СХЕМА

АРУ

СХЕМА

СРАВНЕНИЯ

ИСПОЛНИ-

ТЕЛЬНАЯ

СХЕМА

«+5 В»			   «-4,2 В»

СТАБИЛИЗА-

ТОР

НАПРЯЖЕ-

НИЯ  12 В

СТАБИЛИЗА-

ТОР

НАПРЯЖЕ-

НИЯ  5 В

ПРЕОБРАЗО-

ВАТЕЛЬ

НАПРЯЖЕ-
НИЯ

30 В		  		   15 В					      «Т»

от ССОИ						      на ССОИ

Рисунок  5.1 - Структурная схема БЭ

Питание устройства осуществляется стабилизированными напряжениями «+5 В» и «-4,2 В», формируемыми стабилизатором напряжения  «+5 В» и преобразователем напряжения. Стабилизатор напряжения «+5» питается от внешнего источника 10,2 - 15,0 В, от аккумуляторной батареи 10,2 - 15,0 В  или от стабилизатора напряжения «12 В». Стабилизатор напряжения «12 В» питается от внешнего источника 20 - 30 В.

17

Цепи питания, выходного реле и ЛИНИЯ  имеют в БЭ элементы грозозащиты.

5.2.2 Конструкция БЭ

Конструкция БЭ приведена на рисунке 5.2.

БЭ БЖАК.425142.005  состоит из корпуса 2, крышки 1 с гермоуплотнением, шасси 23, закрепленного на панели 4, имеющей отсек для установки аккумуляторной батареи.

На шасси 23 закреплены печатная плата с электрорадиоэлементами,

зажимами 11, 12 для подключения НП и ВП соответственно, контакты 5 для подключения аккумуляторной батареи, тумблер переключения питания 6, тумблер включения звукового сигнала ТРЕВОГА 8, регулятор (переключатель) чувствительности  9, колодка 10 для подключения проводов внешних цепей, микропереключатель 25, обеспечивающий выдачу сигнала ТРЕВОГА при открывании крышки БЭ, и контрольный разъем 24.

Регулятор чувствительности 9 имеет 7 рабочих положений. Положение «7» соответствует максимальной чувствительности изделия. В положениях регулятора, следующих за положением «7» по часовой стрелке, чувствительность изделия такая же, что и в положении «7».

На шасси расположен также звуковой сигнализатор, а в нижней стенке корпуса БЭ предусмотрены отверстия, заклеенные звукопроницаемой пленкой.

На панели 4 закреплены прижим 3 для поджатия аккумуляторной батареи к контактам 5 и скоба 15 для закрепления проводов внешних цепей.

На корпусе 2 установлены диэлектрическая пластина 14 для исключения соприкосновения ВП с корпусом, ввод 16 для проводов внешних цепей , вводы 13, 17 для проводов ВП и НП, клемма заземления 19 с болтом 18.

На крышке 1 установлены винты 22 для крепления крышки к корпусу и упор 26, воздействующий на микропереключатель 25.

18

1 - крышка; 2 - корпус; 3 - прижим; 4 - панель; 5 - контакты; 6 - тумблер «ВНЕШ.ПИТ./АКК.БАТ.»; 8 - тумблер «ВКЛ.ЗС./ОТКЛ.ЗС.»; 9 - регулятор ЧУВСТ; 10 - колодка; 11 - зажим « ┴ »; 12 - зажим ЛИНИЯ; 13 - ввод ВП; 14 - пластина; 15 - скоба; 16 - ввод внешних цепей; 17 - ввод НП; 18 - болт; 19 - клемма «  »; 22 - винты; 23 - шасси; 24 - разъем КОНТРОЛЬ; 25 - микропереключатель; 26 - упор.

Рисунок  5.2- Блок электронный (БЭ) БЖАК.425142.005

6 Указания мер безопасности

19

6.1 К обслуживанию изделия допускается персонал, прошедший  обучение в объеме настоящего паспорта, получивший удостоверение о проверке знаний правил технической эксплуатации и техники безопасности.

6.2 Все работы по монтажу и обслуживанию изделия должны производиться с соблюдением требований действующих нормативных документов по технике безопасности. Лица, производящие монтаж и обслуживание изделия, должны иметь удостоверение на право работы с электроустановками напряжением до 1000 В и изучить настоящий паспорт.

6.3 Монтаж и подключение проводов к БЭ необходимо производить только при отключенном напряжении питания.

6.4 Все виды работ с изделием во время грозы запрещаются.

6.5    БЭ должен быть надежно заземлен.  Для этого клемму 19 «  » БЭ (рисунок 5.2) необходимо соединить с устройством заземления из комплекта изделия или другим индивидуальным заземлителем.

При стационарной установке изделия необходимо соорудить в соответствии с требованиями техники безопасности заземляющее устройство в грунте под БЭ и соединить его с БЭ с помощью заземляющего проводника (при сопротивлении заземления БЭ не более 30 Ом).

Требования к заземляющему устройству и заземляющему проводнику по ГОСТ 12.1.030-81, ПУЭ, сечение заземляющего проводника из медной проволоки не менее 4 мм2 для неизолированного провода и не менее        1,5 мм2 для изолированного провода. Присоединение со стороны заземляющего устройства должно быть выполнено сваркой или надежным болтовым соединением и соответствовать ГОСТ 10434-82.

20

7 Подготовка к работе

7.1 Общие указания

7.1.1 Размещение изделия на объекте эксплуатации производится в соответствии с требованиями проекта оборудования рубежа охраны.

7.1.2 При выборе трассы прохождения рубежа, установке, монтаже и эксплуатации изделия необходимо выполнять следующие требования:

Внимание! Надежность работы изделия зависит от выполнения  этих  требований.

- протяженность рубежа охраны, блокируемого одним изделием  должна рассчитываться с учетом требований, приведенных в таблице 3.1;

- ВП проводной линии должен крепиться на  высоте 1,5 - 1,6 м от поверхности земли (рисунок 7.1);

- НП проводной линии должен прокладываться под ВП по поверхности земли или на небольшой 5 -  10 см глубине по всей длине ПЛ и закрепляться для исключения перемещений;

- ВП должен крепиться с боковой стороны стойки для исключения касания его крупными птицами при посадке их на верх стойки;

- ВП должен иметь натяжение по всей длине ПЛ. Натяжение ВП с усилием 50 - 80 Н (5 - 8 кгс) должно обеспечивать минимальный провис не более 20 мм (рисунок 7.1);

- ВП и НП на противоположном от БЭ конце ПЛ должны быть закреплены и соединены через нагрузку БЖАК.468359.001;

7) повороты линии рубежа рекомендуется выполнять по возможности плавными;

8) на расстоянии менее 1 м от ПЛ не должно быть ветвей деревьев (рисунок 7.2);

- при последовательной  установке  нескольких изделий соседние участки рубежа должны иметь перекрытие зон обнаружения. Начало и конец проводной линии длиной не менее 3 м на каждом участке не должны использоваться  для блокирования охраняемого рубежа и должны перекрываться чувствительной частью ПЛ соседних участков, как показано на рисунках 7.3 - 7.5.  При этом  не допускается расположение рядом  двух блоков электронных соседних участков для исключения взаимного влияния (рисунок   7.3 );

- ПЛ должна устанавливаться не ближе 1,5 м от заграждения или стены здания   и на расстоянии не менее 2 м от протяженных токопроводящих предметов (проводов, кабелей, трубопроводов) для исключения их влияния на формирование зоны обнаружения  (за исключением мест перекрытий в соответствии с рисунками 7.3 - 7.5);

не допускается  нарушение изоляции проводов с оголением  токоведущих жил для исключения влияния дождя и мокрого снега на работоспособность изделия;

21

Правильно					Неправильно

БЭ

БЭ

Рисунок  7.1 - Примеры установки и монтажа ПЛ

22

Правильно					Неправильно

Рисунок  7.2 - Примеры установки и монтажа ПЛ

23

Правильно						Неправильно

Рисунок  7.3 - Примеры установки и монтажа ПЛ

24

25

26

12) допускается при временной установке изделия закрепление ВП на стволах отдельно стоящих деревьев при этом протяженность блокируемого рубежа должна быть уменьшена на 5 м на каждое дерево;

13) при установке изделия в лесу с густой растительностью и высокой плотностью деревьев протяженность блокируемого рубежа должна быть не более 40 - 60 м;

14) расстояние между параллельными ПЛ должно быть не менее    20 м.

7.1.3 Перед установкой БЭ на местности необходимо установить индивидуальное заземление в соответствии с  6.5.

Заземление БЭ  должно  выполняться непосредственно     под  корпусом блока.  На заземлитель  не должны подключаться  посторонние устройства.

Провод заземления  и соединительные кабели от ССОИ должны быть надежно закреплены при наименьшей длине и не раскачиваться при ветре.

- Прокладка соединительных кабелей от ССОИ должна производиться  с углублением в грунт не менее, чем на 0,3 м

7.1.5 Применение изделия при стационарной эксплуатации возможно на удалении более 100 м от жилой зоны и городской черты.

7.1.6 Не допустимо размещение ПЛ на расстоянии менее 10 м от телерадиопередающих средств с мощностью передатчика до 1,5 Вт в диапазоне частот 30-100 МГц  ( или  до 10 Вт в остальном диапазоне частот).

7.1.7 Допускается сращивание проводов ПЛ (не более двух суммарно для ВП и НП), при этом необходимо использовать муфты сращивания проводов (таблицы 1.1, 1.2)

- Примеры установки изделия

- Примеры установки изделия на блокируемых рубежах приведены на рисунках 7.1 - 7.8.

- Пример установки заземляющего устройства в грунте и закрепления на нем БЭ приведен на рисунке 7.6.

7.2.3 Пример крепления БЭ на заграждениях, стенах зданий приведен на рисунке 7.7.

7.2.4 Примеры прохождения сложных участков рубежа (перепадов высоты, изменения направления) приведены на рисунке 7.8.

27

1 - заземлитель; 2 - вороток; 3 - штырь; 4 - растяжка; 5 - стойка; 6 - серьга; 7 - блок электронный; 8 - кронштейн БЭ; 9 - серьга; 10 клемма заземления БЭ; 11 - провод заземления; 12 - болт М8; 13 - гайка М8; 14 - гайка М6;

Рисунок  7.6 - Установка устройства заземления БЖАК.685543.002, БЭ БЖАК.425142.005-01 и провода заземления

28

1 - блок электронный БЭ; 2 - пластина; 3 - шуруп; 4 - шайба; 5 - заграждение; 6 - козырек

Рисунок 7.7 - Установка БЭ на заграждениях, стенах зданий

29

Перепад местности по высоте

Изменение направления

1 - стойка; 2 - верхний провод (ВП); 3 - нижний провод (НП);

4 - растяжка

Рисунок 7.8 - Прохождение сложных участков при установке изделия

30

- Последовательность установки изделия

7.3.1 Установку изделия на месте эксплуатации производить в следующем порядке:

- произвести разбивку охраняемого рубежа на участки;

- определить места установки БЭ и заземлителя (или устройства заземления из комплекта изделия), стоек для проводов ПЛ;

- установить заземлитель (или устройство заземления) на намеченном месте;

- подготовить трассу для прокладывания кабелей от ССОИ к БЭ;

- установить стойки для проводов ПЛ на намеченных местах;

- установить БЭ на намеченном месте;

- установить провода ПЛ на стойках;

- подключить кабели от ССОИ к БЭ.

7.3.2 Разбивку охраняемого рубежа на участки и определение мест установки БЭ, заземлителя, стоек для установки проводов ПЛ необходимо производить проектным путем с учетом указаний  7.1.

Установку заземлителя (при стационарном варианте), подготовку трассы для прокладывания кабелей связи от ССОИ к БЭ производить согласно проекта с учетом указаний  6.5, 7.1.

Методики проведения последующих работ по установке изделия приведены ниже.

7.4 Порядок установки БЭ

7.4.1 Установку БЭ осуществлять по одному из вариантов:

1) крепление БЭ БЖАК.425142.005-01 на устройстве заземления БЖАК.685543.002 (рисунок 7.6);

2) крепление БЭ БЖАК.425142.005 на стенах зданий, заграждениях

(рисунки 7. 5, 7.7);

3) крепление БЭ БЖАК.425142.005 на стойке блока БЖАК.305611.002

7.4.2  Для установки БЭ на устройстве заземления БЖАК.685543.002

(рисунок 7.6) заглубить заземлитель 1 в грунт при помощи воротка 2, используя в качестве рычага стойку 5. Установить стойку 5 на заземлитель 1 и закрепить стойку болтом 12 и гайкой 13. Заглубить в грунт штыри 3 и дополнительно зафиксировать стойку 5 растяжками 4, используя серьгу 6. Вставить конец кронштейна 8, закрепленного на корпусе БЭ 7, в паз серьги 9 и закрепить серьгу 9 на стойке, используя ключ S8х10. Лепесток провода заземления 11 закреплять на заземлителе 1 гайкой 14.

7.4.3 Для установки БЭ на заграждениях, зданиях (рисунки 7.5, 7.7) произвести разметку крепежных отверстий по месту (по отверстиям в пластинах корпуса БЭ). Для деревянного заграждения отверстия выполнить диаметром 2 - 3 мм. На бетонном или кирпичном заграждении размер отверстий выбирать в зависимости от диаметра полиэтиленовых пробок. После подготовки места установки (сверления отверстий или сверления и установки пробок) произвести крепление БЭ шурупами с шайбами из состава КМЧ.

Высота установки БЭ от уровня земли должна быть от 1,2 до 1,5 м.

31

- Закрепление БЭ на стойке блока из комплекта БЖАК.305611.002 производить в соответствии с этикеткой на комплект. Высота установки от уровня земли - от 1,2 до 1,5 м.

7.4.5 После установки БЭ для любого из вариантов установки корпус БЭ заземлить в соответствии с требованиями подраздела 6.5, для чего в клемму 19 (рисунок 5.2) завести провод заземления и закрепить его болтом 18. Второй конец провода соединить с устройством заземления БЖАК.685543.002 для варианта установки БЭ на устройстве заземления или со стационарным заземлителем для вариантов установки БЭ на стене или на стойке блока БЖАК.305611.002.

7.5 Порядок развертывания ПЛ

7.5.1 Подключение  проводов ПЛ к БЭ произвести в следующем порядке

Отвернуть винты 22 (рисунок 5.2), открыть крышку 1.

Протянуть конец ВП через отверстие пластины 14, затем через ввод 13. Протянуть конец НП через ввод 17. Зачистить концы проводов от изоляции на длину 6 - 10 мм.     Присоединить ВП и НП к зажиму 12 (ЛИНИЯ) (после проверки сопротивления проводов ПЛ НП присоединить к зажиму 11 «  »).

7.5.2 Установка ПЛ на комплекте стоек (рисунки 7.1 - 7.5):

1) подключить провода ПЛ к БЭ;

2) с натяжением закрепить ВП  на первой и последующих стойках в соответствии с требованиями этикетки на соответствующий комплект, обеспечивая минимальный провис провода (7.1);

3) НП проложить под ВП по грунту и закрепить его подручными средствами или прикопать с целью исключения перемещения.

- проверить электрическое сопротивление  проводов ПЛ, подключив омметр между концами ВП и НП на противоположной от БЭ стороне. Оно должно быть не более  0,07∙L Ом при температуре 20°С,

где L - суммарная длина двух проводов в м.

При уменьшении температуры на 10°С сопротивление проводов должно уменьшаться на 4%.

Измерение производить омметром любого типа с погрешностью измерения не более 2 Ом. После измерения отсоединить НП от зажима ЛИНИЯ  и подсоединить его к зажиму «» БЭ.

32

- Соединить концы проводов ПЛ через нагрузку (рисунок 7.9) и закрепить ее на стойке.

7.5.4 Для развертывания ПЛ допускается использовать стойки, изготовленные потребителем, при этом должны удовлетворяться следующие требования:

1) стойки должны изготавливаться из диэлектрического материала (дерево, пластик и т. п.);

2) размер поперечного сечения стоек не более 40 х 40 мм;

3) длина надземной части стоек не менее 1,6 м должна обеспечивать крепление ВП на высоте 1,5  м от поверхности земли;

4) верхняя часть стоек должна оформляться в виде конуса (пирамиды) на длине   60 - 80 мм;

5) надземная часть стоек должна иметь двухслойное защитное покрытие, стойкое к воздействию внешних климатических факторов, например, покрытие грунтовкой или пропитка с последующим лакокрасочным покрытием;

6) способ   крепления  стоек в грунт определяется потребителем и должен обеспечивать достаточную прочность и устойчивость к воздействию ветровых нагрузок, гололедноизморозевых отложений, к большим среднесуточным перепадам температуры, а также достаточную длительность эксплуатации и ремонтопригодность;

7) при использовании дополнительных металлических закладных элементов (труб, уголков и т. п.) при креплении стоек в грунт, верхний конец такого элемента должен находиться на высоте не более 0,5 м от поверхности земли;

8) для крепления ВП использовать диэлектрические прижимы, изготовленные потребителем, при этом конструкция прижимов и способ крепления должны обеспечивать надежное крепление провода при его натяжении без нарушения изоляции провода;

- порядок развертывания ПЛ на стойках потребителя согласно  7.5.2.

- Порядок подключения изделия

7.6.1 Подключить к БЭ внешние провода от ССОИ по схеме, приведенной на рисунке 7.10. При подключении  к ССОИ  более,  чем одного изделия,  внешние провода  к  БЭ  этих изделий,  проходящие  в общем кабеле, необходимо подключать через  распределительные коробки(в состав изделия не входят).   Подготовленный кабель (от ССОИ  или распределительной коробки) протянуть через ввод 16 (рисунок 5.2) и закрепить его скобой 15, обмотав предварительно в месте ввода и в месте закрепления лентой ПВХ до необходимого диаметра. Зачищенные от изоляции концы проводов кабеля подсоединить к соответствующим контактам колодки 10 (под винты).

33

Отвернуть гайку 1, завести провод 10 через отверстия во втулках 2,

снять изоляцию с концов проводов 40 - 50 мм и скрутить жилы

провода, завести провода  в контакты 4,6 и закрепить их винтами 7, навернуть гайку 1 и затянуть гайки 1.

1 - гайка; 2 - втулка; 3 - втулка; 4 - контакт; 5 - нагрузка; 6 - контакт;

7 - винт; 8 - шайба; 9 - шайба; 10 - провод П-274М

Рисунок 7.9 - Соединение проводов ПЛ через нагрузку

34

ССОИ

БЭ

XS1

| НЗ |  |
| --- | --- |
| НР |  |
| О |  |
| +(20...30) В |  |
| +(10,2...15) В |  |
| ОБЩИЙ |  |

|  | НЗ |
| --- | --- |
|  | НР |
|  | О |
|  | 30 В |
|  | 14 В |
|  | ОБЩ |

                      ЛИНИЯ           ЛИНИЯ

НАГРУЗКА

Контакты О - НЗ замкнуты в дежурном режиме, Контакты О - НР замыкаются при срабатывании

Рисунок  7.10 - Подключение к БЭ внешних проводов от ССОИ и ПЛ для одного изделия

35

При использовании изделия в автономном режиме (с питанием от аккумуляторной батареи) установить аккумуляторную батарею 10НКГЦ-1Д в отсек на лицевой панели БЭ под прижим 3. При установке проконтролировать контактирование выводов батареи с контактами 5 в отсеке БЭ. Тумблер “ВНЕШ. ПИТ / АКК. БАТ.” используется для отключения аккумуляторной батареи или внешнего питания при необходимости.

Допускается к контактам О, НР, НЗ подключать вместо ССОИ внешнее сигнализационное устройство (звуковое, световое) при токе через контакты О - НР - не более 0,1 А, через контакты О - НЗ - не более 0,05 А.

36

8 Порядок работы

- Установить регулятор (переключатель) ЧУВСТ. на лицевой панели БЭ в среднее положение («4»).

8.2 Включить питание, подав напряжение с ССОИ и установив тумблер «ВНЕШ.ПИТ./АКК.БАТ.» на лицевой панели БЭ в положение ВНЕШ.ПИТ. При питании от аккумуляторной батареи включение питания произвести установкой тумблера «ВНЕШ.ПИТ./АКК.БАТ.» в положение АКК.БАТ. Тумблер «ВКЛ.ЗС/ОТКЛ.ЗС» на БЭ установить в положение ВКЛ.ЗС. Закрыть крышку БЭ. В течение 2 минут после включения питания звуковой сигнал должен прекратиться.

Проконтролировать работоспособность изделия пересечением рубежа охраны в различных местах равномерно по всей длине рубежа через 4 - 6 м, контролируя срабатывания по звуковому сигналу БЭ. Пересечение рубежа проводить полным преодолением зоны обнаружения с одной стороны рубежа на другую, удаляясь от ПЛ не менее, чем на 2 м. Между преодолениями выдерживать паузу не менее 30 с.

Примечание - При температуре окружающей среды ниже минус 40°С рекомендуется контролировать срабатывание изделия по переключению контактов 0, НЗ, НР (по срабатыванию ССОИ).

8.3 Установить  требуемую чувствительность    регулятором ЧУВСТ., проводя проверку работоспособности изделия полным пересечением рубежа в различных местах по всей его длине.

Рекомендуемая чувствительность изделия - обнаружение нарушителя в положении «согнувшись» до высоты 0,8 - 1,0 м и необнаружение нарушителя в положении «согнувшись» до высоты ниже 0,8 м.

Рекомендуется устанавливать регулятор чувствительности изделия в положения с «1» по «5». Необходимо помнить, что излишняя чувствительность увеличивает вероятность ложных срабатываний от помех.

8.4 Перевести тумблер «ВКЛ.ЗС/ОТКЛ.ЗС» БЭ в положение ОТКЛ.ЗС, если нет необходимости в контроле за срабатываниями по звуковому сигналу. Закрыть крышку БЭ, закрепить ее винтами. Провести контрольное пересечение зоны обнаружения с контролем срабатывания на ССОИ или другом внешнем сигнальном устройстве.

Изделие ГАЗОН готово к эксплуатации в круглосуточном режиме.

37

##### 9 Техническое обслуживание

9.1 Общие указания

- Под техническим обслуживанием изделия понимаются мероприятия, обеспечивающие контроль за техническим состоянием аппаратуры и поддержание ее в исправном состоянии.

- Своевременное проведение и полное выполнение работ по техническому обслуживанию в процессе эксплуатации является одним из важных условий поддержания изделия в рабочем состоянии и сохранения стабильности параметров в течение установленного срока службы.

- Техническое обслуживание изделия предусматривает плановое выполнение комплекса профилактических работ в объеме и с периодичностью, установленной в таблице 9.1

Таблица 9.1

| Виды технического обслуживания | Периодичность |
| --- | --- |
| Регламент №1 Регламент №2 Регламент №3 Регламент №4 | Один раз в месяц Один раз в 6 месяцев (сезонный) Один раз в год (в летнее время) По мере необходимости |
| Примечание - Сезонный регламент проводится два раза в год при наступлении устойчивых морозов (среднесуточная температура воздуха ниже минус 5°С) и после таяния снега (среднесуточная температура воздуха выше 10°С). |  |

- При хранении и транспортировании техническое обслуживание изделия не проводится.

- При проведении технического обслуживания должны быть выполнены все работы, указанные в соответствующем регламенте, а выявленные неисправности и недостатки - устранены.

- Содержание регламентов на аппаратуру определено перечнем операций технического обслуживания, а методика выполнения работ - технологическими картами.

9.1.7 При питании изделия от автономного источника (аккумуляторной батареи 10 НКГЦ-1Д) необходимо периодически контролировать напряжение на контакте 4 разъема КОНТРОЛЬ (или гнезде «РАЗРЯД» колодки контрольной) относительно контакта 7 (гнезда «ОБЩ» контрольной колодки) и при увеличении его величины до 0,5 В заменять аккумуляторную батарею на свежезаряженную, а извлеченную из БЭ поставить на зарядку. Свежезаряженная батарея обеспечивает непрерывную работу изделия в течение от 1 до 2 суток (меньшее значение для отрицательных температур окружающей среды). Зарядку аккумуляторной батареи проводить в соответствии с ЭД на батареи 10 НКГЦ-1Д (ориентировочно: зарядный ток от 90 до 100 мА, время заряда 15 ч).

37а

- Порядок технического обслуживания изделия

9.2.1 Перечень работ, проводимых в рамках плановых регламентов при техническом обслуживании изделия, приведен в таблице 9.2.

Таблица 9.2

| Перечень работ, про- | Виды технического обслуживания |  |  |  |  | Номер тех |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| водимых при техническом обслуживании | Регла-мент №1 | Регла-мент №2 | Регла-мент №3 | Регла-мент №4 |  | нологичес кой карты |
| 1 Внешний осмотр изделия 2 Проверка состояния электрических соединений 3 Проверка питающих напряжений 4 Проверка состояния лакокрасочных покрытий 5 Проверка состояния блокируемого участка 6 Проверка работоспособности | + | + + + + | + |  | + | ТК №1 ТК №2 ТК №3 ТК №4 ТК №5 ТК №6 |
| Примечание - После природных стихийных воздействий (сильных снегопадов и заносов, ураганов, ливней и т.п., рекомендуется проводить внеплановое техническое обслуживание изделия в объеме регламента №2. |  |  |  |  |  |  |

9.3 Технологические карты проведения технического обслуживания

9.3.1 Технологическая карта №1. Внешний осмотр изделия.

Инструмент: отвертка 190х0,8.

Расходные материалы: ветошь, смазка ЦИАТИМ-221.

Трудозатраты: один человек, 30 мин на одно изделие.

Провести внешний осмотр составных частей изделия, при этом проверить:

а) провис верхнего провода ПЛ (при наличии провиса провода более 20 мм в середине любого пролета провести натяжение провода), закрепление проводов заземления и соединительных кабелей от ССОИ;

б) затяжку крепежных деталей, крепящих БЭ (при необходимости подтянуть крепежные детали);

в) затяжку крепежных деталей КМЧ: стоек, растяжек, муфт и др. (при необходимости подтянуть крепежные детали);

г) целостность составных частей изделия, обратив особое внимание на вмятины, следы коррозии, нарушение покрытий, трещин, наличие грязи и пыли (при необходимости протереть ветошью смоченной в воде), смазать смазкой ЦИАТИМ-221 неокрашенные детали, винты, болты.

9.3.2 Технологическая карта №2. Проверка состояния электрических соединений.

37б

Инструмент: отвертка 190х0,8, ключ 8х10.

Расходные материалы: салфетка х/б, спирт.

Трудозатраты: один человек, 30 мин на одно изделие.

Последовательность выполнения работ:

а) открыть крышку БЭ и проверить:

- состояние изоляции проводов ПЛ и проводников кабеля;

- надежность заделки проводников кабеля, проводов ПЛ и затяжки винтов колодки;

- надежность заделки заземляющего проводника и затяжки крепежных элементов на БЭ и заземлителе;

б) при загрязнении электрических контактов, наличии следов коррозии, протереть их салфеткой, смоченной в спирте;

в) проверить целостность изоляции верхнего и нижнего проводов ПЛ на всем участке и кабеля ССОИ.

Примечание - Работы рекомендуется проводить при отключенном питании изделия.

9.3.3 Технологическая карта №3. Проверка питающих напряжений.

Инструмент: тестер или вольтметр, позволяющие измерять постоянное напряжение до 40 В с погрешностью не хуже 0,5 В с входным сопротивлением не менее 100 кОм.

Трудозатраты: один человек, 20 мин на одно изделие.

Последовательность выполнения работ: открыть крышку БЭ и измерить напряжение, поступающее на контакт 14 В (30 В) относительно контакта ОБЩ колодки. Оно должно быть от 10,5 до 15 В (при питании оп цепи 14 В) или от 20 до 30 В (при питании по цепи 30 В). Закрыть крышку БЭ.

9.3.4 Технологическая карта №4. Проверка состояния лакокрасочных покрытий.

Инструмент: кисть флейцевая КФ50 или малярная.

Расходные материалы: уайтспирит или сольвент, эмаль ЭП-140, серая ГОСТ 24709, салфетка, ветошь.

Трудозатраты: один человек, 1 ч на одно изделие.

Последовательность выполнения работ:

а) произвести внешний осмотр составных частей изделия, определить места с нарушением лакокрасочного покрытия;

б) очистить выявленные места от пыли и загрязнений, используя ветошь, смоченную в воде;

в) обезжирить поверхность салфеткой, смоченной в растворителе;

г) произвести покраску кистью в два слоя с промежуточной сушкой первого слоя в течение не менее 5 ч.

Примечания

1 Покраску поверхностей производить в теплое время при температуре воздуха не менее 18 °С.

37в

2 Допускается использование других лакокрасочных материалов, близких по колеру (типов ПФ, МЛ, МА, ГФ, ХВ) и допускающих эксплуатацию на открытом воздухе.

9.3.5 Технологическая карта №5. Проверка состояния блокируемого участка.

Инструмент: ножовка по дереву, лопата для снега (в зимнее время).

Трудозатраты: два человека, 30 мин на одно изделие.

Последовательность выполнения работ: внешним осмотром определить необходимость обрубки ветвей деревьев и кустарников на расстоянии 2 м и менее от ПЛ и необходимость очистки отдельных участков от снежных заносов, посторонних предметов (особенно металлических) на расстоянии ближе 2 м от ПЛ (а также выполнение других требований по 7.1.2)

Примечание - Недопустимы снежные заносы, при которых высота верхнего провода ПЛ от уровня снега менее 0,5 м.

Проверить работоспособность изделия в соответствии с указаниями 8.2 пересечением рубежа охраны в различных местах равномерно по всей длине рубежа через 4-6 м, один человек при этом должен находиться у БЭ, контролируя  срабатывания по звуковому сигналу БЭ.

При необходимости установить нужную чувствительность изделия в соответствии с 8.3.

9.3.6 Технологическая карта №6. Проверка работоспособности изделия.

Инструмент: отвертка 190х0,8.

Трудозатраты: один человек, 15 мин на одно изделие.

Последовательность выполнения работ:

- отвинтить винты крышки БЭ и откинуть ее;

- тумблер «ВКЛ.ЗС/ОТКЛ.ЗС» на БЭ установить в положение ВКЛ.ЗС;

- проверить работоспособность изделия пересечением рубежа на расстоянии от 15 до 20 м от БЭ, контролируя срабатывания по звуковому сигналу БЭ. Пересечение рубежа проводить в соответствии с указаниями 8.3 полным преодолением зоны обнаружения с одной стороны рубежа на другую, удаляясь от ПЛ не менее, чем на 2 м.

- перевести переключатель «ВКЛ.ЗС/ОТКЛ.ЗС» в положение ОТКЛ.ЗС, закрыть крышку БЭ и завинтить винты крышки.

- Учет регламентных работ

- Внести в таблицу 9.3 запись о проведенных регламентных работах.(После заполнения таблицы в паспорте дальнейший учет регламентных работ вести в собственном учтенном журнале потребителя по форме таблицы 9.3).

37г

Таблица 9.3

|  |  |  | Должность, фамилия |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Дата | Вид технического | Замечания о тех- | подпись |  |
|  | обслуживания | ническом состоянии | выполнив- шего работу | проверив- шего работу |

37д

Продолжение таблицы 9.4

|  |  |  | Должность, фамилия |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Дата | Вид технического | Замечания о тех- | подпись |  |  |
|  | обслуживания | ническом состоянии | выполнив- шего работу | проверив- шего работу |  |

38

9.5 Возможные неисправности изделия

9.5.1 Возможные неисправности изделия и способы их устранения приведены в таблице 9.4.

Таблица 9.4

| Внешнее проявление неисправности | Возможная причина неисправности | Способ устранения |
| --- | --- | --- |
| 1 Изделие выдает постоянный сигнал срабатывания (звуковая сигнализация отсутствует) | а) отсутствие напряжения питания | а) проверить наличие напряжений 5 В и минус 4,2 В на контактах 1 и 3 разъема КОНТРОЛЬ (или гнездах «+ 5 В» и «- 4,2 В» колодки контрольной), соответственно. При отсутствии напряжений проверить целостность внешних цепей питания. При автономном питании заменить аккумуляторную батарею |
| 2 Изделие выдает постоянный сигнал срабатывания и звуковую сигнализацию | а) разряд аккумуляторной батареи ниже 10,2 В; б) обрыв ПЛ (на расстоянии более 30 м от БЭ) или нагрузки; в) малый уровень сигнала из-за большой протяженности рубежа, обрыва в ПЛ на расстоянии менее 20 м от БЭ, нарушения контактов проводов ПЛ с зажимами ЛИНИЯ или « ┴ »; г) большой уровень сигнала (малая протяженность рубежа или обрыв ПЛ на расстоянии 20 - 40 м от БЭ) | а) проверить напряжение на контакте 4 («РАЗРЯД»), если его величина более 0,5 В, аккумуляторную батарею заменить; б) проверить напряжение на контактах 5 («+») 6 («-»), если напряжение на них равно минус 4,0 - 4,5 В, необходимо проверить целостность ПЛ, нагрузки и восстановить цепи; в) проверить напряжение на контактах 5 («+») 6 («-»), если напряжение на контакте 5 («+») равно минус 4,0 - 4,5 В, а на контакте 6 («-») 3,5 - 5,0 В, привести протяженность рубежа в соответствие с разделом 3, проверить целостность ПЛ, контакты проводов ПЛ с зажимами ЛИНИЯ и « ┴ » и восстановить цепи; г) проверить напряжение на контакте 5 («+»), если напряжение равно 3,5 - 5,0 В, привести протяженность рубежа в соответствие с разделом 3, проверить и восстановить целостность ПЛ |
| 3 Изделие не выдает сигнал срабатывания при пересечении зоны обнаружения | а) пониженная чувствительность изделия | а) при пересечении зоны обнаружения в положении «согнувшись» проверить напряжение на контакте 8 («СИГНАЛ»). Если его максимальное значение более 0,9 В, необходимо регулятором ЧУВСТ установить необходимую чувствительность |
| 4 Частые ложные срабатывания изделия (при отсутствии воздействия на ПЛ) | а) провисание ВП; б) ненадежное соединение проводов ПЛ или заземления с БЭ; в) ухудшение качества проводов ПЛ; г) завышение чувствительности БЭ | а) подтянуть ВП, при необходимости закрепить стойки для установки ПЛ; б) проверить качество соединения проводов ПЛ и заземления и восстановить надежное соединение их с БЭ; в) проверить сопротивление проводов ПЛ и заменить их, при необходимости; г) установить чувствительность БЭ в соответствие с 8.3 |

9.5.2 В изделии имеется возможность в процессе эксплуатации и технического обслуживания контролировать параметры, характеризующие исправность изделия.

39

В исправном состоянии и при отсутствии воздействий на ПЛ напряжения на контактах разъема КОНТРОЛЬ (гнездах колодки контрольной), измеренные вольтметром с входным сопротивлением не менее 100 кОм и относительной погрешностью не хуже ± 2 %, относительно контакта 7 («ОБЩ») должны находиться в пределах:

на контакте 1 («+ 5 В») - от 4,8 до 5,2 В - напряжение на выходе стабилизатора «+ 5 В»;

на контакте 3 («- 4,2 В») - от минус 3,5 до минус 5,0 В - напряжение на выходе преобразователя питающего напряжения «- 4,2 В»;

на контакте 4 («РАЗРЯД») - от 0 до 0,5 В при нормальном состоянии аккумуляторной батареи;

на контактах 5 («+») и 6 («-») - от минус 3,5 до минус 5,0 В - при нормальном уровне отраженного сигнала на входе БЭ;

на контакте 8 («СИГНАЛ») - от минус 0,1 до плюс 0,1 В при отсутствии воздействия на ПЛ.

В исправном состоянии при пересечении зоны обнаружения в положении «согнувшись» напряжение на контакте 8 («СИГНАЛ») должно увеличиваться в момент пересечения до величины не менее 0,9 В.

Если величины напряжений на контактах 1 («+ 5 В») или 3                («- 4,2 В») выходят за указанные пределы, это свидетельствует о неисправности БЭ.

Повышение напряжения на контакте 4 («РАЗРЯД») до величины более 0,5 В свидетельствует о разряде аккумуляторной батареи.

Повышение напряжения на контакте 5 («+»)  до величины более     3,5 В при отсутствии воздействия на ПЛ свидетельствует о чрезмерно большом уровне отраженного сигнала на входе БЭ, например, из-за малой длины ПЛ, или о неисправности БЭ (при исправной ПЛ).

Повышение напряжения на контакте 6 («-») до величины более 3,5 В при отсутствии воздействия на ПЛ свидетельствует о недостаточном уровне отраженного сигнала, например, из-за большой длины ПЛ, обрыва ПЛ, высокого уровня мокрого снежного покрова, или о неисправности БЭ (при исправной ПЛ).

Наличие на контактах 5 («+») или 6 («-») напряжения, отличающегося от вышеуказанных значений, свидетельствует о неисправности БЭ.

Появление на контакте 8 («СИГНАЛ») напряжения величиной более 0,1 В или менее минус 0,1 В может быть вызвано воздействием помех на ПЛ, например, раскачиванием при ветре незакрепленных участков провода ПЛ, близко расположенных ветвей деревьев, воздействием мощных электромагнитных полей.

Примечание - После номеров контактов разъема КОНТРОЛЬ в скобках указана маркировка соответствующих им гнезд колодки контрольной.

40

10 Свидетельство о приемке и гарантии изготовителя

10.1 Заключение изготовителя

Изделие ГАЗОН БЖАК.425142.002______ заводской № ___________
соответствует техническим условиям БЖАК.425142.002 ТУ и признано годным к эксплуатации.

Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие качества изделия БЖАК.425142.002______ требованиям БЖАК.425142.002 ТУ при соблюдении потребителем условий и правил транспортирования, хранения, монтажа и эксплуатации, установленных эксплуатационной документацией (паспорт БЖАК.425142.002 ПС).

Гарантийный срок  -18 месяцев.

Гарантийный срок исчисляется со дня отгрузки  изделия потребителю или со дня ввода его в эксплуатацию при участии НИКИРЭТ.

Примечание - Участие НИКИРЭТ определяется в договоре на поставку изделия или в договоре на выполнение монтажных и пусконаладочных работ,  или в отдельном договоре.

Претензии по качеству не принимаются:

- при нарушении пломб  на изделии;

- при отсутствии паспорта на изделие;

- при отсутствии в паспорте записей о проведении регламентных работ.

МП ______________________________________________________

(должность)		(подпись)	(инициалы, фамилия)	(дата)

______________________________________________________

(должность)		(подпись)	(инициалы, фамилия)	(дата)

41

10.2 Заключение представителя заказчика

Изделие ГАЗОН БЖАК.425142.002______ заводской № ___________
соответствует техническим условиям БЖАК.425142.002 ТУ и признано годным к эксплуатации.

Представитель заказчика

МП ________________________________________________

(подпись)	(инициалы, фамилия)	(дата)

Адрес предприятия-изготовителя

____________________________

____________________________

11 Свидетельство об упаковывании и опломбировании

42

11.1 Изделие ГАЗОН БЖАК.425142.002____заводской № _______
упаковано на__________________________________________________

наименование предприятия (организации), производившего упаковку
____________________________________________________________

согласно требованиям, предусмотренным БЖАК.425142.002 УЧ.

Изделие ГАЗОН опломбировано ОТК предприятия-изготовителя  и представителем заказчика пломбами (клеймами) с оттисками “________”,  “_________”.

Тара опломбирована ОТК предприятия-изготовителя и представителем заказчика пломбами (клеймами) с оттисками “__________’’, “_________”.

Дата упаковывания _______________________________________

Упаковывание произвел ____________________________________

подпись,  инициалы,  фамилия

Упаковывание приняли:

Контролер ОТК ___________________________________________

подпись,   инициалы,  фамилия

Представитель заказчика __________________________________

подпись,   инициалы,  фамилия

43

12 Транспортирование и хранение

12.1 Транспортирование

12.1.1 Транспортирование изделия в упаковке предприятия-изготовителя может производиться закрытым железнодорожным и автомобильным транспортом (в железнодорожных вагонах, контейнерах, закрытых автомашинах) на любые расстояния при температуре окружающей среды от минус 60 до плюс 60°С и относительной влажности воздуха до 98%  при температуре 35°С.

12.1.2 Ящики при транспортировании должны быть закреплены таким образом, чтобы исключить их смещение и соударение в транспортном отсеке. Допускается установка ящиков друг на друга.

12.2 Хранение

12.2.1 Изделия в упакованном виде могут храниться в неотапливаемом помещении при температуре от минус 50 до плюс 50°С в течение 1,5 лет. Воздух в помещении не должен содержать примесей агрессивных сред, вызывающих коррозию изделия.

44

13 Учет работы

| Дата | Цель включения в работу | Время включения | Время выключения | Продолжитель-ность работы |
| --- | --- | --- | --- | --- |

45

14 Особые отметки

Сведения о содержании драгоценных материалов и цветных металлов (без устройства заземления БЖАК.685543.002):

золото				0,23092 г;

серебро				0,8027 г;

платина				0,00652 г;

палладий				0,13533 г;

алюминий			   1118,0 г;

медь и сплавы

на медной основе	     510,0 г.

46

Лист регистрации изменений

| 47 | Номера листов (страниц) |  |  |  | Всего |  |  |  | Входящий |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Изм | изме- | заме- | новых | аннули- |  | листов |  | № |  | № сопро- |  |  |  |
|  | ненных | ненных |  | рован- |  | (стр) в |  | докум. |  | водител. |  | Подп. | Дата |
|  |  |  |  | ных |  | докум. |  |  |  | докум. и |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | дата |  |  |  |