Утвержден

БЖАК.425911.065 ЭТ-ЛУ

КОМПЛЕКТ КОНСОЛЕЙ ДЛЯ ЗАГРАЖДЕНИЙ КПУ-125

- Этикетка

- БЖАК.425911.065 ЭТ

- 1 Основные технические данные и характеристики

1.1 Комплект консолей для заграждений КПУ-125 БЖАК.425911.065 заводской № ____________ предназначен для установки проводной линии (ПЛ) изделий «Газон-2», «Газон-21» и аналогичных изделий на заграждении.

1.2 Шаг установки консолей от 6 до 9 м. В районах с неблагоприятными климатическими условиями шаг установки выбирать не более 6 м.  Один комплект обеспечивает закрепление ПЛ протяженностью от 84 до 125 м в зависимости от шага установки консолей.

1.3 Масса комплекта в упаковке не более 11 кг.

- 1.4 Комплекты в упаковке при транспортировании допускается укладывать до 10 рядов по высоте, исключив их смещение и соударение.

4

- 2 Комплект поставки

- Таблица 2.1

| - Наименование | - Обозначение | - Кол., шт. | - Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | - На сборку + запас |
| - Консоль | - БЖАК. 741134.070 | - 17 |  |
| - Кронштейн | - БЖАК.745212.026 | - 17 |  |
| - Хомут 1Л 10-16-6 Н или | - ГОСТ 28191-89 |  |  |
| - хомут червячный - 10–16 мм | - - | - 2 |  |
| - Шплинт 3,2х28.019 | - ГОСТ 397-79 | - 19 | - 15 + 4 |
| - Винт М4-6gх25.36.016 | - ОСТ 95 1440-73 | - 36 | - 34 + 2 |
| - Винт М4-6gх40.36.016 | - ОСТ 95 1440-73 | - 5 | - 4 + 1 |
| - Шайба | - БЖАК.758496.001 | - 70 | - 68 + 2 |
| - Шайба 4 65Г.029 | - ОСТ 95 1469-73 | - 36 | - 34 + 2 |
| - Гайка М4-7Н.5.016 | - ОСТ 95 1452-73 | - 36 | - 34 + 2 |
| - Шуруп 1-5х40.01.0115 | - ГОСТ 1144-80 | - 36 | - 34 + 2 |
| - Этикетка | - БЖАК.425911.065 ЭТ | - 1 |  |
| - Упаковка | - БЖАК.425915.135 | - 1 |  |

- 3 Порядок установки

- 3.1 Установку комплекта на заграждении выполнять в соответствии с эксплуатационной документацией на изделие, в составе которого используется комплект, и рисунком 1.

- 3.2 Комплект предусматривает крепление кронштейнов шурупами.

- Возможно крепление кронштейнов болтами М6, сваркой.

- 3.3 Верхний провод (ВП) на промежуточных консолях закрепить шплинтами поз.4.

- 3.4 На конечных консолях ВП пропустить через отверстия консолей и закрепить хомутом поз.2 на расстоянии не более 50 мм от отверстий.

- 3.5 При установке по верху заграждения (ЗГР) расстояние от верхней кромки ЗГР до ВП должно быть от 0,5 до 0,6 м.

- 3.6 При затяжке крепежа консолей не прилагать больших усилий во избежание их повреждений.

а – вертикальная

1 – консоль; 2 – хомут; 3 – кронштейн; 4 – шплинт;

5 – винт М4х25; 6 – шайба; 7 – гайка М4; 8 – шайба 4.65Г;

9 – шуруп 1-5х40; 10 – винт М4х45

- Рисунок 1 (лист 1 из 2) – Установка комплекта на ЗГР

1 – шайба; 2 – шайба 4.65Г; 3 – гайка М4; 4 – кронштейн;

5 – хомут; 6 – консоль; 7 – винт М4х45; 8 – шуруп 1-5х40;

9 – шайба 5; 10 – винт М4х25;11 – кронштейн; 12 - шплинт

Рисунок 1.1 – Установка КМЧ на ЗГР вертикально

б – под углом 450

в – под углом 900

Рисунок 1 (лист 2 из 2) – Установка комплекта на ЗГР

- 4 Свидетельство о приемке и гарантии изготовителя

- 4.1 Заключение изготовителя

Комплект консолей для заграждений КПУ-125 БЖАК.425911.065 заводской №__________ соответствует требованиям технических условий  БЖАК.425142.024 ТУ, комплекта документации согласно спецификации БЖАК.425911.065 и признан годным для эксплуатации.

Предприятие - изготовитель гарантирует соответствие качества   комплекта консолей для заграждений КПУ-125  БЖАК.425911.065 требованиям БЖАК.425142.024 ТУ и комплекта документации согласно спецификации БЖАК.425911.065 при соблюдении потребителем условий и правил транспортирования, хранения, монтажа и эксплуатации, установленных эксплуатационной документацией на изделие, в составе которого используется комплект.

Гарантийный срок  - 18 месяцев.

Гарантийный срок исчисляется со дня отгрузки комплекта потребителю или со дня ввода его в эксплуатацию при участии предприятия - изготовителя.

Примечание - Участие предприятия - изготовителя определяется в договоре на поставку изделия, или в договоре на выполнение монтажных и пусконаладочных работ, или в отдельном договоре.

Для комплекта, выпущенного с приемкой представителем заказчика:

- гарантийный срок – 4 года со дня подписания представителем заказчика этикетки на комплект;

- гарантийная наработка – 1,5 года в пределах гарантийного срока со дня ввода комплекта в эксплуатацию в составе изделия.

МП ________________________________________________

(должность)    (подпись)  (инициалы, фамилия)  (дата)

_______________________________________________

(должность)    (подпись)   (инициалы, фамилия)   (дата)

4.2 Заключение представителя заказчика

Комплект консолей для заграждений КПУ-125 БЖАК.425911.065 заводской  №__________ соответствует требованиям технических условий БЖАК.425142.024 ТУ, комплекта документации согласно спецификации БЖАК.425911.065 и признан годным для эксплуатации.

Представитель заказчика

МП____________________________________________________

(подпись)	   (инициалы, фамилия)	(дата)

5 Свидетельство об упаковывании и опломбировании

5.1 Комплект упакован на предприятии - изготовителе согласно требованиям, предусмотренным БЖАК.425911.065 УЧ.

Тара БЖАК.425911.065-Ш опломбирована ОТК предприятия - изготовителя и представителем заказчика пломбами с оттисками

«________________» «_______________»

Дата упаковывания ________________________________________

Упаковывание произвел ____________________________________

(подпись)		(инициалы, фамилия)

Упаковывание приняли:

Контролер ОТК ___________________________________________

(подпись)		(инициалы, фамилия)

Представитель заказчика ___________________________________

(подпись)		(инициалы, фамилия)

Адрес предприятия-изготовителя:

«НИКИРЭТ» - филиал ФГУП «ПО «Старт»

442965, г. Заречный Пензенской области,

проспект Мира корп.1,

тел.: (841-2) 58-48-02

факс: (841-2) 55-25-28

E-mail: office@nikiret.ru

http: //www.nikiret.ru

Лист регистрации изменений

|  | Номера листов (страниц) |  |  |  | Всего |  | Входящий |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Изм. | изме- | заме- | новых | аннули- | листов | № | № сопро- |  |  |
|  | ненных | ненных |  | рован- | (стр.) в | докум. | водител. | Подп | Дата |
|  |  |  |  | ных | докум. |  | докум. и |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | дата |  |  |