Утвержден

БЖАК.425919.035 ЭТ-ЛУ

КОМПЛЕКТ СТОЕК ДЛЯ ГРУНТА СПС-125

- Этикетка

- БЖАК.425919.035 ЭТ

- 1 Основные технические данные и характеристики

1.1 Комплект стоек для грунта СПС-125 БЖАК.425919.035 заводской № ____________ предназначен для установки проводной линии (ПЛ) изделий «Газон», «Газон-2», «Газон-21» и аналогичных изделий на охраняемом рубеже.

1.2 Шаг установки стоек от 6 до 9 м. В районах с неблагоприятными климатическими условиями шаг установки выбирать не более 6 м. Один комплект обеспечивает закрепление ПЛ протяженностью от 84 до 125 м в зависимости от шага установки стоек.

- 1.3 Масса комплекта в упаковке не более 20 кг.

- 1.4 Комплекты в упаковке при транспортировании допускается укладывать до 10 рядов по высоте, исключив их смещение и соударение.

3

- 2 Комплект поставки

| - Наименование | - Обозначение | - Кол., шт. | - Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | - На сборку+запас |
| - Труба | - БЖАК.723116.014 | - 15 |  |
| - Стойка | - БЖАК.741134.067-01 | - 15 |  |
| - Растяжка | - БЖАК.743677.003 | - 6 | - 4 + 2 |
| - Штырь | - БЖАК.746116.001 | - 4 |  |
| - Хомут 1Л 10-16-6 Н или | - ГОСТ 28191-89 |  |  |
| - хомут червячный - 10–16 мм | - - | - 6 |  |
| - Шплинт 3,2х28.019 | - ГОСТ 397-79 | - 16 | - 15 + 1 |
| - Болт М6-8gх10.68.019 | - ОСТ 95 1435-73 | - 16 | - 15 + 1 |
| - Этикетка | - БЖАК. 425919.035 ЭТ | - 1 |  |
| - Упаковка | - БЖАК.425915.134 | - 1 |  |

- 3 Порядок установки

- 3.1 Установку стоек выполнять в соответствии с эксплуатационной документацией на изделие, в составе которого используется комплект, и рисунком 1.

- 3.2 Закрепить в грунте трубы  поз.2.

3.3 Установить стойки поз.1 в трубы поз.2 и закрепить болтами поз.7. Высота стоек должна быть одинаковой в пределах ±50 мм по всей длине рубежа.

- 3.4 На конечной и угловых стойках установить растяжки поз.3, закрепив их за хомуты поз.5 и штыри поз.4, вбитые в грунт.

- 3.5 Верхний провод (ВП) на стойках закрепить шплинтами поз.6.

- 3.6 На конечной стойке ВП пропустить через отверстие стойки и закрепить хомутом поз.5.

- 1 – стойка; 2 – труба; 3 – растяжка;

- 4 – штырь; 5 – хомут; 6 – шплинт; 7 – болт

- Рисунок 1 – Установка стоек на грунте

- 4 Свидетельство о приемке и гарантии изготовителя

4.1 Заключение изготовителя

Комплект стоек для грунта СПС-125 БЖАК.425919.035 заводской №__________ соответствует требованиям технических условий  БЖАК.425142.024 ТУ, комплекта документации согласно спецификации БЖАК.425919.035 и признан годным для эксплуатации.

Предприятие - изготовитель гарантирует соответствие качества   комплекта стоек для грунта СПС-125  БЖАК.425919.035 требованиям      БЖАК.425142.024 ТУ и комплекта документации согласно спецификации БЖАК.425919.035 при соблюдении потребителем условий и правил транспортирования, хранения, монтажа и эксплуатации, установленных эксплуатационной документацией на изделие, в составе которого используется комплект.

Гарантийный срок  - 18 месяцев со дня отгрузки комплекта потребителю или со дня ввода его в эксплуатацию при участии предприятия - изготовителя.

Примечание - Участие предприятия - изготовителя определяется в договоре на поставку изделия, или в договоре на выполнение монтажных и пусконаладочных работ, или в отдельном договоре.

Для комплекта, выпущенного с приемкой представителем заказчика:

- гарантийный срок – 4 года со дня подписания представителем заказчика этикетки на комплект;

- гарантийная наработка – 1,5 года в пределах гарантийного срока со дня ввода комплекта в эксплуатацию в составе изделия.

МП 	_______________________________________________

(должность)		(подпись)	(инициалы, фамилия)	(дата)

_______________________________________________

(должность)		(подпись)	(инициалы, фамилия)	(дата)

4.2 Заключение представителя заказчика

Комплект стоек для грунта СПС-125  БЖАК.425919.035 заводской  №__________ соответствует требованиям технических условий БЖАК.425142.024 ТУ, комплекта документации согласно спецификации БЖАК.425919.035 и признан годным для эксплуатации.

Представитель заказчика

МП________________________________________________

(подпись)	(инициалы, фамилия)	(дата)

5 Свидетельство об упаковывании и опломбировании

5.1 Комплект упакован на предприятии - изготовителе согласно требованиям, предусмотренным БЖАК.425919.035 УЧ.

Тара БЖАК.425919.035-Ш опломбирована ОТК предприятия - изготовителя и представителем заказчика пломбами с оттисками

«________________» «_______________»

Дата упаковывания ________________________________________

Упаковывание произвел ____________________________________

(подпись)	(инициалы, фамилия)

Упаковывание приняли:

Контролер ОТК __________________________________________

(подпись)	(инициалы, фамилия)

Представитель заказчика __________________________________

(подпись)	(инициалы, фамилия)

Адрес предприятия-изготовителя:

«НИКИРЭТ» - филиал ФГУП «ПО «Старт»

442965, г. Заречный Пензенской области,

проспект Мира корп.1,

тел.: (841-2) 58-48-02

факс: (841-2) 55-25-28

E-mail: office@nikiret.ru

http: //www.nikiret.ru

Лист регистрации изменений

|  | Номера листов (страниц) |  |  |  | Всего |  | Входящий |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Изм. | изме- | заме- | новых | аннули- | листов | № | № сопро- |  |  |
|  | ненных | ненных |  | рован- | (стр.) в | докум. | водител. | Подп | Дата |
|  |  |  |  | ных | докум. |  | докум. и |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | дата |  |  |