Утверждено

БЖАК.425142.042 РЭ – ЛУ

ИЗДЕЛИЕ ГАЗОН-3

Руководство по эксплуатации

БЖАК.425142.042 РЭ

Содержание

| 1 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 2 2.1 2.1.1 2.1.2 2.1.3 2.2 2.2.1 2.2.2 2.2.3 2.2.4 2.3 2.3.1 2.3.2 2.4 2.4.1 2.4.2 2.4.3 2.4.4 2.5 2.5.1 2.5.2 3 3.1 3.2 4 5 6 | Описание и работа изделия……………………………………... Назначение и общие сведения об изделии…………………… Технические характеристики…………………………………….. Состав изделия…………………………………………………….. Устройство и работа изделия……………………………………. Описание конструкции……………………………………………. Маркировка и пломбирование…………………………………… Упаковка…………………………………………………………… Монтаж, пуск, регулирование изделия………………………… Подготовка изделия к монтажу………………………………….. Правила распаковывания и осмотра изделия……………….. Меры безопасности при монтаже и эксплуатации изделия... Требования к месту установки и монтажа изделия………….. Монтаж сетчатого заграждения…………………………………. Общие требования к монтажу сетчатого заграждения …….. Сборка и установка консолей…………………………………… Монтаж сетки…………..……………………………………….….. Стыковка участков на непрерывном рубеже………………..... Установка блоков изделия……………………………………….. Установка БОС…………………………………………………… Установка БЗ……………………………………………………….. Подключение составных частей изделия……………………… Прокладка НП………………………………………………………. Подключение НП и ЧЭ к БОС и БЗ…………………………….. Подключение кабеля ССОИ к БОС…………………………….. Синхронизация соседних участков……………………………... Подготовка изделия к работе, наладка и пуск изделия…….. Подготовка изделия к работе……………………………………. Пуск изделия……………………………………………………….. Использование изделия по назначению………………………. Режимы работы изделия…………………………………………. Перечень возможных неисправностей и способы их устранения………………………………………………………….. Техническое обслуживание……………………………………… Ограничения по транспортированию и хранению……………. Перечень принятых сокращений………………………………... | 4 4 7 8 8 8 12 12 13 13 13 13 14 14 14 15 19 24 24 24 24 27 27 27 30 31 32 32 33 35 35 36 38 41 42 |
| --- | --- | --- |

Настоящее руководство по эксплуатации БЖАК.425142.042 РЭ содержит сведения об изделии ГАЗОН-3 (далее по тексту – изделие) и указания, необходимые для подготовки к работе и эксплуатации, и распространяется на исполнения изделий БЖАК.425142.042 и БЖАК.425142.042-01.

В изделии использованы технические решения по патенту №2122238 РОССИЯ МПК G08В13/24 приоритет от 16.12.93 г. и по заявке №2003119004 приоритет от 24.06.2003 г.

# Описание и работа изделия

## Назначение и общие сведения об изделии

1.1.1 Изделие представляет собой радиоволновое средство обнаружения и предназначено для блокирования верха периметровых заграждений, выполненных из бетона или кирпича.

1.1.2 Изделие формирует сигнал срабатывания при преодолении нарушителем ЧЭ в виде металлической сетки, устанавливаемой по верху ЗГР.

Сигнал срабатывания формируется при касании ЧЭ человеком.

В изделии предусмотрена возможность увеличения чувствительности для формирования сигнала срабатывания при приближении тела человека к ЧЭ на расстояние до 20 см.

1.1.3 Изделие состоит из БОС, двух БЗ, комплекта принадлежностей и комплекта консолей для крепления ЧЭ к ЗГР.

ЧЭ в комплект поставки изделия не входит.

ЧЭ изготавливается из металлической сетки ССЦП          №250/50-2,8-1725 ТУ 14-4-647-79.

Пример установки изделия на заграждении приведен на рисунке 1.1.

### Комплект консолей в состав исполнения изделия    БЖАК.425142.042-01 не входит, а поставляется по отдельному заказу.

### 1.1.4 Изделие предназначено для работы совместно с ССОИ, обеспечивающей регистрацию сигнала срабатывания в виде размыкания контактов выходных реле.

### 1.1.5 Изделие формирует сигнал срабатывания при подаче сигнала «ДК» с ССОИ.

### 1.1.6 Изделие формирует непрерывный сигнал срабатывания при:

- разрушении или нарушении целостности ЧЭ;

- обрыве НП;

- открытой крышке БОС;

- пропадании напряжения питания.

### 1.1.7 Изделие не выдает сигнал срабатывания при воздействии следующих помеховых факторов:

- движение колесных и гусеничных транспортных средств на расстоянии не менее 2 м от ЗГР;

- движение железнодорожного транспорта на расстоянии не менее 20 м от ЗГР.

1-заземлитель; 2-заземляющий проводник; 3-кабель ССОИ; 4-блок обработки сигналов (БОС);

5-провод ЧЭ; 6-бетонное ЗГР; 7-нижний провод (НП); 8-сетка (ЧЭ); 9-блок задающий (БЗ)

Рисунок 1.1 – Изделие ГАЗОН-3 на ЗГР

### 1.1.8 Одно изделие обеспечивает блокирование двух последовательно расположенных участков с выдачей сигнала срабатывания раздельно по каждому участку (каналу БОС).

### Схема организации непрерывного рубежа (с установкой двух и более изделий) приведена на рисунке 1.2.

изделие N-1				изделие N				изделие N+1

БЗ    БЗ			    БОС			   БЗ    БЗ

КВС					 К ССОИ		    КВС

КВС-кабель внешней синхронизации

Рисунок 1.2 – Схема последовательной установки изделий

### 1.1.9 Условия эксплуатации изделия:

- рабочая температура окружающей среды от минус 50 до плюс      50 0С, предельная пониженная температура - минус 55 0С, предельная повышенная – 65 0С;

- относительная влажность воздуха до 98 % при температуре    35 0С;

- дождь с интенсивностью до 40 мм/ч;

- снег и град с интенсивностью до 10 мм/ч в пересчете на воду;

- скорость ветра до 25 м/с в порывах;

- высота снежного покрова на верхней кромке ЗГР до 15 см.

### 1.1.10 Все внешние цепи изделия имеют грозозащиту.

### 1.1.11 В изделии предусмотрена защита от подачи напряжения питания неправильной полярности.

## Технические характеристики

### Технические характеристики приведены в таблице 1.1.

Таблица 1.1

| Наименование параметра | Значение |
| --- | --- |
| 1 Общая длина блокируемого рубежа, м 2 Длина каждого участка блокируемого рубежа, м 3 Высота ЧЭ от верхней кромки заграждения, м | от 50 до 500 от 50 до 250 до 1 |
| 4 Угол поворота линии рубежа в горизонтальной плоскости, 0: 5 Допустимый перепад высоты между пролетами заграждения, м 6 Напряжение питания, В (при амплитуде пульсаций, В, не более) 7 Ток, потребляемый изделием в дежурном режиме при напряжении питания 24 В, мА, не более 8 Время готовности изделия после включения питания, с, не более 9 Время готовности после прекращения выдачи сигнала срабатывания, с, не более 10 Длительность сигнала срабатывания, с, не менее | до 90 0,8 от 20 до 30 (0,2) 60 30 10 2 |
| 11 Параметры выходной цепи: - напряжение, В, не более; - ток через контакты реле, А, не более 12 Параметры сигнала «ДК»: - напряжение постоянного тока, В; - ток, потребляемый по цепи «ДК», мА, не более; - длительность сигнала «ДК», с, не менее | 60 0,5 от 20 до 30 5 2 |

## Состав изделия

### Состав изделия определяется вариантом его исполнения в соответствии с  таблицей 1.2.

Таблица 1.2

| Наименование составной части | Количество на исполнение |  |
| --- | --- | --- |
|  | БЖАК.425142.042 | БЖАК.425142.042-01 |
| БОС БЗ Комплект КСВ-50 Комплект принадлежностей ЗИП-О | 1 2 10 1 1 | 1 2 * 1 1 |
| * Комплект КСВ-50 поставляется по отдельному заказу |  |  |

### Комплект поставки изделия приведен в паспорте      БЖАК.425142.042 ПС.

### 1.4 Устройство и работа изделия

### 1.4.1 Принцип действия изделия основан на зондировании пространства вокруг ЧЭ широкополосными импульсами.

1.4.2 Каждый из двух БЗ вырабатывает последовательность зондирующих импульсов, которые подаются в ЧЭ, выполненный в виде вертикального козырька из металлической сетки. ЧЭ закреплен на ЗГР с помощью консолей и изоляторов. Сигнал из ЧЭ подается в БОС, где по изменению его амплитуды при наличии возмущающих воздействий принимается решение о выдаче сигнала срабатывания.

## Описание конструкции

### Общий вид БОС изображен на рисунке 1.3.

БОС выполнен в металлическом корпусе поз.6 с откидной крышкой поз.2 и имеет элементы для крепления на вертикальной поверхности: козырек поз.1 и пластину поз.12 с пазами. Внутри корпуса установлена панель поз.4, на которой закреплены печатные платы с элементами. На панели установлены следующие элементы и органы управления:

- две колодки «ССОИ» поз.9 для подключения кабеля ССОИ;

- четыре клеммы поз.11 для подключения ЧЭ и НП;

- скоба поз.10 для закрепления кабеля ССОИ;

- два индикатора «ТРЕВОГА» поз.8;

- кнопка вскрытия крышки поз.7;

17

1-козырек; 2-крышка; 3-разъем «КОНТРОЛЬ»; 4-панель;

5-переключатель «ЧУВСТВИТ»;6-корпус; 7-кнопка вскрытия;

8-индикатор «ТРЕВОГА»; 9-колодка «ССОИ»; 10-скоба;

11-клеммы; 12-пластина; 13-клемма «  »; 14-болт;

15-ввод кабеля ССОИ; 16-втулка; 17- втулка

Рисунок 1.3 – Блок обработки сигналов

- два переключателя «ЧУВСТВИТ.» поз.5;

- разъем «КОНТРОЛЬ» поз.3.

На корпусе БОС снизу установлены: ввод поз.15 для кабеля ССОИ, четыре втулки поз.17 для проводов ЧЭ и НП и клемма заземления поз.13 с болтом поз.14 для подключения заземляющего проводника. На втулку поз.16 кабельного ввода при эксплуатации навинчивается шланг гибкий экранирующий из комплекта изделия.

1.5.2 Общий вид БЗ приведен на рисунке 1.4.

БЗ выполнен в диэлектрическом корпусе поз.2, на котором установлена пластина поз.1, имеющая отверстия для крепления к вертикальной поверхности.

На основании поз. 7 установлены разъем «СИНХР» поз.8 для подключения кабеля внешней синхронизации, клеммы поз.4 «НП», «Л1», «Л2», «Л3» и «    » для подключения НП, провода ЧЭ, провода заземления.

На хвостовики клемм  «НП», «Л1», «Л2», «Л3» внутри корпуса поз.2 распаяна плата поз.3.

1.5.3 В состав комплекта КСВ-50 входят сборные консоли для закрепления сетки ССЦП над заграждением в виде вертикального козырька.

### 1.5.4 В состав комплекта принадлежностей изделия входят: детали и крепеж для установки БОС и БЗ, для закрепления кабеля ССОИ; шланг из металлорукава для защиты кабеля ССОИ в месте подводки его к БОС, провод П-274 (два отрезка по 270 м) для прокладки НП и подключения ЧЭ обоих участков, кабель синхронизации, диэлектрические планки для закрепления крайних консолей и металлические пластины для сборки угловых консолей.

1 - пластина; 2 - корпус; 3 - плата БЗ; 4 - клемма; 5 - гайка;

## 6 - заглушка; 7 - основание; 8 - разъем «СИНХР»; 9 - табличка

## Рисунок 1.4 – Блок задающий

## Маркировка и пломбирование

### БОС и БЗ изделия имеют стандартные таблички, на которых нанесены обозначение составной части, заводской номер и дата изготовления.

Заводской номер изделию присваивается по заводскому номеру БОС.

### БОС и БЗ опломбированы пломбами ОТК предприятия-изготовителя.

### Вскрытие пломб предприятия-изготовителя до истечения гарантийного срока допускается только в присутствии его представителя.

По истечении гарантийного срока повторное пломбирование блоков выполняет организация, выполнившая ремонт, с последующей отметкой об оттиске пломб в паспорте БЖАК.425142.042 ПС.

### На транспортной таре изделия и комплектов консолей нанесена маркировка, содержащая сведения о наименовании, обозначении, заводском номере, квартале и годе изготовления.

## Упаковка

### Составные части изделия упакованы в транспортную тару, в качестве которой применяются ящики.

### Перед упаковкой  в транспортную тару БОС и БЗ эксплуатационная документация упаковывается дополнительно в полиэтиленовые чехлы.

# Монтаж, пуск, регулирование изделия

## Подготовка изделия к монтажу

### Правила распаковывания и осмотра изделия

#### 2.1.1.1 Перед распаковыванием изделия провести визуальный осмотр транспортной тары и убедиться в ее целостности, отсутствии видимых повреждений и наличии пломб ОТК предприятия-изготовителя.

#### 2.1.1.2 Провести внешний осмотр составных частей изделия. На наружных поверхностях не должно быть дефектов, возникших в результате неправильного транспортирования и распаковывания.

### Меры безопасности при монтаже и эксплуатации изделия

#### 2.1.2.1 К эксплуатации изделия допускается персонал, прошедший обучение в объеме данного руководства по эксплуатации и имеющий квалификационную группу по технике безопасности не ниже второй.

При использовании специальных механизмов и приспособлений к работе с этими приспособлениями и механизмами допускаются лица, прошедшие специальное обучение.

- К монтажу сетчатого заграждения допускаются лица не моложе        18 лет. При проведении эксплуатационных, монтажных и ремонтных работ необходимо строгое соблюдение действующих на объекте правил техники безопасности:

- правил технической эксплуатации и правил техники безопасности при эксплуатации электроустановок – потребителей;

- инструкции по технике безопасности при производстве работ в установках до 1000 В;

- общих правил пожарной безопасности;

- правил работы на высоте более 1,5 м.

- При использовании подмостков и лестниц за их техническое состояние  несет ответственность руководитель работ.

ВНИМАНИЕ! ПРИ ПРОВЕДЕНИИ МОНТАЖНЫХ РАБОТ ПО УСТАНОВКЕ СЕТЧАТОГО ЗАГРАЖДЕНИЯ ПОЛОТНО ЕГО ДОЛЖНО БЫТЬ СОЕДИНЕНО С КОНТУРОМ ЗАЗЕМЛЕНИЯ.

ВСЕ РАБОТЫ С ЗАГРАЖДЕНИЕМ ВО ВРЕМЯ ГРОЗЫ ИЛИ ПРИ ЕЕ ПРИБЛИЖЕНИИ ПРОВОДИТЬ ЗАПРЕЩАЕТСЯ.

К заземляющим клеммам блоков БОС и БЗ должно быть подключено заземление.

### Требования к месту установки и монтажа изделия

#### 2.1.3.1 ВНИМАНИЕ! НАДЕЖНОСТЬ РАБОТЫ ИЗДЕЛИЯ ЗАВИСИТ ОТ ВЫПОЛНЕНИЯ ТРЕБОВАНИЙ К МЕСТУ УСТАНОВКИ И МОНТАЖА! ПРИ НЕВЫПОЛНЕНИИ ЛЮБОГО ИЗ ЭТИХ ТРЕБОВАНИЙ, ИЗДЕЛИЕ МОЖЕТ ФОРМИРОВАТЬ СИГНАЛ СРАБАТЫВАНИЯ, ЧТО НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ПРИЗНАКОМ НЕИСПРАВНОСТИ.

Для обеспечения устойчивой работы изделия необходимо обязательное выполнение следующих требований:

- расстояние между консолями, крепящими сетку к ЗГР, не должно превышать 6 м;

- расстояние от нижнего края сетки до верхней кромки ЗГР должно быть не менее 100 мм и не более 200 мм;

- нижний провод (НП) должен прокладываться на равном удалении от нижнего края сетки и верхней кромки ЗГР,  равномерно натянут по всей длине и не иметь значительного свободного провиса (допустимый провис не более 20 мм) и мест с нарушениями изоляции;

- провод от БОС к ЧЭ (сетке) должен быть надежно механически закреплен на полотне заграждения, иметь надежное электрическое соединение жилы с сеткой;

- на расстоянии 1 м от ЧЭ не должно быть ветвей деревьев и других предметов, способных перемещаться и касаться ЧЭ (например, при сильном ветре).

#### 2.1.3.2 Подключение к заземлителю других изделий не допускается. Сопротивление заземлителя растеканию тока должно быть не более 40 Ом.

#### Совместная прокладка кабеля ССОИ и силовых кабелей не допускается.

## Монтаж сетчатого заграждения

### Общие требования к монтажу сетчатого заграждения

#### 2.2.1.1 Монтаж сетчатого заграждения проводить в соответствии с проектом оборудования объекта.

#### 2.2.1.2 При монтаже сетчатого заграждения последовательно проводятся следующие работы:

- выполняется разметка под установку консолей;

- вскрываются отверстия под установку консолей;

- устанавливаются и закрепляются на ЗГР консоли;

- на консолях закрепляется сетка.

#### 2.2.1.3 Пример установки консолей изделия, выполненных с применением узлов из комплекта КСВ-50 на ЗГР, приведен на рисунке 2.1.

#### 2.2.1.4 Один КСВ-50 рассчитан на оборудование прямолинейного участка ЗГР без перепадов высоты длиной 50 м. В состав изделия БЖАК.425142.042 входят 10 КСВ-50, обеспечивающих оборудование двух прямолинейных участков без перепадов высоты общей длиной 500 м.

При оборудовании участков с поворотами рубежа и перепадами высоты ЗГР должны использоваться дополнительные КСВ-50 БЖАК.425911.062, количество которых определяется конкретной конфигурацией ЗГР.

### Сборка и установка консолей

#### 2.2.2.1 Для установки сетки ССЦП, использовать детали и крепежные элементы, входящие в состав КСВ-50. Порядок сборки консолей на ЗГР приведен на рисунке 2.2. Консоль состоит из опоры поз.10, к которой через изолятор поз.9 крепится уголок поз.4. Сетка поз.2 крепится к уголку поз.4 с использованием накладки поз.3.

#### 2.2.2.2 В местах стыка соседних участков (около БОС и двух БЗ) крайние консоли установить в соответствии с рисунком 2.3. Для обеспечения жесткости при натяжении сетки консоли соединяются между собой диэлектрическими планками поз.5 из состава комплекта принадлежностей изделия. При необходимости планки могут быть изготовлены самостоятельно по размерам из стеклотекстолита толщиной не менее 6 мм с обязательным нанесением лакокрасочного или электроизоляционного покрытия.

#### 2.2.2.3 В местах перепада высоты установить две консоли в соответствии с рисунком 2.4 на равном удалении от места стыка секций ЗГР. Консоли дополнительно крепить друг к другу в двух-трех местах стальной оцинкованной проволокой поз.7 диаметром не менее 4 мм  или в промежутке между стойками установить отрезок сетки.

#### 2.2.2.4 Для обеспечения прочности угловых и крайних консолей в местах разрыва рубежа при натяжении ЧЭ использовать по две консоли, собранные в виде треугольника в соответствии с рисунком 2.5.

#### Консоли соединить между собой с использованием пластины поз.3 из комплекта принадлежностей изделия.

- При необходимости пластины могут быть изготовлены самостоятельно по размерам из стального листа толщиной не менее      3 мм.

1 - консоль одиночная; 2 - консоли в месте перепада по высоте;

3 - консоли на стыке участков; 4 - консоли на углах;

5 - консоль на конце участка; 6 - ЗГР

#### Рисунок 2.1 – Установка консолей изделия на ЗГР

1 - ЗГР; 2 - сетка ССЦП; 3 - накладка; 4 - уголок; 5 - болт М6х25;

6 - шайба 6; 7 - шайба 6 65Г; 8 - гайка М6; 9 - изолятор; 10 - опора;

11 - болт М10х90; 12 - шайба 10; 13 - шайба 10 65Г; 14 - гайка М10

- Рисунок 2.2 – Сборка консоли (одиночной)

- Рисунок 2.3 – Сборка консолей на стыке участков

### Монтаж сетки

#### 2.2.3.1 Подготовить полотно необходимой ширины (~860 мм) для чего разрезать сетку ССЦП посередине (рисунок 2.6) вдоль по всей длине, не нарушая целостности продольных проволок ближайших к месту разреза.

#### 2.2.3.2 Полотна сетки отрихтовать и при необходимости соединить по длине. Рекомендуемый способ, обеспечивающий надежное механическое крепление и стабильный электрический контакт в месте соединения, приведен на рисунке 2.6.

Допускается соединение выполнять методом сварки продольных проволок с нахлестом не менее 20 мм с последующей защитой сварных швов и мест с нарушенным цинковым покрытием грунтовкой.

#### 2.2.3.3 Установить сетку в соответствии с рисунками 2.2 – 2.5, при этом нижний край сетки должен располагаться на расстоянии ~140 мм от верхней кромки ЗГР.

- После закрепления сетки на крайней консоли последовательно выполнить натяжение сетки в пролетах прямолинейного участка и закрепление на последующих консолях вплоть до конца прямолинейного участка (до угла) или при отсутствии поворотов – до конца всего участка.

ВНИМАНИЕ! ПОСЛЕ НАТЯЖЕНИЯ СЕТКИ И ЗАКРЕПЛЕНИЯ НЕ ДОПУСКАЕТСЯ КОЛЕБАНИЕ ПОЛОТНА СЕТКИ ОТ ВЕТРА, А ТАКЖЕ КОЛЕБАНИЕ СЕТКИ В СОСЕДНИХ ПРОЛЕТАХ ПРИ МЕХАНИЧЕСКОМ ВОЗДЕЙСТВИИ НА СЕТКУ ОДНОГО ПРОЛЕТА.

#### 2.2.3.4 В местах перепадов по высоте сетка должна быть отформована в соответствии с рисунком 2.6, место формовки должно быть закреплено стальной проволокой диаметром 3 мм.

При большом перепаде по высоте внешний угол, образуемый верхней кромкой сетки, заделать по диагонали проволокой диаметром       3 мм с натяжением и закреплением на сетке, как показано на рисунке 2.6.

#### 2.2.3.5 В местах поворота линии рубежа сетку отогнуть на угловой консоли  и закрепить без сильного натяжения.

Рисунок 2.4 – Сборка консолей в местах перепадов

по высоте

Рисунок 2.5 (лист 1 из 2) – Сборка консолей на концах участка и углах

1 - опора; 2 - ЗГР; 3 - пластина; 4 - уголок; 5 - накладка; 6 - изолятор;

#### 7 - болт М6х25; 8 - шайба 6; 9 - шайба 6 65Г; 10 - гайка М6;

#### 11 - сетка; 12 - болт М10х90; 13 - шайба 10; 14 - шайба 10 65Г;

#### 15 - гайка М10

#### Рисунок 2.5 (лист 2 из 2) – Сборка консолей на концах участка и углах

ФОРМОВКА СЕТКИ В МЕСТАХ ПЕРЕПАДОВ

Рисунок 2.6 – Применение сетки ССЦП

### Стыковка участков на непрерывном рубеже

#### 2.2.4.1 При последовательной установке нескольких изделий без разрыва рубежа охраны конечные консоли разных участков установить на расстоянии 300 мм друг от друга.

#### 2.2.4.2 После закрепления сетки на консолях зазор между сеткой разных участков должен быть от 100 до 200 мм.

#### 2.2.4.3 При установке протяженных непрерывных участков возможна установка цельного полотна сетки в местах стыковки на период проведения монтажных работ.

В этом случае при последующем проведении работ по установке и подключению блоков, сетку между конечными консолями необходимо выкусить.

## Установка блоков изделия

### Установка БОС

#### 2.3.1.1 БОС установить на ЗГР под местом стыка участков на высоте не менее 1,5 м (от нижнего края БОС до уровня земли) в соответствии с рисунком 2.7.

#### 2.3.1.2 При установке использовать крепеж из комплекта принадлежностей изделия.

### Установка БЗ

#### 2.3.2.1 БЗ установить на ЗГР возле конечной консоли участка на расстоянии от 150 до 200 мм от верхней кромки ЗГР в соответствии с рисунком 2.8.

#### 2.3.2.2 При установке использовать крепеж из комплекта принадлежностей изделия.

#### 2.3.2.3 При оборудовании непрерывного рубежа охраны БЗ двух соседних участков установить рядом на одном уровне на расстоянии не более 250 мм (по осям отверстий крепления).

1 - БОС; 2 - шуруп 5х40; 3 - шайба 5; 4 - ЗГР

Рисунок 2.7 – Установка БОС на ЗГР

1 – провод (НП); 2 – провод (ЧЭ); 3 – БЗ; 4 – ЗГР; 5 – лента стальная;

6 – сетка (ЧЭ); 7 – кабель (КВС); 8 – шуруп 4х25; 9 – шайба 4;

10 – гайка М4; 11 – шайба 4.65Г; 12 – винт М4х25;

13 – провод заземления; 14 – заземлитель

Рисунок 2.8 – Установка и подключение БЗ

## Подключение составных частей изделия

### Прокладка НП

#### 2.4.1.1 НП проложить от БОС к БЗ и закрепить на консолях между сеткой и ЗГР. Крепление выполнить с применением крепежа из состава КМЧ (рисунки 2.8 и 2.9).

#### 2.4.1.2 В качестве НП использовать одиночный провод П-274М из комплекта принадлежностей.

#### 2.4.1.3 НП после закрепления на консолях не должен иметь свободного провиса. Свободные концы НП должны быть не менее 2 м.

#### 2.4.1.4 В местах перепадов допускается касание НП верхней кромки ЗГР.

#### ВНИМАНИЕ! НЕ ДОПУСКАЕТСЯ НАРУШЕНИЕ НАРУЖНОЙ ИЗОЛЯЦИИ НП.

### Подключение НП и ЧЭ к БОС и БЗ

2.4.2.1 Заземлить БОС и БЗ в соответствии с рисунками 2.8, 2.9, подключив клеммы «   » с помощью заземляющего проводника к заземлителям, установленным вблизи  блоков.

#### 2.4.2.2.Для подключения провода ЧЭ к сетке необходимо:

#### - подготовить два отрезка провода П-274М длиной ~2 м;

- - снять изоляцию с одного конца провода на длине от 15 до 20 мм, жилу свить и опаять;

- - в соответствии с рисунками 2.8 и 2.9 на концах участка закрепить провод П-274М к проволоке сетки (желательно в узле) вязочной проволокой или лентой;

- - поверх жилы провода и проволоки сетки выполнить бандаж из медной проволоки (ММ или ММЛ) диаметром от 0,8 до 1 мм на длину не менее 10 мм и опаять. Места пайки и места с нарушенной изоляцией должны быть покрыты грунтовкой или защищены лаком.

1 - провод (НП); 2 - провод (ЧЭ); 3 - сетка; 4 - гайка М; 5  -шайба 4 65Г;

6 - прижим; 7 - винт М4х25; 8 - шайба 4; 9 - шуруп 4х25; 10 - дюбель;

11 - опора; 12 - лента стальная; 13 - БОС; 14 - скоба 012;

15 - шланг гибкий экранирующий; 16 - провод заземления;

17 - заземлитель; 18 - колодка ССОИ; 19 - скоба; 20 - клемма ЧЭ;

21 - клемма НП; 22 - втулка кабельного ввода; 23 - гайка;

24 - втулка ввода провода; 25 - клемма «     »; 26 - болт

Рисунок 2.9 (лист1 из 2) – Подключение БОС

Рисунок 2.9 (лист 2 из 2) – Подключение БОС

2.4.2.3 На концах участка НП от точки крепления на опоре проложить вверх к сетке, объединить с проводом ЧЭ, скрутить по длине с шагом от 50 до 80 мм, проложить вниз вдоль опоры и закрепить к ней (например, стальной лентой, как показано на рисунках 2.8 и 2.9).

Скрутку провода ЧЭ и НП возле блоков (БЗ и БОС) выполнять, начиная непосредственно от клемм БЗ и вводов БОС.

#### После прокладки НП вдоль всего участка и закрепления его на консолях проверить целостность электрической цепи между БОС и БЗ, для чего замерить суммарное электрическое сопротивление ЧЭ (сетки) и НП по следующей методике:

- зачистить изоляцию на концах НП и проводниках ЧЭ до токопроводящей жилы на длине не менее 20 мм;

- с одного конца выполнить соединение жил (например, выполнив общий бандаж поверх жил);

- со второго конца участка замерить электрическое сопротивление цепи между жилами НП и проводника ЧЭ.

- При известной длине участка (по длине сетки) L (м) сопротивление цепи R (Ом), измеренное прибором с погрешностью не более 10 %, не должно превышать 0,078• L.

- Для длины участка 50, 100, 150, 200 и 250 м сопротивление составит 3,9; 7,8; 11,7; 15,6 и 19,5 Ом соответственно.

#### 2.4.2.4 Подключить НП и ЧЭ к БЗ и БОС в соответствии с рисунками 2.8-2.10. Провода НП и ЧЭ от блока до ближайшего места крепления должны иметь минимальный запас и не раскачиваться от ветра.

В зависимости от длины участка между БОС и БЗ подключение ЧЭ к контактам БЗ рекомендуется выполнять в соответствии с таблицей 2.1.

Таблица 2.1

| Контакты БЗ | Длина участка, м |
| --- | --- |
| Л1 Л2 Л3 | От 150 до 250 От 100 до 150 От 50 до 100 |

### Подключение кабеля ССОИ к БОС

2.4.3.1 Кабель для соединения внешних цепей БОС с ССОИ должен иметь наружный диаметр не более 11 мм, сечение жил должно быть максимальным. Кабель должен прокладываться по земле с заглублением не менее 70 см.

#### 2.4.3.2 На кабель в месте подвода к БОС установить шланг гибкий экранирующий.

#### 2.4.3.3 Кабель ССОИ в месте подвода к БОС проложить от земли до БОС по заграждению, и крепить с помощью крепежных элементов из комплекта принадлежностей изделия в соответствии с рисунком 2.9.

#### 2.4.3.4 Кабель после ввода во внутреннюю полость БОС разделать и крепить к панели. Проводники кабеля подключить к соответствующим контактам колодки ССОИ (рисунки 2.9, 2.10).

БЗ1     Л3

Л2

Л1

НП

БОС

ЧЭЧЭ

1КАН2КАН

НПНП

-Un1+Un2НЗ13О14НЗ25О26ДК8

Л3  БЗ2

Л2

Л1

НП

к ССОИ

ЧЭ

ЧЭ

НП

НП

Состояние контактов выходных реле приведено для дежурного режима работы изделия.

Рисунок 2.10 – Схема подключения НП и ЧЭ к БОС, БЗ  и БОС к ССОИ

### Синхронизация соседних участков

      - На блокируемом рубеже длиной более 500 м установить последовательно два и более изделий в соответствии с рисунком 1.2.

      - Для исключения взаимного влияния двух БЗ на участках, примыкающих друг к другу, их необходимо синхронизировать, для чего необходимо соединить разъемы СИНХР на БЗ кабелем внешней синхронизации (КВС) из состава комплекта принадлежностей изделия.

## Подготовка изделия к работе, наладка и пуск изделия

### Подготовка изделия к работе

#### 2.5.1.1 Провести внешний осмотр участка и при этом проверить:

- целостность сетчатого заграждения;

- отсутствие на сетке посторонних предметов;

- отсутствие монтажного заземления сетки;

- величину электрического сопротивления между ЧЭ соседних участков (сопротивление должно быть не менее 1 МОм);

- наличие заземления и надежность подключения заземляющего проводника к БОС;

- надежность крепления проводов НП и ЧЭ к БЗ.

#### 2.5.1.2 Подготовить БОС к включению, для чего:

- открыть крышку;

- установить переключатели «ЧУВСТВИТ» в положение «1»;

- проверить надежность соединений проводов ЧЭ и НП с контактами и проводников кабеля с колодкой ССОИ.

- 2.5.1.3 Подать напряжение питания на изделие, индикаторы «ТРЕВОГА» в БОС должны светиться красным светом в течение времени не более 30 с. Измерить величину напряжения питания на соответствующих контактах колодки ССОИ.

2.5.1.4 Измерить напряжения на контактах 9,10 (1 КАН БОС) и 13,14 (2 КАН БОС) относительно контакта 8 (общий) разъема КОНТРОЛЬ на лицевой панели БОС вольтметром, имеющим входное сопротивление не менее 1 МОм и погрешность 2%, например, цифровым мультиметром типа М-832. Расположение контактов разъема КОНТРОЛЬ приведено на рисунке 2.11. Напряжения на контактах должны быть от 1 до 5,5 В.

1 КАН	2 КАН

9 10		13 14 15

1				    8

Рисунок 2.11 – Разъем КОНТРОЛЬ

- 2.5.1.5 При напряжении более 5,5 В хотя бы на одном из двух контактов разъема КОНТРОЛЬ соответствующего канала БОС необходимо ЧЭ данного канала подключить к другому контакту на БЗ (с меньшей амплитудой зондирующего сигнала) – «Л2» или «Л3»,

- предварительно отключив напряжение питания, и выполнить 2.5.1.3-2.5.1.4.

#### 2.5.1.6 Провести контрольные пересечения, выполняя перелазы через сетку с использованием двух приставных лестниц, установленных по обе стороны ЗГР, равномерно по всей длине участков через каждые 10-15 м. Выдачу сигнала срабатывания контролировать по соответствующим индикаторам «ТРЕВОГА».

#### 2.5.1.7 В случае пропусков (отсутствия сигнала срабатывания) необходимо увеличить чувствительность, переведя переключатель «ЧУВСТВИТ» в следующее положение по направлению движения часовой стрелки. После каждого переключения выполнить контрольные пересечения по методике 2.5.1.6 с места пропуска.

- Регулировка должна быть закончена в положении переключателя, при котором пропуски отсутствуют.

- 2.5.1.8 В случае необходимости обнаружения человека на расстоянии до 20 см от ЧЭ регулировку чувствительности проводить при выполнении контрольных преодолений путем приближения туловища человека к ЧЭ (без касания), контролируя выдачу сигнала срабатывания по соответствующему индикатору «ТРЕВОГА».

- Положение «12» переключателя «ЧУВСТВИТ» соответствует максимальной чувствительности изделия.

ВНИМАНИЕ! УСТАНОВКА ЗАВЫШЕННОЙ ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТИ ИЗДЕЛИЯ УВЕЛИЧИВАЕТ ВЕРОЯТНОСТЬ ВЫДАЧИ ЛОЖНОГО СИГНАЛА СРАБАТЫВАНИЯ.

При открытой крышке БОС состояние выходных цепей (контакты НЗ и О колодки ССОИ) соответствуют выдаче сигнала срабатывания.

#### После проведения регулировки закрыть крышку БОС и закрепить ее винтами.

#### Провести проверку выдачи сигнала срабатывания на ССОИ, выполнив перелаз через сетку в произвольно выбранном месте.

#### Проверить выдачу сигнала срабатывания на ССОИ после подачи сигнала «ДК».

### Пуск изделия

#### 2.5.2.1 Перед сдачей изделия в эксплуатацию рекомендуется провести круглосуточный прогон в течение 4 сут.

#### 2.5.2.2 При прогоне необходимо фиксировать все случаи выдачи сигнала срабатывания с последующим анализом и устранением причин.

#### 2.5.2.3 Во время прогона, не реже двух раз в сутки, необходимо проводить проверку изделия, выполняя контрольные пересечения блокируемого рубежа в произвольно выбранном месте.

#### 2.5.2.4 При стабильной работе изделия (отсутствии ложных срабатываний и пропусков при контрольных пересечениях), после окончания прогона изделие готово к эксплуатации в круглосуточном режиме.

# Использование изделия по назначению

## Режимы работы изделия

### Перечень и характеристики режимов работы изделия приведены в таблице 3.1.

Таблица 3.1

| Режим работы изделия | Характеристика режима работы | Состояние выходных цепей БОС (контактов выходного реле) |
| --- | --- | --- |
| Включение питания | В течение времени не более 30 с после подачи напряжения питания светятся индикаторы (красным светом) «ТРЕВОГА» на лицевой панели БОС | 1 Контакты реле «О1», «НЗ1» («О2», «НЗ2») разомкнуты. 2 Через время не более 30 с контакты реле «О1», «НЗ1» («О2», «НЗ2») замыкаются |
| Дежурный | На БОС подано напряжение питания. Индикаторы «ТРЕВОГА» на панели БОС не светятся | Контакты реле «О1», «НЗ1» («О2», «НЗ2») замкнуты |
| ТРЕВОГА | На БОС подано напряжение питания. На лицевой панели БОС светится индикатор (красным светом) «ТРЕВОГА 1 КАН» («ТРЕВОГА 2 КАН») в течение времени от 2 до 6 с | Контакты реле «О1», «НЗ1» («О2», «НЗ2») размыкаются на время от 2 до 6 с |
| Неисправность: | На БОС подано напряжение питания. На лицевой панели БОС непрерывно светится индикатор (зеленым светом) «ТРЕВОГА 1 КАН» («ТРЕВОГА 2 КАН»). |  |

Продолжение таблицы 3.1

| Режим работы изделия | Характеристика режима работы | Состояние выходных цепей БОС (контактов выходного реле) |
| --- | --- | --- |
| 1 Неисправность постоянная 2 Неисправность временная * | 1 Напряжения на контактах 9, 10 (13, 14) разъема КОНТРОЛЬ менее 0,3 В или более 6,0 В 2 Напряжения на контактах 9, 10 (13, 14) разъема КОНТРОЛЬ - (0,50,2) В или (5,80,3) В | 1 Контакты реле «О1», «НЗ1» («О2», «НЗ2») разомкнуты. 2 Контакты реле «О1», «НЗ1» («О2», «НЗ2») замкнуты. |
| Дистанционный контроль работоспособности В цепь «ДК» с ССОИ подается сигнал «ДК» уровнем от 20 до 30 В длительностью не менее 2 с | На панели БОС светятся индикаторы (красным светом) «ТРЕВОГА» | Контакты реле «О1», «НЗ1» («О2», «НЗ2») размыкаются на время от 2 до 6 с |
| Несанкционированное вскрытие | На БОС подано напряжение питания. Крышка БОС открыта. Индикаторы «ТРЕВОГА» на панели БОС не горят | Выходные цепи «О1», «НЗ1» («О2»,. «НЗ2») разомкнуты. |
| * Неисправность временная свидетельствует о наличии неисправности постоянной (1 данного режима работы) в течение ограниченного промежутка времени и возможности ее повторения в последующем. |  |  |

## Перечень возможных неисправностей и способы их устранения

3.2.1 Основные неисправности изделия, вызываемые нарушением правил монтажа, эксплуатации, и способы их устранения приведены в таблице 3.2.

Таблица 3.2

| Внешнее проявление неисправности | Возможная причина неисправности | Способ устранения |
| --- | --- | --- |
| 1 Изделие выдает постоянный сигнал срабатывания: 1.1 Индикаторы «ТРЕВОГА» в БОС не горят 1.2 В БОС горит (зеленым светом) индикатор «ТРЕВОГА» | а) открыта крышка БОС; б) отсутствует напряжение питания; а) нарушен контакт в цепях ЧЭ и НП; б) нарушена целостность ЧЭ; в) обрыв провода НП; г) неправильно подключен ЧЭ к контактам БЗ | а) закрыть крышку и закрепить ее винтами; б) проверить целостность цепей питания изделия; а) восстановить контакт; б) восстановить ЧЭ при помощи пайки; в) заменить оборванный провод; г) выполнить подключение ЧЭ к БЗ в соответствии с 2.4, 2.5 |
| 2 Изделие выдает ложные срабатывания 2.1 Индикаторы «ТРЕВОГА» в БОС не горят 2.2 В БОС горит (зеленым светом) индикатор «ТРЕВОГА» | а) завышенная чувствительность; б) ненадежное соединение проводов ЧЭ, НП с блоками или ненадежное заземление блоков; в) провисание провода НП а) нестабильное переходное сопротивление в контактах цепей ЧЭ и НП; б) длина участка более 250 м или менее 50 м | а) установить чувствительность в соответствии с 2.5.1.6, 2.5.1.7; б) проверить качество соединения проводов ЧЭ, НП и заземления и восстановить надежное соединение их с блоками; в) подтянуть провод а) восстановить контакт в местах соединения секций ЧЭ и проводов ЧЭ и надежно затянуть контакты на блоках; б) длину участка привести в соответствие с 1.2 |

# Техническое обслуживание

## Порядок технического обслуживания

### Техническое обслуживание изделия проводится с целью контроля за техническим состоянием изделия и поддержания его в исправном состоянии.

### Техническое обслуживание изделия предусматривает плановое выполнение комплекса профилактических работ в объеме и с периодичностью, установленными в таблице 4.1.

Таблица 4.1

| Виды технического обслуживания | Периодичность |
| --- | --- |
| Регламент № 1 Регламент №2 | Один раз в 6 месяцев (сезонный регламент) Один раз в 3 года |
| Примечание - Сезонный регламент проводится два раза в год - при наступлении устойчивых морозов (среднесуточная температура воздуха ниже минус 5 °С) и после таяния снега (среднесуточная температура воздуха выше 10 °С). |  |

### При проведении технического обслуживания должны быть выполнены все работы, указанные в соответствующем регламенте, а выявленные неисправности и недостатки - устранены.

### Характеристики видов технического обслуживания изделия приведены в таблице 4.2.

Таблица 4.2

| Наименование работы | Вид технического обслуживания |  | Номер техноло- |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Регламент №1 | Регламент №2 | гической карты |
| 1 Проверка состояния блокируемого ограждения 2 Внешний осмотр изделия 3 Проверка состояния электрических соединений 4 Проверка чувствительности изделия 5 Проверка состояния лакокрасочных покрытий | + + + + | + | ТК №1 ТК №2 ТК №3 ТК №4 ТК №5 |

## Технологические карты проведения технического обслуживания

### Технологическая карта №1. Проверка состояния блокируемого ЗГР.

Инструмент: ножовка по дереву, топор.

Трудозатраты: один человек, 30 мин на одно изделие.

Визуально проконтролировать состояние ЗГР:

- элементы заграждения, в том числе калитки и ворота, не должны перемещаться под воздействием ветра и других помеховых факторов;

- на расстоянии менее 1 м от ЧЭ не должно быть ветвей деревьев, кустарника, способных перемещаться относительно ЗГР под воздействием ветра.

Выявленные недостатки устранить.

### Технологическая карта №2. Внешний осмотр изделия.

Инструмент: отвертка 190x0,8 мм, ключи 8x10, 7x5,5, 14х17.

Принадлежность: лестница.

Расходные материалы: ветошь.

Трудозатраты: два человека, 1 ч на одно изделие.

Провести внешний осмотр изделия, при этом проверить:

- провис провода НП (при наличии свободного провиса провода более 20 мм в середине любого пролета провести натяжение провода по всей линии);

- затяжку крепежных деталей, крепящих  БЗ и БОС к ЗГР (при необходимости подтянуть крепежные детали);

- затяжку крепежных деталей КМЧ (при необходимости подтянуть крепежные детали);

- состояние поверхностей и внутренней полости изоляторов консолей (при необходимости удалить пыль и загрязнения);

- наличие пыли, грязи на блоках (при необходимости удалить пыль и грязь ветошью).

### Технологическая карта №3. Проверка состояния электрических соединений.

Инструмент: отвертка 190x0,8 мм, ключи 8x10, нож.

Расходные материалы: салфетка хлопчатобумажная, спирт.

Трудозатраты: один человек, 20 мин на одно изделие.

Открыть крышку  БОС и проверить:

- состояние изоляции проводов и проводников кабелей;

- надежность заделки заземляющих проводников, затяжку болта на клемме заземления;

- надежность заделки концов кабелей, проводов, затяжку винтов соединительных колодок.

- На БЗ проверить надежность затяжки контактов и гаек на клеммах заземления.

Электрические контакты на БОС и БЗ протереть салфеткой, смоченной в спирте.

Работы проводить при отключенном напряжении питания изделия.

### Технологическая карта №4. Проверка чувствительности изделия.

Принадлежности: две лестницы.

Трудозатраты: два человека, 30 мин на одно изделие.

Последовательность выполнения работ:

- выполнить два-три реальных преодоления (перелаза) ЗГР в любом месте блокируемого участка, раздельно для каждого канала, при этом после каждого преодоления (или во время преодоления) изделие должно выдавать сигнал срабатывания;

- при необходимости провести регулировку чувствительности изделия переключателем «ЧУВСТВИТ» на панели БОС по методике 2.5.1.7.

### Технологическая карта №5. Проверка состояния лакокрасочных покрытий.

Инструмент: кисть флейцевая КФ50 или малярная.

Расходные материалы: ацетон или другой растворитель типа 646; эмаль  ЭП - 140 ,  серая;  эмаль  ХВ - 16 , серая   842.

Принадлежности: стремянка.

Трудозатраты: один человек, 1 ч  на одно изделие.

Последовательность выполнения работ:

а) провести внешний осмотр изделия и определить состояние лакокрасочных покрытий на БОС, БЗ, деталях комплектов монтажных частей;

б) при обнаружении нарушений лакокрасочного покрытия провести подкраску мест нарушений, а при необходимости полную покраску составных частей изделия в следующем порядке:

- очистить места покраски от пыли и грязи ветошью, смоченной в воде и просушить на воздухе;

- обезжирить места покраски растворителем;

- нанести краску кистью в два слоя с промежуточной сушкой первого слоя в течение 4 ч.

Примечания

1 Покраску проводить в летнее время, в безветренную погоду, при температуре окружающего воздуха не ниже 18 °С.

2 Покраску БОС и БЗ проводить эмалью ЭП-140,серой.

3 Покраску деталей КМЧ проводить эмалью ХВ-16, серой 842.

# Ограничения по транспортированию и хранению

## Составные части изделия в упаковке предприятия - изготовителя могут транспортироваться воздушным, водным и железнодорожным транспортом без ограничения расстояния.

При транспортировании воздушным транспортом изделие должно быть размещено в герметичном отсеке.

- При транспортировании водным транспортом изделие должно быть размещено в закрытых трюмах.

## При всех видах транспортирования составные части изделия в упаковке должны быть закреплены на транспортных средствах способами, исключающими перемещения и удары.

При транспортировании открытым транспортом изделие в упаковке должно быть защищено от воздействия атмосферных осадков, агрессивных сред и прямого солнечного излучения.

## Транспортирование может осуществляться при температуре окружающей среды от минус 55 до плюс 65 С и относительной влажности воздуха до 98 % при температуре до 35 С.

## Во время погрузочно-разгрузочных работ и транспортирования упаковка не должна подвергаться резким ударам.

## Изделие в упакованном виде может храниться в неотапливаемом помещении в таре предприятия - изготовителя в течение 3 лет при температуре от минус 55 до плюс 65 С и относительной влажности до  98 % при температуре 35 °С. Атмосфера в помещении не должна содержать примесей агрессивных сред, вызывающих коррозию изделия.

# Перечень принятых сокращений

НП - нижний провод;

ЧЭ – чувствительный элемент;

ЗГР – заграждение;

ДК - дистанционный контроль;

БЗ - блок задающий;

БОС - блок обработки сигналов;

КСВ-50 - комплект консолей для заграждений;

ССОИ – система сбора и обработки информации.