УТВЕРЖДЕН

БЖАК.425119.002 РЭ-ЛУ

Изделие ГОДОГРАФ-С

Руководство по эксплуатации

БЖАК.425119.002 РЭ

Содержание

1 Описание и работа изделия	4

1.1 Назначение изделия	4

1.2 Технические характеристики	5

1.3 Состав изделия	11

1.4 Устройство и работа изделия	12

2 Рекомендации по использованию изделия	19

2.1 Общие указания	19

2.2 Требования к установке изделия	20

2.3 Организация протяженных рубежей охраны	27

2.4 Подключение изделия	27

3 Подготовка изделия к использованию	32

3.1 Меры безопасности	32

3.2 Правила распаковывания и осмотра изделия	33

3.3 Установка и монтаж изделия	34

3.4 Подготовка изделия к работе и настройка	40

4 Использование изделия	46

4.1 Состав и обязанности обслуживающего персонала	46

4.2 Перечень режимов работы изделия	47

4.3 Особенности работы изделия	49

4.4 Перечень возможных неисправностей и методов их устранения	50

5 Техническое обслуживание	58

5.1 Общие указания	58

5.2 Порядок технического обслуживания изделия	60

5.3 Технологические карты проведения технического обслуживания	61

5.4 Хранение	69

5.5 Транспортирование	69

5.6 Перечень принятых сокращений	70

Настоящее руководство по эксплуатации БЖАК.425119.002РЭ предназначено для изучения изделия «Годограф-С» БЖАК.425119.002 (далее по тексту – изделие) и содержит сведения о назначении, технических характеристиках, принципе действия, особенностях функционирования и конструктивного исполнения, а также руководящие указания, необходимые пользователю для организации правильной эксплуатации и обслуживания изделия.

Установку, эксплуатацию и техническое обслуживание изделия должны осуществлять специалисты с образованием не ниже среднего электротехнического, прошедшие специальную подготовку в ИЦ НИКИРЭТ по правилам монтажа, установки и эксплуатации.

# Описание и работа изделия

# Назначение изделия

    - Изделие предназначено для сигнального блокирования ограждений периметров стационарных объектов энергетического, транспортного, строительного или иного хозяйственного назначения.

Примечание – Под сигнальным блокированием понимается создание рубежа охранной сигнализации, выдающего электрический сигнал срабатывания («Тревога») в форме переключения контактов выходного реле во внешние линии связи системы сбора и обработки информации (ССОИ) при разрушении или перелазе (без подручных средств) ограждения нарушителем.

    - Изделие может быть использовано для сигнального блокирования следующих типов ограждения:

- сетчатого ограждения из сетки типа «Рабица» в металлических рамках;

- сетчатого ограждения из сетки типа ССЦП;

    - Изделие предназначено для круглосуточной работы на открытом воздухе или в помещении при воздействии следующих факторов окружающей среды:

- температура окружающего воздуха от минус 50 до плюс 500С;

- относительная влажность воздуха до 98% при температуре плюс 250С;

    - Обозначение изделия при заказе:

Изделие «Годограф-С» БЖАК.425119.002 по БЖАК.425119.002 ТУ.

# Технические характеристики

    - Длина блокируемого участка ограждения определяется длиной чувствительного элемента (ЧЭ). Длина ЧЭ определяется при заказе и может иметь величину от 3 до 250 м.

    - Высота блокируемого ограждения:

- из сетки типа «Рабица» в металлических рамках – от 1,5 до 3,0 м;

- из сетки типа ССЦП – от 1,5 до 3,0 м.

    - Изделие вырабатывает сигнал срабатывания в виде переключения контактов выходного реле на время от 3,2 до 4,0 с («Тревога») при разрушении или перелазе (без подручных средств) нарушителем ограждения с вероятностью не менее 0,95.

    - Средний период ложных срабатываний изделия составляет не менее 1000 часов при воздействии естественной комбинации следующих факторов:

- движение группы людей (до 5 человек) на расстоянии не менее 1 м от ограждения;

- движение автомобильного транспорта вдоль ограждения на расстоянии не менее 10 м;

- движение железнодорожного транспорта вдоль ограждения на расстоянии не менее 30 м;

- ветровые нагрузки при скорости ветра до 20 м/с (в порывах до 35 м/с);

- выпадание осадков в виде дождя интенсивностью до 40 мм/ч, снега и града интенсивностью (в пересчете на воду) до 10 мм/ч, нарастающих до максимального значения за время не менее 2 минут;

- наличие пересечения ЛЭП с напряжением до 110 кВ (угол пересечения не менее 450);

- работа радиостанций типа «Ангстрем», «Карат», «Кавказ» на расстоянии не менее 1 м от ЧЭ и БЭ;

- пролет самолетов и вертолетов на высоте не менее 500 м.

Примечание – Выполняется при условии, что потребитель отрегулировал чувствительность БЭ согласно методике 3.4.4 настоящего РЭ и правильно выбрал алгоритм функционирования (для конкретного вида ограждения).

    - Сигнал срабатывания формируется переключением контактов выходного реле, расположенного в БЭ.

Режимы коммутации выходного реле:

- напряжение не более 30 В;

- ток не более 100 мА.

Контактная группа выходного реле через внешнюю проводную линию подключается к станционному аппарату ССОИ, реагирующему на размыкание (или замыкание) контактов реле.

Выходные цепи реле изделия содержат контрольный резистор (С2-33-0,25-6,2 кОм+5%) для исключения возможности блокирования сигнальной цепи путем замыкания или размыкания.

    - Изделие имеет систему внутреннего самоконтроля и вырабатывает сигнал срабатывания в виде переключения контактов выходного реле при:

- вскрытии корпуса БЭ;

- коротком замыкании или обрыве ЧЭ;

- пропадании питающего напряжения.

    - Изделие содержит систему встроенного внешнего дистанционного контроля работоспособности и вырабатывает контрольный сигнал срабатывания в виде размыкания (замыкания) контактов выходного реле на время от 3,2 до 4,0 с, в ответ на подаваемый по внешней двухпроводной линии связи сигнал дистанционного контроля (ДК) с параметрами:

- импульс напряжения размахом от нулевого уровня до уровня напряжения питания изделия (20 ... 30 В);

- длительность импульса не менее 0,5 с;

- ток потребления по линии ДК не более 5 мА;

- время задержки контрольного сигнала срабатывания по переднему фронту сигнала ДК не более 0,3 с;

- период следования сигнала ДК устанавливает потребитель с соблюдением конфиденциальности.

    - Время готовности изделия (перехода в дежурный режим) после окончания сигнала срабатывания не более 15 с.

    - Изделие питается от источника постоянного тока с напряжением от 20 до 30 В, при этом  ток потребления составляет не более 20 мА.

    - Амплитуда экспоненциального импульса пускового тока при включении напряжения питания не более 0,2 А, длительность не более 75 мс на уровне 0,5 Vп.max.

    - Время готовности изделия после включения напряжения питания не более 30 с.

    - Схема грозозащиты изделия подключена к корпусу блока электронного, который подлежит обязательному заземлению для обеспечения работоспособности схем грозозащиты и обеспечения помехоустойчивости изделия. Величина сопротивления заземляющего устройства не должна превышать 40 Ом.

    - Изделие устойчиво к кратковременным провалам напряжения питания до уровня 80% от минимального значения питания (20 В) длительностью до 0,5 с.

    - Изделие устойчиво к помехам по цепям питания в соответствии с требованиями УК1, УК2, УК3, УК4, УК5 ГОСТ Р50009, степень жесткости 1 (при использовании источника питания БП-048 БЖАК.436234.002 или БП-024 БЖАК.436234.001).

    - Изделие устойчиво к помехам по сигнальным цепям в соответствии с требованиями ГОСТ Р50009 УК2, степень жесткости 1.

    - Изделие устойчиво к электрическому разряду в соответствии с требованиями УП1 ГОСТ Р50009, вид разряда – воздушный, степень жесткости 1.

    - Изделие устойчиво к электромагнитному полю в соответствии с требованиями ГОСТ Р50009, степень жесткости 1.

    - По уровню напряженности поля индустриальных радиопомех изделие соответствует ГОСТ Р50009, чертеж 2, график 1, расстояние измерения 3 м.

    - Изделие соответствует требованиям ГОСТ 12.2.007.0 по электробезопасности (класс защиты 3).

    - Масса блока электронного не превышает 10 кг, масса чувствительного элемента (при максимальной длине 250 м) – не более 28 кг.

    - Габаритные размеры блока электронного: 170х330х300 мм.

    - Средняя наработка на отказ изделия – 10000 ч.

Срок службы изделия – не менее 5 лет.

# Состав изделия

    - Состав изделия приведен в таблице

Таблица 1.1

| Наименование составных частей | Обозначение | Кол. | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 Блок электронный (БЭ) | БЖАК.468179.002 | 1 |  |
| 2 Элемент чувствительный (ЧЭ) | БЖАК.468239.002 | 1 | Длина ЧЭ определяется при заказе и может иметь величину от 3 до 250 м |
| 3 Комплект монтажных частей (КМЧ) | БЖАК.425911.013 | 1 |  |
| 4 Комплект инструмента и принадлежностей (КИП) | БППВ02.05.000 | 1 | Поставляется по отдельному заказу совместно с изделием. |
| 5 Паспорт | ##### БЖАК.425119.002 ПС | 1 |  |
| 6 Руководство по эксплуатации | ##### БЖАК.425119.002 РЭ | 1 |  |
| 7 Упаковка | ##### БЖАК.495915.042 | 1 |  |
| 8 ЗИП-Г | БЖАК.425913.004 | 1/10 | Поставляется по отдельному заказу из расчета 1 на 10 изделий |
| Примечание – Состав КМЧ и КИП указан в паспорте на изделие БЖАК.425119.002 ПС. |  |  |  |

# Устройство и работа изделия

    - Конструктивно изделие состоит из следующих основных частей:

- блок электронный (БЭ);

- чувствительный элемент (ЧЭ);

- комплект монтажных частей (КМЧ);

- комплект инструмента и принадлежностей (КИП).

      - Общий вид БЭ приведен на рисунках 1.1…1.3. БЭ выполнен в виде отдельного блока, имеющего основание, шасси и колпак.

Основание пластмассовое, прямоугольной формы, с клеммой для заземления. В основании имеется два патрубка, предназначенных для ввода кабелей и герметизации вводов гайками, шайбами, сальниками и заглушками. Один патрубок закрыт гайкой с пластиной и резиновой прокладкой.

Шасси крепится к основанию винтами и представляет собой каркасную конструкцию, в пазы которой вставлены четыре субблока: субблок А, субблок Ц, субблок ИП, субблок ГР. Направляющие крепятся к поперечным балкам и к задней панели . На верхней балке над каждой ячейкой для субблоков нанесена маркировка, соответствующая маркировке на субблоках. На задней панели закреплена плата,, на которой установлены четыре разъема для подсоединения субблоков и колодка с маркировкой «1», «2», « ╩ ».

ГР

ИП

А

Т2

Т1

ТР

НЧ

ВЧ

1

2

3

4

5

6

1

2

3

4

5

6

ВЧ

НЧ

РК

Плата

Субблок ГР

Субблок ИП

Субблок Ц

Балка

Субблок А

Основание

Замок

Клемма

Ручка

Рисунок 1.1- Блок электронный (вид спереди)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

А

Колпак

Провод

заземления

Прокладка

Сальник

Заглушка

Гайка

Шайба

Гайка

Пластина

Прокладка

Винт

Колодка

Шасси

Магнит

Колодка

Рисунок 1.2- Блок электронный (вид сбоку)

А

1

2

Колодка

Плата

Панель

Провод

заземления

Рисунок 1.3- Блок электронный (вид  А)

Субблоки представляют собой однотипную конструкцию, состоящую из печатной платы размером 170х200 мм с односторонним размещением электроэлементов. На одной стороне платы закреплена лицевая панель, а на противоположной – разъем. На лицевых панелях субблока А и субблока Ц расположены органы управления, регулирования и контроля работоспособности БЭ в виде переключателей, кнопки, тумблеров и световых индикаторов. На плате субблока ГР расположены две колодки, служащие для подключения концов кабеля линии связи с аппаратурой ССОИ. Субблоки в шасси фиксируются винтами, нижние винты опломбированы для предохранения от несанкционированного извлечения.

Колпак предназначен для предохранения шасси от внешних климатических и механических воздействий. Колпак фиксируется на основании четырьмя замками пружинного типа и герметизируется резиновой прокладкой.

      - ЧЭ представляет собой экранированный кабель с коаксиальным отверстием, в котором свободно может перемещаться центральный проводник в виде двойной плотно навитой пружины из тонкой медной проволоки. Пружина располагается в кабеле в свободном состоянии, поэтому, вследствие остаточных деформаций, она изгибается и касается стенок отверстия только отдельными витками, что придает ей волнообразную форму по всей длине кабеля.

В случае преодоления или разрушения ограждения на ЧЭ оказывается механическое воздействие, вызывающее поперечные колебания пружины. При этом образуются дополнительные контакты металл-диэлектрик, генерирующие электрические сигналы, которые наряду с другими составляющими сигнала ЧЭ используются БЭ для анализа и формирования сигнала срабатывания (патент № 20535662).

ЧЭ выполнен на базе кабеля КТВУ (длиной от 3 до 250 м), на одном конце которого установлена конечная муфта, а ко второму подсоединен кабель связи типа РК (длиной 15 м). Для обеспечения контроля целостности ЧЭ в оконечной муфте установлен контрольный резистор 510 кОм между центральной жилой и экраном.

      - КМЧ изделия предназначен для установки БЭ на вертикальных поверхностях ограждения и стен зданий.

      - КИП изделия предназначен для проведения работ в процессе монтажа, пусконаладки, эксплуатации и обслуживания изделия.

ИП

УК

ВП

ЧЭ

К1

К2

БО

ТР

РФ1

РФ2

НЧ

канал

ВЧ

канал

ФКС

ДК

от +20 до    +30В

от -20 до    -30В

+12В

ОБЩ

-12В

Рисунок 1.2 - Структурная схема изделия

Структурная схема изделия приведена на рисунке 1.2. ЧЭ подключается к входному преобразователю (ВП) заряд-напряжение и узлу контроля (УК), обеспечивающему контроль целостности ЧЭ. Сигнал с выхода ВП через режекторный фильтр (РФ1) на частоту 50 Гц подается на два канала НЧ и ВЧ аналоговой обработки.

В каждом канале осуществляется частотная полосовая фильтрация и регулируемое усиление сигнала, детектирование сигнала и выделение его огибающей. Второй режекторный фильтр (РФ2) вырезает сетевую гармонику частотой 150 Гц. Амплитуды сигналов с обоих каналов сравниваются с заданными пороговыми уровнями компараторов К1 и К2 соответственно. Выходные сигналы с К1 и К2 в блоке обработки (БО) в цифровом виде обрабатываются по заданному алгоритму. Формирование сигнала срабатывания длительностью от 3,2 до 4,0 с на выходе БО обеспечивается переключением контактов выходного реле, что позволяет осуществлять стыковку с аппаратурой ССОИ.

Формирователь контрольного сигнала (ФКС) вырабатывает импульсный сигнал, обеспечивающий ускоренную проверку основных электрических схем БЭ и формирование (при исправности БЭ) сигнала срабатывания. Включение ФКС осуществляется сигналом дистанционного контроля (ДК), подаваемым с аппаратуры ССОИ или, в случае необходимости, кнопкой РК на БЭ.

Неисправность ЧЭ (обрыв или короткое замыкание) или пропадание напряжения питания БЭ приводит к переключению контактов выходного реле БЭ и их блокировке до устранения неисправностей.

# Рекомендации по использованию изделия

# Общие указания

    - Изделие позволяет организовать сигнальное блокирование отдельного участка сетчатого (из сварной сетки типа ССЦП или сетки типа «Рабица» в металлических рамках) ограждения охраняемого объекта.

Предусмотрена возможность последовательной установки нескольких изделий на ограждении с целью увеличения длины рубежа охраны.

    - Учет рекомендаций по использованию изделия позволит наиболее эффективным способом организовать блокирование рубежей охраны, в полной мере использовать положительные свойства изделия и избежать негативных последствий из-за его неправильной установки.

    - Перед установкой изделий на месте эксплуатации рекомендуется провести предварительной обследование объекта охраны и определить:

- общую длину периметра объекта;

- тип ограждения и его состояние;

- наличия вблизи ограждения деревьев, кустарника и других посторонних предметов.

    - При наличии на объекте условий, не соответствующих требованиям разделов 1.1, 1.2 и 2.2 БАЖК.425119.002РЭ, возможно ухудшение ТТХ изделия.    В таких случаях для обеспечения нормальной работы изделия необходимо согласовать с разработчиком изделия – предприятием НИКИРЭТ способ установки и длину ЧЭ.

# Требования к установке изделия

    - Размещение изделий на объекте эксплуатации необходимо производить в соответствии с требованиями проекта, монтаж осуществлять с использованием комплекта монтажных частей, комплекта инструмента и принадлежностей, указанных в паспорте БЖАК.425119.002 ПС.

    - Рекомендуемые варианты установки ЧЭ изделия на ограждениях приведены на рисунках 2.1 – 2.3. ЧЭ должен плотно прилегать к ограждению и крепиться к нему в отдельных точках с шагом от 30 до 50 см, при этом не допускаются пережимы кабеля ЧЭ к местам крепления. Радиус изгиба ЧЭ должен быть не менее десяти наружных диаметров.

    - Изделие должно устанавливаться на капитальном ограждении со столбами из стального швеллера, из полых труб диаметром не более 0,15 м или со столбами прямоугольного сечения не более 0,1м х 0,1м из железобетона или других материалов. Секции ограждения не должны иметь элементов, способных перемещаться относительно друг друга под воздействием ветра или других помеховых факторов. Растительность (деревья, кустарники, высокая трава) не должны касаться ограждения под воздействием ветра. Деревья и кустарники должны находиться на расстоянии не менее 1 м от полотна ограждения.

    - ЧЭ изделия следует устанавливать на ограждениях с одинаковыми физико-механическими свойствами, например, только из сетки типа «Рабица» в металлических рамках, или только из сетки типа ССЦП.

А

А

ЧЭ

Скоба

Пластина

Сетка

Короб

Крепление ЧЭ в коробе

Уголок 25х25 (20х20)

ЧЭ

Зажим

Крепление ЧЭ на уголке

Рисунок 2.2 - Способы крепления ЧЭ на заграждении

1 м

до 3 м

БЭ  ГОДОГРАФ-С

до 250 м

Заграждение

Короб или уголок

ЧЭ ГОДОГРАФ-С

Кабели связи

и питания

Рисунок 2.1 - Установка изделия "Годогаф-С"

на заграждении из сетки ССЦП

Рисунок 2.3 - Вариант установки ЧЭ на заграждении

из сетки типа  "Рабица" в рамах

Заграждение

Уголок

Хомут

Возможны иные способы крепления ЧЭ по уголкам

Винт

Уголок

Скоба

ЧЭ

Рама

Наваривается

пластина

Рама

ЧЭ крепить

к заграждению

с шагом от 30 до 50 см

Необходимо исключить возможность перемещения отдельных элементов ограждения (металлических рам относительно друг друга или опор относительно сетки), используя дополнительно конструктивные элементы (металлические уголки, швеллеры и т.п.) и обеспечить качественное натяжение сетки (по всей длине пролета ограждения в вертикальном и горизонтальном направлениях). Проверку качества натяжения сетки производить с использованием динамометра и измерительной линейки. Способы проверки натяжения сетки и физические параметры приведены на рисунках 2.4 и 2.5. При установке ЧЭ в защитном коробе на сетчатом ограждении рекомендуется использовать комплект коробов БЖАК.305015.002.

    - БЭ изделия должен быть заземлен. Величина сопротивления заземляющего устройства не должна превышать 40 Ом. При использовании бронированных кабелей, соединяющих БЭ с аппаратурой ССОИ, их броня должна быть соединена внешними проводниками с заземляющими клеммами БЭ и аппаратуры ССОИ. Проводники должны иметь надежный электрический контакт с броней кабелей.

ВНИМАНИЕ. В случае несоблюдении требований 2.2.3…2.2.5 при монтаже возможно ухудшение помехоустойчивости изделия, возрастания количества ложных срабатываний.

Рисунок 2.4 - Способ проверки натяжения сетки ССЦП

Сетка ССЦП

Р= от 50 до 60 Н

(сила приложена в середине

пролета заграждения)

Опора заграждения

L= не более 30 мм

а

а/2

D

Рисунок 2.5 - Способ проверки натяжения сетки

"Рабица" в металлической раме

Сетка "Рабица"

Р= от 50 до 60 Н

(сила приложена в середине рамы)

Металлическая рама

а

а/2

L= не более 25 мм

D

    - Прокладку кабелей (проводов) линии связи от аппаратуры ССОИ к блоку электронному изделия, устанавливаемому на вертикальной поверхности (стены), выполнять в вертикальном и горизонтальном направлениях по кратчайшим расстояниям с минимальным количеством изгибов. Минимальный внутренний радиус изгиба кабелей и проводов должен быть не менее двух диаметров для проводов и не менее десяти наружных диаметров для кабелей (без брони).

Примечания.

1 Прокладку и монтаж кабелей связи (проводов) производить при температуре воздуха не ниже минус 100С.

2 При креплении и уплотнении кабелей, подходящих к БЭ изделия, допускается накладывать на них бандаж из ленты ПВХ.

    - БЭ изделия устанавливается непосредственно на ограждение или на столбе, расположенном не далее 10 м от ограждения. Вариант установки БЭ на ограждении приведен на рисунке 2.6.

Примечание – Для защиты изделия от влияния близко расположенных источников мощных электромагнитных помех (радиостанций, электроустановок и т.п.) БЭ необходимо размещать в стальном ящике, кабели связи размещать в стальных коробах типа БЖАК.305015.002, или в любом стальном металлорукаве (трубе), заземленных в одной точке с заземлением БЭ. БЭ устанавливать на высоте не более 1,0 м от поверхности земли.

# Организация протяженных рубежей охраны

    - Варианты размещения изделий на ограждении при организации протяженного рубежа приведены на рисунках 2.7 и 2.8.

# Подключение изделия

    - Изделие предназначено для использования в составе комплексов сигнализации и может подключаться к станционным аппаратам ССОИ различных типов.

    - Электропитание изделия осуществляется от сети постоянного тока напряжением от 20 до 30 В.

    - Изделие подключается к станционному аппарату ССОИ шестипроводной линией, состоящей из:

а) двухпроводной линии электропитания;

б) двухпроводной линии ДК;

в) двухпроводной линии выходного реле. Сигнал срабатывания формируется изменением состояния контактов выходного реле БЭ.

    - Для удобства подключения к станционному аппарату ССОИ, реагирующему на изменение сопротивления шлейфа охранной сигнализации, в БЭ предусмотрен контрольный резистор номиналом 6,2 кОм+5%.

Участок 2

Участок 1

Участок 3

Участок 4

БЭ

ЧЭ

БЭ

БЭ

Заграждение

Lуч= от 3 до 250 м

БЭ

Рисунок 2.8 - Вариант организации протяженного рубежа

Участок 2

Участок 1

Участок 3

Участок 4

БЭ

ЧЭ

БЭ

БЭ

БЭ

Заграждение

Lуч= от 3 до 250 м

Рисунок 2.7 - Вариант организации протяженного рубежа

"1"

"2"

"3"

"4"

"5"

"6"

"7"

"8"

"10"

"9"

6,2 кОм

Общ. ДК

ДК

-24 В

+24 В

НЗ

НР

ЯК

ЯК (R)

К аппаратуре ССОИ

"1"

"2"

"3"

Экран

ЧЭ

Рисунок 2.9 - Схема электрических соединений

    - Выходной сигнал срабатывания изделия характеризуется увеличением сопротивления цепи НР – ЯК(Р) с 6,2 кОм до величины более 1 МОм и уменьшением сопротивления в цепи НЗ – ЯК(Р) от величины более 1 МОм до значения 6,2 кОм.

    - В изделии предусмотрена возможность дистанционной проверки работоспособности.

Сигнал дистанционного контроля подается на входы ДК и ОБЩ.ДК блока электронного (контакты 2 и 1 колодки субблока ГР) и представляет собой импульс напряжения с размахом от нулевого уровня до уровня напряжения питания изделия (от 20 до 30 В) и длительностью не менее 0,5 с. Ток в цепи ДК не превышает 5 мА.

Исправное изделие в ответ на сигнал «ДК» формирует сигнал срабатывания в виде переключения контактов выходного реле изделия на время от 3,2 до 4,0 с.

Временная характеристика информационных и управляющих сигналов обмена с аппаратурой ССОИ в режиме дистанционного контроля приведена на рисунке 2.10.

    - Для соединения изделия со станционной аппаратурой ССОИ и источником электропитания рекомендуется использовать кабель типа ТПП с диаметром жилы не менее 0,4 мм.

    - Соединительный кабель может быть положен в земле, по ограждению, при этом следует избегать прокладки кабеля совместно с силовыми электрическими кабелями.

Сигнал ДК

с ССОИ

0,5 с

5,0 с

от 20 до 30 В

Разомкнута

Разомкнута

Замкнута

Состояние

цепи ЯК-НЗ

3,2 с

4,0 с

Рисунок 2.10 - Характеристика сигналов обмена с ССОИ

< 0,3 с

< 20 мс

Прокладка кабеля должна осуществляться на расстоянии не ближе 0,5 м от силовой и осветительной электросети и, по возможности, не параллельно им.

# Подготовка изделия к использованию

# Меры безопасности

    - К монтажу, пусконаладке, обслуживанию изделия допускаются лица, прошедшие специальное обучение, получившие практические навыки по его эксплуатации и имеющие квалификационную группу не ниже второй по правилам технической эксплуатации электроустановок и технике безопасности.

    - Прокладку и разделывание кабелей, а также подключение их к БЭ необходимо производить при отключенном напряжении питания.

Запрещается производить монтаж, пусконаладку изделия при грозе ввиду опасности поражения электрическим током при грозовых разрядах от наводок на кабельные линии.

    - Основным фактором, влияющим на безопасность работы обслуживающего персонала с изделием, является постоянное напряжение питания изделия (до 30 В) при проводящем состоянии подстилающей поверхности.

    - По способу защиты человека от поражения электрическим током изделие относится к классу защиты 3 по ГОСТ 12.2.007.0-75.

# Правила распаковывания и осмотра изделия

    - Перед распаковыванием изделия произвести тщательный осмотр упаковки и убедиться в ее целостности. Перед вскрытием упаковки проверить на ней наличие пломб ОТК.

    - После транспортирования и хранения при отрицательных температурах распаковывание и монтаж изделия должны производиться после выдержки в нормальных условиях в течение не менее 6 часов.

    - Вскрытие упаковки необходимо производить в помещении или под навесом. При распаковывании исключить попадание атмосферных осадков и влияние агрессивных сред на изделие.

    - Проверить комплектность поставки изделия согласно паспорту на изделие, наличие пломб ОТК предприятия-изготовителя на составных частях изделия.

    - На БЭ, ЧЭ, КМЧ не должно быть глубоких царапин, забоин и других дефектов, возникающих в результате неправильного транспортирования.

# Установка и монтаж изделия

    - Общие указания

      - Размещение составных частей изделия на объекте эксплуатации производить в соответствии с требованиями и рекомендациями проекта на оборудование объекта.

      - Последовательность операций при установке и монтаже составных частей изделия выбирается, исходя из условий удобства проведения работ.

      - Установка составных частей изделия должна обеспечивать удобный подвод соединительных линий и свободный доступ к ним при монтаже, эксплуатации и обслуживании.

      - Прокладку и разделку соединительных сигнальных кабелей (от ССОИ к БЭ) производить в соответствии с правилами и нормами на проектирование и строительство кабельных линий связи.

      - Прокладку и монтаж ЧЭ и сигнальных кабелей производить при температуре не ниже минус 100С.

      - Электромонтаж составных частей изделия производить согласно схеме электрической соединений (рисунок 2.9) и схеме электрической соединений проекта оборудования и объекта.

    - Установка блока электронного

      - БЭ устанавливается непосредственно на ограждение или на столб, расположенный не далее 10 м от заграждения, с применением КМЧ и КИП изделия.

      - Для крепления БЭ на заграждении (рисунок 2.6) необходимо:

а) прикрепить кронштейн 5 к ограждению болтами 1 с гайками 2;

б) прикрепить к кронштейну 5 плиту 8 двумя болтами 11 с гайками 14;

в) установить БЭ на плиту 8 и закрепить его четырьмя болтами 11.

    - Установка ЧЭ

      - Рекомендации по установке ЧЭ на ограждениях приведены в 2.2.6 настоящего РЭ.

      - При установке ЧЭ на ограждении допускается уменьшать длину кабеля КТВУ ЧЭ.

      - Уменьшение длины кабеля КТВУ ЧЭ производить следующим образом (рисунок 3.1):

а) осторожно вскрыть оконечную муфту кабеля ЧЭ;

б) отпаять проволоку ММЛ 0,8 от оплетки (медного экрана) и извлечь его вместе с резистором из центральной втулки кабеля КТВУ ЧЭ;

в) отпаять резистор от центрального проводника (пружины) кабеля КТВУ ЧЭ;

г) отрезать кабель КТВУ ЧЭ до необходимой длины;

д) на расстоянии примерно 25 мм от обрезанного конца кабеля снять верхнюю изоляцию и верхний экран;

е) на расстоянии примерно 10 мм от обрезанного конца кабеля снять второй слой изоляции;

ж) удерживая центральную жилу (пружину) кабеля, подпаять к ней резистор и вставить его с проволокой ММЛ 08 в центральную втулку кабеля;

з) прижать проволоку ММЛ 0,8 к медной оплетке кабеля бандажом из проволоки ММЛ 0,3 и опаять, место пайки промыть бензином;

и) надеть колпачок на конец кабеля до упора (среза верхнего слоя изоляции);

к) на поверхность колпачка и на внешнюю изоляцию кабеля  (на  длину  примерно  50 мм)  нанести слой лака КО-916К и просушить в течение 15 минут;

л) обмотать  место стыка 2 – 3 слоями ленты ЛЭТСАР-ЛП;

м) отрезать термоусаживаемую трубку ТТЭ-Т такой длины, чтобы она перекрывала ленту ЛЭТСАР-ЛП с обеих сторон примерно на 10 мм, надеть ее на разделанный конец кабеля и усадить «мягким» пламенем газовой горелки или паяльной лампы.

Рисунок 3.1 - Вариант заделки укороченного конца кабеля КТВУ элемента чувствительного

45

Колпачок

Резистор

Лак КО-916К

8+2

24+2

30

60

15+5

100+10

19

16 max

Кабель КТВУ (ЧЭ)

Лента ЛЭТСАР-ЛП

Трубка термоусаживаемая

ТТЭ-Т

Проволока ММЛ 0,8

Проволока

ММЛ 0,3

      - При поставке оконцевателя ОКТ, его необходимо надеть на разделанный конец кабеля без подмотки лентой  ЛЭТСА-ЛП,  предварительно  нанести слой лака КО-916К на внешнюю изоляцию кабеля КТВУ (рисунок 3.2).

Примечания

1 При заделке конца кабеля КТВУ ЧЭ не допускается растяжение и сжатие центрального проводника (пружины) кабеля по всей длине.

2 Необходимые материалы для проведения данных работ поставляются в составе КМЧ БЖАК.425911.013.

3 Материалы, имеющие ограниченный срок годности (трубка ТТЭ-Т, лента ЛЭТСАР-ЛП, лак КО-916К) заказываются монтажной организацией.

    - Монтаж изделия

      - Монтаж и подключение изделия к внешним цепям производить после установки ЧЭ и БЭ на ограждении.

      - Для ввода концов кабелей ЧЭ и связи, соединяющих БЭ с аппаратурой ССОИ, необходимо:

а) открыть замки БЭ и снять колпак;

б) ослабить гайки кабельных вводов БЭ и вынуть заглушки;

Рисунок 3.2 - Вариант заделки укороченного конца кабеля КТВУ элемента чувствительного

Резистор

Лак КО-916К

8+2

14+2

30

60

17

Кабель КТВУ (ЧЭ)

Проволока ММЛ 0,8

Проволока

ММЛ 0,3

Оконцеватель ОКТ

50

в) смазать концы кабелей ЧЭ и связи тонким слоем смазки ОКБ-122-7;

г) ввести кабели ЧЭ и связи в БЭ и уплотнить их, затянув гайки кабельных вводов БЭ;

д) зачистить концы кабелей ЧЭ и связи на 5 мм и подсоединить их к клеммам БЭ в соответствии со схемой электрической соединений (рисунок 2.9);

е) убедиться в правильности подключения кабелей;

ж) подсоединить провод заземления к клемме заземления БЭ и затянуть его с помощью ручки, обеспечив тем самым надежный контакт;

и) установить колпак БЭ на место и закрыть замки.

# Подготовка изделия к работе и настройка

    - Общие указания

      - Подготовку изделия к работе и настройку рекомендуется производить двум специалистам, изучившим настоящее руководство по эксплуатации.

      - Подготовка изделия к работе и настройка смонтированного изделия включает в себя следующие операции:

а) проверка правильности установки БЭ и ЧЭ;

б) проверка правильности выполнения электрического монтажа изделия;

в) настройка изделия;

г) пробная эксплуатация изделия.

    - Проверка правильности установки БЭ и ЧЭ

      - Проверить правильность установки БЭ и ЧЭ изделия по методике 3.3.2, 3.3.3 соответственно.

    - Проверка правильности выполнения электрического монтажа изделия

      - Проверить правильность выполнения электрического монтажа изделия по методике 3.3.4.

    - Настройка изделия

      - Настройку изделия производить следующим образом:

а) открыть замки БЭ и снять колпак;

б) подать с аппаратуры ССОИ на БЭ напряжение питания от 20 до 30 В, проконтролировав его с помощью прибора комбинированного (тестера) на клеммах 3 и 4 колодки субблока ГР блока электронного.

Через интервал времени от 20 до 30 с после подачи напряжения питания на лицевой панели субблока Ц БЭ должны погаснуть индикаторы ТР, НЧ, ВЧ;

в) установить переключатели ВЧ и НЧ на лицевой панели субблока А БЭ в положение «6»;

г) на лицевой панели субблока Ц нажать на время от 1 до 2 с кнопку РК (или подать сигнал ДК с аппаратуры ССОИ), при этом на лицевой панели субблока Ц должен загореться индикатор ТР на время от 3,2 до 4,0 с и кратковременно мигать индикаторы ВЧ и НЧ;

д) подготовить для проведения настройки имитатор воздействия, для чего взять авизентовый мешок из состава КИП (или аналогичный с размерами 150х200 мм), заполнить его примерно на 2/3 объема сухим сыпучим материалом (песок, грунт) и затянуть его шнуром таким образом, чтобы песок (грунт) в мешке не мог свободно перемещаться;

е) прижать конец шнура к ограждению (с противоположной стороны от места крепления ЧЭ) таким образом, чтобы его длина от места прижатия до мешка составила примерно 60 см, а место удара мешка об ограждение находилось на расстоянии (60 + 5) см от места крепления ЧЭ (по вертикали);

ж) отвести мешок на угол примерно 450 между плоскостью ограждения и шнуром и отпустить его. После удара мешка об ограждение на лицевой панели субблока Ц должны загореться на время от1 до 2 с индикаторы НЧ и ВЧ. Если индикаторы НЧ и ВЧ не загораются, то, устанавливая переключатели ВЧ и НЧ, соответственно, на лицевой панели субблока Ц в положения «5» – «2», добиться, чтобы при каждом ударе мешка, отведенного на угол 450, об ограждение - на субблоке Ц загорались индикаторы НЧ и ВЧ, а при ударе мешка, отведенного на угол примерно 100, об ограждение – индикаторы НЧ и ВЧ не загорались. Воздействие на ограждение произвести через 5 м по всей длине ЧЭ;

и) при настройке изделия необходимо учитывать тип ограждения в связи с различными соотношениями амплитуд частотных составляющих сигналов с ЧЭ при преодолении ограждения нарушителем.

В изделии предусмотрены несколько алгоритмов обработки сигналов с ЧЭ, в зависимости от типа ограждения. Установка алгоритма обработки сигналов осуществляется тумблерами Т1, Т2, расположенными на лицевой панели субблока Ц:

1) при установке изделия на массивные металлические ограждения необходимо установить: тумблер Т1 – в верхнее положение, тумблер Т2 – в нижнее положение;

2) при установке изделия на невысоком жестком металлическом ограждении необходимо установить: тумблер Т1 – в нижнее положение, тумблер Т2 – в верхнее положение;

3) при установке изделия на сетчатом заграждении (из сетки типа «Рабица» в металлических рамах при диаметре проволоки не менее 2,5 мм) высотой от 1,5 до 2,2 м необходимо установить: тумблер Т1 – в нижнее положение; тумблер Т2 – в нижнее положение;

4) при установке изделия на сетчатом ограждении (из сетки типа ССЦП или из сетки типа «Рабица» в металлических рамах) высотой от 1,7 до 3,0 м необходимо установить: тумблер Т1 – в верхнее положение; тумблер Т2 – в верхнее положение;

к) произвести реальные преодоления (перелазы) ограждения без подручных средств через 5-10 м вдоль всего рубежа, при перелазе ограждения на лицевой панели субблока Ц должны кратковременно (на время от 1 до 2 с) загораться индикаторы НЧ и ВЧ, а после перелаза (или во время перелаза) должен загореться индикатор ТР на время от 3,2 до 4,0 с.

Если во время перелаза индикаторы НЧ и ВЧ не загораются (или один из них не загорается), то необходимо, устанавливая переключатели НЧ и ВЧ (или один из них соответственно) на лицевой панели субблока А в положения «Б» – «2», добиться загорания индикаторов НЧ и ВЧ при каждом преодолении ограждения.

В случае использования  изделия на сетчатых ограждениях необходимо вплести в сетку ограждения отрезок проволоки, из которой состоит ограждение, предварительно выпрямив его, затем сделать 4 – 6 перекусов этой проволоки с помощью кусачек. После 4 – 6 перекусов проволоки на лицевой панели субблока Ц должен загореться индикатор ТР на время от 3,2 до 4,0 с.

Остатки проволоки удалить из сетки ограждения.

л) установить колпак БЭ на место и закрыть замки;

м) произвести реальное преодоление ограждения без подручных средств в любом месте рубежа, при этом после преодоления (или во время преодоления) аппаратура ССОИ должна зафиксировать сигнал срабатывания («Тревога») с данного изделия.

    - Пробная эксплуатация изделия

      - По окончании настройки произвести круглосуточную пробную эксплуатацию (прогон) изделия в течение четырех суток с регистрацией всех срабатываний и неисправностей с последующим анализом и устранением причин, оказывающих влияние на работоспособность изделия. Например, пропадание или отклонение напряжения питания за допустимые пределы; влияние растительности, неустойчивый контакт в местах подключения кабелей и т.п.

      - Во время пробной эксплуатации (прогона) изделия не реже двух раз в сутки производить проверку работоспособности изделия путем реального преодоления ограждения без подручных средств.

# Использование изделия

# Состав и обязанности обслуживающего персонала

    - Пусконаладочные работы, эксплуатацию и техническое обслуживание изделия должны производить:

- специалист с образованием не ниже среднего технического, изучивший настоящее руководство и прошедший обучение в ИЦ НИКИРЭТ;

- помощник специалиста, изучивший основные операции по настройке и техническому обслуживанию изделия в объеме настоящего руководства;

- дежурный оператор.

Оператор при настройке изделия и его техническом обслуживании должен находиться у пульта наблюдения ССОИ, а обслуживающий специалист с помощником – на участке периметра.

    - Дежурный оператор, на которого возлагается обязанность наблюдателя за изделием в процессе его эксплуатации, должен знать принцип и особенности работы изделия и неукоснительно соблюдать требования настоящего руководства.

    - Оператор обязан:

а) непрерывно следить за режимом работы изделия;

б) четко регистрировать (документировать) все изменения в работе изделия и указывать в аппаратном журнале:

- время включения – выключения изделия;

- время и причину срабатывания;

- отказ изделия;

4) время проведения проверок работоспособности;

в) проводить дистанционную проверку работоспособности изделия (дистанционный контроль) при передаче смены;

г) при возникновении неисправности изделия отключить его и сообщить об этом обслуживающему специалисту.

# Перечень режимов работы изделия

    - Перечень и характеристики режимов работы изделия приведены в таблице 4.1.

Таблица 4.1

| Режим работы изделия | Характеристика режима работы | Состояние выходных сигнальных цепей изделия (контактов выходного реле) |
| --- | --- | --- |
| Включение | В течение 30 с после подачи напряжения питания на БЭ в электронных схемах завершаются переходные процессы | Переключение цепей из состояния: ЯК – НЗ – замкнута; ЯК – НР – разомкнута в состояние: ЯК – НЗ – разомкнута; ЯК – НР – замкнута |
| Дежурный | На БЭ подано напряжение питания. Изделие исправно. Осуществляется контроль преодоления. Нарушитель отсутствует | ЯК – НЗ – разомкнута; ЯК – НР - замкнута |
| Срабатывание | На БЭ подано напряжение питания. Изделие исправно. Нарушитель преодолевает (преодолел) ограждение | ЯК – НЗ – замыкается на время от 3,2 до 4,0 с; ЯК – НР – размыкается на время от 3,2 до 4,0 с |
| Неисправность | Отсутствует напряжение питания или неисправен БЭ, или неисправен ЧЭ (обрыв или короткое замыкание) | ЯК – НЗ – замкнута; ЯК – НР - разомкнута |
| Дистанционный контроль работоспособности | Исходное состояние изделия – дежурный режим. В цепь ДК со станционного аппарата ССОИ подается сигнал ДК | ЯК – НЗ – замыкается на время от 3,2 до 4,0 с; ЯК – НР – размыкается на время от 3,2 до 4,0 с |

# Особенности работы изделия

    - Изменение метеоусловий (дождь, снег, град, ветер) не оказывают влияния на работоспособность изделия, однако, в случае перемещения фронта дождя, мокрого снега или града большой интенсивности или сильном порывистом ветре перпендикулярно оси ограждения возможны срабатывания изделия в связи с возникновением вибраций ограждения большой амплитуды.

    - При эксплуатации изделия в летний период необходимо учитывать возможное влияние роста кустарника, травы, веток деревьев около ограждения, которые под воздействием даже небольшого ветра могут ударяться об ограждение и вызывать срабатывания изделия. Трава должна периодически скашиваться до высоты не более 30 см, а ветки кустарников и деревьев должны подрезаться на расстояние не менее 1 м от ограждения.

    - В зимний период при больших заносах снегом ограждения (более 2/3 высоты) возможны пропуски при преодолении ограждения, поэтому в этом случае следует проводить чистку снега около ограждения (с обеих сторон) на расстояние не менее 1 м от ограждения.

    - Во время интенсивного таяния снега (при больших заносах ограждения) вероятны срабатывания изделия при обрушивании крупных пластов снежного покрова.

    - При эксплуатации изделия следует учитывать возможные срабатывания изделия при самопроизвольных перемещениях отдельных секций (блоков) ограждения, а также при открывании (закрывании) ворот (калиток), входящих в состав ограждения.

ВНИМАНИЕ! СРАБАТЫВАНИЯ ИЗДЕЛИЯ ПО ПЕРЕЧИСЛЕННЫМ ВЫШЕ ПРИЧИНАМ НЕ ЯВЛЯЮТСЯ ПРИЗНАКОМ ЕГО НЕИСПРАВНОСТИ!

# Перечень возможных неисправностей и методов их устранения

    - Возможные неисправности, которые могут возникнуть при эксплуатации изделия, и методы их устранения приведены в таблице 4.2.

    - Возможное состояние индикации и действия оператора (специалиста) по выявлению неисправностей БЭ приведены в таблице 4.3.

Таблица 4.2

| Наименование неисправностей, внешнее проявление и дополнительные признаки | Вероятная причина | Методы устранения |
| --- | --- | --- |
| 1 При подаче сигнала ДК с ССОИ изделие не выдает сигнала срабатывания | а) неисправен БЭ | См. пункт 4.4.2 |
|  | б) неисправна линия связи с ССОИ | Проверить места подключения линии связи к ССОИ и изделию. Обеспечить надежный контакт. Устранить повреждение линии связи |
| 2 Изделие непрерывно выдает сигнал срабатывания | а) неисправен ЧЭ | См. пункт 4.4.3 |
|  | б) отсутствует напряжение питания БЭ (повреждена линия связи с ССОИ) | Выявить и устранить поврежденный участок линии связи |
| 3 Возросло число ложных срабатываний | а) повреждено ограждение, появились перемещения отдельных конструктивных элементов ограждения под воздействием, например, ветра, касания веток деревьев, кустарника | Устранить повреждение ограждения. Устранить касание веток деревьев, кустарника элементов ограждения |
|  | б) неправильно установлена чувствительность изделия | Провести настройку изделия по методике пункта 3.4.4 |
|  | в) неисправно заземление изделия | Проверить надежность крепления заземляющего проводника |

Таблица 4.3

| Состояние индикации БЭ | Действия оператора (специалиста) | Возможная неисправность |
| --- | --- | --- |
| 1 Постоянно горит индикатор ТР | Нажать кнопку РК на субблоке Ц на время от 1 до 2 с: - индикатор ТР не гаснет, индикаторы НЧ и ВЧ загораются на короткое время; | Неисправен субблок Ц |
|  | - индикаторы НЧ и ВЧ не загораются | Неисправен субблок А |
| 2 Индикаторы не загораются | Проверить надежность подключения линии связи от аппаратуры ССОИ. | Неисправен субблок ИП |
|  | Нажать кнопку РК на субблоке Ц на время от 1 до 2 с: - индикаторы НЧ и ВЧ загораются на короткое время, индикатор ТР не горит. | Неисправен субблок Ц |
|  | Произвести контрольный перелаз через ограждение без подручных средств: - индикаторы не загораются | Неисправен субблок А |

Примечания

- Если неисправность определить не удалось, необходимо выключить напряжение питания БЭ; отсоединить ЧЭ и вместо него подсоединить контрольный резистор 510 кОм из состава КИП.

Повторить действия по таблице 4.3 (кроме контрольного перелаза).

- Восстановление работоспособности БЭ производить заменой отказавших субблоков из состава ЗИП группового БЖАК.425913.004.

Обозначение ЗИП группового при заказе:

ЗИП групповой БЖАК.425913.004 по БЖАК.425913.004 ТУ.

- Перед заменой субблоков обратить внимание на надежность и чистоту контактных соединений. При замене субблоков контакты разъемов прочистить ветошью, смоченной спиртом.

    - Восстановление работоспособности ЧЭ при повреждении производить следующим образом

      - Найти и удалить поврежденный участок кабеля КТВУ ЧЭ.

      - Отсоединить отрезанные концы кабеля КТВУ ЧЭ от ограждения на длину до 0,5 м. Если центральный проводник (пружина) кабеля утоплен внутрь центральной втулки, необходимо, обрезая по 20 мм оболочку кабеля КТВУ, осторожно вынуть его на длину от 20 до 30 мм.

      - Разделать обрезанные концы кабеля КТВУ ЧЭ, для чего необходимо (рисунок 4.1):

а) снять наружную изоляцию кабеля КТВУ ЧЭ на длине примерно 50 мм, расплести верхний экран на длине примерно 30 мм и сдвинуть его в сторону оболочки до упора;

б) снять внутреннюю изоляцию кабеля КТВУ ЧЭ на длине примерно 30 мм, расплести медный экран на длине примерно 20 мм и сдвинуть его в сторону оболочки до упора;

в) отрезать конец кабеля КТВУ ЧЭ (центральную втулку) на длину примерно 10 мм.

      - Аналогично разделать концы кабеля, предназначенного для вставки. Длину кабеля вставки выбирать с учетом разделки.

      - Произвести сращивание кабеля КТВУ ЧЭ и кабеля вставки, для чего:

а) надеть термоусаживаемую трубку ТТЭ-Т длиной примерно 200 мм на кабель КТВУ ЧЭ;

б) надеть трубку Ф-ЧДЭ 8,0х0,6 на медный экран кабеля КТВУ ЧЭ (длина трубки – примерно 20 мм);

в) надеть трубку Ф-ЧДЭ 5,0х0,6 на центральную втулку кабеля КТВУ ЧЭ (длина трубки – примерно 20 мм);

г) «ввернуть» спирали центральных проводников (пружин) кабеля КТВУ ЧЭ и кабеля КТВУ вставки друг в друга примерно на 10 мм и пропаять, место пайки промыть бензином. Пайка должна быть «скелетной», наплывы и подтеки припоя не допустимы;

Рисунок 4.1 - Восстановление ЧЭ

10+2

20+2

60+5

100+5

200+10

12

16max

19

160+10

6min

Трубка термоусаживаемая ТТЭ-Т

Кабель КТВУ

Лак КО-916К

Трубка Ф-4ДЭ,

5,0х0,6

Трубка Ф-4ДЭ,

8,0х0,6

Проволока ММЛ 0,3

Лента ЛЭТСАР-ЛП

д) соединить центральные втулки кабелей встык так, чтобы оси кабелей совпадали, а центральные проводники (пружины) вошли внутрь этих втулок. На место стыка втулок сдвинуть трубку Ф-ЧДЭ 5,0х0,6. Данное положение зафиксировать и не изменять вплоть до окончания полного сращивания;

е) сдвинуть медные экраны на место стыка и соединить их с перекрытием. Наложить бандаж проволокой ММЛ 0,3. Всю площадь бандажа пропаять, места пайки промыть бензином;

ж) на место бандажа сдвинуть трубку Ф-ЧДЭ 8,0х0,6;

з) обмотать медные экраны и трубку Ф-ЧДЭ 8,0х0,6 с переходом на внутреннюю изоляцию кабеля КТВУ ЧЭ и кабеля КТВУ вставки 2 – 3 слоями ленты ЛЭТСАР-ЛП;

и) сдвинуть верхние экраны кабеля КТВУ вставки и соединить их с перекрытием. Наложить бандаж проволокой ММЛ 0,3. Всю площадь бандажа пропаять, места пайки промыть бензином;

к) нанести слой лака КО-916К на наружную изоляцию кабелей ЧЭ и вставки на расстояние примерно 50 мм и просушить в течение 15 минут;

л) обмотать место заделки лентой ЛЭТСАР-ЛП в 2–3 слоя с перекрытием на оболочки кабелей КТВУ на длину примерно 30 мм;

м) сдвинуть термоусаживаемую трубку ТТЭ-Т на заделку и усадить ее «мягким» пламенем газовой горелки или паяльной лампы.

      - Срастить другой конец кабеля КТВУ ЧЭ и кабеля вставки таким же способом.

      - Отремонтированный участок кабеля ЧЭ закрепить на заграждении.

Примечания

- Необходимые материалы для проведения данных работ поставляются в составе КМЧ БЖАК.425911.013 и ЗИП группового БЖАК.425913.004.

- Материалы, имеющие ограниченный срок годности (лента ЛЭТСАР-ЛП, лак КО-916К, трубка ТТЭ-Т), заказываются монтажной организацией.

- При заделке концов кабеля КТВУ не допускается растяжение и сжатие центрального проводника (пружины) кабеля по всей длине.

# Техническое обслуживание

# Общие указания

    - Под техническим обслуживанием изделия понимаются мероприятия, обеспечивающие контроль за техническим состоянием изделия и поддержание его в исправном состоянии.

    - Своевременное проведение и полное выполнение работ по техническому обслуживанию изделия в процессе эксплуатации является одним из важных условий поддержания изделия в рабочем состоянии и сохранения стабильности параметров в течение установленного срока службы.

    - Техническое обслуживание изделия предусматривает плановое выполнение комплекса профилактических работ в объеме и с периодичностью, установленной в таблице 5.1

    - При проведении технического обслуживания должны быть выполнены все работы, указанные в соответствующем регламенте, а выявленные неисправности и недостатки – устранены.

Таблица 5.1

| Виды технического обслуживания | Периодичность |
| --- | --- |
| Регламент №1 Регламент №3 Регламент №5 | Один раз в сутки Один раз в месяц Один раз в шесть месяцев (сезонный регламент) |
| Примечание – Сезонный регламент проводится два раза в год – при наступлении устойчивых морозов (среднесуточная температура воздуха выше плюс 100С). |  |

    - Содержание регламентов на изделие определено перечнем операций технического обслуживания, а методика выполнения работ – техническими картами.

    - О выполнении регламентов необходимо записать в журнал учета регламентных работ. Все операции, произведенные по ремонту изделия, в обязательном порядке должны быть записаны в раздел «Учет работы» паспорта на изделие БЖАК.425119.002 ПС.

    - Работа, связанная с нарушением пломб на изделии, выполняется только после истечения гарантийного срока. До истечения гарантийного срока ремонт изделия производит предприятие-изготовитель.

# Порядок технического обслуживания изделия

    - Характеристика видов технического обслуживания изделия приведена в таблице 5.2

Таблица 5.2

| Перечень работ, проводимых при техническом обслуживании | Виды технического обслуживания |  |  | Номер технологической карты |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Регламент №1 | Регламент №3 | Регламент №5 |  |
| - Контроль работоспособности изделия | + |  |  | ТК №1 |
| - Проверка состояния блокируемого ограждения |  | + |  | ТК №2 |
| - Внешний осмотр изделия |  | + |  | ТК№3 |
| - Проверка состояния электрических соединений |  | + |  | ТК№4 |
| - Проверка питающего напряжения |  | + |  | ТК№5 |
| - Настройка изделия |  |  | + | ТК№6 |

# Технологические карты проведения технического обслуживания

    - Технологическая карта №1 – контроль работоспособности изделия.

Инструмент:  нет.

Расходные материалы:  нет.

Принадлежности:  нет.

Трудозатраты:  два человека, 15 минут на одно изделие.

Последовательность  выполнения работ:  произвести  2 – 3 преодоления ограждения путем перелаза без подручных средств в любом месте блокируемого участка. После каждого преодоления (или во время преодоления) ограждения изделие должно выдавать сигнал срабатывания.

    - Технологическая карта №2 – проверка состояния блокируемого ограждения.

Инструмент: шанцевый инструмент, динамометр, линейка.

Расходные материалы: нет.

Принадлежности: нет.

Трудозатраты: 5 минут на один погонный метр ограждения.

Последовательность выполнения работ:

а) визуально проконтролировать состояние ограждения:

1) элементы ограждения не должны перемещаться относительно друг друга под воздействием ветра и других помеховых факторов;

2) растительность (деревья, кустарники, высокая трава) не должна касаться ограждения под воздействием ветра;

3) в зимний период высота снежного заноса ограждения не должна превышать 1/3 его высоты;

б) на сетчатом ограждении проверить качество натяжения сетки по методике, приведенной на рисунках 2.4, 2.5;

в) выявленные недостатки устранить.

    - Технологическая карта №3 – внешний осмотр изделия.

Инструмент: КИП изделия.

Расходные материалы:  ветошь, смазка ОКБ-122-7.

Трудозатраты: один человек, 15 минут на одно изделие.

Последовательность выполнения работ:

а) произвести внешний осмотр изделия, при этом проверить:

1) целостность корпуса БЭ и наружной оболочки ЧЭ, обратив внимание на отсутствие вмятин, коррозии, нарушений покрытий, трещин;

2) затяжку винтов, гаек, шурупов, крепящих БЭ и ЧЭ к ограждению;

3) отсутствие пыли, грязи, снега, льда на БЭ и на узлах его крепления;

4) наличие смазки на неокрашенных деталях, гайках, болтах;

б) при необходимости удалить ветошью пыль, грязь и смазать  неокрашенные   поверхности   смазкой   типа  ОКБ-122-7.

    - Технологическая карта №4 – проверка состояния электрических соединений.

Инструмент: отвертка, нож, плоскогубцы из состава КИП изделия.

Расходные материалы: ветошь, керосин, технический вазелин.

Трудозатраты: один человек, 15 минут на одно изделие.

Последовательность выполнения работ:

а) снять колпак с БЭ и проверить:

- состояние изоляции проводников кабелей;

- надежность заделки концов кабелей и затяжку винтов соединительных колодок;

б) при наличии следов коррозии удалить их с помощью ветоши, смоченной керосином, протереть эти места насухо и смазать техническим вазелином;

в) установить колпак БЭ на место;

г) работы проводить при отключенном напряжении питания изделия.

    - Технологическая карта №5 – проверка питающего напряжения.

Контрольно-измерительная аппаратура: прибор комбинированный Ц4317 или аналогичный.

Инструмент: нет.

Расходные материалы: нет.

Трудозатраты: один человек, 5 минут на одно изделие.

Последовательность выполнения работ:

а) при включенном напряжении питания изделия снять колпак с БЭ;

б) с помощью прибора комбинированного измерить напряжение между контактами 3 и 4 колодки на субблоке ГР. Величина измеренного напряжения должна находиться в пределах от 20 до 30 В;

в) установить колпак БЭ на место.

    - Технологическая карта №6 – настройка изделия.

Контрольно-измерительная аппаратура: прибор комбинированный Ц4317 или аналогичный.

Инструмент:  КИП изделия.

Расходные материалы:  нет.

Трудозатраты:  два человека, 30 минут на одно изделие.

Последовательность выполнения работ:

а) при включенном напряжении питания изделия снять с БЭ колпак;

б) с помощью прибора комбинированного измерить напряжение между контактами 3 и 4 колодки на субблоке ГР. Величина измеренного напряжения должна находиться  в пределах от 20 до 30 В;

в) установить переключатели ВЧ и НЧ на лицевой панели субблока А БЭ в положение «6»;

г) на лицевой панели субблока Ц нажать на время от 1 до 2 с кнопку РК, при этом на лицевой панели субблока Ц должен загореться индикатор ТР на время от 3,2 до 4,0 с и кратковременно (на время от 1 до 2 с) загореться индикаторы НЧ и ВЧ;

д) подготовить для проведения настройки имитатор воздействия, для чего взять авизентовый мешок из состава КИП изделия, заполнить его примерно на 2/3 объема сухим сыпучим материалом (песок, сухой грунт) и затянуть шнуром таким образом, чтобы песок (грунт) в мешке не мог свободно перемещаться ;

е) прижать конец шнура к ограждению (с противоположной стороны от места крепления ЧЭ) таким образом, чтобы его длина от места прижатия до мешка составила примерно 60 см, а место удара мешка об ограждение находилось на расстоянии (60+5) см от места крепления ЧЭ (по вертикали);

ж) отвести мешок на угол примерно 450 между плоскостью ограждения и шнуром и отпустить его. После удара мешка об ограждение на лицевой панели Ц должны загореться на время от 1 до 2 с индикаторы НЧ и ВЧ. Если переключатели не устанавливаются, то, устанавливая переключатели НЧ и ВЧ соответственно, на лицевой панели субблока А в положения «5» – «2», добиться, чтобы при каждом ударе мешка, отведенного на угол 450, об ограждение индикаторы НЧ и ВЧ не загорались. Воздействия на ограждение произвести через 5 м по всей длине ЧЭ;

и) при настройке изделия необходимо учитывать тип ограждения в связи с различными соотношениями амплитуд частотных составляющих сигналов с ЧЭ при преодолении ограждения нарушителем.

В изделии предусмотрены несколько алгоритмов обработки сигналов с ЧЭ, в зависимости от типа ограждения. Установка алгоритма сигналов осуществляется тумблерами Т1, Т2 и С, расположенными на лицевой панели субблока Ц:

- при установке изделия на металлическом ограждении необходимо установить: тумблер Т1 – в верхнее положение; тумблер Т2 -  в нижнее положение;

- при установке изделия на невысоком жестком металлическом ограждении необходимо установить: тумблер Т1 – в нижнее положение; тумблер Т2 -  в верхнее положение;

- при установке изделия на сетчатом  ограждении (из сетки типа ССЦП или  из сетки типа "Рабица" в металлической раме) высотой от 1,5 до 1,7 м необходимо установить: тумблер Т1 – в нижнее положение; тумблер Т2 -  в нижнее положение;

- при установке изделия на сетчатом  ограждении (из сетки типа ССЦП или  из сетки типа "Рабица" в металлической раме) высотой от 1,7 до 3,0 м необходимо установить: тумблер Т1 – в верхнее положение; тумблер Т2 -  в верхнее положение;

к) произвести реальные преодоления (перелазы) ограждения без подручных средств через 5 м вдоль рубежа, при этом при преодолении ограждения на лицевой панели субблока Ц  должны кратковременно (на время от 1 до 2 с) загораться индикаторы НЧ и ВЧ, а после перелаза (или во время перелаза) должен загореться индикатор ТР на время от 3,2 до 4,0 с.

Если во время  перелаза индикаторы НЧ и ВЧ не загораются (или один из них не загорается), то необходимо, установить переключатели НЧ и ВЧ  (или один из них соответственно) на лицевой панели субблока А в положение "5" – "2", добиться загорания индикаторов НЧ и ВЧ при каждом преодолении ограждения.

В случае использования изделия на сетчатом ограждениях необходимо вплести в сетку ограждения отрезок проволоки, из которой состоит ограждение, предварительно выпрямив его, затем сделать 4-6  перекусов этой проволоки в помощью кусачек. После 4-6 перекусов проволоки на лицевой панели субблока Ц должен загореться индикатор ТР на время от 3,2 до 4,0 с.

Остатки проволоки удалить на сетки ограждения.

л)  установить колпак БЭ на место;

м) произвести реальное преодоление (перелаз) ограждения без подручных средств в любом месте рубежа, при этом после преодоления аппаратура ССОИ должна зафиксировать сигнал срабатывания ("Тревога") с данного изделия.

# Хранение

    - Изделие может храниться в штатной упаковке в течение 2 лет в неотапливаемых помещениях при температуре окружающей среды от минус 55 до плюс 55 °С и относительной влажности до 98% при температуре 25 °С.

    - При хранении не допускается воздействие агрессивных веществ.

# Транспортирование

    - Изделие, упакованное в штатную упаковку, допускается транспортировать в закрытом транспорте  всех видов (воздушным – в отапливаемых, герметизированных отсеках) без ограничения скорости и расстояния при температуре окружающей среды от минус 55 до плюс 55 °С и влажности до 98% при температуре 25 °С.

    - При транспортировании должно быть исключено непосредственное воздействие на груз атмосферных осадков и солнечного излучения, а  также воздействие агрессивных веществ.

    - После транспортирования при отрицательных температурах распаковывание изделия должно проводиться после выдержки в нормальных условиях не менее 6 часов.

# Перечень принятых сокращений

БО – блок обработки

БЭ – блок электронный

ВП – входной преобразователь

ВЧ – высокая частота

ДК – дистанционный контроль

ИП – источник питания

ИЦ – испытательный центр

КМЧ – комплект монтажных частей

КИП – комплект инструмента и принадлежностей

ЛЭП - линия электропередач

НЗ – нормально замкнутый

НИКИРЭТ – науно-исследовательский и конструкторский институт радиоэлектронной техники

НР – нормально разомкнутый

НЧ  - низкая частота

ОБЩ – общий

ОТК – отдел технического контроля

ПС – паспорт

РФ – режекторный фильтр

РЭ – руководство по эксплуатации

ССОИ – система сбора и обработки информации

ТК – техническая карта

ТР – тревога

УК – устройство контроля

ФКС – формирователь контрольного сигнала

ЧЭ – чувствительный элемент

ЯК – якорь

|  | УТВЕРЖДАЮ Главный конструктор НИКИРЭТ ______________Б.В.Грушенков «____»____________2000 г. |
| --- | --- |

ИЗДЕЛИЕ ГОДОГРАФ-С

Руководство по эксплуатации

И.о начальника ОМСиН              А.А. Капитонов

Начальник  ПО                             В.Б. Шохин

Лист утверждения

БЖАК.425119.002РЭ-ЛУ

|  | Зам. главного конструктора ______________ Ю.Н. Курочкин «____»____________2000 г. |
| --- | --- |
|  | Управляющий службой качества ______________ И.Н. Космач «____»____________2000 г. |
|  | Начальник отдела 202 ______________ В.Э. Иванов «____»____________2000 г. |
|  | Нормоконтролер ______________ «____»____________2000 г. |
|  | Проверил начальник группы ______________ В.С.Аладов «____»____________2000 г. |
|  | Разработал инженер-конструктор 2 категории ____________.А.Г.Нездойминога «____»____________2000 г. |