Утвержден

БАЖК.425151.002 РЭ-ЛУ

###### Средство обнаружения инфракрасное активное

«Ирис»

###### Руководство по эксплуатации

###### БАЖК.425151.002 РЭ

Содержание

# 1    Описание и работа...................................…......................	4

1.1 Назначение.........................................................................	4

1.2 Технические характеристики.......…..................................	4

1.3 Состав изделия..........……….............................................	6

1.4 Устройство и работа.........……..........................................	6

1.5 Маркировка и пломбирование……..............….................	9

1.6 Упаковка………………….....…...........................................	9

2    Использование изделия по назначению..........................	10

2.1 Меры безопасности……………….....….............................	10

2.2 Подготовка изделия к использованию.............................	10

2.3 Использование изделия....................................................	17

- Техническое обслуживание...............................................	18

  - Общие указания.................................................................	18

  - Порядок технического обслуживания...............................	19

  - Проверка работоспособности изделия............................	19

# 4	Текущий ремонт.................................................................	22

# 5	Транспортирование и хранение........................................	22

Настоящее руководство по эксплуатации предназначено для изучения средства обнаружения инфракрасного активного «Ирис» БАЖК.425151.002 (в дальнейшем по тексту – СО) и содержит сведения о назначении, технических характеристиках, принципе действия, особенностях функционирования и конструктивного исполнения, а также указания, необходимые пользователю для организации правильной эксплуатации и обслуживания СО.

Установку и эксплуатацию СО должны осуществлять лица, изучившие настоящее руководство по эксплуатации и паспорт БАЖК.425151.002 ПС.

# Описание и работа

# Назначение

- 1.1.1 СО предназначено для создания рубежа охраны с активным инфракрасным средством обнаружения на периметрах систем физической защиты объектов.

1.1.2 СО используется в непрерывном, круглосуточном режиме работы на открытом воздухе, совместно с техническими средствами физической защиты (ТСФЗ) объекта и с другими техническими средствами охраны (ТСО), обеспечивающими СО электропитанием и регистрирующими сигналы срабатывания от СО.

1.1.3 Пример записи при заказе: Средство обнаружения инфракрасное активное «Ирис» БАЖК.425151.002 по БАЖК.425151.002 ТУ.

# Технические характеристики

    - Технические параметры СО приведены в таблице 1.

    - СО обеспечивает работу в диапазоне температур от минус 40 до плюс 50 ºС, при повышенной влажности до 95 % при 25 ºС, воздействии инея, росы, дождя с интенсивностью до 40 мм/ч, снега и града с интенсивностью до 10 мм/ч (в пересчете на воду), а также тумана с метеорологической дальностью видимости не менее 50 м.

    - СО соответствует требованиям УК1, УК2, УИ1,УЭ1 и ЭИ1 ГОСТ Р 50009-2000.

    - СО соответствует требованиям ГОСТ 12.2.007.0-75 для изделий III класса защиты.

    - Срок службы – 8 лет

    - Средняя наработка на отказ – 20000 ч

Таблица 1

| Наименование параметра | # Значение |
| --- | --- |
| Протяженность рубежа охраны, L, м | # от 2 до 50 |
| ##### Напряжение питания от источника постоянного тока, В | от 10 до 30 |
| Ток потребления, мА, не более - в дежурном режиме - в режиме настройки | 60 140 |
| Ток потребления по цепи ДК, мА, не более | 1 |
| Время установления дежурного режима СО после подачи электропитания, с, не более | 30 |
| Время установления дежурного режима СО после срабатывания, с, не более | 10 |
| Длительность сигнала срабатывания, с | 3,60,4 |
| Сопротивление цепи сигнала срабатывания: - в дежурном режиме, кОм, не более - при срабатывании, кОм, не менее | 0,2 100 |
| Габаритные размеры передатчика (приемника), мм | 347х106х99 |
| Масса передатчика (приемника), кг, не более | 1,3 |

# 1.3	Состав изделия

1.3.1 Состав СО приведен в таблице 2.

Таблица 2

| Обозначение | Наименование | Кол. | Приме- чание |
| --- | --- | --- | --- |
| БАЖК.425151.002 | Средство обнаружения инфракрасное активное «Ирис» | 1 |  |
| БАЖК.464215.006 БАЖК.464333.002 БАЖК.425915.062 | ###### Составные части Передатчик ПРД Приемник ПРМ Упаковка | 1 1 1 |  |
| БАЖК.425151.002 РЭ БАЖК.425151.002 ПС | ###### Эксплуатационные документы Руководство по эксплуатации ### Паспорт | 1 1 |  |

1.4 Устройство и работа

1.4.1 Передатчик (ПРД) СО на рубеже охраны формирует в вертикальной плоскости два инфракрасных луча, при одновременном пересечении которых нарушителем приемник (ПРМ) вырабатывает сигнал срабатывания.

Нарушитель – человек, пересекающий рубеж охраны в положении «в рост» и «согнувшись» со скоростью от 0,1 до 8 м/с.

1.4.2 В ПРД в качестве источников инфракрасного (ИК) излучения используются два светодиода, работающих в импульсном режиме. Управление работой светодиодов осуществляет микроконтроллер. При поступлении сигнала дистанционного контроля (ДК) на СО формирование ИК излучения прекращается на время действия ДК.

В ПРМ два фотодиода принимают ИК излучение от ПРД. Сигналы с фотодиодов усиливаются, фильтруются и обрабатываются с помощью микроконтроллера.

ПРМ формирует cигнал срабатывания, если ИК излучение отсутствует   одновременно   на   обоих   фотодиодах в течение более 20 мс.

1.4.3 ПРД и ПРМ СО выполнены в одинаковом конструктиве, который состоит (рисунок 1) из кронштейна монтажного поз. 10 основания поз. 8, двух оптических блоков поз. 7, платы поз. 6, кабельного ввода поз. 17 и корпуса поз. 3.

Кронштейн монтажный имеет четыре отверстия А для крепления ПРД (ПРМ) на стену или забор охраняемого объекта с помощью шурупов поз. 9, и четыре отверстия Б - для крепления на стойку с помощью стяжки поз. 12 и винтов поз. 13 со сферическими шайбами поз. 11.

К монтажному кронштейну крепится винтами поз. 18 основание поз. 8 и заземление под винт поз. 14 с шайбами поз. 15 и поз. 16.

К основанию крепится передняя крышка поз. 3 винтами поз. 4.

На плате расположен индикатор цифровой поз. 2, микропереключатель вскрытия корпуса поз. 1, кнопка поз. 19 и розетка поз. 5 для подключения проводов кабеля.

1.4.4 СО имеет режимы работы:

- дежурный;

- формирования сигнала срабатывания;

- формирования сигнала неисправности.

В дежурном режиме СО имеет замкнутые контакты выходного реле (сопротивление между контактами цепей Тр1.1 и Тр1.2 не более 0,2 кОм).

При одновременном перекрытии нарушителем двух лучей на время более 20 мс СО формирует сигнал срабатывания путем размыкания контактов выходного реле (сопротивление между контактами цепей Тр1.1 и Тр1.2 не менее 100 кОм) на время (3,6 0,4) с.

Рисунок 1 – Конструкция ПРД (ПРМ) СО

При пересечении одного луча растительностью (травой, веткой), птицами или животными СО не формирует сигналов выходного реле.

Сигнал неисправности формируется между контактами выходного реле (сопротивление между контактами цепей Тр1.1 и Тр1.2 не менее 100 кОм) на время до устранения неисправности при:

- вскрытии крышек блоков;

- пропадании напряжения электропитания;

- изменении среды прохождения ИК излучений (густой туман, дым, сильный снегопад);

- отказе элементов.

# Маркировка и пломбирование

1.5.1 ПРД и ПРМ СО имеют маркировку с указанием обозначения, заводского номера и даты изготовления.

1.5.2 Транспортная тара имеет маркировку с указанием шифра тары.

1.5.3 Тара опломбирована пломбами ОТК предприятия-изготовителя и представительства заказчика.

# Упаковка

1.6.1 ПРД, ПРМ и эксплуатационная документация упаковываются в транспортную тару. При упаковывании используются полиэтиленовые чехлы. В тару вкладывается упаковочная ведомость с указанием составных частей и документов, подлежащих упаковке.

2	Использование изделия по назначению

2.1	Меры безопасности

2.1.1	ВНИМАНИЕ!  Запрещается проведение работ по монтажу, демонтажу и техническому обслуживанию СО во время грозы.

2.1.2	ПРД и ПРМ СО должны быть заземлены, при этом сопротивление заземления должно быть не более 30 Ом.

2.1.3	К обслуживанию СО допускаются лица, изучившие эксплуатационную документацию.

2.1.4	Монтаж и демонтаж СО производить только при отключенном электропитании.

2.2 Подготовка изделия к использованию

2.2.1	При выборе трассы прохождения рубежа, установке, монтаже и эксплуатации СО выполнять следующие требования:

- рубеж должен быть спланирован и не должен иметь складок местности с перепадами более 0,3 м.;

- при ориентации и юстировке ПРМ исключить прямое попадание солнечных лучей в оптические блоки;

- ПРД располагать напротив ПРМ в зоне прямой видимости;

-	на расстоянии менее 0,7 м от оптической оси между ПРД и ПРМ не должно быть растительности (травы, ветвей деревьев и т.п.) и отражающих поверхностей (стен, заборов, щитов, сугробов и т.п.).

Оптическая ось - условная линия, соединяющая центры ориентированных относительно друг друга оптических блоков (поз.7 рисунок 1) ПРД и ПРМ;

- прокладку кабелей производить с углублением в грунт не менее чем на 0,3 м;

- ПРД и ПРМ должны обязательно заземляться.

2.2.2	Извлечь из упаковки составные части СО. Проверить комплектность и провести внешний осмотр.

Упаковку сохранить для последующего хранения изделия при длительных межэксплуатационых перерывах.

После транспортирования или хранения при отрицательных температурах распаковывание изделия должно производиться после выдержки в нормальных условиях не менее 4 ч.

2.2.3	Перед установкой ориентировать (рисунок 2 или 3) ПРД и ПРМ на участке рубежа охраны.

2.2.4	Установку ПРД (ПРМ) проводить в последовательности (рисунок 4):

а) снять переднюю крышку и монтажный кронштейн поз. 7 с ПРД (ПРМ) СО;

б) протянуть через отверстие монтажного кронштейна поз. 7 кабель поз. 3 (максимальный диаметр используемого кабеля должен быть не более 7 мм);

в) подсоединить провод заземления поз. 13 к кронштейну монтажному винтом поз. 10 с шайбами поз. 11 и поз. 12;

г)  установить и закрепить монтажный кронштейн на опору* стяжкой поз. 9 и винтами поз. 4 с шайбами поз. 5 или к стене шурупами поз. 6;

д) протянуть через кабельный ввод поз. 2 основания поз. 1 кабель поз. 3 и разделать его (второй кабельный ввод закрыт заглушкой и используется в случае подключения СО двумя кабелями);

е) закрепить основание поз. 1 на монтажный кронштейн поз. 7;

ж) подключить провода кабеля поз. 3 к розетке ПРД (ПРМ) в соответствии с рисунком 5;

з) подключить провода кабеля к ТСФЗ или ТСО.

*   в  качестве  опор  использовать  металлические трубы диаметром  70…80 мм.

к  ТСФЗ или ТСО

Стена

ПРМ

Стойка

Оптическая ось

ПРД

Соединительная линия

Рубеж охраны

L=2÷50 м

Рисунок 2 – Установка СО

Рубеж охраны

L=2÷50 м

ПРМ

ПРМ

ПРД

ПРД

Оптическая ось

Рубеж охраны

L=2÷50 м

Рисунок 3 – Установка СО по периметру

Рисунок 4 – Установка ПРД (ПРМ)

ПРД

○  Общ.

○  Uпит.

○  Общ.

○  ДК           ┴

○

ПРМ

○  Общ.

○  Uпит.

○  Тр1.2

○  Тр1.1     ┴

○

Общ.

ДК

– (10÷30) В

+ (10÷30) В

ТР

ТР

к  ТСФЗ или ТСО

Рисунок 5 – Схема подключения СО

2.2.5	Демонтаж СО после отключения проводов кабеля производить в обратной последовательности.

2.2.6	Юстировку ПРД и ПРМ, относительно друг друга,  производить в следующей последовательности:

а) подать на СО напряжение питания;

б) снять передние крышки с ПРД и ПРМ, при этом индикатор на ПРД должен высвечивать цифру «0», а на индикаторе ПРМ должен светиться сегмент «DP» рисунок 6;

в) вращая оптические блоки поз.7 рисунок 1 ПРД и ПРМ визуально ориентировать их по оптической оси;

г) нажать на флажок микропереключателя блока ПРД поз.1 рис.1, при этом на индикаторе блока ПРМ должны светиться сегменты «А» (сигнализирует о приеме ИК сигнала от ПРД по верхнему лучу), «D» (сигнализирует о приеме ИК сигнала от ПРД по нижнему лучу) и сегмент «E» (обозначающий нижний контролируемый луч);

A

B

C

D

E

F

G

DP

Рисунок 6 – Обозначение сегментов на светодиодном индикаторе.

д) удерживая флажок микропереключателя на блоке ПРД, нажать на флажок микропереключателя блока ПРМ поз.1 рисунок 1, при этом на индикаторе ПРМ высветится цифра, обратно пропорционально отражающая уровень мощности ИК сигнала, принимаемого от ПРД по нижнему лучу (индикатор автоматически гаснет через несколько секунд после нажатия на флажок микропереключателя);

е) при нажатых флажках микропереключателей блоков ПРД и ПРМ провести юстировку контролируемого луча путем поочередного плавного вращения блоков оптических ПРД и ПРМ поз.7 рисунок 1 в вертикальной и горизонтальной плоскостях, добиваясь при этом минимального показания индикатора (если индикатор погас необходимо отпустить и снова нажать флажок микропереключателя на блоке ПРМ);

ж) отпустить флажок микропереключателя на блоке ПРМ, при этом на индикаторе ПРМ должны светиться сегменты «А» , «D» и «E»;

з) нажать и отпустить кнопку поз.19 рисунок 1 на блоке ПРМ, после этого на индикаторе блока ПРМ должны светиться сегменты «А», «D» и сегмент «F» (обозначающий верхний контролируемый луч);

и) удерживая флажок микропереключателя на блоке ПРД, нажать на флажок микропереключателя блока ПРМ поз.1 рисунок 1, при этом на индикаторе ПРМ высветится цифра, обратно пропорционально отражающая уровень мощности ИК сигнала, принимаемого от ПРД по верхнему лучу;

к) при нажатых флажках микропереключателей блоков ПРД и ПРМ провести юстировку контролируемого луча путем поочередного плавного вращения блоков оптических ПРД и ПРМ поз.7 рисунок 1 в вертикальной и горизонтальной плоскостях, добиваясь при этом минимального показания индикатора;

л) установить на ПРД и ПРМ передние крышки и закрепить их винтами.

При установке передних крышек на ПРД и ПРМ, СО переходит в дежурный режим.

2.2.7	Проверку работоспособности СО, выполнять проведением контрольных проходов через рубеж охраны, имитируя нарушителя, в начале, середине и конце участка, контролируя при каждом проходе сигнал срабатывания на технических средствах физической защиты объекта.

2.3	Использование изделия

2.3.1 Установку СО в дежурный режим работы производить подачей электропитания от технических средств физической защиты объекта.

Через 30 c после подачи электропитания и при отсутствии сигнала дистанционного контроля, СО устанавливается в дежурный режим работы.

Сигнал дистанционного контроля (ДК) – это электрический сигнал амплитудой, равной напряжению питания.

2.3.2 СО формирует сигнал срабатывания длительностью (3,60,4) с при пересечении нарушителем рубежа охраны, а также при формировании сигнала «ДК» от ТСФЗ или ТСО.

2.3.3 СО переходит в режим формирования сигнала неисправности на время до ее устранения при вскрытии крышек блоков, при пропадании электропитания и при отказе элементов, вызывающих потерю работоспособности СО.

## 3    Техническое обслуживание

3.1 Общие указания

3.1.1 Техническое обслуживание СО предусматривает плановое  выполнение комплекса профилактических работ в объеме и с периодичностью, установленными в таблице 2.

Таблица 2 – Виды и периодичность технического обслуживания

| Виды технического обслуживания | Периодичность |
| --- | --- |
| Регламент №1 | 1 раз в месяц |
| Регламент №2 | 1 раз в 6 месяцев (сезонный) |
| Регламент №3 | По мере необходимости |
| Регламент №4 | При пусконаладочных работах |
| Примечания 1 Сезонный регламент проводится при наступлении устойчивых морозов (среднесуточная температура воздуха ниже минус 5 ºС и после таяния снега (среднесуточная температура воздуха выше 10 ºС). 2 Регламент №3 проводится после природных стихийных воздействий (сильных снегопадов, ливней , ураганов и т.п.) |  |

3.1.2 При проведении технического обслуживания должны быть выполнены все работы, указанные в регламенте, с соответствующей отметкой о выполнении в паспорте на СО, а выявленные недостатки – устранены.

3.1.3 При хранении и транспортировании техническое обслуживание не производится.

3.1.4 Ремонт СО производится предприятием – изготовителем.

3.2	Порядок технического обслуживания

Таблица 3 – Порядок технического обслуживания.

| ##### Пункт РЭ | ###### Наименование объекта ТО и работы | ###### Виды ТО |  |  |  | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Регламент №1 | Регламент №2 | Регламент №3 | Регламент №4 |  |
| 3.3.1 | Внешний осмотр СО | + | + | + | + |  |
| 3.3.2 | Проверка состояния электрических соединений СО | – | + | – | + |  |
| 3.3.3 | Проверка сопротивления заземления | – | – | – | + |  |
| 3.3.4 | Проверка электропитания СО | – | + | – | + |  |
| 3.3.5 | Проверка юстировки СО | – | + | + | + |  |
| 3.3.6 | Проверка состояния блокируемого рубежа | + | + | + | + |  |
| 3.3.7 | Проверка работоспособности СО | + | + | + | + |  |

3.3  Проверка работоспособности изделия

3.3.1 Внешний осмотр СО.

#### Инструмент: отвертка 190х0,8.

Расходные материалы: ветошь – 50 г, вода техническая – 100 г, спирт – 10 г.

Трудозатраты: один человек, 10 мин на одно СО.

Визуально осмотреть ПРД и ПРМ СО. При наличии грязи и пыли корпус необходимо промыть водой и протереть спиртом.

Приложением усилия в 2÷3 кг (справочно) к корпусу ПРД и ПРМ проверить прочность их крепления (при этом не должно происходить перемещения корпусов);

Проверить надежность подключения заземления.

3.3.2	Проверка состояния электрических соединений СО.

#### Инструмент: отвертка 190х0,8.

Расходные материалы: ветошь – 50 г, спирт – 10 г.

Трудозатраты: один человек, 20 мин на одно СО.

ВНИМАНИЕ ! Работы проводить при отключенном электропитании СО.

Снять переднюю крышку с ПРД (ПРМ) и проверить надежность подключения проводов к розетке.

При загрязнении электрических контактов или наличии следов коррозии протереть их ветошью, смоченной в спирте.

После проверки установить переднюю крышку.

3.3.3	Проверка сопротивления заземления.

Инструмент: измеритель сопротивления заземления (типа М416) с диапазоном измерения от 1 до 50 Ом и основной погрешностью измерения не более 10 %, молоток, измерительные зонды с проводами, отвертка 190х0,8.

Расходные материалы: ветошь – 50 г, спирт – 20 г.

Трудозатраты: один человек, 40 мин на одно СО.

Забить молотком в грунт измерительные зонды на расстоянии, оговоренном в эксплуатационной документации на измеритель сопротивления, и подключить его проводами к кронштейну монтажному СО и зондам. Измерить сопротивление заземления, оно должно быть не менее 30 Ом.

При загрязнении электрических контактов на зондах и СО или наличии следов коррозии протереть их ветошью, смоченной в спирте.

    - Проверка электропитания СО.

Инструмент: вольтметр с диапазоном измерения от 1 до 50 В и основной погрешностью измерения не более 2 %, отвертка 190х0,8.

Трудозатраты: один человек, 10 мин на одно СО.

Снять переднюю крышку с ПРД (ПРМ) и измерить вольтметром напряжение на контакте 5 “U пит” относительно контакта 6 “Общ”, оно должно быть от 10 до 30 В. После проверки установить переднюю крышку.

    - Проверка юстировки СО.

Проверку юстировки проводить в условиях хорошей видимости.

Выполнить действия п. 2.2.6 при этом юстировку проводить если на индикаторе ПРМ высвечивается цифра больше 4.

#### Инструмент: отвертка 190х0,8

Расходные материалы: ветошь – 50 г, спирт – 10 г..

Трудозатраты: два человека, 20 мин на одно СО.

Проверить чистоту линз оптических блоков и при необходимости протереть их ветошью, смоченной в спирте.

Установить переднюю крышку ПРД и ПРМ и протереть их ветошью, смоченной в спирте.

    - Проверка состояния блокируемого рубежа.

#### Инструмент: топор, секатор, коса, лопата для снега.

Трудозатраты: один человек, 30 мин на одно СО.

Внешним осмотром рубежа определить его состояние, необходимость очистки рубежа от растительности и отражающих поверхностей на расстоянии не менее 0,7 м от оптических осей.

При необходимости выполнить работы по очистке рубежа.

    - Проверка работоспособности СО.

Трудозатраты: два человека, 20 мин на одно СО.

Подать на СО электропитание и через 30 с провести пересечения рубежа охраны в начале, середине и конце участка при скоростях передвижения: 0,1; 1; 4 и 8 м/с.  После каждого пересечения контролировать сигнал срабатывания на технических средствах физической защиты объекта.

4	Текущий ремонт

4.1 Послегарантийный ремонт СО осуществляется использованием комплекта запасных частей, инструмента и принадлежностей группового (ЗИП-Г).

В качестве комплекта ЗИП-Г необходимо заказывать СО из расчета, приведенного в таблице 4.

Таблица 4

| Количество СО, находящихся в эксплуатации | Количество СО в ЗИП-Г |
| --- | --- |
| до 20 | 1 |
| От 20 до 40 | 2 |
| От 40 до 70 | 3 |
| От 70 до 100 | 4 |

5	Транспортирование и хранение

5.1 Изделие, упакованное в штатную упаковку, допускается транспортировать при температуре окружающей среды от минус 50 до плюс 50 оС и влажности воздуха до 98 % при температуре 25 оС с общим числом перегрузок не более четырех:

- автомобильным транспортом по дорогам с асфальтобетонным и цементо-бетонным покрытием на расстояние до 1000 км, по дорогам с булыжным  покрытием и грунтовым дорогам на расстояние до 250 км со скоростью до 40 км/ч;

- воздушным (в герметизированных отсеках), железнодорожным транспортом, водным путём (кроме морского), в сочетании их между собой и с автомобильным транспортом, без ограничения скорости и расстояния.

Ящики при транспортировании должны быть закреплены таким образом, чтобы исключить их смещение и соударение в транспортном отсеке. Допускается установка ящиков друг на друга до пяти рядов.

При транспортировании должно быть исключено непосредственное воздействие на груз атмосферных осадков и солнечного излучения, а также воздействие агрессивных сред и веществ.

5.2 Изделие может храниться в штатной упаковке в течение 4 лет в неотапливаемом помещении при температуре окружающей среды от минус 50 до плюс 50 оС и относительной влажности окружающей среды до 98 % при температуре 25 оС.

При хранении не допускается воздействие агрессивных сред и веществ.

Лист регистрации изменений

| Изм. | Номер листов (страниц) |  |  |  | Всего листов (страниц) в докум. | № докум. | Входящий № сопроводительного докум. и дата | Подп. | Дата |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | измененных | замененных | новых | аннулированных |  |  |  |  |  |

Инв. № подл.

Подпись и дата

Взамен инв. №

Инв. № дубл.

Подпись и дата

Копировал                                                         Формат А4

| СОГЛАСОВАНО Начальник ПЗ №5048 ______________ Рожков Н.В. «____»___________ 2004 г. | УТВЕРЖДАЮ Главный конструктор ФГУП «НИКИРЭТ» __________________ И.В. Васильев «____»________________ 2005 г. |
| --- | --- |

# средство обнаружения ИНФРАКРАСНОЕ АКТИВНОЕ

«ИРИС»

Руководство по эксплуатации

Лист утверждения

БАЖК.425151.002 РЭ-ЛУ

|  | Начальник НТК-3 _____________ Ю.А. Спиричев «____»___________ 2005 г. |
| --- | --- |
|  | Начальник проектного комплекса ______________ Е.М. Орлов «____»___________ 2005 г. |
|  | Нормоконтролер ______________ «____»___________ 2005 г. |
|  | Ведущий темы ______________ А.И. Рожков «____»___________ 2005 г. |
|  | Начальник бюро ______________ Ю.И. Казначей «____»___________ 2005 г. |