Утвержден

БАКЖ.304268.002 ПС-Р-ЛУ

ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКОЕ ЗАПИРАЮЩЕЕ УСТРОЙСТВО «КОРУНД-ЭМЗУЕ»

Паспорт

БАКЖ.304268.002 ПС-Р

# Содержание

1 Основные сведения об устройстве и технические данные………….…………………………..3

2 Комплектность …………………………..…………………………………………….……………..…3

3 Свидетельство о приемке……………………………………………………………………….…….4

4 Монтаж……………………………………………………………………………………………………4

4.1 Требования к месту монтажа…………………………………………………………………….…4

4.2 Монтаж устройства………..…………………………………………………………………….……4

5 Заметки по эксплуатации………………………………………………………………………..….…9

6 Хранение и транспортирование………………………………………………………………..…...11

6.1 Хранение……………………………………………………………………………………..……….11

6.2 Транспортирование………………………………………………………………………….….…..11

Электромеханическое запирающее устройство «Корунд-ЭМЗУЕ» БАКЖ.304268.002 (далее по тексту – устройство), накладного типа, предназначено для установки внутри помещений на деревянные и металлические двери коробчатого сечения толщиной от 40 до 100 мм.

- Основные сведения об устройстве и технические данные

  - Условия эксплуатации - в закрытых помещениях при температуре от минус 50 до плюс 60 ОС и относительной влажности до 98 % при температуре (252) ОС.

  - Устройство обеспечивает дистанционное блокирование и разблокирование ригеля управляющим напряжением от 20 до 30 В постоянного тока значением не более 0,15 А.  Длительность импульса тока (0,40,1) с.

  - Устройство снабжено датчиками контроля положения ригеля “Открыто” - ”Закрыто” и блокирующего механизма “Заблокировано” - “Разблокировано”, рассчитанными на коммутацию напряжения от 3 до 30 В постоянного тока значением от 1 до 30 мА. Значения электрического сопротивления, соответствующие сигналам датчиков, приведены в таблице 1.

  - Ход ригеля -  (251) мм.

  - Габаритные  размеры:

-   устройства – не более 143х173х94 мм;

-  планки ответной  – не более 31х173х71,5 мм.

  - Масса в упаковке – не более 6,5 кг.

Таблица 1

| Наименование сигнала | Электрическое сопротивление между контактами разъема устройства (выводами кабеля), кОм |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 и 2 | 1 и 3 | 6 и 7 | 6 и 8 |
| “Закрыто” | 0,01, не более | 100, не менее | - | - |
| “Открыто” | 100, не менее | 0,01, не более | - | - |
| “Заблокировано” | - | - | 100, не менее | 0,01, не более |
| “Разблокировано” | - | - | 0,01, не более | 100, не менее |

- Комплектность

Таблица 2

| Обозначение изделия | Наименование изделия | Кол., шт. | Заводской номер | Приме-чание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| БАКЖ.304268.002 | Устройство Комплект монтажных частей в составе: Кабель Накладка Планка ответная Винт Винт М5х12 Винт М5х65 Шуруп 5х25 Шуруп 5х60 | 1 1 1 1 1 2 8 4 8 4 | - - - - - - - - - |  |

Продолжение таблицы 2

| Обозначение изделия | Наименование изделия | Кол., шт. | Заводской номер | Приме-чание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| БАКЖ.304268.002 ПС-Р | Комплект инструмента и принадлежностей в составе: Ключ Кольцо Паспорт Упаковка | 1 3 1 1 1 | - - - |  |

3 Свидетельство о приемке

Устройство № _____________ изготовлено и принято в соответствии с обязательными

заводской номер

требованиями государственных стандартов, действующей технической документацией и признано годным для эксплуатации.

Начальник ОТК

МП    __________________    _____________________________     _________________

личная подпись                                     расшифровка подписи                                   год, месяц, число

- Монтаж

4.1 Требования к месту монтажа

4.1.1 Деревянные  и металлические двери должны быть толщиной от 40 до 100 мм, с шириной дверного полотна не менее 800 мм и иметь жесткий каркас, ровную поверхность для установки устройства.

4.1.2 Двери толщиной свыше 60 мм, открывающиеся наружу, должны быть дорабо-таны в соответствии с рисунком 1.  Двери, открывающиеся внутрь помещения, доработки не требуют.

4.1.3 Зазор между  дверью и косяком должен соответствовать таблице 3.

4.1.4 На деревянных косяке и двери должны быть выполнены пазы с размерами А х Б х В в соответствии с рисунком 2.

4.1.5 Толщина металла в местах выполнения отверстий М5 в соответствии с рисунком 3 должна быть не менее 4 мм.

4.2 Монтаж устройства

4.2.1 Перед  монтажом  устройства  в  соответствии  с рисунком 4, при необходимости,

разблокировать ригель устройства в следующей последовательности:

- отвернуть колпачок поз. 8 на устройстве поз. 10;

- повернуть ручку поз. 6 против часовой стрелки до упора;

- установить колпачок поз. 8 на место;

- повернуть ручку поз. 11 в сторону зеленой метки на корпусе устройства до упора.

4.2.2 Монтаж устройства проводить в следующей последовательности:

- приложить устройство поз. 10 к двери поз. 3  и отметить места расположения отверстий под винты поз. 2 и 9 (или шурупы). Правильность расположения отметок проверить контролем размеров, отмеченных на рисунках 2 и 3 знаком *;

- снять устройство поз. 10 и выполнить отверстия в соответствии с рисунком 2 при установке устройства на деревянные двери или рисунком 3 при установке устройства на металлические двери;

- установить накладку поз. 4 в соответствии с рисунком 4 с наружной стороны двери и закрепить ее с помощью винтов поз. 13. В зависимости от толщины двери лишнюю часть стержня поз. 12 и винтов поз. 13 отпилить, выдержав размеры А и Б соответственно. Места доработки покрыть тонким слоем любой пластичной смазки;

Таблица 3

| Направление открывания двери | Толщина двери, мм | Зазор, мм, для двери |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | деревянной | металлической |
| Внутрь помещения | от 40 до 60 | От 3 до 5 | От 8 до 10 |
|  | свыше 60 до 100 | От 7 до 10 | От 12 до 15 |
| Наружу | от 40 до 100 | От 7 до 10 | От 12 до 15 |

1 – косяк; 2 – винт М5х12 (шуруп 5х25); 3 – дверь; 4 – накладка; 5 – ручка;  6 – ручка;

7 – кабель; 8 – колпачок;  9 – винт М5х65 (шуруп 5х60);  10 – устройство; 11 – ручка;

12 – стержень; 13 – винт; 14 – планка ответная

Рисунок 4 – Схема установки устройства

- установить устройство поз. 10 с внутренней стороны двери и закрепить с помощью винтов поз. 2 и 9 (или шурупов). При этом стержень поз. 12 должен войти в квадратное отверстие втулки устройства поз. 10 и ручка поз. 5 должна быть направлена на ту же метку, что и ручка поз. 11. При этом ручки поз. 5, 11 должны поворачиваться свободно, без заеданий. Регулировку производить перемещением планки поз. 4. Забивание шурупов не допускается;

- приложить планку ответную поз. 14 к косяку поз. 1. Повернуть ручку поз. 11 в сторону красной метки на корпусе устройства. Установить планку ответную поз. 14 относительно устройства поз. 10 так, чтобы штыри ригеля устройства входили в паз планки ответной без затирания и располагались в пазу симметрично. Отметить места расположения отверстий под винты поз. 2 и 9 (или шурупы). Правильность расположения отметок проверить контролем размеров, отмеченных на рисунках 2 и 3 знаком *;

- снять планку ответную и выполнить отверстия в соответствии с рисунком 2 при установке устройства на деревянные двери или рисунком 3 при установке устройства на металлические двери;

- установить планку ответную согласно рисунку 4 на косяк поз. 1 и закрепить с помощью винтов поз. 2 и 9 (или шурупов). Забивание шурупов не допускается;

- присоединить кабель поз. 7 к разъему устройства поз. 10. Минимальный радиус гибки кабеля 100 мм.

4.2.3 Прокладку кабеля при переходе с полотна двери на косяк (стену) производить с учетом возможного закручивания кабеля при открывании двери.

- Заметки по эксплуатации

  - Устройство в течение срока службы технического обслуживания не требует.

  - Нарушение пломб изготовителя на устройстве не допускается.

5.3 Порядок работы с устройством

5.3.1 Порядок работы с устройством при закрывании:

- повернуть ручку поз. 7 или ручку поз. 5 в соответствии с рисунком 5 в сторону красной метки на корпусе устройства поз. 2 (на накладке поз. 6) до упора. Подать управляющий сигнал полярностью «+» на вывод 4 кабеля устройства, полярностью «-» - на вывод 5 кабеля (см. рисунок 6). Устройство переходит в положение «Закрыто» и «Заблокировано».

    - Порядок работы с устройством при открывании:

- подать управляющий сигнал полярностью «-» на вывод 4 кабеля устройства, полярностью «+»  -  на  вывод  5 кабеля.   Повернуть  ручку поз. 7 или ручку поз. 5 согласно

рисунку 5 в сторону зеленой метки на корпусе устройства поз. 2 (на накладке поз. 6) до упора. Устройство переходит в положение «Открыто» и «Разблокировано»;

5.3.3 Порядок работы с устройством с использованием ключа

5.3.3.1 При входе в помещение вставить ключ в отверстие накладки поз.6 и повернуть его против часовой стрелки до упора. Повернуть ключ по часовой стрелке в исходное (фиксированное) положение  и вынуть. Повернуть ручку поз. 5 в сторону зеленой метки на накладке поз. 6 до упора. Устройство переходит в положение «Открыто» и «Разблокировано». Открыть дверь и войти внутрь помещения. Закрыть дверь. Повернуть ручку поз. 7 в сторону красной метки на корпусе устройства поз.2 до упора. Отвернуть колпачок поз. 4, повернуть ручку поз. 3 по часовой стрелке до упора. Устройство переходит в положение «Закрыто» и «Заблокировано». Установить колпачок поз. 4 на прежнее место.

5.3.3.2 При выходе из помещения отвернуть колпачок поз. 4, повернуть ручку поз. 3 против часовой стрелки до упора. Установить колпачок поз. 4 на прежнее место. Повернуть ручку поз. 7 в сторону зеленой метки на корпусе устройства поз. 2 до упора. Штыри ригеля должны выйти из паза планки ответной поз. 1 и переместиться в корпус устройства. Устройство переходит в положение «Открыто» и «Разблокировано». Открыть дверь и выйти из помещения. Закрыть дверь. Повернуть ручку поз. 5 в сторону красной метки на накладке поз.6 до упора. Вставить ключ в отверстие накладки поз. 6, повернуть ключ до упора по часовой стрелке. Устройство переходит в положение «Закрыто» и «Заблокировано». Повернуть ключ против часовой стрелки в исходное (фиксированное) положение и вынуть его.

ВНИМАНИЕ!

К НАРУШЕНИЮ РАБОТОСПОСОБНОСТИ УСТРОЙСТВА ПРИВОДИТ:

- ПОПАДАНИЕ ПОСТОРОННИХ ПРЕДМЕТОВ (МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ И ДЕРЕВЯННОЙ СТРУЖКИ,  АБРАЗИВНЫХ ЧАСТИЦ И Т.П.) ВНУТРЬ КОРПУСА;

- ПЕРЕКОСЫ И ДЕФОРМАЦИЯ УСТРОЙСТВА, ВЫЗВАННЫЕ НЕПРАВИЛЬНОЙ УСТА-НОВКОЙ И НЕРАВНОМЕРНОЙ, ЗАТЯЖКОЙ КРЕПЕЖНЫМИ ВИНТАМИ И ШУРУПАМИ;

- ПЕРЕКОСЫ ДВЕРНОГО ПОЛОТНА И ЭЛЕМЕНТОВ ДВЕРНОЙ КОРОБКИ, ПРИВОДЯ-

ЩИЕ К ЗАТИРАНИЮ РИГЕЛЯ И ДЕФОРМАЦИИ КОРПУСА УСТРОЙСТВА;

- ДЕФОРМАЦИЯ ИЛИ ПОВРЕЖДЕНИЕ УСТРОЙСТВА ИНСТРУМЕНТОМ ИЛИ ПОДРУЧНЫМИ СРЕДСТВАМИ;

- ЭКСПЛУАТАЦИЯ УСТРОЙСТВА СО СНЯТЫМ КОЛПАЧКОМ ПОЗ. 4.

- Хранение и транспортирование

  - Хранение

6.1.1 Устройство в таре может храниться в неотапливаемых хранилищах в макроклиматических районах с умеренным и холодным климатом при отсутствии воздействия атмосферных осадков, агрессивных сред, прямого и рассеянного солнечного излучения, ветра и конденсации влаги.

6.1.2 Условия  хранения  –  температура  воздуха от минус  50 до плюс 50 ОС, относительная влажность воздуха до 98 % при температуре 25 ОС.

6.1.3 Допускается устанавливать тару друг на друга в количестве не более четырех.

  - Транспортирование

6.2.1 Устройство в таре может транспортироваться следующими видами транспорта:

- воздушным – без ограничения скорости и расстояния;

- железнодорожным и водным – без ограничения скорости и расстояния;

- автомобильным - по дорогам с асфальтобетонным и цементнобетонным покрытиями со скоростью до 60 км/ч на расстояние до 1 000 км, по дорогам с булыжным покрытием и грунтовым дорогам со скоростью до 40 км/ч на расстояние до 250 км.

6.2.2 Тара  при  транспортировании должна быть закреплена таким образом, чтобы исключить ее смещение и соударение в транспортном отсеке. Допускается устанавливать тару друг на друга в количестве не более четырех.

6.2.3 Климатические факторы при транспортировании должны соответствовать условиям хранения 8.1.2 настоящего паспорта.

6.2.5 Упакованное устройство при транспортировании должно быть защищено от непосредственного воздействия атмосферных осадков, солнечного излучения и агрессивных сред.

6.2.6 После транспортирования при отрицательных температурах устройство выдержать в нормальных климатических условиях не менее 4 ч.