Утвержден

БАЖК.468939.014 ПС-ЛУ

###### КОМПЛЕКТ КОНТРОЛЛЕРА БАТАРЕЙ (ККБ)

###### Паспорт

###### БАЖК.468939.014 ПС

###### КОМПЛЕКТ КОНТРОЛЛЕРА БАТАРЕЙ (ККБ)

Заводской №_______

Паспорт

###### БАЖК.468939.014 ПС

Содержание

| 1 Основные сведения об изделии и технические данные |  | 4 |
| --- | --- | --- |
| 2 Комплектность |  | 8 |
| 3 Транспортирование и хранение |  | 9 |
| 4 Гарантии изготовителя | 11 |  |
| 5 Свидетельство об упаковывании и опломбировании | 12 |  |
| 6 Свидетельство о приемке | 13 |  |
| 7 Особые отметки | 14 |  |

1 Основные сведения об изделии и технические данные

1.1 Комплект контроллера батарей БАЖК.468939.014 (в дальнейшем по тексту – изделие) входит в комплекс сигнализационный мобильный (КСМ) БАЖК.425624.004. Он предназначен для обеспечения возможности подключения измерительного прибора (вольтметра) к выходу источников питания автономных ИПА-БЭ10 БАЖК.468369.009, ИПА-ПУИ10 БАЖК.468369.010, ИПА-ПУИ2,5 БАЖК.468369.011 или

ИПА-БА4,5 БАЖК.468369.008 после установки в них сменных элементов питания (первичных элементов питания или аккумуляторов) с целью проверки правильности их установки и контроля напряжения при эксплуатации.

1.2 Изделие рассчитано на эксплуатацию в закрытом помещении при температуре окружающей среды от плюс 5 до плюс 40 °С и относительной влажности 80 % при 25 °С.

1.3 В состав изделия входят контроллер батарей БАЖК.468396.012 и кабель ПК1 БССИ06.20.010.

Масса изделия в упакованном виде не более 0,9 кг.

Габаритные размеры контроллера батарей (без учёта соединительных жгутов) не более 80×60 мм, длина жгутов – (350 ±50) мм, масса контроллера батарей не более 0,3 кг.

Длина кабеля ПК1 - (500 ±50) мм, масса не более 0,15 кг.

1.4 Внешний вид и схема электрическая принципиальная контроллера батарей приведены на рисунках 1 и 2 соответственно.

Рисунок 1 – Внешний вид контроллера батарей.

- Рисунок 2 – Контроллер батарей. Схема электрическая принципиальная.

- Вилка ХР1 с маркировкой «ИПА-ПУИ» при проверках подключается к розеткам источников питания автономных ИПА-ПУИ2,5 или ИПА-ПУИ10, вилка ХР2 с маркировкой «ИПА-УПИ» - к розеткам источников питания автономных ИПА-БЭ10 или ИПА-БА4,5.

- ВНИМАНИЕ! Одновременное подключение вилок ХР1, ХР2 к двум источникам не допускается.

- К гнёздам XS1, XS2 с маркировкой «КОНТР» с помощью кабеля ПК1 подключается вольтметр (рекомендуется использовать переносной измерительный прибор типа мультиметра или тестера класса точности не менее 1,5, обеспечивающего измерение постоянного напряжения от 0.5 до 18 В и с входным сопротивлением не менее 100 кОм). При этом вольтметр контролирует напряжение холостого хода (или напряжение разомкнутой цепи) батареи элементов или аккумулятора. Для проверки напряжения под нагрузкой током (100±20) мА необходимо нажать кнопку SB1, подключая тем самым нагрузочный резистор R1 или R2 на время, необходимое для измерения. Резисторы R3, R4 защищают источники от возможного при измерениях случайного замыкания между проводами кабеля ПК1 или в вольтметре.

- 2 Комплектность

| # Обозначение | Наименование | Кол. | Заводской номер | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| БАЖК.468369.012 | Контроллер батарей | 1 |  |  |
| Составные части |  |  |  |  |
| БССИ06.20.010 БАЖК.468939.014 | Кабель ПК1 Упаковка | 1 1 | – |  |
| Эксплуатационная документация |  |  |  |  |
| БАЖК 468939.014 ПС | Паспорт | 1 | – |  |

3 Транспортирование и хранение

4.1 Изделие, упакованное в штатную упаковку, допуска-ется транспортировать при температуре окружающей среды от минус 50 до плюс 50 оС и влажности воздуха до 98 % при температуре 35 оС с общим числом перегрузок не более четырех :

- автомобильным транспортом по дорогам с асфальтобетонным и цементно-бетонным покрытием на расстояние до 1000 км, по дорогам с булыжным  покрытием и грунтовым дорогам на расстояние до 250 км со скоростью до 40 км/час;

- воздушным (в герметизированных отсеках), железнодорожным транспортом, водным путём (кроме морского) без ограничения скорости и расстояния, в сочетании их между собой и с автомобильным транспортом.

Ящики при транспортировании должны быть закреплены таким образом, чтобы исключить их смещение и соударение в транспортном отсеке. Допускается установка ящиков друг на друга.

4.2 При транспортировании должно быть исключено непосредственное воздействие на груз атмосферных осадков и солнечного излучения, а также воздействие агрессивных сред и веществ.

3.3 Изделие может храниться в штатной упаковке в течение трёх лет в неотапливаемом помещении при температуре окружающей среды от минус 50  до плюс 50 оС и относительной влажности окружающей среды до 98 % при температуре 25 оС.

При хранении не допускается воздействие агрессивных сред и веществ.

5 Гарантии изготовителя

Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие качества изделия требованиям действующей документации при соблюдении потребителем условий и правил транспортирования, хранения и эксплуатации, установленных в настоящем паспорте.

Гарантийный срок эксплуатации - 4 года.

Гарантийный срок исчисляется со дня отгрузки изделия потребителю.

Гарантийная наработка – 5000 ч в пределах гарантийного срока.

Гарантийный срок хранения – 3 года в пределах гарантийного срока эксплуатации.

Претензии по качеству не принимаются:

- при нарушении пломб;

- при отсутствии паспорта на изделие;

- при наличии механических повреждений, возникших в результате неправильного транспортирования и эксплуатации.

Адрес предприятия-изготовителя:

442965, г. Заречный Пензенской области,

Пр. Мира к.1, НИКИРЭТ

Тел.: (841-2) 58-48-02

Факс: (841-2) 55-25-28

E-mail: office @ nikiret.ru

6 Свидетельство об упаковывании и

опломбировании

Комплект контроллера батарей БАЖК.468939.014 упакован на предприятии – изготовителе согласно инструкции по упаковыванию БАЖК.__________ И28.

Тара БАЖК.____________–Ш опломбирована ОТК предприятия – изготовителя и представителем заказчика пломбами с оттисками «______________», «____________».

Дата упаковывания ______________

Упаковывание произвел __________________________

(подпись), (инициалы, фамилия)

Упаковывание приняли:

Контролер ОТК ______________________________

(подпись),  (инициалы, фамилия)

Представитель заказчика _________________________

(подпись), (инициалы, фамилия)

12

7  Свидетельство о приёмке

- 7.1 Заключение изготовителя

Комплект контроллера батарей (ККБ) БАЖК.468939.014, заводской №____________ соответствует требованиям действующей документации и признан годным для эксплуатации.

МП

| (должность) | (подпись) | (инициалы, фамилия) | (дата) |
| --- | --- | --- | --- |
| (должность) | (подпись) | (инициалы, фамилия) | (дата) |

7.2 Заключение представителя заказчика

Комплект контроллера батарей (ККБ) БАЖК.468939.014, заводской №___________ соответствует требованиям действующей документации и признан годным для эксплуатации.

Представитель заказчика

МП

| (подпись) | (инициалы, фамилия) | (дата) |
| --- | --- | --- |

8 Особые отметки

- Лист регистрации изменений

| Изм. | Номера листов (страниц) |  |  |  | Всего листов (страниц) в докум. | № докум. | Входящий № сопроводительного докум. и дата | Подпись | Да-та |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | измененных | замененных | новых | аннулированных |  |  |  |  |  |