Утвержден

БАЖК.425142.015 РЭ-ЛУ

СРЕДСТВО ОБНАРУЖЕНИЯ КСМ-ПВ

Руководство по эксплуатации

БАЖК.425142.015 РЭ

3

Содержание

| 1 | Описание и работа изделия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | Назначение и общие сведения об изделии |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 |
| 1.2 | Технические характеристики |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 |
| 1.3 | Устройство и работа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 |
| 1.4 | Описание конструкции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 |
| 1.5 | Маркировка и пломбирование |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 |
| 1.6 | Упаковка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 |
| 2 | Монтаж, пуск, регулирование изделия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 13 |
| 2.1 | Подготовка изделия к монтажу |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 13 |
| 2.1.1 | Правила распаковывания и осмотра изделия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 13 |
| 2.1.2 | Требования к месту установки и монтажа изделия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 13 |
| 2.2 | Монтаж |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 16 |
| 2.2.1 | Общие требования к монтажу |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 16 |
| 2.2.2 | Меры безопасности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 16 |
| 2.2.3 | Установка изделия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 16 |
| 2.2.4 | Включение и проверка работоспособности изделия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 23 |
| 2.2.5 | Свертывание изделия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 23 |
| 2.3 | Перечень возможных неисправностей и способы их устранения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 24 |
| 3 | Техническое обслуживание |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 25 |
| 4 | Ограничения по транспортированию и хранению |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 27 |
| 5 | Перечень принятых сокращений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 28 |

Настоящее руководство по эксплуатации БАЖК.425142.015 РЭ содержит сведения о средстве обнаружения (СО) КСМ-ПВ (далее по тексту – изделие) и указания, необходимые для подготовки к работе и эксплуатации.

В изделии использованы технические решения по патенту №2122238, Россия, МПК G08В 13/24, приоритет от 16.12.93 г.

1 Описание и работа изделия

1.1 Назначение и общие сведения об изделии

1.1.1 Изделие представляет собой проводноволновое средство обнаружения и предназначено для оперативного блокирования периметров временных объектов (стоянок транспортных средств, складов, грузовых площадок и т.п.), усиления охраны отдельных направлений вероятного движения нарушителя в лесных массивах, оврагах и на сильнопересеченной местности, блокирования недействующих рубежей охраны на время строительства или восстановления.

Изделие рассчитано на применение в условиях неподготовленной местности со сложными рельефом и конфигурацией рубежа.

1.1.2 Изделие используется в составе сигнализационного мобильного комплекса КСМ и  подключается к устройству передачи информации КСМ-УПИ из состава КСМ жгутом «СО–МС». Указания, необходимые для работы и эксплуатации КСМ-УПИ, приведены в БАЖК.425644.001 РЭ.

1.1.3 Изделие формирует объемную зону обнаружения между ВП ПЛ и поверхностью земли. ПЛ устанавливается на диэлектрических стойках из состава КМЧ вдоль блокируемого участка местности. ВП и НП ПЛ закрепляются в верхней и нижней частях стоек и подключаются к БОС и БЗ, устанавливаемым на крайних стойках блокируемого участка.

1.1.4 Для блокирования протяженных сплошных рубежей длиной более 100 м используются два и более изделий, установленных последовательно.

1.1.5 Пример расположения изделия на местности и условная форма зоны обнаружения, формируемой изделием, приведены на рисунке 1.1.

Зоной обнаружения называется область пространства между ВП и поверхностью земли, при пересечении которой человеком в условиях и способами, оговоренными настоящим руководством, изделие формирует сигнал срабатывания.

1.2 Технические характеристики

1.2.1 Технические характеристики изделия приведены в таблице 1.1.

Таблица 1.1

| Наименование параметра | Значение |
| --- | --- |
| 1 Длина блокируемого участка, м | от 30 до 100 |
| 2 Напряжение питания изделия от источника постоянного тока, В | от 10,2 до 15 |
| 3 Ток, потребляемый изделием в дежурном режиме при напряжении питания 12 В, мА, не более | 1 |
| 4 Время готовности изделия после включения питания, с, не более | 60,0 |
| 5 Время готовности после прекращения выдачи сигнала срабатывания, с, не более | 10,0 |
| 6 Длительность сигнала срабатывания, с, не менее | 2 |
| 7 Параметры сигнала дистанционного контроля (ДК): |  |
| - напряжение постоянного тока, В | - от 10,2 до 15 |
| - ток, потребляемый по цепи «ДК», мА, не более | - 1,0 |
| - длительность сигнала «ДК», с, не менее | - 2,0 |

1.2.2 Условия эксплуатации изделия:

- рабочая  температура  окружающей  среды  от минус 40 до плюс  50 °С (предельная температура пониженная - минус 50 °С, повышенная -    65 °С);

- относительная влажность воздуха до 98 % при температуре         35 °С;

- интенсивность дождя до 30 мм/ч;

- интенсивность снега до 10  мм/ч в пересчете на воду;

- скорость ветра до 30 м/с в порывах;

- высота снежного и травяного покрова до 1,0 м.

1.2.3 Изделие формирует сигнал срабатывания при пересечении зоны обнаружения человеком в положениях «в рост» и «согнувшись» со скоростью от 0,1 до 8 м/с или при поступлении сигнала «ДК».

1.2.4 Изделие формирует непрерывный сигнал срабатывания при:

- обрыве любого из проводов ПЛ;

- открытой крышке БОС;

- пропадании напряжения питания.

1.2.5 Изделие обеспечивает устойчивую работу (не выдает  сигнал срабатывания) при воздействии следующих помеховых факторов:

- пересечение линии рубежа одиночными мелкими животными (размером с кошку);

- движение группы людей (до пяти человек) на расстоянии не менее 2 м от ПЛ;

- движение колесных и гусеничных транспортных средств на расстоянии не менее 3 м от ПЛ;

- движение железнодорожного транспорта на расстоянии не менее 5 м от ПЛ.

1.3 Устройство и работа

1.3.1 Принцип действия изделия основан на зондировании широкополосными электромагнитными импульсами области  пространства между ВП ПЛ и поверхностью земли.

1.3.2 БЗ вырабатывает последовательность зондирующих импульсов и подает ее в ВП ПЛ с одного конца. Пройдя через ПЛ, эта последовательность поступает  на вход БОС. Появление человека в пространстве между ВП и поверхностью земли приводит к изменению амплитуды (затуханию) зондирующего импульса на входе БОС, где принятый сигнал обрабатывается и принимается решение о выдаче сигнала срабатывания

1.4 Описание конструкции

1.4.1 Конструкция блоков

Общий вид БОС приведен на рисунке 1.2.

БОС имеет цилиндрический корпус поз.4 со съемной крышкой поз.5.

Внутри корпуса устанавливается сборное шасси, на верхней панели поз.1 которого установлены: переключатель «ЧУВСТВИТ» поз.14, клемма «ВП» поз.15 для подключения верхнего провода ПЛ,  светодиоды «ТРЕВОГА» поз.2, «НЕИСПР» поз.3 и кнопка вскрытия поз.11 с подвижным подпружиненным штоком. Снизу  шасси установлено основание поз.13, соединенное с панелью поз.1 перегородкой поз.8. На перегородке поз.8 установлены две печатные платы: плата обработки поз.9 и  плата МП поз.7.

Снизу установлен разъем «МС» поз.12 для стыковки с КСМ-УПИ и клемма «НП» поз.10 для подключения нижнего провода ПЛ. Сбоку на корпусе расположены две пружинные обоймы поз.6 для закрепления БОС на стойке.

Общий вид БЗ приведен на рисунке 1.3.

В корпусе поз.5 установлено основание поз.2 с платой БЗ поз.4. Сбоку на корпусе поз.5 установлены пружинные обоймы поз.6 для закрепления БЗ на стойке. Снизу на БЗ установлены клеммы «НП» поз.3 для подключения нижнего провода ПЛ и «ВП» поз.1 для подключения верхнего провода ПЛ.

1 – панель; 2 – светодиод «ТРЕВОГА»; 3 – светодиод «НЕИСПР.»;

4 – корпус; 5 – крышка; 6 – обойма; 7 – плата МП; 8 – перегородка;

9 – плата обработки; 10 – клемма НП; 11 – кнопка вскрытия;

12 – розетка; 13 – основание; 14 – переключатель «ЧУВСТВИТ.»; 15 – клемма ВП

Рисунок 1.2 – Блок обработки сигналов

1 – клемма ВП; 2 – основание; 3 – клемма НП; 4 – плата БЗ;

5 – корпус; 6 – обойма

Рисунок 1.3 – Блок задающий

1.4.2 Конструкция комплектов

Комплект монтажных частей содержит в своем составе телескопические диэлектрические стойки, металлические штыри, растяжки для дополнительного крепления крайних стоек и стоек, устанавливаемых в местах поворотов линии рубежа.

В состав КМЧ также входит комплект инструмента:

- молоток для забивания металлических штырей в грунт;

- накладка, используемая при забивании и выдергивании штырей;

- салфетки из ткани для удаления загрязнений с составных частей изделия.

Составные части КМЧ приведены на рисунке 1.4.

Комплект принадлежностей содержит держатели для закрепления блоков и штыри для закрепления проводов ПЛ на деревьях.

Комплект проводов содержит запас провода на катушке и жгут для подключения БОС к КСМ-УПИ.

Составные части комплекта принадлежностей и комплекта проводов приведены на рисунке 1.5.

1.5 Маркировка и пломбирование

1.5.1 БОС и БЗ имеют таблички, на которых нанесены: обозначение составной части, заводской номер, дата изготовления.

Заводской номер изделию присваивается по заводскому номеру БОС.

1.5.2 БОС и БЗ опломбированы пломбами ОТК предприятия - изготовителя.

1.5.3 Вскрытие пломб предприятия-изготовителя на блоках с неистекшим гарантийным сроком допускается  только  в  присутствии  его  представителя. По истечении гарантийного срока  блок  пломбируется  организацией, производившей  ремонт, с последующей отметкой об оттиске пломб в паспорте БАЖК.425142.015 ПС.

1.5.4 На транспортной таре изделия нанесена маркировка, содержащая обозначение, заводской номер, квартал, год изготовления изделия и надпись «С ДОКУМЕНТАЦИЕЙ». При поставке изделия в составе КСМ БАЖК.425624.004 дополнительно маркируется надпись «КСМ», заводской номер комплекса, надпись «КСМ-ПВ».

1.6 Упаковка

1.6.1 Составные части изделия упакованы в транспортную тару. В качестве транспортной тары применяются ящики.

1.6.2 Перед упаковкой в транспортную тару блоки дополнительно упакованы в полиэтиленовые чехлы.

1.6.3 При эксплуатации изделия для переноски и транспортирования потребитель использует эксплуатационную упаковку (сумки), поставляемую с изделием.

Рисунок 1.4 – КМЧ и его применение

Рисунок 1.5 – Применение комплектов принадлежностей и проводов

2 Монтаж, пуск, регулирование изделия

2.1 Подготовка изделия к монтажу

2.1.1 Правила распаковывания и осмотра изделия

2.1.1.1 Перед распаковыванием изделия провести визуальный осмотр транспортной тары и убедиться в ее целостности, отсутствии видимых повреждений и наличии пломб ОТК предприятия-изготовителя.

2.1.1.2	Провести внешний осмотр составных частей изделия. На наружных поверхностях не должно быть дефектов, возникших в результате неправильного транспортирования и распаковывания.

2.1.1.3 При эксплуатации БОС, БЗ, комплект проводов, комплект монтажных частей с комплектом инструмента транспортируются в эксплуатационной упаковке (сумках). Укладку составных частей в отсеки сумок выполняет потребитель. Расположение составных частей изделия в сумках приведено на рисунке 2.1.

2.1.2 	Требования к месту установки и монтажа изделия

2.1.2.1	Внимание! Надежность работы изделия зависит от выполнения  требований К МЕСТУ УСТАНОВКИ И МОНТАЖА! ПРИ НЕВЫПОЛНЕНИИ ЭТИХ ТРЕБОВАНИЙ ИЗДЕЛИЕ МОЖЕТ ФОРМИРОВАТЬ СИГНАЛ СРАБАТЫВАНИЯ, ЧТО НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ПРИЗНАКОМ ЕГО НЕИСПРАВНОСТИ.

При выборе трассы прохождения рубежа, установке, монтаже и эксплуатации изделия необходимо выполнять следующие требования:

- разброс по высоте установки верхнего провода ПЛ от поверхности земли не должен превышать 0,2 м, для чего стойки на участках со сложным рельефом  должны располагаться в начале и в конце подъема или уклона (в местах излома рельефа);

- при последовательной установке изделий одноименные блоки устанавливать рядом (БОС с БОС, БЗ с БЗ);

- на расстоянии менее 2 м от ПЛ не должно быть ветвей деревьев и других предметов, способных перемещаться относительно ПЛ;

- не допускается размещение ПЛ изделия на расстоянии менее 10 м от радиопередающих средств с мощностью передатчика более 1,5 Вт в диапазоне частот от 30 до 100 МГц (более 10 Вт в остальном диапазоне частот);

- пересечение ПЛ с ЛЭП выполнять под прямым углом, параллельное расположение ПЛ и ЛЭП допускается на удалении не менее 20 м;

- жгут от БОС к КСМ-УПИ должен прокладываться по земле по кратчайшему расстоянию, излишек жгута должен быть закреплен.

2.1.2.2 Примеры установки ПЛ приведены на рисунке 2.2.

1 – сумка с блоками; 2 – сумка с КМЧ

Рисунок 2.1 – Расположение составных частей в

эксплуатационной упаковке

ПРАВИЛЬНО					НЕПРАВИЛЬНО

##### Рисунок  2.2 - Примеры установки и монтажа ПЛ

2.2 Монтаж

2.2.1 Общие требования к монтажу

2.2.1.1 Монтаж изделия на месте эксплуатации выполнять с учетом требований 2.1.2 настоящего руководства.

2.2.1.2 Монтаж включает в себя следующие работы:

- установку КМЧ;

- прокладку  ПЛ;

- закрепление БОС и БЗ;

- подключение (электромонтаж) составных частей;

- подключение БОС к КСМ-УПИ;

- проверку работоспособности

Работы могут вестись параллельно, исходя из тактических условий применения изделия.

2.2.2 Меры безопасности

2.2.2.1 К работам по эксплуатации изделия допускается персонал, прошедший  обучение в объеме настоящего руководства по эксплуатации.

ВНИМАНИЕ! Все виды работ с изделием во время грозы запрещаются!

2.2.3 Установка изделия

2.2.3.1 Пример размещения изделия на местности представлен на рисунке 2.3.

Вдоль линии рубежа на штырях вертикально закрепляются стойки. ВП ПЛ прокладывается по пазам втулки в верхней части стойки, а НП – по земле и дополнительно закрепляется плоской пружиной в нижней части стойки.

Высота подвеса ВП над поверхностью земли составляет 1,5 м.

Шаг установки стоек не более 9 м. Допускается выполнять закрепление проводов на стволах деревьях, используя штыри из комплекта принадлежностей.

БОС и БЗ устанавливаются на крайних стойках участка, на высоте      1 м от уровня земли. Крайние стойки и стойки, устанавливаемые в местах поворота линии рубежа, должны дополнительно закрепляться растяжками.

В качестве проводов ПЛ используется проволока диаметром от 0,5 до 0,6 мм, поставляемая на катушке.

1 – растяжка; 2 – БОС; 3 – стойка; 4 – ВП;

5 – НП; 6 – БЗ; 7 - штырь; 8 – жгут СО-МС

Рисунок 2.3 – Пример размещения изделия

КСМ-УПИ устанавливается вблизи от БОС, в зоне обнаружения изделия или в охраняемой зоне.

2.2.3.2 Установка изделия может выполняться одним человеком или расчетом из двух человек.

Составные части изделия доставляются на место установки  и переносятся при работе в эксплуатационной упаковке (сумке).

Установка начинается с любого конца оборудуемого участка (с места установки БОС  или БЗ).

2.2.3.3 Рекомендуемая последовательность операций при установке следующая:

- установка крайней (первой) стойки с двумя растяжками;

- установка промежуточных стоек с необходимым интервалом, а в местах поворотов линии рубежа – стоек с растяжками;

- установка последней стойки с двумя растяжками;

- установка БОС или БЗ на последней стойке;

- прокладка ВП ПЛ по всей длине участка от последней стойки к первой с закреплением его на стойках;

- установка БЗ или БОС на первой стойке и подключение ВП к блоку;

- подключение НП к блоку и прокладка НП по всей длине участка от первой стойки к последней с закреплением его на стойках;

- подключение проводов ПЛ к блокам на последней стойке;

- подключение жгута к БОС, прокладка его по земле и подключение к КСМ-УПИ;

- проверка работоспособности изделия.

2.2.3.4 Установку крайних и промежуточных стоек вести в соответствии с рисунками 2.4, 2.5 в следующем порядке:

- установить на тыльную сторону штыря накладку и забить штырь вертикально в землю, до касания нижнего края накладки с землей в соответствии с рисунком 2.3 (при необходимости использовать молоток);

- телескопическую стойку усилием руки раздвинуть на максимальную длину и добиться надежной фиксации двух секций стойки за счет трения в посадочных конусах в соответствии с рисунком 1.4;

- нижний конец стойки (со стороны металлической втулки) состыковать с забитым в землю штырем и надвинуть стойку до обеспечения фиксации ее пружины и штыря.

2.2.3.5 Установку растяжек (одной или двух) к стойкам вести в соответствии с рисунками 2.4, 2.5, обеспечив ориентацию относительно ПЛ и выдержав необходимое расстояние от стойки, в следующем порядке:

- забить штырь растяжки в землю, отклонив его в сторону от стойки;

- крючок, расположенный на конце шнура, завести в паз верхней втулки стойки;

- излишек шнура выбрать перемещением фиксатора по шнуру.

2.2.3.6 Прокладку ВП и НП ПЛ выполнять с равномерным натяжением провода при размотке с катушки, установленной на штырь.

ВНИМАНИЕ! ПРИ ПРОКЛАДКЕ ПРОВОДА НЕ ДОПУСКАЕТСЯ СХОД ВИТКОВ, ОБРАЗОВАНИЕ ПЕТЕЛЬ, СКРУТОК И «БАРАШКОВ».

Закрепление ВП и НП на крайних и промежуточных стойках выполнять в соответствии с рисунками 2.4, 2.5.

ВП должен быть равномерно натянут в пределах всей ПЛ и иметь запас не менее 1 м на крайних стойках.

НП должен быть закреплен на каждой стойке, и иметь запас на крайних стойках не менее 1 м.

На крайних стойках, после укладки в пазы верхней втулки, ВП закрепить на стойке с помощью двух резиновых колец в соответствии с рисунком 2.4.

2.2.3.7 Установку БОС и БЗ выполнять в соответствии с рисунком 2.6.

Закрепление блока на стойке обеспечивается за счет упругости двух обойм, размещенных на корпусе блока, которые при установке должны быть совмещены с верхней секцией стойки и сдвинуты вниз до упора в край нижней секции.

2.2.3.8 Подключение ВП к БОС выполнять в соответствии с рисунком 2.6 в следующем порядке:

- усилием руки отвинтить верхнюю крышку и откинуть в сторону;

- ослабить гайку клеммы ВП;

- ВП проложить вниз и заправить в паз корпуса блока;

- конец провода завести и пропустить в отверстие клеммы;

- затянуть гайку и излишек провода удалить;

- навинтить верхнюю крышку на блок до упора.

2.2.3.9 Подключение НП к БОС выполнять в соответствии с рисунком 2.6  в следующем порядке:

- ослабить гайку клеммы НП;

- провод проложить вверх от основания стойки;

- конец НП завести и пропустить в отверстие клеммы;

- затянуть гайку и удалить излишек провода.

2.2.3.10 Подключение ВП и НП на БЗ выполнять к соответствующим контактам, расположенным в нижней части БЗ.

2.2.3.11 Подключение БОС к КСМ-УПИ выполнять в соответствии с рисунком 2.6.

Жгут состыковать с ответной частью соединителя, установленной на БОС, и проложить вдоль стойки вниз, выполнив при этом не менее одного оборота жгута вокруг стойки.

Рисунок 2.4– Установка конечных стоек и крепление ПЛ

#### Кольцо

Рисунок 2.5– Установка промежуточных стоек и крепление ПЛ

 





Рисунок 2.6 – Установка БОС и подключение ПЛ

2.2.4 Включение и проверка работоспособности изделия

2.2.4.1 Включение изделия осуществляется подачей напряжения питания на БОС при подключении жгута «СО–МС» к КСМ-УПИ.

2.2.4.2 Проверку работоспособности в реальных условиях выполнять при отвинченной и откинутой верхней крышке БОС в следующей последовательности:

- установить переключатель «ЧУВСТВИТ» на верхней панели БОС  в положение минимальной чувствительности;

- подключить жгут, после этого изделие переходит на время не более  60 с в режим «начальной установки»; при этом горит светодиод «ТРЕВОГА» на верхней панели БОС;

- после погасания светодиода выполнить контрольные пересечения участка блокируемого рубежа в 2-3 произвольно выбранных местах, контролируя выдачу сигнала срабатывания по загоранию светодиода «ТРЕВОГА» на верхней панели БОС. Пересечения зоны обнаружения выполнять в положении «согнувшись» с одной стороны рубежа на другую, удаляясь от ПЛ на расстояние не менее 2,5 м. Между пересечениями выдержать паузу не менее 10 с;

- в случае отсутствия  сигнала срабатывания при контрольных пересечениях увеличить чувствительность. После каждой регулировки выполнять контрольные проходы. Регулировка должна быть закончена при положении переключателя, при котором пропуски отсутствуют;

- после окончания настройки  верхнюю крышку БОС навинтить до упора.

Примечания

1 Проверка работоспособности и регулировки чувствительности выполняется только при первоначальном включении

2 Излишняя чувствительность увеличивает вероятность выдачи ложных сигналов срабатывания.

3 При проверке работоспособности изделия одним оператором пересечения рубежа выполнять вблизи БОС, чтобы имелась возможность контролировать сигнал срабатывания по свечению светодиода.

4 Свечение светодиода «НЕИСПР» означает неисправность БЗ, БОС или обрыв проводов ПЛ (отсутствие электрического контакта в цепях ПЛ).

2.2.5 Свертывание изделия

2.2.5.1 При свертывании изделия отсоединить жгут «СО–МС» от КСМ-УПИ и БОС, снять БОС и БЗ со стоек.

2.2.5.2 Демонтировать стойки, штыри и растяжки на всем протяжении участка.

2.2.5.3 Составные части изделия очистить от загрязнений и уложить в сумки в соответствии с рисунком 2.1.

2.3 Перечень возможных неисправностей и способы их устранения

2.3.1 Основные неисправности изделия, вызываемые нарушением правил монтажа, эксплуатации, и способы их устранения приведены в таблице 2.1.

Таблица 2.1

| Внешнее проявление неисправности | Возможная причина неисправности | Способ устранения |
| --- | --- | --- |
| Изделие выдает постоянный сигнал «ТРЕВОГА», горит светодиод «ТРЕВОГА» и светодиод «НЕИСПР» | Обрыв проводов ПЛ, отсутствие электрического контакта в цепи ПЛ, неисправность БЗ или БОС | Восстановить ПЛ, заменить неисправные блоки |
| Изделие не выдает сигнал «ТРЕВОГА» при пересечении рубежа | Пониженная чувствительность изделия | Установить необходимую чувствительность в соответствии с 2.2.4.2. |
| Частые ложные сигналы «ТРЕВОГА» изделия (при отсутствии воздействия на ПЛ) | а) повышенная чувствительность б) ненадежное соединение проводов ПЛ с блоками; в) провисание верхних проводов; | а) установить чувствительность в соответствии с 2.2.4.2 б) проверить качество соединения проводов ПЛ и восстановить надежное соединение их с блоками в) подтянуть ВП, при необходимости закрепить стойки |

2.3.2 Светодиод «НЕИСПР» загорается через 15 с после появления неисправности. После восстановления работоспособности изделия необходимо отключить и повторно подключить жгут «СО-МС».

3 Техническое обслуживание

3.1 Общие указания

3.1.1 Техническое обслуживание включает мероприятия, обеспечивающие контроль  технического состояния изделия и направленные на поддержание его в исправном состоянии.

3.1.2 В течение срока службы изделия должны своевременно и в полном объеме выполняться профилактические работы по техническому обслуживанию.

3.1.3 Объем и периодичность технического обслуживания изделия установлены в таблице 3.1

Таблица 3.1

| Виды технического обслуживания | Виды работ | Периодичность |
| --- | --- | --- |
| Регламент №1 | 1 Внешний осмотр изделия | После каждого применения по назначению (текущий) |
| Регламент №2 | 1 Проверка работоспособности 2 Проверка состояния лакокрасочных покрытий | Один раз в 6 месяцев (сезонный) |

3.1.4 При хранении и транспортировании техническое обслуживание изделия не проводится.

3.2 Порядок технического обслуживания изделия

3.2.1 Внешний осмотр изделия

Последовательность выполнения работ при осмотре изделия:

- проверить целостность составных частей КМЧ (при необходимости отрихтовать или заменить);

- удалить загрязнения с составных частей изделия, используя салфетку;

- составные части протереть и уложить в эксплуатационную упаковку.

3.2.2 Проверка работоспособности

Последовательность выполнения работ:

- установить изделие на участке длиной не менее 30 м по методике 2.2.3;

- включение и проверку работоспособности выполнять по методике 2.2.4;

- при демонтаже, при необходимости, провести работы, предусмотренные регламентом №1

3.2.3 Проверка состояния лакокрасочных покрытий

Последовательность выполнения работ:

- при внешнем осмотре определить места с нарушением лакокрасочного покрытия;

- места, подлежащие окраске, зачистить, используя абразивную шкурку;

- обезжирить поверхность салфеткой, смоченной в растворителе;

- окраску выполнять кистью в два слоя с промежуточной сушкой первого слоя не менее 5 ч.

Примечания

1 Окраску выполнять при температуре воздуха не ниже 18 °С при отсутствии прямого попадания солнечного излучения.

2 Допускается применение лакокрасочных материалов, близких по колеру и допускающих эксплуатацию на открытом воздухе.

4 Ограничения по транспортированию и хранению

4.1 Составные части изделия в упаковке предприятия - изготовителя могут транспортироваться воздушным, водным и железнодорожным транспортом без ограничения расстояния.

При транспортировании воздушным транспортом изделие должно быть размещено в герметичном отсеке.

При транспортировании водным транспортом изделие должно быть размещено в закрытых трюмах.

4.2 При всех видах транспортирования составные части изделия в упаковке должны быть закреплены на транспортных средствах способами, исключающими перемещение и соударение тары.

При транспортировании открытым транспортом изделие в упаковке должно быть защищено от воздействия атмосферных осадков, агрессивных сред и прямого солнечного излучения.

4.3 Транспортирование может осуществляться при температуре окружающей среды от минус 50 до плюс 65 С и относительной влажности воздуха до 98 % при температуре до 35 С.

4.4 Во время погрузочно-разгрузочных работ и транспортирования упаковка не должна подвергаться резким ударам.

4.5 Изделие в упакованном виде может храниться в неотапливаемом помещении в таре предприятия - изготовителя в течение 3 лет при температуре от минус 50 до плюс 65 С и относительной влажности до  98 % при температуре 35 °С. Атмосфера в помещении не должна содержать примесей агрессивных сред, вызывающих коррозию изделия.

5 Перечень принятых сокращений

ПЛ - проводная линия;

НП - нижний провод;

ВП - верхний провод;

ДК - дистанционный контроль;

БЗ - блок задающий;

БОС - блок обработки сигналов;

КМЧ - комплект монтажных частей;

ЛЭП – линия электропередачи;

КСМ-УПИ – устройство передачи информации;

КСМ – комплекс сигнализационный мобильный.

Лист регистрации изменений

|  | Номера листов (страниц) |  |  |  | Всего |  | Входящий |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Изм. | изме- | заме- | новых | аннули | листов | № | № сопро- |  |  |
|  | ненных | ненных |  | рован- | (стр.) в | докум. | водител. | Подп. | Дата |
|  |  |  |  | ных | докум. |  | докум. и |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | дата |  |  |