Утвержден

БАКЖ.304265.002 ПС-ЛУ

ИЗДЕЛИЕ  «ОЗИМЬ-ЗУЕ»

Паспорт

БАКЖ.304265.002 ПС-Р

# Содержание

1 Основные сведения об устройстве и технические данные……...3

2 Комплектность …………………………..………………………………3

3 Свидетельство о приемке……………………………………………..4

4 Монтаж……………………………………………………………………4

5 Заметки по эксплуатации………………………………………..….…8

6 Хранение и транспортирование………………………………..….…9

6.1 Хранение……………………………………………………..………...9

6.2 Транспортирование………………………………………….….…....9

Изделие «Озимь-ЗУЕ»  БАКЖ.304265.002 (далее по тексту - изделие) предназначено для запирания  деревянных дверей толщиной от 40 до 60 мм.

- Основные сведения об устройстве и технические данные

  - Условия эксплуатации – внутри помещения при температуре от плюс 5 до плюс 40 ОС, повышенной относительной влажности до 98 % при температуре 25 ОС.

  - Вылет ригеля – не менее 25 мм.

  - Габаритные  размеры:

-  механизм замковый – не более 180х30х101,5 мм;

-  коробка запорная  – не более 180х30х32 мм.

  - Масса – не более 1,5 кг.

- Комплектность

Таблица 1

| Обозначение | Наименование | Кол., шт. |
| --- | --- | --- |
| БАКЖ.304265.002 | Механизм замковый в том числе: Ключ Кольцо Комплект монтажных частей в составе: Рукоятка Фланец Втулка | 1 5 1 1 1 1 1 |

Продолжение таблицы 1

| Обозначение | Наименование | Кол., шт. |
| --- | --- | --- |
| БАКЖ.304265.002 ПС-Р | Шуруп 3х13 Шуруп 5х40 Коробка запорная Упаковка Паспорт | 4 4 1 1 1 |

- Свидетельство о приемке

Изделие   № ___________________    изготовлено    и   принято    в

заводской номер

соответствии с требованиями  действующей технической документации и признано годным для эксплуатации.

Начальник ОТК

МП    __________________       _________________

личная подпись                                     год, месяц, число

Изделие разработано и произведено в НИКИРЭТ.

Россия, 442965, г. Заречный Пензенской области, пр. Мира, к. 1.

Тел.:  (841-2) 58-48-02

Факс: (841-2) 55-25-28

E-mail: office@nikiret.ru

http://www.nikiret.ru

- Монтаж

4.1 Двери должны быть толщиной от 40 до 60 мм. Зазор между косяком и дверью должен быть от 1 до 3 мм.

4.2 Перед монтажом изделия дверь и косяк должны быть разделаны в соответствии с рисунком 1.

1 – косяк; 2 – дверь

Рисунок 1 – Чертеж разделки двери и косяка

4.3 Монтаж изделия проводить в следующей последовательности в соответствии с рисунком 2:

- установить механизм замковый поз. 4 на дверь поз. 5 и закрепить его шурупами поз. 2;

- завернуть втулку поз. 11 во фланец поз. 10. Прижимая фланец к поверхности двери расположить его так, чтобы ключ поз. 13 мог свободно, без заедания и затирания, вращаться,  вставляться и выниматься из отверстия во втулке и ключевого отверстия механизма замкового. Удерживая фланец в этом положении, отметить по  нему на двери карандашом четыре диаметрально противоположные риски. Вывернуть втулку из фланца. Приложить фланец к поверхности двери и совместить его с рисками. Карандашом  или    острым     предметом      отметить    точки   центров отверстий под  шурупы, крепящие фланец;

- планку  поз. 6  укоротить  так,  чтобы  при  плотно  прижатой   к поверхности двери рукоятке поз. 7 планка входила в паз кулачка механизма замкового на глубину не менее 3 мм. При этом ригель поз. 12 должен перемещаться вращением ручки поз. 8 свободно, без заедания и затирания.   Планку укорачивать, обламывая ее по нане-сенным на ней насечкам. Карандашом  или  острым  предметом  отметить точки центров отверстий под шурупы, крепящие рукоятку;

- отвернуть шурупы поз. 2 и снять механизм замковый;

- просверлить по отмеченным точкам четыре отверстия диаметром 2,2 мм;

- установить на дверь фланец поз. 10 и закрепить его шурупами поз. 9. Завернуть до упора во фланец втулку поз. 11. Окончательную затяжку втулки произвести отверткой с шириной лопатки   10 мм через отверстие с обратной стороны двери;

1 – коробка  запорная; 2 – шуруп 5х40; 3 – косяк; 4 – механизм  замко-вый;  5 – дверь;  6 – планка;  7 – рукоятка;   8 – ручка;  9 – шуруп 3х13; 10 – фланец; 11 – втулка; 12 – ригель; 13 – ключ

Рисунок 2 – Монтаж изделия

- установить механизм замковый поз. 4 на дверь и закрепить его шурупами поз. 2;

- установить рукоятку поз. 7 на дверь, вставив планку поз. 6 в паз кулачка механизма замкового, и закрепить ее шурупами поз. 9.

- установить коробку запорную поз. 1 на косяк поз. 3 и закрепить ее шурупами поз. 2. Ригель поз. 12 при вращении ключа поз. 13 или ручки поз. 8 должен свободно, без заедания и затирания, входить и выходить из паза коробки запорной. Регулировку положения коробки запорной производить ее перемещением, предварительно ослабив шурупы поз. 2.

- Заметки по эксплуатации

5.1 Изделие в течение эксплуатации технического обслуживания не требует.

5.2 Полное перемещение ригеля осуществляется двумя оборотами ключа поз. 13 или ручки поз. 8

ВНИМАНИЕ!

К НАРУШЕНИЮ РАБОТОСПОСОБНОСТИ ИЗДЕЛИЯ ПРИВОДЯТ:

- ПЕРЕКОСЫ И ДЕФОРМАЦИЯ ИЗДЕЛИЯ, ВЫЗВАННЫЕ НЕПРАВИЛЬНОЙ УСТАНОВКОЙ;

- ПЕРЕКОСЫ ДВЕРНОГО ПОЛОТНА И ЭЛЕМЕНТОВ ДВЕРНОЙ КОРОБКИ, ПРИВОДЯЩИЕ К ЗАТИРАНИЮ РИГЕЛЯ И ДЕФОРМАЦИИ КОРПУСА ИЗДЕЛИЯ;

- ДЕФОРМАЦИЯ ИЛИ ПОВРЕЖДЕНИЕ ИЗДЕЛИЯ ИНСТРУМЕНТОМ ИЛИ ПОДРУЧНЫМИ СРЕДСТВАМИ;

- ПОПАДАНИЕ ПОСТОРОННИХ ПРЕДМЕТОВ (СТРУЖКИ, АБРАЗИВНЫХ ЧАСТИЦ И Т.П.)  ВНУТРЬ ИЗДЕЛИЯ.

- Хранение и транспортирование

  - Хранение

    - Изделие в таре может храниться в неотапливаемых храни-лищах в районах с умеренным и холодным климатом при отсутствии воздействия атмосферных осадков, агрессивных сред, прямого и рассеянного солнечного излучения, ветра и конденсации влаги.

    - Условия хранения – температура воздуха от минус 50 до плюс 50 ОС, относительная влажность воздуха до 98 % при температуре 25 ОС.

  - Транспортирование

    - Транспортирование упакованного изделия может производиться любым видом транспорта без ограничения расстояния.

    - Изделие в таре при транспортировании должно быть закреплено таким образом,  чтобы  исключить смещение и соударение тары в транспортном отсеке.

    - Климатические  факторы   при   транспортировании   долж-ны соответствовать условиям хранения  6.1.2 настоящего паспорта.

    - Упакованное изделие должно быть защищено от непосредственного воздействия атмосферных осадков,  агрессивных сред и прямого солнечного излучения.