Утвержден

БАКЖ.304265.001 ПС-Р-ЛУ

# УСТРОЙСТВО МЕХАНИЧЕСКОЕ ЗАПИРАЮЩЕЕ

# «ПРЕСТИЖ-Е»

# Паспорт

# БАКЖ.304265.001 ПС-Р

# Содержание

1 Основные  сведения об устройстве и

технические данные ……………………………….……………………….….3

2 Комплектность……. ………………………………………………..………...4

3 Свидетельство о приемке ………….. ………………………………..……5

### 4 Монтаж………………………………………………………………………....5

5 Заметки по эксплуатации……….…………………………………………..7

6 Хранение и транспортирование………………………..………………....8

6.1 Хранение………………………………………………………………..…..9

6.2 Транспортирование……………………….…………………………..…..9

Устройство  механическое запирающее «Престиж-Е» БАКЖ.304265.001 (далее по тексту - устройство) врезного типа, предназначено для установки на левые и правые деревянные двери толщиной от 40 до 50 мм.

- Основные  сведения об устройстве и технические данные

  - Общий вид устройства приведен на рисунке 1.

1 – коробка запорная; 2 – косяк; 3 – планка ответная; 4 – планка лицевая;   5 – замок врезной;   6 – дверь;   7 – накладка;   8 – накладка;

9 –  механизм   цилиндровый;    10 – винт М5х65;       11 – шуруп 5х30;

12 – засов; 13 – накладка; 14 – накладка; 15 – винт М5х55; 16 – ключ

Рисунок 1 – Общий вид устройства

1.2 Условия эксплуатации – внутри жилых и других подобного типа помещениях при температуре от плюс 10 до плюс 35 ОС, повы-шенной относительной влажности до 80 % при температуре 25 ОС.

1.3   Габаритные  размеры:

-    замок врезной – не более 166х30х86,5 мм;

-    коробка запорная  – не более 166х30х27 мм.

1.4    Масса – не более 1,8 кг;

- Комплектность

Таблица 1

| Обозначение | Наименование | Кол.,шт. | Заводской номер | Приме- чание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Замок врезной Коробка запорная Механизм цилиндровый Комплект монтаж-ных частей в составе: Накладка Ключ Накладка Накладка Накладка Планка лицевая Планка ответная Кольцо Винт М5х55 | 1 1 1 1 1 5 1 2 2 1 1 1 2 | - - - - - - - - - - - |  |

Продолжение таблицы 1

| Обозначение | Наименование | Кол., шт. | Заводской номер | Приме- чание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| БАКЖ.304265.001 ПС-Р | Винт М5х65 Шуруп 5х30 Паспорт Упаковка Упаковка | 1 8 1 1 1 | - - - - |  |

3 Свидетельство о приемке

Устройство № __________________ изготовлено    и    принято    в

заводской номер

соответствии с обязательными требованиями государственных стандартов, действующей технической документации и признано годным для эксплуатации.

Начальник ОТК

МП    _____________      ________________________    __________

личная подпись                                расшифровка подписи                          год, месяц, число

- Монтаж

4.1 Двери должны быть толщиной от 40 до 50 мм. Зазор между косяком и дверью должен быть от 1 до 3 мм.

4.2 Перед монтажом устройства дверь и косяк должны быть разделаны в соответствии с рисунком 2.

4.3 Монтаж устройства проводить в соответствии с рисунком 1 в следующей последовательности:

- установить замок поз. 5 на дверь поз. 6;

- вставить в отверстие замка цилиндровый механизм поз. 9 и зафиксировать его винтом поз. 10;

1 – косяк; 2 – дверь

Рисунок 2 – Чертеж разделки косяка и двери

- установить на замок планку лицевую поз. 4 и закрепить их шурупами поз. 11;

- установить с наружной стороны двери накладки поз. 7 и 8, с внутренней стороны двери накладки поз. 13 и 14 и стянуть их винтами поз. 15,  При толщине двери от 40 до 45 мм устанавливать по две накладки поз. 7 и 13,  и при толщине двери от 45 до 50 мм - по одной накладке поз. 7 и 13;

- установить коробку запорную поз. 1 с планкой ответной поз. 3 на косяк поз. 2 и закрепить их шурупами поз. 11;

- при вращении ключа поз. 16 на два оборота засов поз. 12 должен свободно, без заедания и затирания, входить и выходить из отверстий коробки запорной поз. 1 и планки ответной поз. 3. Регулировку положения планки ответной поз. 3 и коробки запорной поз. 1 производить их перемещением, предварительно ослабив шуру-пы поз. 11.

- Заметки по эксплуатации

5.1 Устройство в течение срока службы технического обслуживания не требует.

5.2 Открывание и закрывание устройство осуществляется двумя оборотами ключа поз. 16.

ВНИМАНИЕ!

К НАРУШЕНИЮ РАБОТОСПОСОБНОСТИ УСТРОЙСТВА ПРИВО-ДЯТ:

- ПЕРЕКОСЫ И ДЕФОРМАЦИЯ УСТРОЙСТВА, ВЫЗВАННЫЕ НЕПРАВИЛЬНОЙ УСТАНОВКОЙ;

- ПЕРЕКОСЫ ДВЕРНОГО ПОЛОТНА И ЭЛЕМЕНТОВ ДВЕРНОЙ КОРОБКИ,  ПРИВОДЯЩИЕ К ЗАТИРАНИЮ ЗАСОВА И ДЕФОРМАЦИИ

КОРПУСА УСТРОЙСТВА;

- ДЕФОРМАЦИЯ ИЛИ ПОВРЕЖДЕНИЕ УСТРОЙСТВА ИНСТРУМЕНТОМ ИЛИ ПОДРУЧНЫМИ СРЕДСТВАМИ;

- ПОПАДАНИЕ ПОСТОРОННИХ ПРЕДМЕТОВ (СТРУЖКИ, АБРАЗИВНЫХ ЧАСТИЦ И Т.П.)  ВНУТРЬ УСТРОЙСТВА.

- Хранение и транспортирование

  - Хранение

6.1.1 Устройство в таре может храниться в неотапливаемых хранилищах в районах с умеренным и холодным климатом при отсутствии воздействия атмосферных осадков, агрессивных сред, прямого и рассеянного солнечного излучения, ветра и конденсации влаги.

6.1.2 Условия хранения – температура воздуха от минус 50 до плюс 40 ОС, относительная влажность воздуха до 98 % при температуре 25 ОС.

6.2 Транспортирование

6.2.1 Устройство в таре может транспортироваться следующими видами транспорта:

- воздушным – без ограничения скорости и расстояния;

- железнодорожным – без ограничения скорости и расстояния;

- автомобильным – по дорогам с асфальтобетонным и цементобетонным покрытиями на расстояние до 1 000 км, по дорогам с булыжным покрытием и грунтовым дорогам – на расстояние до 250 км со скоростью до 40 км/ч.

6.2.2 Устройство   в   таре   при   транспортировании  должно быть закреплено таким образом,  чтобы  исключить смещение и соударение

тары в транспортном отсеке.

6.2.3 Климатические  факторы   при  транспортировании   должны соответствовать условиям хранения  6.1.2 настоящего паспорта.

6.2.4 Упакованное устройство должно быть защищено от непосредственного воздействия атмосферных осадков, агрессивных сред, прямого и рассеянного солнечного излучения, ветра и конденсации влаги.