# Прибор «ДЕЛЬФИН-М»

Техническое описание

и инструкция по эксплуатации

## Ш1ППВ6  ТО

-3-

## СОДЕРЖАНИЕ

Стр.

5

5

6

8

8

12

12

12

12

13

13

13

13

13

16

16

16

16

17

18

18

18

19

19

19

20

20

22

22

22

22

24

24

24

24

25

26

- Введение

- Назначение

- Технические данные

- Состав прибора

- Устройство и работа

- Устройство и работа составных частей

  - Блок обработки

  - Чувствительный элемент

  - Жгуты соединительные

- Комплект монтажных частей, назначение и состав

- Комплект инструмента и принадлежностей

  - Состав комплекта инструмента и принадлежностей

  - Назначение составных частей

- Состав и назначение кожуха

- Маркирование и пломбирование

10.1     Маркирование                                                                                                             10.2     Пломбирование

- Упаковка

- Общие указания

- Указания мер безопасности

- Подготовка к работе

- Порядок работы

- Измерение параметров, регулирование и настройка

  - Подготовительные операции

  - Контроль БО

  - Контроль ЧЭ

  - Настройка приборов

  - Дистанционный контроль

  - Исходные положения органов регулирования и настройки

  - Проверка работы приборов

- Регламентные работы

- Возможные неисправности и способы их устранения

  - Общие положения

  - Возможные неисправности, методика их поиска и устранения

  - Поиск и устранение неисправности ЧЭ

  - Замена ЧЭ и его элементов

  - Замена БО

-4-

29

29

30

31

32

- Правила хранения и консервации

  - Правила хранения

  - Консервация

- Транспортирование

Приложение. Перечень принятых сокращений

-33-

-32-

ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

ЧЭ – чувствительный элемент

БО – блок обработки

СЗ – сетчатое заграждение

МО – муфта оконечная

МС – муфта соединительная

ВЧ – высокочастотный канал

НЧ – низкочастотный канал

ШУ – шкаф участковый

ССОИ – система сбора и обработки информации

-5-

1. ВВЕДЕНИЕ

1.1. Техническое описание и инструкция по эксплуатации Ш1ППВ6 ТО предназначено для изучения и правильной эксплуатации прибора «Дельфин-М» Ш1ППВ6. В дальнейшем по тексту приборы «Дельфин-М» именуются приборами.

1.2. Пример записи обозначения прибора при его заказе и в документации  другого прибора:

Прибор «Дельфин-М» Ш1ППВ6.

Прибор «Дельфин-М» Ш1ППВ6-01.

Прибор «Дельфин-М» Ш1ППВ6-02.

2. НАЗНАЧЕНИЕ

2.1. Приборы «Дельфин-М» - предназначены для работы с кабельным чувствительным элементом (ЧЭ), устанавливаемом на сетчатом заграждении (СЗ).

Д1ПАН101 (полнометражный вариант) или на козырьковом варианте заграждения Д1ПАН102.

2.2. Приборы предназначены для выдачи сигналов срабатывания при работе  с системами сбора и обработки информации (ССОИ) «Калина», «Марс», «Трасса-1», «Трасса-3», «Трасса-6», «Гамма», «Цирконий», «Эвридика», «Кедр» и др.

2.3. Блоки обработки прибора должны быть размещены в шкафу участковом  или под кожухом (исполнение Ш1ППВ6-01), имеющем надежное заземление (R3  20 Ом). В случае необходимости (сложная помеховая обстановка) следует выполнить локальное заземление каждого отдельного блока обработки непосредственно около шкафа участкового или кожуха.

2.4. Если на оснащаемом объекте требуется двухфланговое включение прибора, необходимо использовать модификациюШ1ППВ6-02.

2.5.  Входные цепи прибора и цепи связи прибора с ССОИ защищены от воздействий импульсов высокого напряжения, возникающих в виде наводок при грозе. Прибор не защищен от прямых попаданий молний.

-6-

3. ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

3.1. Приборы  рассчитаны на непрерывную работу без ежедневного обслуживания.

3.2. Приборы обеспечивают блокирование одного участка, оборудованного СЗ, протяженностью до 250 м.

3.3. Приборы предназначены для работы в различных сезонных условиях при наличии следующих климатических и помеховых факторов:

- солнечное излучение;

- дождь с интенсивностью до 40 мм/ч;

- снегопад интенсивностью до 10 мм/ч (в пересчете на воду);

- ветер со скоростью в порывах до 30 м/с;

- снежный покров высотой до 1 м;

- гололед с толщиной корки до 10 мм при ветре до 10 м/с;

-    электромагнитные и сейсмоакустические помехи при грозе, а также от                 работы         промышленных предприятий;

- травяной покров произвольной высоты;

- талые воды высотой до 0,3 м;

- линии электропередач под напряжением  до 330 кВ, пересекающих рубеж под углом не менее 45°  или проходящих вдоль на расстоянии не менее 50 м;

- наличие силовых подземных кабелей под напряжением до 40 кВ на расстоянии не ближе 1 м от заграждения;

- пролет самолетов типа ЯК – 42, АН – 24 на высоте более 1000 м, вертолетов различных типов на высоте не менее 100 м;

- преодоление СЗ (через специальные лазы размером 150×150 мм)  животными размером не более 100×100×500, слет и посадка на СЗ отдельных птиц весом до 3 кг (до 10 шт.)

Примечание:  1. При монтаже прибора кабель ЧЭ должен         быть    удален от источников электромагнитных помех таких, как вентиляторы, кондиционеры, светильники типа ДРЛ и т.п. на расстояние не менее 2-3 м.

3.4. Электропитание прибора может осуществляться от однополярного источника питания напряжением 20-30 В.

Потребление электроэнергии не более 100 мВт.

3.5. Прибор выдает выходной сигнал в виде размыкания (замыкания) контактов реле на время 8-15 с.

3.6. Для проверки работоспособности в приборе предусмотрена возможность ручного контроля, а также дистанционного контроля аппаратурой ССОИ.

-31-

- ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ

  - Транспортирование приборов и их составных частей может проводиться любым видом транспорта без ограничения расстояния.

  - В случае транспортирования приборов или их составных частей на открытых платформах или в кузовах грузовых автомобилей упаковка приборов должна быть накрыта брезентом.

  - Приборы и их составные части должны быть уложены в транспортных средствах в соответствии со знаком «↑↑» и надписями на катушках с кабелями. Прибора и их составные части должны быть закреплены так, чтобы исключить их смещения и соударение при транспортировке.

  - Транспортирование приборов и их составных частей допускается при температуре окружающей среды от минус 50° С до плюс 50° С.

После транспортирования при отрицательных температурах приборы должны быть выдержаны перед проверкой не менее трех часов в нормальных климатических условиях.

-30-

19.2. Консервация.

19.2.1. Перед упаковкой составные части приборов очищаются от пыли и других загрязнений.

19.2.2. Соединители и концы выводов жгутов обертываются бумагой.

19.2.3. Комплект монтажных частей укладывается в пенал.

19.2.4. Комплект инструментов укладывается в сумку.

-7-

3.7. Контроль с аппаратуры ССОИ осуществляется положительным импульсом ( по отношению к минусовой шине питания средства) амплитудой не менее 20 В и длительностью не менее 2 с.

3.8. В приборе предусмотрен постоянный контроль за исправностью ЧЭ. В случае обрыва или короткого замыкания кабеля ЧЭ изделие выдает сигнал срабатывания постоянно на время неисправности.

3.9. Время готовности прибора к работе после срабатывания, а также после подачи питания не более 30 с.

3.10. Входные цепи прибора и линии связи с аппаратурой ССОИ защищены от импульсов перенапряжений,  возникающих при грозе. Изделие не защищено от прямых попаданий молний.

3.11. Изделие рассчитано на работу при температуре окружающей среды от минус 50° С до плюс 50° С и относительной влажности до 98% при температуре 25° С.

3.12. Срок службы прибора не менее 8 лет со дня выпуска его предприятием – изготовителем.

-8-

4. СОСТАВ ПРИБОРА «Дельфин-М»

4.1. Состав прибора и его исполнений приведен в табл.4.1.

### Таблица 4.1

| Наименование | Обозначение | Кол-во на исполнение (шт.) |  |  | При-меч. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | # Ш1ППВ6 | - 01 | -02 |  |
| Блок обработки Кожух Кабель Комплект монтажных частей Комплект инструмента и принадлежнос-тей Упаковка Упаковка Упаковка | # Ш1ППВ6.01.000 #### Ш1ППВ6.02.000 Ш1ППВ6.03.000 Ш1ППВ6.08.000 Ш1ППВ6.51.000 Ш1ППВ6.Т10.1 Ш1ППВ6.Т10.2 Ш1ППВ6.Т10.3 | 1 - 1 1 1* 1 - 2 | 1 1 1 1 1* 1 1 2 | 1 - 1 1 1* 1 - 2 | Поста-вляет-ся на пар- тию изде-лий из 5 ком-тов и менее |

5. УСТРОЙСТВО И РАБОТА ПРИБОРА

5.1.  Структурная схема устройства прибора приведена на рис.5.1, 5.2.

5.2.  В качестве чувствительного элемента в устройствах используется кабель, обеспечивающий преобразование собственных механических вибраций в электрические сигналы на основе эффекта контактной электризации.

-29-

19. ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ И КОНСЕРВАЦИИ

19.1. Правила хранения.

19.1.1. При длительном хранении (до 3-х лет) прибора могут храниться в неотапливаемых складских помещениях. При хранении необходимо выполнять следующие требования:

- температура окружающего воздуха должна быть от минус 50˚ С до плюс 50˚ С;

- 2)  относительная влажность воздуха не более 98℅ при 25˚ С;

3)  воздействие агрессивных сред не допускается;

- 4)  обязательна консервация по методике п.19.2.

19.1.2. При неопределенном сроке хранения (до 6-ти месяцев) прибор допускается хранить в заводской таре под открытым небом в любых метеорологических условиях при отсутствии паров кислот и химикатов.

- При хранении необходимо соблюдать следующие требования:

1)  температура воздуха должна быть в интервале от минус 50˚ С до плюс 50˚ С;

- относительная влажность воздуха не более 98℅ при 25˚ С;

- обязательная консервация средств по методике п.19.2;

4)  прибора должны быть накрыты непромакаемым брезентом или должна быть обеспечена другая защита от прямого попадания атмосферных осадков в заводскую тару;

5)  катушки с кабелем должны быть укрыты от прямого попадания солнечных лучей.

-28-

Продолжение таблицы 18.1

| Внешнее проявление неисправности | Возможная причина неисправности | Метод устранения |
| --- | --- | --- |
| 3. В процессе эксплуатации участились срабатывания прибора | 3.1. Неправильно установлена чувствительность | 3.1.1. Проверить настройку приборов на соответствующую чувствительность по методике п.16.4. Если количество срабатываний после подстройки не уменьшилось продолжить поиск неисправности. |
|  | 3.2. Работе прибора мешают ветви деревьев и крупного кустарника | 3.2.1. Вырубить кустарник, спилить ветви деревьев, касающиеся СЗ. |
|  | 3.3. Неисправно СЗ | 3.3.1. Осмотреть СЗ. Выявить места нарушения конструкции, являющиеся источником металлических стуков, ударов, вибраций и т.д. Устранить выявленные недостатки. |
|  | 3.4. Неисправен БО | 3.4.1. Устранить неисправности по методике п.1.2.1 настоящей таблицы. |

-9-

5.3.    Кабельные чувствительные элементы приборов устанавливаются на сетчатом заграждении с помощью комплекта монтажных частей, обеспечивающего соединения отдельных отрезков кабеля друг с другом, а также жесткое закрепление кабелей ЧЭ на СЗ.

5.4.  Вибрации СЗ передаются кабелям ЧЭ. Электрические сигналы, генерируемые при этом чувствительным элементом, поступают в блок обработки (БО), который обеспечивает обработку этих сигналов по определенному алгоритму и выдачу сигнала срабатывания.

5.5      Блок обработки прибора непосредственно связан с системами сбора и обработки информации «Калина», «Марс», «Трасса-1», «Трасса-3», «Трасса-6», «Гамма», «Цирконий», «Эвридика», «Кедр» и др.

5.6.    В режиме проверки работоспособности в ответ на сигнал «Контроль» с ССОИ исправный прибор должен выдавать сигнал срабатывания. При этом обеспечивается проверка исправности БО. В случае неисправности БО в ответ на сигнал «Контроль» выдачи сигнала срабатывание не происходит. Проверку работоспособности прибора можно произвести и автономно, нажатием кнопки РК на передней панели БО. При этом прибор также должно выдавать сигнал срабатывания.

-10-

Рисунок 5.11

-27-

Таблица 18.1

| Внешнее проявление неисправности | Возможная причина неисправности | Метод устранения |
| --- | --- | --- |
| 1. На станционную аппаратуру поступает сигнал неисправности прибора | 1.1. Неисправен ЧЭ | 1.1.1. Провести поиск и устранение неисправности ЧЭ по методике пп.18.3, 18.4 |
|  | 1.2. Неисправен БО | 1.2.1. Провести контроль работоспособности БО по методике п.16.2. В случае невыполнения требований п.16.2 провести поиск и устранение неисправности по методике пп.18.5, 18.6. |
| 2. На станционную аппаратуру не поступает выходной сигнал приборов в ответ на сигнал «КОНТРОЛЬ» | 2.1. Неисправность в станционной аппаратуре | 2.1.1. Проверить работу прибора по методике пп.16.1., 16.2. Устранить неисправность в станционной аппаратуре. |

-26-

3) произвести контроль ЧЭ согласно методике п.16.3 настоящей инструкции.

18.4.3. Замена кабеля ЧЭ:

- произвести демонтаж кабеля ЧЭ с СЄ;

- разобрать все МС;

- взять из состава ЗИП-Г  новый кабель ЧЭ и произвести его монтаж согласно Ш1ППВ6 ИМ;

- провести контроль ЧЭ согласно методике п.16.3 настоящей инструкции.

18.4.4. Полная замена ЧЭ:

- полную замену ЧЭ следует произвести в случае окончания срока службы кабеля ЧЭ, а также в случае, когда установлена неисправность всего кабеля;

- демонтаж и монтаж ЧЭ производится согласно Ш1ППВ6 ИМ;

- произвести контроль восстановленного ЧЭ согласно п.16.3.

18.5. Замена БО

18.5.1. Замену БО производить в тех случаях, когда установлена его неисправность или кончился срок службы.

Рисунок 5.2

18.5.2. Замену БО производить в следующей последовательности:

- отсоединить жгуты соединительные от соединителей Ш1 и Ш2 БО, отсоединить провод заземления от БО;

- снять БО;

- установить новый БО в ШУ;

- подключить к БО жгуты соединительные и провод заземления;

- провести контроль работоспособности и установку чувствительности БО согласно методике, изложенной в п.16.4 настоящей инструкции.

-11-

-12-

6. УСТРОЙСТВО И РАБОТА СОСТАВНЫХ ЧАСТЕЙ

6.1. Блок обработки Ш1ППВ6.01.000

6.1.1.  Блок обработки (БО) предназначен для обработки по определенному алгоритму сигналов, поступающих на вход БО с чувствительных элементов, формирования выходного сигнала срабатывания, а также для осуществления контроля исправности прибора.

6.1.2. Общий вид БО приведен на рис.6.1. Конструкция БО выполнена на базе унифицированного корпуса Ш1УКУ4 в виде съемного блока, на корпусе которого установлен кронштейн 6. С помощью этого кронштейна БО подвешивается на верхний поперечный профиль участкового шкафа.

На лицевой панели БО установлены: зажим 2  для подключения заземляющего провода, кнопка 3 ручного контроля БО, два соединителя 5 для подключения жгутов соединительных Ш1ППВ6.04.000 и Ш1ППВ6.05.000, фонарь ИНДИКАЦИЯ 1, переключатели чувствительности ВЧ и НЧ 4. На торце БО расположены три фонаря 1: ВЧ, НЧ, ТР.

Переключатель регулировки усиления канала ВЧ имеет 6 положений. Чувствительность прибора по высокочастотному каналу возрастает от положения 1 к положению 6.

Переключатель регулировки усиления канала НЧ имеет также 6 положений. Чувствительность прибора по низкочастотному каналу возрастает от положения 1 к положению 5.

Положение 6 данного переключателя соответствует отключению низкочастотного канала обработки сигналов, что используется при блокировании прибором мощных арматурных решеток, стен, дверей, выгородок и т.д.

6.2.      Чувствительный элемент.

6.2.1. Чувствительным элементом в приборах является кабель Ш1ППВ6.03.000 с использованием жгута соединительного Ш1ППВ6.04.000 (Ш1ППВ6.04.000-01), муфт соединительных Ш1ППВ6.08.050-01, муфт оконечных Ш1ППВ6.08.050 и муфт соединительных (ремонтных) Ш1ППВ6.08.050-02.

6.2.2. Кабель Ш1ПВ6.03.000 состоит из 2-х отрезков кабеля ТПП10×2×0,32 (0,4) длиной (250+10) м. На концы кабелей надеты пластмассовые транспортировочные гильзы.

6.3.        Жгуты соединительные.

-25-

Если его величина менее 100 кОм, то произошло снижение сопротивления изоляции (попадание воды в МС) или закоротка внутренних проводников и экрана.

Если сопротивление изоляции более 1 МОм, то, вероятно, произошел обрыв кабеля;

- произвести визуальный осмотр неисправного ЧЭ с целью выявления места повреждения ЧЭ;

- в случае обнаружения механического повреждения кабеля ЧЭ  произвести его восстановление;

- в случае обнаружения механического повреждения жгута соединительного Ш1ППВ6.04.000 произвести его восстановление;

- в случае отсутствия визуальных признаков повреждения ЧЭ произвести демонтаж, разборку и осмотр муфт соединительных;

- в случае повреждения муфты соединительной произвести ее замену из состава ЗИП-Г согласно методики по п.18.4.2.;

- если данные меры по поиску неисправности ЧЭ не дали желаемого  результата, то разделить данный ЧЭ на отрезки кабеля (разобрав МС), определить неисправный отрезок измерением сопротивления изоляции, а также целостности проводников с помощью прибора комбинированного и при необходимости произвести замену неисправного отрезка кабеля.

18.4. Замена ЧЭ и его элементов

18.4.1. Замена жгута соединительного Ш1ППВ6.04.000:

- отключить от соединителя Ш2 БО жгут соединительный;

- произвести демонтаж жгута соединительного из грунта от ШУ до СЗ;

- разобрать две МС, обеспечивающие соединение жгута с кабелями ЧЭ и отсоединить жгут;

- взять из состава ЗИП-Г жгут соединительный Ш1ППВ6.04.000;

- подсоединить жгут соединительный к кабелям ЧЭ с помощью МС;

- уложить жгут соединительный в старую траншею таким образом, чтобы конец жгута соединительного с соединителем был введен в шкаф участковый;

- произвести контроль ЧЭ согласно методике п.16.3 настоящей инструкции.

18.4.2. Замена МС:

- 1)  разобрать неисправную МС;

- взять новую МС и произвести ее установку согласно Ш1ППВ6 ИМ;

-24-

18. ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ И СПОСОБЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ

18.1. Общие положения

18.1.1. Поиск неисправностей производить до определения неисправной составной части приборов (ЧЭ, БО, жгут соединительный).

18.1.2. Работы по устранению неисправностей необходимо производить бригадой в составе, оговоренном в п.17.1.

18.1.3. Выполнение операций по устранению неисправностей необходимо производить аккуратно, не допуская повреждения других частей и деталей прибора, соблюдая требования по технике безопасности раздела 13 настоящего документа.

18.1.4. Если операции по отысканию неисправностей и замене составных частей производятся во время атмосферных осадков, то необходимо принять меры по предохранению токопроводящих контактов БО, ЧЭ от попадания на них влаги.

18.2. Возможные неисправности, методика их поиска и устранения.

18.2.1. Перечень возможных неисправностей, методика их поиска и устранения приведены в табл.18.1.

18.3. Поиск и устранение неисправностей ЧЭ.

18.3.1. Поиск и устранение неисправностей ЧЭ производить в следующей последовательности:

- открыть ШУ (кожух);

- постоянное свечение фонарей ВЧ и ТР свидетельствует о неисправности  ЧЭ1; постоянное свечение фонарей НЧ, ТР свидетельствует о неисправности  ЧЭ2;постоянное свечение фонарей ВЧ, НЧ, ТР – о неисправности обоих ЧЭ;

- отсоединить от соединителя Ш2 БО соединитель жгута соединительного и подключить его к соединителю Ш1 жгута переходного Ш1ППВ2.07.000 (из комплекта инструмента и принадлежностей);

- подготовить к работе комбинированный прибор (типа Ц4312) для измерения сопротивления на пределе 5 МОм;

- подключить прибор комбинированный к зажимам «ОБЩ» и «ЛВ» жгута переходного в случае неисправности ЧЭ1 или «ОБЩ» и «ПН» в случае неисправности ЧЭ2;

- измерить сопротивление изоляции.

-13-

6.3.1. Жгут Ш1ППВ6.04.000 обеспечивает соединение ЧЭ1 и ЧЭ2 с блоком обработки.

6.3.2. Жгуты Ш1ППВ6.05.000 и Ш1ППВ6.06.000 обеспечивают соединение БО с коммутационной колодкой шкафа участкового и кожуха соответственно.

7. КОМПЛЕКТ МОНТАЖНЫХ ЧАСТЕЙ

7.1.    Назначение и состав комплекта монтажных частей

7.1.1. Комплекты монтажных частей Ш1ППВ6.08.000 предназначены для монтажа приборов Ш1ППВ6, Ш1ППВ6-01,           Ш1ППВ6-02.

7.1.2. Состав  комплекта монтажных частей приведен в Ш1ППВ6 ПС.

8. КОМПЛЕКТ ИНСТРУМЕНТА И ПРИНАДЛЕЖНОСТЕЙ

8.1.   Состав комплекта инструмента и принадлежностей

- 8.1.1. В состав комплекта инструмента и принадлежностей входят:

1)жгут переходной Ш1ППВ6.09.000-1 шт.

2) заглушка Ш1ППВ6.10.000-1 шт.

3) закрутка Ш1ППВ6.11.000 – 1 шт.

8.2. Назначение составных частей комплекта инструмента и принадлежностей

8.2.1. Заглушка Ш1ППВ6.10.000 представляет собой эквивалент ЧЭ и предназначена для проверки работоспособности БО.

8.2.2.Жгут переходной Ш1ППВ6.09.000 предназначен для поиска неисправностей чувствительного элемента прибора.

8.2.3. Закрутка Ш1ППВ6.11.000 предназначена для осуществления монтажа ЧЭ на СЗ с помощью стальной проволоки.

9. СОСТАВ И НАЗНАЧЕНИЕ КОЖУХА

9.1.   В состав кожуха входят: кронштейн 2, основание 3 и собственно кожух 10 (рис. 9.1.).

9.2.Назначение кожуха - защита от атмосферных осадков и механических повреждений БО (11).

-14-

-23-

17.2. Устанавливается один вид регламентных работ – сезонный регламент.

# Общий вид обработки

17.3. Сезонный регламент проводится два раза в год - при наступлении устойчивых морозов (среднесуточная температура воздуха ниже минус 5˚ С) и после таяния снега (среднесуточная температура воздуха выше плюс 10˚ С).

Результаты сезонных регламентов заносятся в формуляр Ш1ППВ6 ПС.

17.4. Сезонный регламент должен проводиться под руководством специально подготовленного лица, знакомого с прибором и его расположением на местности.

17.5. Сезонный регламент включает в себя внешний осмотр СЗ, крепежа ЧЭ, проверку исправности ЧЭ, БО и проверку работоспособности приборов в целом.

17.6. Внешний осмотр осуществляется с целью проверки состояния ЧЭ, СЗ.

В случае необходимости произвести восстановление крепежа ЧЭ или произвести ремонтные работы самого СЗ. При внешнем осмотре определяется необходимость вырубания ветвей деревьев и крупного кустарника, которые могут касаться СЗ при раскачивании от ветра.

17.7. Работы и порядок проведения сезонного регламента приведены в табл.17.1.

17.8. Выявленные неисправности устранить по методикам раздела 18 настоящего документа.

Таблица 17.1

| Наименование работы | ## Методика |
| --- | --- |
| - Внешний осмотр - Подготовительные операции - Контроль БО - Контроль ЧЭ - Проверка и установка чувствительности - Проверка дистанционного контроля - Проверка органов регулирования и настройки - Проверка работы прибора | п.17.6 п.16.1 п.16.2 п.16.3 п.16.4 п.16.5 п.16.6 п.16.7 |

Рисунок 6.1

-22-

Примечание: При применении прибора на нестандартных конструкциях    заграждений  (решетки для блокирования окон и дверей,  стены и потолки зданий и т.д.), допускается производить настройку и проверку прибора по реальным, соответствующим конструкции заграждения, воздействиям.

По согласованию с заказчиком допускается производить настройку и проверку прибора по воздействиям, имитирующим разрушение конструкции заграждения.

16.5. Дистанционный контроль

16.5.1. Дистанционный контроль предназначен для проверки работоспособности приборов, а также линий связи со станционной аппаратурой.

16.5.2. Подать импульс контроля со станционной аппаратуры. Наблюдать кратковременное загорание фонарей  ВЧ, НЧ, а затем ТР на время 8-15 с. Убедиться в том, что сигнал срабатывания принимается станционной аппаратурой.

16.6. Исходные положения органов регулирования и настройки

16.6.1. Регуляторы чувствительности ВЧ, НЧ должны стоять в положениях, определенных по методике раздела 16.4.

16.7. Проверка работы приборов

16.7.1. Проверку работоспособности прибора проводить согласно методике, изложенной в пп.16.4.14, 16.4.15 и убедиться в прохождении сигнала срабатывания на станционную аппаратуру.

16.7.2. Закрыть шкаф участковый, предварительно убрав перемычку между проводами ОВ и Д1.

16.7.3. Произвести соответствующие записи в Ш1ППВ6 ПС.

17. РЕГЛАМЕНТНЫЕ РАБОТЫ

17.1. В процессе эксплуатации прибор подвергается периодическим осмотрам и проверкам, направленным на обеспечение его постоянной исправности и предотвращение выхода из строя в период эксплуатации. Работы по устранению неисправностей и регламентные работы должны производиться бригадой не менее двух человек, изучивших Ш1ППВ6 ТО и Ш1ППВ6 ИМ и сдавших экзамен по эксплуатации прибора.

###### -15-

## Общий вид кожуха

3

2

1

11

10

7

8

4

5

6

9

## Рисунок 9.1

-16-

10. МАРКИРОВАНИЕ И ПЛОМБИРОВАНИЕ

10.1.      Маркирование

10.1.1. Составные части прибора имеют маркировку, которая включает в себя обозначение составной части, заводской номер и дату изготовления.

10.1.2. Места  нанесения  маркирования указаны в табл. 10.1.

Таблица 10.1.

| Наименование составной части прибора | Обозначение | Место маркирования |
| --- | --- | --- |
| Блок обработки | № и дата выпуска | Табличка на корпусе БО |

10.2.       Пломбирование

10.2.1.  Пломбированию подлежит блок обработки Ш1ППВ6.01.000. Блок     пломбируется двумя пломбами:

- знаком ОТК предприятия-изготовителя;

- знаком представителя заказчика.

Пломбирование производится в чашках, предварительно залитых пломбировочной массой, которые устанавливаются под винты, стягивающие две части корпуса БО. Нарушение заводских пломб и вскрытие приборов в течение гарантийного срока не допускается.

11. УПАКОВКА

  - Упаковка приборов Ш1ППВ6 и его исполнений осуществляется согласно требованиям упаковочных чертежей и табл. 11.1.

  - Все упаковки пломбируются пломбами ОТК предприятия –изготовителя и представителя заказчика.

11.3. Приборы Ш1ППВ6 и его исполнения комплектуются из двух (трех) упаковок:

Ш1ППВ6.Т10.1, Ш1ППВ6.Т10.2, (Ш1ПВ6.Т10.3).

-21-

16.4.3.1. ВЧ канал прибора регистрирует преодоление СЗ посредством его разрушения, например, вырезания окна в полотне сетки перепиливанием или перекусыванием отдельных прутков сетчатого полотна и дальнейшего проникновения нарушителя через образовавшееся отверстие.

16.4.3.2.  Взять в руку металлический предмет (отвертка, пассатижи) и произвести несильный удар по сетке, имитирующий разрушение (перекусывание) сетчатого полотна СЗ. При этом фиксировать загорание светодиода  ВЧ.

16.4.3.3 Если загорания светодиода ВЧ не наблюдается, следует установить регулятор чувствительности ВЧ в более чувствительное положение («2», «3» и т.д.) после чего повторить действия по п.16.4.3.2. и добиться того, чтобы практически каждый удар по сетке приводил к загоранию светодиода.

16.4.3.4. Операции по п.п. 16.4.3.2  и 16.4.3.3 произвести не менее, чем на 5 пролетах СЗ, равномерно распределенных по всей длине участка.

16.4.4.     Настройка НЧ-канала

16.4.4.1. НЧ канал прибора регистрирует отклонения сетчатого полотна СЗ при попытках преодоления его путем перелезания через верх, например, с помощью приставной лестницы.

16.4.4.2.  Взять рукой за верх сетки посредине пролета СЗ. Отклонить сетку на 10-20 см и вернуть в исходное положение в течении 0,5÷1,0 с. При этом фиксировать загорание светодиода НЧ. (Допускается и загорание светодиода ВЧ).

16.4.4.3. Если загорание светодиода НЧ не наблюдается, следует установить регулятор чувствительности НЧ в более чувствительное положение («2», «3» и т.д.) после чего повторить действия по п.16.4.4.2 и добиться того, чтобы практически каждое воздействие на сетчатое полотно приводило к загоранию светодиода НЧ.

16.4.4.4. Операции по п.п. 16.4.4.2 и 16.4.4.3 произвести не менее, чем на 5 пролетах СЗ, равномерно распределенных по всей длине участка.

16.4.5. Произвести контрольные воздействия для проверки правильности выбранных коэффициентов усиления:

1 – путем реального преодоления СЗ за 1 мин. Наблюдать при этом кратковременное загорание светодиодов ВЧ, НЧ, а затем ТРЕВОГА на время 8-15 с.

-20-

16.2.4. Отсоединить заглушку Ш1ППВ6.10.000 от соединителя Ш2 БО и подключить жгут соединительный ЧЭ.

16.2.5. Повторить операции по п.16.2.3.

16.3. Контроль ЧЭ

16.3.1. Отсоединить жгут соединительный Ш1ППВ6.04.000 от соединителя Ш2 БО.

16.3.2. Взять из комплекта инструмента и принадлежностей жгут переходной Ш1ППВ6.09.000.

16.3.3. Подключить соединитель Ш1 жгута переходного к соединителю Ш2 жгута соединительного Ш1ППВ6.04.000.

16.3.4. Подготовить к работе прибор комбинированный (типа Ц4312) для измерения сопротивления на пределе 5 МОм.

16.3.5. Измерить сопротивление цепи между клеммами «ЛВ» и «ОБЩ» и «ПН» и «ОБЩ» жгута переходного с помощью прибора комбинированного. Оно должно быть 0,5-0,6 МОм. В противном случае произвести поиск и устранение неисправности в соответствии с п.18.3.

*Примечание. Для исполнения прибора Ш1ППВ6-02 данные измерения проводить с помощью жгута переходного Ш1ППВ6.09.000-01. Сопротивления цепи между клеммами «ЛВ»-«ОБЩ», «ЛН»-«ОБЩ», «ПВ»-«ОБЩ», «ПН»-«ОБЩ» должны быть в пределах 1,0  1,2 МОм.

16.3.6. Подключить один из измерительных концов прибора комбинированного к заземлению ШУ (кожуха), соединенного с СЗ.

Другой измерительный конец подсоединить к выводу жгута переходного с маркировкой «ОБЩ».

16.3.7. Измерить сопротивление изоляции. Оно должно быть не менее 0,1 МОм, в противном случае произвести поиск и устранение неисправности  в соответствии с п.18.3.

16.3.8. Отсоединить жгут соединительный Ш1ППВ6.04.000 от жгута переходного и подключить к соединителю Ш2 БО.

16.3.9. Повторить операции по п.16.2.3.

16.4. Настройка приборов

16.4.1. Настройка приборов на нужную чувствительность производится изменением коэффициентов усиления в высокочастотном (ВЧ) и низкочастотном (НЧ) каналах при помощи изменения положения регуляторов чувствительности  НЧ и ВЧ на лицевой панели БО.

16.4.2. Перед началом настройки необходимо установить регуляторы чувствительности в следующие положения:

НЧ - «ОТКЛ»;           ВЧ – «1».

16.4.3.  Настройка ВЧ-канала.

-17-

###### Таблица 11.1

| #### Обозначение прибора | Упаковываемая составная часть прибора |  |  | Тара | Шифр тары |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Наименование | Обозначение | Кол |  |  |
| Ш1ППВ6, #### Ш1ППВ6-01, Ш1ППВ6-02 | Блок обработки Комплект монтажных частей Комплект инструмента и принадлежнос-тей | Ш1ППВ6.01.000 Ш1ППВ6.08.000 Ш1ППВ6.51.000 | 1 1 1 |  | Ш1ППВ6.Т10.1 |
| Ш1ППВ6, Ш1ППВ6-01, #### Ш1ППВ6-02 | Кабель | #### Ш1ППВ6.03.000 | 1 |  | Ш1ППВ6. Т10.3 |
| Ш1ППВ6-01 | Кожух | Ш1ППВ6.02.000 | 1 |  | # Ш1ППВ6.Т10.2 |

12. ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ

12.1. Приборы рассчитаны на непрерывную круглосуточную работу без необходимости ежедневного обслуживания.

В течение срока службы приборов с целью предотвращения появления отказов и обеспечения надежности работы приборов предусмотрены сезонные ( 2 раза в год) регламентные работы.

12.2.  Приборы используют контур заземления шкафа участкового или кожуха.

-18-

13.УКАЗАНИЯ МЕР БЕЗОПАСНОСТИ

13.1. При проведении работ с прибором на месте эксплуатации имеется опасность поражения обслуживающего персонала электрическим током.

13.2. Все работы с прибором должны производиться обслуживающим персоналом, прошедшим инструктаж по технике безопасности при работе с электроустановками до 1000 В и при выполнении работ на высоте.

13.3. Участковый шкаф, или автономный кожух, в котором размещается БО, а также заграждение, на котором устанавливается ЧЭ, должны быть надежно заземлены.

13.4. При приближении фронта грозы и в грозу никакие работы с приборами на месте их эксплуатации производиться не должны.

14. ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ

14.1. Подготовка приборов к работе должна производиться бригадой в составе не менее трех человек. Состав бригады:

- слесарь-монтажник 2-го разряда-2 человека;

2)   монтажник радиоаппаратуры и приборов 4  разряда-1 человек.

14.2. Подготовку приборов к работе производить в отсутствии атмосферных и конденсированных осадков в виде дождя, снега, града и тумана.

14.3. Провести внешний осмотр мест установки ЧЭ, там где необходимо вырубить или отпилить ветви деревьев и крупного кустарника, касающиеся сетки заграждения, ворот.

14.4. Произвести монтаж прибора на СЗ согласно методики, изложенной в Ш1ППВ6 ИМ.

15. ПОРЯДОК РАБОТЫ

15.1. Приборы рассчитаны на непрерывную круглосуточную работу без необходимости регулярного обслуживания, кроме регламентных работ.

15.2. При работе с прибором обязательно заполнение паспорта Ш1ППВ6 ПС.

15.3. После монтажа прибора на СЗ согласно методике, изложенной в Ш1ППВ6 ИМ, необходимо приступить к настройке и регулированию (см. раздел 16).

-19-

16.    ИЗМЕРЕНИЕ ПАРАМЕТРОВ, РЕГУЛИРОВАНИЕ И НАСТРОЙКА

16.1. Подготовительные операции

#### 16.1.1. Для проведения операций по настройке приборов Ш1ППВ6, Ш1ППВ6-02 открыть шкаф участковый и проверить подключение блоков и жгутов в соответствии со схемой рис. 5.1.

#### 16.1.2. Для проведения операций по настройке приборов Ш1ППВ6-01 необходимо снять кожух, под которым расположен БО. Проверить подключение блока и жгутов в соответствии со схемой, приведенной на рис.5.2.

ВНИМАНИЕ! При проведении операций по настройке и регулированию указа

нных приборов с открытым участковым шкафом необходимо соединить между собой проводники ОВ и Д1 под один винт коммутационной колодки.

16.1.3. Установить переключатели БО в следующие положения:

НЧ – «3»;       ВЧ – «3».

16.1.4. Подать питание на БО с пульта ССОИ. Через 1 минуту на БО должен светиться только фонарь ИНДИКАЦИЯ.

Если горят фонари ВЧ, НЧ и ТР, то это свидетельствует о неисправности ЧЭ. При этом постоянное свечение фонаря ВЧ сигнализирует о неисправности ЧЭ, подключенного к кабелю с маркировкой «ЛВ», а постоянное свечение фонаря НЧ – о неисправности ЧЭ, подключенного к кабелю с маркировкой «ПН» жгута соединительного Ш1ППВ6.04.000. Постоянное свечение фонарей ВЧ и НЧ сигнализирует о неисправности обоих ЧЭ. Поиск и устранение неисправностей ЧЭ производится в соответствии с п.18.3.

16.2. Контроль БО

16.2.1. Отсоединить от соединителя Ш2  соединительный жгут ЧЭ. Наблюдать постоянное свечение фонарей ВЧ, НЧ, ТР ( при этом фонарь ИНДИКАЦИЯ не светится).

16.2.2. Взять из комплекта инструмента и принадлежностей заглушку Ш1ППВ6.10.000 и подключить ее к соединителю Ш2 БО. Наблюдать погасание фонарей ВЧ, НЧ, ТР.

16.2.3. Не ранее, чем через 30 с после погасания фонаря ТР нажать кнопку РК на лицевой панели БО. Наблюдать кратковременное загорание фонарей ВЧ, НЧ, а затем свечение фонаря ТР в течении 8 -15 с.