###### УТВЕРЖДАЮ

Директор ГУП «Дедал» ГУП«СНПО»Элерон»

_________________________ С.Л.Федяев

« ___» ___________________ 2001г.

СРЕДСТВА ОБНАРУЖЕНИЯ «ДЕЛЬФИН-М»

Технические условия

ГКАЖ.425114.004 ТУ

СОДЕРЖАНИЕ

1 ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ	4

1.1 Конструктивно-технические требования	4

1.2 Основные параметры и характеристики (свойства)	4

1.3 Требования по стойкости, прочности и устойчивости к механическим воздействиям	5

1.4 Требования по стойкости, прочности и устойчивости к климатическим воздействиям	5

1.5 Требования по надежности	5

1.6 Комплектность	5

1.7 Маркировка	6

1.8 Упаковка	6

2 ПРАВИЛА ПРИЕМКИ	7

3 МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ	8

4 ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ	9

5 ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ	10

ПРИЛОЖЕНИЕ А  Ссылочные нормативные документы                       11

ПРИЛОЖЕНИЕ Б  Перечень принятых сокращений                              12

Настоящие технические условия распространяются на средства обнаружения «Дельфин-М», исполнений ГКАЖ.425114.004,  ГКАЖ.425114.004-01, ГКАЖ.425114.004-02 (в дальнейшем – средства), предназначенные для регистрации нарушений охраняемого рубежа.

По условиям эксплуатации средства относятся к группе 1.14.1        ОСТ В95 2446, исполнение УХЛ, кроме блока обработки ГКАЖ.425314.004, относящегося к группе 1.6.1 ОСТ В95 2446, исполнение УХЛ. Входной контроль материалов, полуфабрикатов и комплектующих изделий должен проводиться в соответствии с ГОСТ 24297.

Перечень ссылочных документов приведен в приложении А.

Пример записи средства «Дельфин-М» при его заказе и в документации другого изделия :

Средство обнаружения «Дельфин-М» ГКАЖ.425114.004.

Средство обнаружения «Дельфин-М» ГКАЖ.425114.004-01.

Средство обнаружения «Дельфин-М» ГКАЖ.425114.004-02.

# 1 ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

## 1.1 Конструктивно-технические требования

1.1.1 Средство обнаружения «Дельфин-М», далее средство, должно соответствовать требованиям настоящих ТУ и комплекта документации согласно таблице 1.

Таблица 1

| Наименование | Обозначение |
| --- | --- |
| Прибор «Дельфин-М» Заграждение Шкаф участковый Очаг заземления | Ш1ППВ6 ГКАЖ.425719.001 ГКАЖ.301449.001 ГКАЖ.685543.001 |

1.1.2 На поверхности изделий, входящих в состав средства не должно быть вмятин, выбоин, царапин и других дефектов, ухудшающих внешний вид.

1.1.3 Габаритные размеры и масса изделий, входящих в состав средства, должны соответствовать требованиям ТУ и чертежей на них.

## 1.2 Основные параметры и характеристики (свойства)

1.2.1 Средство должно  обеспечивать выдачу сигнала срабатывания на время 818с при воздействии на чувствительный элемент (ЧЭ).

1.2.2  Средство должно обеспечивать выдачу сигнала срабатывания непрерывно при неисправности (обрыв, короткое замыкание) ЧЭ.

1.2.3 Средство должно обеспечивать непрерывную круглосуточную работу.

1.2.4 Питание средства должно  осуществляться от источника постоянного тока напряжением 2030В с любым заземленным полюсом.

## 1.3 Требования по стойкости, прочности и устойчивости к механическим воздействиям

1.3.1 Средство должно быть прочным при транспортировании в средних (С) условиях по ГОСТ В20.39.308-76 и после транспортирования удовлетворять пп. 1.2.11.2.4 технических условий.

## 1.4 Требования по стойкости, прочности и устойчивости к климатическим воздействиям

1.4.1 Средство должно быть работоспособным и удовлетворять требованиям пп. 1.2.11.2.4 в условиях и после воздействия повышенной относительной влажности 98% при температуре 25С.

1.4.2 Средство должно быть работоспособным и удовлетворять требованиям пп. 1.2.11.2.4 в условиях воздействия рабочей пониженной температуры среды минус 50С и после воздействия предельной температуры минус 60С.

1.4.3 Средство должно быть работоспособным и удовлетворять требованиям пп. 1.2.11.2.4 в условиях воздействия инея и росы.

1.4.4 Средство должно быть работоспособным и удовлетворять требованиям пп.1.2.11.2.4 в условиях воздействия рабочей повышенной температуры среды 50С и после воздействия предельной температуры 65С.

## 1.5 Требования по надежности

1.5.1 Средняя наработка на отказ средства должна быть не менее 30000час. (Определяется расчетным путем и уточняется в процессе опытной эксплуатации средства).

## 1.6 Комплектность

1.6.1 Комплект поставки средства должен соответствовать таблице 2.

Таблица 2

| Наименование | Обозначение | Кол-во на исполнение ##### ГКАЖ.425114.004 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | — | 01 | 02 |  |
| 1 Прибор «Дельфин-М» | ##### Ш1ППВ6 | 1 | — | — |  |
| 2 Прибор «Дельфин-М» | Ш1ППВ6-01 | — | 1 | — |  |
| 3 Прибор «дельфин-М» | Ш1ППВ6-02 | — | — | 1 |  |
| 4 Заграждение | ГКАЖ.425719.001 | 1 | 1 | 1 |  |
| 5 Шкаф участковый | ГКАЖ.301440.001 | 1* | — | 1 |  |
| 6 Очаг заземления | ГКАЖ.685543.001 | 1 | 1 | 1 |  |
| * Примечание - При заказе средства в количестве двух и более, количество шкафов участковых поставляется из расчета на два прибора «Дельфин-М». |  |  |  |  |  |

## 1.7 Маркировка

1.7.1 Маркировка составных частей средства должна соответствовать требованиям конструкторской документации (КД).

1.7.2 На каждое принятое изделие должны быть нанесены клейма ОТК и представителя заказчика (при необходимости) в соответствии с КД.

1.7.3 Маркировка должна быть устойчивой в течении всего срока службы средства, механически прочной после нахождения в условиях, предусмотренных техническими условиями.

## 1.8 Упаковка

1.8.1 Составные части средства должны быть упакованы согласно требованиям комплекта упаковки ГКАЖ.425965.005.

# 2 ПРАВИЛА ПРИЕМКИ

2.1 Испытания и приемка изделий должны соответствовать требованиям ОСТ В95 2029.

Для проверки средства на соответствие требованиям настоящих ТУ устанавливаются следующие виды испытаний:

- предъявительские;

- приемо-сдаточные;

- типовые.

2.2 Предъявительским и приемо-сдаточным испытаниям должно подвергаться каждое средство.

2.3 Объем и последовательность предъявительских, приемо-сдаточных испытаний приведены в таблице 3.

2.4 В случае внесения изменений в конструкторскую документацию средства, которые могут повлечь за собой изменения их параметров или характеристик, установленных настоящими ТУ, должны быть проведены типовые испытания по программе, разработанной предприятием-изготовителем.

2.5 Испытания средства на соответствие требованиям пп. 1.2.1, 1.2.2, 1.2.4, 1.3.1, 1.4., 1.4.2, 1.4.3, 1.4.4 не проводятся. Выполнение указанных требований обеспечивается испытаниями входящего в состав средства прибора «Дельфин-М» Ш1ППВ6 по своим техническим условиям.

2.6 Выполнение требований п.1.2.3 обеспечивается схемным и конструктивным решением средства.

Таблица 3

| Наименование испытания или проверки | Категория испытания |  | Номера пунктов |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | предъяви-тельские | приемо-сдаточные | технических требований | методов контроля |
| 1 Соответствие КД | + | + | 1.1.1 1.1.2 1.1.3 | 3.2 |

Продолжение таблицы 3

| Наименование испытания или проверки | Категория испытания |  | Номера пунктов |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | предъяви-тельские | приемо-сдаточные | технических требований | методов контроля |
| 2 Комплектность | + | + | 1.6.1 | 3.1 |
| 3 Маркировка | + | + | 1.7.1 1.7.2 | 3.4 |
| 4 Упаковка | + | + | 1.8 | 3.5 |
| Примечания 1 «+» - испытание проводится. 2 Допускается изменять последовательность или совмещать испытания по согласованию с представителем заказчика. |  |  |  |  |

# 3 МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ

3.1 Общие положения

3.1.1 Все испытания проводятся в соответствии с настоящими ТУ.

3.1.2 Подготовка испытаний проводится в соответствии с                ОСТ В95 2548.

3.2 Проверка на соответствие конструктивно-техническим требованиям

3.2.1 Проверку средства на соответствие требованиям пп. 1.1.1 и 1.1.3 проводить в соответствии с ОСТ В95 2548, раздел 3.

3.2.2 Проверку средства на соответствие требованиям п. 1.1.2 проводить визуально при дневном или искусственном освещении.

Примечание - При наличии на изделиях нарушений лакокрасочных покрытий допускается подкраска в тон основного покрытия.

3.2.3 Средство считается выдержавшим испытание, если конструкции его составных частей соответствуют требованиям КД на них и указанным в ней стандартам.

3.3 Проверка комплектности

3.3.1 Проверку комплектности средства на соответствие требованиям п. 1.6.1 проводить сравнением предъявленного средства с комплектностью, указанной в таблице 2.

3.3.2 Средство считают выдержавшим испытание, если фактическая комплектность соответствует комплектности, установленной в п. 1.6.1.

3.4 Проверка маркировки

3.4.1 Проверку маркировки составных частей средства и упаковки на соответствие требованиям п. 1.7.1 проводить визуальным осмотром и сверкой с КД.

3.4.2 Проверку клеймения средства и его составных частей на соответствие требованиям п. 1.7.2 проводить визуальным осмотром по КД и оценкой состояния клейм на его составных частях, прошедших техническую проверку ОТК.

Средство и его составные части считать выдержавшими испытание, если налицо согласно КД все клейма ОТК.

3.5 Проверка упаковки

3.5.1 Упаковку составных частей средства на соответствие требованиям п.1.8 контролировать путем проверки упакованных составных частей средства и сличением с требованиями чертежей упаковки.

# 4 ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

4.1 Транспортирование средства, упакованного в соответствии с требованиями п.1.8.1, должно проводиться любым видом транспорта на любые расстояния в условиях «С» по ГОСТ В20.39.308.

4.2 Транспортирование допускается при температуре окружающего воздуха от минус 50 до плюс 50С.

Примечание — После транспортирования при отрицательных температурах средство после распаковывания перед проверкой должно быть выдержано в нормальных климатических условиях не менее 3ч.

4.3 Средство может храниться в упакованном виде в неотапливаемых хранилищах при температуре от минус 50С до плюс 50С и относительной влажности воздуха 98% при температуре 25С в течении 3 лет.

Воздействие агрессивных сред в процессе хранения не допускается.

# 5 ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

5.1 Предприятие-изготовитель (поставщик) гарантирует соответствие средства требованиям настоящих ТУ при соблюдении потребителем условий и правил хранения, транспортирования, монтажа и эксплуатации, установленных в технических описаниях и инструкциях по эксплуатации на составные части средства.

5.2  Гарантийный срок эксплуатации средства 1 год со дня (даты) продажи потребителю.

5.3 Все неисправности средства, возникшие в течении гарантийного срока, приведшие к нарушению его работоспособности при соблюдении потребителем условий и правил хранения, транспортирования, монтажа и эксплуатации устраняются предприятием-изготовителем по рекламационному акту безвозмездно.

5.4 Срок службы средства не менее 8 лет.

ПРИЛОЖЕНИЕ А

(справочное)

ССЫЛОЧНЫЕ НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ

| Обозначение документа, на который дана ссылка | Номер раздела, подраздела…, на который дана ссылка |
| --- | --- |
| ГОСТ 24 297-87 | Вводная часть |
| ОСТ В95 2029-85 | п.2.1 |
| ОСТ В95 2446-84 | Вводная часть |
| ОСТ В95 2548-85 | п. 3.1.2, п.3.2.1 |
| ГОСТ В20.39.308-76 | п. 1.3.1; п. 3.1.2; п.4.1 |

##### ПРИЛОЖЕНИЕ Б

(справочное)

ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

#### ЧЭ – чувствительный элемент

КД – конструкторская документация

Лист регистрации изменений

Изм.

Номера листов (страниц)

изме-ненных

заме-ненных

новых

аннули-рованных

Всего листов (страниц)

в докум.

№ докум.

Входящий

№ сопрово-

дительного докум. и

дата

Подп.

Дата