| # ИО 409-28 "РАПИД" # ИЗВЕЩАТЕЛЬ ОХРАННЫЙ # ОПТИКО-ЭЛЕКТРОННЫЙ ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ И ЭКСПЛУАТАЦИИ | Общие сведения. Извещатель «Рапид» предназначен для использования в системах ох-раны для обнаружения проникно-вения в охраняемое пространство и передачи извещения о проникнове-нии. Извещатель рассчитан на непрерывную круглосуточную рабо-ту. Применение в извещателе двой-ного пироэлемента позволило обес-печить отсутствие ложных срабаты-ваний при появлении в зоне дейст-вия мелких животных, воздействии медленных изменений температу-ры, бросков фоновой освещеннос-ти, наличии в помещении конвек-тивных воздушных потоков. Извещатель устойчив к воздей-ствию электростатических разря-дов, импульсов напряжения в цепи питания, электромагнитных полей. «Рапид» - пассивный инфракрас-ный извещатель, не создает излу-чения и является безопасным для людей и животных. | Извещатель не создает помех ана-логичным приборам, а также быто-вой радиоаппаратуре. Обработка сигнала в извещателе амплитудно-временная. В извещателе имеется светодиод-ный индикатор красного цвета, предназначенный для контроля работоспособности. Извещатель формирует три вида извещений: «НОРМА» - контакты реле замкну-ты, светодиод погашен. «ТРЕВОГА» - контакты реле разом-кнуты, светодиод включен. «ВСКРЫТИЕ» - контакты кнопки ТАМПЕР разомкнуты при вскрытии корпуса извещателя (только для варианта 1). Извещатель сохраняет работоспо-собность в широком температурном диапазоне от - 30°С до +50°С. Расположенные на плате извещателя переключатели позволяют: |
| --- | --- | --- |
| «1» - выбрать необходимую чув-ствительность извещателя в соот-ветствии с особенностями эксплу-атации; «2» - отключить светодиодный ин-диикатор в целях маскировки нали-чия и расположения извещателя на объекте. Извещатель выпускается в двух ва-риантах исполнения. Вариант 1 со-держит встроенный антисаботаж-ный тампер (переключатель), раз-мыкающийся при вскрытии корпуса извещателя, и две выходные клем-мы тампера. Вариант 2 не имеет антисаботажного тампера и вместо двух клемм имеет одну клемму, ис-пользуемую для размещения в извещателе оконечного резистора (R ок) шлейфа сигнализации прием-но-контрольного прибора. Извеще-ние «ВСКРЫТИЕ» в варианте 2 отсутствует. | Вариант 1 Вариант 2 | Кроме того, вместо переключателей в варианте 2 использованы съем-ные перемычки – джамперы. Извещатель может использоваться со сменными линзами с разной диа-граммой зон обнаружения. Выбор линз производится в зависимости от конфигурации охраняемого объекта и расположения мест воз-можного проникновения, в соответ-ствии с приведенными диаграмм-мами (см. на обороте). Извещатель поставляется с широкоугольной линзой. Размер линзы 61 х 42,6 мм. Установка извещателя. Извещатель должен быть установ-лен таким образом, чтобы место на-иболее вероятного проникновения находилось в центре зоны обнару-жения. Применение широкоугольной линзы позволяет создать зону обнаруже-ния максимальной площади. |
| Рекомендуемая высота установки извещателя 2,0 -3,0 метра. Не следует устанавливать из-вещатель в местах с возможнос-тью резкого изменения температу-ры, с сильными потоками воздуха, с вероятностью попадания прямых солнечных лучей. Стена, на которой устанавливается извещатель, не должна иметь силь-ных вибраций. Откройте извещатель, для чего вы-крутите винт в нижней части корпуса и надавите на пластмассовый корпус. Ослабив винт, крепящий плату к ос-нованию, передвиньте ее таким об-разом, чтобы головка винта совпа-ла с круглым отверстием, и аккурат-но извлеките плату из корпуса. Для установки используйте отверстия, расположенные на фронтальной | или боковых плоскостях основания. Для ввода проводов в извещатель используйте свободные крепежные отверстия. Закрепите основание извещателя на стене. Установите плату на место в корпус. Подключите провода в соответ-ствии со схемой подключения. На плате имеется калибровочная шка-ла, номинальной является позиция платы на риске «0». Произведите регулировку располо-жения платы по высоте в соответ-ствии с приведенной таблицей (см. таблицу 1 на обороте). Закройте переднюю крышку извещателя и закрепите винт внизу. Передвигаясь по помещению, про-верьте зону чувствительности извещателя. | Установка переключателей. В помещениях с повышенной веро-ятностью ложных срабатываний пе-реключатель «1» рекомендуется установить в положение «OFF» (в варианте 2 соответствует снятому джамперу «1»). При нормальных условиях эксплу-атации рекомендуемое положение переключателя «ON». При установке переключателя «2» в положение «ON» (джампер «2» установлен) светодиод будет заго-раться при обнаружении проникно-вения; в положении “OFF” (джампер «2» снят) светодиод отключен. |
| # Широкоугольная линза. | # Линза типа «штора». | # Линза типа «коридор». |
| Технические характеристики. Максимальная дальность обнаружения 18 м Диапазон скоростей движения нарушителя 0,3 - 3,0 м/с Длительность тревожного извещения не менее 2 с Время технической готовности не более 50 с Время восстановления не более 10 с Напряжение питания 10 -15 В #### Ток потребления не более 14 мА ### Выход реле 72В; 50мА ### Защита от видимого света 6500Лк Диапазон рабочих температур от -30°С до +50°С Относительная влажность воздуха при температуре +35°С до 80% Габариты не более 90 х 58 х 45 мм Масса не более 0,1 кг Срок службы не менее 8 лет | # Таблица 1. Регулировка зоны обзора при использовании широкоугольной линзы. |  |
| Гарантийные обязательства. Предприятие-изготовитель гарантирует ремонт или замену вышедшего из строя извещателя при соблюдении правил эксплуатации и отсутствии механических повреждений в течение 5 лет со дня приобретения. | Контактная информация. НПО “Сибирский Арсенал” 630087, г.Новосибирск, а/я-25 ул. Немировича-Данченко, 165 тел/факс: (3832) 46-57-90 е-mail: sibarsenal@ksn.ru Web: www.arsenal-sib.ru | Свидетельство о приемке. Извещатель ИО 409-28 “Рапид” соответствует требованиям ТУ 4372-020-11858298-02 и признан годным для эксплуатации. Дата выпуска ___________________ Штамп ОТК |