ППКОП «Аккорд».

Программное обеспечение системы.

Сервер аппаратуры системы.

Назначение программы.

Сервер системы представляет собой связующее звено между аппаратурой "Аккорд-512" и остальными модулями программного обеспечения (ПО) системы. Сервер функционирует в среде Microsoft Windows 95 / 98 / NT / 2000.

Модули программного обеспечения системы при необходимости передать информацию в аппаратуру или получить информацию из аппаратуры обращаются к серверу системы. Сервер системы осуществляет обращение к аппаратуре системы и возвращает результат в выдавший запрос модуль. Обращения к серверу модули ПО системы осуществляют посредством использования коммуникационных возможностей SQL-сервера INTERBASE, что позволяет создавать распределенную систему управления СКУД и обработки поступающей от нее информации.

Сервер проводит сеансы мониторинга аппаратуры системы. Сервер автоматически ведет регистрацию событий системы  и занесение их в базу данных (БД) системы.

Сервер системы должен быть запущен на компьютере, к коммуникационному порту которого подключено оборудование «Аккорд-512». На компьютере должен быть установлен клиент INTERBASE.

Имеет смысл включить старт сервера в автозагрузку, поскольку сервер автоматически ведет сбор зарегистрированной контроллерами информации - следовательно, в этом случае самая свежая информация всегда будет доступна в БД системы.

###### Главное окно программы

Вид главного окна программы приведен на нижеследующем рисунке:

Главное окно сервера состоит из трех основных панелей.

На верхней панели (панели управления) расположены кнопки управления сервером:

- нажатие на эту кнопку приводит к вызову окна настроек 20программы (см. п. 3).

- кнопка вызова справочной системы.

- кнопка завершения работы сервера.

Для успешной работы серверу необходимо иметь доступ как к базе данных (БД) системы, так и к аппаратуре системы. Две нижележащие панели отображают статус сервера в плане доступа к коммуникационному порту (удалось ли серверу захватить в эксклюзивное использование COM-порт, заданный в окне настроек (см. п. 3)20) и к  БД (сервер установил связь с БД и успешно загрузил необходимую информацию, либо часть информации загрузить не удалось).

Нормальное рабочее состояние сервера - минимизирован до иконы в системной области панели задач. В этом случае сервер управляется посредством popup-меню, пункты которого повторяют функциональность вышеописанных кнопок.

Настройки

Окно содержит 4 страницы:

Страница "Вид":

Сервер может быть сразу после запуска минимизирован до иконы в системной области панели задач. Чтобы указанная функция выполнялась, следует взвести флажок "Минимизировать после запуска".

Страница "COM-порт" служит для указания коммуникационного порта, к которому подключено оборудование системы:

Страница "Пароль":

Здесь вы указываете, следует ли серверу запрашивать пароль пользователя при запуске (флажок взведен) или нет. Нормально следует разрешить стартовать серверу без пароля, поскольку, как уже говорилось в разделе Назначение программы30, разумно помещать сервер в группу "Автозагрузка".

Страница "Сервер":

Настройку "Сброс обработанных запросов через XX секунд" следует менять в сторону увеличения только в случае, если между сервером баз данных и сервером системы связь неустойчива или установлено низкоскоростное соединение (например, через модем). В остальных случаях установку менять не следует.