ИЗВЕЩАТЕЛЬ ОХРАННЫЙ

ПОВЕРХНОСТНЫЙ ЗВУКОВОЙ

ИО329-12 "АРФА-2"

Руководство по эксплуатации

СПНК.425132.004 РЭ

CОДЕРЖАНИЕ

1 Описание и работа извещателя	3

1.1 Назначение извещателя	3

1.2 Технические характеристики	4

1.3 Комплектность	6

1.4 Устройство и работа	7

1.4.1 Конструкция извещателя	7

1.4.2 Принцип действия извещателя	7

2 Подготовка извещателя к использованию	10

2.1 Меры безопасности при подготовке извещателя	10

2.2 Порядок установки извещателя	10

2.2.1 Тактические особенности эксплуатации извещателя	10

2.2.2 Выбор места для установки извещателя	11

2.2.3 Установка извещателя	12

2.2.4 Проверка установки извещателя	12

3 Использование извещателя	14

3.1 Порядок работы	14

3.2 Возможные неисправности и способы их устранения	15

4 Техническое обслуживание извещателя	16

4.1 Общие указания	16

4.2 Методика проведения регламента № 1	16

4.3 Методика проведения регламента № 2	17

4.4 Проверка работоспособности извещателя	17

5 Хранение	21

6 Транспортирование	21

Приложение А Состояние индикаторов и контактов сигнальных реле	22

Приложение Б Внешний вид  и разметка для крепления извещателя	23

Приложение В Примеры установки извещателя	24

Приложение Г Перечень контрольно-измерительной аппаратуры	26

Приложение Д Схема соединений для проверки извещателя	27

Настоящее руководство по эксплуатации распространяется на извещатель охранный поверхностный звуковой ИО329-12 "Арфа-2" (в дальнейшем – извещатель) и предназначается для ознакомления обслуживающего персонала с устройством извещателя, принципом его действия, техническими характеристиками, способами применения, монтажа, наладки, эксплуатации и обслуживания.

К эксплуатации извещателя допускаются лица, изучившие настоящее руководство и прошедшие инструктаж по технике безопасности.

# Описание и работа извещателя

## Назначение извещателя

    - Извещатель предназначен для использования в составе систем охранной сигнализации.

    - Извещатель предназначен для обнаружения разрушения строительных конструкций, в том числе стеклопакетов (однокамерных и двухкамерных по ГОСТ 24866-99), выполненных с использованием листовых стекол (обычного марок М4М8 по ГОСТ 111-90 толщиной от 2,5 до 8 мм; закаленного по ГОСТ 5727-88 толщиной от 3 до 6 мм; армированного по ГОСТ 7481-78 толщиной 5,5 и 6 мм; узорчатого по ГОСТ 5533-86 толщиной от 3,5 до 7 мм; трехслойного защитного по классу А1-А3 по ГОСТ Р 51136-98 толщиной от 4 до 11 мм; покрытого защитной полимерной пленкой, обеспечивающей класс защиты А1А3 по ГОСТ Р 51136-98), и формирования извещения о тревоге размыканием цепи шлейфа сигнализации (ШС) прибора приемно-контрольного (ППК), системы передачи извещений (СПИ) или пульта централизованного наблюдения (ПЦН) контактами исполнительного реле.

    - При снятии крышки корпуса извещатель формирует извещение о вскрытии.

    - Максимальный ток, коммутируемый контактами реле и микропереключателя, - 30 мА при напряжении не более 72 В.

    - Электропитание извещателя осуществляется от источника постоянного тока номинальным напряжением 12 В и амплитудой пульсаций не более 0,1 В.  Рекомендуется использовать блок питания "МБП-12" СПНК.436531.001 ТУ или любой другой с характеристиками не хуже указанных, входящих в "Перечень технических средств вневедомственной охраны, разрешенных к применению".

    - В извещателе предусмотрены:

- автоматический контроль работоспособности после включения питания и выдачу извещения о тревоге при обнаружении неисправности;

- возможность дискретной регулировки чувствительности;

- световая индикация состояния с возможностью отключения индикации для обеспечения режима маскирования;

- возможность проведения тестирования каналов обнаружения на объекте;

- возможность фиксирования индикации извещения о тревоге.

    - По устойчивости к климатическим воздействиям окружающей среды исполнение извещателя соответствует УХЛ4 по ГОСТ 15150-69, но в диапазоне рабочих температур от минус 20 до плюс 50 С.

    - Извещатель рассчитан для непрерывной круглосуточной работы.

    - Извещатель относится к изделиям конкретного назначения, вида I, непрерывного длительного применения, восстанавливаемым, стареющим, неремонтируемым, обслуживаемым, контролируемым перед применением по ГОСТ 27.003-90.

## Технические характеристики

    - Максимальная рабочая дальность действия извещателя не менее 6 м  при регистрации разрушающего воздействия на стеклянный лист, установленный в раму.

    - Извещатель имеет две рабочие частоты и четыре уровня чувствительности.

    - Время технической готовности извещателя к работе после включение электропитания и время восстановления дежурного режима после формирования извещения о тревоге не менее 10 с.

    - Ток потребления извещателя в дежурном режиме не более 12 мА.

    - Информативность извещателей – не менее шести, а именно:

- извещение "Включение";

- извещение "Норма";

- извещение "Тревога";

- извещение "Неисправность";

- извещение "Вскрытие",

- индикация тестовых режимов.

      - Извещение "Включение" выдается извещателем при включении напряжения электропитания разомкнутыми контактами исполнительных реле в течение времени технической готовности и непрерывным свечением индикаторов в течение времени технической готовности.

      - Извещение "Норма" выдается извещателем в течение всего времени охраны замкнутыми контактами исполнительного реле данного индикаторов при отсутствии воздействий.

      - Извещение "Тревога" выдается извещателем разомкнутыми контактами исполнительного реле в течение (41) с и непрерывным свечением красного индикатора на время выдачи извещения или до выключения напряжения питания извещателя (в режиме "Память о тревоге") при обнаружении воздействий.

      - Извещение "Неисправность" выдается извещателем разомкнутыми контактами исполнительных реле обоих каналов и:

- попеременным свечением индикаторов при снижении напряжения электропитания до (8,50,5) В;

- кратковременными включениями индикаторов после извещения "Включение" в случае определения в процессе самоконтроля неисправности извещателя.

      - Извещение "Вскрытие" выдается извещателем размыканием контактов микропереключателя при попытке несанкционированного доступа к органам управления извещателя, клеммам подключения внешних электрических цепей и элементам фиксации путем вскрытия (снятия крышки) корпуса извещателя.

      - Формирование извещений и индикации в режимах тестирования каналов обнаружения извещателя осуществляется в соответствии с приложением А.

    - Извещатель обладает помехозащищенностью (не выдает извещение "Тревога") при:

а) неразрушающем механическом ударе по стеклянному листу резиновым шаром массой (0,390,01) кг, твердостью (605) в единицах IRHD по ГОСТ 20403-75, с энергией удара (1,90,1) Дж;

б) воздействии синусоидальных звуковых сигналов, создающих в месте его расположения уровень звукового давления:

- не более 80 дБ в диапазоне частот 20-1000 Гц,

- не более 90 дБ в диапазоне частот 1000-20000 Гц;

в) воздействии акустического сигнала со спектральной характеристикой белого шума, создающего в месте расположения извещателя уровень звукового давления не более 85 дБ.

    - Вероятность обнаружения извещателем разрушения стеклянного листа – не менее 0,9.

    - Конструкция извещателя обеспечивает степень защиты оболочки IP30 по ГОСТ 14254-96.

    - Габаритные размеры извещателя – 60х60х23 мм.

    - Масса извещателя – не более 0,05 кг.

    - Средняя наработка извещателя до отказа в режиме выдачи извещения "Норма" - не менее 60000 ч.

    - Вероятность возникновения отказа, приводящего к ложному срабатыванию извещателя, при нахождении его в режиме выдачи извещения "Норма" – не более 0,01 за 1000 ч, что соответствует вероятности отсутствия указанного отказа не менее 0,99 за 1000 ч.

    - Извещатель устойчив (не выдает извещение "Тревога") к следующим внешним воздействиям:

а) воздействиям по ГОСТ Р 50009-2000 в соответствии с нормами: УК2 – кондуктивные помехи (степень жесткости 3), УЭ1 – электростатический разряд (степень жесткости 3), УИ1 – электромагнитные поля (степень жесткости 3);

б) воздействию электромагнитного поля, создаваемого работой служебной радиостанции УКВ диапазона 150175 МГц мощностью излучения до 40 Вт на расстоянии не менее 3 м от антенны радиостанции до извещателя.

    - Извещатель сохраняет работоспособность:

а) в диапазоне питающих напряжений от 9,0 до 16 В;

б) при температуре окружающего воздуха от минус 20 до плюс 50 С;

в) при относительной влажности окружающего воздуха до 90 % при температуре плюс 25 С.

    - Извещатель сохраняет работоспособность:

а) после воздействия на него синусоидальной вибрации с ускорением 5 м/с2 (0,5 g) в диапазоне частот 10-55 Гц;

б) после нанесения ударов молотком из алюминиевого сплава (AlCu4SiMg) со скоростью (1,5000,125) м/с, с энергией удара (1,90,1) Дж.

    - Извещатель в упаковке выдерживает при транспортировании:

а) транспортную тряску с ускорением 30 м/с2 при частоте ударов от 10 до 120 в минуту или 15000 ударов;

б) температуру окружающего воздуха от минус 50 до плюс 50 С;

в) относительную влажность воздуха (953) % при температуре плюс 35 С.

## Комплектность

    - Комплект поставки извещателя указан в таблице 1.2.

Таблица 1.2

| Обозначение | Наименование | Кол. |
| --- | --- | --- |
| СПНК.425132.004 | Извещатель охранный поверхностный звуковой ИО329-12 "Арфа-2" | 1 шт. |
|  | Комплект принадлежностей: шуруп универсальный 3,5×35 джампер | 2 шт. 3 шт. |
| СПНК.754431.171 | Памятка по применению | 1 экз. |
| СПНК.425132.004 ПС | Паспорт | 1 экз. |
| СПНК.425132.004 РЭ | Руководство по эксплуатации | 1 экз. * |
| ____________________ * 1 экз. на отгрузочную партию |  |  |

## Устройство и работа

## Конструкция извещателя

      - Извещатель выполнен в виде одного блока в пластмассовом корпусе  и состоит из печатной платы, основания и крышки.

      - На печатной плате размещены: держатель микрофона, микропроцессор, соединительная колодка, два светодиодных индикатора (зеленый и красный), пять групп контактов для установки перемычек и другие элементы электрической схемы извещателя.

Светодиодные индикаторы дают информацию о режимах работы и состояниях извещателя.

Перемычки служат для управления режимами работы извещателя:

- перемычка "Т"

– из режима "Норма" в момент установки включает тестовый режим – "Тест-Помеха";

– из режима "Тест-Помеха" в момент снятия включает режим для тестирования высокочастотной (ВЧ) части извещателя – "Тест-Звук";

- перемычка "П" установлена - режим "Память о тревоге" выключен;

- перемычка "П" снята - режим "Память о тревоге"  включен;

- перемычка "И" установлена - световая индикация включена;

- перемычка "И" снята - световая индикация выключена;

- перемычка "Ч" снята - режим номинальной чувствительности;

- перемычка "Ч" установлена - режим повышенной чувствительности для контроля стекол площадью менее 0,5 м2;

- перемычка "Д" снята – дальность действия не менее 6 м;

- перемычка "Д" установлена – дальность действия не менее 3 м.

Внешний вид извещателя со снятой крышкой приведен в приложении Б.

## Принцип действия извещателя

      - Чувствительный  элемент извещателя представляет собой конденсаторный электретный микрофон со встроенным предусилителем на полевом транзисторе. Микрофон преобразует звуковые колебания воздушной среды в электрические сигналы. Электрический сигнал с микрофона поступает на полосовые усилители и далее на микроконтроллер.

      - Микроконтроллер в соответствии с заданным алгоритмом работы производит контроль электрических сигналов, контроль работоспособности электронной схемы извещателя, контроль напряжения питания и формирование соответствующих извещений путем размыкания контактов соответствующего сигнального реле и включением светодиодных индикаторов.

      - Извещатель имеет следующие режимы работы.

Режим "Включение"

В течение 10 с после подачи напряжения питания производится самоконтроль электронной схемы и величины питающего напряжения. В течение этого времени контакты сигнального реле разомкнуты, красный индикатор выключен, а зеленый включен непрерывно. Если неисправность не обнаружена, то контакты реле замыкаются, индикаторы выключается и извещатель переходит в режим "Норма". При обнаружении неисправности или при пониженном напряжении питания контакты реле остаются разомкнутыми, а состояние индикаторов указывает на вид неисправности (см. раздел 3).

Режим "Норма"

При отсутствии звуковых сигналов, характерных для разрушения стекла, контакты сигнального реле замкнуты, оба индикатора  выключены.

Режим "Тревога"

При определенной форме и последовательности регистрации микрофоном низкочастотного и высокочастотного звуковых сигналов, возникающих при разрушении стеклянной поверхности, прибор формирует извещение "Тревога" размыканием контактов сигнального реле и включением красного индикатора на 4 с. После этого при отсутствии новых сигналов о разрушении стекла извещатель переходит в режим "Норма" - контакты реле замыкаются, красный индикатор выключается.

Режим "Память о Тревоге " (действует при снятой перемычке "П") - то же, что и режим "Тревога", но красный индикатор остается во включенном состоянии до снятия напряжения питания, сохраняя информацию о выдававшемся извещателем тревожном извещении. При этом контакты сигнального реле после окончания формирования извещения "Тревога" замыкаются, выдавая извещение "Норма".

Тестовые режимы

Предназначены для контроля правильности установки извещателя на объекте (см. 2.2.4.2). Перевод извещателей в режимы тестирования осуществляется при помощи перемычки "Т". Переключение в тестовые режимы возможно только после окончания режима "Включение", когда извещатель исправен.

Для тестирования извещателя предусмотрено два режима – "Тест " и "Тест-Звук". Оба режима позволяют тестировать извещатель на объекте, используя имитатор акустический разрушения стекла "АРС" (производства ЗАО "Аргус-Спектр").

В режиме "Тест" используется менее помехозащищенный алгоритм обработки звуковых сигналов, в режиме "Тест-Звук" происходит тестирование только ВЧ части АК канала извещателя.

Режим "Тест" включается из дежурного режима после установки перемычки "Т" (предварительно, в течение режима "Включение" или до подачи питания, перемычка "Т" должна быть снята).

В режиме "Тест" при отсутствии звуковых помех (акустического шума) извещатель формирует сигнал "Тест-Норма": контакты реле замкнуты, светодиодные индикаторы включены. При регистрации сигнала низкой звуковой частоты зеленый индикатор выключается примерно на 1 с. При появлении высокочастотного звукового сигнала красный индикатор выключается на 1 с.

При совпадении этих сигналов по времени извещатель переходит на 10 с в режим "Тест-Тревога": выходные контакты реле разомкнуты, красный индикатор выключен.

Режим "Тест-Звук" включается из режима "Тест" при снятии (не ранее чем через 1 с после установки) перемычки "Т".

В режиме "Тест-Звук" зеленый индикатор включен прерывисто (1 с – включен, 1 с - выключен). При отсутствии высокочастотного звукового сигнала извещатель формирует сигнал "Тест-Норма Звук": контакты реле замкнуты, красный индикатор выключен.

При появлении высокочастотной составляющей звукового сигнала разрушения стекла (или от имитатора "АРС") извещатель переходит в режим "Тест-Тревога Звук": выходные контакты реле разомкнуты, красный индикатор включен на 4 с.

Выход из режимов тестирования происходит автоматически через 5 мин, либо после выключения напряжения питания.

В приложении А приведены состояния светодиодных индикаторов и контактов реле в описанных режимах работы извещателя.

      - В извещателе предусмотрено включение режима повышенной чувствительности при установленной перемычке "Ч", рекомендуемого при охране стекол площадью менее 0,5 м2.

В извещателе предусмотрено включение режима пониженной дальности при установленной перемычке "Д", допустимого при максимальной дальности до охраняемого стекла не более 3 м.

      - В извещателе предусмотрено отключение световой индикации при снятии перемычки "И".

# Подготовка извещателя к использованию

## Меры безопасности при подготовке извещателя

    - При монтаже извещателя следует пользоваться следующей документацией документацией в соответствии с ГОСТ Р 50776-95:

а) "Руководящий документ. Инженерно-техническая укрепленность. Технические средства охраны. Требования и нормы проектирования по защите объектов от преступных посягательств" РД 78.36.003-2002.

б) "Руководящий документ. Системы и комплексы охранной, пожарной и охранно-пожарной сигнализации. Правила производства и приемки работ" РД 78.145-93."

## Порядок установки извещателя

Установку извещателя и монтаж проводов шлейфов сигнализации на объекте производить в соответствии с "Типовыми проектными решениями по внутри объектовым системам охранной сигнализации" ВПСН-29-75 и "Руководящим документом. Системы и комплексы охранной, пожарной и охранно-пожарной сигнализации. Правила производства и приемки работ" РД 78.145-93.

### Тактические особенности эксплуатации извещателя

      - Правильное размещение извещателя на объекте является основным фактором его надежной работы, поэтому установка извещателя должна удовлетворять выбранной тактике охраны объекта и исключать воздействие на него факторов, не предусмотренных условиями эксплуатации. Для каждого объекта один и тот же извещатель может быть установлен в разных местах. При изменении обстановки и местоположения предметов обнаруживающая способность и помехоустойчивость извещателя меняется.

      - Извещатель допускает установку:

- на стене: боковой, противоположной (относительно остекленной поверхности) или на потолке;

- в оконном проеме (витрине): на торце.

      - Извещатель следует устанавливать на капитальных стенах, не подверженных постоянным вибрациям. Извещатель должен быть подключен к источнику постоянного тока "МБП-12" или аналогичному по техническим характеристикам, который, в свою очередь, кроме сети переменного тока напряжением (220+33/-22) В, должен быть соединен с источником резервного питания постоянного тока напряжением (141,0) В.

Примеры установки извещателя на объекте приведены в приложении Д.

      - В помещении в период охраны должны быть плотно закрыты остекленные охраняемые поверхности: окна, двери, форточки.

      - Извещатель не рекомендуется использовать на объектах, где отсутствует резервный источник питания постоянного тока, а напряжение сети переменного тока 220 В подвержено прерываниям.

### Выбор места для установки извещателя

      - При выборе места установки извещателя на охраняемом объекте необходимо учесть следующие требования:

а) расстояние от извещателя до самой удаленной точки охраняемой стеклянной поверхности не должно превышать 6 м;

б) при установке извещателя рекомендуется, чтобы все участки охраняемого стекла находились в пределах его прямой видимости, не рекомендуется маскировка извещателя декоративными шторами или жалюзи, которые могут снижать чувствительность извещателя;

в)  в случае настенной установки:

- максимальный угол  между осью микрофона и направлением на край охраняемого стекла не должен превышать 60;

- угол  между нормалью к поверхности охраняемого стекла и направлением на извещатель не должен превышать 60 (рисунки В.1, В.2, В.3 приложения В), что примерно соответствует условию на рисунке В.1: Lmin>0,5 Lo.

г) при невозможности выполнить рекомендации пунктов б) и в) отклонения допускаются только после более тщательного контроля правильности установки извещателя по методике 2.2.4.2 г) – 2.2.4.2 е);

д) в случае установки извещателя непосредственно в оконном проеме (витрине) извещатель надо крепить возле угла проема, направив ось микрофона в сторону противоположного угла (см. рисунок В.4 в приложении В);

е) не допускается использование извещателя в помещении с уровнем звуковых шумов относительно стандартного нулевого уровня 210-5 Па:

– более 70 дБ в режиме повышенной чувствительности при режиме большой дальности;

– более 80 дБ в режиме номинальной чувствительности при режиме малой дальности;

ж) в помещении на период охраны должны быть закрыты двери, форточки, отключены трансляционные громкоговорители и другие возможные источники звуковых помех.

      - При выборе места установки необходимо учесть:

а) извещатель должен быть установлен так, чтобы исключить возможность его случайного повреждения при производстве каких-либо работ;

б) конкретные примеры установки извещателя приведены в приложении В.

### Установка извещателя

      - Определить место установки извещателя на объекте в соответствии с 2.2.1, 2.2.2.

      - Снять переднюю крышку корпуса извещателя.

      - Прорезать два намеченных отверстия в основании корпуса для крепления извещателя. Ввести провода от блока питания и шлейфа сигнализации через отверстие в основании.

      - Закрепить основание корпуса на выбранной поверхности так, чтобы ось микрофона была направлена на охраняемую стеклянную поверхность, с помощью шурупов, входящих в комплект поставки.

      - Подключить провода от блока питания к клеммам "+" и "-" на печатной плате извещателя, соблюдая полярность.

      - Подключить провода шлейфа сигнализации к клеммам "RELAY" (контакты реле).

      - При использовании защиты от несанкционированного вскрытия вне периода охраны, подключить отдельный шлейф сигнализации к клеммам "TAMP". В противном случае контакты клеммы "TAMP" могут использоваться для подключения оконечного элемента.

      - Установить на место крышку корпуса извещателя.

### Проверка установки извещателя

      - Для проверки установки извещателя:

- снять переднюю крышку корпуса извещателя;

- при подключенном шлейфе сигнализации защиты от несанкционированного вскрытия проконтролировать по телефону прохождение извещения о несанкционированном вскрытии на пульте централизованного наблюдения (ПЦН) после снятия передней крышки корпуса;

- проверить правильность монтажа извещателя. Подать на извещатель напряжение питания. При этом должны включиться светодиодные индикаторы извещателя, выдавая извещение "Включение". Выключение индикаторов свидетельствует о выдаче извещения "Норма". Включить ПКП или СПИ. Проконтролировать регистрацию ПКП или СПИ извещения "Норма".

      - Проконтролировать правильность установки извещателя на объекте следующим образом. Для этого перевести извещатель в тестовые режимы:

а)  установить перемычку "Т", если ранее она была снята (или снять и переустановить перемычку "Т", если ранее она была установлена), – извещатель перейдет в режим "Тест".

Индикаторы должны включиться и светиться непрерывно (состояние "Тест-Норма").

Извещатель находится в тестовом режиме в течение примерно 5 мин до автоматического перехода в рабочий режим или до выключения напряжения питания.

Если расстояние от извещателя до самой удаленной точки охраняемой стеклянной поверхности не превышает 3 м, то допускается перевести извещатель в режим пониженной дальности. Для этого установить перемычку на контакты "Д".

Если площадь минимального фрагмента охраняемой стеклянной поверхности менее 0,5 м2 (или длина одной из сторон менее 0,4 м), а так же при охране закаленных и армированных стекол любых размеров, необходимо перевести извещатель в режим повышенной чувствительности. Для этого установить перемычку на контакты "Ч";

б)  установить крышку корпуса извещателя;

в)  наблюдать за состоянием индикаторов. Выключение на время примерно 1 с зеленого индикатора  свидетельствует о регистрации извещателем низкочастотной звуковой составляющей, выключение красного индикатора - о регистрации высокочастотной составляющей. При одновременной регистрации низкочастотной и высокочастотной составляющих в тестовом режиме извещатель на 10 с переходит в состояние "Тест-Тревога": контакты сигнального реле разомкнуты, красный индикатор выключен.

Кратковременные выключения индикаторов свидетельствуют о повышенном уровне шума в помещении. При этом необходимо принять меры по его снижению;

г) провести проверку "НЧ" канала извещателя, нанеся рукой неразрушающий удар по поверхности наиболее удаленной части охраняемого стекла. Извещатель должен перейти в состояние "Помеха-НЧ" (зеленый индикатор должен выключиться на 1 с) (приложение А);

д) провести проверку "ВЧ" канала извещателя с помощью имитатора акустического разрушения стекла "АРС" (производство "Аргус-Спектр").

Для этого:

- перевести извещатель в режим "Тест-Звук": в режиме "Тест" (не ранее чем через 1 с после установки), снять перемычку "Т";

- поднести имитатор к наиболее удалённому участку охраняемого стекла, направить ось излучения динамика имитатора на извещатель и два раза нажать кнопку соответствующего типа стекла, приведя тем самым в действие имитатор. Извещатель должен перейти в состояние "Тест - Звук Тревога" (красный индикатор должен включиться на 4 с – см. приложение А).

е) произвести аналогичную имитацию разрушения других частей охраняемой стеклянной поверхности. При каждой имитации извещатель должен переходить в состояние "Тест - Звук Тревога". В противном случае необходимо установить извещатель в другое место или увеличить количество извещателей.

ВНИМАНИЕ:

1) ТЕСТИРОВАНИЕ ПРОИЗВОДИТЬ ТОЛЬКО ПРИ ЗАКРЫТОЙ НА ЗАЩЕЛКУ КРЫШКЕ ИЗВЕЩАТЕЛЯ;

2) ТЕСТИРОВАНИЕ ПОСРЕДСТВОМ ДРУГИХ НЕРАЗРУШАЮЩИХ ВОЗДЕЙСТВИЙ НЕ МОЖЕТ ОБЕСПЕЧИТЬ ПРАВИЛЬНОСТЬ РЕЗУЛЬТАТОВ ПРОВЕРКИ

      - Проконтролировать по телефону прохождение извещения о тревоге на ПЦН.

      - Снять перемычку "П", если требуется использование режима "Память о тревоге".

      - Снять перемычку "И", если требуется использование извещателя без световой индикации.

# Использование извещателя

## Порядок работы

    - Порядок работы при взятии объекта под охрану и снятии с охраны:

а) перед выходом из помещения закрыть двери, форточки, отключить трансляционные громкоговорители и другие возможные источники звуковых помех;

б) включить блок питания не менее чем за четверть минуты до сдачи объекта под охрану;

в) сдать объект под охрану;

г) при снятии объекта с охраны сообщить на ПЦН об этом и выключить ППК;

д) сдачу и снятие объекта с охраны производить в соответствии с действующей инструкцией для данного объекта.

## Возможные неисправности и способы их устранения

    - Перечень возможных неисправностей и способов их устранения приведен в таблице 3.1.

Таблица 3.1

| Наименование неисправности, внешнее проявление и дополнительные признаки |  | Вероятная причина | Способ устранения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | При включении извещателя объект (рубеж) не берется под охрану, индикаторы выключены | 1 Неисправен ШС | Найти обрыв или КЗ в ШС и устранить неисправность |
|  |  | 2 Неисправен извещатель | Заменить извещатель |
| 2 | После выдачи извещения "Включение" выдается извещение "Снижено питание" (контакты реле разомкнуты, с периодом 2 с попеременно включаются и выключаются индикаторы) | 1 Занижено напряжение блока питания | Проверить величину напряжения блока питания и заменить неисправный блок |
|  |  | 2 Отсутствует сетевое напряжение 220 В, занижено напряжение резервного аккумулятора | Проверить напряжение питания и заменить резервный аккумулятор |
| 3 | После выдачи извещения "Включение" выдается извещение "Неисправность" (контакты реле разомкнуты, кратковременно включаются один или другой индикатор) | Неисправен извещатель | Заменить извещатель |
| 4 | При переходе в режим тестирования работа какой-либо индикатора не соответствует приложению А | Неисправен извещатель | Заменить извещатель |
| 5 | При имитации разрушения стекла извещатель не выдает сигнал "Тест-Тревога Звук" | 1 Неправильно установлен извещатель | Установить извещатель в соответствии с рекомендациями раздела 2 |
|  |  | 2 Неисправен извещатель | Заменить извещатель |

    - Неисправные извещатели в течение гарантийного срока должны подвергаться замене предприятием-изготовителем (извещатель ремонту не подлежит).

    - При определениях неисправностей извещателя на объектах использовать ампервольтомметр типа Ц4341 или аналогичный по измеряемым величинам и классу точности

# Техническое обслуживание извещателя

## Общие указания

    - Техническое обслуживание извещателя проводится в соответствии с приказом МВД России № 890 от 11 ноября 2005 г. и приложением к нему "Инструкция по организации эксплуатации технических средств охраны на объектах, охраняемых вневедомственной охраной при органах внутренних дел Российской Федерации".

    - К работам по монтажу, настройке и обслуживанию извещателя допускаются лица, имеющие квалификацию не ниже пятого разряда электромонтера охранно-пожарной сигнализации (ОПС) и обученные правилам техники безопасности.

    - Техническое обслуживание извещателя проводится по планово-предупредительной системе, которой предусматривается проведение регламентных работ, объем и периодичность которых приведены в таблице 4.1.

## Методика проведения регламента № 1

    - Осмотр извещателя и электропроводки проводить при выключенном ППК путем внешнего визуального осмотра целостности корпуса, наличия пломб, качества проводки. При осмотре произвести удаление пыли с корпуса с помощью влажной ветоши.

    - При обнаружении повреждений, не влияющих на работоспособность извещателя, устранить имеющиеся недостатки с целью предотвращения нарушения работоспособности извещателя.

    - При обнаружении повреждений, вызывающих выдачу извещения "Тревога", устранить неисправность и осуществить проверку работоспособности извещателя.

    - Проверку крепления извещателя производить при выключенном извещателе путем попытки повернуть извещатель вокруг своей оси по часовой стрелке. Если извещатель повернулся, то необходимо проверить правильность его крепления.

    - Проверку работоспособности извещателя проводить по методике 4.4.2.

## Методика проведения регламента № 2

    - Проверку надежности контактных соединений проводов, подходящих к извещателю, проводить при выключенном ППК путем легкого подергивания каждого провода ШС с последующей затяжкой винтов на колодке в случае необходимости.

Проверку работоспособности извещателя проводить по методике 2.2.4.2.

Таблица 4.1

| Вид технического обслуживания | Вид работы | Наименование работ | Объем работ | Периодичность |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Регламентированное | Регламент № 1 | 1 Внешний осмотр | 1 Осмотр и чистка извещателя от загрязнения | Один раз в месяц |
|  |  |  | 2 Проверка крепления извещателя |  |
|  |  | 2 Проверка функционирования | 1 Проверка работоспособности извещателя |  |
| Неплановое | Регламент №2 | 1 Проверка технического состояния | 1 Проверка надежности контактных соединений проводов, подходящих к извещателю | При поступлении с объекта двух и более ложных извещений Тревога" в течение 30 дней |
|  |  |  | 2 Проверка работоспособности извещателя |  |

## Проверка работоспособности извещателя

    - ФГУП "Охрана" МВД России проводит входной контроль поступивших извещателей перед установкой на объекте.

Для выявления дефектов и оценки технического состояния проводится проверка работоспособности извещателя. Несоответствие извещателя хотя бы по одному пункту из технических требований таблицы 4.2 является основанием для отбраковки, предъявления претензий.

    - Проверка технического состояния должна проводиться при нормальных климатических условиях по ГОСТ 28198-89. При проверке уровень шума в помещении не должен быть более 70 дБ в диапазоне частот от 31,5 до 1600 Гц. Технические требования и перечень проверок технического состояния приведены в таблице 4.2. Перечень контрольно-измерительной аппаратуры приведен в приложении Ж.

    - После хранения извещателя при температуре ниже 0 С в транспортной или потребительской таре перед его включением выдержать при температуре плюс (223) С распакованным в течение времени не менее 2 ч, а при хранении при температуре ниже минус 10 С - в течение 4 ч.

    - При хранении извещателя свыше одного года с момента выпуска, до проведения входного контроля провести технологический прогон в течение 24 ч.

    - Методика проверки технического состояния извещателя.

      - Проверку комплектности извещателя производить путем сличения ее с данными таблицы 1.2.

      - Проверку внешнего вида производить следующим образом:

а) осмотреть внешний вид извещателя и убедиться в отсутствии механических повреждений;

б) путем встряхивания извещателя убедиться в отсутствии внутри свободно перемещающихся предметов;

в) убедиться в наличии и целостности пломб предприятия - изготовителя.

      - Проверку тока потребления при выдаче извещения "Норма" производить следующим образом:

а) собрать схему соединений для проверки извещателя, приведенную в приложении И;

б) включить источник питания, выставив на его выходе напряжение (122) В, при этом индикаторы извещателя должны светиться, а омметр PR1 показывать разомкнутое состояние контактов RELAY;

в) примерно через 10 с красный индикатор извещателя должен выключиться, а омметр PR1 показать замкнутое состояние контактов RELAY, что указывает на переход извещателя в дежурный режим "Норма"; измерить амперметром РА1 ток потребления извещателя, который должен быть не более 12 мА.

      - Проверку выдачи извещения "Тревога" при снижении напряжения питания проводить следующим образом:

а) плавно уменьшать выходное напряжение источника U1;

б) при напряжении (8,00,5) В наблюдать прерывистое свечение индикаторов и разомкнутое состояние контактов RELAY;

в) плавно увеличивать выходное напряжение источника U1;

г) при напряжении не выше 9,0 В наблюдать прекращение прерывистого свечения индикаторов и переход на индикацию соответствующую режимам, описанным в 4.4.5.3 в).

      - Проверку работы извещателя в тестовых режимах проводить следующим образом:

а) включить извещатель в режимы тестирования, выполнив действия, указанные в 2.2.4.2;

б) произвести имитационное воздействия имитатором по методике 2.2.4.2 и проконтролировать выдачу тревожного извещения;

в) не выключая напряжение питания через (5,00,5) мин после включения тестовых режимов наблюдать автоматический переход в дежурный режим с сохранением извещения "Норма".

Таблица 4.2

| Что проверяется и методика проверки |  | Технические требования | Время проверки, мин |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Проверка комплектности. Проверку производить по методике 4.4.5.1 | Соответствие требованиям таблицы 1.2 | 5 |
| 2 | Проверка внешнего вида. Проверку производить по методике 4.4.5.2 | Отсутствие механических повреждений, свободно перемещающихся предметов, целостности пломб предприятия-изготовителя | 1 |
| 3 | Проверка тока потребления при выдаче извещения "Норма". Проверку производить по методике 4.4.5.3 | Ток потребления - не более 12 мА | 5 |
| 4 | Проверка выдачи извещений и работы световой индикации: |  | 12 |
|  | а) при подаче питающего напряжения на извещатель; проверку производить по методике 4.4.5.3 | Индикаторы должны светиться, контакты RELAY – разомкнуты |  |
|  | б) при снижении питающего напряжения на извещатель ниже (8,50,5) В; проверку производить по методике 4.4.5.4 | Индикаторы должны светиться прерывисто, контакты RELAY – разомкнуты |  |

Продолжение таблицы 4.2

| Что проверяется и методика проверки |  | Технические требования | Время проверки, мин |
| --- | --- | --- | --- |
|  | в) при переходе в режимы тестирования; проверку производить по методике 4.4.5.5 | Контакты RELAY – замкнуты, длительность тестового режима – (5,00,5) мин. В режиме "Тест" индикаторы включены. В режиме "Тест-Звук" красный выключен, зеленый включен прерывисто (1 с – включен, 1с - выключен) |  |
|  | г) при имитационном воздействии; проверку производить по методике 4.4.5.5 | В режиме "Тест" зеленый индикатор должен выключиться на 1 с, красный индикатор выключиться, а контакты RELAY разомкнуться на 10 с. В режиме "Тест-Звук" зеленый индикатор включен прерывисто, верхний должен включиться, а контакты RELAY разомкнуться на 4 с. |  |
|  |  |  | Суммарное время проверки - 20 мин. |

# Хранение

  - Условия хранения извещателя в транспортной таре должны соответствовать условиям 1 по ГОСТ 15150-69.

В помещении для хранения не должно быть токопроводящей пыли, паров кислот и щелочей, а также газов, вызывающих коррозию и разрушающих изоляцию.

  - Извещатели в транспортной таре должны храниться не более 3 месяцев, при этом транспортная тара должна быть без подтеков и загрязнений.

  - При хранении более 3 месяцев извещатели должны освобождаться от транспортной тары.

# Транспортирование

  - Извещатели в транспортной таре должны транспортироваться любым видом транспорта в крытых транспортных средствах (в железнодорожных вагонах, закрытых автомашинах, герметизированных отапливаемых отсеках самолетов, трюмах и т.д.) на любые расстояния.

При транспортировании извещателя необходимо руководствоваться правилами и нормативными документами, действующими на различных видах транспорта.

  - Условия транспортирования извещателя должны соответствовать условиям хранения 5 по ГОСТ 15150-69.

Приложение А
Состояние индикаторов и контактов сигнального реле в различных режимах

работы извещателя

Таблица Б.1

| Режимы | Включение режима | Зеленый индикатор ("1") | Красный индикатор ("2") | Реле |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ВКЛЮЧЕНИЕ | подать напряжение питания | +/10 с | - | - |
| НОРМА |  | - | - | + |
| ТРЕВОГА | перемычка "П" установлена | - | +/4 с | -/4 с |
| ПАМЯТЬ о ТРЕВОГЕ | перемычка "П" снята | - | +/до снятия Uпит | -/4 с |
| ТЕСТ: | включается в момент установки перемычки "Т" |  |  |  |
| НОРМА |  | +/5 мин | +/5 мин | + |
| ПОМЕХА НЧ |  | -/1 с | + | + |
| ПОМЕХА ВЧ |  | + | -/1 с | + |
| ТЕСТ-ТРЕВОГА |  | -/1 с | -/10 с | -/10 с |
| ТЕСТ-ЗВУК: НОРМА ТЕСТ-ТРЕВОГА | включается в момент снятия перемычки "Т" в режиме ТЕСТ | +/1 с Т=2 с 5 мин | - | + |
|  |  | +/1 с Т=2 с 5 мин | +/4 с | -/4 с |
| ПОНИЖЕННОЕ НАПРЯЖЕНИЕ ПИТАНИЯ Uпит<(8,00,5) В | при включении извещателя | - | +/1х1 с Т=2 с | - |
|  | постепенный спад Uпит | - | +/1х1 с Т=2 с | - |
| НЕИСПРАВНОСТЬ КАНАЛА: | выявляется автоматически после подачи напряжения питания |  |  |  |
| НЧ-КАНАЛА |  | +/1х0,1 с Т=1 с или +/2х0,1 с Т=1 с | - | - |
| ВЧ-КАНАЛА |  | - | +/1х0,1 с Т=1 с или +/2х0,1 с Т=1 | - |
| Примечания: "+" – индикатор светится или выходные контакты реле замкнуты; "-" – индикатор не светится или выходные контакты реле разомкнуты; "+/t" ("-/t") – время t свечения или замыкания (гашения или размыкания); "Т" – период прерывистого свечения: "1хt" – одиночными импульсами длительностью t; "2хt" – парными импульсами длительностью t; "Тест-Звук" – режим для тестирования высокочастотной (ВЧ) части с помощью имитатора разрушения стекла "АРС" |  |  |  |  |

# Приложение Б
Внешний вид извещателя

Рисунок Б.1 – Внешний вид извещателя

Рисунок Б2 – Внешний вид извещателя (крышка снята)

Рисунок Б.2 – Разметка для крепления

# Приложение В
Примеры установки извещателя

Рисунок В.1 – Установка на потолке

Рисунок В.2 – Установка на противоположной стене

Рисунок В.3 – Установка на боковой стене

Рисунок В.4 – Установка в оконном проеме

Приложение Г
Перечень контрольно-измерительной аппаратуры

Таблица Г.1

| Наименование |  | Рекомендуемый тип | Технические характеристики | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Источник напряжения постоянного тока | Б5-7 | Выходное напряжение, регулируемое, от 0 до 30 В. Ток нагрузки – не менее 3 А. Пульсация выходного напряжения – не более 10 мВ | G1 (приложение Д) |
| 2 | Вольтметр цифровой | В7-40 | Диапазон измерений: от 1 мВ до 30 В (пост. и перем. ток); от 1 до 500 мА (пост. ток) Погрешность измерений - 1 % | PV1, PA1 (приложение Д) |
| 3 | Прибор комбинированный | Ц4313 | Диапазон измерений от 0 Ом до 1 кОм | PR1 приложение Д) |
| 4 | Секундомер механический | СОПпр-3а-3-121 | Предел измерения 60 с Цена деления 0,2 с |  |
| Примечание – Допускается использовать другие типы оборудования, приборов и средств измерений, обеспечивающих необходимую точность измерения. |  |  |  |  |

# Приложение Д
Схема соединений для проверки извещателя

РА1   +

-

+

РV1

-

А1    Х1

+

-

RELAY

RELAY

PR1

+    G1

-

А1 – испытываемый извещатель;

РА1 – миллиамперметр В7-40;

PV1 – вольтметр В7-40;

G1 – источник питания Б5-7;

R1 – резистор С2-33Н-0,125-1 кОм10 %;

PR1 – омметр Ц4313;

PR2 – омметр Ц4313.

Адрес предприятия-изготовителя:

197342, Санкт-Петербург, Сердобольская, д.65А

ЗАО "Аргус-Спектр".

тел./факс: 703-75-01, 703-75-05, тел.: 703-75-00.

Е-mail: mail@argus-spectr.ru

www.argus-spectr.ru

07.04.08