ИЗВЕЩАТЕЛЬ  ( ДАТЧИК )  ОХРАННЫЙ

ОБЪЕМНЫЙ  МИКРОВОЛНОВЫЙ

АВТОМОБИЛЬНЫЙ

2-Х ЗОННЫЙ

АРГУС-АВТО-2

АО  “ АРГУС-СПЕКТР “

1999

- Назначение

Извещатель ( датчик ) охранный объёмный микроволновый автомобильный 2-х зонный  “Аргус-Авто-2” предназначен для обнаружения движущегося объекта в охраняемых зонах  (периметр а/м , салон а/м ) и формирования тревожного сигнала путем  замыкания соответствующей сигнальной цепи на минус питания.

Извещатель используется как дополнительный или основной датчик для Автомобильных Охранных Сигнализаций ( АОС ) с дистанционным  включением режима “Охрана”.

- Технические характеристики

2.1. Рабочий диапазон питающих напряжений, В               от 8.5  до 25.0

2.2. Рабочий диапазон температур, град. С                         от -30  до  +50

2.3. Ток потребления в режиме “Охрана”, мА                       не более   20

2.4. Время выхода на номинальную чувствительность, сек            20 - 30

2.5. Количество охраняемых зон (сигнальных цепей)                              2

2.6. Количество регулировок чувствительности                                       2

2.7. Допустимый ток нагрузки сигнальных цепей ,  мА        не более  500

2.8. Габаритные размеры , мм                                                     68x48x25

- Комплект поставки

- шнур (1,5 – 2,0 м) с разъемом

- крепежная  “липучка”

- Принцип работы

4.1. Зона “EXT” (внешняя ) - обеспечивает  охрану некоторого периметра вокруг а/м  и зависит от  типа а/м и места установки извещателя.

Зона “INT” (внутренняя)  - имеет меньший радиус действия и предназначена для охраны салона а/м.

4.2. При движении объекта внутри зоны “EXT” (не пересекая зоны “INT” ) на исполнитель- ное устройство ( АОС или звуковая сирена ) периодически поступает сигнал тревоги длительностью    (3 + 1) сек. по сигнальной цепи зоны “EXT”.

4.3. При пересечении границы зоны  “INT” , на  АОС по сигнальной цепи зоны  “INT” по- ступает сигнал тревоги длительностью (4 + 1)  сек. При дальнейшем движении объекта внутри зоны “INT” этот сигнал тревоги периодически повторяется , а по цепи зоны “EXT” сигнал тревоги выдаётся непрерывно.

- Установка

5.1. Рекомендуемые места установки извещателя :

- на потолке в центре  ( при этом  обеспечивается симметрия зон по длине а/м );

- внизу возле кулисы коробки передач или между креслами ( при этом обеспечивается оптимальная настройка внутренней зоны под охрану салона а/м ).

5.2. Извещатель должен  устанавливаться следующим образом :

- длинной стороной поперек продольной оси а/м;

- лицевой поверхностью ( на ней расположены светодиоды ) внутрь салона ;

- крепиться на “липучке”, ответная часть которой приклеивается в выбранном месте .

5.3. Подключение извещателя :

черный  провод ( “-”питания )       - к выходу  “-” АОС или  к   “-”  ак.бат.

красный провод ( “+” питания )    - к выходу  “+12В”  АОС или  к   “+” ак.бат.

жёлтый провод (сигнальная цепь зоны “EXT”) - к входу  предупредительных датчиков  АОС или к минусу питания звуковой сирены .  Внимание:   если    ток      потребления      сирены  превышает   500   мА  -  требуется  установить  реле  для  включения  сирены ;

зелёный провод ( сигнальная цепь зоны “INT” ) - к основному входу ( капот , багажник) АОС.    Внимание :   подключение   выхода   извещателя   к    входу    дверных  выключателей    АОС         не допускается   без   диодной  развязки  ( см. рис.4 ).

Конкретная схема подключения зависит от возможностей  АОС. Варианты подключения к некоторым АОС изображены на рисунках. Желательно использовать АОС с возможностью дистанционной подачи питания на извещатель одновременно с включением режима “Охрана” и  специальным входом для  предупредительных датчиков  (в противном случае рекомендуется предусмотреть отключения питания и сигнальной цепи внешней зоны извещателя , например, как показано на рис. 4 ).

- Настройка

6.1. Настройка осуществляется индивидуально и зависит от типа а/м и места крепления извещателя.

6.2. Регулировка контролируемой извещателем зоны осуществляется “часовой” отверткой с жалом от 2.0 до 2.5 мм.

6.3. Уменьшению зоны соответствует вращение потенциометров против часовой стрелки.

6.4. Настройка внешней зоны производится потенциометром “EXT”.

6.5. Внутренняя зона настраивается после настройки внешней потенциометром “INT ”.

Её рекомендуется настраивать на салон а/м при закрытых дверях и  окнах.

- Свидетельство о приёмке.

Извещатель “АРГУС-АВТО-2” заводской номер

соответствует  СПНК.437214.008 ТУ  и признан годным к эксплуатации.

М.П.		Подписи должностных лиц предприятия,

ответственных за приёмку изделия.

Дата выпуска ( отгрузки , продажи )

- Гарантии изготовителя

Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие извещателей требованиям ТУ при соблюдении условий монтажа и эксплуатации.

Гарантируемый срок эксплуатации  -  12 месяцев со дня выпуска (отгрузки, продажи ).

Извещатели с выявленными во время гарантийного срока несоответствиями требованиям  ТУ  безвозмездно заменяются или ремонтируются предприятием-изготовителем

Адрес предприятия-изготовителя:

197342, Санкт-Петербург, Сердобольская, д. 65

АО "АРГУС-СПЕКТР"

тел./факс: 246-66-91, 325-14-00

E-mail: mail@argus-spectr.ru

www.argus-spectr.ru

АРГУС

ЧЁРНЫЙ  ( БЕЛЫЙ )

КРАСНЫЙ

EXT

INT

ЗЕЛЕНЫЙ

ЖЁЛТЫЙ  ( СИНИЙ )

(-)Вход предупредительных датчиков (“EXT”)

АОС

(-) Основной вход     (“INT” , капот / багажник)

ВЫХОД  “ +12 В “

ВЫХОД  “ -“

РИС.1  СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ  К    АОС   С  ВЫХОДОМ  ПИТАНИЯ  И СПЕЦИАЛЬНЫМ  ВХОДОМ ДЛЯ ПРЕДУПРЕДИТЕЛЬНЫХ ДАТЧИКОВ

(MS-400, MS-350 , MS-325, ENFORCER )

АРГУС

ЧЁРНЫЙ  ( БЕЛЫЙ )

КРАСНЫЙ

EXT

INT

ЗЕЛЕНЫЙ

ЖЁЛТЫЙ  ( СИНИЙ )

“14”   “2”    “8”       “9”

MS-320

РИС. 2  ВАРИАНТ ПОДКЛЮЧЕНИЯ К  АОС  MS-320

(канал 2 МS-320 должен быть запрограммирован на второй вариант блокировки )

к цепям блокировки

(к реле блокировки )

ЧЁРНЫЙ  ( БЕЛЫЙ )

87

86   88  85              30

АРГУС

КРАСНЫЙ

АРГУС

EXT

INT

ЗЕЛЕНЫЙ

ЖЁЛТЫЙ  ( СИНИЙ )

“14”   “2”  “11”  “1(8)”

“11” “13” “6”    “(1)”

+ 12 В

MS-320

MS-200

РИС. 3  ВАРИАНТ ПОДКЛЮЧЕНИЯ К  АОС   MS-320, MS-220

АРГУС

ЧЁРНЫЙ  ( БЕЛЫЙ )

КРАСНЫЙ

+ 12 В

обмотка

РЕЛЕ

включения

СИРЕНЫ

EXT

INT

ЗЕЛЕНЫЙ

Выкл.

ЖЁЛТЫЙ  ( СИНИЙ )

ДАТЧИК

УДАРА

и / или

ДВЕРНОЙ

выключатель

АОС

(-) ВХОД

РИС. 4  СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ  К   АОС  БЕЗ  ВЫХОДА ПИТАНИЯ

И СПЕЦИАЛЬНОГО ВХОДА ДЛЯ  ПРЕДУПРЕДИТЕЛЬНЫХ ДАТЧИКОВ