МОДУЛЬ КОММУТАЦИОННЫЙ КОНТАКТНЫЙ

МКК "СПЕКТР"

Паспорт

СПНК.425556.002 ПС

# Общие сведения и технические характеристики

  - Модуль коммутационный контактный МКК "Спектр" (МКК) предназначен для разветвления электрических цепей (например, цепей питания извещателей, сигнальных линий и т.п.) ППКОП "Спектр 8".

  - МКК имеет 8 соединенных контактов "-" и 8 соединенных контактов "+".

  - Допустимое напряжение на контактах – 100 В.

  - Допустимый ток через каждый контакт – 1 А.

  - Габаритные размеры МКК – 55х30х17 мм.

- Порядок установки МКК в корпусе БПК

  - Ввернуть две резьбовые стойки в днище корпуса БПК (на любое из четырех мест для крепления встраиваемых модулей) или в две стойки крепления встраиваемых модулей поверх установленного модуля.

  - Закрепить МКК на стойках двумя винтами.

2.3 Подключить электрические цепи к контактам "-" и контактам "+" МКК.

- Комплектность

  - Комплект поставки МКК соответствует указанному в таблице 3.1.

Таблица 3.1

| Обозначение документа | Наименование и условное обозначение | Кол. |
| --- | --- | --- |
| СПНК.425556.002 | Модуль коммутационный контактный МКК "Спектр" | 1 шт. |
|  | Комплект принадлежностей: |  |
|  | Стойка резьбовая | 2 шт. |
| ГОСТ 1491-80 | Винт М3х6 | 2 шт. |
| СПНК.425556.002 ПС | Паспорт | 1 экз.на партию. |

- Свидетельство о приёмке

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Модули коммутационные контактные МКК "Спектр" в количестве _______ шт. изготовлены и приняты в соответствии с обязательными требованиями государственных стандартов, действующей технической документацией и признаны годным для эксплуатации.

Отметка ОТК

- Гарантии изготовителя

  - Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие МКК "Спектр" требованиям технической документации при соблюдении условий транспортирования, хранения, монтажа и эксплуатации.

  - Гарантийный срок эксплуатации – 5 лет со дня отгрузки с предприятия-изготовителя.

Адрес предприятия-изготовителя:

197342, Санкт-Петербург, Сердобольская, д.65

АО "Аргус-Спектр".

тел./факс: 703-75-01, 703-75-05, тел.: 703-75-00.

Е-mail: mail@argus-spectr.ru

www.argus-spectr.ru	16.08.07