Федеральное агентство по атомной энергии

Федеральное Государственное унитарное предприятие

“Специальное научно-производственное

объединение “ЭЛЕРОН”

БЛОК БСЧ1.АМ-HID

Руководство по эксплуатации

ЦКДИ.425323.036 РЭ

2005

Содержание

1	Описание и работа								3

1.1 Назначение									3

1.2 Технические характеристики							3

1.3 Состав 								 		5

1.4 Устройство и работа      							5

1.5 Установка 									6

1.6 Маркировка									8

2  Устройство и работа составных частей					8

3  Использование по назначению						8

3.1 Подготовка  к использованию							8

3.2 Использование									10

3.3 Замена										11

4  Хранение										12

5 Транспортирование								12

Приложение	А  Внешний вид  БСЧ1.АМ-HID				13

Приложение Б  Схема подключения жгута локального			19

интерфейса RS-485 к БСЧ1.АМ-HID

Настоящее руководство по эксплуатации содержит сведения о тактико-технических   характеристиках,   принципах   действия, комплектности  блока БСЧ1.АМ-HID.

Варианты исполнения перечислены в таблице 1 и показаны в приложении А.

Таблица 1

| Обозначение варианта исполнения | Обозначение основания | Рисунок прило- жения А | Габаритные размеры | Вес, кг |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ЦКДИ.425323.036 | ЦКДИ.301265.003 | А.1, А.2 | 80х163х60 | 0,3 |
| ###### ЦКДИ.425323.036 -01 | ЦКДИ.301265.004 | А.3 | 80х130х88 | 0,3 |
| ###### ЦКДИ.425323.036 -02 | ЦКДИ.301265.005 | А.4, А.5 | 80х220х60 | 0,9 |

ЦКДИ.425323.036 используется при подводке кабеля, проложенного открытым способом (в коробе) по поверхности стены.

ЦКДИ.425323.036 -01  используется  при  подводке  кабеля  проложенного закрытым способом в стене.

ЦКДИ.425323.036 -02  используется при подводке кабеля  в стальной трубе, проложенной открытым способом по поверхности стены

### 1 Описание и работа

1.1 Назначение

- Блок БСЧ1.АМ-HID ЦКДИ.425323.036 (далее - БСЧ1.АМ-HID)  предназначен  для  считывания  кода с  пропуска специального типа "HID" и  передачи  его по интерфейсу RS-485 концентраторам датчиков КД4, КД5 и аналогичным устройствам (далее по тексту КД4, КД5).

- БСЧ1.АМ-HID предназначен для установки в местах где возможна обработка тампоном, смоченным дезактивирующими растворами.

1.1.3 По условиям эксплуатации БСЧ1.АМ-HID относится к изделиям группы 1.1 УХЛ ГОСТ РВ 20.39.304-98. БСЧ1.АМ-HID предназначен для  работы в отапливаемых  помещениях  в  диапазоне  рабочих температур от плюс 5 до плюс 40 °С  и относительной влажности 80% при температуре 25 °С.

1.1.4 Корпус  БСЧ1.АМ-HID  обеспечивает  защиту от пыли, соответствующую коду IP 55 по ГОСТ 14254–96, при условии соблюдения способов установки изложенных в руководстве по эксплуатации.

1.2	Технические характеристики

1.2.1  Программно-управляемый обмен данными  КД4 и КД5 по локальному интерфейсу  RS-485.

Примечания

1 Длина линии связи локального интерфейса RS-485 - до 100 м.

2 Количество периферийных устройств (БСЧ1.АМ-HID), подключаемых к одному локальному интерфейсу RS-485 - до 8.

1.2.2	Контроль состояния (обрыв, замыкание) датчика вскрытия.

1.2.3 Считывание кода с пропуска специального типа "HID",  (далее  -пропуск).

1.2.4	Светозвуковая индикация состояния БСЧ1.АМ-HID одним светодиодным  индикатором и одним звуковым сигнализатором.

1.2.5	Питание от сети постоянного  тока  напряжением   от 20 до 30 В. Потребляемая мощность  не более 1,2 Вт.

1.3	Состав

1.3.1	Состав БСЧ1.АМ-HID представлен в таблице 2.

Таблица 2

| Обозначение варианта исполнения | Наименование | Обозначение | ## Кол | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ЦКДИ.425323.036 | Блок БСЧ1.АМ-HID | ЦКДИ.425323.036 | 1 |  |
|  | Руководство по эксплуатации | ЦКДИ.425323.036 РЭ | *) | *) Количество определяется заказом |
|  | Паспорт | ЦКДИ.425323.036 ПС | 1 |  |
| ЦКДИ.425323.036-01 | Блок БСЧ1.АМ-HID | ЦКДИ.425323.036-01 | 1 |  |
|  | Руководство по эксплуатации | ЦКДИ.425323.036 РЭ | *) | *) Количество определяется заказом |
|  | Паспорт | ЦКДИ.425323.036-01 ПС | 1 |  |
| ЦКДИ.425323.036-02 | Блок БСЧ1.АМ-HID | ЦКДИ.425323.036-02 | 1 |  |
|  | Руководство по эксплуатации | ЦКДИ.425323.036 РЭ | *) | *) Количество определяется заказом |
|  | Паспорт | ЦКДИ.425323.036-02 ПС | 1 |  |

1.4 Устройство и работа

1.4.1 В основе работы БСЧ1.АМ-HID лежит принцип программно-аппаратного управления устройствами БСЧ1.АМ-HID.

1.4.2	Режимы и тактика работы БСЧ1.АМ-HID определяются программным обеспечением, хранящимся в ПЗУ микропроцессора АТ MEGA 8535.

    - Конструктивно БСЧ1.АМ-HID состоит из основания и крышки. На крышке установлены считыватель и плата БСЧ1.АМ со  светодиодным индикатором  (таблица 3).

###### Таблица 3

| Обозначение | Наименование | Кол. | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| ЦКДИ.301265.003 ЦКДИ.301265.004 ЦКДИ.301265.005 | Основание | 1 | В зависимости от исполнения, смотри таблицу 1 |
| ЦКДИ.735214.275 | Крышка | 1 |  |
| ЦКДИ.425323.041 | Считыватель | 1 |  |
| ЦКДИ.467472.011 | Плата БСЧ1.АМ | 1 |  |
| ЦКДИ.687228047 | Колодка | 1 |  |

Внешний вид БСЧ1.АМ-HID приведен в приложении А.

1.4.4 Для защиты от несанкционированного доступа имеется датчик вскрытия.

1.4.5 Взаимосвязь с внешними устройствами осуществляется подключением проводов к контактам колодки ЦКДИ.687228.047, установленной на плате БСЧ1.АМ (смотри Приложение Б)

1.5 Установка

1.5.1  БСЧ1.АМ-HID устанавливать на высоте 1,4 м от пола.

1.5.2 Для избежания ложного срабатывания БСЧ1.АМ-HID должен находиться на расстоянии не менее 300 мм от другого БСЧ1.АМ-HID или какого  либо устройства, содержащего в своем составе считыватели HID, при этом надо так же учитывать устройства установленные на обратной стороне стены или перегородки.

1.5.3 Для установки БСЧ1.АМ-HID ЦКДИ.425323.036  (при подводке кабеля проложенного открытым способом  по поверхности стены) необходимо:

- снять  крышку;

- установить основание, используя  четыре отверстия  4,2 мм

(приложение А, вид А), крепеж в комплект не входит;

- снять гайку  В с ввода кабельного;

- пропустить кабель через гайку В  ввода кабельного;

- снять колодку с платы БСЧ1.АМ;

- подсоединить провода к колодке  согласно приложению Б;

- подключить колодку к плате БСЧ1.АМ;

- закрутить гайку В ввода кабельного до упора;

- установить крышку.

1.5.4 Для установки БСЧ1.АМ-HID ЦКДИ.425323.036-01  (при подводке кабеля проложенного закрытым способом в стене)  необходимо:

- иметь в строительной конструкции на месте расположения БСЧ1.АМ-HID закладную коробку (нишу) с габаритами, не превышающими ширину 60 мм, высоту 80 мм  и глубиной  не менее 50 мм;

- снять  крышку;

- снять гайку  В с ввода кабельного;

- пропустить кабель через гайку В  ввода кабельного;

- снять колодку с платы БСЧ1.АМ;

- подсоединить провода к колодке  согласно приложению Б;

- подключить колодку к плате БСЧ1.АМ;

- закрутить гайку В ввода кабельного до упора;

- установить основание, используя  четыре отверстия  4,2 мм

(приложение А, вид А), крепеж в комплект не входит;

- установить крышку.

1.5.5 Для установки  БСЧ1.АМ-HID ЦКДИ.425323.040-03  (при подводке кабеля в стальной трубе, проложенной открытым способом по поверхности стены) необходимо:

- для подводки использовать трубу 25 х 3,2 ГОСТ 3262-75 с наружной резьбой 1”, с муфтой 25 ГОСТ 8966-75 (стальная прямая с цилиндрической резьбой для соединения водо-газопроводных труб);

- снять  крышку;

- установить  основание,   используя   четыре отверстия  4,2 мм (приложение А, вид А), крепеж в комплект не входит;

- подсоединить трубу к втулке основания с помощью муфты;

- ввести кабель из трубы в основание;

- снять колодку с платы БСЧ1.АМ;

- подсоединить провода к колодке  согласно Приложению Б;

- подключить колодку к плате управления БСЧ1.АМ;

- установить крышку.

- 1.5.6 Диаметр кабеля, подводимого к БСЧ2.АМ-HID, от 6 до 10,5  мм.

1.6 Маркировка

1.6.1 Маркировка БСЧ1.АМ-HID выполнена на основании, приведены надписи:

-  обозначение изделия;

-  порядковый номер;

-  дата выпуска.

2  Устройство и работа составных частей

2.1	Плата  БСЧ1.АМ

2.1.1	Функции платы БСЧ1.АМ:

-    прием кода  от считывателя “PROXIMITY” 26 bit;

- управление светодиодным индикатором;

- определение состояния датчика вскрытия;

- обмен информацией по  интерфейсу RS-485.;

2.1.2	Взаимосвязь считывателя c платой БСЧ1.АМ осуществляется подключением колодки с проводами к штырям  платы БСЧ1.АМ согласно таблице 4.

Таблица 4

| Номер контакта колодки платы БСЧ1.АМ | Сигнал | Назначение |
| --- | --- | --- |
| 1 | +5В | ## Общий |
| 2 | INT0 | ‘’Wiegand” интерфейс |
| 3 | INT1 |  |
| 4 | GNDK | ## Питание |

3  Использование по назначению

  - Подготовка БСЧ1.АМ-HID к использованию

3.1.1	Меры безопасности при использовании изделия по назначению

При работе с БСЧ1.АМ-HID соблюдать меры безопасности по ГОСТ 12.2.007.0-75, с заземлением по ГОСТ 12.1.030-81.

3.1.2	Описание по включению, настройке и работе БСЧ1.АМ-HID:

а) отключить питание КД4 или КД5, для чего необходимо:

-   на панели УКП-КД4 перевести тумблер ВКЛ / ОТКЛ в положение ОТКЛ;

-   внешний тумблер питания КД5 перевести в положение ОТКЛ

б) подключить БСЧ1.АМ-HID  к  КД4 или КД5.

в) отключить  КД4 или КД5 от основного интерфейса, для чего необходимо:

-  на панели УКП-КД4 перевести тумблер РАБОТА/ТЕСТ в положение ТЕСТ;

-  от КД5 отсоединить кабель с соединителем РС4.

г) подключить специализированный тестер СТ ЦКДИ.301433.002 (далее по тексту СТ) к  КД4 или КД5 штатным кабелем:

- к плате КД4 через телефонный соединитель;

- к КД5 через соединитель РС4

д) включить питание КД4 или КД5, для чего необходимо:

- на панели УКП-КД4 перевести тумблер ВКЛ / ОТКЛ в положение ВКЛ;

- внешний тумблер питания КД5 перевести в положение ВКЛ при этом

е)  на дисплее СТ наблюдать сообщение:

ИЗМ.АДРЕС ?		 ^

Н.адрес			00

С.адрес			60

:

ж)  на СТ войти в меню команд КД4 и выбрать «лок. адрес», при этом на дисплее СТ наблюдать сообщение:

лок АДРЕС			^

С.адрес			ХХ

Н.адрес			ХХ

:

В строке «С.адрес» первый разряд мигает.

ХХ -  произвольные цифры.

з)  снять крышку устройства, адрес которого надо проверить. При этом на дисплее СТ в нижней строке появится сообщение:

:  85 лок. вскрытие  ХХ, где ХХ – локальный адрес устройства;

и) для изменения локального адреса необходимо:

- нажать кнопку «SHIFT», при этом в верхнем правом углу дисплея должен исчезнуть  «^»;

- ввести старый  и новый локальный адрес;

- через одну минуту на дисплее СТ в нижней строке появится сообщение:

:  85 лок. вскрытие  ХХ, где ХХ – новый локальный адрес устройства.

3.1.4 После завершения настройки БСЧ1.АМ-HID:

- установить крышку устройства;

- отключить специализированный тестер СТ от  КД4 или КД5.

3.2	Использование БСЧ1.АМ-HID

3.2.1 БСЧ1.АМ-HID может быть установлен в следующие режимы работы, определяемые программой управления «Цирконий-М» и тактикой объекта (смотри таблицу 3.1)

Таблица 3.1

| Режим работы | Состояние |  |
| --- | --- | --- |
|  | звукового индикатора | светодиодного индикатора |
| Дежурный | Нет сигнала | Мигает зеленым и красным цветом |
| Ожидание | Нет сигнала | Светится постоянно желтым цветом |
| Разрешение | Прерывистый сигнал (2-3 раза в сек.) | Мигает зеленым цветом |
| Запрет | Короткий сигнал (1,5 сек.) | Светится постоянно красным цветом |
| Блокировка | Нет сигнала | Светится постоянно красным цветом |
| Транзит | Нет сигнала | Светится постоянно зеленым цветом |
| Вскрыта дверь | Прерывистый сигнал (устанавливается оператором) | Светится постоянно желтым цветом |

Примечание – Режим «Транзит» может быть установлен в базе данных операторов ПЭВМ:

- с регистрацией, при этом отслеживается маршрут движения персонала;

- без регистрации, при этом не отслеживается маршрут движения персонала и возможно нарушение маршрута движения.

3.2.2 С помощью БСЧ1.АМ-HID выполняются следующие пользовательские процедуры:

-  1  Проход   по участкам прохода (УП);

-  2 Прием   под охрану участка блокирования (УБ) и групп УБ;

-  3 Снятие    с охраны участка блокирования (УБ) и групп УБ;

-  4 Тест    участков блокирования;

-  5 Смена личного кода СОС пользователя;

-  6 Смена личного кода СУД пользователя;

-  7 Пост  - отметка постового о прохождении маршрута.

3.2.3	Порядок контроля работоспособности БСЧ1.АМ-HID:

-  подать питание;

- наблюдать мигание светодиодного индикатора зеленым и  красным цветом - (дежурный режим);

- при приближении  к БСЧ1.АМ-HID пропуска на расстояние не более 7 см происходит ее считывание, при этом БСЧ1.АМ-HID переходит в режим ожидания,  далее в зависимости от полученной команды от ПЭВМ  в один из режимов, указанных в таблице 3.1

-  по истечении 20 секунд или завершения процедуры прохода БСЧ1.АМ-HID переводится в дежурный режим.

3.3	Замена

В случае выхода БСЧ1.АМ-HID из строя заменить его на исправный и ввести локальный адрес (смотри 3.1.2).

4  Хранение

БСЧ1.АМ-HID должны храниться в штатной упаковке в отапливаемом помещении. Воздействие агрессивных сред в процессе хранения не допускается.

5 Транспортирование

Транспортирование БСЧ1.АМ-HID должно проводиться в штатной упаковке при средних условиях по ГОСТ В 9.001-72 - на самолетах в отапливаемых герметизированных отсеках, железнодорожным или автомобильным транспортом.

Упаковка с изделием на транспортных средствах должна быть расположена так, чтобы исключить перемещение или падение при толчках и ударах.

Транспортирование допускается при температуре окружающей среды от минус 50 до плюс 50С.

После транспортирования при отрицательной температуре изделие перед проверкой должно быть выдержано в нормальных климатических условиях не менее 4 часов.