Окп  70 3158 4017

УТВЕРЖДАЮ

Главный конструктор

по направлению

____________ А.Н.Румакин

“____” _____________ 2001

УСТРОЙСТВО  КОДОНАБОРНОЕ  КНУ

Руководство по эксплуатации

ЦКДИ.468381.013 РЭ

2001

# Содержание

1	 Описание и работа								3

1.1 Назначение 									3

1.2 Технические характеристики							3

1.3 Состав изделия									4

1.4 Устройство и работа								4

1.5 Установка КНУ									5

1.6 Маркировка 									6

2  Устройство и работа составных частей КНУ				6

3  Использование по назначению						6

3.1 Подготовка изделия к использованию					6

3.2 Использование изделия							8

3.3 Замена изделия									8

4  Хранение										9

5 Транспортирование								9

Приложение	А  Внешний вид устройства кодонаборного КНУ	10

Приложение Б  Установка устройства кодонаборного КНУ		12

Настоящее  руководство по эксплуатации  содержит сведения о тактико-технических    характеристиках,     принципах    действия, комплектности устройства кодонаборного  КНУ.

1    Описание и работа

1.1  Назначение изделия

1.1.1 Устройство кодонаборное КНУ   ЦКДИ.468381.013 ( далее по тексту КНУ) предназначено для  ввода  информации  с  клавиатуры, передачи введенной информации по интерфейсу  концентраторам датчиков КД4, КД4-Ш1, КД4-Ш2, КД5 (далее по тексту КД4, КД5) и    отображение    на жидкокристаллическом индикаторе (далее по тексту  ЖКИ индикаторе).

1.1.2  Габаритные размеры КНУ  - 76 х 115 х 26,5 мм.

1.1.3  Масса КНУ - не более 0,1 кг.

1.1.4 По условиям  эксплуатации  КНУ  относится  к  группе  В2  ГОСТ12997-84  для отапливаемых помещений в интервале температур от плюс 5 до  плюс 40° С   и   относительной     влажности  75%   при    температуре 30° С  и  более  низких  температурах  без концентрации влаги.

1.2    Технические  характеристики.

1.2.1  Программно-управляемый обмен данными КД4, КД5 по локальному интерфейсу RS-485.

Примечание -   Длина линии связи локального интерфейса - до 100 м.

1.2.2  Контроль состояния (обрыв, замыкание) датчика вскрытия.

1.2.3  Считывание информации с матричной клавиатуры «3х4».

1.2.4   Управление визуальной индикацией при помощи ЖКИ индикатора.

- Управление звуковой индикацией и двухстрочным  ЖК индикатором.

1.2.6   Программное тестирование аппаратных средств.

1.2.7 Изменение функциональных возможностей КНУ путем замены программного обеспечения.

1.2.8  Питание КНУ - от сети постоянного тока напряжением (6,5  1,0) В.

Мощность потребления не более  1,0 Вт.

- Состав изделия.

1.3.1  Состав КНУ представлен в таблице 1.1.

Таблица 1.1

| Обозначение | Наименование | Кол. | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| ЦКДИ.467381.013 | Устройство кодонаборное КНУ | 1 |  |
| ЦКДИ.468931.012 | Комплект монтажных частей КНУ | 1 |  |
| ЦКДИ.468381.013 РЭ | Руководство по эксплуатации | * | * Количество определяется заказчиком |
| ЦКДИ.468381.013 ПС | Паспорт | 1 |  |

1.4  Устройство и работа.

1.4.1 В основе работы КНУ лежит принцип  программно- аппаратного управления устройствами КНУ.

1.4.2 Режимы  и  тактика работы КНУ определяются программным обеспечением, хранящимся в ПЗУ микропроцессора АТ 89S252. Тактовая частота 11,059МГц.

1.4.3  Конструктивно   КНУ  состоит  из   установленной на основании платы КНУ с индикатором и клавиатурой и крышки. (смотри таблицу 1.2). Внешний вид КНУ приведен в приложении А.

Таблица 1.2

| Наименование | Обозначение | Кол. | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| Плата КНУ | ЦКДИ.468381.012 | 1 |  |
| Основание | ЦКДИ.741128.069 | 1 |  |
| Крышка | ЦКДИ.735214.116 | 1 |  |

1.4.4 Для защиты от несанкционированного доступа имеется датчик вскрытия.

1.5 Установка КНУ

1.5.1 КНУ устанавливать на высоте 1400 мм от пола.

1.5.2 Установку КНУ производить по варианту 1 или 2:

а) вариант 1:

- в строительной конструкции на месте расположения  КНУ для укладки соединительных проводов выполнить нишу или установить закладную коробку, минимальные размеры которой должны быть: 30 мм ( 30х30 мм), глубина 40мм, но не превышающие размеры окна в планке (смотри приложение Б);

- на строительную конструкцию установить планку (из комплекта монтажных частей КНУ), при этом использовать 2 отверстия 4,8;

-  снять с КНУ крышку поз.3;

- соединить провода согласно таблице 1.3

Таблица 1.3

| Маркировка провода | Сигнал |
| --- | --- |
| 1 | А (локальный интерфейс) |
| 2 | В (локальный интерфейс) |
| 3 | Общ.лмг |
| 4 | +7B |
| 5 | Общ. |

- установить КНУ на планку с помощью 4-х винтов  М3 (из комплекта монтажных частей КНУ);

-  установить крышку на КНУ.

б) вариант 2:

- в строительной конструкции на месте расположения  КНУ установить коробку КП-04 ТУ 16-536.162-75 или аналогичную с габаритами и присоединительными размерами, соответствующими указанным в приложении Б;

- установить на коробку КП-04  планку  с  помощью  двух потайных винтов М3 (из комплекта монтажных частей КНУ);

- остальное смотри вариант 1.

  - Маркировка

  - Маркировка КНУ выполнена на корпусе, приведены надписи:

- обозначение изделия;

- порядковый номер;

- дата выпуска.

- Устройство и работа составных частей КНУ

2.1	Плата КНУ

    - Функции платы КНУ:

- считывание кода нажатой кнопки клавиатуры;

- управление звуковым сигнализатором;

- управление ЖК-индикатором;

- определение состояния датчика вскрытия;

- обмен информацией по локальному интерфейсу;

- поддержка аппаратного  Watchdog.

3	Использование по назначению

  - Подготовка изделия к использованию

3.1.1	Меры безопасности при использовании изделия по назначению

При работе с КНУ соблюдать меры безопасности по ГОСТ12.2.007.0-75, с заземлением по ГОСТ12.1.030-81.

3.1.2	Ориентирование КНУ согласно проекту.

3.1.3	Описание по включению, настройке и работе КНУ:

а) подключить КНУ согласно проекту к одному из устройств  КД4 или КД5.

б) отключить питание КД4 или КД5, для чего необходимо:

-   на панели УКП-КД4 перевести тумблер ВКЛ / ОТКЛ в положение ОТКЛ;

-   внешний тумблер питания КД5 перевести в положение ОТКЛ.

в) отключить  КД4 или КД5 от основного интерфейса, для чего необходимо:

-  на панели УКП-КД4 перевести тумблер РАБОТА/ТЕСТ в положение ТЕСТ;

-  от УКП-КД5 отсоединить основной кабель с соединителем РС4.

г) подключить специализированный тестер СТ ЦКДИ.301433.002 (далее по тексту СТ) к  КД4 или КД5 штатным кабелем:

- к плате КД4, через телефонный соединитель;

- к УКП-КД5, через соединитель РС4

д) включить питание КД4 или КД5, для чего необходимо:

- на панели УКП-КД4 перевести тумблер ВКЛ / ОТКЛ в положение ВКЛ;

- внешний тумблер питания КД5 перевести в положение ВКЛ при этом

е)  на дисплее СТ наблюдать сообщение:

ИЗМ.АДРЕС ?		 ^

Н.адрес			00

С.адрес			60

:

ж)  на СТ войти в меню команд КД4 и выбрать «лок. адрес», при этом на дисплее СТ наблюдать сообщение:

лок АДРЕС			^

С.адрес			ХХ

Н.адрес			ХХ

:

В строке «С.адрес» первый разряд мигает.

ХХ -  произвольные цифры.

з)  снять крышку устройства, адрес которого надо проверить. При этом на дисплее СТ в нижней строке появится сообщение:

:  85 лок. вскрытие  ХХ, где ХХ – локальный адрес устройства;

и) для изменения локального адреса необходимо:

- нажать кнопку «SHIFT», при этом в верхнем правом углу дисплея должен исчезнуть  «^»;

- ввести старый  и новый локальный адрес.

- через одну минуту на дисплее СТ в нижней строке появится сообщение:

:  85 лок. вскрытие  ХХ, где ХХ – новый локальный адрес устройства.

3.1.4 После завершения настройки КНУ:

- установить крышку устройства;

- отключить специализированный тестер СТ от  КД4 или КД5.

3.2	Использование изделия

3.2.1	Порядок контроля работоспособности КНУ:

-    включить питание  КД4 или КД5;

-   нажать на любую кнопку клавиатуры КНУ. КНУ выдаст короткий звуковой сигнал, на 20 секунд включается подсветка ЖК индикатора и появляется сообщение: 			1. Проход

 /  - н / да;

-  выполнить пользовательскую процедуру, определяемую тактикой объекта (проход, прием или снятие с охраны);

- по истечении указанного времени ЖК индикатор гаснет.

  - Замена изделия

В случае выхода КНУ из строя заменить его на исправный из ЗИПа.

4 Хранение

КНУ должны храниться в упаковке   в отапливаемом помещении при отсутствии в воздухе паров кислот, щелочей и других агрессивных примесей ГОСТ12997-84. Воздействие агрессивных сред в процессе хранения не допускается.

5 Транспортирование

Транспортирование упакованных КНУ должно проводиться в крытых вагонах и кузовах, защищающих от попадания влаги, железнодорожным или автомобильным транспортом по ГОСТ12997-84.

Упаковка с изделием на транспортных средствах должна быть расположена так, чтобы исключить перемещение или падение при толчках и ударах.

Транспортирование  допускается  при  температуре  окружающей  среды от

плюс 1 до  плюс 50С.

После транспортирования  изделие перед проверкой должно быть выдержано в нормальных климатических условиях не менее 4 часов.