Федеральное агентство по атомной энергии

Федеральное Государственное унитарное предприятие

“Специальное научно-производственное

объединение “ЭЛЕРОН”

УСТРОЙСТВО КОДОНАБОРНОЕ КНУ.АМ

Руководство по эксплуатации

ЦКДИ.468381.039 РЭ

2006

Содержание

1	Описание и работа								3

1.1 Назначение 									3

1.2 Технические характеристики							4

1.3 Состав										5

1.4 Устройство и работа								5

1.5 Установка  									6

1.6 Маркировка 									7

2  Устройство и работа составных частей					8

3  Использование по назначению						8

3.1 Подготовка к использованию							8

3.2 Использование									9

3.3 Замена										11

4  Хранение										11

5 Транспортирование								11

Приложение	А  Внешний вид КНУ.АМ						12

Приложение Б  Схема подключения жгута локального			18

интерфейса RS-485 к КНУ.АМ

Приложение В Порядок работы КНУ.АМ					19

Настоящее руководство по эксплуатации содержит сведения о тактико-технических характеристиках, принципах действия, комплектности устройства кодонаборного КНУ.АМ.

Варианты исполнения перечислены в таблице 1 и показаны в Приложении А.

Таблица 1

| Обозначение варианта исполнения | Обозначение основания | Рисунок приложения А | Габаритныеразмеры | Вес, кг |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ЦКДИ.468381.039 | ЦКДИ.301265.003 | А.1, А2 | 80х163х68 | 0,3 |
| ###### ЦКДИ.468381.039 -01 | ЦКДИ.301265.004 | А.3 | 80х130х88 | 0,3 |
| ###### ЦКДИ.468381.039 -02 | ЦКДИ.301265.005 | А.4, А.5 | 80х220х68 | 0,9 |

ЦКДИ.468381.039  используется при подводке кабеля проложенного открытым способом (в коробе) по поверхности стены.

ЦКДИ.468381.039-01 используется при подводке кабеля проложенного закрытым способом в стене.

ЦКДИ.468381.039 -02  используется при подводке кабеля  в стальной трубе, проложенной открытым способом по поверхности стены

1 Описание и работа.

1.1 Назначение

- Устройство кодонаборное  КНУ.АМ ЦКДИ.468381.039 (далее по тексту -КНУ.АМ)  предназначено  для  ввода кода с клавиатуры,  передачи  кода по  интерфейсу  концентраторам датчиков КД4, КД5 (далее по тексту КД4, КД5), аналогичным устройствам и отображения сообщений на жидкокристаллическом индикаторе (далее по тексту - ЖК-индикатор).

1.1.2 По условиям эксплуатации КНУ.АМ  относится к изделиям группы 1.1 УХЛ ГОСТ РВ 20.39.304-98. КНУ.АМ предназначено для  работы в отапливаемых помещениях в  диапазоне рабочих температур от плюс 5 до плюс 40°С  и относительной влажности 80% при температуре 25°С.

1.1.3 КНУ.АМ предназначено для установки в местах, где возможна обработка тампоном, смоченным дезактивирующим раствором.

1.1.4 Корпус КНУ.АМ обеспечивает  защиту от пыли, соответствующую      коду IP 55 по ГОСТ 14254–96, при условии соблюдения способов установки изложенных в руководстве по эксплуатации.

1.2	Технические характеристики

1.2.1	Программно-управляемый обмен данными  КД4, КД5 по локальному интерфейсу RS-485.

Примечания

1 Длина линии связи локального интерфейса RS-485 - до 100 м.

2 Количество периферийных устройств (КНУ.АМ), подключаемых к одному локальному интерфейсу  RS-485 - до 8.

1.2.2 Контроль состояния (обрыв, замыкание) датчика вскрытия.

1.2.3 Ввод кода с матричной клавиатуры “3 х 4”.

1.2.4 Световая индикация состояния КНУ.АМ одним светодиодным индикатором и вывод информации ЖК-индикатором.

1.2.5 Питание  КНУ.АМ  от  сети  постоянного  тока  напряжением   от 5,5 до 7,5 В. Мощность потребления не более 1,4 Вт.

1.3 Состав

1.3.1   Состав КНУ.АМ представлен в таблице 2.

Таблица 2

| Обозначение варианта исполнения | Наименование | Обозначение | ## Кол | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ЦКДИ.468381.039 | Устройство кодонаборное КНУ.АМ | ЦКДИ.468381.039 | 1 |  |
|  | Руководство по эксплуатации | ЦКДИ.468381.039 РЭ | *) | *) Количество определяется заказчиком |
|  | Паспорт | ЦКДИ.468381.039 ПС | 1 |  |
| ЦКДИ.468381.039-01 | Устройство кодонаборное КНУ.АМ | ЦКДИ.468381.039-01 | 1 |  |
|  | Руководство по эксплуатации | ЦКДИ.468381.039 РЭ | *) | *) Количество определяется заказчиком |
|  | Паспорт | ЦКДИ.468381.039-01 ПС | 1 |  |
| ЦКДИ.468381.039-02 | Устройство кодонаборное КНУ.АМ | ЦКДИ.468381.039-02 | 1 |  |
|  | Руководство по эксплуатации | ЦКДИ.468381.039 РЭ | *) | *) Количество определяется заказчиком |
|  | Паспорт | ЦКДИ.468381.039-02 ПС | 1 |  |

1.4	Устройство и работа

1.4.1	В основе работы КНУ.АМ лежит принцип программно-аппаратного управления устройствами КНУ.АМ.

1.4.2	Режимы и тактика работы КНУ.АМ определяются программным обеспечением, хранящимся в ПЗУ микропроцессора  АТ MEGA 8535.

1.4.3  Конструктивно КНУ.АМ состоит из установленной на крышке платы КНУ.АМ с светодиодным индикатором, ЖК- индикатором, клавиатурой, колодкой и основания (смотри таблицу 3).

Таблица 3

| Обозначение | Наименование | Кол. | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| ЦКДИ.301265.003 ЦКДИ.301265.004 ЦКДИ.301265.005 | Основание | 1 | В зависимости от исполнения, смотри таблицу 1 |
| ЦКДИ.735214.271 | Крышка | 1 |  |
| ЦКДИ.467472.012 | Плата КНУ.АМ | 1 |  |

Внешний вид КНУ.АМ приведен в Приложении А.

1.4.4 Для защиты от несанкционированного доступа имеется датчик вскрытия.

1.4.5 Взаимосвязь с внешними устройствами осуществляется подключением проводов к контактам колодки ЦКДИ.687228.047, установленной на плате КНУ.АМ (смотри Приложение Б)

1.5 Установка

1.5.1 КНУ.АМ устанавливать на высоте 1400 мм от пола.

1.5.2 Для установки КНУ.АМ ЦКДИ.468381.039  (при подводке кабеля проложенного открытым способом  по поверхности стены) необходимо:

- снять  крышку;

- установить основание, используя  четыре отверстия  4,2 мм (смотри Приложение А, вид А), крепеж в комплект не входит.

- снять гайку  В с ввода кабельного;

- пропустить кабель через гайку В  ввода кабельного;

- снять колодку с платы КНУ.АМ;

- подсоединить провода к колодке  согласно Приложению Б.

- подключить колодку к плате КНУ.АМ;

- закрутить гайку В ввода кабельного до упора;

- установить крышку;

1.5.4 Для установки КНУ.АМ ЦКДИ.468381.039-01  (при подводке кабеля проложенного закрытым способом в стене)  необходимо:

- иметь в строительной конструкции на месте расположения КНУ.АМ закладную коробку (нишу) с габаритами, не превышающими ширину 60 мм, высоту 80 мм  и глубиной  не менее 50 мм;

- снять  крышку;

- снять гайку  В с ввода кабельного;

- пропустить кабель через гайку В  ввода кабельного;

- снять колодку с платы КНУ.АМ;

- подсоединить провода к колодке  согласно Приложению Б.

- подключить колодку к плате КНУ.АМ;

- закрутить гайку В ввода кабельного до упора;

- установить основание, используя  четыре отверстия  4,2 мм (смотри Приложение А, вид А), крепеж в комплект не входит.

- установить крышку;

1.5.5 Для установки  КНУ.АМ ЦКДИ.468381.039-03  (при подводке кабеля в стальной трубе, проложенной открытым способом по поверхности стены) необходимо:

- для подводки использовать трубу 25 х 3,2 ГОСТ 3262-75 с наружной резьбой 1”, с муфтой 25 ГОСТ 8966-75 (стальная прямая с цилиндрической резьбой для соединения водо-газопроводных труб);

- снять  крышку;

- установить основание, используя  четыре отверстия  4,2 мм (смотри Приложение А, вид А), крепеж в комплект не входит.

- подсоединить трубу к втулке основания с помощью муфты;

- ввести кабель из трубы в основание;

- снять колодку с платы КНУ.АМ;

- подсоединить провода к колодке  согласно Приложению Б.

- подключить колодку к плате  КНУ.АМ;

- установить крышку;

- 1.5.6 Диаметр кабеля, подводимого к КНУ.АМ, от 6 до 10,5  мм.

- 1.6  Маркировка

- 1.6.1 Маркировка  КНУ.АМ выполнена на основании, приведены надписи:

- - обозначение изделия;

- - порядковый номер;

- дата выпуска.

2  Устройство и работа составных частей

2.1	Плата КНУ.АМ

2.1.1	Функции платы КНУ.АМ:

-  считывание кода с клавиатуры;

- -  управление светодиодным  индикатором;

-  управление ЖК-индикатором;

-  определение состояния датчика вскрытия;

-  обмен информацией по локальному интерфейсу;

-  поддержка аппаратного  Watchdog.

3	Использование по назначению

3.1	Подготовка изделия к использованию

3.1.1	При работе с КНУ.АМ соблюдать меры безопасности по ГОСТ12.2.007.0-75, с заземлением по ГОСТ12.1.030-81.

3.1.2	Описание по включению, настройке и работе КНУ.АМ:

а) подключить КНУ.АМ согласно проекту к одному из устройств КД4 или КД5.

б) отключить питание КД4 или КД5, для чего необходимо:

-   на панели УКП-КД4 перевести тумблер ВКЛ / ОТКЛ в положение ОТКЛ;

-   внешний тумблер питания КД5 перевести в положение ОТКЛ;

в) отключить  КД4 или КД5 от основного интерфейса, для чего необходимо:

-  на панели УКП-КД4 перевести тумблер РАБОТА/ТЕСТ в положение ТЕСТ;

-  от КД5 отсоединить  кабель с соединителем РС4.

г) подключить специализированный тестер СТ ЦКДИ.301433.002 (далее по тексту СТ) к  КД4 или КД5 штатным кабелем:

-  к плате КД4 через телефонный соединитель;

-  к КД5 через соединитель РС4

д) включить питание КД4 или КД5, для чего необходимо:

-  на панели УКП-КД4 перевести тумблер ВКЛ / ОТКЛ в положение ВКЛ;

-  внешний тумблер питания КД5 перевести в положение ВКЛ при этом

- е)  на дисплее СТ наблюдать сообщение:

- ИЗМ.АДРЕС ?		 ^

- Н.адрес			00

- С.адрес			60

- :

- ж)  на СТ войти в меню команд КД4 и выбрать “лок. адрес”, при этом на дисплее СТ наблюдать сообщение:

- лок АДРЕС			^

- С.адрес			ХХ

- Н.адрес			ХХ

- :

- В строке “С.адрес” первый разряд мигает.

- ХХ -  произвольные цифры.

- з)  снять крышку устройства, адрес которого надо проверить. При этом на дисплее СТ в нижней строке появится сообщение:

- :  85 лок. вскрытие  ХХ, где ХХ – локальный адрес устройства;

- и) для изменения локального адреса необходимо:

- -    нажать кнопку SHIFT, при этом в верхнем правом углу дисплея должен исчезнуть  “^”;

-  ввести старый  и новый локальный адрес.

-  через одну минуту на дисплее СТ в нижней строке появится сообщение:

:  85 лок. вскрытие  ХХ, где ХХ – новый локальный адрес устройства.

3.1.3 После завершения настройки КНУ.АМ:

-  установить крышку устройства;

-   отключить специализированный тестер СТ от  КД4 или КД5.

3.2	Использование

3.2.1 КНУ.АМ может быть установлен в следующие режимы работы, определяемые программой управления «Цирконий-М» и тактикой объекта (смотри таблицу 4)

Таблица 4

| Режим работы | Состояние |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | звукового индикатора | светодиодного индикатора | ЖК-индикатора |
| Дежурный | Нет сигнала | Мигает зеленым и красным цветом | Погашен Нет текста |
| Ожидание | Нет сигнала | Светится постоянно желтым цветом | Ждите 5 (обратный отсчет времени) |
| Разрешение | Прерывистый сигнал (2-3 раза в сек.) | Мигает зеленым цветом | Идите |
| Запрет | Короткий сигнал (1,5 сек.) | Светится постоянно красным цветом | Запрет |
| Блокировка | Нет сигнала | Светится постоянно красным цветом | Погашен Нет текста |
| Транзит | Нет сигнала | Светится постоянно зеленым цветом | Погашен Нет текста |
| Вскрыта дверь | Прерывистый сигнал (устанавливается оператором) | Светится постоянно желтым цветом | Погашен Нет текста |

Примечание – Режим «Транзит» может быть установлен оператором в базе данных ПЭВМ:

- с регистрацией, при этом отслеживается маршрут движения персонала;

- без регистрации, при этом не отслеживается маршрут движения персонала и возможно нарушение маршрута движения.

3.2.2 С помощью КНУ.АМ выполняются следующие пользовательские процедуры:

-  1  Проход   по участкам прохода (УП);

-  2 Прием   под охрану участка блокирования (УБ) и групп УБ;

-  3 Снятие    с охраны участка блокирования (УБ) и групп УБ;

-  4 Тест    участков блокирования;

-  5 Смена личного кода СОС пользователя;

-  6 Смена личного кода СУД пользователя;

-  7 Пост  - отметка постового о прохождении маршрута.

3.2.3	Порядок контроля работоспособности КНУ.АМ:

- подать питание;

- порядок выполнения пользовательских процедур смотри Приложение В.

3.3	Замена

В случае выхода КНУ.АМ из строя заменить его на исправный и ввести локальный адрес (смотри 3.1.2).

4 Хранение

КНУ.АМ должны храниться в штатной упаковке в отапливаемом помещении. Воздействие агрессивных сред в процессе хранения не допускается.

5 Транспортирование

Транспортирование КНУ.АМ должно проводиться в штатной упаковке при средних условиях по ГОСТ В 9.001-72 – на самолетах в отапливаемых герметизированных отсеках, железнодорожным или автомобильным транспортом в отапливаемых вагонах и отапливаемых кузовах.

Упаковка с изделием на транспортных средствах должна быть расположена так, чтобы исключить перемещение или падение при толчках и ударах.

Транспортирование  допускается  при  температуре  окружающей  среды от минус 20 до  плюс 50С.

После транспортирования при отрицательной температуре изделие перед проверкой должно быть выдержано в нормальных климатических условиях не менее 4 часов.

Приложение В

(обязательное)

Порядок работы  КНУ.АМ

| Процедура | Действие пользователя | Состояние звукового индикатора | Состояние светодиодного индикатора | Состояние ЖК-индикатора |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Нет | Нет | Нет сигнала | Мигает зеленым и красным цветом | Погашен Нет текста |
| Проход | Нажать клавишу «1» | Короткий сигнал |  | 1.Проход (С – нет Е - да) |
|  | Нажать клавишу «Е» | Короткий сигнал |  | Объект __ |
|  | Набрать номер помещения (1 2 3 4) | Короткий сигнал |  | Объект 1 2 3 4 |
|  | Нажать клавишу «Е» | Короткий сигнал |  | Личный Код __ |
|  | Набрать № личного кода (1632) | Короткий сигнал |  | **** |
|  | Нажать клавишу «Е» | Короткий сигнал |  | Поднесите пропуск |
|  | Нажать клавишу «Е» | Короткий сигнал |  | Ждите 5 (обратный отсчет времени) |
|  | Ждать завершения процедуры | Нет сигнала | Светится постоянно желтым цветом | Ждите 1 |
|  | Входите в помещение | Прерывистый звуковой сигнал | Мигает зеленым цветом. | Идите |
|  |  | Нет сигнала | Мигает зеленым и красным цветом | Погашен Нет текста |

| Процедура | Действие пользователя | Состояние звукового индикатора | Состояние светодиодного индикатора | Состояние ЖК-индикатора |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Нет | Нет | Нет сигнала | Мигает зеленым и красным цветом | Погашен Нет текста |
| Прием под охрану участка блокирования | Нажать клавишу «2» | Короткий сигнал |  | 2.Прием (С – нет Е - да) |
|  | Нажать клавишу «Е» | Короткий сигнал |  | Объект __ |
|  | Набрать номер помещения (1 2 3 4) | Короткий сигнал |  | Объект 1 2 3 4 |
|  | Нажать клавишу «Е» | Короткий сигнал |  | Личный Код __ |
|  | Набрать № личного кода (1632) | Короткий сигнал |  | **** |
|  | Нажать клавишу «Е» | Короткий сигнал |  | Поднесите пропуск |
|  | Нажать клавишу «Е» | Короткий сигнал |  | Ждите 255 (обратный отсчет времени) |
|  | Ждать завершения процедуры | Нет сигнала | Светится постоянно желтым цветом | Ждите 1 |
|  |  | Прерывистый звуковой сигнал | Мигает зеленым цветом | Принят |
|  |  | Нет сигнала | Мигает зеленым и красным цветом | Погашен Нет текста |

| Процедура | Действие пользователя | Состояние звукового индикатора | Состояние светодиодного индикатора | Состояние ЖК-индикатора |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Нет | Нет | Нет сигнала | Мигает зеленым и красным цветом | Погашен Нет текста |
| Снятие с охраны участка блокирования | Нажать клавишу «3» | Короткий сигнал |  | 3.Снятие (С – нет Е - да) |
|  | Нажать клавишу «Е» | Короткий сигнал |  | Объект __ |
|  | Набрать номер помещения (1 2 3 4) | Короткий сигнал |  | Объект 1 2 3 4 |
|  | Нажать клавишу «Е» | Короткий сигнал |  | Личный Код __ |
|  | Набрать № личного кода (1632) | Короткий сигнал |  | **** |
|  | Нажать клавишу «Е» | Короткий сигнал |  | Поднесите пропуск |
|  | Нажать клавишу «Е» | Короткий сигнал |  | Ждите 5 (обратный отсчет времени) |
|  | Ждать завершения процедуры | Нет сигнала | Светится постоянно желтым цветом | Ждите 1 |
|  |  | Прерывистый звуковой сигнал | Мигает зеленым цветом. | Снят |
|  |  | Нет сигнала | Мигает зеленым и красным цветом | Погашен Нет текста |

| Процедура | Действие пользователя | Состояние звукового индикатора | Состояние светодиодного индикатора | Состояние ЖК-индикатора |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Нет | Нет | Нет сигнала | Мигает зеленым и красным цветом | Погашен Нет текста |
| Тест участка блокирования | Нажать клавишу «4» | Короткий сигнал |  | 4.Тест (С – нет Е - да) |
|  | Нажать клавишу «Е» | Короткий сигнал |  | Объект __ |
|  | Набрать номер помещения (1 2 3 4) | Короткий сигнал |  | Объект 1 2 3 4 |
|  | Нажать клавишу «Е» | Короткий сигнал |  | Личный Код __ |
|  | Набрать № личного кода (1632) | Короткий сигнал |  | **** |
|  | Нажать клавишу «Е» | Короткий сигнал |  | Поднесите пропуск |
|  | Нажать клавишу «Е» | Короткий сигнал |  | Ждите 5 (обратный отсчет времени) |
|  | Ждать завершения процедуры | Нет сигнала | Светится постоянно желтым цветом | Ждите 1 |
|  |  | Прерывистый звуковой сигнал | Мигает зеленым цветом. | Принят ранее (не принят |
|  |  | Нет сигнала | Мигает зеленым и красным цветом | Погашен Нет текста |

| Процедура | Действие пользователя | Состояние звукового индикатора | Состояние светодиодного индикатора | Состояние ЖК-индикатора |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Нет | Нет | Нет сигнала | Мигает зеленым и красным цветом | Погашен Нет текста |
| Смена личного кода пользователя СОС | Нажать клавишу «5» | Короткий сигнал |  | 5.Код СОС (С – нет Е - да) |
|  | Нажать клавишу «Е» | Короткий сигнал |  | Объект __ |
|  | Нажать клавишу «Е» | Короткий сигнал |  | Личный Код __ |
|  | Набрать № личного кода (1632) | Короткий сигнал |  | **** |
|  | Нажать клавишу «Е» | Короткий сигнал |  | Новый код |
|  | Набрать № личного кода (2743) | Короткий сигнал |  | **** |
|  | Нажать клавишу «Е» | Короткий сигнал |  | Ждите 5 (обратный отсчет времени) |
|  | Ждать завершения процедуры | Нет сигнала | Светится постоянно желтым цветом | Ждите 1 |
|  |  | Прерывистый звуковой сигнал | Мигает зеленым цветом. | Сменен |
|  |  | Нет сигнала | Мигает зеленым и красным цветом | Погашен Нет текста |

| Процедура | Действие пользователя | Состояние звукового индикатора | Состояние светодиодного индикатора | Состояние ЖК-индикатора |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Нет | Нет | Нет сигнала | Мигает зеленым и красным цветом | Погашен Нет текста |
| Смена личного кода пользователя СУД | Нажать клавишу «6» | Короткий сигнал |  | 6.Код СУД (С – нет Е - да) |
|  | Нажать клавишу «Е» | Короткий сигнал |  | Объект __ |
|  | Нажать клавишу «Е» | Короткий сигнал |  | Личный Код __ |
|  | Набрать № личного кода (1632) | Короткий сигнал |  | **** |
|  | Нажать клавишу «Е» | Короткий сигнал |  | Новый код |
|  | Набрать № личного кода (2743) | Короткий сигнал |  | **** |
|  | Нажать клавишу «Е» | Короткий сигнал |  | Ждите 5 (обратный отсчет времени) |
|  | Ждать завершения процедуры | Нет сигнала | Светится постоянно желтым цветом | Ждите 1 |
|  |  | Прерывистый звуковой сигнал | Мигает зеленым цветом. | Сменен |
|  |  | Нет сигнала | Мигает зеленым и красным цветом | Погашен Нет текста |

| Процедура | Действие пользователя | Состояние звукового индикатора | Состояние светодиодного индикатора | Состояние ЖК-индикатора |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Нет | Нет | Нет сигнала | Мигает зеленым и красным цветом | Погашен Нет текста |
| Пост | Нажать клавишу «7» | Короткий сигнал |  | 7.Пост (С – нет Е - да) |
|  | Нажать клавишу «Е» | Короткий сигнал |  | Объект __ |
|  | Набрать номер помещения (1 2 3 4) | Короткий сигнал |  | Объект 1 2 3 4 |
|  | Нажать клавишу «Е» | Короткий сигнал |  | Личный код |
|  | Набрать № личного кода (2743) | Короткий сигнал |  | **** |
|  | Нажать клавишу «Е» | Короткий сигнал |  | Поднесите пропуск |
|  | Нажать клавишу «Е» |  |  | Ждите 5 (обратный отсчет времени) |
|  | Ждать завершения процедуры | Нет сигнала | Светится постоянно желтым цветом | Ждите 1 |
|  |  | Прерывистый звуковой сигнал | Мигает зеленым цветом. | Отметка поста |
|  |  | Нет сигнала | Мигает зеленым и красным цветом | Погашен Нет текста |

При выполнении пользовательских процедур возможны следующие сообщения на Ж-индикаторе:

- Принят – УБ принят под охрану;

- Не принят - УБ не принят под охрану;

- Принят ранее - УБ уже принят под охрану;

- Снят - УБ снят с охраны;

- На охране - УБ проверен: под охраной;

- Нет охраны - УБ проверен: не под охраной;

- Сменен – смена Личного Кода произведена;

- Не Сменен – смена Личного Кода не произведена;

- Ошибка Кода – неверный Личный Код;

- Ошибка Объект – неверный Номер Помещения;

- Запрет -  запрет на проведение процедуры;

- Идите – разрешить проход: открыть дверь;

- Ош. Процедуры – ошибка тактики;

- Выходной День – нерабочий день;

- Ош. Маршрута – маршрут;

- не Найден БД – нет записи в базе данных;

- Двойн. Проход – двойной проход4

- Техн. Неиспр. – техническая неисправность;

- Повтор набора – повторный набор;

- Объект Охрана – Запрет входа: помещение на охране;

- Занят Ресурс – занят: комплексный многодверный проход;

- Первый Вход – запрет входа: тактика Первый входящий;

- Внутри Люди – запрет тактики Последний: в помещении люди;

- Просрочен – запрет: окончен срок действия пропуска;

- Оператор – запрет: по заявке оператора;

- Отметка поста – зафиксирована отметка маршрута поста.

При затруднении в выполнении пользовательских процедур обращаться к оператору