ОКП  70 3158

УСТРОЙСТВО  КОДОНАБОРНОЕ  КНУ.Г

Руководство по эксплуатации

ЦКДИ.468381.023 РЭ

2005

# Содержание

1	 Описание и работа								3

1.1 Назначение КНУ.Г								3

1.2 Технические характеристики							3

1.3 Состав КНУ.Г									4

1.4 Устройство и работа								4

1.5 Установка КНУ.Г									5

1.6 Маркировка 									5

1.7 Упаковка										5.1

2  Устройство и работа составных частей КНУ.Г				6

3  Использование по назначению						6

3.1 Подготовка изделия к использованию					6

3.2 Замена изделия									7

4  Хранение										7

5 Транспортирование								7

Приложение	А  Внешний вид  КНУ.Г						8

Приложение	Б  Схема подключения  КНУ.Г					10

Настоящее  руководство по эксплуатации  содержит сведения о тактико-технических характеристиках, принципах действия, комплектности устройства кодонаборного  КНУ.Г.

1    Описание и работа

1.1  Назначение КНУ.Г

1.1.1 Устройство кодонаборное КНУ.Г   ЦКДИ.468381.023 ( далее по тексту КНУ.Г) предназначено  для передачи  введенного  с  клавиатуры  кода  по каналу RS-485   и отображения информации на жидкокристаллическом индикаторе (далее по тексту  ЖК индикатор).

1.1.2  Габаритные размеры КНУ.Г  - 76 х 130 х 28,5 мм

1.1.3  Масса КНУ.Г - не более 0,11 кг.

1.1.4 По условиям эксплуатации КНУ.Г  относится к изделиям группы 1.1 УХЛ ГОСТ РВ 20.39.304-98. КНУ.Г предназначено для  работы в отапливаемых помещениях   в  диапазоне  рабочих  температур от плюс 5 до плюс 40 °С  и относительной влажности 80% при температуре 25 °С.

1.2    Технические  характеристики

1.2.1  Программно-управляемый обмен данными по каналу RS-485.

Примечание -   Длина линии связи канала  RS-485- до 5 к м.

1.2.2  Контроль состояния (обрыв, замыкание) датчика вскрытия.

1.2.3  Звуковая индикация состояния КНУ.Г.

1.2.4  Вывод информации 2-х строчным ЖК-индикатором.

1.2.5  Считывание кода с матричной клавиатуры 3 х 4.

1.2.6  Программное тестирование аппаратных средств.

1.2.7 Изменение  функциональных  возможностей КНУ.Г путем замены программного обеспечения.

1.2.8  Питание КНУ.Г - от сети постоянного тока напряжением от 20 до 30 В. Мощность потребления не более  1,4 Вт.

1.3 Состав КНУ.Г

1.3.1  Состав КНУ.Г представлен в таблице 1.1.

Таблица 1.1

| Наименование | Обозначение | Кол. | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| Устройство кодонаборное КНУ.Г | ЦКДИ.468381.023 | 1 |  |
| Комплект монтажных частей в составе: Колодка | ## ЦКДИ.687228.041 | 1 |  |
| Руководство по эксплуатации | ЦКДИ.468381.023 РЭ | 1* | * Количество определяется заказчиком, но не менее 1 шт. для партии до 5 изделий |
| Формуляр | ЦКДИ.468381.023 ФО | 1 |  |
| Упаковка | ЦКДИ.425975.123 | 1 |  |
| Упаковка | ЦКДИ.425975.124 | 1/10 | На 10 изделий |

1.4  Устройство и работа

1.4.1 В основе работы КНУ.Г лежит принцип  программно-аппаратного управления устройствами КНУ.Г.

1.4.2 Режимы  и  тактика работы КНУ.Г определяются программным обеспечением, хранящимся в ПЗУ микропроцессора АТ 90S8535. Тактовая частота 1,8432 МГц.

1.4.3  Внешний вид КНУ.Г приведен в приложении А. Конструктивно   КНУ.Г  выполнен в виде корпуса, состоящего из основания поз. 2 и крышки поз. 3. На крышке  установлена  плата КНУ.Г поз. 1 с ЖК-индикатором поз. 4 и клавиатурой поз. 5 (таблица 1.2).

Таблица 1.2

| Обозначение | Наименование | Кол. | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| ЦКДИ.468381.031 | Плата КНУ.Г | 1 |  |
| ЦКДИ.735214.228 | Основание | 1 |  |
| ЦКДИ.735214.227 | Крышка | 1 |  |

1.4.4 Для защиты от несанкционированного доступа имеется датчик вскрытия.

1.5 Установка КНУ.Г

1.5.1 КНУ.Г устанавливать на высоте 1400 мм от пола.

1.5.2 Для установки КНУ.Г необходимо:

-  снять с КНУ.Г верхнюю и  нижнюю   крышки (приложение А), которые крепятся на защелках;

- пропустить провода внешних связей через отверстие в основании КНУ.Г;

- установить   основание   КНУ.Г  на стену, используя  четыре отверстия диаметром 4,5 мм, крепеж в комплект поставки не входит;

- взять колодку из комплекта монтажных частей, подсоединить к ней провода внешних связей в соответствии с приложением Б и таблицей 1.3. Установить колодку на вилку платы КНУ.Г в соответствии с приложением А;

-  собрать КНУ.Г.

#### Таблица 1.3

| Маркировка провода | Сигнал |
| --- | --- |
| 1 | - (питание) |
| 2 | + (питание) |
| 3 | В (канал RS-485) |
| 4 | А (канал RS-485) |
| 5 |  (канал RS-485) |

  - Маркировка

1.6.1 Маркировка КНУ.Г выполнена на основании КНУ.Г и на плате КНУ.Г,  приведены надписи:

- обозначение КНУ.Г – ЦКДИ.468381.023;

- заводской номер;

- дата изготовления – квартал и год изготовления.

1.7 Упаковка

1.7.1 КНУ.Г упаковывается в тару из сотового полипропилена. В зависимости от условий заказа используется упаковка:

-    на одно изделие;

-    на десять изделий.

1.7.2 При использовании упаковки на одно изделие в тару упаковываются уложенные в заваренные полиэтиленовые чехлы:

-    устройство кодонаборное КНУ.Г;

-   руководство по эксплуатации ЦКДИ.468381.023 РЭ (наличие определяется заказом);

-     формуляр ЦКДИ.468381.023 ФО;

-     ведомость упаковочная.

1.7.3  Габариты упаковки на одно изделие не более – 170 х 109 х 78 мм.

1.7.4  Масса упаковки на одно изделие не более – 0,3 кг.

1.7.5  При использовании упаковки на десять изделий в тару упаковываются уложенные в заваренные полиэтиленовые чехлы:

-     десять устройств кодонаборных КНУ.Г;

- руководство по эксплуатации ЦКДИ.468381.023 РЭ (количество определяется заказом);

-      десять формуляров ЦКДИ.468381.023 ФО;

-      ведомость упаковочная.

1.7.6 Габариты упаковки  на десять изделий не более – 290 х 210 х 122 мм.

1.7.7  Масса упаковки   на десять изделий не более – 1,6 кг.

1.7.8 Перед распаковкой изделия проверить наличие пломб ОТК предприятия – изготовителя и представителя заказчика. После вскрытия упаковки проверить содержание упаковки на соответствие упаковочной ведомости и комплектность поставки на соответствие формуляру ЦКДИ.468381.023 ФО.

2  Устройство и работа составных частей КНУ.Г

2.1	Плата КНУ.Г

    - Функции платы КНУ.Г:

- считывание кода нажатой кнопки клавиатуры;

- управление звуковым сигнализатором;

- управление двухстрочным ЖК-индикатором;

- определение состояния датчика вскрытия;

- обмен информацией по каналу RS-485;

- поддержка аппаратного  Watchdog.

3   Использование по назначению

  - Подготовка изделия к использованию

3.1.1	Меры безопасности при использовании изделия по назначению

При работе с КНУ.Г соблюдать меры безопасности по ГОСТ12.2.007.0-75, с заземлением по ГОСТ12.1.030-81.

3.1.2	Ориентирование КНУ.Г согласно проекту.

3.1.3	Описание по включению, настройке и работе КНУ.Г:

- перед монтажом КНУ.Г установить его адрес (системный номер) согласно проекту с помощью внутрисхемного программатора AS1 фирмы «ARGUSSOFT» или стенда проверки КНУ.Г ЦКДИ.442241.044;

- подключить КНУ.Г к каналу RS-485 и сети постоянного тока в соответствии с 1.5.2;

- нажать на кнопку «1» клавиатуры КНУ.Г. КНУ.Г выдаст короткий звуковой сигнал, на 6 секунд включается подсветка ЖК-индикатора и появляется сообщение: 			1. Проход

 /  - н / да;

-  выполнить пользовательскую процедуру, определяемую тактикой объекта (проход, прием или снятие с охраны);

- по истечении указанного времени ЖК-индикатор гаснет.

3.2 Замена изделия

В случае выхода КНУ.Г из строя заменить его на исправный из ЗИПа.

4 Хранение

КНУ.Г должны храниться в штатной упаковке в отапливаемом помещении. Воздействие агрессивных сред в процессе хранения не допускается.

5 Транспортирование

Транспортирование КНУ.Г должно проводиться в штатной упаковке при средних условиях по ГОСТ В 9.001-72 – на самолетах в отапливаемых герметизированных отсеках, железнодорожным или автомобильным транспортом в отапливаемых вагонах и отапливаемых кузовах.

Упаковка с изделием на транспортных средствах должна быть расположена так, чтобы исключить перемещение или падение при толчках и ударах.

Транспортирование  допускается   при   температуре   окружающей   среды  от

минус 20 до  плюс 50С.

После транспортирования при отрицательной температуре изделие перед проверкой должно быть выдержано в нормальных климатических условиях не менее 4 часов.