Федеральное агентство по атомной энергии

Федеральное Государственное унитарное предприятие

“Специальное научно-производственное

объединение “ЭЛЕРОН”

ПЛАТА УПРАВЛЕНИЯ ЗАМКОМ

ПУЗ1

Руководство по эксплуатации

ЦКДИ.468741.005 РЭ

2006

Содержание

1	Описание и работа								3

1.1	Назначение изделия			 					3

1.2	Технические характеристики							3

1.3	Состав изделия									4

1.4	Устройство и работа								4

1.5	Установка  ПУЗ1	  								4

1.6	Маркировка									5

2	Использование по назначению						5

2.1	Проверка работоспособности ПУЗ1						5

3	Текущий ремонт изделия							6

3.1	Общие указания									6

3.2	Возможные неисправности ПУЗ1 и способы их устранения		6

3.3  Замена ПУЗ1									6

4	Хранение									 	7

5	Транспортирование		 						7

Приложение А Внешний вид платы управления замком ПУЗ1		8

Приложение Б Установка платы управления замком ПУЗ1			9

Приложение В Схема подключения ПУЗ1					10

Настоящее руководство по эксплуатации содержит сведения о тактико-технических характеристиках, составе, принципе действия, комплектности платы управления замком ПУЗ1.

1 Описание и работа

  - Назначение изделия

1.1.1 Плата управления замком ПУЗ1 ЦКДИ.468741.005 (далее по тексту ПУЗ1 ) предназначена для преобразования сигналов управления (доступом в охраняемую зону), поступающих на электромеханическое запирающее устройство типа ЭМЗУ-1 БКЗИ 25.11.000 или на другие аналогичные от концентратора датчиков типа КД4 или аналогичных устройств

    - Габаритные размеры ПУЗ1 не более 35 х 45 х 30 мм

    - Масса ПУЗ1 не более - 0,04 кг.

1.1.4 По условиям эксплуатации ПУЗ1  относится к изделиям группы 1.1 УХЛ ГОСТ РВ 20.39.304-98. ПУЗ1 предназначена для  работы в отапливаемых помещениях в  диапазоне рабочих температур от плюс 5 до плюс 40 °С  и относительной влажности 80 % при температуре 25 °С.

  - Технические характеристики

1.2.1 Оптронная коммутация цепи  с напряжением до 30 В, током до 0,2 А.

    - Изменение полярности коммутируемого напряжения

    - Наличие встроенного самовосстанавливающего предохранителя с током ограничения-0,2 А.

1.2.4 Питание от сети постоянного тока напряжением от 20 до 30 B.

1.2.5 Мощность,   потребляемая ПУЗ1  от  сети  постоянного   тока  напряжением от 20 до 30 B, должна быть не более 0,5 Вт.

1.3	Состав изделия

1.3.1	Состав  ПУЗ1 представлен  в таблице 1.1.

### Таблица 1.1

| Обозначение | Наименование | Кол. | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| ЦКДИ.468741.005 | Плата управления замком ПУЗ1 | 1 |  |
|  | Комплект монтажных частей в составе: Монтажная ножка 209-123 Винт самонарезающий 3х6 | 2 2 | Каталог фирмы “WAGO” |
| ЦКДИ.468741.005 РЭ | Руководство по эксплуатации | *) | *) Количество определяется заказчиком |
| ЦКДИ.468741.005 ПС | Паспорт | 1 | Допускается один паспорт на все изделия для одного объекта |

1.4	Устройство и работа

1.4.1 В основе работы ПУЗ1 лежит принцип оптронной коммутации напряжения питания сигналами управления поступающими на плату.

1.4.2 Конструктивно  ПУЗ1 состоит из платы ЦКДИ.758723.096 и установленных  на  ней  элементов. Внешний вид ПУЗ1 представлен в приложении А

1.4.3 Взаимосвязь с внешними устройствами осуществляется подключением проводов к контактам колодок Х1-Х4 (смотри приложение Б)

1.5	Установка  ПУЗ1

    - ПУЗ1 устанавливают на несущую рейку типа DIN35 с помощью 2-х монтажных ножек 209-123 (каталог WAGO) и винтов из комплекта монтажных частей ПУЗ1.

Количество ПУЗ1, устанавливаемых на рейку, длина рейки и места расположения реек определяются проектом. Рейка в комплект ПЗУ не входит, заказывается самостоятельно в соответствии с проектом.

1.5.2 ПУЗ1 может располагаться в шкафах периферийных  КД4-Ш2, в шкафах коммутации и т.п..

1.6	Маркировка

1.6.1	Маркировка ПУЗ1 выполнена на плате.

- Приведены надписи:

- обозначение изделия;

- порядковый номер;

- дата выпуска.

2	Использование по назначению

2.1	Проверка работоспособности ПУЗ1

2.1.1	Меры безопасности при использовании изделия по назначению.

При работе с ПУЗ1 соблюдать меры безопасности по ГОСТ12.2.007.0-75.

2.1.2 Контроль работоспособности ПУЗ1 осуществляется по месту его установки на объекте при помощи вольтметра, для чего необходимо:

- установить вольтметр в режим измерения постоянного напряжения до 50В;

- отключить провода от контактов Х2:2, Х3:2, Х4:2;

- измерить  вольтметром  напряжение  питания  между  контактами Х1:1 и Х1:2, которое должно быть от 20 до 30В;

- соединить поочередно контакты Х2:1 с Х2:2 и Х3:1 с Х3:2, измерить напряжение между контактами Х4:1 и Х4:2, которое должно быть равно ранее измеренному напряжению питания с точностью до 1В.

2.1.3 После завершения проверки работоспособности ПУЗ1 необходимо подключить провода к контактам Х2:2, Х3:2, Х4:2 в соответствии со схемой подключения (смотри приложение В)

3	Текущий ремонт изделия

3.1	Общие указания

При ремонте ПУЗ1 необходимо соблюдать правила техники безопасности обслуживания электроустановок с напряжением до 1000 В.

3.2	Возможные неисправности ПУЗ1 и способы их устранения приведены в таблице 3.1.

Таблица 3.1

| Внешнее проявление неисправности | Возможная причина неисправности | #### Способы устранения | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| Нет управления замком | Отсутствует напряжение питания ПУЗ1 | Проверить линию связи: источник питания – ПУЗ1 | Если указанные способы устранения неисправностей не помогли, заменить ПУЗ1 |
|  | Отсутствуют сигналы управления | Проверить линию связи КД4 – ПУЗ1 |  |
|  | Неисправно ЭМЗУ | Проверить линию связи: ПУЗ1 - ЭМЗУ |  |

Перед заменой ПУЗ1 обязательно отключить питание, для этого необходимо внешний тумблер питания  ВКЛ/ОТКЛ перевести в положение ОТКЛ.

3.3   Замена ПУЗ1

-   отключить питание, для этого необходимо внешний тумблер питания ВКЛ/ОТКЛ перевести в положение  ОТКЛ;

-    отсоединить провода от колодки Х1-Х4;

- открутить винты , которые крепят ПУЗ1 к монтажным ножкам;

- снять ПУЗ1;

-    установить новую ПУЗ1 на монтажные ножки и закрепить винтами;

-  подключить к ПУЗ1 провода согласно схеме подключения (смотри приложение В);

- внешний  тумблер питания ВКЛ/ОТКЛ перевести в положение  ВКЛ;

4  Хранение

ПУЗ1 должны храниться в штатной упаковке в отапливаемом помещении.  Воздействие агрессивных сред в процессе хранения не допускается.

5	  Транспортирование

Транспортирование ПУЗ1 должно проводиться в штатной упаковке при средних условиях  по ГОСТ В 9.001-72  - на самолетах в отапливаемых герметизированных отсеках, железнодорожным или автомобильным транспортом.

Упаковка с изделием на транспортных средствах должна быть расположена так, чтобы исключить перемещение или падение при толчках и ударах.

Транспортирование допускается при температуре окружающей среды от

минус 50 до плюс 50 С.

После транспортирования при отрицательной температуре изделие перед проверкой должно быть выдержано в нормальных климатических условиях не менее 4 часов.