#### ОКП 70 3158

# УТВЕРЖДАЮ

# Главный конструктор

# по направлению

# ___________ А.Н.Румакин

# “____” ___________ 2001

# Терминал ввода информации

# ТВИ

# Руководство по эксплуатации

# ЦКДИ.468381.017 РЭ

2001

Содержание.

1	Описание и работа								3

1.1	Назначение изделия			 					3

1.2	Технические характеристики							3

1.3	Состав изделия									4

1.4	Устройство и работа								6

1.5	Установка  ТВИ	  								7

1.6	Маркировка									8

2	Использование по назначению						9

2.1	Проверка работоспособности ТВИ						9

2.2	Руководство пользователю ТВИ						9

3	Текущий ремонт изделия							13

3.1	Общие указания									13

3.2	Возможные неисправности ТВИ и способы их устранения		13

4	Хранение									 	14

5	Транспортирование		 						14

Приложение А Внешний вид терминала ввода информации ТВИ		15

Приложение Б Схема жгута для подключения ТВИ к УКП			16

Приложение В Схема подключения ТВИ к УКП				17

Приложение Г Подключение к ТВИ устройств по интерфейсу RS-232C	18

Настоящее руководство по эксплуатации содержит сведения о тактико-технических характеристиках, составе, принципе действия, комплектности терминала ввода информации ТВИ.

Варианты исполнения перечислены в таблице 1.

Таблица 1

| Обозначение варианта исполнения | Условное наименование | Энергонезависимая память |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | SRAM | RPROM |
| ЦКДИ.468381.017 | ТВИ – 512 | 512K | - |
| ЦКДИ.468381.017-01 | ТВИ - 128 | 128K | - |
| ЦКДИ.468381.017-02 | ТВИ - 32 | 32K | - |
| ЦКДИ.468381.017-03 | ТВИ - 4 | - | 4K |

Руководство по эксплуатации распространяется на все варианты исполнения терминала ввода информации ТВИ.

1 Описание и работа

  - Назначение изделия

1.1.1 Терминал ввода информации ТВИ-512 ЦКДИ.468381.017 (далее по тексту ТВИ ) предназначен для:

- ввода  и отображения системной информации;

- автономного управления работой устройств, подключенных к локальной магистрали ТВИ;

- обмена информацией с центральной аппаратурой ЦИРКОНИЙ-М.

    - Габаритные размеры ТВИ не более 100 х 118 х 208 мм

    - Масса ТВИ не более - 0,4 кг.

    - По условиям эксплуатации ТВИ относится к группе В2 ГОСТ12997-84

для отапливаемых помещений в интервале температур от плюс 5 до плюс 40°С и относительной влажности 75% при температуре 30°С и более низких температурах без концентрации влаги.

1.2	Технические характеристики

    - Программно-управляемый обмен данными с центральной аппаратурой по гальванически развязанному магистральному интерфейсу RS-485. Длина линии связи магистрального интерфейса – до 5 км. (защита входов от перенапряжения - до 60 В). Схема подключения  ТВИ к устройству коммутационному периферийному (УКП) системы приведена в приложении В. Подключение осуществляется с помощью жгута подключения ТВИ к УКП (смотри приложение Б).

    - Подключение по локальному интерфейсу RS-485 до 32 периферийных устройств или одного периферийного устройства по интерфейсу RS-232С. (защита входов от перенапряжения - до 60 В).

    - Ввод информации с матричной клавиатуры 4х4.

    - Управление 4-х строчным жидкокристаллическим индикатором типа DV-16400 с размером символа 2,95 х 4,75 мм и с максимальным количеством знаков в строке –16. Шрифт ЖК-индикатора – русский.

    - Автономное управление работой устройств, подключенных к локальной магистрали ТВИ (без участия центра).

1.2.6	Поддержание базы данных, архива событий и временных зон в соответствии с таблицей 2.

Таблица 2

| Условное наименование | Число записей базы данных |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Пользователи | Архив событий | Временные зоны |
| ТВИ – 512 | 16000 | 16000 | 60 |
| ТВИ – 128 | 4000 | 4000 | 60 |
| ТВИ – 32 | 1000 | 1000 | 60 |
| ТВИ – 4 | 125 | 125 | 60 |

Примечание – Число пользователей может быть увеличено (уменьшено) пропорционально уменьшению (увеличению) числа архивных событий.

1.2.7	Питание ТВИ от сети постоянного тока напряжением (20-30) В. Мощность потребления – не более 2,5 Вт.

1.3	Состав изделия

1.3.1	Состав  ТВИ представлен  в таблице 3.

Таблица 3

| Обозначение варианта исполнения | Наименование | Обозначение | ## Кол | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ЦКДИ.468381.017 | Терминал ввода информации ТВИ - 512 | ЦКДИ.468381.017 | 1 |  |
|  | Комплект монтажных частей в составе: розетка корпус | DB-9F DPT–9С | 1 1 | Каталог фирмы «Бурый медведь» |
|  | Руководство по эксплуатации | ЦКДИ.468381.017 РЭ | 1 |  |
|  | Паспорт | ЦКДИ.468381.017 ПС | 1 |  |
| # ЦКДИ.468381.017-01 | Терминал ввода информации ТВИ - 128 | ### ЦКДИ.468381.017-01 | 1 |  |
|  | Комплект монтажных частей в составе: розетка корпус | DB-9F DPT–9С | 1 1 | Каталог фирмы «Бурый медведь» |
|  | Руководство по эксплуатации | ## ЦКДИ.468381.017РЭ | 1 |  |
|  | Паспорт | ЦКДИ.468381.017-01 ПС | 1 |  |
| ЦКДИ.468381.017-02 | Терминал ввода информации ТВИ - 32 | ЦКДИ.468381.017-02 | 1 |  |
|  | Комплект монтажных частей в составе: розетка корпус | DB-9F DPT–9С | 1 1 | Каталог фирмы «Бурый медведь» |
|  | Руководство по эксплуатации | ЦКДИ.468381.017 РЭ | 1 |  |
|  | Паспорт | ЦКДИ.468381.017-02 ПС | 1 |  |
| # ЦКДИ.468381.017-03 | Терминал ввода информации ТВИ - 4 | ### ЦКДИ.468381.017-03 | 1 |  |
|  | Комплект монтажных частей в составе: розетка корпус | DB-9F DPT–9С | 1 1 | Каталог фирмы «Бурый медведь» |
|  | Руководство по эксплуатации | ## ЦКДИ.468381.017 РЭ | 1 |  |
|  | Паспорт | ## ЦКДИ.468381.017-03 ПС | 1 |  |

1.4	Устройство и работа

1.4.1	Внешний вид ТВИ представлен в приложении А. Конструктивно  ТВИ состоит из платы управления ТВИ, крышки, корпуса, индикатора и клавиатуры (таблица 4).

Таблица 4

| Наименование | Обозначение | Кол. | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| Плата управления ТВИ | ЦКДИ.468381.021 | 1 |  |
| Крышка | ЦКДИ.745322.202 | 1 |  |
| Корпус | ЦКДИ.731141.002 | 1 |  |
| Индикатор | ЖКИ 16 х 4 DV-16400SIFBLY/R | 1 |  |
| Клавиатура | 16-клавишная КР-2 | 1 |  |

1.4.2	Режимы и тактика работы ТВИ определяются программным обеспечением, записанным в микросхеме ППЗУ D6 (27C256).

1.4.3	Адресация устройств ТВИ представлена в таблице 5.

Таблица 5

| CS (P3.2) | Адрес (НЕХ) | Устройство |
| --- | --- | --- |
| 0 | 0000…FFFF | Чтение / запись ОЗУ - D8 (2000…3FFF - РУ17) |
| 1 | 0 (1) | Запись в регистр клавиатуры (D3) |
| 1 | 2 | Запись в регистр индикатора (команды) |
| 1 | 3 | Запись в регистр индикатора (данные) |

    - Назначение перемычек платы управления ТВИ представлено в таблице 6.

Таблица 6

| Перемычка | Назначение |
| --- | --- |
| Х1:1 – Х1:2 | Внутреннее ПЗУ процессора D1 (DS87C520) |
| Х1:2 – Х1:3 | Внешнее ПЗУ – 07 (27С256) |
| Х3:1 – Х3:2 | Тип корпуса микросхемы D8 – DIP32 (ОЗУ до 512 Кбайт) |
| Х3:2 – Х3:3 | Тип корпуса микросхемы D8 – DIP28 (ОЗУ до 32 Кбайт) |
| Х7:1 – Х7:2 Х8:1 – Х8:2 | Интерфейс UART1 – RS-485 (Х9:3 – А, Х9:4 – В, Х9:7 – GND) |
| Х7:2 – Х7:3 Х8:2 – Х8:3 | Интерфейс UART1 – RS-232С (Х9:4 – RxD, Х9:5 – TxD, Х3:7 – GND) |

Примечания

1 Перемычка Х1 используется при настройке ТВИ, в процессе эксплуатации должна быть установлена перемычка Х1:2 – Х1:3.

2 Перемычка Х3 устанавливается в зависимости от варианта исполнения ТВИ.

3 Перемычки Х7, Х8 определяют тип универсального последовательного интерфейса ТВИ: локальная магистраль RS-485 или интерфейс RS-232С (смотри приложения В, Г).

1.5	Установка  ТВИ

1.5.1	ТВИ имеет настольное исполнение. Возможна установка ТВИ в вертикальном положении (на стене), при этом необходимо перевернуть крышку на 180. Для этого снять 2 заглушки на крышке и отвернуть находящиеся под ними 4 винта.

1.5.2	Подключение ТВИ осуществляется через устройство коммутационное периферийное УКП (смотри приложение В) с помощью жгута (смотри приложение Б), изготавливаемого на объекте, используя розетку и корпус из прилагаемого комплекта монтажных частей.

1.6	Маркировка

1.6.1	Маркировка ТВИ выполнена на дне корпуса.

- Приведены надписи:

- обозначение изделия;

- порядковый номер;

- дата выпуска.

2	Использование по назначению

2.1	Проверка работоспособности ТВИ

2.1.1	Меры безопасности при использовании изделия по назначению.

При работе с ТВИ соблюдать меры безопасности по ГОСТ12.2.007.0-75.

2.1.2	Текущий контроль работоспособности ТВИ осуществляется с помощью программного обеспечения центральной аппаратуры системы.

2.2	Руководство пользователю ТВИ

2.2.1	Функциональные возможности пульта ТВИ определяются уровнем полномочий оператора. Типы полномочий оператора:

Пользователь

Ответственный пользователь

Оператор

Системный администратор

2.2.2	После включения питания пульт ТВИ переходит в начальное состояние, при этом на дисплее отображаются пункты главного меню, перечисленные в таблице 7.

Таблица 7

| Главное меню |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| пользователя | ответственного пользователя | оператора | системного администратора |
| Состояние Смена | Состояние Смена Параметры Настройки | Состояние Смена Режимы Тактики Настройки | Состояние Смена Режимы Параметры Тактики Устройства Датчики Настройки |

2.2.3	Перемещение по меню (подменю) осуществляется клавишами "8" (вверх) и "0" ( вниз ). Выбор пункта меню (подменю) - клавиша "*". Переход назад на предыдущее меню (подменю) - "#".

2.2.4	Выбор пункта Состояние приведет к отображению на дисплее ТВИ текущего состояния  шлюза (турникета):

Смена Принята (Сдана)

Шлюз Неисправен (Нет связи, Дежурный, Блокировка, Транзит, Отк.снаружи, Отк.внутри)

Вход Разрешение (Запрет)

Выход Разрешение (Запрет)

2.2.5	Выбор пункта Смена приведет к запуску процедуры приема/сдачи смены оператором:

- ввести номер пропуска;

- ввести пароль.

Набор производится на цифровой клавиатуре, ввод - "*". После ввода пароля (до восьми знаков) появляется надпись "Ждите ответа".

Положительные результаты процедуры:

Смена принята

Смена сдана

Отрицательные результаты процедуры:

Ошибка набора

2.2.6	Выбор пункта Режимы приведет к переходу в подменю установки режимов шлюза (турникета):

Дежурный

Блокировка    (обе створки закрыты, проходы запрещены)

Транзит           (открыты обе створки)

Отк.снаружи   (открыта внешняя створка)

Отк.внутри      (открыта внутренняя створка)

Текущий режим обозначен символом "". Для установки режима нужно выбрать пункт подменю и нажать клавишу "*".

2.2.7	Выбор пункта Параметры приведет к переходу в подменю установки параметров контроля шлюза (турникета):

Металл      (включение металлодетектора)

Радиация  (включение детектора ядерных материалов)

Ост.вес   (включение контроля по весу наличия оставленных предметов в шлюзе)

Контролируемый параметр обозначается символом "". Для установки или снятия контроля нужно выбрать пункт подменю и нажать клавишу "*".

2.2.8	Выбор пункта Тактики приведет к переходу в подменю установки разрешения или запрета направлений прохода через шлюз (турникет):

Запрет вх.   (блокирование считывающего устройства по входу)

Запрет вых. (блокирование считывающего устройства по выходу)

Запрещенное направление прохода обозначается символом "". Для установки или снятия запрета нужно выбрать пункт подменю и нажать клавишу "*".

2.2.9	Выбор пункта Устройства приведет к отображению на дисплее ТВИ текущего состояния устройств, подключенных к шлюзу (турникету):

Вес.блок   (блок измерения веса при проходе)

КНУ            (кодонаборное устройство)

УС вход     (устройство считывания с внешней стороны)

УС выход  (устройство считывания с внутренней стороны)

УС смена   (устройство считывания, предназначенное для приема/сдачи смены)

Блок упр.  (блок управления шлюзом/турникетом)

HandKey    (устройство биометрической идентификации руки)

Исправные устройства обозначены символом "".

2.2.10	Выбор пункта Датчики приведет к отображению на дисплее ТВИ текущего состояния датчиков, используемых шлюзом (турникетом):

Вход              (датчик положения входной створки)

Выход           (датчик положения выходной створки)

РИП                (переход на резервный источник питания)

Отк.снаружи (разрешение входа для турникета)

Отк.внутри    (разрешение выхода для турникета)

Металл          (металлодетектор)

Радиация      (детектор ядерных материалов)

Активное состояние датчиков обозначается символом "".

2.2.11	Выбор пункта Настройки приведет к переходу в подменю установки "горячих" клавиш управления шлюзом (турникетом) (смотри таблицу 8).

Таблица 8

| Подменю установки "горячих" клавиш для |  |  |
| --- | --- | --- |
| ответственного пользователя | оператора | системного администратора |
| Металл | Дежурный Блокировка Транзит Отк.снаружи Отк.внутри Запрет вх. Запрет вых. | Дежурный Блокировка Транзит Отк.снаружи Отк.внутри Запрет вх. Запрет вых. Металл |

Если "горячая" клавиша для процедуры выбрана, то это обозначено соответствующим символом. Для установки или снятия "горячей" клавиши нужно выбрать пункт подменю и нажать клавишу, которая станет "горячей".

3	Текущий ремонт изделия

3.1	Общие указания

При ремонте ТВИ необходимо соблюдать правила техники безопасности обслуживания электроустановок с напряжением до 1000 В.

3.2	Возможные неисправности ТВИ и способы их устранения приведены в таблице 9.

Таблица 9

| № п/п | Внешнее проявление неисправности | Возможная причина неисправности | #### Способы устранения | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | После подачи питания нет сообщений на ЖК-индика-торе ТВИ, связь с пультом не устанавливается, нет связи между ТВИ и центральной аппаратурой | Нет напряжения питания ТВИ 24В | Проверить источник питания 24В. Проверить кабель ТВИ и, при необходимости, заменить его | Если указанные способы устранения неисправностей не помогли, проверить плату управления ТВИ (установку микросхем на панельках, установку перемычек) и, при необходимости, заменить ее |
| 2 | После подачи питания нет сообщений на ЖК-индикаторе ТВИ, связь с пультом устанавливается | Неисправен ЖК-индикатор | Заменить ЖК-индикатор |  |
| 3 | ТВИ не реагирует на нажатия клавиатуры | Сбой в работе процессора | Отключить и через 10 секунд включить питание ТВИ |  |
|  |  | Неисправна клавиатура ТВИ | Заменить клавиатуру ТВИ |  |
| 4 | ТВИ работает в автономном режиме, но связь с центральной аппаратурой не устанавливается | Неисправен кабель ТВИ или кабель центральной магистрали | Неисправное заменить |  |
|  |  | Неверно задан системный адрес ТВИ | С помощью команд центральной аппаратуры установить уникальный адрес ТВИ на магистрали |  |
|  |  | ТВИ отключен в центре (не включен опрос по магистральному интерфейсу) | С помощью команд центральной аппаратуры включить ТВИ |  |

| 5 | Нет связи между ТВИ и периферийными устройствами на локальной магистрали | Неисправен кабель ТВИ или кабель локальной магистрали | Неисправное заменить |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Неверно установлены системные адреса периферийных устройств | Установить необходимые адреса периферийных устройств на локальной магистрали |  |

Перед заменой любого из неисправных компонентов ТВИ обязательно отключить питание, для этого необходимо тумблер УКП ВКЛ/ОТКЛ перевести в положение ОТКЛ.

4  Хранение

ТВИ должны храниться в упаковке в отапливаемом помещении при отсутствии в воздухе паров кислот, щелочей и других агрессивных примесей ГОСТ12997-84. Воздействие агрессивных сред в процессе хранения не допускается.

5	  Транспортирование

Транспортирование упакованных ТВИ должно проводиться в крытых вагонах и кузовах, защищающих от попадания влаги, железнодорожным или автомобильным транспортом по ГОСТ12997-84.

Упаковка с изделием на транспортных средствах должна быть расположена так, чтобы исключить перемещение или падение при толчках и ударах.

Транспортирование допускается при температуре окружающей среды от

плюс 1 до плюс 50С.

После транспортирования изделие перед проверкой должно быть выдержано в нормальных климатических условиях не менее 4 часов.