ОКП 70 3158

- УТВЕРЖДАЮ

- Главный конструктор

- по направлению

- ___________  А.Н.Румакин

- “____”  ___________  2001

- Устройство коммутационное центральное

УКЦ

- Руководство по эксплуатации

- ЦКДИ.468345.015 РЭ

2001

Содержание.

1	Описание и работа							3

1.1 Назначение 								3

1.2 Технические характеристики						3

1.3 Состав УКЦ								4

1.4 Конструкция УКЦ							4

1.5 Маркировка и пломбирование					4

2  Использование по назначению					5

3  Хранение									5

4 Транспортировка								5

Приложение	А  Внешний вид устройства 				6

коммутационного центрального УКЦ

Настоящее руководство по эксплуатации содержит сведения о тактико-технических характеристиках,  составе, принципах действия, комплектности устройства коммутационного центрального УКЦ  ЦКДИ.468345.015.

1 Описание и работа

1.1 Назначение изделия

- Устройство коммутационное центральное УКЦ  ЦКДИ.468345.015 (далее по тексту УКЦ)  предназначено  для  коммутации  интерфейсов связи и шин  электропитания 24 В между устройствами системы.

1.1.2  Габаритные размеры УКЦ - 456 х 112 х 1000 мм.

1.1.3  Масса УКЦ не более - 7 кг.

1.1.4 По условиям эксплуатации УКЦ  относится к изделиям группы 1.1 УХЛ ГОСТ РВ 20.39.304-98. УКЦ предназначено для  работы в отапливаемых помещениях в  диапазоне рабочих температур от плюс 5 до плюс 40°С  и относительной влажности 80% при температуре 25°С.

1.2	Технические характеристики

    - Подключение кабелей типа:

- ТПВНГ  10 х 2 х 0,5  -  до 16;

- ВВГНГ   3 х 6	       -  до 8

    - Подключение штатными жгутами:

-    магистральных интерфейсов  -  до 8;

- радиальных интерфейсов	  -  до 8;

- электропитания 24 В	             -  до 2;

- интерфейсов С2	             -  до 1

1.3	Состав УКЦ

1.3.1	Состав УКЦ представлен в таблице 1.1.

Таблица 1.1

| Наименование | Обозначение | Кол. | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| Устройство коммутационное центральное УКЦ | ЦКДИ.468345.015 | 1 |  |
| Комплект монтажных частей | ЦКДИ.468931.003 | 1 | Жгут Ш2СИ20.90.23.000-05-1шт Жгут ЦКДИ.685621.051 – 2шт. Шайба 5 65Г 029 ГОСТ6402-70-8шт. Винт М5х8.36.026 ОСТ 95 1440-73 – 8шт. Шайба 5.01.0215 ОСТ 95 1462-73-8шт. Шайба 6.01.0215 ОСТ 95 1462-73-4шт. Наконечники ОСТ 951765-76 Наконечник 065-4шт. Наконечник 126-24шт. Шуруп I-6х60.01 15 ГОСТ 1144-80-4шт. |
| Руководство по эксплуатации | ЦКДИ.468345.015 РЭ | * | *Количество определяется заказчиком |
| Этикетка | ЦКДИ.468345.015 ЭТ | 1 |  |

  - Конструкция УКЦ

1.4.1 Конструктивно УКЦ состоит из установленных на основании коммутационных      элементов   и   крышки.    Внешний   вид   УКЦ    приведен   в

приложении А.

1.5  Маркировка и пломбирование

1.5.1 Маркировка  УКЦ выполнена на табличке.

На табличке приведены надписи:

- обозначение изделия;

- порядковый номер;

- дата выпуска.

    - УКЦ опломбирован клеймом представителя ОТК

2 Использование по назначению

2.1	Контроль работоспособности УКЦ.

2.1.1	Меры безопасности при использовании изделия по назначению.

При работе с УКЦ соблюдать меры безопасности по ГОСТ12.2.007.0, с заземлением по ГОСТ12.1.030.

2.1.2  Контроль работоспособности УКЦ осуществляется на предприятии-изготовителе путем проверки ОТК соответствия УКЦ  ЦКДИ.468345.015 СБ ЦКДИ.468345.015 Э4.

3	 Хранение

УКЦ должны храниться в штатной упаковке  в отапливаемом помещении. Воздействие агрессивных сред в процессе хранения не допускается.

4 Транспортировка

Транспортирование УКЦ должно проводиться в штатной упаковке при средних условиях по ГОСТ В 9.001-72 – на самолетах в отапливаемых герметизированных отсеках, железнодорожным или автомобильным транспортом.

Упаковка с  изделием на транспортных средствах должна быть закреплена так, чтобы исключить перемещение или падение при толчках и ударах.

Транспортирование допускается при температуре окружающей среды от минус 50 до плюс 50°С.

После транспортирования при отрицательной температуре изделие перед проверкой должно быть выдержано в нормальных климатических условиях не менее 4 часов.