УТВЕРЖДАЮ

Главный конструктор

___________В.М.Легоньков

“___”_______1999

П Р И Б О Р   “ Р А Д И А Н - 14 “

Руководство  по  эксплуатации

ЦКДИ.425511.004 РЭ

СОГЛАСОВАНО

Представитель заказчика

5045 ПЗ

____________В.П. Юрков

“___”________1999

1999

Содержание

| 1 | Описание и работа прибора | 6 |
| --- | --- | --- |
| 1.1 | Назначение прибора | 6 |
| 1.2 | Технические характеристики прибора | 8 |
| 1.3 | Состав прибора и комплектов монтажных частей | 11 |
| 1.4 | Устройство и работа прибора | 16 |
| 1.4.1 1.4.2 1.4.3 1.4.4 1.4.5 | Принцип действия прибора Описание структурной схемы прибора Описание конструкции прибора Назначение и описание комплектов монтажных частей Режимы работы прибора | 16 16 19 21 21 |
| 1.5 | Средства измерения ,инструмент и принадлежности | 22 |
| 1.6 1.6.1 1.6.2 1.6.3 | Маркировка и пломбирование Маркировка прибора Пломбирование прибора Маркировка комплектов монтажных частей | 22 22 22 22 |
| 1.7 1.7.1 1.7.2 | Упаковка Упаковка прибора Упаковка комплектов монтажных частей | 24 24 24 |
| 2 | Использование прибора по назначению | 26 |
| 2.1 | Эксплуатационные ограничения | 26 |
| 2.2 | Подготовка прибора к использованию. | 26 |
| 2.2.1 | Общие указания по порядку установки прибора | 26 |

| 2.2.2 | Настройка прибора | 27 |
| --- | --- | --- |
| 2.2.3 | Проверка работоспособности прибора | 31 |
| 2..3 | Характеристики основных режимов работы прибора | 32 |
| 2.4 | Перечень возможных неисправностей и рекомендации по их устранению | 34 |
| 2.5 | Меры безопасности при использовании прибора по назначению | 41 |
| 3 | Техническое обслуживание прибора | 43 |
| 3.1 3.2 3.3 | Общие указания Порядок технического обслуживания прибора Нормы расхода материалов для проведения технического обслуживания прибора | 43 44 49 |
| 4 | Хранение и транспортирование прибора | 50 |
|  | Приложение А – Комплект монтажных частей (КМЧ 4) для установки прибора на открытом воздухе | 51 |
|  | Приложение Б – Комплект монтажных частей (КМЧ 5) для установки прибора в шкафу участковом | 61 |
|  | Приложение В – Комплект монтажных частей (КМЧ 6) для установки БЭ прибора «Радиан-14» вместо БЭ прибора «Радиан-М» | 70 |
|  | Перечень принятых сокращений | 77 |

Настоящее руководство по эксплуатации ЦКДИ.425511.004 РЭ предназначено для ознакомления лиц, эксплуатирующих емкостной периметровый прибор обнаружения  "Радиан-14", с его устройством, принципом действия, техническими данными, конструкцией и основными правилами эксплуатации и технического обслуживания. Прибор является сложным электронным устройством, поэтому его ремонт может проводиться только на предприятии-изготовителе .

Безотказная работа прибора обеспечивается регулярным техническим обслуживанием, виды и периодичность которого изложены в разделе 3 настоящего руководства .

Кроме настоящего РЭ при изучении, монтаже, эксплуатации и обслуживании прибора необходимо руководствоваться паспортом  на прибор "Радиан-14" ЦКДИ.425511.004 ПС, а также документацией на сигнализационные заграждения (СЗ) и системы сбора и обработки информации (ССОИ), совместно с которыми он будет эксплуатироваться, в частности :

а) при эксплуатации с СЗ козырькового типа облегченной конструкции на стеклопластиковых стойках ЦКДИ.425711.004 из состава средства  обнаружения (СО) "ЯРУС" (далее по тексту СЗ "ЯРУС")  необходимо руководствоваться :

- Техническим описанием и инструкцией по эксплуатации средства "ЯРУС" ЦКДИ.425182.022 ТО;

- Инструкцией по монтажу средства "ЯРУС" ЦКДИ.425182.022 ИМ;

- Альбомом типовых решений РТМ-А 456-95;

б) при эксплуатации с сигнализационным заграждением для прибора "Радиан-13" ЦКДИ.425711.001 (далее по тексту  СЗ "Радиан-13") необходимо руководствоваться :

- Техническим описанием и инструкцией по эксплуатации на заграждение  ЦКДИ.425711.001 ТО;

- Инструкцией по монтажу на заграждение ЦКДИ.425711.001 ИМ;

- Руководством по эксплуатации заграждения "ЯРУС-01" и "ЯРУС-01В" ЦКДИ.425711.008 РЭ;

- Инструкцией по монтажу на заграждение "ЯРУС-01"  ЦКДИ.425711.008 ИМ;

- Инструкцией по монтажу на заграждение "ЯРУС-01В"  ЦКДИ.425711.009 ИМ;

- Инструкцией по монтажу на заграждение ЦКДИ.425711.001 ИМ;

- Альбомом типовых решений РТМ-А 455-92;

б) при эксплуатации с СЗ для прибора "Радиан-М" (далее по тексту СЗ "Радиан-М") необходимо руководствоваться  техническим  описанием  и  инструкцией по эксплуатации на прибор "Радиан-М" ОС-079 ТО1 и инструкцией по эксплуатации антенных систем приборов "Радиан" и "Радиан-М" ОС-058.00.000 ИЭ.

Примечание – Документы на СЗ и СО, указанные  выше  (перечисления а, б , поставляются по отдельному заказу.

Предусматривается 3 варианта расположения прибора на периметре объекта  :

- на открытом воздухе (на вертикальных поверхностях стен, заборов, опор);

- в шкафу участковом (ШУ);

- вместо прибора «Радиан-М» (на коробке соединительной).

При выборе ССОИ должна быть обеспечена её стыковка с прибором по соответствующим параметрам, состав и номенклатура которых приведены в разделе 1 (1.2.4) настоящего документа. Соответствующие стыковочные параметры должны быть подтверждены записями в ЭД на выбранный тип ССОИ.

Информация о гарантийных обязательствах и сроке службы прибора приведена  в паспорте ЦКДИ.425511.004 ПС.

- Описание и работа прибора

  - Назначение прибора

1.1.1 Прибор  "Радиан-14" ЦКДИ.425511.004 предназначен для охраны периметров  объектов, включая ворота, с использованием в качестве чувствительного элемента :  СЗ "Радиан-13", СЗ "Радиан-М", СЗ  "ЯРУС".

1.1.2 Прибор выдает сигнал срабатывания при попытке преодоления СЗ без использования подручных средств (лестниц, подставок) с касанием чувствительных элементов СЗ (далее по тексту ЧЭ СЗ) руками в перчатках (рукавицах), а также с замыканием ЧЭ СЗ на землю.

Примечание – Под  ЧЭ СЗ понимаются части СЗ, соединенные с цепями "А1" и "А2" прибора "Радиан-14", прикосновение к которым вызывает сигнал срабатывания прибора.

1.1.3  Протяженность   охраняемого   прибором  участка  от 3 до 500 м.

1.1.4 Прибор с комплектами монтажных частей относится к изделиям группы 1.6 ОСТ В95 2446-84  и работает в условиях УХЛ и сохраняет работоспособность  при непрерывной  работе в условиях воздействия следующей  произвольной  естественной комбинации помеховых факторов:

а) повышенная температура среды:

рабочая          -     до 50 СО;

предельная    -     до  65 СО;

б) пониженная температура среды:

рабочая          -     до минус  50 СО;

предельная    -     до минус  60 СО;

в) повышенная влажность воздуха до 98% при температуре 25 СО;

г) атмосферные конденсируемые осадки  (иней, роса);

д) динамическое воздействие песка и пыли;

е) атмосферные осадки (дождь с интенсивностью до 40 мм/ч);

ж) снегопад с интенсивностью до 10 мм/ч  (в пересчете на воду);

з) ветер со скоростью в порывах до 30 м/с;

и) гололед с толщиной корки на элементах СЗ до 15 мм при ветре со скоростью до 10 м/с;

к) солнечное излучение;

л) посадка на СЗ и взлет стай птиц;

м) движение колесных и гусеничных  транспортных средств на расстоянии более 3 м от СЗ;

н) проход людей (до 3-х человек) на расстоянии более 1 м от СЗ;

о)  расположение лесного массива на расстоянии более 2 м, отдельных деревьев  на расстоянии более 1 м от СЗ;

п) прохождение ЛЭП напряжением  0,38 - 110 кВ на расстоянии более 10 м от СЗ;

р) пересечение ЛЭП напряжением 0,38 – 110 кВ над центральной опорой  СЗ под углом от 30 до 90  градусов;

с) движение неэлектрофицированного железнодорожного транспорта на расстоянии более 10 м от СЗ;

т) движение электрофицированного железнодорожного транспорта на расстоянии более 50 м от СЗ;

у) работа переносных радиостанций (КВ, УКВ) и сотовых радиотелефонов на расстоянии более 2 м от СЗ и в радиусе более 10 м от места установки прибора;

ф) электромагнитные и акустические помехи от грозы;

х) увеличение сопротивления очага заземления до 45 Ом.

  - Технические характеристики прибора

1.2.1 Питание прибора осуществляется от источника постоянного тока напряжением 10 – 30 В  при заземлении любого полюса источника.

1.2.2 Потребляемая прибором мощность не  более 1 Вт.

1.2.3 Прибор выпускается в 3-х исполнениях Н, С и В, отличающихся рабочими частотами (низкая, средняя и высокая соответственно).

1.2.4 Электрические параметры  прибора для стыковки  с ССОИ

1.2.4.1 Для вариантов установки прибора на открытом воздухе и в ШУ  выходные цепи прибора – контакты реле , соединенные с контактами платы соединительной "Х1" (см. рисунок  А.2 Приложения А, рисунок  Б.3 Приложения Б) в соответствии с таблицей 1.1.

### Таблица 1.1

|  | Контакты платы "Х1" | Сопротивление выходной цепи, кОм |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Дежурный режим | Режим срабатывания |
| Вариант 1 | 11 – 13 | 0 | > 1000 |
| Вариант 2 | 11 – 15 | 5 – 7 | > 1000 |

1.2.4.2 Для варианта установки прибора вместо прибора «Радиан-М» (на коробке соединительной)  выходные цепи прибора – контакты реле , соединенные с контактами колодки "Ш6", расположенной в коробке соединительной прибора «Радиан-М» в соответствии с таблицей 1.2.

### Таблица 1.2

|  | Контакты ко- лодки "Ш6" | Сопротивление выходной цепи, кОм |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Дежурный режим | Режим срабатывания |
| Вариант 1 | 1 – 2 | 0 | > 1000 |
| Вариант 2 | 1 – 4 | 5 – 7 | > 1000 |

1.2.4.3  Длительность сигнала срабатывания (4,5+1,5) с;

Примечание – Индикатор на  БЭ светится в дежурном режиме и гаснет в режиме срабатывания.

1.2.4.4 Прибор  имеет дистанционный контроль  работоспособности (ДК).

1.2.4.5  Параметры сигнала "ДК" :

а) амплитуда    -   10 – 30 В;

б) длительность    -  (2,4 +0,4) с.

1.2.4.6  На сигнал "ДК" прибор отвечает выдачей сигнала срабатывания.

1.2.4.7  Время задержки между передним фронтом сигнала "ДК" и передним фронтом ответного сигнала срабатывания  не более 2,5 с.

1.2.5 Время готовности прибора с момента включения питания или с момента окончания сигнала срабатывания не более 30 с.

1.2.6 Регулировка чувствительности - ступенчатая, 12 положений (уменьшается  от 1-ого к 12-му  в 1,5 раза с каждым переключением).

1.2.7 При пропадании питания на приборе вырабатывается сигнал, аналогичный режиму срабатывания, но длительность этого сигнала совпадает с продолжительностью пропадания питания.

1.2.8  При снятии кожуха (кроме варианта размещения прибора в ШУ) вырабатывается сигнал, аналогичный режиму срабатывания, но длительность этого сигнала совпадает с продолжительностью снятия кожуха.

1.2.9 Вероятность обнаружения не менее 0,95.

1.2.10  Среднее  время наработки на ложное срабатывание не менее 2000 ч.

1.2.11 По электромагнитной совместимости прибор соответствует 2-ой степени жесткости по ГОСТ Р50009-2000 (УК1, УК2, УЭ1, ЭК1, ЭИ1 ) по воздействию:

- микросекундных импульсных помех большой энергии (УК1);

- наносекундных импульсных помех (УК2);

- электростатических разрядов (УЭ1);

- кондуктивных индустриальных радиопомех, создаваемых прибором  (ЭК1);

- излучаемых индустриальных радиопомех (ЭИ1).

1.2.11 Минимально допустимая величина сопротивления элементов СЗ относительно земли  1кОм во время дождя или мокрого снега.

1.3  Состав  прибора и комплектов монтажных частей

1.3.1 Прибор "Радиан-14" имеет 3 исполнения в зависимости от рабочей частоты БЭ. Комплект поставки  прибора по исполнениям приведен в таблице 1.3.

## Таблица 1.3

| Наименование | Обозначение |  | Количество на исполнение |  |  |  |  | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | - |  | 01 | 02 |  |  |
| Прибор "Радиан-14" в составе : |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Блок электронный | ЦКДИ.468157.008 |  | 1 |  |  |  |  | «В» |
| Блок электронный | ЦКДИ.468157.008-01 |  |  |  | 1 |  |  | «С» |
| Блок электронный | ЦКДИ.468157.008-02 |  |  |  |  | 1 |  | «Н» |
| Руководство по эксплуатации | ЦКДИ.425511.004 РЭ |  | 1 |  | 1 | 1 |  |  |
| Паспорт | ЦКДИ.425511.004ПС |  | 1 |  | 1 | 1 |  |  |
| Упаковка | ЦКДИ.425955.001 |  | 1 |  | 1 | 1 |  |  |
| Примечания: 1 Предусмотрены комплекты монтажных частей (КМЧ) для установки прибора : - ЦКДИ.425951.004 (далее по тексту КМЧ 4) – для установки прибора на открытом воздухе (на вертикальных поверхностях стен, заборов, опор; - ЦКДИ.425951.005 (далее по тексту КМЧ 5) – для установки в шкафу участковом; - ЦКДИ.425951.006 (далее по тексту КМЧ 6) – для установки прибора вместо прибора "Радиан-М" (на коробке соединительной прибора "Радиан-М"). 2 КМЧ 4, КМЧ 5, КМЧ 6 поставляются самостоятельно, отдельно от прибора 3 Прибор "Радиан-14" может полностью заменить блок электронный прибора "Радиан-13" без дополнительных монтажных частей и перекоммутаций. - Состав КМЧ 4, КМЧ 5, КМЧ 6 приведены в таблицах 1.4, 1. 5, 1.6 соответственно. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.2 Состав КМЧ 4, КМЧ 5, КМЧ 6 приведены в таблицах 1.4, 1.5, 1.6. Таблица 1.4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование |  | Обозначение |  | Кол. |  |  | Примечание |  |
| Комплект монтажных частей в составе: |  | #### ЦКДИ.425951.004 |  |  |  |  | Поставляется по отдельному заказу |  |
| Основание |  | ЦКДИ.687422.005 |  | 1 |  |  |  |  |
| Кожух |  | ЦКДИ.305155.036 |  | 1 |  |  |  |  |
| Жгут питания |  | ЦКДИ.685621.239 |  | 1 |  |  |  |  |
| Жгут антенный |  | ЦКДИ.685621.197 |  | 1 |  |  |  |  |
| Кабель антенный |  | ЦКДИ.685691.112 |  | 1 |  |  |  |  |
| Уплотнение |  | ЦКДИ.754112.005 |  | 1 |  |  |  |  |
| Трубка |  | ЦКДИ.757513.029 |  | 1 |  |  |  |  |
| Трубка |  | ЦКДИ.757513.029-01 |  | 1 |  |  |  |  |
| Трубка |  | ЦКДИ.757513.029-02 |  | 1 |  |  |  |  |
| Винт М6-6gх20.36.019 |  | ОСТ 95 1440 - 73 |  | 2 |  |  |  |  |
| Шайба 6 65Г 029 |  | ОСТ 95 1469 - 73 |  | 2 |  |  |  |  |
| Шайба 6.01.0115 |  | ОСТ 95 1464 - 73 |  | 2 |  |  |  |  |
| Дюбель У 658 У3 |  | ТУ 36-941 – 79 |  | 4 |  |  |  |  |
| Уплотнитель кабельный |  | 00910 |  | 3 |  |  |  |  |
| Этикетка |  | ЦКДИ.425951.004 ЭТ |  | 1 |  |  |  |  |
| Упаковка |  | ЦКДИ.425955.003 |  | 1 |  |  |  |  |

| Таблица 1.5 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение | Кол. | Примечание |
| Комплект монтажных частей в составе: | #### ЦКДИ.425951.005 |  | Поставляется по отдельному заказу |
| Жгут антенный | ЦКДИ.685621.197 | 1 |  |
| Жгут питания | ЦКДИ.685621.239 | 1 |  |
| Кронштейн | ЦКДИ.687422.003 | 1 |  |
| Винт М6-8gх20.36.019 | ОСТ 95 1440 – 73 | 5 |  |
| Гайка М6.5.019 | ОСТ 95 1452 – 73 | 3 |  |
| Шайба 6.01.0115 | ОСТ 95 1464 – 73 | 5 |  |
| Шайба 6 65Г 029 | ОСТ 95 1469 - 73 | 5 |  |
| Наконечник 014 | ОСТ 95 1765 - 76 | 2 |  |
| Наконечник 016 | ОСТ 95 1765 – 76 | 3 |  |
| Этикетка | ЦКДИ.425951.005 ЭТ | 1 |  |
| Упаковка | ЦКДИ.425955.004 | 1 |  |

| Таблица 1.6 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение | Кол. | Примечание |
| Комплект монтажных частей в составе: | #### ЦКДИ.425951.006 |  | Поставляется по отдельному заказу |
| Основание | ЦКДИ.301413.075 | 1 |  |
| Планка | ЦКДИ.741134.275 | 1 |  |
| Магнитоуправляемый датчик ИО 102-4 | ПГС2.409.001 ТУ | 1 | Магнит |
| Винт ВМ3-6gх8.36.016 | ГОСТ 17473 – 80 (ОСТ 95 1438 – 73) | 1 |  |
| Винт М6-8gх20.36.019 | ОСТ 95 1440 – 73 | 2 |  |
| Шайба 6.01.0115 | ОСТ 95 1464 – 73 | 2 |  |
| Шайба 6 65Г 029 | ОСТ 95 1469 – 73 | 2 |  |
| Этикетка | ЦКДИ.425951.006 ЭТ | 1 |  |
| Упаковка | ЦКДИ.425955.005 | 1 |  |

  - Устройство и работа прибора

1.4.1 Принцип действия прибора

Принцип действия прибора основан на регистрации изменения электрической емкости СЗ относительно земли. Изменение этой емкости на величину, превышающую установленный уровень, вызывает срабатывание прибора. Отличительной особенностью прибора является наличие  дополнительного (активного) канала, позволяющего  компенсировать сигналы, возникающие  при воздействии на СЗ внешних факторов в виде дождя или мокрого снега.

1.4.2  Описание структурной схемы прибора

Структурная схема прибора приведена на рисунке 1.1. От генератора Г напряжение рабочей частоты синусоидальной формы поступает  через плечи измерительного мостового трансформатора ИМТ на два фланга СЗ. Со вторичной обмотки  ИМТ напряжение этой же частоты поступает на вход усилителя У, а с его выхода через регулятор чувствительности РЧ на синхронные детекторы реактивного СДР и активного СДА каналов.

Опорные напряжения, сдвинутые между собой фазовращателем ФВ на угол 900 , поступают на СДР и СДА с генератора Г. После детектирования СДР и СДА напряжение на их выходах повторяет огибающую переменного напряжения  на выходе ИМТ и является постоянным в статическом положении, когда емкости флангов СЗ не меняются.

При изменении комплексного сопротивления относительно земли одного из флангов СЗ изменяются напряжения на выходе ИМТ и на выходах СДР и СДА. Далее эти напряжения усиливаются усилителями постоянного тока реактивного УПТР и активного УПТА каналов, фильтруются фильтра

## Левый  фланг СЗ

## Правый

фланг СЗ

###### ДК

#### ИМТ

У

### РЧ

#### СДР

УПТР

ФВЧР

#### ВМР

ВМА

### С

Г

### В

СДА

ВИП

#### СКН

### ИН

### ПУ

#### ФВС

ВУ

Рисунок 1.1 – Структурная схема прибора "Радиан-14"

На ССОИ

УПТА

ФНЧР

ФВЧА

ФНЧА

## От ССОИ

ми  верхних и нижних частот реактивного ФВЧР, ФНЧР и активного ФВЧА, ФНЧА каналов и подаются на входы выделителей модулей реактивного ВМР и активного ВМА каналов.

Выделители модулей предназначены для преобразования переменных напряжений, выделенных синхронными детекторами, в напряжения определенной полярности (разной для реактивного и активного каналов), с целью их суммирования сумматором С.

С помощью сумматора производится компенсация активной составляющей сигнала, обусловленной воздействием на СЗ дождя или мокрого снега. На выходе сумматора имеется интегратор ИН, позволяющий осуществить селекцию сигналов по  длительности, пропуская только сигнал определенной длительности, характерный для человека при преодолении СЗ. С интегратора сигнал поступает на пороговое устройство ПУ. При достижении сигнала на его входе определенной величины ПУ срабатывает, запуская формирователь  выходного сигнала ФВС, который выдает сигнал на выход  через выходное устройство ВУ, обеспечивающее  тот или иной вид сигнала срабатывания. Схема питается от вторичного источника питания ВИП, обеспечивающего стабильные напряжения питания на выходе  "+12В" и "-12В" при изменении напряжения питания первичной сети в  пределах   от 10 до 30 В.  ВИП включает в себя задающий генератор, стабилизированный преобразователь напряжения, выпрямители и схему управления.

Схема контроля  неисправности СКН позволяет осуществлять дистанционный контроль работоспособности прибора с помощью сигналов "ДК". Схема контроля неисправности СКН вырабатывает сигнал на выходе прибора при неисправности СЗ или генератора.

1.4.3  Описание конструкции прибора

1.4.3.1  Описание конструкции блока электронного (БЭ)

Конструктивно БЭ выполнен в виде съемного блока (рисунок 1.2) и состоит  из литого кожуха поз.1 и литого основания поз.4. Между основанием и кожухом имеется резиновая прокладка поз.10, предохраняющая от попадания во внутрь БЭ пыли и  влаги. Кожух к основанию крепится шестью невыпадающими  винтами поз.3, два из которых имеют чашки  для пломбирования.

На лицевой панели БЭ установлены переключатель чувствительности поз.6 (ЧУВСТВ), закрытый колпаком поз.5, две вилки типа РМД соединителей П и З  7 и 8 соответственно, индикатор 2 и зажим 9 ("") .

Через соединитель З  СЗ подключается к БЭ.

| #### Цоколевка соединителя З и адреса цепей : |  |
| --- | --- |
| Контакт 1 - | Цепь "А1"; |
| Контакт 2 - | Цепь "А2"; |
| Контакт 3 - | Цепь "ГЕН"; |
| Контакт 4 - | Цепь "ОБЩ" (соединен с корпусом БЭ и зажимом ""; к которому подключается шина заземления - провод нулевого потенциала "ПНП"). |

Через соединитель П подается напряжение питания на прибор и сигнал "ДК" с ССОИ, выводятся сигналы срабатывания на ССОИ, а также контрольная точка – выход синхронного детектора.

| Цоколевка соединителя П и адреса цепей: |  |
| --- | --- |
| Контакт 1 - | "+Еп"; |
| Контакт 2 - | "-Еп"; |
| Контакт 3 - | "+ДК"; |
| Контакт 4 - | "-ДК"; |
| Контакт 5 - | "ВЫХ R" (вывод резистора 6,2кОм, не соединенный с контактом выходного реле); |
| Контакт 6 - | "ВЫХ 3" (вывод резистора 6,2кОм, соединенный с контактом выходного реле); |
| Контакт 8 - | "ВЫХ 1" (вывод контакта выходного реле); |
| Контакт 9 - | "СД"; |
| Контакт 10 - | "ОБЩ". |

    - Назначение  и описание  комплектов монтажных частей

Назначение и описание конструкции составных частей КМЧ 4,  КМЧ 5 и КМЧ 6 приведены в Приложениях  А, Б, В соответственно

1.4.5  Режимы работы прибора

 дежурный режим;

 режим выдачи сигнала срабатывания;

 режим выдачи сигнала неисправности прибора или СЗ;

 режим дистанционного контроля "ДК";

 режим пропадания напряжения питания или срабатывания контакта блокировки кожуха.

1.5  Средства измерения, инструмент и принадлежности

1.5.1 Перечень контрольно-измерительных приборов для проведения контроля и регулирования прибора  приведен в таблице 1.7.

Таблица  1.7

| Наименование и тип | Обозначение ГОСТа или ТУ | Кол. | Основные требуемые характеристики прибора |
| --- | --- | --- | --- |
| Прибор комбинированный Ц4317 | ТУ25-04-3300-77 | 1 | Пределы измерения: сопротивления от 2 Ом до 100 кОм, переменного напряжения от 0 до 10 В. Класс точности 1,5. |

1.6Маркировка  и  пломбирование

1.6.1Маркировка  прибора

1.6.1.1БЭ имеет на табличке маркировку обозначения  изделия, заводского номера и дату изготовления,  на лицевой панелимаркировку вилок соединителейЗ  и  П,  зажима"",  регулятора чувствительности – ЧУВСТВ и вариантов исполнения БЭ – В, С, Н.

    - Пломбирование прибора

1.6.2.1 БЭ имеет пломбы ОТК предприятия-изготовителя и представителя заказчика. Пломбы размещены под винтами, которые крепят кожух БЭ к основанию.

1.6.3Маркировка  комплектов монтажных частей

- 1.6.3.1Основание  ЦКДИ.301314.052  (КМЧ4)  имеет маркировку:

- на табличкеобозначение "ЦКДИ.425951.004", заводской номер и дату выпуска.

- обозначения плат соединительных  "Х1",  "Х2" и номера их контактов с "1"  по "24".

1.6.3.2Жгут антенный  ЦКДИ.685621.197  (КМЧ4, КМЧ5) имеет маркировку:

а)на патрубке соединителяобозначение "ЦКДИ.685622.001", заводской номер и дату выпуска.;

б)на наконечниках проводовнаименование цепи: «А1»,  «А2»,  «Ген».

1.6.3.3Жгут питания  ЦКДИ.685622.001  (КМЧ4, КМЧ5) имеет маркировку:

а)на патрубке соединителяобозначение "ЦКДИ.685622.001",  заводской номер и дату выпуска.;

б)на трубках наконечников проводовнаименование цепи:  "+Еn", "-Еn", "+ДК",  "-ДК",  "Вых R",  "Вых 3", "Вых 1",  "СД",  "Общ".

1.6.3.4Кабель антенный  ЦКДИ.685691.112  (КМЧ4)  имеет маркировку:

а)на бирке из трубкиобозначение "ЦКДИ.685691.112",  заводской номер и дату выпуска.;

б)на наконечникахнаименование цепи:  "А1", "А2",  "Э".

1.6.3.5 Трубки ЦКДИ.757513.029 (-01, -02) имеют маркировку "А1", "А2", "Э" соответственно.

1.6.3.6Основание  ЦКДИ.301413.075  (КМЧ6)  имеет маркировку на табличкеобозначение "ЦКДИ.425951.006", заводской номер и дату выпуска.

На основании (КМЧ6) установлены  жгут питания   ЦКДИ.685621.199 и жгут антенный  ЦКДИ.685621.200.

1.7Упаковка

1.7.1 Упаковка прибора

1.7.1.1Прибор  упакован  в фанерный ящик. Упаковка обеспечивает сохранность прибора во время и  работоспособность после транс-портирования в жестких условиях (Жт)  по  ГОСТВ20.39.308-76  любым видом транспорта и на любое расстояние.

1.7.1.2 Масса,  габаритные размеры и шифр упаковок приведены в таблице 1.8.

# Таблица 1.8

| Обозначение прибора | Исполнение | Шифр упаковки | Габаритные размеры упаковки, мм | Масса брутто, кГ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ЦКДИ.425511.004 | "В" | ЦКДИ.425511.004-Ш | 418х323х139 | 7,3 |
| ЦКДИ,425511.004-01 | "С" | ЦКДИ.425511.004 -01-Ш | 418х323х139 | 7,3 |
| ЦКДИ.425511.004-02 | "Н" | ЦКДИ.425511.004 -02-Ш | 418х323х139 | 7,3 |

1.7.2 Упаковка комплектов монтажных частей

1.7.2.1 Для установки прибора используются комплекты монтажных частей ЦКДИ.425951.004 (КМЧ4),  ЦКДИ.425951.005 (КМЧ5), ЦКДИ.425951.006 (КМЧ6), которые поставляются самостоятельно, отдельно от прибора.  Масса, габаритные размеры и шифр упаковок комплектов монтажных частей приведены в таблице 1.9.

# Таблица 1.9

| Обозначение комплекта монтажных частей | ## Шифр упаковки | Габаритные размеры упаковки, мм | Масса брут-то, кг |
| --- | --- | --- | --- |
| ЦКДИ.425951.004 | ЦКДИ.425951.004-Ш | 480х438х261 |  |
| ЦКДИ.425951.005 | ЦКДИ.425951.005-Ш | 317х286х197 |  |
| ЦКДИ.425951.006 | ЦКДИ.425951.006-Ш | 382х262х127 |  |

2  Использование прибора по назначению

  - Эксплуатационные ограничения

2.1.1  Прибор сохраняет работоспособность  при питании его от источника постоянного тока  напряжением в пределах 10 - 30 В и пульсациями  не более 50 мВ с заземлением одного (любого) из полюсов источника питания.

2.1.2  ВНИМАНИЕ!  НЕ ДОПУСКАЕТСЯ ПРОВЕДЕНИЕ СВАРОЧНЫХ РАБОТ ИЛИ ПРОВЕРКА ВЕЛИЧИНЫ СОПРОТИВЛЕНИЯ ЭЛЕМЕНТОВ  СЗ ОТНОСИТЕЛЬНО ЗЕМЛИ С ПОДКЛЮЧЕННЫМ К СЗ ПРИБОРОМ "РАДИАН-14", ТАК КАК ЭТО МОЖЕТ ПРИВЕСТИ К ВЫХОДУ ЕГО ИЗ СТРОЯ.

2.1.3 Прибор может  работать  одновременно только с одним комплектом СЗ  длиной не более 500 м (2 фланга одинаковой  длины с допустимой разностью длины флангов не более 5).

2.1.4 ВНИМАНИЕ!  В СЛУЧАЕ РАСПОЛОЖЕНИЯ СЗ ПОД ЛЭП ПРОВЕДЕНИЕ ЛЮБЫХ РАБОТ НА СЗ ПРИ ОТКЛЮЧЕННОМ ПРИБОРЕ ДОПУСКАЕТСЯ ТОЛЬКО ПОСЛЕ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО ЗАЗЕМЛЕНИЯ СЗ СОГЛАСНО  2.5.8.

2.1.5 Не допускается касание ЧЭ СЗ травой, ветками кустарников и деревьев, сугробами снега и другими  посторонними предметами.

  - Подготовка  прибора к использованию

2.2.1 Общие указания по порядку установки прибора

2.2.1.1 Установка  и монтаж прибора производятся силами  монтажных организаций согласно проектной документации.

2.2.1.2 Установка прибора на участке производится после окончания монтажа СЗ.

2.2.1.3 С целью исключения взаимного влияния приборов, установку приборов следует производить с чередованием их рабочих частот (индексы "Н", "С", "В") таким образом, чтобы на соседних участках  были установлены приборы с различными рабочими .частотами.

2.2.1.4 Схемы соединения прибора с СЗ показаны на рисунке 2.1 (для СЗ "Радиан-13" и СЗ  "Радиан-М") и рисунке 2.2 (для СЗ "ЯРУС").

2.2.1.5 К месту установки прибора подводится кабель сигнализации и питания от ССОИ. Сечение жил  кабеля для цепей питания выбирается  в зависимости от расстояния между источником  питания и местом установки прибора. Сечение жил кабеля для сигнальных цепей определяется требованием ССОИ.

2.2.1.6 Для подключения КА к СЗ используются наконечники КА (варианты установки прибора на открытом воздухе (КМЧ 4) и в ШУ (КМЧ 5)). Для подключения КА к основанию (КМЧ 4) и в ШУ (КМЧ 5)  его концы разделываются на месте  согласно рисунку  2.3.

2.2.1.7 Порядок установки прибора с КМЧ 4, КМЧ 5, КМЧ 6 приведены в разделах А.2, Б.2, В.2  Приложений А, Б, В соответственно.

    - Настройка  прибора

2.2.2.1 Настройка прибора проводится с поданым на него напряжением питания.

2.2.2.2  Снять кожух с основания ( для  КМЧ 4, КМЧ 6).

2.2.2.3 Снять защитный колпачок с регулятора чувствительности ЧУВСТВ на лицевой панели БЭ  и установить ручку  регулятора  в положение  "12".

2.2.2.4  Подойти к СЗ и рукой в сухой перчатке (рукавице) плотно обхватить в удобном месте ЧЭ СЗ на время 3 – 5 с.

СЗ (левый фланг)

СЗ (правый фланг)

Кабель антенный

## "А2"

## "А1"

А2

к ССОИ

#### "Э""

# Рисунок 2.1 – Схема подключения прибора к СЗ "Радиан-13" ,

# СЗ  "Радиан-М"

# Генераторный провод

Устройство

заземления

# Прибор

### "Радиан-14"



СЗ (левый фланг)

СЗ (правый фланг)

Кабель антенный

## "А2"

## "А1"

А2

# Рисунок 2.2 – Схема подключения прибора к СЗ "ЯРУС"

Устройство

заземления

# Провод нулевого потенциала

# Прибор

# "Радиан-14"



к ССОИ

2.2.2.5  По индикатору на БЭ убедиться, произошло ли срабатывание прибора  ( индикатор должен погаснуть на время  (4,5 ± 1,5) с  ).

Примечание – При снятом с основания кожухе на ССОИ поступает  непрерывный сигнал срабатывания контакта блокировки кожуха, а сигнал срабатывания прибора поступает только на индикатор БЭ

2.2.2.6 Если сигнал срабатывания не появился – перевести ручку ЧУВСТВ в положение "11" и повторить операции 2.2.2.4, 2.2.2.5.

2.2.2.7 Повторяя операции по 2.2.2.4, 2.2.2.5 и меняя положение ручки ЧУВСТВ, определить при каком её положении прибор начинает срабатывать. Перевести ручку ЧУВСТВ еще на одно положение меньше.

Примечание – Интервалы между повторными воздействиями на СЗ                          должны быть не менее 30 с.

2.2.2.8 Установить на место защитный колпачок и кожух на основание.

2.2.3 Проверка работоспособности прибора

2.2.3.1 Проверка работоспособности прибора при реальном воздействии человека на СЗ производится следующим образом:

а) в дежурном режиме (при одетом на основание кожухе  для КМЧ 4, КМЧ 6) подойти к СЗ и рукой в диэлектрической перчатке (или сухой рукавице) плотно обхватить  в удобном месте ЧЭ СЗ на время  3 - 5 с;

б) убедиться, что на ССОИ появился сигнал срабатывания.

2.2.3.2 Проверка работоспособности  прибора дистанционно :

а) в дежурном режиме (при одетом на основание кожухе для КМЧ 4,  КМЧ 6) с ССОИ  подать сигнал "ДК" на прибор;

б)  убедиться в прохождении ответного сигнала срабатывания на ССОИ.

2.2.3.3 Проверка срабатывания контакта блокировки кожуха (для КМЧ 4, КМЧ 6):

а) в условное с оператором ССОИ время снять кожух с основания на время не менее 30 с;

б) убедиться в прохождении на ССОИ  сигнала срабатывания той же длительности (не менее 30 с).

2.2.3.4 Проверка режима пропадания питания прибора:

а) на ССОИ отключить питание, подаваемое на прибор, на время не менее 30 с;

б) убедиться в прохождении на ССОИ  сигнала срабатывания той же длительности (не менее 30 с).

2.2.3.5 В случае невыполнения одного из условий 2.2.3.1 - 2.2.3.4  необходимо отыскать неисправность согласно 2.4.

2.3  Характеристики  основных режимов работы прибора

2.3.1 Для дежурного режима характерно отсутствие  сигнала срабатывания  на ССОИ и индикаторе на БЭ прибора (индикатор светится).

2.3.2 Режим выдачи сигнала срабатывания характеризуется появлением соответствующего сигнала на ССОИ (вариант 1 или 2 таблиц 1.1 и 1.2 раздела 1) и индикаторе (индикатор не светится).

2.3.3 В режиме выдачи сигнала неисправности СЗ или генератора (при замыкании СЗ на землю, при пропадании напряжения генератора ) прибор выдает на ССОИ и индикатор прибора сигнал, аналогичный сигналу срабатывания с той разницей, что  продолжительность  его  совпадает  с временем  нахождения прибора или СЗ в неисправном состоянии.

2.3.4 В режиме "ДК" на запрос ССОИ прибор переходит  в режим выдачи  сигнала срабатывания и возвращается в дежурный  режим.

2.3.5. В режиме пропадания напряжения питания или  срабатывания контакта блокировки  кожуха на ССОИ появляется сигнал, аналогичный сигналу неисправности. При этом , в  случае снятия кожуха, индикатор на БЭ продолжает светиться,  а в случае пропадания  напряжения питания гаснет.

2.4 Перечень возможных неисправностей и рекомендации по их устранению

2.4.1 Наиболее характерные неисправности, встречающиеся при эксплуатации прибора и СЗ, приведены в таблице 2.1

2.4.2  При поиске неисправностей необходимо строго руководствоваться  указанными  мерами безопасности, приведенными в  2.5.

Таблица 2.1 - Возможные неисправности и способы их устранения

| Внешнее проявление неисправности | Возможная причина неисправности | Способы устранения неисправности |
| --- | --- | --- |
| 1 На ССОИ от прибора поступают сигналы срабатывания, а признаков воздействия на СЗ нет. | 1.1. Наличие посторонних предметов на СЗ 1.2 Установлена избыточная чувствительность 1.3 Неисправен БЭ прибора 1.4 Неисправен КА или СЗ : -обрыв проводов КА и появление напряжения шумов в месте обрыва; -ослабление болтовых соединений СЗ. | 1.1.1 Путем осмотра отыскать посторонние предметы на СЗ и устранить их. При этом использовать технологию ТК №3 (см. 3.2.5). 1.1.2 Проверить работоспособность прибора по методике 2.2.3 раздела 2. 1.2.1 Если после проведения работ по 1.1.1 сигналы не прекратились, то проверить и отрегулировать, при необходимости, чувствительность по методике 2.2.2 раздела 2. 1.3.1 Если после регулировки чувствительности сигналы не прекратились, то отсоединить розетку "З" ЖА от БЭ (соединитель З). Если сигналы продолжают поступать, то БЭ неисправен и подлежит замене. Порядок замены приведен в 2.4.3 раздела 2. 1.4.1 Если сигналы прекратились после отсоединения розетки "З" ЖА от БЭ , то БЭ исправен, а неисправен КА или СЗ. Наиболее вероятной причиной неисправности может быть обрыв проводов в КА или ослабление болтовых соединений в СЗ. 1.4.2 Подсоединить розетку "З" ЖА к вилке З БЭ и отыскать неисправность КА по технологии ТК №4 (см. 3.2.6) : а) если, измеренное согласно 3.2.6 перечисление б), переменное напряжение в местах подключения наконечников "А1", "А2", "Э" (при наличии) КА к СЗ относительно его заземленной части в начале фланга в пределах нормы, то КА исправен, а неисправно СЗ; б) если переменное напряжение в начале фланга ниже нормы, то проверить целостность КА, используя технологию ТК №2 (см. 3.2.4.). Неисправный КА подлежит замене; в) если переменное напряжение на конце фланга ниже нормы, то неисправно СЗ (обрыв СЗ или ослабление болтовых соединений). Провести внешний осмотр СЗ и устранить неисправность. 1.4.3 Проверить работоспособность прибора, используя методику 2.2.3. раздела 2. |
| 2. При контрольном воздействии на СЗ прибор не выдает сигнала срабатывания на ССОИ | 2.1 Наличие посторонних предметов на СЗ 2.2 Установлена недостаточная чувствительность прибора. 2.3 Неисправен КА или СЗ: -обрыв проводов КА; -ослабление болтовых соединений СЗ 2.4 Неисправен БЭ прибора | 2.1.1 Провести поиск и устранение посторонних предметов согласно методикам 1.1.1 данной таблицы. 2.2.1 Если после проведения работ по 2.1.1 чувствительность прибора не восстановилась, то проверить и отрегулировать чувствительность по методике 2.2.2.раздела 2. 2.3.1 Если после проведения работ по 2.2.1 и проверки работоспособности чувствительность прибора не восстановилась, то неисправен КА или СЗ. Поиск и устранение неисправности в КА или СЗ проводится согласно методикам 1.4.2, 1.4.3 данной таблицы. 2.4.1 Если после устранения неисправности в КА или СЗ и проверки работоспособности прибор не выдает сигнал срабатывания на ССОИ при контрольном воздействии на СЗ, то БЭ неисправен и подлежит замене. Порядок замены приведен в 2.4.3 раздела 2. |
| 3. При подаче с ССОИ сигнала "ДК" прибор не выдает ответный сигнал срабатывания | 3.1 Неисправен БЭ прибора 3.2 Наличие посторонних предметов на СЗ 3.3 Неисправен КА или СЗ: -обрыв проводов КА; -ослабление болтовых соединений СЗ | 3.1.1 Снять кожух с БЭ (для КМЧ 4 и КМЧ 6). Отсоединить розетку "З" ЖА от БЭ. Одеть кожух на БЭ (для КМЧ 4 и КМЧ 6). Подать с ССОИ сигнал "ДК". Если прибор не выдает сигнал срабатывания на ССОИ , то БЭ неисправен и подлежит замене. Порядок замены приведен в 2.4.3..раздела 2. 3.2.1 Если после отсоединения розетки "З" ЖА от БЭ прибор выдает сигнал срабатывания при подаче сигнала "ДК", то возможно наличие на СЗ посторонних предметов. Провести поиск и устранение посторонних предметов на СЗ согласно методике 1.1.1 данной таблицы. Подсоединить розетку "З" ЖА к вилке З БЭ. Одеть кожух на БЭ (для КМЧ 4 и КМЧ 6). Проверить работоспособности прибора, используя методику 2.2.3 раздела 2. 3.3.1 Если после проведения работ по 3.2.1 прибор не выдает сигнал срабатывания на ССОИ при подаче сигнала "ДК", то неисправен КА или СЗ. Поиск и устранение неисправности КА и СЗ проводится согласно методике 1.4.2, 1.4.3 данной таблицы. 3.3.2 Проверить работоспособность прибора, используя методику 2.2.3.раздела 2. |

    - Порядок замены  БЭ

Порядок замены БЭ с КМЧ 4, КМЧ 5, КМЧ 6 приведен в разделах А.3, Б.3, В.3 Приложений  А, Б, В соответственно.

2.5 Меры безопасности при использовании прибора по назначению

2.5.1  Настоящие указания мер безопасности предназначены для персонала, эксплуатирующего прибор и СЗ.

2.5.2  К эксплуатации прибора и СЗ допускаются лица, изучившие настоящий документ.

    - Корпус прибора должен быть надежно заземлен.

2.5.4  Во время проведения работ при эксплуатации прибора запрещается:

а)  пользоваться инструментом, приборами и принадлежностями  без наличия на них отметок о проверке или  если  сроки их проверки истекли;

б)  производить какие-либо работы во время грозы (или при ее приближении).

2.5.5  К эксплуатации прибора и СЗ допускаются лица не моложе 18 лет.

2.5.6  Персонал, производящий эксплуатацию СЗ , должен иметь квалификационную группу по технике безопасности не ниже 2.

2.5.7  При проведении эксплуатационных  и ремонтных работ следует строго придерживаться действующих на месте эксплуатационных правил и инструкций:

а) правила технической эксплуатации и правила техники безопасности  при эксплуатации электроустановок потребителей;

б)  инструкция по технике безопасности при производстве ремонтных работ в установках до 1000 В;

в)  общие правила пожарной безопасности.

2.5.8  ВНИМАНИЕ! ПРИ РАСПОЛОЖЕНИИ СЗ БЛИЖЕ 100 М ОТ  ЛЭП ИЛИ ПРИ ЕЁ  ПЕРЕСЕЧЕНИИ ВСЕ РАБОТЫ ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ, СВЯЗАННЫЕ С  ОТКЛЮЧЕНИЕМ ОТ СЗ ИЛИ ЗАМЕНОЙ ПРИБОРА , ПРЕДПОЛАГАЮТ ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ  ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЕ ЗАЗЕМЛЕНИЕ СЗ .

Порядок временного заземления СЗ :

а) заземление СЗ проводить при снятом напряжении питания прибора ;

б) заземление  проводить проводом сечения не менее 0,75 мм2;;

в) подключить один конец провода заземления  к очагу заземления;

4) соединить второй конец провода заземления с  узлами  подключения наконечников "А1", "А2", "Э" (при наличии)  КА на СЗ.

3  Техническое  обслуживание  прибора

3.1 Общие указания

3.1.1 Техническое обслуживание прибора и СЗ производится с целью  поддержания  их исправного состояния  в процессе  эксплуатации и предупреждения появления неисправностей, сохранения стабильности парамеров.

3.1.2  К проведению  технического обслуживания допускаются лица, имеющие среднее образование и сдавшие зачет по технике безопасности.

3.1.3  Техническое обслуживание проводится силами персонала, выделенного для эксплуатации прибора и СЗ.

3.1.4  О всех неисправностях, выявленных при техническом обслуживании, необходимо информировать  и принимать меры к их устранению в установленном порядке.

3.1.5 Инструмент, принадлежности и контрольно-измерительные приборы, применяемые при выполнении работ по техническому обслуживанию, должны быть испытаны в соответствии  с существующими  правилами и нормами.

    - Все работы по техническому обслуживанию должны проводиться только  по указанию руководителя работ.

    - После проведения технического обслуживания прибор и СЗ необходимо привести в состояние, соответствующее дежурному режиму, а также сделать записи о проведенных работах и проведенных заменах приборов в формуляре на комплекс.

3.1.8  При техническом обслуживании необходимо строго руководствоваться мерами безопасности, приведенными в  2.5.

3.1.9  Виды, объем и периодичность технического обслуживания

3.1.9.1 Для прибора предусматривается плановое выполнение профилактических работ в объеме регламентов   (№1 , № 2 ):

Регламент  №1   -   ежеквартальное техническое обслуживание;

Регламент  №2   -   полугодовое (сезонное) техническое обслуживание.

Результаты выполнения регламентов заносятся в соответствующие разделы формуляра на комплекс , в составе которого эксплуатируется прибор, и паспорта на прибор.

3.2 Порядок технического обслуживания прибора

    - Виды и периодичность технического обслуживания прибора приведены в таблице 3.1.

Таблица 3.1

| Вид технического обслуживания | Номер ТК | Периодичность регламента |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | №1 | №2 |
| 1.Внешний осмотр и проверка технического состояния прибора, ЖА, ЖП, КА и СЗ | 1 | + | + |
| 2.Проверка целостности цепей ЖА и КА | 2 | - | + |
| 3.Проверка величины сопротивления элементов СЗ относительно земли | 3 | - | + |
| 4.Проверка величины переменного напряжения на элементах СЗ | 4 | + | + |
| 5.Проверка и регулировка чувствительности | 5 | - | + |

| Продолжение таблицы 3.1 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Примечания : 1 Знак "+" означает обязательное проведение работ. 2 В соответствии с 2.5.8 для приборов с СЗ, расположенных рядом или пересекающих ЛЭП, техническое обслуживание по ТК №1 и ТК №2 проводится после предварительного заземления ЧЭ СЗ , а по ТК №3 не проводится |  |  |  |

3.2.2 При планировании и подготовке к проведению технического обслуживания необходимо пользоваться перечнем контрольно-измерительных приборов, приведенным в таблице 1.7 раздела 1, и нормами  расхода материалов на один год эксплуатации, приведенными в таблице 3.2 настоящего раздела .

3.2.3 Технологическая карта № 1 Проверка технического  состояния прибора, ЖА, ЖП, КА и СЗ.

3.2.3.1  Инструменты: кисть флейц.

3.2.3.2  Материалы: шкурка шлифовальная, грунтовка ГФ-031, эмаль ЭЛ-165, ветошь, бензин, смазка ЦИАТИМ-201.

3.2.3.3 Технология выполнения работ.

а) отсоединить  ЖА и ЖП   от  БЭ (соединители З  и  П);

б) осмотреть БЭ, обратив особое внимание на вилки соединителей, зажим "" и переключатель ЧУВСТВ. Обнаруженные  дефекты устранить;

в) протереть бензином и смазать смазкой ЦИАТИМ-201 резьбовую часть вилок на БЭ и жгутах;

г) проверить состояние СЗ (состояние изоляторов, болтовых соединений, паек, отсутствие замыканий и обрывов элементов СЗ). Обнаруженные дефекты устранить;

д) присоединить ЖА, ЖП  на свои места к БЭ ;

е) проверить работоспособность  прибора по методике 2.2.3;

ж) при необходимости восстановить  лакокрасочное  покрытие на корпусе БЭ, для чего зачистить  поврежденное место до металлического блеска шкуркой, обезжирить бензином, нанести эмаль в один слой кистью флейц и просушить покрытие в естественных условиях в течение 2-х ч.

    - Технологическая карта  № 2. Проверка целостности цепей ЖА и  КА.

3.2.4.1 Контрольно-измерительные приборы: прибор комбинированный Ц4317.

3.2.4.2  Технология выполнения работ:

а) отсоединить ЖА   от БЭ (соединитель З);

б) установить прибор  Ц4317  в режим измерения сопротивления на шкале "1 кОм";

в) измерить величину сопротивления между :

- контактом "1" розетки  "З" ЖА и  наконечником "А1" КА со стороны СЗ;

- контактом "2" розетки  "З" ЖА и  наконечником "А2" КА со стороны СЗ;

- контактом "3" розетки "З"ЖА и  наконечником "Э" (при наличии) КА со стороны СЗ.

Сопротивление должно быть не более 10 Ом.  В случае увеличения сопротивления до величины более 10 Ом  отыскать обрыв цепи  и устранить;

г) подсоединить ЖА  к БЭ (соединитель З).

3.2.5 Технологическая карта № 3  Проверка величины сопротивления элементов СЗ относительно земли

3.2.5.1 Контрольно-измерительные приборы:  прибор комбинированный Ц4317.

3.2.5.2 Технология выполнения работ :

а) измерения проводить в сухую погоду;

б) отсоединить ЖА от  БЭ (соединитель З);

в) провести измерения величины сопротивления  между :

Для КМЧ 4, КМЧ 5

- контактами  1 , 2 , 3  (для СЗ рисунок 2.1)  розетки "З" ЖА  (поочередно) и  зажимом "" на БЭ;

- контактами  1 и 3 розетки "З" ЖА (для СЗ рисунок 2.1);

- контактами  2 и 3 розетки "З" ЖА (для СЗ рисунок 2.1)  ;

- контактами  1 и 2 розетки "З" ЖА.

Для КМЧ 6

- контактами «1», «2», «3» розетки «З» ЖА  (поочередно) и контактом 7 колодки «Ш7» («Корпус») на коробке соединительной «Радиана-М» ;

- контактами  1 и 3 розетки "З" ЖА (для СЗ рисунок 2.1);

- контактами  2 и 3 розетки "З" ЖА (для СЗ рисунок 2.1);

-   контактами  1 и 2 розетки "З" ЖА.

Сопротивление должно быть не менее 100 кОм.

В случае снижения сопротивления ниже 100 кОм , отыскать место замыкания  элементов СЗ .и устранить дефект;

г)  подсоединить ЖА к  БЭ (соединитель З).

3.2.6 Технологическая  карта № 4.  Проверка  величины  переменного напряжения на элементах СЗ

3.2.6.1 Контрольно-измерительные приборы: прибор комбинированный Ц4317.

3.2.6.2.Технология выполнения работ:

а) установить прибор Ц4317 в режим измерения переменного напряжения на шкале "10 В";

б) измерить напряжение на проводах относительно заземленной части СЗ в начале и в конце обоих флангов, которое должно быть  в пределах от 1,5 до 2,5  В;

в) если напряжение не укладывается в норму, то найти дефект СЗ или КА (обрыв или замыкание СЗ или КА)  и устранить.

3.2.7 Технологическая карта  № 5.  Проверка и регулировка чувствительности.

3.2.7.1 Произвести регулировку чувствительности в соответствии с методикой 2.2.2.

3.3. Нормы расхода материалов для проведения технического обслуживания прибора

3.3.1 Для обслуживания прибора расходуются материалы в соответствии с таблицей 3.2

Таблица 3.2  - Нормы расхода материалов для обслуживания прибора  на один год эксплуатации

| Наименование | Обозначение ГОСТ, ТУ | Норма расхода |
| --- | --- | --- |
| 1. Смазка ЦИАТИМ-20 | ГОСТ 6267-74 | 0,05 кг |
| 2. Шкурка шлифовальная | ГОСТ 50009-82 | 50 дм |
| 3. Грунтовка ГФ-031 | ТУ6-10-698-79 | 0,1 кг |
| 4. Эмаль МЛ-165 | ГОСТ 12034-77 | 0,1 кг |
| 5. Бензин авиационный Б9115 | ГОСТ 1012-72 | 0,1 л |
| 6. Ветошь обтирочная сортировочная | ГОСТ 5354-79 | 0,2 кг |

- Хранение и транспортирование

4.1 Хранение прибора и  КМЧ 4, КМЧ 5, КМЧ 6 производится в заводской упаковке в условиях   неотапливаемых    хранилищ  при  температуре окружающей  среды от минус 60 0С до плюс 65 0С и относительной влажности воздуха до 98 % при температуре   25 0С.

4.2 Транспортирование прибора и КМЧ 4, КМЧ 5, КМЧ 6 производится любым видом транспорта без ограничения скорости и расстояния. При транспортировании на открытых транспортных средствах ящики должны быть тщательно укрыты брезентом. Укладка ящиков должна исключать  их перемещение или падение при толчках.

4.3 При транспортировании допускается воздействие пониженного атмосферного давления до 1,2 х 104 Па.( 90 мм.рт.ст ).

Приложение А

(Обязательное)

Комплект монтажных частей (КМЧ 4) для установки прибора на открытом воздухе

А.1 Назначение и описание конструкции составных частей КМЧ 4

А.1.1 КМЧ 4 предназначен для установки прибора на периметре объекта (на вертикальных поверхностях стен, заборов, опор.).

А.1.2 Внешний вид составных частей КМЧ 4 представлен на  рисунке А.1 .

А.1.3 Основание поз.1 предназначено  для монтажа БЭ поз.8 прибора «Радиан-14»  на заграждении или отдельно стоящей опоре.  Основание представляет  собой  конструкцию с установленными  на ней стойками  для крепления БЭ, клеммными блоками "Х1", "Х2" типа КВ16.12 для подключения  БЭ к СЗ и ССОИ , уплотнителями кабельными для уплотнения подходящих  извне к клеммным блокам  кабелей, магнитоуправляемым контактом для  блокировки кожуха (герконом) и клеммой заземления основания для подключения устройства заземления.

Схема подключения к клеммным  блокам "Х1" и "Х2"  кабеля сигнализации и питания, кабеля антенного (КА), жгута питания (ЖП) и жгута антенного (ЖА) приведена на рисунке А.2.

Свободные контакты на клеммном блоке "Х2" предназначены для транзитных цепей комплексов.

А.1.4  Кожух поз.9 предназначен для защиты БЭ от влаги и пыли.

А.1.5  ЖП поз.7 представляет собой восемь проводов  МГШВ, заключенных в поливинилхлоридную пластиковую трубку.  На одном конце  жгута  установлена розетка соединителя типа 2РМД, на другом – концы проводов, разделанные  для подключения к клеммному блоку "Х1". Схема ЖП с адресами цепей приведена на рисунке А.3

А.1.6 ЖА поз.6 представляет собой 3 провода  МГШВ, заключенных в поливинилхлоридную пластиковую трубку. На одном конце  жгута  установлена розетка соединителя типа 2РМД, на другом – концы проводов, разделанные для подключения к  клеммному блоку "Х2". Схема ЖА с адресами цепей приведена на рисунке А.4.

А.1.7 КА поз.16 предназначен для подключения БЭ к СЗ и   представляет собой кабель КМС-2П длиной 5м. С одной стороны КА оканчивается наконечниками "А1" , "А2" и "Э", в зависимости от вида СЗ, для подключения к СЗ. С другой стороны КА разделывается на месте для подключения  к  клеммному блоку "Х2" на основании поз.1 прибора. Соответствующие схемы соединения КА приведены на рисунках А.5 и А.6.

А.1.8 Уплотнители кабельные (3 шт.) поз.2 предназначены для уплотнения кабеля сигнализации и питания, подходящего от ССОИ и КА.

А.1.9 Уплотнение  ЦКДИ.754112.005 поз.21 предназначено для защиты  БЭ от влаги и пыли.

А.1.10 Скобы поз.16 предназначены  для крепления  КА и кабеля сигнализации и питания  от ССОИ на основании поз.1.

А.1.11 Винты поз.24 предназначены для крепления кожуха поз.9 к основанию поз.1.

А.1.12 Дюбели поз.19 служат для крепления основания поз.1 на заграждении или отдельно стоящей опоре.

А.1.13 Винты М6х16 с шайбами (2 шт.) поз.4 предназначены для крепления БЭ на основании поз.1.

А.1.14 Трубки ЦКДИ.757513 (-01, -02) предназначены для маркировки КА

А.2  Порядок установки БЭ прибора с  КМЧ 4

А.2.1 Установка и монтаж прибора должны производиться с учетом указаний,  изложенных  2.2.1  .

А.2.2 Прибор устанавливается  на высоте 1–1,5 м от земли на вертикальной стене заграждения  или на специальной опоре, которая располагается на расстоянии не более 2 м от  СЗ.

А.2.3 Установка прибора производится согласно рисунку А.1  в  следующей последовательности:

а)  осмотреть упаковки прибора и КМЧ 4 и убедиться в наличии и целостности пломб;

б)  извлечь из упаковки прибор  и составные части КМЧ 4;

в)  просверлить отверстия  диаметром 8 мм и глубиной  не менее 45 мм в стене заграждения или на опоре согласно разметке, приведенной на рисунке А.1;

г)  установить в отверстия дюбели поз.19, входящие в КМЧ 4;

д)  закрепить на стене или на опоре основание поз.1;

е) подсоединить к клемме заземления основания поз.11 провод от устройства заземления поз.23;

ж)  подключить  кабель от ССОИ поз.17 (кабель сигнализации и питания от ССОИ и транзитный кабель для подключения к ССОИ последующего прибора) в следующей последовательности :

- обрезать уплотнитель кабельный поз.2 под диаметр кабеля поз.17;

- надеть на кабель поз.17 уплотнитель кабельный поз.2 и ввести через отверстие в основании поз.1 конец кабеля  поз.17 ;

- зачистить концы  кабеля поз.17 от изоляции на длину 15 мм;

- вставить уплотнитель кабельный поз.2 в основание поз.1, оставив длину кабеля поз.17, достаточную для подключения его к контактам  клеммного блока "Х1" поз.12  на основании ;

- подсоединить кабель поз.17 от ССОИ к клеммному блоку "Х1" поз.12, установленного на основании поз.1. Маркировка контактов клеммного блока "Х1" поз.13 и схема соединения  контактов между собой приведены на рисунке А.2.

Примечание – Транзитный кабель подсоединяется к свободным контактам клеммного блока  "Х2".

- закрепить кабель поз.17 на основании поз.1 скобой поз.18;

з)  подключить  КА поз.16  в следующей последовательности :

- обрезать уплотнитель кабельный поз.2 под диаметр КА поз.16;

- надеть на КА поз.16 уплотнитель кабельный поз.2 и ввести через отверстие в основании поз.1 конец КА  поз.16;

- зачистить  концы КА поз.16 от изоляции на длину 15 мм, при этом трубки с  маркировкой из состава КМЧ 4 одевать согласно рисункам А.5 ,А.6;

- вставить уплотнитель кабельный поз.2 в основание поз.1, оставив длину КА поз.16, достаточную для подключения его к контактам клеммного блока  "Х2" поз.12  на основании ;

- подсоединить КА поз.16  к клеммному блоку  "Х2" поз.12, установленному на основании поз.1. Маркировка контактов клеммного блока "Х2" поз.12 и схема соединения  контактов между собой приведены на рисунке А.2

- закрепить КА на основании поз.1 скобой поз.18 ;

- проложить КА к месту его подсоединения к СЗ;

- подсоединить КА к СЗ, согласно схемам, приведенным на рисунках 2.1 и  2.2;

и) подсоединить ЖА поз.6  к клеммному блоку "Х2",  установленному на основании поз.1, согласно рисункам А.4 и А.2 и закрепить скобой поз.22;

к)   подсоединить ЖП поз.7  к клеммному  блоку "Х1",  установленному на основании поз.1, согласно рисункам А.3 и А.2 и закрепить скобой поз.22;

л) установить БЭ поз. 8 на стойки поз.3 и подставку поз.13  основания, закрепив его винтами поз.4 с шайбами;

м) подключить свободный конец провода заземления поз.10 к зажиму "" поз.5 БЭ;

н) подключить к вилке соединителя З БЭ розетку соединителя ЖА поз.6,  к вилке соединителя П БЭ розетку соединителя ЖП поз.7;

о) БЭ поз.8 закрыть кожухом поз.9;

п) надеть уплотнение поз.21 на кожух поз.9 и основание поз.1 по периметру;

р) закрепить  кожух поз.9 винтами  поз.24 с гайками, одновременно  зафиксировать уплотнение поз.21.

А.3 Порядок замены неисправного БЭ прибора с КМЧ 4

А.3.1 Замена неисправного БЭ на исправный производиться согласно рисунку А.1 в следующем порядке :

а) отвернуть винты поз.24, снять  уплотнение поз.21 и  снять кожух поз.9 с основания поз.1 прибора;

б) отсоединить от БЭ ЖА поз.6 и ЖП поз.7  (соединители  З и П), отключить наконечник  провода заземления поз.10  от зажима "" поз.5  БЭ;

в) отвернуть винты поз.4 и снять БЭ ;

г) установить на стойки и подставку основания исправный БЭ, проделав  предыдущие операции в обратном порядке ( перечисления в, б );

д) провести настройку чувствительности прибора согласно 2.2.2;

е) одеть кожух поз.9 на основание прибора ;

ж) надеть уплотнение поз.21 на кожух поз.9 и основание поз.1 по периметру;

з) закрепить кожух поз.9 винтами  поз.24 с гайками , одновременно зафиксировав уплотнение поз.21;

и) проверить работоспособность прибора , используя методику  2.2.3

Клеммный блок

Х1

| Цепь жгута питания | Конт. |  | Конт. | Цепь кабеля сигнализации питания |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| + Еп | 2 |  | 1 | + Еп |
| -Еп | 4 |  | 3 | - Еп |
| +ДК | 6 |  | 5 | + ДК |
| -ДК # S | 8 |  | 7 | - ДК |
| ВЫХ.1 | 10 |  | 9 |  |
|  | 12 |  | 11 | ВЫХ. 1 |
| ВЫХ.3 | 14 |  | 13 | ВЫХ. 3 |
| ВЫХ. R | 16 |  | 15 | ВЫХ. R |
|  | 18 |  | 17 |  |
| ОБЩ. | 20 |  | 19 | ОБЩ. |

Клеммный блок

Х2

| Цепь жгута антенного | Конт. |  | Конт. | Цепь кабеля антенного |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| А1 | 1 |  | 2 | А1 |
| А2 | 3 |  | 4 | А2 |
| ГЕН | 5 |  | 6 | #### Э |

S – контакт блокировки кожуха.

Рисунок А.2 – Маркировка контактов клеммных блоков "Х1",Х2" и

схема соединения контактов

| НОМЕР КОНТАКТА СОЕДИНИ-ТЕЛЯ П | АДРЕС ЦЕПИ | Маркировка проводов с наконечниками |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | +Еп |  | "+Еп" |
| 2 | -Еп |  | "-Еп" |
| 3 | +ДК |  | "+ДК" |
| 4 | -ДК |  | "-ДК" |
| 5 | Вых.R |  | "Вых.R" |
| 6 | Вых.3 |  | "Вых.3" |
| 7 |  |  |  |
| 8 | Вых.1 |  | "Вых.1" |
| 10 | ОБЩ |  | "ОБЩ" |

К клеммному блоку "Х1"

## Рисунок А.3 - Схема жгута питания

| НОМЕР # Маркировка наконечников КОНТАКТА СОЕДИНИ-ТЕЛЯ З | АДРЕС ЦЕПИ |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | А1 | “А1” |
| 2 | А2 | “А2” |
| 3 | ГЕН | “Ген” |

К клеммному блоку  “Х2”

## Рисунок А.4 - Схема жгута антенного

# Рисунок А.5 – Схема соединения кабеля антенного для СЗ  "ЯРУС"

# Рисунок А.6 – Схема соединения кабеля антенного для СЗ "Радиан-13"

# и  СЗ  Радиан-М"

###### "А1"

###### "А2"

###### "А1"

###### "А2"

###### "Э"

"А1"

"Э"

"А2"

"Э"

"А1"

"А2"

К клеммному блоку "Х2"                                              К СЗ

К клеммному блоку "Х2"                                                К СЗ

Приложение Б

(обязательное)

Комплект монтажных частей  КМЧ 5 для установки прибора в шкафу участковом

Б.1  Назначение и описание конструкции составных частей КМЧ 5

Б.1.1 КМЧ ЦКДИ.425951.005 (КМЧ 5) предназначен для установки БЭ прибора «Радиан-14» в шкафу участковом  (ШУ) .

Б.1.2 Внешний вид составных частей КМЧ 5 представлен на  рисунке Б.2.

Б.1.3  Кронштейн поз.8 предназначен  для установки на нем  БЭ поз.7 прибора в ШУ и обеспечения  подключения его к СЗ и ССОИ.

С помощью кронштейна возможны два варианта установки  БЭ в ШУ, как показано на рисунке Б.1 (установка на плоскости А или Б). Оба варианта имеют одинаковый способ крепления кронштейна  к стенке ШУ.

Б

А

Б

Рисунок  Б.1 – Варианты размещения БЭ в ШУ

Кронштейн представляет  собой конструкцию  с установленными  на нем стойками поз.2 и подставкой поз.9 для крепления БЭ ,  клеммными блоками "Х1", "Х2"  для подключения  БЭ к СЗ и ССОИ , скобами поз.14 для крепления жгута антенного (ЖА) поз.5 и жгута питания (ЖП) поз.6,  а также имеющимися отверстиям с пистонами поз.13 для ввода внешних кабелей : кабеля антенного (КА) поз.11 от СЗ  и кабеля сигнализации и питания поз.12 от ССОИ.

Схема подключения ЖП , ЖА и внешних кабелей к клеммным блокам "Х1" и "Х2" приведена на рисунке Б.3 .

Свободные контакты на клеммном боке "Х2" предназначены для транзитных цепей комплексов.

Б.1.4  ЖА поз.5 представляет собой 3 провода  МГШВ, заключенных в поливинилхлоридную пластиковую трубку. На одном конце  жгута  установлена розетка соединителя типа 2РМД, на другом - кабельные наконечники. Схема ЖА с адресами цепей приведена на рисунке Б.5 .

Б.1.5  ЖП поз.6 представляет собой восемь проводов  МГШВ, заключенных в поливинилхлоридную пластиковую трубку.  На одном конце  жгута  установлена розетка типа 2РМД, на другом - кабельные наконечники. Схема ЖП с адресами цепей приведена на рисунке Б.4 .

Б.1.6 КА поз.11 представляет собой отрезок кабеля типа МКЭШ2х0,75 длиной не более 25 м.

Б.1.7 Наконечники 016 (3шт.) предназначены для подключения КА к СЗ.

Б.1.8 Наконечники 014  (2 шт.)  предназначены  для подключения провода заземления поз.1 к зажиму «»  4 БЭ  и к клемме (шине) заземления ШУ.

Примечание – Разделка внешних кабелей и провода заземления с помощью наконечников  (Б.1.7 -  Б.1.8) производится на месте установки прибора.

Б.1.9 Болты М6-8g х 20.68.019 (3 шт.), гайки М6-5.019 (3 шт.)  а также   шайбы 6.01.0115 (3 шт.)  и 665Г029 (3шт.) предназначены для крепления кронштейна поз.8 в ШУ.

Б.1.10  Винты   М6-8g х 25.36.019  (2 шт.) ,     шайбы 6.01.0115 (2 шт.)  и  6 65Г 029 (2шт.) предназначены для крепления БЭ поз.7 на кронштейне.

Б.2  Порядок установки БЭ прибора  с КМЧ 5

Б.2.1 Установка и монтаж БЭ прибора в ШУ должен производиться с учетом указаний,  изложенных  2.2.1  .

Б.2.2 ШУ должен располагаться от СЗ на расстоянии не более 20 м .

Б.2.3 К месту расположения ШУ прокладывается КА от СЗ.  Длина КА выбирается в зависимости  от расстояния между СЗ и ШУ, но не более 25 м.

Для  подключения КА к СЗ  его концы разделываются на месте с использованием наконечников 016 согласно рисункам Б.5 и Б.6 (в зависимости от вида СЗ) и рисунку  2.3 .

Подключение  КА к СЗ производится согласно схемам, приведенным на рисунках 2.1 и  2.2;

Б.2.4 Установка БЭ в ШУ производится согласно рисунку Б.2 в  следующей последовательности:

а)  осмотреть упаковки прибора и КМЧ 5 и убедиться в наличии и целостности пломб;

б)  извлечь из упаковок БЭ прибора  и  составные части КМЧ 5;

в) на выбранном в ШУ согласно рисунку Б.1 месте разметить три отверстия  (см. рисунок Б.2) и просверлить их диаметром  (7,00 + 0,36) мм ;

г)  закрепить на стенке ШУ кронштейн  болтами с гайками и шайба- ми, входящими в состав  КМЧ 5 ;

д) на стойки поз.2 и подставку поз.9 установить БЭ 7 и закрепить его , винтами поз.3 с шайбами , входящими в состав  КМЧ 5;

е)  соединить зажим  "" поз.4   БЭ  с клеммой (шиной) заземления ШУ, используя провод  сечением не менее 0,75 мм2 , предварительно выбрав по месту необходимую длину. На концы провода заземления поз.1 установить наконечники 014, входящие в состав  КМЧ 5, согласно рисунку 2.3;

ж)  подключить  кабель от ССОИ поз.12  (кабель сигнализации и питания и транзитный кабель для подключения к ССОИ последующего прибора) в следующей последовательности :

- завести кабель поз.12 в ШУ и  пропустить его через отверстие  с пистоном поз.13 , расположенное на кронштейне поз.8 ;

- зачистить концы кабеля поз.12 от изоляции на длину 15 мм , обеспечив достаточную длину  для подключения его к клеммному блоку  «Х1» поз.10  на кронштейне поз.8;

- подсоединить кабель поз.12  к клеммному блоку «Х1» поз.10. Маркировка контактов клеммного блока «Х1» поз.10 и схема соединения  контактов между собой приведены на рисунок Б.3.

Примечание – Транзитный кабель подсоединяется к свободным контактам клеммного блока "Х2".

з)  подключить  КА поз.11  к клеммному блоку  «Х2» в следующей последовательности :

- завести КА поз.11 в ШУ и  пропустить его через отверстие  с пистоном поз.13 , расположенное на кронштейне поз.8 ;

- зачистить концы КА поз.11 от изоляции  на длину 15 мм согласно рисункам Б.6 и Б.7 (в зависимости от вида СЗ) ;

- подсоединить КА к клеммному блоку  «Х2» согласно рисунку Б.3;

и) подсоединить ЖА поз.5  к клеммному блоку "Х2" согласно рисункам Б.3, Б.5;

к)  подсоединить ЖП поз.6  к  клеммному блоку "Х1" согласно рисункам Б.3, Б.4;

л)  подсоединить ЖА поз.5 к БЭ  (соединитель З);

м)  подсоединить  ЖП поз.6 к БЭ  (соединитель П);

н) закрепить ЖА поз.5 и ЖП поз.6 скобами поз.14 на кронштейне.

Б.3  Порядок замены неисправного БЭ прибора «Радиан-14»

Б.3.1 Замена неисправного БЭ на исправный производится согласно рисунку Б.1 в следующем порядке :

а) отсоединить от БЭ  ЖА поз.5 и ЖП поз.6 (соединители З и П), отключить наконечник  провода заземления поз.1  от зажима "" поз.4  БЭ (рисунок Б.2);

б) отвернуть винты поз.3 и снять БЭ ;

в) установить на стойки поз.2 и подставку поз.8 исправный БЭ, проделав  предыдущие операции в обратном порядке ( перечисления б, а );

г) провести настройку чувствительности прибора согласно 2.2.2;

д) проверить работоспособность прибора , используя методику  2.2.3

Клеммный  блок

Х1

| Цепь жгута питания | Конт. |  | Конт. | Цепь кабеля сигнализации питания |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| + Еп | 2 |  | 1 | + Еп |
| -Еп | 4 |  | 3 | - Еп |
| +ДК | 6 |  | 5 | + ДК |
| -ДК | 8 |  | 7 | - ДК |
|  | 10 |  | 9 |  |
| ВЫХ.1 | 12 |  | 11 | ВЫХ.1 |
| ВЫХ.3 | 14 |  | 13 | ВЫХ. 3 |
| ВЫХ. R | 16 |  | 15 | ВЫХ.R |
| ОБЩ. | 20 |  | 19 | ОБЩ. |

Клеммный  блок

Х2

| Цепь жгута антенного | Конт. |  | Конт. | Цепь кабеля антенного |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| А1 | 1 |  | 2 | А1 |
| А2 | 3 |  | 4 | А2 |
| ГЕН | 5 |  | 6 | #### Э |

Рисунок Б.3 – Маркировка контактов клеммных блоков "Х1",Х2" и

схема соединения контактов между собой

| НОМЕР КОНТАКТА СОЕДИНИ-ТЕЛЯ "П" | АДРЕС ЦЕПИ | Маркировка проводов с наконечниками |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | +Еп |  | "+Еп" |
| 2 | -Еп |  | "-Еп" |
| 3 | +ДК |  | "+ДК" |
| 4 | -ДК |  | "-ДК" |
| 5 | Вых.R |  | "Вых.R" |
| 6 | Вых.3 |  | "Вых.3" |
| 7 |  |  |  |
| 8 | Вых.1 |  | "Вых.1" |
| 9 | СД |  | "СД" |
| 10 | ОБЩ |  | "ОБЩ" |

К клеммному блоку "Х1"

## Рисунок Б.4 - Схема жгута питания

| НОМЕР # Маркировка # наконечников КОНТАКТА СОЕДИНИ-ТЕЛЯ "З" | АДРЕС ЦЕПИ |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | А1 | “А1” |
| 2 | А2 | “А2” |
| 3 | ГЕН | “Ген” |

К клеммному блоку “Х2”

## Рисунок Б.5 - Схема жгута антенного

# Рисунок Б.6 – Схема соединения кабеля антенного для СЗ  "ЯРУС"

# Рисунок Б.7 – Схема  соединения кабеля антенного для СЗ "Радиан-13"

# и  СЗ  Радиан-М"

"А1"

"А2"

"А1"

"А2"

"Э"

"А1"

"Э"

"А2"

"Э"

"А1"

"А2"

К клеммному блоку "Х2"                                       К  СЗ

К клеммному блоку "Х2"                                  К  СЗ

Приложение В

(Обязательное)

Комплект монтажных частей КМЧ 6 для установки БЭ прибора "Радиан-14" вместо БЭ прибора "Радиан-М"

В.1 Назначение и описание конструкции составных частей  КМЧ 6

В.1.1 КМЧ 6 предназначен для установки БЭ прибора «Радиан-14» на коробке соединительной  прибора "Радиан-М".

В.1.2 Внешний вид составных частей КМЧ представлен на  рисунке В.1 .

В.1.3 Основание поз.2 предназначено  для установки БЭ прибора "Радиан-14" на коробке соединительной поз.1 прибора "Радиан-М".

Основание представляет  собой конструкцию с установленными на ней стойками поз.12 и подставкой поз.15  для крепления БЭ , жгутом антенным поз.7 (ЖА) , жгутом питания поз.8 (ЖП) и магнитоуправляемым контактом (герконом) поз.20 для  блокировки кожуха .

Одни концы ЖП и ЖА соединены с вилкой соединителя поз.13 типа ГРПМ2, а два другие оканчиваются розетками  соединителей типа 2РМД. ЖП и ЖА служат  для подключения БЭ прибора "Радиан-14" к коробке соединительной прибора "Радиан-М".

Схемы ЖП и ЖА приведены на рисунке В.2

В.2 Порядок установки БЭ прибора "Радиан-14" с КМЧ 6

В.2.1 Установка и монтаж прибора должны производиться с учетом указаний,  изложенных  2.2.1 .

В.2.2 БЭ прибора "Радиан-15" устанавливается на коробке соединительной  прибора "Радиан-М" ( вместо БЭ прибора  "Радиан-М").

В.2.3 Установка БЭ прибора "Радиан-14"  на участке производится после демонтажа БЭ прибора "Радиан-М" в следующей последовательности :

а) отключить напряжение питания прибора "Радиан-М";

б) отстегнуть накидные замки на кожухе прибора "Радиан-М" и снять его;

в) отстегнуть замки на БЭ прибора "Радиан-М" и снять его с коробки соединительной.

В.2.4 Установка прибора "Радиан-14" производится согласно рисунку В.1 в следующей последовательности :

а)  осмотреть упаковки прибора "Радиан-14" и КМЧ 6 и убедиться в наличии и целостности пломб;

б)  извлечь из упаковок БЭ и составные части  КМЧ 6 ;

в) с основания поз.2 снять четыре крючка поз.4, вывернув частично винты поз.6 и ослабив гайки поз.5;

г) основание поз.2 установить на коробку соединительную  "Радиана-М" поз.1, совместив соединители поз.13 на основании поз.2 и  коробке соединительной поз.1, используя штыри направляющие поз.16;

д) основание поз.2 закрепить на коробке соединительной поз.1 при помощи четырех крючков поз.4, зацепив их за четыре крючка поз.3 на коробке соединительной поз.1  и  завернув четыре крепежных винта поз.6. Винты законтрить четырьмя гайками поз.5;

е) на стойки поз.12 и подставку 15 установить БЭ поз.9 прибора поз. "Радиан-14";

ж) БЭ поз.9 закрепить  на стойках поз.12, используя  винты М6 (2 шт.) с шайбами  по 2 шт.  из состава КМЧ 6;

и)  подключить  розетку соединителя ЖА поз.7 к вилке соединителя З на БЭ поз.9;

з) подключить  розетку соединителя ЖП поз.8  к вилке соединителя П на БЭ поз.9;

к) на кожухе прибора "Радиан-М" поз.10 просверлить  два отверстия диаметром (3,6 + 0,3) мм  по разметке  показанной на рисунке  В.3  и  установить магнит поз.19 с помощью планки поз.17 и винтов поз.18 .

ВНИМАНИЕ!  МАГНИТ  ДОЛЖЕН БЫТЬ УСТАНОВЛЕН НА СТОРОНЕ КОЖУХА, РАСПОЛОЖЕННОЙ БЛИЖЕ К НАКИДНЫМ ЗАМКАМ поз.14, НАПРОТИВ ГЕРКОНА поз.20

к) БЭ поз.9 закрыть кожухом прибора "Радиан-М" 10 и закрепить на коробке соединительной поз.1 с помощью  накидных замков поз.14 ;

В.3  Порядок замены неисправного БЭ прибора «Радиан-14»

В.3.1 Замена неисправного БЭ на исправный производиться согласно рисунку В.1 в следующем порядке :

а) отстегнуть  замки поз.14 , снять кожух поз.10 с коробки соединительной поз.1;

б) отсоединить от БЭ поз.9  ЖП поз.8 (соединитель П) и  ЖА поз.7 (соединитель З);

в) отвернуть винты поз.11 и снять БЭ поз.9 со стоек поз.12 и подставки поз.15 ;

г) установить на стойки поз.12 и подставку поз.15 основания исправный БЭ, проделав  предыдущие операции в обратном порядке ( перечисления  в, б );

д) провести настройку чувствительности прибора согласно 2.2.2;

е) одеть кожух поз.10 на БЭ поз.9  и закрепить его на коробке соединительной поз.1 с помощью  накидных замков поз.14 ;

ж) проверить работоспособность прибора , используя методику  2.2.3.

# Х1          							 Х2

| # Цепь | Конт. |  | Конт. | # Цепь |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Вых.1 # S | А8 |  |  |  |
| Сигнал 2 | А1,Б1 |  | 8 | Вых.1 |
| Сигнал 3 | А2,Б2 |  | 6 | Вых.3 |
| Питание минус | А4,Б4 |  | 2 | -Еп |
| Сигнал R | А6,Б6 |  | 5 | Вых.R |
| Проверка 1 | А7,Б7 |  | 4 | -ДК |
| Питание плюс | А5,Б5 |  | 1 | +Еп |
| Земля | Г6,Г7 |  | 10 | Общ. |
| ОЭ1 | В6 |  | 3 | +ДК |
| ОЭ2 | В7 |  |  | Х3 |
| Генератор | В1,Г1 |  | Конт. | Цепь |
| Ан1 | В2,Г2 |  |  |  |
| Ан4 | В5,Г5 |  | 3 | Ген |
| Ан2 | В3,Г3 |  | 1 | А1 |
| Ан3 | В4,Г4 |  | 2 | А2 |

S     – контакт блокировки кожуха (геркон)

Х1  -  вилка ГРПМ2-46ШПл2-В

Х2  -  розетка жгута питания 2РМД24КУН10Г5В1

Х3  -  розетка жгута антенного 2РМД18КУН4Г5В1

Рисунок В.2 – Электрическая схема жгута питания и жгута антенного

ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

БЭ        -  блок электронный

ВИП    -  вторичный источник питания

ВМ      -  выделитель модуля ВМР, ВМА

ВУ      -  выходное устройство

Г          -  генератор

ДК        -  дистанционный контроль

ИН      -  интегратор

ИМТ    -  измерительный мостовой трансформатор

ЖП      -  жгут питания

ЖА      -  жгут антенный

КМЧ (КМЧ 4, КМЧ 5, КМЧ 6)   -  комплект монтажных частей

КА       -  кабель антенный

КС       -   кабель соединительный

ПУ      -   пороговое устройство

ПНП   -   провод нулевого потенциала

РЧ       -   регулятор чувствительности

С          -  сумматор

СД       -  синхронный детектор САА, СДР

СЗ        -  сигнализационное заграждение

СКН    -  схема контроля неисправности

СО       -  средство обнаружения

ССОИ -  система сбора и обработки информации

ТК       -  технологическая карта

У         -  усилитель

УПТ    -  усилитель постоянного тока УПТА, УПТР

ФВ       -  фазовращатель

ФВЧ    -  фильтр верхних частот ФВЧР, ФВЧА

ФНЧ    -  фильтр нижних частот ФНЧР, ФНЧА

ФВС   -  формирователь выходного сигнала

ЧЭ СЗ – чувствительный элемент СЗ