ЦВСБ ГУП СНПО «ЭЛЕРОН

Код ОКП				Сертификат соответствия

70 32 44 22 11			№ РОСС PU. ОС02. С00604

Сигнализатор микроволновый

СМД-1,4М

# Руководство по эксплуатации

## ЦКДИ. 425143.010 РЭ

2001

### Сигнализатор микроволновый

СМД-1,4М

# Заводской номер _________

## Руководство по эксплуатации

- 22 –

11 СВЕДЕНИЯ О РЕКЛАМАЦИЯХ

11.1 В таблице регистрируются предъявленные рекламации и их краткое содержание.

| Дата | Содержание рекламации | Примечание |
| --- | --- | --- |

- 3 -

## СОДЕРЖАНИЕ

###### 1 Введение						4

2 Назначение   					4

3 Технические характеристики			5

4 Комплект поставки				7

5 Устройство и принцип работы		8

6 Размещение и монтаж				14

7 Подготовка к работе				18

8 Транспортирование и хранение		19

9 Гарантии изготовителя				20

10 Свидетельство о приемке			21

11 Сведения о рекламациях			22

- 4 -

## 1 ВВЕДЕНИЕ

В настоящем документе содержатся сведения о назначении, кратких технических данных, принципе работы сигнализатора микроволнового, далее по тексту прибор, СМД-1,4М ЦКДИ.425143.010 (ЦКДИ.425143.010-01).

## 2 НАЗНАЧЕНИЕ

Прибор СМД-1,4М предназначен для обнаружения факта проникновения нарушителя в охраняемую зону объекта и формирования тревожного сигнала путем размыкания контактов исполнительного реле.

Основное назначение прибора – охрана не отапливаемых помещений (ЦКДИ.425143.010) и открытых площадок (ЦКДИ.425143.010-01).

- 21 -

### 10 СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

#### Прибор СМД-1,4М ЦКДИ.425143.010  (ЦКДИ.425143.010-01)  заводской номер ______________ соответствует техническим условиям ЦКДИ.425143.010ТУ и признан годным к эксплуатации.

##### Дата приёмки ______________________________________

Руководитель предприятия __________________________

##### Представитель ОТК ЦВСБ   _________________________

## ЗАКЛЮЧЕНИЕ 3257 ПЗ

#### Прибор СМД-1,4М ЦКДИ.425143.010 (ЦКДИ.425143.010-01) заводской номер ______________ соответствует техническим условиям ЦКДИ.425143.010ТУ и признан годным к эксплуатации.

Представитель 3257 ПЗ ___________________

-20-

##### 9 ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

9.1 Изготовитель гарантирует соответствие прибора техническим условиям при соблюдении потребителем правил эксплуатации, транспортирования и хранения.

9.2 Гарантийный срок эксплуатации составляет 12 месяцев со дня отгрузки прибора потребителю.

9.3 Все неисправности прибора возникшие в течение гарантийного срока эксплуатации, но в пределах срока службы (10 лет), приведшие к нарушению его работоспособности при соблюдении потребителем условий эксплуатации, транспортирования и хранения устраняются предприятием-изготовителем по рекламационному акту безвозмездно.

9.4 Адрес предприятия – изготовителя:

ЦВСБ ГУП СНПО «Элерон»

116563, Москва, ул. Генерала Белова, д. 14.

Тел. 399-96-68, факс 399-95-15

E-mail: cvsb@eleron.ru

- 5 –

# 3 ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

3.1 Питание прибора СМД-1,4М осуществляется от источника постоянного тока напряжением от 11 до 30 В и пульсациями не более 70 mВ эффективного значения.

3.2 Ток, потребляемый прибором в дежурном режиме не более 15 mА, в режиме дистанционного контроля (ДК) – не более 20 mА.

Примечание. В момент подачи напряжения питания ток потребления прибора может возрастать до 30 мА, что необходимо учитывать при выборе сечения кабеля питания.

3.3 Дальность действия прибора по центральной оси зоны обнаружения не менее 15 метров.

Для охраны больших площадей (объемов) допускается использование нескольких приборов в одном помещении.

Для защиты ворот, калиток, переходов и т.п. периметров объектов совместно с периметровыми сигнализаторами СМД-1,4П могут использоваться приборы СМД-1,4М. Для этого случая, а также для использования нескольких приборов в одном помещении, когда их зоны обнаружения примыкают друг к другу или перекрываются, в приборе предусмотрены цепи синхронизации.

3.4 Сигнал тревожного извещения (размыкание контактов реле) вырабатывается в следующих случаях:

- при перемещении нарушителя (со скоростью

0,3–3 м/с) по направлению к прибору или от него на

расстояние  3 метра:

- при подаче на прибор сигнала ДК;

- при снятии напряжения питания.

- 6 -

Примечание. Допустимый коммутационный ток до 100 mА при напряжении питания до 30 В.

3.5 Длительность сигнала тревожного извещения составляет 3 – 12 с.

3.6 Время готовности прибора к работе после подачи напряжения питания не более 10 с.

3.7 Сигнал ДК должен подаваться на прибор по отдельной цепи в виде перепада напряжения от 0 до (11 – 30) В на время не менее 500 mс.

3.8 Условия эксплуатации прибора:

- температура окружающей среды от минус 50 до плюс 50С;

- относительная влажность воздуха до 98 % при температуре 25С.

3.9 Прибор обеспечивает непрерывную круглосуточную работу.

3.10 Габаритные размеры прибора 171х121х55 мм (без кронштейна).

3.11 Масса прибора с кронштейном – не более 0,5 кг.

3.12 В приборе имеется датчик вскрытия и датчик доступа к регулятору чувствительности, объединенные в одну цепь с отдельным выходом.

3.13 Величина плотности потока энергии прибора на расстоянии 1 м от него 0,2 мкВт/см2 (при норме 25мкВт/см2 в соответствии с ГОСТ 12.1.006-84).

3.14 Срок службы прибора – 10 лет.

3.15 Степень защиты корпуса прибора СМД-1,4М IP-65 согласно ГОСТ 14254-96.

- 19 -

8 ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

8.1 Транспортирование упакованного прибора может производиться любым видом транспорта в средних условиях (С) без ограничения расстояния и скорости при условии защиты его от воздействия агрессивных сред, атмосферных осадков и резких ударов.

8.2 Упаковку ящиков с приборами при их транспортировании и хранении необходимо производить так, чтобы исключить их перемещение или падение при толчках и ударах.

8.3 Прибор может храниться в упакованном виде в помещении при температуре окружающего воздуха от плюс 5 до плюс 30 С и относительной влажности воздуха до 80 %.

8.4 Воздействие агрессивных сред и попадание атмосферных осадков на прибор, хранящийся в таре предприятия-изготовителя, не допускается.

- 18 -

7 ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ

7.1 Проверить правильность произведенного монтажа прибора согласно рисунка 5.3 (для использования ЦКДИ.425143.010) или рисунка 5.4 (для использования ЦКДИ.425143.010-01).

7.2 Отвернуть винт, герметично закрывающий доступ к регулятору чувствительности 5 (см. рисунок 5.1, 5.2).

7.3 Подать напряжение питания на прибор.

7.4 Изменяя положение прибора и вращая ось регулятора чувствительности на корпусе прибора добиться такого положения, чтобы при движении человека в охраняемой зоне прибор обеспечивал надежный сигнал тревожного извещения при наименьшей чувствительности.

Контроль наличия сигнала тревожного извещения осуществляется по загоранию индикатора на крышке прибора при перемещении человека в зоне охраняемого пространства.

7.5 Завернуть винт, закрывающий доступ к регулятору чувствительности 5 (см. рисунок 5.1, 5.2).

Примечание – Увеличение чувствительности прибора происходит при вращении оси регулятора чувствительности по часовой стрелке.

ВНИМАНИЕ ! Регулировку чувствительности прибора осуществлять при помощи отвертки с рабочей длиной 35 – 40 мм и размером лопатки: длина – (2-2,5) мм, толщина – (0,3-0,5) мм.

- 7 –

# 4 КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

4.1 Комплект поставки прибора соответствует

таблице 4.1.

Таблица 4.1

| Наименование | Обозначение | Кол |
| --- | --- | --- |
| Прибор СМД-1,4М Комплект монтажных частей в составе: Дюбель У658 У3 Руководство по эксплуатации Упаковка | ЦКДИ.425143.010 ТУ36-941-79 ЦКДИ.425143.010 РЭ ЦКДИ.425915.103 | 1 4 1 1 |
| Наименование | Обозначение | Кол |
| Прибор СМД-1,4М Комплект монтажных частей в составе: Дюбель У658 У3 Руководство по эксплуатации Упаковка | ЦКДИ.425143.010-01 ТУ36-941-79 ЦКДИ.425143.010 РЭ ЦКДИ.425915.104 | 1 5 1 1 |

- 8 -

# 5 УСТРОЙСТВО И ПРИНЦИП РАБОТЫ

5.1 В основе работы прибора лежит радиолокационный принцип выделения информации от движения нарушителя в охраняемом помещении или в охраняемой зоне открытого пространства.

5.2 Конструктивно прибор выполнен в виде блока, обеспечивающего его установку с возможностью ориентации в выбранном направлении.

5.3 Внешний вид прибора СМД-1,4М представлен на рисунке 5.1 (ЦКДИ.425143.010) и на рисунке 5.2 (ЦКДИ.425143.010-01).

5.4 Монтаж прибора СМД-1.4М представлен на рисунке 5.3 (ЦКДИ.425143.010) и на рисунке 5.4 (ЦКДИ.425143.010-01).

5.5 Конфигурация зоны обнаружения прибора СМД-1,4М в свободном пространстве показана на рисунке 5.5.

5.6 При наличии в зоне обнаружения или рядом с ней отражающих поверхностей, а также при установке прибора внутри помещений, конфигурация зоны обнаружения может изменяться.

- 17 -

-16-

- 9 –

Рисунок 5.1 Внешний вид прибора СМД-1,4М ЦКДИ.425143.010.

- 10 -

Рисунок 5.2 Внешний вид прибора СМД-1,4М ЦКДИ.425143.010-01

- 15 -

Рисунок 6.1 Схема выходных цепей прибора СМД-1,4М.

Рисунок 6.2 Схема соединения прибора СМД-1,4М с коробкой соединительной.

- 14 -

# 6 РАЗМЕЩЕНИЕ И МОНТАЖ

6.1 Установку прибора необходимо производить в местах удобных для монтажа и доступа к регулятору чувствительности.

6.2 Не допускается устанавливать прибор на вибрирующих или качающихся стенах, временных тонких перегородках, стойках и т.д.

6.3 В помещениях, где установлен прибор, на время его работы не рекомендуется оставлять включенными люминесцентные лампы, расположенные на расстоянии ближе двух метров от прибора.

6.4 При установке прибора не рекомендуется направлять его на окна или тонкие перегородки, за которыми возможно движение людей, транспорта или работы какого-либо оборудования.

6.5 Для монтажа прибора необходимо произвести следующие операции:

1) выбрать место для размещения прибора;

2) расчистить охраняемую площадку от деревьев, кустарника и движущихся предметов;

3) подвести к месту установки прибора кабельную линию;

4) укрепить на выбранном месте основание с коробкой соединительной и прибор СМД-1,4М.

Монтаж прибора СМД-1,4М смотри рисунок 5.3 (ЦКДИ.425143.010) и рисунок 5.4 (ЦКДИ.425143.010-01). Соответствие выходных контактов прибора СМД-1,4М и выводов подведенного кабеля приведено на рисунке 6.1.

Схема электрическая соединений прибора СМД-1,4М с коробкой соединительной приведена на рисунке 6.2. При одиночном использовании прибора вход синхронизации (зеленый провод) необходимо соединить с корпусом (экраном).

Схема включения нескольких приборов в одном объеме или на одной площадке, когда их зоны обнаружения перекрываются или примыкают друг к другу, показана на рисунке 6.3.

Схема включения прибора в общую цепь синхронизации с периметровыми сигнализаторами СМД-1,4П показана на рисунке 6.4.

- 11 -

Рисунок 5.3 Монтаж прибора СМД-1,4М ЦКДИ.425143.010.

- 12 -

Рисунок 5.4 Монтаж прибора СМД-1,4М ЦКДИ.425143.010-01.

- 13 -

Рисунок 5.5 Конфигурация зоны обнаружения прибора СМД-1,4М

а) вид сбоку;

б) вид сверху.