ТЦСБ ФГУП СНПО «ЭЛЕРОН»

Код ОКП				Сертификат соответствия

70 32 44 22 11			№ РОСС PU. ОС02. С00604

## СИГНАЛИЗАТОР МИКРОВОЛНОВЫЙ

СМД – 1,4 М1

## Руководство по эксплуатации

# ЦКДИ.425143.023 РЭ

2005

## Сигнализатор микроволновый

СМД – 1,4 М1

Заводской номер ________

Руководство по эксплуатации

- 3 -

## СОДЕРЖАНИЕ

1 Введение						4

2 Назначение					        4

3 Условия эксплуатации			4

4 Технические характеристики		5

5 Комплект поставки				8

6 Устройство и принцип работы		10

7 Размещение					        14

8 Монтаж						16

9 Синхронизация					18

10 Органы настройки сигнализатора	23

11 Подготовка к работе и настройка	26

12 Неисправности  и способы

их устранения					27

13 Транспортирование и хранение	29

14 Гарантии изготовителя			29

15 Свидетельство о приемке			30

16 Сведения о рекламациях			31

- 4 –

#### 1 ВВЕДЕНИЕ

### В настоящем документе содержатся сведения о назначении, кратких технических данных и принципе работы сигнализатора микроволнового СМД-1,4М1

### ЦКДИ. 425143.023 (ЦКДИ. 425143.023-01).

## 2 НАЗНАЧЕНИЕ

Прибор СМД-1,4М1 предназначен для обнаружения факта проникновения нарушителя в охраняемую зону объекта и формирования тревожного сигнала путем размыкания контактов исполнительного реле.

Основное назначение прибора – охрана не отапливаемых помещений (ЦКДИ.425143.023) и открытых площадок (ЦКДИ.425143.023-01).

###### 3 УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

- Диапазон  рабочих температур от минус 50

до плюс 50 С;

- относительная влажность воздуха до 98 % при температуре +25 С;

- дождь с интенсивностью до 40 мм/ч;

- снег с интенсивностью в пересчете на воду до 10 мм/ч;

- ветер со скоростью в порывах до 20м/с;

- снежный покров высотой до 0,5 м;

- травяной покров до 0,3 м.

Примечание. Нарушение условий эксплуатации сигнализатора могут приводить к ухудшению его технических характеристик.

#### - 5 -

#### 4 ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

4.1 Электропитание сигнализатора осуществляется от источника постоянного тока напряжением от 11,5 до 28 В и пульсациях не более 50 мВ.

4.2 Рабочий ток потребления сигнализатора от 30 до 40 мА.

Примечание. Учитывая бросок тока сигнализатора в момент подачи напряжения питания, выбор источника питания должен производиться из расчета 60 мА на каждый сигнализатор. Сечение кабеля питания сигнализатора выбирается из расчета 50 мА на каждый сигнализатор.

4.3 В сигнализаторе предусмотрена возможность регулировки дальности его действия. Максимальная дальность действия по центральной оси зоны обнаружения не менее 10 м при использовании прибора для охраны открытых площадок (ЦКДИ. 425143.023-01) и не менее 15 м при использовании прибора в помещениях (ЦКДИ. 425143.023).

4.4 Вероятность обнаружения не менее 0,95 при правильной настройке и установке.

4.5 Тревожное извещение (размыкание «сухих контактов» реле) вырабатывается в следующих случаях:

- при перемещении нарушителя в зоне обнаружения на расстояние от 1до 3 м;

- при подаче на сигнализатор сигнала дистанционного контроля (ДК);

- при снятии напряжения питания с сигнализатора;

- при отсутствии сигналов синхронизации на сигнализаторе, если его адрес отличен от 1-го.

-6-

4.6 Допустимый коммутационный ток выходного реле  сигнализатора до 100 мА при напряжении до 30 В.

4.7 Длительность сигнала тревожного извещения от 4 до 10 с.

4.8 Время готовности сигнализатора к работе после подачи напряжения питания не более 60 с.

4.9 Параметры дистанционного контроля сигнализатора (ДК):

- сигнал ДК должен подаваться на сигнализатор по отдельной цепи в виде положительного перепада напряжения от 0 до (11,5-28) В  на время не менее 500 мс;

- ток потребления по цепи ДК не более 3 мА;

- интервал между подачами сигналов ДК не менее 5 с.

4.10 Для совместного использования нескольких сигнализаторов СМД-1,4М1 и СМД-1,4П1 вводится их адресная синхронизация (раздел 9).

Максимальная длина линии синхронизации – 750 м.

Погонная емкость кабеля линии синхронизации не более 100 пФ/м.

Рекомендуемые типы экранированных кабелей для прокладки линий синхронизации: КММ 4х0,12 (4х0,35), РВШЭ5, ТПП10, SА82В1, RAMCRO и аналогичные.

4.11 В сигнализаторе предусмотрена защита от несанкционированного доступа к органам управления.

4.12 Сигнализатор обеспечивает непрерывную круглосуточную работу.

4.13 Наработка сигнализатора на отказ не менее 10000 час.

4.14 Срок службы сигнализатора – 10 лет.

- 7 -

4.19 Величина плотности потока энергии сигнализатора на расстоянии 1 м от него не более 0,2мкВт/см2, при норме 25 мкВт/см2 в соответствии с ГОСТ 12.1.006-84.

4.20 Габаритные размеры сигнализатора в упаковке: ЦКДИ.425143.023–210х165х190 мм;

ЦКДИ.425143.023-01 – 350х340х335мм.

4.21 Масса Брутто :

ЦКДИ.425143.023- не более 2 кг;

ЦКДИ.425143.023-01 –не более 5,5 кг.

4.22 Сигнализатор комплектуется коробкой соединительной, в которой установлены клеммные колодки  для электрических соединений и органы настройки.

4.23 Длина соединительного жгута между коробкой и сигнализатором – 2 м.

4.25 Корпус сигнализатора пластмассовый, заземление прибора не требуется.

4.26 Степень защиты корпуса прибора СМД-1,4М1   IP-65 согласно ГОСТ 14254-95.

- 8 -

5 КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

5.1 Комплект поставки сигнализатора представлен в таблице 5.1

Таблица 5.1

| Наименование | Обозначение | Кол-во |
| --- | --- | --- |
| Сигнализатор СМД-1,4М1 Руководство по эксплуатации Упаковка | ЦКДИ.425143.023 ЦКДИ.425143.023 РЭ ЦКДИ.425915.030 | 1 1 1 |

| Наименование | Обозначение | Кол-во |
| --- | --- | --- |
| Сигнализатор СМД-1,4М1 Руководство по эксплуатации Упаковка | ЦКДИ.425143.023-01 ЦКДИ.425143.023 РЭ ЦКДИ.745531.002 | 1 1 1 |

5.2  При  использовании на одном рубеже охраны нескольких сигнализаторов может возникнуть необходимость транслирования их сигнальных цепей в одном многожильном кабеле. В связи с этим  по отдельному заказу могут поставляться дополнительные коробки соединительные двух типов (рис.5.1, 5.2).

#### - 9 -

В этих коробках установлены 10-ти контактные клеммные колодки типа БЗ26-1,5П10-В/В У3-10.

Примечание. Диаметр подходящих  к коробкам соединительным кабелей:

для кабельного ввода PGB7-07G от 3,5 до7 мм,

для кабельного ввода PGB11-10G от 6 до 10,5 мм.

- 10 -

6 УСТРОЙСТВО И ПРИНЦИП РАБОТЫ

6.1 Конструктивно сигнализатор состоит из основного блока и коробки соединительной.

Установка блока на кронштейн обеспечивает возможность его ориентации в выбранном направлении.

6.2 Внешний вид прибора СМД-1,4М1 представлен на рисунке 6.1 (ЦКДИ.425143.023) и на рисунке 6.2 (ЦКДИ.425143.023-01).

6.3 Перед прибором за счет электромагнитного поля создается объемная зона обнаружения (рисунок 6.3). При движении нарушителя в этой зоне происходит возмущение электромагнитного поля, которое фиксирует прибор и выдает сигнал «тревога» (тревожное извещение) через «сухие» контакты реле.

6.4 Конфигурация зоны обнаружения сигнализатора по человеку (массой 70-80 кг.) в свободном пространстве представлена на рисунке 6.3 (L дальность действия прибора).

Наличие в зоне обнаружения или в непосредственной близости к ней крупных предметов (особенно металлических), а так же бугров, впадин и т.п. может изменять конфигурацию зоны и создавать участки низкой чувствительности.

#### - 11 -

Рисунок 6.1 Внешний вид прибора СМД-1,4М1

ЦКДИ.425143.023

(комплект поставки)

- 12 -

Рисунок 6.2 Внешний вид прибора СМД-1,4М1

ЦКДИ.425143.023-01

(комплект поставки)

#### - 13 -

Рисунок 6.3 Конфигурация зоны обнаружения

прибора СМД-1,4М1 по человеку (см. табл.10.1).

- 14 -

7 РАЗМЕЩЕНИЕ

7.1 Сигнализатор устанавливается на кронштейнах или хорошо закрепленных опорах и может размещаться внутри помещений, а также на крышах домов, напротив калиток, ворот, внутри переходов и т.д.

7.2 Некоторые варианты размещения представлены на рисунке 7.1.

7.3 Не рекомендуется размещать сигнализатор ближе 200м в прямой видимости от стационарных антенн сотовой связи.

7.4 Не допускается устанавливать прибор на вибрирующих или качающихся стенах, временных тонких перегородках, стойках и т.д.

Смещение прибора при ветровых и вибрационных воздействиях не должно превышать 5 мм.

Не допускается попадания на прибор и его козырек интенсивных струй воды с крыш, водоотводов и т.п.

7.5 В помещениях, где установлен прибор, на время его работы не рекомендуется оставлять включенными люминесцентные лампы, расположенные на расстоянии ближе двух метров от прибора.

7.6 При установке прибора не рекомендуется направлять его на окна или тонкие перегородки, за которыми возможно движение людей, транспорта или работы какого-либо оборудования.

–15 –

Рисунок 7.1 Некоторые варианты размещения сигнализатора.

- 16 -

МОНТАЖ

8.1 Для монтажа сигнализатора необходимо провести следующие операции:

- выбрать место для размещения сигнализатора;

- расчистить охраняемую зону от деревьев, кустарников , посторонних предметов по всей площади и на 2-3 м во все стороны от ее границы. Высота травяного (снежного) покрова должна соответствовать разделу 3, бугры и впадины не более 0,3 м;

если по какой либо причине из зоны обнаружения невозможно удалить крупные посторонние предметы, то способ установки и настройки сигнализатора необходимо согласовать с предприятием-изготовителем;

- установить опору (опора должна быть хорошо закреплена и обеспечивать устойчивое положение прибора), отклонение блока от вертикали не более 3% Рекомендуемая высота установки блока 2±0,1 м.

- закрепить на опоре сигнализатор СМД-1,4М1 с коробкой соединительной. Для крепления коробки соединительной используются четыре отверстия в задней стенке корпуса;

- подвести к месту установки кабельную линию;

- произвести электромонтаж сигнализатора согласно рисунку 8.1

Примечание. Перемычка между контактами «  » и «Р»

устанавливается согласно разделу 10. Контакт «DATA» зарезервирован для перспективных ССОИ.

- с целью сокращения количества шлейфов сигнализации и объема аппаратуры ССОИ, а также удобства контроля и настройки сигнализаторов рекомендуется использовать блоки индикации и сопряжения БИС-6М (поставляется по отдельному заказу).

- 17 -

Рисунок 8.1 Схема электрических соединений

#### - 18 -

Схема выходных цепей сигнализатора приведена на рисунке 8.2

Рисунок 8.2 Схема выходных цепей

сигнализатора СМД-1,4М1

9 СИНХРОНИЗАЦИЯ

9.1 Для исключения взаимовлияния нескольких сигнализаторов СМД-1,4М1, установленных на одной площадке или в одном помещении, а так же для исключения их взаимовлияния с сигнализаторами СМД-1,4П1 необходимо использовать цепи (линии) синхронизации.

- 19 –

9.2 Синхронизацию между приборами можно не вводить при соблюдении следующих условий:

- приборы установлены на расстоянии не менее 150 м друг от друга;

- приборы установлены в разных зданиях;

- приборы установлены в разных помещениях с металлическими или железобетонными стенами.

9.3 Синхронизация является адресно-временной, что позволяет сигнализаторам с разными адресами работать поочередно и не влиять друг на друга.

9.4 В одну цепь синхронизации можно объединять от 1 до 8 сигнализаторов, устанавливая каждому индивидуальный адрес от 1 до 8. Адрес можно устанавливать в произвольном порядке, за исключением случая, когда вблизи (менее 5 м) сигнализатора СМД-1,4М1 установлен приемник(и) сигнализатора СМД-1,4П1. При этом адрес СМД-1,4М1 должен быть на один или два больше, чем адрес приемника(ов) СМД-1,4П1.

Наличие в  цепи синхронизации комплекта с адресом 1 обязательно, так как он является задающим и синхронизирует работу всех сигнализаторов в цепи.

Установка в одной цепи синхронизации двух сигнализаторов с одинаковыми адресами не допускается.

Схема соединений от 1 до 8 комплектов сигнализаторов в цепь синхронизации представлена на рисунке 9.1.

- 20 –

- 21 -

Рисунок 9.2 Схема соединений более 8 сигнализаторов

СМД-1,4П1, СМД-1,4М1 в цепи синхронизации.

#### - 22 -

9.5 Если используются более восьми сигнализаторов, вводятся дополнительные цепи синхронизации: 2-я, 3-я и т.д. (рисунок 9.2). Выставление адресов сигнализаторам, включенным в эти цепи выполняется аналогично п.9.4. При этом сигнализаторы, находящиеся в разных цепях синхронизации с одинаковым адресом будут работать одновременно и должны размещаться согласно условиям п.9.2.

Примечание. Если электропитание сигнализаторов в цепях синхронизации осуществляется от нескольких источников, между ними необходимо наличие «общего минуса».

- 23 -

10 ОРГАНЫ НАСТРОЙКИ СИГНАЛИЗАТОРА

10.1 Коробка соединительная сигнализатора представлена на рисунке 10.1.

Рисунок 10.1 Коробка соединительная

ЦКДИ. 468345.124

(крышка не показана)

#### - 24 -

10.2 Настройку сигнализатора необходимо осуществлять при установке тумблера «Настройка/Работа» в положение «Настройка». После окончания настройки и проверки сигнализатора тумблер необходимо перевести в положение «Работа», при этом индикация состояния блока отключается, и любое изменение положения органов управления не воспринимается. В положении «Работа» клеммы ДВ1, ДВ2 -замкнуты. При попытке перевести тумблер в положение «Настройка» и изменить параметры сигнализатора, клеммы ДВ1, ДВ2 размыкаются, что фиксируется системой сбора и обработки информации (ССОИ).

10.3 Кнопка «Уст. Адреса» предназначена для установки адреса сигнализатора в цепи синхронизации. Каждое нажатие на кнопку увеличивает адрес блока на единицу.

10.4 Контроль установки адреса осуществляется по миганию желтого индикатора «Адрес». Число миганий индикатора между паузами (4-5с) соответствует установленному адресу.

10.5 Тумблеры «Т1» и «Т2» в коробке соединительной предназначены для установки дальности действия сигнализатора. Необходимая дальность выбирается установкой одной их четырех возможных комбинаций тумблеров в каждом диапазоне работы сигнализатора согласно таблице 10.1

Выбор диапазона работы (1-ый или 2-ой) обеспечивается наличием или отсутствием перемычки между клеммами «Р» и «     » в коробке соединительной.

- 25 -

Таблица 10.1

| Пере- мычка | «Т2» | «Т1» | Дальность действия cигнализатора, L |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | с козырьком ЦКДИ.425143.023-01 | без козырька ЦКДИ.425143.023 |
| 1 диапазон |  |  |  |  |
| есть | 0 | 0 | до 2 м | до 2 м |
| есть | 0 | 1 | до 4 м | до 4 м |
| есть | 1 | 0 | до 5 м | до 6 м |
| есть | 1 | 1 | до 6 м | до 8 м |
| 2 диапазон |  |  |  |  |
| нет | 0 | 0 | до 7 м | до 9 м |
| нет | 0 | 1 | до 8 м | до 11 м |
| нет | 1 | 0 | до 9 м | до 13 м |
| нет | 1 | 1 | до 10 м | до 15 м |

Примечание. Данные таблицы приведены для случая типового применения прибора и являются приблизительными. Максимальная дальность действия прибора зависит от условий размещения сигнализатора, рельефа местности, высоты травяного (снежного) покрова и может составлять 9-11 м в условиях открытого пространства и 14-16 м в помещении.

10.6 Красный индикатор «Тревога» в коробке соединительной приемника предназначен для контроля срабатывания сигнализатора и загорается на время выдачи «тревожного извещения».

#### - 26 –

11 ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ И НАСТРОЙКА

11.1 Проверить правильность монтажа сигнализатора.

11.2 Подать напряжение питания на сигнализатор.

11.3 Убедиться , что в цепи синхронизации данного прибора уже существует включенный сигнализатор СМД-1,4М1 или СМД-1,4П1 с адресом 1.

11.4 Установить адрес сигнализатора согласно разделам 9 и 10.

11.5 Убедиться, что сигнализаторы (СМД-1,4М1 или СМД-1,4П1), находящиеся вблизи данного прибора выключены, либо имеют другой адрес.

11.6 Выждать не менее одной минуты, после установки адреса сигнализатора и убедиться, что прибор вышел из «тревожного состояния».

11.7 Начать регулировку дальности действия прибора, совершая перемещение в предполагаемой охраняемой зоне на расстояние 1-3м. Добиться стабильной выдачи «тревожного извещения» при минимально возможной дальности действия сигнализатора.

11.8 Проконтролировать изменение состояния сигнального шлейфа при выдаче «тревожного извещения».

12 НЕИСПРАВНОСТИ И СПОСОБЫ

ИХ УСТРАНЕНИЯ

| Неисправность | Причина | Возможные способы устранения |
| --- | --- | --- |
| Сигнализатор постоянно в «тревожном состоянии» | Обрыв линии синхронизации или отсутствие ведущего сигнализатора с адресом 1 в данной цепи синхронизации. | Установить адрес в соответствии разделом 9. Восстановить цепь синхронизации. |
| Прибор выдает ложные «тревожные извещения» | Возможные воздействия: качание деревьев, кустарника, травы или посторонних предметов в зоне обнаружения. Недопустимая вибрация прибора. Невыполнение условий размещения (радел 7). | Устранить качающиеся предметы из зоны обнаружения. Разместить прибор в соответствии с разделом 7. Проверить установку адресов ближайших сигнализаторов на соответствие разделу 9. |

#### - 28 -

| Сигнализатор не «отвечает» на дистанционный контроль. | Обрыв линии дистанционного контроля. Сигнал ДК не соответствует п.4.12. | Восстановить линию ДК или параметры сигнала ДК привести в соответствие с п.4.12. |
| --- | --- | --- |
| Сигнализатор не выдает «тревожного извещения» при пересечении некоторых участков зоны обнаружения. | Возможное образование зон низкой чувствительности (п.6.4). | Изменить высоту установки сигнализатора. Выполнить п.8.1 |

- 29 –

##### 13 ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

13.1 Транспортирование упакованного сигнализатора может осуществляться любым видом транспорта на любые расстояния.

13.2 Упаковку коробок с сигнализаторами при их транспортировании и хранении необходимо производить так, чтобы исключить их перемещение или падение при толчках и ударах.

13.3 Сигнализатор может храниться в упакованном виде в помещении при температуре окружающего воздуха от -30 до + 30 С и относительной влажности воздуха до 80 %.

13.4 Воздействие агрессивных сред и попадание атмосферных осадков на сигнализатор, хранящийся в таре предприятия – изготовителя не допускается.

13.5 Срок хранения сигнализатора 18 месяцев.

##### 14 ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

14.1 Изготовитель гарантирует соответствие сигнализатора техническим условиям при соблюдении потребителем правил эксплуатации, транспортирования и хранения.

14.2 Гарантийный срок эксплуатации составляет 12 месяцев со дня отгрузки сигнализатора потребителю.

14.3 Все неисправности сигнализатора, возникшие в течение гарантийного срока эксплуатации, приведшие к нарушению его работоспособности при соблюдении потребителем условий эксплуатации, транспортирования и хранения устраняются предприятием-изготовителем по рекламационному акту безвозмездно.

14.4 Адрес предприятия – изготовителя:

ТЦСБ ФГУП СНПО «Элерон»

115563, Москва, ул. Генерала Белова, д. 14.

Тел./факс 399-96-68

E-mail: cvsb@eleron.org

- 30 –

15 СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Сигнализатор микроволновый СМД-1,4М1 ЦКДИ.425143.023 (ЦКДИ.425143.023-01)

заводской номер ______________

соответствует техническим условиям ЦКДИ.425143.023 ТУ и признан годным к эксплуатации.

Дата выпуска  _______________________________

Руководитель предприятия ____________________

# Представитель ОТК __________________________

16 СВЕДЕНИЯ О РЕКЛАМАЦИЯХ

16.1 В таблице регистрируются предъявленные рекламации и их краткое содержание

| Дата | Содержание рекламации | Примечание |
| --- | --- | --- |