Закрытое акционерное общество

«ОХРАННАЯ ТЕХНИКА»

Извещатель охранный

объемный радиоволновый

«Фантом-30У»

Паспорт

4372-43071246-015 ПС

1. Общие сведения

Извещатель предназначен для охраны помещений, участков периметра и открытых площадок. Извещатель обеспечивает обнаружение движущегося объекта в охраняемом пространстве и формирует тревожное извещение о проникновении размыканием выходных контактов исполнительного реле.

При установке извещателя на участке периметра или на открытой площадке возможны его срабатывания от снега, дождя или при движении вблизи извещателя мелких животных и птиц. Навес или козырек уменьшают вероятность срабатываний от метеоосадков.

Для охраны взрывоопасных помещений допускается использовать эффект частичной «радиопрозрачности» легких или кирпичных стен. При этом извещатель устанавливается вне взрывоопасного помещения, СВЧ-излучение проникает через стену и формирует зону обнаружения внутри помещения. Уменьшение размеров зоны обнаружения составляет 30...60% в зависимости от материала и толщины стены.

Извещатель рассчитан на круглосуточную работу при температуре окружающего воздуха от минус 40С до +50С и относительной влажности воздуха до 98% при температуре 35С.

2. Технические характеристики

2.1. Максимальная дальность действия извещателя не менее 30 м. Форма и размеры зоны обнаружения (ЗО) извещателя в свободном пространстве приведены на рис.1. Возможно уменьшение размеров ЗО до 1х1х5 м при помощи регулятора.

Примечание. Дальность действия приведена для движения человека по направлению к извещателю или от извещателя. При пересечении ЗО перпендикулярно оси излучения извещателя максимальная дальность действия не менее 15 м.

2.2. Извещатель обеспечивает выдачу тревожного извещения при:

- перемещении в ЗО человека со скоростью  0,3...5 м/с на расстояние не более 3 м;

- подаче сигнала дистанционный контроль (ДК) длительностью не менее 0,5 с и амплитудой, равной напряжению питания.

- пропадании напряжения питания.

2.3. Длительность тревожного извещения не менее 3 с.

2.4. Извещатель обеспечивает выдачу тревожного извещения путем размыкания контактов реле, позволяющего коммутировать максимальный ток 120 мА при максимальном напряжении 30 В и отключением встроенного индикатора.

2.5. Время восстановления извещателя в дежурный режим после выдачи тревожного извещения не более 3 с, после включения питания - не более 15 с.

2.6. Извещатель не выдает тревожное извещение при воздействии следующих помех:

- пропадание напряжения питания на время не более 0,1 с.;

- перемещение мелкого предмета диаметром до 30 мм и длиной до 150 мм на расстоянии не менее   4 м от извещателя;

- наличие в ЗО исправных включенных ламп люминесцентного освещения;

- УКВ-излучение в диапазоне 150-175 МГц, мощностью до 8 Вт на расстоянии не менее 3 м.

2.7. Электропитание извещателя должно осуществляться от источника постоянного тока напряжением 10...30 В при амплитуде пульсаций не более  10 мВ.

2.8. Максимальный ток, потребляемый извещателем от источника постоянного тока не более 50 мА.

2.9. Конструкция извещателя обеспечивает его установку на плоскую вертикальную опору с возможностью поворота на угол не менее 40 град. в любом направлении.

2.10. Габаритные размеры, мм, не более:

- извещателя 	              - 110х85х75;

- кожуха защитного         - 370х300х200.

2.11. Масса, кг, не более:

- извещателя 	         -  0,2;

- кожуха защитного    -  0,9.

3. Комплект поставки

В комплект поставки извещателя «Фантом-30У» входят:

- извещатель			- 1 шт.,

- паспорт			- 1 шт.,

- упаковка			- 1 шт.,

- кожух защитный		- 1 шт.*

* - не входит в комплект поставки «Фантом-30».

4. Указания мер безопасности

4.1. Максимальное значение средней плотности потока СВЧ энергии на расстоянии 1 м от извещателя не превышает 1мкВт / кв.см, что соответствует нормам безопасности для лиц, профессионально не связанных с СВЧ.

5. Подготовка к работе

5.1. Рекомендации по установке и эксплуатации  извещателя.

5.1.1. Для повышения помехоустойчивости извещателя рекомендуется устанавливать регулятором дальности минимально необходимые размеры ЗО.

5.1.2. При размещении извещателя необходимо учитывать возможность появления «мертвых зон» за предметами большого размера и «прозрачность» тонких диэлектрических предметов и перегородок.

5.1.3. Крепление извещателя должно исключать его колебание и вибрацию.

5.1.4. Не допускается наличие движущихся и колеблющихся неметаллических предметов (ветки, кусты, качающийся забор и т.п.) в ЗО.

5.1.5. Не допускается наличие движущихся и колеблющихся металлических предметов в направлении излучения на расстоянии менее 10 м от границы ЗО.

5.2. Установка и регулировка извещателя.

5.2.1. На месте установки извещателя произвести разметку по кожуху, просверлить отверстия, установить пробки. Закрепить кожух с помощью двух шурупов 4 х 25. Установить извещатель на узле крепления, законтрив цилиндрическую ось на задней стенке извещателя в отверстии узла крепления установочным винтом. Кожух защитный допускается не устанавливать в помещении и под навесом.

Внимание! Правильная ориентация извещателя на узле крепления – дренажными отверстиями вниз!

Открыть крышку на коробке распределительной, произвести коммутацию сигнальных цепей и цепей питания в соответствии с рис.2.

Для обеспечения герметизации соединений в коробке распределительной рекомендуется контактные клеммы и подключенные к ним провода покрыть герметиком (эластосил, гермесил и т.п.).

Закрыть крышку коробки распределительной.

5.2.2. Сориентировать извещатель в требуемом направлении.

5.2.3. Подать на извещатель напряжение питания.

5.2.4. Через 15 с. индикатор извещателя должен постоянно гореть, что говорит о готовности извещателя к работе.

5.2.5. Определить границы ЗО по погасанию индикатора пробными проходами по направлению к извещателю со скоростью 0,3...0,5 м/с. Установить необходимые размеры ЗО при помощи регулировочного резистора через отверстие на боковой стенке извещателя. Поворот по часовой стрелке соответствует увеличению дальности и наоборот. При необходимости - уточнить ориентацию извещателя. По окончанию регулировки заклеить регулировочное отверстие липкой лентой.

5.2.6. В процессе эксплуатации рекомендуется проверять извещатель по методике п.5.2.5 ежемесячно.

6. Свидетельство о приемке

6.1. Извещатель охранный объемный радиоволновый «Фантом-30У», заводской №________     соответствует техническим условиям                        4372-43071246-015 ТУ и признан годным к эксплуатации.

Дата выпуска__________

Штамп ОТК

7. Гарантии изготовителя

7.1. Предприятие - изготовитель гарантирует соответствие извещателя требованиям технических условий 4372-43071246-015 ТУ при соблюдении потребителем правил транспортирования, хранения, монтажа и эксплуатации.

7.2. Гарантия не распространяется на извещатели с механическими повреждениями.

7.3. Гарантийный срок эксплуатации извещателя – 18 месяцев со дня продажи с предприятия-изготовителя.

7.4. Средний срок службы извещателя - 8 лет.

Размеры и форма зоны обнаружения

при движении к извещателю или от него

5м

30м

0,5м

а) вид сбоку

0,5м

8м

30м

б) вид сверху

Рис.1

Схема подключения извещателя

Рис.2

442960, г.Заречный Пензенской обл., а/я 45

тел./факс (84149) 3-81-16,

3-81-17, 3-63-15, 3-65-86

E-mail : ot@forteza.ru

www.forteza.ru