Быстроразворачиваемый

радиоволновый комплекс

«FORTEZA-12»

Техническое описание и инструкция

по эксплуатации

4372-43071246-007 ТО

НЕПОЛНОЕ ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ.

ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ ПОЛНОГО

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ

ОБРАЩАЙТЕСЬ НА ЗАВОД-ИЗГОТОВИТЕЛЬ.

2003

СОДЕРЖАНИЕ

1. Введение	3

2. Назначение	3

3. Технические данные	4

4. Состав комплекса	6

5. Устройство и работа комплекса	7

5.1. Принцип действия комплекса..................................................	7

5.2. Описание структурной схемы извещателя................................	7

6. Конструкция извещателя......(отсутствует)

6.1. Конструкция блока приемного линейного

6.2. Конструкция блока передающего линейного

6.3. Конструкция стойки

6.4. Конструкция ПРМ РК

6.5. Конструкция зарядного устройства

6.6. Конструкция антенны выносной

7. Указание мер безопасности	9

8. Порядок установки	10

8.1. Требования к подготовке участка и размещению комплекса	10

8.2. Последовательность операций при установке

ПРД и ПРМ комплекса.	10

8.3. Установка ПРМ РК	12

8.4. Подключение ЗУ к ПРМ РК	13

8.5. Подключение ПРМ РК к ССОИ	13

9. Подготовка комплекса к работе и настройка......(отсутствует)

9.1. Подготовка комплекса к работе

9.2. Проверка работоспособности комплекса

10. Проверка технического состояния	15

11. Характерные неисправности и методы их устранения(отсутствует)

12. Правила хранения..	15

13. Транспортирование	16

- ВВЕДЕНИЕ

Техническое описание и инструкция по эксплуатации    4372-43071246-007 ТО содержит сведения о работе быстроразворачиваемого радиоволнового комплекса «FORTEZA-12» (в дальнейшем – комплекс). В техническом описании излагаются сведения, необходимые для правильной эксплуатации комплекса и поддержания его в постоянной готовности к действию.

В настоящем документе приняты следующие сокращения:

ПРД 	- блок передающий линейный;

ПРМ 	- блок приемный линейный с передатчиком радиоканала;

ПРМ РК	- приемник радиоканала;

ЗУ		- зарядное устройство;

ССОИ	- система сбора и обработки информации.

2. НАЗНАЧЕНИЕ

2.1. Комплекс предназначен для организации временных рубежей охраны участков периметра, стоянок самолетов, автотранспорта или других мобильных объектов при отсутствии источников постоянного электропитания и передачи тревожного извещения по радиоканалу на пост охраны, удаленный на расстояние до 1000 м при пересечении нарушителем охраняемого рубежа.

2.2. Комплекс рассчитан на непрерывную работу в течение не менее 7 суток при температуре 20°С в условиях открытого пространства и сохраняет свои характеристики при температуре окружающей среды  от -40С до +50С – линейная часть, от -20С до +50С – приемник радиоканала и относительной влажности воздуха до 98% при температуре +35С.

2.3. В составе комплекса имеется зарядное устройство (ЗУ), которое предназначено для заряда аккумуляторов, входящих в состав комплекса.

2.4. ЗУ рассчитано на непрерывную работу в помещении при температуре окружающей среды от +15С до +35С и относительной влажности воздуха до 98% при температуре 35ºС. Возможна эксплуатация ЗУ в интервале температур от –30С до +50ºС, но при этом параметры заряда аккумуляторов будут неоптимальные.

3. ТЕХНИЧЕСКИЕ  ДАННЫЕ

3.1. Комплекс обеспечивает работоспособность и не формирует тревожное извещение при воздействии следующих помеховых факторов:

воздействии солнечной радиации;

дождя интенсивностью до 30 мм/час;

снега и града интенсивностью до 10 мм/час (в пересчете на воду);

ветра со скоростью до 20 м/сек.;

высоте снежного покрова до 0,5 м;

изменении высоты снежного покрова до 0,25 м;

движения автотранспорта вдоль рубежей охраны на расстоянии не менее  8 м от границ зоны обнаружения;

колебания растительности в виде мелких кустов или травы высотой до   0,3 м;

вибрации, вызванной работой промышленных установок, рельсового транспорта и т.п.

при перемещении в его зоне обнаружения мелких животных и птиц.

3.2. Общая длина зоны обнаружения комплекса – 600 м (базовый комплект 12 участков по 50 м. Максимальный комплект поставки - 20 участков для блокирования рубежа протяженностью до 1000 м ).

3.3. Длина зоны обнаружения отдельного участка – от 5 до 50 м.

3.4. Ширина зоны обнаружения участка при максимальной длине – не более 8 м.

3.5. Высота зоны обнаружения участка при максимальной длине – не менее 2,0 м.

3.6. Комплекс формирует тревожное извещение при перемещении человека в зоне обнаружения «в рост» или «согнувшись» со скоростью от 0,3 до 10 м/с с вероятностью не менее 0,98.

3.7. При прохождении тревожного извещения приемник радиоканала издает звуковой сигнал и индицирует номер сработавшего участка.

3.8. Длительность тревожного извещения – до сброса оператором.

3.9. Дальность действия радиоканала от самой удаленной стойки линейного приемника до приемника радиоканала на открытой местности  – до 1000м.

3.10. Приемник  радиоканала имеет выход тревоги в виде нормально-разомкнутых контактов оптоэлектронного реле. Сопротивление контактов реле в замкнутом состоянии не более 20 Ом. Коммутируемый ток до 0,2 А, напряжение до 50 В.

3.11. Напряжение электропитания:

- линейной части – 6В (аккумулятор);

- приемника радиоканала – 6В (аккумулятор) или через  зарядное устройство от сети 220В;

- ЗУ – переменное напряжение 50Гц 220В-15+10%.

3.12. Выходное зарядное напряжение канала ЗУ в режиме стабилизации напряжения – (6,83 + 0,01)В.

3.13. Максимальный зарядный ток каждого канала ЗУ в режиме стабилизации тока не более 0,75А.

3.14. Время работы комплекса от аккумуляторов без их подзарядки:

- при температуре 20˚С – не менее 7 суток;

- при температуре 0°С – не менее 5 суток;

- при температуре -30˚С  – не менее 3 суток.

3.15. Комплекс устойчив к воздействию электромагнитных помех по ГОСТ Р 50009-92.

3.16. Комплекс обеспечивает формирование тревожного извещения при:

- снижении напряжения электропитания на аккумуляторе любого блока ниже нормы;

- при выходе из строя блоков линейных;

- попытке демонтажа блоков линейных;

- попытке маскирования блока приемного линейного.

3.17. Время готовности участка после включения электропитания – не более 3 мин.

3.18. Время готовности после формирования тревожного извещения – не более 15 сек.

3.19. Время развертывания комплекса (12 участков) – не более 30 мин.

3.20. Время свертывания комплекса (12 участков)  – не более 30 мин.

3.21. Время заряда полностью разряженных аккумуляторов – не более 9 часов. Допускается заряжать аккумуляторы неограниченное время.

3.22. Габаритные размеры,                   мм, не более;        масса, кг, не более:

- стойки в собранном виде         	– 850х80х55;  	    	0,78;

- блока передающего линейного	– 620хØ95;	        	1,5;

- блока приемного линейного     	– 620х Ø95;	          	1,62;

- приемника радиоканала             	– 190х130х90;            	2,5;

- ЗУ			   	 –  385х285х100;		5,6;

- тара транспортная:

-     сумка (на 8 стоек)              	– 860х Ø220;	 	1,2;

-     рюкзак (на 7 ПРД(ПРМ))        	– 630х400х200       	1,1;

-    сумка ПРМ РК	               	– 210х140х110;	   	0,2.

3.23. Масса, кг, не более (базовый комплект на 12 участков):

- линейной части комплекса – 35;

- приемника радиоканала      – 2,7;

- ЗУ	– 11,2.

4. СОСТАВ  КОМПЛЕКСА

Комплект поставки комплекса на 12 участков приведен в табл.4.1.

Таблица 4.1

| Обозначение | Наименование | Кол-во, шт. | Приме-чание |
| --- | --- | --- | --- |
| 4372-43071246-007 | Быстроразворачиваемый радиоволновый комплекс «FORTEZA-12» |  |  |
| ЮКСО 07.01.000 | Стойка | 14 |  |
| ЮКСО 07.02.000 | Блок передающий линейный (ПРД) | 7 |  |
| ЮКСО 07.03.000 | Блок приемный линейный (ПРМ) | 6 |  |
| ЮКСО 07.04.000 | Приемник радиоканала (ПРМ РК) | 1 |  |
| ЮКСО 07.05.000 | Зарядное устройство | 2 |  |
| ЮКСО 07.06.000 | Антенна выносная | 1 |  |
| ЮКСО 07.08.000 | Упаковка в составе: |  |  |
| ЮКСО 07.08.100 | Рюкзак | 2 |  |
| ЮКСО 07.08.200 | Сумка | 2 |  |
| ЮКСО 07.08.300 | Сумка ПРМ РК | 1 |  |
| 4372-43071246-007ТО | Техническое описание и инструкция по эксплуатации | 1 |  |
| 4372-43071246-007ПС | Паспорт | 1 |  |

Примечание. По отдельной заявке комплекс может поставляться на необходимое количество участков. Максимальный комплект поставки – 20 участков для блокирования рубежа протяженностью до 1000м.

5. УСТРОЙСТВО  И  РАБОТА  КОМПЛЕКСА

5.1. Принцип действия комплекса.

5.1.1. Основу комплекса составляет двухпозиционное радиолучевое средство обнаружения, принцип действия которого основан на создании объемной зоны обнаружения в пространстве между передатчиком и приемником.

5.2. Описание структурной схемы извещателя.

5.2.1. Структурная схема извещателя приведена на рис.5.1.

Рис.5.1

Периметр объекта делится на участки длиной не более 50 метров.  Количество участков базового комплекта – не более12. Участок образован ПРМ и ПРД, установленными на соседних стойках. Каждый ПРМ или ПРД (кроме крайних) участвуют в образовании двух смежных участков. Таким образом, линейная часть представляет собой цепочку стоек, на которых поочередно установлены ПРМ и ПРД. При необходимости можно «разорвать» цепочку в любом месте, получив 2-3 независимых отрезка охраняемого периметра. Во всех случаях на крайних стойках должны быть установлены ПРД.

В состав ПРД входят два передатчика линейных и аккумулятор. В состав ПРМ входят два приемника линейных, аккумулятор и передатчик радиоканала, передающий тревожные извещения на выносной ПРМ РК. Каждый из приемников линейных имеет свой, присвоенный предприятием-изготовителем номер.

ПРМ РК имеет 20 приемных каналов с номерами, соответствующими номерам участков (приемников линейных), что позволяет производить селекцию сработавшего участка.

5.3. Устройство и работа ЗУ (отсутствует).

7. УКАЗАНИЯ  МЕР  БЕЗОПАСНОСТИ

7.1. При выполнении работ, связанных с установкой и ремонтом комплекса, должны соблюдаться действующие правила техники безопасности при эксплуатации электроустановок напряжением до 1000 В.

7.2. Электропитание приемника радиоканала может осуществляться через зарядное устройство от сети 220 В. Перед началом работы необходимо изучить расположение в зарядном устройстве элементов и кабелей, находящихся под высоким напряжением.

7.3. Максимальное значение средней плотности потока СВЧ энергии на расстоянии 1 м от передатчика комплекса не превышает 1 мкВт/см2, что соответствует нормам безопасности для лиц, профессионально не связанных с СВЧ.

7.4. К работам по установке, профилактике и ремонту комплекса допускаются лица, прошедшие специальный инструктаж и сдавшие экзамен по технике безопасности.

7.5. Электропитание ЗУ осуществляется от сети 220В. Перед началом работы необходимо изучить расположение элементов и кабелей, находящихся под высоким напряжением.

7.6. Замену предохранителя необходимо производить только при отключенном ЗУ от сети 220В.

8. ПОРЯДОК  УСТАНОВКИ

8.1. Требования к участку, на котором установлен комплекс.

Участок, на котором размещается комплекс, должен удовлетворять следующим требованиям:

а) высота неровностей участка не должна превышать +0,3м;

б) на участке не должно быть колеблющихся створок ворот, кустов, крон деревьев и др. на расстоянии 4м от оси, соединяющей ПРМ и ПРД. Допускается наличие отдельных неподвижных предметов, не загораживающих прямую видимость между ПРМ и ПРД, а также наличие отдельных деревьев, кустов с редкой листвой;

в) высота травяного покрова не должна превышать 0,3м;

г) высота снежного покрова не должна превышать 0,5м.

Допускается эксплуатация комплекса на участках, не соответствующих требованиям п.8.1.а),…г), при этом возможно ухудшение тактико-технических характеристик комплекса.

8.2. Последовательность операций при установке ПРД и ПРМ комплекса.

Внимание! Перед установкой ПРД, ПРМ необходимо, чтобы аккумуляторы этих блоков были заряженными.

На протяжении предполагаемого периметра охраны установите стойки (см.рис.6.2), расстояние между стойками не более 50м. При выборе места установки стойки предпочтительнее располагать ее на более высоких точках, а не во впадинах рельефа. При расстановке стоек, особенно на поворотах периметра, необходимо стремиться сделать длину смежных участков приблизительно равной. При поворотах предпочтительнее тупой угол, чем прямой или острый. Примеры правильного и неправильного расположения стоек приведены ниже:

(отсутствует)

Начиная от начала  охраняемого периметра в соответствии с порядковыми номерами, нанесенными на корпусах ПРМ, закрепите на стойках ПРД и ПРМ, чередуя их в последовательности указанной на рис.8.1. На крайних стойках должен быть закреплен ПРД.

Рис.8.1

ПРД и ПРМ закрепляются в вертикальном положении и колпаком 10 вверх (см.рис.6.1), путем защелкивания трубы 8 в пружины 1 стойки (см.рис.6.2). После защелкивания необходимо опустить ПРМ и ПРД, удерживая рукой распорки 5 стоек от перемещения вниз, при этом труба 8 будет скользить в пружинах 1 стойки, а платформа 2 стойки нажмет хотя бы одну кнопку подачи питания 11 блока ПРМ (ПРД).

Произведите, как показано на рис.8.1 операцию юстировки, посредством меток, находящихся на колпаках 10 и ручках 6 ПРД и ПРМ. В состав ПРД (ПРМ) входят два передатчика (приемника) линейных. Направление излучения одного, условно ВЕРХНЕГО, соответствует стрелке на ручке 6, направление излучения другого, условно НИЖНЕГО, соответствует риске на колпаке 10.

ВНИМАНИЕ! Верхний блок ПРД должен работать с верхним блоком ПРМ, а нижний – с нижним.

То есть стрелка на ручке 6 ПРД должна «смотреть» на стрелку на ручке 6 ПРМ, а риска на колпаке 10 ПРД – на риску на колпаке 10 ПРМ.

Для крайних ПРД: одну метку, соответствующую метке ПРМ, необходимо направить на ПРМ, а другую – отвернуть в противоположную сторону. Точность установки стрелок +10…20º.

Необходимо учитывать, что для ПРМ нижний приемник линейный соответствует меньшему номеру участка. Пример: для ПРМ №5-6 нижний приемник линейный (стрелка на колпаке 10) имеет номер 5, верхний – номер 6. Эти номера при тревоге отображает индикатор ПРМ РК.

Размеры зоны обнаружения каждого участка комплекса приведены на рис.8.2

Рис.8.2

8.3. Установка ПРМ РК.

Установите ПРМ РК в удобное для вас место.

При расстоянии не более 200 м от ПРМ РК до охраняемого участка используйте антенну из комплекта ПРМ РК (см.рис.6.3). Для этого извлеките антенну 14 и подключите ее к разъему 4. Откиньте боковой клапан сумки 13 и переключите тумблер 5 в положение «Вкл.». Должен раздаться звуковой сигнал и на индикаторе появиться знак «-». Застегните боковой клапан. ПРМ РК готов к работе в стационарном и носимом варианте.

При расстоянии до 1000 м от ПРМ РК до охраняемого участка используйте выносную антенну. При выборе места установки ПРМ РК в помещении учтите, что длина кабеля антенны – 6 м.

Разворачивание антенны выносной производится следующим образом :

- установите антенну 6 на колене верхнем 1 (см.рис. 6.5);

- соедините последовательно колено верхнее 1 с двумя коленами центральными 2, затем с коленом нижним 3;

- установите полученную мачту на стойке 4, зафиксировав ее с помощью зацепов на колене нижнем 3;

- закрепите кабель антенны 6 на коленах 1…3 с помощью прижимов 5.

Подключите разъем антенны к разъему 4 ПРМ РК (си.рис.6.3), предварительно откинув верхний клапан сумки 13. Откиньте боковой клапан сумки 13 и переключите тумблер 5 в положение «Вкл.». Должен раздаться звуковой сигнал и на индикаторе появиться знак «-». Застегните боковой клапан. ПРМ РК готов к работе.

Не рекомендуется размещать антенну ПРМ РК вблизи, внутри и на больших металлических конструкциях, ближе 1 – 3 м от силовых линий, металлических труб, источников радиопомех.

8.4. Подключение ЗУ к ПРМ РК.

ПРМ РК может питаться как от встроенного аккумулятора, так и от сети 220 В через ЗУ.

При включенном ЗУ подключите вилку зарядки аккумуляторов в одно из гнезд «АКК» ПРМ РК.

Внимание! При необходимости выключения ЗУ, вначале выньте штеккер зарядки аккумуляторов из гнезда “АКК” во избежание разряда аккумулятора ПРМ РК через ЗУ!

8.5. Подготовка к работе и работа ЗУ.

8.5.1. Извлеките ЗУ из упаковки и произведите внешний осмотр.

8.5.2. Передвиньте во внутрь защелки 15 (см.рис.6.1 ) и снимите крышку переднюю 5 .

8.5.3. Подключите шнур сетевой 11 к сети 220В.

Включите ЗУ тумблером «СЕТЬ» 10. При этом должны загореться 8 индикаторов  «НОРМА» 2.

8.5.4. Для зарядки аккумуляторов ПРД(ПРМ) извлеките вилку зарядки аккумулятора 7 любого канала ЗУ из пистона 8 и вставьте в гнездо заряда на ПРД(ПРМ).  Если аккумулятор ПРД(ПРМ) заряжен (более 85% емкости), то яркость индикатора «НОРМА» 2 не изменится, индикатор «ЗАРЯД» 3  загорится на короткое время. Если аккумулятор ПРД(ПРМ) разряжен, яркость свечения индикатора «НОРМА» уменьшится и загорится индикатор «ЗАРЯД» соответствующего канала, что свидетельствует о необходимости подзарядки аккумулятора. После того, как аккумулятор ПРД(ПРМ) зарядится на 85…90% емкости, погаснет индикатор «ЗАРЯД» подключенного канала. Для того чтобы аккумулятор набрал оставшиеся 10…15% необходимо продолжить заряд еще 2…3 часа. Время восстановления полностью разряженного аккумулятора ПРД(ПРМ) не более 12 часов.

8.5.5. Для заряда аккумулятора ПРМ РК вставьте вилки заряда трех любых каналов ЗУ в соответствующие гнезда на боковой стенке ПРМ РК. При этом положение тумблера «ПИТ» на ПРМ РК – безразличное. Свечение индикаторов аналогично описанному в п.8.4. После того, как аккумулятор ПРМ РК зарядится на 85…90%  емкости, погаснут индикаторы «ЗАРЯД» каналов, подключенных к ПРМ РК. Для того, чтобы аккумулятор набрал оставшиеся 10…15%, необходимо продолжить заряд еще 2-3 часа. Время восстановления полностью разряженного аккумулятора ПРМ РК не более 12 часов.

8.5.6. Допускается заряжать аккумуляторы неограниченное время.

8.5.7. При работе комплекса ЗУ может выполнять роль сетевого источника питания ПРМ РК. Для этого необходимо подключить ПРМ РК к одному любому каналу ЗУ. При этом обеспечивается нормальная работа ПРМ РК и постоянный подзаряд его аккумулятора. Тумблер «ПИТ» на ПРМ РК должен находиться во включенном положении.

8.5.8. По окончании заряда аккумуляторов сначала выньте вилку заряда аккумулятора из ПРД(ПРМ) или ПРМ РК, затем выключите ЗУ. Вставьте вилки заряда 7 в пистоны 8, соберите провода в отсек, закройте переднюю крышку 5.

Внимание! Аккумуляторы необходимо заряжать (подзаряжать) сразу после использования, хранение разряженных аккумуляторов приводит к сокращению срока их службы.

8.5.9. При хранении аккумуляторов происходит их саморазряд, поэтому их необходимо подзаряжать не реже 1 раза в 3 месяца.

Перед эксплуатацией комплекса после хранения рекомендуется зарядить его аккумуляторы.

8.6. Подключение ПРМ РК к ССОИ.

Подключение ПРМ РК к ССОИ осуществляется через разъем «Вых», назначение контактов приведено в табл. 8.1.

Таблица 8.1

| Номер контакта | Назначение |
| --- | --- |
| 1, 2 | Нормально разомкнутые контакты тревожного реле. Сопротивление в замкнутом состоянии не более 20 Ом. Максимальный ток 0,1А, максимальное напряжение 50В. Длительность 4 сек. |

10. ПРОВЕРКА ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ

10.1. Обслуживание комплекса должно производиться лицами, прошедшими специальное обучение и инструктаж.

10.2. Во время эксплуатации комплекса необходимо периодически проводить контрольно-профилактические работы.

Необходимо проверять:

- отсутствие пыли, грязи, снега и льда со стороны излучения антенн ПРМ и ПРД  и очищать их в случае необходимости;

- состояние соединительных кабелей и вилок ЗУ;

- отсутствие посторонних предметов в жалюзях корпуса ЗУ;

- при длительном хранении комплекса подзаряжать аккумуляторы не реже 1 раза в 3 месяца.

12. ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ

12.1. Комплекс должен храниться на складах в упакованном виде при температуре воздуха от +5ºС до -30ºС и относительной влажности воздуха не более 85%.

12.2. Воздействие агрессивных сред в процессе хранения не допускается.

12.3. При длительном хранении комплекса подзаряжать аккумуляторы не реже 1 раза в 3 месяца.

13. ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ

Транспортирование упакованных комплексов может производиться любым видом транспорта (воздушным - в герметизированных отсеках) при условии перевозки в крытых вагонах, трюмах или крытых кузовах на расстояние до 10тыс.км.

Укладку ящиков производить так, чтобы исключить перемещение или падение их при толчках и ударах.

Примечание. Возможна поставка под заказ комплекса на 1…20 участков.

ЗАО "ОХРАННАЯ ТЕХНИКА"

442960, г. Заречный

Пензенской обл., а/я 45

тел./факс (84149) 381-16,

381-17, 363-15, -65-86

E-mail : ot @forteza.ru

2

15

3

14

4

13

5

12

ПРД

ПРМ №1-2

ПРМ №11-12

ПРД

ПРД

колпак

ручка  8

6

11

7

10

8

9