Закрытое акционерное общество

«ОХРАННАЯ ТЕХНИКА»

Извещатель линейный охранный

оптико-электронный

«МИК-02»

Паспорт

4372-43071246-010 ПС

2003

1. Назначение

1.1. Извещатель активный оптико-электронный инфракрасный «МИК-02» предназначен для охраны участков периметра, отапливаемых или не отапливаемых помещений и выдачи тревожного извещения путем размыкания выходных контактов исполнительного реле при пересечении зоны обнаружения нарушителем. Извещатель блокирует охраняемое пространство путем создания однолучевых или многолучевых ИК - барьеров.

Извещатель рассчитан на круглосуточную работу при температуре окружающей среды от минус 400 С до 500 С и относительной влажности воздуха 98 % при температуре 350 С.

1.2. Извещатель работоспособен и не выдает тревожного извещения при:

- воздействии осадков в виде дождя, тумана и снега с метеорологической дальностью видимости (МДВ) не менее 100 м (1-2 балла по международной шкале видимости);

- воздействии солнечной радиации;

- воздействии ветра со скоростью до 30 м/сек;

- воздействии вибрации (метро, железная дорога и т.п.)

- воздействии электромагнитных помех по ГОСТ Р50009-92.

2. Технические характеристики

2.1. Длина зоны обнаружения:

- в помещении – от 5 до150 м;

- вне помещения – от 5 до 50 м.

2.2. Число лучей – 1.

2.3. Угол расходимости ИК– излучения – 5о.

2.4. Коэффициент запаса по сигналу вне помещения – не менее 100.

2.5. Помехоустойчивость к фоновой освещенности:

-от электроосветительных приборов – не менее 500 лк;

-от солнца – не менее 10000 лк.

2.6. Чувствительность (время перекрытия луча)  устанавливается по требованию заказчика.

| Чувст-ть, мсек | 35 | 70 | 100 | 130 | 200 | 300 | 500 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Скор. персеч. луча, м/с | 7…9 | 3…4 | 2…3 | 1,8…2 | 1,3…1,5 | 1…1,2 | 0,5…0,6 |

Чувствительность, установленная на заводе-изготовителе – 50 мсек.

2.7. Помехозащищенность – не менее 35 мсек.

2.8. Извещатель обеспечивает выдачу тревожного извещения при:

- пересечении человеком зоны обнаружения со скоростью 0,3 - 10 м/сек;

- дистанционном контроле работоспособности;

- одновременном пропадании напряжения сети и резервного питания;

- при снижении напряжения питания ниже 9 В;

- попытке маскирования блока приемного;

- попытке демонтажа извещателя;

- выходе из строя блоков извещателя.

2.9. Вероятность обнаружения нарушителя - не менее 0,98;

2.10. Напряжение питания - 9…25 В или через блок питания от сети 220 В.

2.11. Длительность тревожного извещения - не менее 3 сек;

2.12. Время готовности после подачи питания - не более 3сек.

2.13. Время готовности после выдачи тревожного извещения - не более 3 сек.

Примечание. При пропадании ИК-луча на время более 3 с тревожное извещение выдается периодически (через 3 с).

2.14. Сигнал «ДК»: импульс положительной полярности

-      напряжение не более 30 В;

-      длительность не менее 0,5сек.

2.15. Ток потребления - не более 0,04 А.

2.16. Параметры исполнительного реле:

- коммутируемый ток до 0,1 А;

- коммутируемое напряжение до 50 В;

- сопротивление в замкнутом состоянии не более 110 Ом.

2.17. Степень защиты оболочки – IP-55;

2.18. Габаритные размеры, мм, не более:

блока передающего – 185х55х55;

блока приемного – 185х55х55.

2.19. Масса (с кронштейном), кг, не более:

блока передающего (ПРД) – 0,35;

блока приемного  (ПРМ) – 0,35.

3. Конструкция извещателя

3.1. Извещатель состоит из приемного и передающего блоков, аналогичных по комплектности и конструкции (рис.3.1).

3.2. В состав ПРМ (ПРД) входят пылебрызгозащищенный оптико-электронный блок 3, юстировочный узел, состоящий из шарнира 2 и пружины 6; бленда 4 и кронштейн 1.

Оптико-электронный блок содержит оптический модуль и плату приемника (передатчика) излучения.

Юстировочный узел позволяет обеспечить поворот (наклон) блоков в любой плоскости на угол не менее +40°.

Подключение блока ПРМ (ПРД) к ССОИ производится с помощью кабеля 5.

Конструкция кронштейнов позволяет крепить извещатель к любой вертикальной опоре (стене) тремя шурупами (дюбелями) Ø4мм (в комплект поставки не входит). Направление излучения блоков может быть как перпендикулярно стене (см. рис. 3.1), так и параллельно. Для последнего необходимо вывернуть винт 7, на его место установить блок и завернуть винт 7 в торцевое отверстие кронштейна 1 таким образом, чтобы винт упирался в плоскую часть шарнира 2.

По отдельному заказу могут поставляться кронштейны для закрепления блоков на круглой опоре (трубе) Ø50…200мм

4. Указания по эксплуатации

4.1. Подготовка к работе

Вскрыть упаковку и достать извещатель из тары.

Закрепить кронштейны на стене (разметку см. рис.3.1). Установить ПРД (ПРМ) на кронштейне, сориентировав его в направлении ПРМ (ПРД), затянуть винт 7.

Произвести подключение цепей питания и сигнальных цепей кабеля ПРД (ПРМ) на коробке распределительной в соответствии с обозначениями проводов (см. таблицу). Подать напряжение питания на извещатель.

| Услов. номер | Назначение для ПРД | Услов. обознач. | Назначение для ПРМ | Услов. обознач. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | плюс питания | «+» | плюс питания | «+» |
| 2 | общий | «-» | общий | «-» |
| 3 | контроль работоспособности | «К» | настройка | «Н» |
| 4 | дистанционный контроль | «ДК» | - | - |
| 5 | - | - | контакты реле (НЗ) | «НЗ» |
| 6 | - | - | контакты реле (НЗ) | «НЗ» |

4.2. Настройка

4.2.1. Проверьте работоспособность блока ПРД, для чего подключите провод «Контроль» к цепи «Общий». В случае исправной работы должен загореться индикатор красного цвета, наблюдаемый через входное окно блока.

4.2.2.	Подключите к проводам «Настройка» и «Общий» кабеля блока ПРМ тестер в режиме измерения напряжения.  Поворачивая (наклоняя) блоки относительно оси шарнира 2, наведите ПРД и ПРМ друг на друга (при необходимости ослабьте винты, крепящие пружину 6). Поочередно изменяя положение блоков ПРМ и ПРД произведите юстировку оптического канала, добиваясь максимального отклонения стрелки прибора. Оптический канал считается съюстированным при совпадении оптических осей приборов (блоки ПРМ и ПРД «смотрят» друг на друга). В этом случае на входное окно блока ПРМ будет попадать максимальный поток ИК - энергии, излучаемой передатчиком. Контакты выходного реле блока ПРМ извещателя должны замкнуться, а красный индикатор должен погаснуть.

Проверьте работоспособность настроенного ИК - барьера. Для этого необходимо перекрыть оптический канал непрозрачным предметом. При этом контакты выходного реле блока ПРМ должны разомкнуться, а красный индикатор должен загореться на время не менее 3 с. Если оптический канал будет перекрыт более 3 с, то тревожное извещение будет выдаваться периодически (через 3 с).

При восстановлении оптического канала контакты выходного реле возвращаются в исходное состояние (замкнуты), красный индикатор гаснет. После юстировки при необходимости затяните винты, крепящие пружину 6.

4.2.3.	При использовании в системе охраны объекта режима  дистанционного контроля работоспособности извещателей, подайте на вход «ДК» блока ПРД сигнал проверки (параметры сигнала «ДК» см. в п.2),  при этом контакты выходного реле блока ПРМ должны разомкнуться. На блоке ПРД красный индикатор должен погаснуть, а на блоке ПРМ  должен загореться.

Отключите провода «Настройка» и «Контроль» и изолируйте их.

Примечание. Для устранения ложных срабатываний извещателя необходимо исключить случайное перекрытие оптического канала извещателя посторонними предметами.

4.2.4. Пример подключения извещателя «МИК-02» к блоку питания «БПР» представлен на рис.4.1

4.2.5. Возможные варианты организации ИК барьеров на базе извещателей «МИК-02» приведены на рис. 4.2 – 4.7.

Рис. 4.2.

Рис. 4.3.

Рис. 4.4.

Четырехлучевой ИК барьер    вариант б)

Рис.4.5

Организация ИК шлейфа

Рис.4.6

Для того чтобы тревога выдавалась при пересечении нескольких ИК лучей одновременно необходимо контакты «НЗ» реле соответствующих ПРМ соединить параллельно.

При использовании дополнительных приемников максимально допустимое расстояние hmax (рис.4.8) между ними, в зависимости от длины зоны обнаружения L, можно определить из таблицы.

| L,m | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| h,m | 0,2 | 0,4 | 0,6 | 0,8 | 1 | 1,2 | 1,4 | 1,6 | 1,8 | 2 |

| L,m | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| h,m | 2,4 | 2,8 | 3,2 | 3,6 | 4 | 4,4 | 4,8 | 5,2 | 5,6 | 6 |

Рис.4.8

5. Техническое обслуживание

Техническое обслуживание извещателя заключается в протирании линз блоков ПРМ и ПРД по мере их загрязнения (но не реже 1 раза в квартал) фланелевой салфеткой смоченной в спирте   и периодической проверке работоспособности в соответствии с указанием п. 4.2.

Категорически запрещается протирать линзы ацетоном и другими органическими растворителями!

6. Комплект поставки

Блок передающий (ПРД)			1 шт;

Блок приемный (ПРМ)				1 шт;

Кронштейн (для закрепления на стене)	2 шт;

Кронштейн (для закрепления на трубе)	2 шт; по отд.заказу

Паспорт 						1 шт.

7. Свидетельство о приемке

Извещатель «МИК-02»  Зав.№__________ соответствует 4372-43071246-010 ПС и признан годным к эксплуатации.

Дата выпуска____________________200__  г.

Штамп ОТК

8. Гарантии изготовителя

8.1. Гарантийный срок эксплуатации - 18 месяцев со дня продажи предприятием-изготовителем.

8.2. Гарантия не распространяется на изделия с механическими повреждениями.

8.3. Средний срок службы - 8 лет.

ЗАО « ОХРАННАЯ ТЕХНИКА»

442960, Пензенская обл.

г. Заречный, а/я 45

тел./факс (84149) 3-81-16,

3-81-17, 3-63-15, 3-65-86

E-mail : ot@forteza.ru

www.forteza.ru

12

hmax

L

2

11

-Uп

+Uп

ПРД1

ПРМ1

ПРД2

ПРМ2

ПРД№

ПРМ№

+Uп

+Uп

к ПЦН

«-»

«+»

«+»          «НЗ»

«НЗ»

«+»

«+»    «НЗ»

«+»

«НЗ»       «НЗ»

3

10

Рис. 4.7

4

9

вариант а)

- -  кронштейн

- -  шарнир

- -  ПРМ (ПРД)

- -  бленда

- -  кабель

- -  пружина

- -  винт М6

Разметка

для крепления

Рис.3.1

5

8

6

7