Закрытое акционерное общество

«ОХРАННАЯ ТЕХНИКА»

## Извещатель охранный

обрывного типа

«МОСКИТ-СТ»

Паспорт

# ЮКСО 23.05.000 ПС

2003

1. Общие сведения

Извещатель охранный обрывного типа «МОСКИТ-СТ» (далее извещатель) предназначен для обнаружения проникновения посторонних лиц на охраняемую территорию, охраны грузов при их транспортировании и хранении, блокирования оконных и дверных проемов, различного рода заборов, стен и т.п.

Извещатель срабатывает при обрыве малозаметного двойного микропровода, укрепленного на охраняемом периметре или объекте, при этом выдается тревожное извещение путем размыкания контактов выходного реле и загорается светодиод на верхней панели извещателя.

2. Технические характеристики

2.1. Запас микропровода, м, не менее			1000.

2.2. Напряжение питания, В				9…30.

2.3. Ток потребления, А, не более				0,009.

2.4. Параметры исполнительного реле:

- коммутируемый ток, А, не более			0,1

- коммутируемое  напряжение, В, не более		50

- сопротивление в замкнутом состоянии, Ом, не более	110.

2.5. Диапазон рабочих температур окружающей среды, °С	-40…+50

2.7. Габаритные размеры, мм, не более		          58х Ø55х90.

2.8. Масса, кг, не более					0,2.

3. Комплект поставки

Извещатель 				1шт.;

Розетка РС-4 ТВ (с кожухом)		1шт.;

Крепежная планка			1шт.;

Запасная катушка (по заказу)		1шт.;

Паспорт				1шт.;

Упаковка				1шт.

4. Подготовка к работе и эксплуатация

4.1. Извлечь из упаковки: извещатель, розетку РС-4 ТВ, крепежную планку, паспорт. Внимательно изучить паспорт.

4.2. Распаять розетку РС-4 ТВ ((5) см. рис. 3) согласно рис.2.

4.3. Установить крепежную планку из комплекта поставки в месте, защищенном от воздействия атмосферных осадков, согласно рис.1.

4.4. Разместить микропровод по периметру охраняемой территории, закрепив его на местных предметах.

Для охраны предметов, блокирования окон, дверей, заборов микропровод закрепляют на них таким образом, чтобы нарушение целостности ограждения или хищение предметов приводило к обрыву микропровода. Конец микропровода необходимо расположить в доступном месте.

Примечание 1. При размещении микропровода на предметах, ограждениях следует учесть, что микропровод имеет тонкую лаковую изоляцию, нарушение которой ведет к замыканию пары микропровода и, как следствие, «открытию» участка охраняемого периметра.

4.5. Подключить розетку РС-4 ТВ в вилку (6) на корпусе извещателя  (см. рис. 3).

4.6. Закрепить извещатель на заранее установленную крепежную планку (3) с помощью защелки (2) на корпусе извещателя (см. рис. 3).

4.7. Подать питание на извещатель напряжением 9…30В постоянного тока (полярность значения не имеет).

4.8. Обрывом конца микропровода контролировать сработку извещателя по загоранию светового индикатора (7) на корпусе извещателя (см. рис. 3).

4.9. Запаять оборванный конец микропровода пламенем спички или зажигалки. Световой индикатор должен погаснуть. Извещатель готов к работе.

Примечание 2. При расположении микропровода во влажной среде (дождь, туман, роса и т.п.) длительность тревоги может уменьшаться до 30 сек.

5. Порядок замены катушки микропровода

5.1. Для замены катушки с микропроводом (11) необходимо: отключить питание извещателя, отвернуть стопорный винт (8), снять кожух (9), отстегнуть стяжку (10), отключить провода старой катушки, продеть микропровод (1) новой катушки в отверстие, закрепить новую катушку стяжкой (10), подключить разделанные провода новой катушки (11) к колодке (4) на плате (полярность безразлична), собрать в обратной последовательности (см. рис. 3).

6. Свидетельство о приемке

6.1. Извещатель охранный обрывного типа «МОСКИТ-СТ» зав. №________ соответствует техническим условиям ЮСКО 23.05.000 ТУ и признан годным к эксплуатации.

Дата выпуска «___»_______ 200  г.

Штамп ОТК

7. Гарантии изготовителя

7.1. Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие извещателя требованиям технических условий ЮКСО 23.05.000 ТУ при соблюдении потребителем правил транспортирования, хранения, монтажа и эксплуатации.

7.2. Гарантия не распространяется на извещатели с механическими повреждениями.

7.3. Гарантийный срок эксплуатации извещателя – 18 месяцев со дня продажи с предприятия-изготовителя.

7.4. Средний срок службы извещателя – 8 лет.

ЗАО « ОХРАННАЯ ТЕХНИКА»

442960, Пензенская обл.

г. Заречный, а/я 45

тел./факс (84149) 3-81-16,

3-81-17, 3-63-15, 3-65-86

E-mail : ot@forteza.ru

www.forteza.ru