Закрытое акционерное общество

«ОХРАННАЯ ТЕХНИКА»

## Извещатель охранный

обрывного типа

«МОСКИТ»

Паспорт

# ЮКСО 23 ПС

2003

1. Общие сведения

Извещатель охранный обрывного типа «МОСКИТ» (далее извещатель) предназначен для обнаружения проникновения посторонних лиц на охраняемую территорию, охраны грузов при их транспортировании и хранении, блокирования оконных и дверных проемов, различного рода заборов, стен и т.п.

Извещатель срабатывает при обрыве малозаметного двойного микропровода, укрепленного на охраняемом периметре или объекте, при этом вырабатывается прерывистый звуковой сигнал. Громкость звукового сигнала может изменяться с помощью переключателя на корпусе извещателя.

Сигнал тревоги может передаваться на центральный пульт с помощью разъема имеющегося в комплекте. Выход представляет собой «открытый коллектор» открытого в дежурном режиме транзистора.

При разряде батареи питания ниже допустимой нормы извещатель выдает непрерывный звуковой сигнал, что сигнализирует о необходимости замены батареи.

2. Технические характеристики

2.1. Запас микропровода, м, не менее				1000.

2.2. Напряжение питания, В					12

(батарея ALKALINE, размер 23А (N), 12V).

2.3. Ток потребления в дежурном режиме, мА, не более		0,045.

2.4. Время непрерывной работы в дежурном режиме

без замены батареи, мес.					1…1,5.

2.5. Внешнее напряжение, подаваемое с пульта на

гнездо «ПЦН», В	, не более				15.

Допустимый ток «открытого коллектора», мА, не более	1.

2.6. Диапазон рабочих температур окружающей среды, °С		-40…+50

(на батарею не распространяется).

2.7. Габаритные размеры, мм, не более				Ø55 х 90.

2.8. Масса, кг, не более					0,25.

3. Комплект поставки

Извещатель 				1шт.;

Батарея питания (в составе извещателя)	1шт.;

Разъем для подключения к пульту	1шт.;

Запасная катушка (по заказу)		1шт.;

Чехол (по заказу)			1шт.;

Паспорт				1шт.;

Упаковка				1шт.

4. Подготовка к работе и эксплуатация

4.1. Извлечь извещатель из чехла и включить его переключателем 2, см. рис.1 (полож. I) при оборванном конце микропровода.

Если извещатель исправен, он выдает прерывистый звуковой сигнал. Установить нужную громкость переключателем 1, см. рис. 1.

Если батарея разряжена, выдается непрерывный звуковой сигнал. Следует заменить батарею.

4.2. Замкнуть конец микропровода путем его запайки пламенем спички или зажигалки.

При этом извещатель должен прекратить выдавать звуковой сигнал, т.е. установиться в дежурный режим.

4.3. Разместить микропровод по периметру охраняемой территории на высоте 0,5…0,7м и закрепить через 3…10м на местных предметах (столбах, стволах деревьев и т.п.). Рекомендуемая длина чувствительного элемента до 200м.

Для охраны предметов, блокирования окон, дверей, заборов микропровод закрепляют на них таким образом, чтобы хищение предметов или нарушение целостности ограждения приводило к обрыву микропровода.

При длительной эксплуатации извещателя на одном месте рекомендуется конец микропровода разместить в доступном месте. При этом возможно периодически производить контроль работоспособности извещателя путем обрыва кончика микропровода с последующей его запайкой.

Примечание. При размещении микропровода на местных предметах следует учесть, что микропровод имеет тонкую лаковую изоляцию, нарушение которой ведет к замыканию пары микропровода и, как следствие, «открытию» участка охраняемого периметра.

4.4. После размещения микропровода на охраняемом объекте расположить извещатель в удобном для Вас месте.

4.5. Произвести контрольный обрыв кончика микропровода, проконтролировать наличие тревоги, затем запаять. Извещатель должен установиться в дежурный режим, «замолчать».

4.6. При снятии с охраны извещателя необходимо: отключить питание переключателем 2, см. рис. 1( положение 0), оборвать микропровод на расстоянии 5…10см от извещателя и поместить извещатель в чехол.

5. Порядок замены батареи, катушки и подключения

к центральному пульту

5.1. Для замены батареи необходимо (см. рис. 1) отключить питание переключателем 2, отвернуть стопорный винт 7, снять корпус 6, заменить батарею в отсеке 5, соблюдая полярность, собрать извещатель в обратной последовательности.

5.2. Для замены катушки с микропроводом 10 необходимо (см. рис. 1) отключить питание извещателя, отвернуть стопорный винт 7, снять корпус 6, отстегнуть стяжку 3, отключить провода старой катушки от колодки 9, извлечь остатки старой катушки 4, продеть микропровод 10 новой катушки в отверстие, закрепить новую катушку стяжкой 3, подключить разделанные провода катушки 4 к колодке 9 на плате (полярность безразличная), собрать в обратной последовательности.

5.3. Для подключения извещателя к центральному пульту необходимо распаять разъем, входящий в комплект поставки («Общий» соответствует внешнему контакту разъема) и установить его в гнездо «ПЦН» 8 (см.рис.1).

6. Свидетельство о приемке

6.1. Извещатель охранный обрывного типа «МОСКИТ» зав. №________ соответствует техническим условиям ЮСКО 23 ТУ и признан годным к эксплуатации.

Дата выпуска «___»_______ 200  г.

Штамп ОТК

7. Гарантии изготовителя

7.1. Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие извещателя требованиям технических условий ЮКСО 23 ТУ при соблюдении потребителем правил транспортирования, хранения, монтажа и эксплуатации.

7.2. Гарантия не распространяется на извещатели с механическими повреждениями.

7.3. Гарантийный срок эксплуатации извещателя – 18 месяцев со дня продажи с предприятия-изготовителя.

7.4. Средний срок службы извещателя – 8 лет.

ЗАО « ОХРАННАЯ ТЕХНИКА»

442960, Пензенская обл.

г. Заречный, а/я 45

тел./факс (84149) 3-81-16,

3-81-17, 3-63-15, 3-65-86

E-mail : u2000@zato.ru

http://zato.ru/forteza/

Примечание. При расположении микропровода во влажной среде (дождь, туман, роса и т.п) длительность тревоги может уменьшаться до 30 сек.