# ПАУК

# извещатель охранный вибрационный

## Паспорт

ЮКСО 33.01.000 ПС

2003

### Общие сведения

  - Извещатель охранный вибрационный ПАУК (далее – извещатель) предназначен для обнаружения попыток разрушения физических заграждений в виде металлических решёток с диаметром прутка 8-20 мм.

  - Извещатель обеспечивает срабатывание при следующих воздействиях:

- перепиливание решётки;

- многократные удары по решётке;

- вскрытие извещателя;

- снижение напряжения электропитания.

  - Срабатывание извещателя – размыкание контактов исполнительного реле.

### Технические характеристики

  - Охраняемая площадь, м2, не более				4

  - Напряжение электропитания постоянного тока, В			9 - 30

  - Потребляемый ток, А, не более					0,02

  - Выходные параметры исполнительного реле:

- коммутируемый ток, А, не более				0,07

- коммутируемое напряжение, В, не более				50

- сопротивление замкнутых контактов, Ом, не более		10

  - Порог срабатывания при снижении напряжения питания, В	80,5

  - Диапазон рабочих температур, оС		от минус 40 до плюс 50

  - Габаритные размеры, мм, не более				6052

  - Масса, кг, не более						0,2

### Комплект поставки

Извещатель								1 шт.

Скоба крепежная							1 шт.

Винт М4х25							2 шт.

Паспорт								1 шт.

Упаковка								1 шт.

### Подготовка к работе и порядок работы извещателя

  - Распаковать извещатель, проверить комплектность на соответствие разделу 3, внимательно изучить паспорт.

  - Отвернуть крышку извещателя и установить его на одном из труднодоступных элементов решётки как можно ближе к любому из пересечений прутков.  Крепление  извещателя показано на рисунке 1.

  - Подвести и подключить к извещателю линию электропитания и сигнальную линию. Провода подключаемых линий пропустить через уплотнитель. На рисунке 2 показана колодка для внешних подключений, а также элементы извещателя, включённые в цепь сигнальной линии. Состояние контактов исполнительного реле и датчика вскрытия соответствует дежурному режиму работы извещателя. При необходимости в цепь сигнальной линии может быть включён оконечный элемент (ОЭ).

  - Произвести регулировку чувствительности в следующей последовательности.

    - Установить регулятор чувствительности (ось переменного резистора на плате извещателя) в левое крайнее положение вращением против часовой стрелки до упора;

    - Повернуть ось переменного резистора по часовой стрелке на угол, равный приблизительно 1/3 от всего диапазона регулировки;

    - Включить напряжение электропитания;

    - Завернуть крышку извещателя до момента замыкания контактов датчика вскрытия, контролировать по отсутствию сигнала срабатывания извещателя на пульте приёмно-контрольном (ППК);

    - Вызвать срабатывание извещателя путём воздействия на элемент решётки ножовочным полотном, в месте, наиболее удалённом от извещателя (срабатывание контролировать на ППК);

    - При необходимости увеличить чувствительность извещателя  до устойчивого срабатывания извещателя. Для этого необходимо отвернуть крышку извещателя, повернуть регулятор чувствительности по часовой стрелке, затем выполнить указания 4.4.4 и 4.4.5.

### Эксплуатационные ограничения

  - Работа строительных механизмов, промышленных установок (на расстоянии менее 10м), а также движение железнодорожного (менее 40м) и автомобильного (менее 1 м) транспорта, вызывающие вибрацию решётчатого заграждения, на котором установлен извещатель, могут привести к его ложному срабатыванию.

- Свидетельство о приёмке

  - Извещатель ПАУК  зав.№________ соответствует техническим условиям ЮКСО 33.01.000  ТУ и признан годным к эксплуатации.

Дата выпуска ________________________ 200____ г.

Штамп ОТК

- Гарантии изготовителя

  - Гарантийный срок эксплуатации извещателя - 18 месяцев со дня продажи предприятием-изготовителем при условии соблюдения потребителем  правил и режимов эксплуатации (по электропитанию и нагрузочным параметрам исполнительного реле) извещателя.

  - Гарантия не распространяется на изделия с механическими повреждениями.

  - Средний срок службы извещателя – не менее 8 лет.

ЗАО "ОХРАННАЯ ТЕХНИКА"

442960, г.Заречный

Пензенской обл., а/я 45

тел./факс (8412) 60-81-16,

многоканальный

E-mail : ot@forteza.ru

4

Скоба крепёжная

Пруток решётки

Рисунок 1

Извещатель











+

-

НЗ

НЗ

ОЭ

100 Ом

исполнительное реле

датчик вскрытия

к источнику питания

к ППК

Рисунок 2

2

3