Извещатели охранные

радиоволновые линейные

«СП4У40/60»

Техническое описание и инструкция

по эксплуатации

4372-43071246-006 ТО

Сертификат соответствия

№РОСС RU.OC03.B00835

2003

СОДЕРЖАНИЕ

1. Введение	3

2. Назначение............................	3

3. Технические данные...............................	4

4. Состав извещателя	6

5. Устройство и работа извещателя.........................................................	8

5.1. Принцип действия извещателя............................................……	8

6. Конструкция извещателя...................................….............................	9

7. Указания мер безопасности................................................................	13

8. Порядок установки..............................................................................	14

8.1. Требования к охраняемому участку (площадке)	14

8.2. Требования к охраняемому помещению	14

8.3. Порядок установки извещателя на участке периметра...........…….	15

8.4. Порядок установки извещателя на стене здания (помещения)	16

9. Подготовка извещателя к работе и настройка..................................	19

10. Проверка технического состояния...................................................	23

11. Характерные неисправности и методы их устранения..................	24

12. Правила хранения..............................................................................	25

13. Транспортирование...........................................................................	25

1. ВВЕДЕНИЕ

Техническое описание и инструкция по эксплуатации 4372-43071246-006 ТО содержит сведения о работе извещателей охранных радиоволновых линейных «СП4У40», «СП4У60» (в дальнейшем - извещатель). В документе излагаются сведения, необходимые для правильной эксплуатации извещателей и поддержания их в постоянной готовности к действию.

В техническом описании приняты следующие сокращения:

СВЧ			-  сверхвысокая частота ;

БП      		-  блок питания;

ССОИ    		-  система сбора и обработки информации;

КМЧ		- комплект монтажных частей;

КР                               	- коробка распределительная;

ЗО			- зона обнаружения.

2. НАЗНАЧЕНИЕ

2.1. Извещатель предназначен для блокирования участков периметра, открытых (закрытых) площадок различных объектов и выдачи тревожного извещения путем размыкания выходных контактов исполнительного реле при пересечении нарушителем зоны обнаружения.

2.2. Извещатель рассчитан на непрерывную круглосуточную работу в условиях открытого пространства и сохраняет свои характеристики при температуре окружающей среды от минус 40о С до +50о  С и относительной влажности воздуха до 98% при температуре +35о С.

3. ТЕХНИЧЕСКИЕ  ДАННЫЕ

3.1. Извещатель обеспечивает круглосуточную работоспособность и не выдает тревожное извещение при:

воздействии осадков в виде дождя, тумана и снега;

воздействии солнечной радиации;

воздействии ветра со скоростью до 20 м/с;

высоте неровностей в зоне обнаружения до 0,3 м;

высоте снежного покрова без дополнительных регулировок до 0,3 м;

высоте травяного покрова до 0,2 м;

движении птиц и мелких животных в зоне обнаружения.

3.2. Длина зоны обнаружения извещателя:

«СП4У40» -  до 40 м;

«СП4У60» -  до 60 м.

3.3. Извещатель обеспечивает регулировку длины зоны обнаружения :

«СП4У40» -  от 15 до 40 м;

«СП4У60» -  от 25 до 60 м.

3.4.  Ширина зоны обнаружения :

«СП4У40» - не более 11 м;

«СП4У60» - не более 11 м.

3.5.  Длина зоны неуверенного обнаружения :

«СП4У40» - не более 3 м;

«СП4У60» - не более 5 м.

3.6. Зона отторжения от инженерных ограждений до оси симметрии зоны обнаружения :

«СП4У40» -  8 м;

«СП4У60» -  8 м.

3.7. Извещатель выдает тревожное извещение при пересечении человеком «в рост» или «согнувшись» зоны обнаружения со скоростью от 0,3 до 8 м/с.

3.8. Вероятность обнаружения нарушителя – 0,98.

3.9. Тревожное извещение выдается размыканием контактов реле на время не менее 3 с. Коммутируемый ток до 0,12 А, коммутируемое напряжение до 50 В.

3.10. Время технической готовности после подачи напряжения питания не более 30 с.

3.11. Время восстановления дежурного режима после выдачи тревожного извещения не более 0,5 с.

3.12. Питание извещателя осуществляется постоянным током напряжением 12…30 В с пульсациями не более 0,02 В или через блок питания «БПР» от сети 220 В.

3.13. Ток, потребляемый извещателем, не более:

«СП4У40» -  0,08 А;

«СП4У60» -  0,09 А.

3.14. Мощность, потребляемая извещателем от источника питания напряжением 12 В не более:

«СП4У40» -  1 Вт;

«СП4У60» -  1,1 Вт.

3.15. Извещатель не выдает тревожного извещения при движении в зоне обнаружения животных и птиц с линейными размерами не более 0,3 м.

3.16. Извещатель не выдает тревожного извещения при воздействии УКВ-излучения в диапазоне 150-175 МГц мощностью до 40 Вт на расстоянии не менее 6 м.

3.17. Извещатель устойчив к воздействию электромагнитных помех по ГОСТ Р 50009-92 (импульсов напряжения в цепях питания, прерываний сетевого питания, электростатических разрядов, электромагнитных полей).

3.18. Извещатель выдает тревожное извещение при пропадании напряжения питания или снижении ниже 11,2+0,2 В.

3.19. Извещатель выдает тревожное извещение при его вскрытии размыканием цепи БЛОКИРОВКА, позволяющей коммутировать ток до 0,2 А напряжением до 80 В.

3.20. Габаритные размеры извещателя, без КМЧ,  мм, не более:

«СП4У40» -  205х130х90;

«СП4У60» -  205х205х100.

3.21. Масса (с КМЧ), кг, не более:

«СП4У40» -  1,1;

«СП4У60» -  1,5.

3.22. Средний срок службы извещателя – не менее 8 лет.

3.23. По отдельному заказу извещатель комплектуется блоком питания «БПР» в пылебрызгозащищенном исполнении. БП обеспечивает питание извещателя от сети переменного тока напряжением 187…242 В и коммутацию цепей одного извещателя. БП имеет вход резервного питания.

3.24. По отдельному заказу извещатель комплектуется коробкой распределительной «Барьер-КР» в пылебрызгозащищенном исполнении, обеспечивающей коммутацию до 28 цепей или коробкой распределительной «Барьер-КРм» для коммутации 6 цепей.

4. СОСТАВ  ИЗВЕЩАТЕЛЯ

4.1. Состав извещателя приведен в табл. 4.1.

Таблица 4.1

| Обозначение | Наименование и условное | Количество в исполнении |  | Примеча- |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | обозначение | СП4У40 | ### СП4У60 | ние |
| ЮКСО 06.01.000 | Блок приемо-передающий |  | 1 |  |
| ЮКСО 06.02.000 | Блок приемо-передающий | 1 |  |  |
| ЮКСО 06.04.000 | Комплект монтажных частей КМЧ-1 в составе : | 1 | 1 |  |
| ЮКСО 04.10.100 | кронштейн | 1 | 1 |  |

Продолжение табл.4.1

| Обозначение | Наименование и условное | Количество в исполнении |  | Примеча- |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | обозначение | СП4У40 | ### СП4У60 | ние |
| ЮКСО 04.10.200 | стяжка | 1 | 1 |  |
| ЮКСО 06.05.000 ЮКСО 06.05.100 | Комплект монтажных частей КМЧ-2 в составе : кронштейн | 1 1 | 1 1 | Постав. по отд. заказу |
| ЮКСО 06.06.000 | Комплект инструментов и принадлежностей КИП в составе: |  | 1 |  |
| ЮКСО 04.15.100 | жгут |  | 1 |  |
|  | ключ |  | 1 | S8х10 |
| ЮКСО 06.22.300 | Комплект инструментов и принадлежностей КИП в составе: | 1 |  |  |
| ЮКСО 04.15.100 | жгут | 1 |  |  |
|  | ключ | 1 |  | S8х10 |
| ЮКСО 04.20.000 | Блок питания «БПР» | 1 | 1 | Постав. по отд. заказу |
| 4372-43071246-006 ТО | Техническое описание | 1 | 1 |  |
| 4372-43071246-006 ПС | Паспорт | 1 | 1 |  |
| 4372-43071246-006 Т10 | Упаковка |  | 1 |  |
| 4372-43071246-006-01 Т10 | Упаковка | 1 |  |  |

- УСТРОЙСТВО И РАБОТА ИЗВЕЩАТЕЛЯ

  - Принцип действия извещателя.

Принцип действия извещателя основан на методе линейной частотной модуляции, широко используемом в радиолокации, где рабочая частота генератора линейно изменяется в небольших пределах. СВЧ передатчик приемопередающего модуля, работающий в режиме, задаваемом генератором линейно изменяющегося напряжения (ГЛИН), излучает в направлении охраняемой зоны электромагнитные колебания, которые отражаясь от цели и окружающих предметов, попадают на СВЧ приемник приемопередающего модуля.

- Изменения принятого сигнала, вызванные допплеровским эффектом при движении человека в зоне обнаружения, усиливаются и обрабатываются по заданному алгоритму. Если эти изменения превышают пороговое значение, происходит размыкание контактов исполнительного реле, которое вызывает появление тревожного извещения на ССОИ.

6. КОНСТРУКЦИЯ  ИЗВЕЩАТЕЛЯ.

6.1. Конструкция извещателя представляет собой одноблочный корпус в пылебрызгозащищенном исполнении (см. рис 6.1). Несущей конструкцией блока является основание 4. К основанию приклеен герметиком радиопрозрачный кожух 6. На основании 4 расположены микрополосковая антенна и плата обработки сигнала. В нижней части кожуха имеются два отверстия, необходимые для предотвращения образования конденсата внутри блока. Доступ к органам контроля, настройки, индикации, и к клеммам для подключения оконечного элемента осуществляется путем снятия крышки 7. Подключение ПРМ к ССОИ производится с помощью кабеля 9 (КММ 7х0,12), пропущенного через кабельный ввод 8.

6.2. Приемопередающий блок извещателя устанавливается на опоре 1 с помощью КМЧ-1: кронштейна 2, фланца 5, кольца 10 и стяжки 18. КМЧ-1 обеспечивает поворот блока в горизонтальной плоскости в пределах + 90 град, в вертикальной плоскости: вниз – не менее 90 град, вверх – не менее 30 град.

6.3. Приемопередающий блок извещателя устанавливается на вертикальной плоскости (стене, заграждении и т.п.) с помощью КМЧ-2: кронштейна 2, кольца 12 и фланца 10 (см. рис. 6.2). КМЧ-2 обеспечивает поворот блока в горизонтальной плоскости в пределах + 90 град, в вертикальной плоскости: вниз – не менее 90 град, вверх – не менее 30 град.

6.4. Расположение и маркировка клемм, органов контроля, настройки и индикации, расположенных под крышкой 7 (см.рис.6.1) показаны на рис. 6.3.

1 - клеммы для подключения оконечного элемента	- 2шт.;

2 - индикатор «ОХР» (ОХРАНА)			- 1шт.;

3 - индикатор «ЧУВСТВИТ» (ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ)	- 1шт.;

4 - гнездо контрольное «КТ»				- 1шт.;

5 - кнопка «НВС» (несанкционированного вскрытия)	- 1шт.;

6 - регулятор «ДАЛЬНОСТЬ»				- 1шт.;

7 - оконечный элемент					- 1шт.

Рис.6.3

7. УКАЗАНИЯ  МЕР  БЕЗОПАСНОСТИ

7.1. При выполнении работ, связанных с установкой, профилактикой и ремонтом извещателя должны соблюдаться действующие правила техники безопасности при эксплуатации электроустановок напряжением до 1000 В.

7.2. Извещатель питается от источника постоянного тока напряжением 12...30 В или от сети переменного тока напряжением 220 В через блок питания. Перед началом работ необходимо изучить расположение в блоке питания элементов и кабелей, находящихся под высоким напряжением.

7.3. Прокладку и разделывание кабелей, а также подсоединение их к колодкам необходимо производить только при отключенном напряжении питания.

7.4. Мощность СВЧ энергии,  излучаемой извещателем, соответствует утвержденным санитарным нормам и  не оказывает вредного действия на здоровье человека.

7.5. Запрещается проведение установочных и регламентных работ при грозе или в предгрозовой ситуации.

7.6. К работам по установке, профилактике и ремонту извещателя допускаются лица, прошедшие специальный инструктаж и сдавшие экзамен по технике безопасности.

7.7. Небрежное или неумелое обращение с извещателем, нарушение требований инструкции по эксплуатации могут привести к преждевременному выходу извещателя из строя.

8. ПОРЯДОК  УСТАНОВКИ

8.1. Требования к охраняемому участку (площадке).

Правильная установка извещателя на охраняемом участке или в помещении является основным фактором, обеспечивающим надежность его работы.

Охраняемый участок (площадка) должен удовлетворять следующим требованиям:

а) максимальная высота неровностей не должна превышать + 0,3 м. В противном случае тактические характеристики извещателя могут ухудшиться, и вопрос о допустимости применения извещателя определяется  опытной эксплуатацией;

б) на участке не должно быть высокой травы, кустов, и веток деревьев на расстоянии не менее 15 м от оси ЗО для извещателя «СП4У40» и на расстоянии  не менее 20 м от оси ЗО для извещателя «СП4У60» ;

в) не допускается нахождения в ЗО и в поле зрения (в направлении излучения) извещателя за границей зоны обнаружения на расстоянии  не менее 20 м крупных предметов и строительных сооружений, колеблющихся под действием ветра (створки ворот, ветхие заборы и т. п.);

г) высота травяного покрова не должна превышать 0,2 м;

д) высота снежного покрова не должна превышать 0,5 м;

е) движение людей и животных вне пределов охраняемой зоны допускается на расстоянии не менее 5…10 м от границ ЗО;

ж) для исключения случайного попадания в ЗО людей и животных рекомендуется применить ограждение охраняемого участка на высоту не менее 1м;

з) при установке извещателя на внешней стене здания необходимо исключить сток воды с крыши в непосредственной близости от кожуха извещателя;

8.2. Требования к охраняемому помещению.

При установке извещателя в помещении необходимо выполнение следующих требований:

а) установка извещателя должна производиться на стенах, не подверженных постоянным вибрациям;

б) не допускается установка извещателя на расстояние менее 2 м от ламп люминисцентного освещения, в период охраны люминесцентное освещение должно быть отключено;

в) не допускается нахождения в охраняемом помещении животных и птиц, вибрирующих и колеблющихся предметов (форточки, двери, вытяжные вентиляторы и т. п.);

г)  в помещениях с большой площадью остекления (магазины, выставочные залы, офисы и т. п.), расположение деревьев и движение автотранспорта не допускается на расстоянии менее 3 м от охраняемого помещения;

д) при установке извещателя не направлять его на окна и тонкие перегородки между помещениями;

е) в охраняемом помещении должны быть плотно закрыты окна и двери, исключена возможность колебания предметов от сквозняков.

8.3. Порядок установки извещателя на участке периметра.

8.3.1. Произведите разметку участка под место установки опоры. В качестве опоры рекомендуется использовать металлические или асбоцементные трубы диаметром 70...200 мм. На тяжелых грунтах (глинистые, каменистые и т.п.) допускается опору не бетонировать и заглублять ее в грунт на 600…800 мм. (см. рис. 6.1). На легких (песчаные и т.п.) грунтах необходимо произвести дополнительное бетонирование опоры на глубину около 200 мм. диаметром около 500 мм.

В районах, где выпадает много снега (более 1 м), надземная часть опоры должна быть не менее 1500 мм. В малоснежных районах достаточно высоты надземной части опоры не более 1100 мм.

При блокировании извещателем верха заграждения, опору для большей устойчивости приварите или механически свяжите с заграждением. При этом возвышение опоры над заграждением  должно быть не менее 300 мм.

8.3.2. Проложите магистральные кабели в соответствии с проектной документацией. В качестве сигнальных кабелей рекомендуется использовать кабели типа ТПП, КСП и т.п., имеющие экран или металлическую оболочку. Прокладку кабелей можно проводить в земле, по ограждению или по воздуху.

8.3.3. Высота установки извещателя выбирается в пределах 0,9…1,0 м (см.  рис.6.1). Для установки извещателя на круглой опоре применяется КМЧ-1. Установите на опоре 1 кронштейн 2 с помощью стяжки 18. Для этого :

- наверните гайку 5 (см.рис.8.3) до упора к головке болта стяжки 6 и пропустите свободный конец стяжки через отверстия кронштейна 4 в соответствии с рисунком ;

- прижав кронштейн к опоре, потяните за свободный конец стяжки, выбирая ее слабину, и, заправив стяжку под шайбу 3, зафиксируйте болтом 2 ;

- удерживая от проворота болт стяжки 6 и отворачивая гайку 5 (тем самым натягивая стяжку), надежно закрепите кронштейн на опоре.

Излишки стяжки заправьте под крепежную арматуру или отрежьте. Установите на кронштейне приемопередающий блок с помощью болта 14 (см.рис.6.1) дренажными отверстиями вниз. Кронштейн  должен  быть ориентирован на опоре таким образом, чтобы плоскость кожуха извещателя была направлена в сторону охраняемого участка.

Гайкой 11 и болтом 14 зафиксируйте извещатель в вертикальном (относительно земли) положении. В этом случае зона обнаружения извещателя будет располагаться параллельно поверхности земли. Допускается незначительно (на 5…7 град от горизонтального) завысить положение извещателя (рис. 8.1).

8.4. Порядок установки извещателя на стене здания (помещения).

8.4.1. Для установки извещателя на стене применяется КМЧ-2. В выбранном месте произведите разметку согласно рис. 6.2. Просверлите отверстия       8…10 мм и установите в них пробки 4 (в деревянных стенах пробки не устанавливаются). Закрепите на стене 1 кронштейн 2 с помощью шурупов 8. В паз кольца 12 установите болт 9 и через фланец 10 обеспечьте крепление приемопередающего блока 11 на кронштейне 2. Ослабьте гайку 5 и , вращая блок в горизонтальной плоскости, сориентируйте его в нужном направлении. Застопорьте гайку 5. Перемещая приемопередающий блок 11 относительно паза кольца 12, сориентируйте блок в вертикальной плоскости и застопорите его болтом 9.

8.4.2.  Высота установки извещателя определяется высотой предметов, находящихся в охраняемой зоне. Чем выше охраняемый предмет, тем выше должна быть установка извещателя для исключения «мертвой» зоны, возникающей в результате затенения предметом направления излучения извещателя. Высота установки и угол наклона должны быть выбраны таким образом, чтобы перед зоной тени существовал участок зоны обнаружения, блокирующий подход к охраняемому предмету. Размеры ЗО указаны на рис. 8.2.

8.4.3. Извещатель, применявшийся ранее для охраны участка периметра, можно установить на стене, используя КМЧ-2. Для этого необходимо кронштейн из КМЧ-1 (поз.2 рис.6.1) заменить на кронштейн из КМЧ-2 (поз.2 рис.6.2). Установите извещатель на стене по методике п. 8.4.1.

Зона обнаружения извещателя при установке на участке периметра

Рис.8.1

Зона обнаружения извещателя при установке на стене здания

Рис.8.2

1 – труба – 1 шт;             2 – болт М6х16 – 1 шт;       3 – шайба 6 – 1 шт;

4 – кронштейн – 1 шт;    5 – гайка М6 – 1 шт;            6 – стяжка – 1 шт.

Рис.8.3

9. ПОДГОТОВКА К  РАБОТЕ  И  НАСТРОЙКА ИЗВЕЩАТЕЛЯ.

9.1. Подготовка извещателя к работе.

9.1.1. Подключите цепи питания и выходные цепи извещателя в соответствии с маркировкой проводов жгута. Снимите крышку приемопередающего блока и подключите оконечный элемент используемой на объекте ССОИ к клеммам Х1 и Х2, удалив предварительно перемычку.

9.1.2. Настраивать извещатель должны два человека. При наблюдении за показаниями вольтметра и состоянием индикатора «Охрана» необходимо находиться сбоку или за извещателем.

9.1.3. Требуемая длина зоны обнаружения и чувствительность устанавливаются с помощью регуляторов «Дальность» («Д») и «Чувствительность» («Ч»). Регулятором «Д» устанавливается длина зоны обнаружения извещателя. В табл. 9.2 приведены соответствия положения регулятора «Д» и длины зоны обнаружения в метрах.

Таблица 9.2.

| Положение регулятора «Д» | Минимальное (до упора против часовой стрелки) | Среднее (поворот на 50% хода) | Максимальное (до упора по часовой стрелке) |
| --- | --- | --- | --- |
| «СП4У40» «СП4У60» | 10-15 15-25 | 20-25 30-40 | 40-45 60-70 |

ВНИМАНИЕ! Длина зоны обнаружения увеличивается, если в направлении излучения извещателя за границей зоны обнаружения находятся предметы с большой отражающей поверхностью: металлические ворота, заграждения из сетки «рабица», массивные металлоконструкции и т.п. В этом случае длина зоны обнаружения определяется опытным путем.

9.1.4. Регулятором «Ч» задается необходимое усиление сигнала, соответствующее установленной длине зоны обнаружения. Положение регулятора «Ч» «до упора по часовой стрелке» соответствует максимальной чувствительности извещателя, положение «до упора против часовой стрелки» – минимальной.

ВНИМАНИЕ!  Помните, что незначительное изменение положения регулятора приводит к большому изменению чувствительности. Поэтому при настройке изменяйте положение регулятора в пределах 5…7 град.

Для исключения ложных срабатываний извещателя избегайте установки неоправданно высокой чувствительности и завышенной дальности обнаружения!

9.2. Настройка извещателя.

9.2.1. Настройка извещателя при блокировании участка периметра.

9.2.1.1. Установите извещатель по методике п. 8.4. Подайте на извещатель напряжение питания. Подключите вольтметр к гнезду «КТ» с помощью жгута из комплекта поставки извещателя.

Установите регулятор «Д» в положение, приблизительно соответствующее требуемой длине охраняемого участка (см. табл. 9.1). На расстоянии 5…7 м от извещателя сделайте контрольные проходы через ЗО в положении «в рост» и «согнувшись» со скоростью 0,2…0,3 м/сек, контролируя при этом показания вольтметра. Поворачивая регулятор «Ч», добейтесь такого его положения, когда при контрольных проходах максимальные показания вольтметра будут находиться в пределах 1,0…1,2 В.

ОТКЛЮЧИТЕ ВОЛЬТМЕТР ОТ ГНЕЗДА «КТ».

9.2.1.2.  На всем протяжении охраняемого участка через каждые 3…5 м сделайте  контрольные проходы через ЗО со скоростью 1,0…1,5 м/сек. Правильно отрегулированный извещатель должен выдавать тревожное извещение (погасание индикатора «Охрана») при каждом проходе. Если при отдельных проходах извещатель не выдает тревожного извещения, поворотом регулятора «Ч» по часовой стрелке увеличивайте чувствительность до тех пор, пока извещатель не будет уверенно выдавать тревожного извещения в этом месте.

9.2.1.3. В случае, когда фактическая длина зоны обнаружения оказалась меньше или больше требуемой, необходимо поворотом регулятора «Д» увеличить или, соответственно, уменьшить длину зоны обнаружения извещателя. Затем, по методике п. 9.2.1.1 регулятором «Ч» добейтесь показаний вольтметра в пределах 1,0…1,1 В. После этого проверьте работоспособность извещателя по методике п. 9.2.1.2. Таким образом, добейтесь такого положения регуляторов «Д» и «Ч», когда извещатель уверенно выдает тревожное извещение на всем протяжении охраняемого участка, а за границами участка – не выдает.

9.2.1.4. Проконтролируйте ориентацию сформированной зоны обнаружения на охраняемом участке. Для этого сделайте несколько контрольных проходов через ЗО на разных расстояниях от места установки извещателя, фиксируя на местности точки, при прохождении которых извещатель выдает тревожное извещение (погасание индикатора «Охрана»). Если зона обнаружения не совпадает с охраняемым участком, необходимо, в соответствии с рекомендациями п.п.8.3.3, изменить положение приемопередающего блока таким образом, чтобы сформированная зона обнаружения точно совпала с охраняемым участком.

9.2.1.5. После регулировки длины зоны обнаружения и чувствительности извещателя проконтролируйте вольтметром уровень постоянного напряжения на гнезде «КТ», который не должен превышать 0,4 В. Если напряжение больше 0,4 В, значит установлена избыточная чувствительность извещателя. Колебания напряжения указывают на помехи в зоне обнаружения от качающихся предметов, например, высокой травы или веток деревьев. При бросках напряжения более 0,4 В необходимо принять меры по исключению упомянутых помех, поскольку помехоустойчивость извещателя будет значительно снижена.

9.2.2. Настройка извещателя при блокировании охраняемой площади.

9.2.2.1. Установите и сориентируйте извещатель в нужном направлении по методике п. 8.4.

9.2.2.2. Подайте на извещатель напряжение питания. Подключите вольтметр к гнезду «КТ» с помощью жгута из комплекта поставки извещателя.

9.2.2.3. Руководствуясь табл. 9.1 установите регулятор «Д» в положение, соответствующее расстоянию до охраняемой площадки.

9.2.2.4. Сделайте контрольные проходы, перемещаясь из-за пределов охраняемой зоны по направлению к извещателю со скоростью 0,3…0,5 м/сек, контролируя показания вольтметра. Поворачивая регулятор «Ч» добейтесь такого положения регулятора, когда при контрольных проходах максимальные показания вольтметра будут находиться в пределах 1,0…1,2 В.

ОТКЛЮЧИТЕ ВОЛЬТМЕТР ОТ ГНЕЗДА «КТ».

9.2.2.5. С нескольких направлений совершите контрольные проходы через ЗО со скоростью 1,0…1,5 м/сек. При правильной регулировке извещатель должен выдавать тревожное извещение (погасание индикатора «Охрана») при пересечении ЗО в любом месте охраняемой площадки. Если при отдельных проходах извещатель не выдает тревожного извещения, поворотом регулятора «Ч» по часовой стрелке увеличивайте чувствительность до тех пор, пока извещатель не будет уверенно выдавать тревожного извещения.

9.2.2.6. Проконтролируйте совпадение сформированной зоны обнаружения с размерами охраняемой площадки. Для этого сделайте несколько контрольных проходов через ЗО в различных направлениях, фиксируя на местности точки, при прохождении которых извещатель выдает тревожное извещение (погасание индикатора «Охрана»). Для увеличения блокируемой площади измените место установки извещателя, учитывая требования п. 8.4.2. После новой установки извещателя повторите настройку по изложенной выше методике.

9.2.2.7. После регулировки дальности и чувствительности извещателя проконтролируйте вольтметром уровень постоянного напряжения на гнезде «КТ», который не должен превышать 0,4 В. Если напряжение больше 0,4 В, значит установлена избыточная чувствительность извещателя. Колебания напряжения указывают на помехи в зоне обнаружения от качающихся предметов, например, высокой травы или веток деревьев. При бросках напряжения более 0,4 В необходимо принять меры по исключению упомянутых помех, поскольку помехоустойчивость извещателя будет значительно снижена.

9.2.3. После окончания настройки и проверки извещателя установите крышку приемопередающего блока.

10. ПРОВЕРКА  ТЕХНИЧЕСКОГО  СОСТОЯНИЯ

10.1. Обслуживание извещателя должно производиться лицами, прошедшими специальное обучение и инструктаж.

10.2. Во время эксплуатации извещателя необходимо периодически проводить профилактические работы.

10.2.1. Ежемесячно проводить внешний осмотр блока ПРД/ПРМ извещателя и состояния участка, на котором он установлен.

Необходимо проверять:

-   отсутствие пыли, грязи, снега и льда на излучающей стороне приемопередающего блока и очищать ее в случае необходимости ;

-  состояние участка на соответствие требованиям п. 8.1.

10.2.2. Ежеквартально:

-   проводить все работы, указанные в составе ежемесячных работ;

-  проверять состояние кабелей и кабельных соединений;

-  надежность крепления кронштейна.

10.2.3. При проведении сезонных работ контролируется высота травяного и снежного покрова. При высоте травяного покрова в охраняемой извещателем зоне более 0,2 м, траву необходимо выкашивать или удалять каким-либо другим способом. При увеличении высоты снежного покрова более 0,5м возможно появление ложных срабатываний или пропусков нарушителя в отдельных точках участка при его пересечении из-за снижения сигнала на входе приемопередающего блока. Поэтому необходимо расчистить снег или изменить высоту установки извещателя..

После изменения высоты установки извещателя, необходимо произвести его настройку по изложенной выше методике.

11. ХАРАКТЕРНЫЕ  НЕИСПРАВНОСТИ  И  МЕТОДЫ  ИХ

УСТРАНЕНИЯ

11.1. Характерные неисправности и методы их устранения приведены в табл.11.1.

Таблица 11.1

| Неисправность, внешнее проявление | Вероятная причина | Метод устранения |
| --- | --- | --- |
| 1. На ССОИ непрерывно выдается тревожное извещение | 1. Обрыв в цепи НЗ жгута извещателя. | Проверьте целостность соответствующих проводов жгута и правильность его подключения. |
|  | 2. Отсутствует или ниже нормы напряжение питания извещателя. | Обеспечьте соответствующее напряжение питания извещателя |
|  | 3. Несоответствие участка или помещения предъявляемым требованиям | Проведите осмотр участка или помещения на соответствие требованиям раздела 8 и устраните имеющиеся нарушения. |
|  | 4. Неисправен СВЧ-модуль извещателя | Замените приемопередающий блок. |
| 2. Извещатель периодически выдает ложные тревожные извещения | 1. Наличие в зоне обнаружения помехи в виде качающихся предметов. 2. Перемещение по участку животных. | Осмотрите участок и устраните возможные помеховые факторы. |
|  | 3. Установлена слишком высокая чувствительность. | Отрегулируйте извещатель в соответствии с разделом 9. |
| 3. Извещатель не выдает тревожные извещения при пересечении человеком ЗО | 1. Установлена слишком низкая чувствительность | Отрегулируйте извещатель в соответствии с разделом 9. |
|  | 2. Неисправен приемопередающий блок. | Замените приемопередающий блок. |

12. ПРАВИЛА  ХРАНЕНИЯ

Извещатели должны храниться в упакованном виде на складах при температуре окружающего воздуха от +5 град. С до +30 град. С и относительной влажности воздуха не более 85%.

Воздействие агрессивных сред в процессе хранения не допускается.

13. ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ

Транспортирование упакованных извещателей может производиться любым видом транспорта (воздушным – в герметизированных отсеках) при условии перевозки в крытых вагонах, трюмах или крытых кузовах на расстояние до 10 тыс. км.

Укладку ящиков производить так, чтобы исключить перемещение или падение их при толчках и ударах.

Извещатели охранные

радиоволновые линейные

«СП4У40/60»

Паспорт

4372-43071246-006 ПС

Назначение извещателей и их технические характеристики приведены в соответствующих пунктах технического описания 4372-43071246-006 ТО.

1. КОМПЛЕКТ  ПОСТАВКИ

В комплект поставки извещателя входят :

блок приемопередающий			-	1 шт.;

комплект монтажных частей КМЧ-1	-	1 компл.;

комплект монтажных частей КМЧ-2	-	1 компл. (по заказу);

техническое описание			- 	1 шт.;

паспорт					-	1 шт.;

упаковка				- 	1 шт.

2. СВИДЕТЕЛЬСТВО  О  ПРИЕМКЕ

Извещатель охранный линейный радиоволновый «СП4У40 / 60» зав.№_________  соответствует техническим условиям 4372-43071246-006 ТУ и признан годным к эксплуатации.

Дата выпуска: «___»____________ 200   г.

Штамп ОТК

5. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

Гарантийный срок эксплуатации извещателя – 18 месяцев со дня продажи предприятием-изготовителем.

Гарантия не распространяется на изделия с механическими повреждениями.

Средний срок службы извещателя – не менее 8 лет.

Претензии направлять по адресу:

ЗАО "ОХРАННАЯ ТЕХНИКА"

442960, г.Заречный

Пензенской обл, а/я 45

тел./факс (84149) 3-81-16,

3-81-17, 3-63-15, 3-65-86

E-mail : u2000@zato.ru

2

27

3

26

4

25

5

24

6

23

7

22

8

21

9

20

10

19

1-опора (труба)-1шт;  2-кронштейн-1шт;           3-шайба фигурная-2шт;

4-основание-1шт;       5-фланец-1шт;                  6-кожух-1шт;

7-крышка-1шт;           8-кабельный ввод-1шт;   9-кабель-1шт;

10-кольцо-1шт;         11-гайка М6-1шт;            12-шайба пружинная 6-2шт; 13-шайба 6-2шт;       14-болт М6х16-1шт;        15-болт М6х16-1шт;

16-шайба 6-1шт;       17-гайка М6-1шт;            18-стяжка-1шт.

Рис.6.1

1

2

3

4

5

6

3...4м

11

18

1-стена;                   2-кронштейн-1шт;         3-шайба фигурная-2шт;

4-пробка-3шт;        5-гайка М6-1шт;            6-шайба пружинная 6-2шт;

7-шайба 6-2шт;      8-шуруп 4х30-3шт;        9-болт М6х16-1шт;

10-фланец-1шт;    11-блок приемопередающий-1шт;

12-кольцо.

Рис.6.2

ЧУВСТВИТ

ОХР

ДАЛЬНОСТЬ

КТ

НВС

2

3

4

5

6

1

7

12

17

13

16

14

15