Umirs

г. Пенза

Закрытое акционерное общество

«фирма ЮМИРС»

## Извещатель охранный объемный радиоволновый

«АГАТ-СП3У»

Паспорт

ЮСДП.425144.001-01 ПС

1. Общие сведения

Извещатель предназначен для охраны участков периметра, открытых площадок и неотапливаемых помещений. Извещатель обеспечивает обнаружение движущегося объекта в охраняемом пространстве и формирует тревожное извещение о проникновении  размыканием выходных контактов исполнительного реле.

Электропитание извещателя рекомендуется осуществлять :

- при установке  вне помещения - от блока питания «БП12/0,5Н» ДДП 01.20.000 ТУ;

- при установке внутри помещения - от блока питания «Электроника Д2-27» АГО 208.315 ТУ.

Примечание. Допускается питание извещателя от других источников постоянного тока напряжением (12...15)В при амплитуде пульсаций не более 10 мВ и токе нагрузки не менее 100 мА.

Извещатель рассчитан на круглосуточную работу при температуре окружающего воздуха от минус 40С до +50С и относительной влажности воздуха до 98% при температуре 35С.

ВНИМАНИЕ ! Перед установкой извещателя «АГАТ-СП3У» необходимо выполнить требования п.5.1. настоящего паспорта.

2. Основные технические данные

2.1. Максимальная дальность действия извещателя не менее 18 м. Форма и размеры зоны обнаружения (ЗО) извещателя в свободном пространстве приведены на рис.1. Возможно уменьшение размеров ЗО до 2…4 м при помощи регулятора.

Примечание.  Дальность действия приведена для движения человека по направлению к извещателю или от извещателя.

При пересечении ЗО перпендикулярно оси излучения извещателя максимальная дальность действия не менее 12 м.

2.2. Извещатель обеспечивает выдачу тревожного извещения :

а) при перемещении в ЗО человека со скоростью 0,3...3 м/с на расстояние не более 3 м;

б) при пропадании напряжения питания.

2.3. Длительность тревожного извещения не менее   2 с.

2.4. Извещатель обеспечивает выдачу тревожного извещения путем размыкания контактов реле, позволяющего коммутировать максимальный ток 30 мА при максимальном напряжении 72 В.

2.5. Время восстановления извещателя в дежурный режим после выдачи тревожного извещения не более   10 с.

2.6. Извещатель не выдает тревожное извещение при воздействии следующих помех :

- пропадание сетевого напряжения на время не более 0,1 с. при отсутствии резервного источника питания;

- перемещения мелкого предмета диаметром до 30 мм и длиной до 150 мм на расстоянии не менее 4 м от извещателя ;

- УКВ-излучение в диапазоне 150-175 МГц, мощностью до 8 Вт на расстоянии не менее 3 м.

2.7. Ток, потребляемый извещателем от источника постоянного тока в дежурном режиме и режиме тревожного извещения не более  50 мА.

2.8. Время технической готовности извещателя к работе после включения питания не превышает 10 с.

2.9. Конструкция извещателя обеспечивает установку на плоскую вертикальную опору с возможностью поворота на угол не менее 40 град. в любом направлении.

2.10. Габаритные размеры, мм, не более :

- извещателя 	              - 110х85х75 ;

- кожуха защитного         - 370х300х200.

2.11. Масса, кг, не более :

- извещателя 	         -  0,2;

- кожуха защитного    -  0,9.

3. Комплект поставки

В комплект поставки входят :

- извещатель «АГАТ-СП3»	- 1 шт.,

- кожух защитный с узлом крепления - 1 шт.,

- паспорт			            - 1 шт.,

- упаковка		            	- 1 шт.,

- блок питания «БП12/0,5Н»	- 1 шт. (поставляется по требованию заказчика)

4. Указания мер безопасности

4.1. Максимальное значение средней плотности потока СВЧ энергии на расстоянии 1 м от извещателя не превышает 1мкВт / кв.см, что соответствует нормам безопасности для лиц, профессионально не связанных с СВЧ.

Umirs

5. Подготовка к работе

5.1. Рекомендации по установке и эксплуатации  извещателя.

5.1.1. Для повышения помехоустойчивости извещателя рекомендуется устанавливать регулятором дальности минимально необходимые размеры ЗО.

5.1.2. При размещении извещателя необходимо учитывать возможность появления «мертвых зон» за предметами большого размера и «прозрачность» тонких диэлектрических предметов и перегородок.

5.1.3. Крепление извещателя должно исключать его колебание или вибрацию.

5.1.4. Не допускается наличие движущихся и колеблющихся неметаллических предметов (ветки, кусты, качающийся забор и т.п.) в ЗО.

5.1.5. Не допускается наличие движущихся и колеблющихся металлических предметов в направлении излучения на расстоянии менее 10 м от границы ЗО.

5.1.6. Не допускается наличия в ЗО включенных светильников с лампами дневного света.

5.2. Установка и регулировка извещателя.

5.2.1. На предварительно намеченном месте установки извещателя произвести разметку по кожуху, просверлить отверстия, установить пробки.

Закрепить кожух с помощью двух шурупов 4 х 25. Установить извещатель на узле крепления, закрепив цилиндрическую ось на задней стенке извещателя в отверстии узла крепления установочным винтом.

Внимание! Правильная ориентация извещателя на узле крепления – регулировочным отверстием вниз!

5.2.3. Сориентировать извещатель в требуемом направлении.

5.2.4. Подать на извещатель питание.

5.2.5. Через время 10 с. индикатор на корпусе (внизу) извещателя должен  загореться, извещатель готов к работе.

5.2.6. Определить границы ЗО по погасанию индикатора пробными проходами по направлению к извещателю со скоростью 0,3...0,5 м/с. Установить необходимые размеры ЗО при помощи регулировочного резистора через отверстие на нижней стенке извещателя.

5.2.7. При наличии в ЗО постоянного источника помех индикатор может периодически гаснуть без выдачи сигнала тревоги. В этом случае рекомендуется или устранить источник помех, или уменьшить чувствительность извещателя.

5.2.8. Поворот шлица резистора по часовой стрелке соответствует уменьшению дальности обнаружения извещателя. При необходимости - уточнить ориентацию извещателя. По окончанию регулировки заклеить регулировочное отверстие липкой лентой (скотчем)

5.2.9. При последующей эксплуатации рекомендуется проверять извещатель по методике п.5.2.6  ежемесячно.

6. Срок службы и гарантии изготовителя

6.1. Средний срок службы извещателя - 8 лет.

6.2. Предприятие - изготовитель гарантирует соответствие извещателя требованиям технических условий ЮСДП.425144.001 ТУ при соблюдении потребителем правил транспортирования, хранения, монтажа и эксплуатации

6.3. Гарантийный срок эксплуатации извещателя – 18 месяцев со дня продажи с предприятия-изготовителя.

6.4. Гарантия не распространяется на извещатели с механическими повреждениями.

6.5. Предприятие-изготовитель, в течение гарантийного срока и гарантийной наработки обязуется, при условии соблюдения потребителем требований эксплуатационной документации, безвозмездно ремонтировать и заменять неисправное изделие или его составные части.

Предприятие-изготовитель: ЗАО «фирма ЮМИРС»

440600 г. Пенза, ул. Антонова, 3.

Тел./факс (8412) 59-82-72, 59-82-73

E-mail: umirs@umirs.ru

7. Свидетельство об упаковывании и опломбировании

6.1. Извещатель охранный объемный радиоволновый «АГАТ-СП3У», заводской №________  упакован на предприятии ЗАО «фирма ЮМИРС» согласно требованиям действующей технической документации.

На составные части извещателя нанесен штамп «СК-1».

Упаковывание произвел	20  __ г.

(подпись)	(Ф.И.О)	(дата)

Упаковывание приняли:

Контролер	20    _ г.

(подпись)	(Ф.И.О)	(дата)

6. Свидетельство о приемке

6.1. Извещатель охранный объемный радиоволновый «АГАТ-СП3У», заводской №________  изготовлен и принят в соответствии с техническим условиям ЮСДП.425144.001 ТУ и признан годным для эксплуатации.

Начальник ОТК	2002_ г.

(подпись)	(инициалы, фамилия)	(дата)

Размеры и форма зоны

обнаружения извещателя

До 20 м

4 м

6 м

До 20 м

В вертикальной плоскости

В горизонтальной плоскости

Схема подключения извещателя

Извещатель

К линии питания  12В     +             -

НЗ        НЗ     Контакты реле.

К сигнальной линии  или пульту