Закрытое акционерное общество

«Фирма «ЮМИРС»

## КОРОБКА РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ

«БАРЬЕР-КР»

# Этикетка

ЮСДП.468344.002 ЭТ

### 1	 Основные сведения об изделии и технические данные

1.1 Коробка распределительная «БАРЬЕР-КР» ЮСДП.468344.002 предназначена для коммутации цепей связи и электрических цепей постоянного и переменного тока.

1.2   Максимальное коммутируемое напряжение- 42 В.

1.3	Максимальный коммутируемый ток- 2 А.

1.4	Количество коммутируемых пар- 26.

1.5	Тип кабельных вводов:     PG11 (диаметр кабеля от 5 до 10 мм) - 6 шт.

1.6	Габаритные размеры – 205 х 185 х 80 мм.

1.7	Номинальные значения климатических факторов по ГОСТ 15150-69 – для исполнения У1 в интервале температур окружающей среды от минус 40 до 55 оС.

1.8	Средний срок службы коробки распределительной – 8 лет.

##### Комплект поставки

  - Комплект поставки приведен в таблице 2.1

Таблица 2.1

| Обозначение | Наименование | Количество | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| ЮСДП.468344.018 | Коробка распределительная | 1 шт. |  |
| ГОСТ 28191-89 | Хомут | 1 шт. |  |
| ЮСДП.468344.002 ЭТ | Этикетка | 1 шт. |  |
| ЮСДП.468936.007 | Упаковка | 1 шт. |  |

3 	Заметки по эксплуатации и хранению

3.1	Коробка распределительная в упаковке предприятия-изготовителя может транспортироваться любым видом транспорта в крытых транспортных средствах (самолетом – в герметизированном отсеке).

Условия транспортирования должны соответствовать условиям хранения 5 по              ГОСТ 15150 – 69.

3.2	Хранение коробок распределительных должно соответствовать условиям хранения 1 по ГОСТ 15150-69.

3.3 	При вскрытии упаковки проверить комплектность, наличие штампов ОТК предприятия-изготовителя и ПЗ на упаковке и коробке распределительной, а также соответствие заводских номеров указанным в настоящей этикетке.

3.4 	Размещение коробки распределительной на объекте эксплуатации производить в соответствии с требованиями и рекомендациями проекта на оборудование объекта.

3.5 	Крепление коробки распределительной производить на круглой опоре при помощи хомута, входящего в комплект поставки.

3.6 	Проверку электрических соединений и технического состояния коробки распределительной выполнять в рамках общих регламентных работ системы охранной сигнализации.

### 4 	Свидетельство о приемке и гарантии изготовителя

### 4.1	Заключение предприятия-изготовителя

Коробка распределительная «БАРЬЕР-КР» ЮСДП.468344.002 заводской №____________ соответствует ЮСДП.468344.002 ТУ и признана годной к эксплуатации.

Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие коробки распределительной требованиям технических условий ЮСДП.468344.002 ТУ при соблюдении потребителем условий транспортирования, хранения, монтажа и эксплуатации.

Гарантийный срок - 12 месяцев со дня отгрузки с предприятия-изготовителя.

Коробки распределительные, у которых во время гарантийного срока будет выявлено несоответствие требованиям ЮСДП.468344.002 ТУ, безвозмездно заменяются или ремонтируются предприятием-изготовителем.

Гарантия не распространяется на коробки распределительные с механическими повреждениями, полученными в результате нарушений правил эксплуатации.

#### Руководитель предприятия    ___________  ____________________   _________

(подпись)              (инициалы, фамилия)               (дата)

М.П.

#### Начальник  ОТК                     ___________  ____________________   _________

(подпись)           (инициалы, фамилия)               (дата)

Адрес предприятия-изготовителя:

ЗАО «Фирма «ЮМИРС»

440072, г.Пенза, ул. Антонова, 3.

тел./факс (8412) 69-82-72, 69-82-73

E-mail: umirs@umirs.ru

4.2	Заключение представителя заказчика

Коробка распределительная «БАРЬЕР-КР» ЮСДП.468344.002 заводской №____________ соответствует ЮСДП.468344.002 ТУ и признана годной к эксплуатации.

#### Представитель заказчика      ___________  ____________________   _________

(подпись)              (инициалы, фамилия)               (дата)

М.П.

### 5 Свидетельство об упаковывании

Коробка распределительная (КРМ) ЮСДП.468344.002 заводской №_________ упакована на предприятии-изготовителе согласно требованиям ЮСДП.468344.002 И28.

Тара опломбирована ОТК и представителем заказчика с оттисками

_____________________, _______________________

Дата упаковывания «____» _________________20__г.

#### Упаковывание произвел   _______________  _______________________

(подпись)                      (инициалы, фамилия)

#### Упаковывание приняли:

#### Контролер ОТК                  _______________  _______________________

(подпись)                      (инициалы, фамилия)

Представитель заказчика   _______________      _____________________

(подпись)                     (инициалы, фамилия)