ЗАО «Фирма «ЮМИРС»

- ИЗВЕЩАТЕЛЬ ОХРАННЫЙ ЛИНЕЙНЫЙ

ПАССИВНЫЙ ОПТИКО-ЭЛЕКТРОННЫЙ

ИНФРАКРАСНЫЙ

### «ФИЛИН»

Руководство по эксплуатации

ЮСДП.425152.004 РЭ

Россия, 440000, г. Пенза, ул. Антонова, 3

тел./факс (841-2) 59- 82-72, 59-82-73

E-mail: umirs@umirs.ru

http://www.umirs.ru

Пенза

2003

Содержание

1 Описание и работа	3

1.1 Общие сведения…………………………………………………………………….	3

1.2 Технические характеристики	3

1.3 Состав изделия	4

1.4 Маркировка…………………………………………………………………………	4

1.5 Упаковка……………………………………………………………………………	4

2  Использование по назначению	5

2.1 Выбор места установки	5

2.2 Порядок установки и подключения 	5

2.3 Настройка извещателя	6

2.4 Зоны обнаружения извещателя	6

3 Техническое обслуживание	7

3.1 Общие указания……………………………………………………………………..	7

3.2 Порядок технического обслуживания……………………………………………	7

3.2.1 Дистанционный контроль извещателя ………………………………………….	7

3.2.2 Проверка состояния участка в зоне обнаружения………………………………	7

3.2.3 Проверка выдачи извещения……………………………………………………..	7

3.2.4 Внешний осмотр извещателя……………………………………………………..	7

3.2.5 Проверка состояния шлейфа………………………………….	7

4 Хранение, транспортирование и утилизация	7

- Настоящее руководство по эксплуатации ЮСДП.425152.004 РЭ содержит сведения о назначении, конструкции, принципе действия, технических характеристиках, составе извещателя  охранного линейного пассивного оптико-электронного инфракрасного “ФИЛИН” ЮСДП. 425152.004 (далее по тексту "извещатель") и указания по монтажу и эксплуатации, необходимые для обеспечения наиболее полного использования его технических возможностей.

Внимание! Предприятием-изготовителем могут быть внесены некоторые отличия, не влияющие на его эксплуатационные характеристики.

1 Описание и работа

1.1 Общие сведения

Извещатель предназначен для охраны периметров различных объектов и обеспечивает формирование тревожного извещения путем размыкания выходных контактов исполнительного реле при пересечении человеком зоны обнаружения. Принцип действия извещателя основан на регистрации изменения уровня теплового излучения при движении людей в зоне обнаружения. Извещатель выполнен по технологии «DigilonTM», в соответствие  с которой в схеме отсутствуют аналоговые тракты, влияющие на полезный сигнал. Выдача сигнала тревоги формируется на основе алгоритмов цифровой обработки сигналов с применением сложнейших цифровых фильтров.

Электропитание извещателя осуществляется от источника постоянного тока напряжением (9...25) В с амплитудой пульсаций не более 0,1 В.

Извещатель рассчитан на круглосуточную работу вне помещения при температуре окружающей среды от минус 40 С до 55 С и относительной влажности воздуха до 98 % при температуре 25 С без конденсации влаги.

1.2 Технические характеристики

Дальность обнаружения, м/град, не менее:		    100х1,7

Ширина и высота зоны обнаружения

на расстоянии 100 м, м						    3х2

Регистрируемая скорость, м/с          	0,1...3

Ток потребления (при U=12В),

деж./тревога, мА, не более                             		    13/6

Длительность тревожного

извещения, с, не менее	7

Время технической готовности, с, не более      	90

Время восстановления дежурного

режима, с, не более    	10

Исполнительное реле:

- коммутируемое напряжение, В, не более      	230

- коммутируемый ток, А, не более 	0,1

Дистанционный контроль:

- управляющее напряжение, В	6..30

- входной ток, мА, не более      	2

Устойчивость к белому свету, лк, не менее	4500

Габариты, мм	125 х 120 х 130

Вес, кг	0,5

Конструкция извещателя обеспечивает:

- юстировку на угол 15 от оси по всем направлениям;

- грозозащиту и защиту от переполюсовки питания;

- адаптивный автоматический выбор чувствительности;

- выдачу тревожного извещения при пропадании напряжения питания;

- возможность контроля работоспособности извещателя с помощью входа «ДК».

##### 1.3 Состав изделия

В комплект поставки входят :

Извещатель “ФИЛИН ”	             	1 шт;

Комплект монтажных частей		1 шт;

Руководство по эксплуатации		1 шт;

Паспорт			             	1 шт;

Упаковка	             			1 шт.

##### 1.4 Маркировка

1.4.1 Маркировка  извещателя  должна соответствовать комплекту конструкторской

документации, ГОСТ Р 50775-95 и включать:

- товарный знак предприятия-изготовителя;

- наименование извещателя;

- зав. номер изделия;

- месяц и год изготовления;

1.4.2 Маркировка потребительской тары должна содержать:

-   товарный знак предприятия-изготовителя;

- наименование извещателя;

- заводской номер.

1.4.3 На транспортной таре указываются заводские номера и манипуляционные знаки:

-  "Хрупкое. Осторожно";

- "Беречь от влаги";

- "Верх",

- "Предел по количеству ярусов в штабеле - 10"

основные, дополнительные и информационные надписи по ГОСТ 14192-96.

1.5 Упаковка

1.5.1 Извещатель вместе с паспортом должен быть уложен в потребительскую тару -

картонную коробку по ГОСТ 12301-81.

1.5.2 Десять извещателей, упакованных в потребительские тары, и руководство по эксплуатации должны быть уложены в картонную коробку по ГОСТ 9192-90.

1.5.3 В транспортную тару,  под крышку ящика должен быть вложен упаковочный лист, содержащий следующие сведения:

- наименование и обозначение извещателя;

- количество мест;

- дату упаковывания;

- подпись или штамп ответственного за упаковывание и штамп ОТК, ПЗ.

1.5.4 Масса брутто должна быть не более 7 кг.

2 Использование по назначению

- 2.1 Выбор места установки

При выборе места установки извещателя необходимо обеспечить выполнение  следующих требований:

а) извещатель не должен быть направлен на предметы, подверженные солнечному облучению, температура которых вследствие этого может сильно меняться;

б) по возможности исключить засветку линзы прямым солнечным светом;

в) в зоне обнаружения извещателея следует ограничить  появление крупных птиц, собак и других  животных - при невозможности выполнения этого условия следует скорректировать (приподнять) зону таким образом, чтобы она находилась чуть выше поверхности земли, параллельно ей;

г) исключите загораживание зоны обнаружения, которая должна находиться в прямой видимости извещателя;

д) исключите из зоны обнаружения извещателя колеблющиеся предметы и открытые источники тепла;

е) провода питания и шлейфа сигнализации располагайте вдали от мощных силовых электрических кабелей.

2.2 Порядок установки и подключения

2.2.1 Вскройте упаковку и извлеките извещатель из тары.

2.2.2 С помощью комплекта монтажных частей установите извещатель на столбе или стене, исключив возможность всякой вибрации конструкции.

2.2.3 В соответствии с маркировкой монтажных проводов произведите подключение извещателя:

- “+” - плюс питания;

- “-”  - минус питания;

- “НЗ” - реле;

-    “ДК” – дистанционный контроль.

Примечание – Режим дистанционного контроля извещателя активизируется путём подачи  управляющего напряжения (см. 1.2) на клемму «ДК».

- 2.3 Настройка извещателя

2.3.1 Сориентируйте окно извещателя вдоль линии охраняемого рубежа.

2.3.2 Подайте напряжение питания на извещатель. Через время не более 90с извещатель должен перейти в дежурный режим и контакты реле замкнуться.

2.3.3 Делая контрольные проходы через зону обнаружения на расстоянии начиная от 25 метров и корректируя зону обнаружения, добейтесь устойчивой работы комплекта на максимальном расстоянии обнаружения.

Примечание

1 Помните, порог чувствительности извещателя адаптивный, поэтому, для объективной оценки максимальных характеристик извещателя при проверке, после нескольких проходов подряд (10-15) обеспечьте отсутствие возмущающих воздействий в течение 2-3 минут.

2 Зону обнаружения можно ограничить, направив извещатель вниз.

3 В некоторых случаях имеет смысл использовать несколько извещателей, направленных друг другу вслед, либо навстречу.

4 Вблизи извещателя сечение зоны обнаружения имеет малые размеры, поэтому обнаружительная способность может быть несколько ухудшена.

2.4 Зоны обнаружения извещателя

Зона обнаружения извещателя показана на рис.1

Вид сверху

Вид сбоку

Рис.1

##### 3 Техническое обслуживание

##### 3.1 Общие указания

Объем и  периодичность технического обслуживания приведены в таблице 3.1

Таблица 3.1

| Перечень работ, проводимых при техническом обслуживании | ежедневно | ежемесячно | ежегодно | Методика проведения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 Дистанционный контроль 1 Проверка состояния участка 2 Проверка выдачи извещения 3 Внешний осмотр извещателя 4 Проверка соединительных линий | + | + + + | + | 3.2.1 3.2.2 3.2.3 3.2.4 3.2.5 |

##### 3.2 Порядок технического обслуживания изделия

- Дистанционный контроль извещателя

Работоспособность извещателя проводить путём подачи управляющего напряжения на вход «ДК», при этом извещатель должен сформировать тревожное извещение.

- Проверка состояния участка в зоне обнаружения

Внешним осмотром участка определить его соответствие 2.1. Убедиться в работоспособности извещателя, сделав контрольный проход через зону обнаружения.

3.2.3 Проверка выдачи извещения.

Проконтролировать выдачу тревожного извещения, выполняя проход через зону обнаружения извещателя.

    - Внешний осмотр извещателя

- Проверить крепление извещателя.

- В случае загрязнения очистить поверхность линзы марлевым тампоном, смоченным в спиртовом растворе.

    - Проверка состояние шлейфа

Проверить крепление и состояние монтажных проводов на всём участке

Примечания: 1 После ураганов и бурь, а также в случае интенсивного пылевого загрязнения рекомендуется внеплановое проведение технического обслуживания. 2 Проверка электрических соединений должна выполняться в рамках общих регламентных работ системы охранной сигнализации.

##### Хранение, транспортирование и утилизация

4.1 Извещатель в упаковке предприятия-изготовителя допускается хранить  в помещении при температуре воздуха от минус 40 до 60 С и относительной влажности до 98 % при температуре 25 °С. При хранении не допускается воздействие агрессивных сред.

4.2 Извещатель в упаковке предприятия - изготовителя допускает транспортирование всеми видами транспорта при температуре окружающей среды от минус 40 до 65°С и относительной влажности до 98% при температуре 25°С.

При транспортировании воздушным транспортом извещатель должен быть размещен в герметичном отсеке.

4.3 При  транспортировании извещатель должен быть защищен от воздействия атмосферных осадков и агрессивных сред.

- 4.4 Во время погрузочно-разгрузочных работ и транспортирования упаковка не должна подвергаться резким ударам, способ укладки и крепления упаковок на транспортном средстве должен исключать их перемещение.

- 4.5 Извещатель не содержит драгоценных, редкоземельных и токсичных материалов.

- 4.6  После окончания срока службы извещатель подлежит утилизации.

- Лист регистрации изменений

| Изм. | Номера листов (страниц) |  |  |  | Всего листов (страниц) в докум. | № докум. | Входящий № сопроводительного докум. и дата | Подп. | Дата |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | измененных | заме-ненных | новых | аннулированных |  |  |  |  |  |