ОКП 703140

###### ИЗВЕЩАТЕЛЬ ОХРАННЫЙ ЛИНЕЙНЫЙ РАДИОВОЛНОВЫЙ «КОРД»

Руководство по эксплуатации

ЮСДП.425144.006 РЭ

Содержание

1	Описание и работа	2

1.1	Назначение изделия	2

1.2	Технические характеристики	2

1.3	Состав извещателя	2

1.4	Устройство и работа	2

2	Использование по назначению	2

2.1	Подготовка изделия к использованию	2

2.2	Использование изделия	2

3	Техническое обслуживание	2

4	Хранение и транспортирование	2

5	Утилизация	2

Приложение А.	2

Приложение Б.	2

Приложение В	2

Настоящее руководство по эксплуатации ЮСДП.425144.006 РЭ содержит сведения о назначении, конструкции, принципе действия, технических характеристиках, составе извещателя охранного объемного радиоволнового «Корд» (далее по тексту – извещатель) и указания по его размещению и эксплуатации, необходимые для обеспечения наиболее полного использования его технических возможностей.

В руководстве по эксплуатации приняты следующие сокращения:

БП			- блок питания;

ДК			- дистанционный контроль;

ЗО			- зона обнаружения;

ПК			- прибор контроля;

ППК		- прибор приемно-контрольный;

ПРМ-ПРД   	- приемо-передатчик;

КМЧ		- комплект монтажных частей;

КР			- коробка распределительная;

ШБ		- шлейф блокировки;

ШС		- шлейф сигнализации.

# Описание и работа

## Назначение изделия

    - Извещатель предназначен для установки по верху ограждений и обеспечивает обнаружение человека, пересекающего ЗО. Осевая линия ЗО представляет собой ломаную линию, состоящую из 1-7 отрезков – участков длиной до 30 м каждый. При последовательной установке извещателей на рубеже максимальное количество участков на извещатель возрастает до 8.  Допускается использование извещателя вне ограждения с установкой на опорах.

    - Конструктивно извещатель представляет собой систему из концентратора и до 8 ПРМ-ПРД, по двухпроводной линии последовательно подключенных к концентратору. Благодаря наличию общей синхронизации полностью исключено взаимное влияние всех блоков извещателя, а также блоков смежных участков соседних извещателей друг на друга. Установка блоков осуществляется при помощи прилагаемых КМЧ.

    - ПК, входящий в комплект поставки, обеспечивает функции контроля и настройки ПРМ-ПРД, включая изменение его индивидуального номера.

    - Извещатель обеспечивает выдачу извещения о тревоге в виде размыкания выходной цепи ШС длительностью не менее 2 с при:

- преодолении без подручных средств охраняемого ограждения человеком путем перелаза через верх;

- пропадании или снижении напряжения питания до величины (9,6±0,5)В;

- выходе из строя блоков или нарушении соединительной линии;

- подаче импульса напряжением (5-30) В длительностью более 0,5 с на вход ДК;

- попытке технического саботажа путем воздействия на извещатель внешнего электромагнитного поля, препятствующему обнаружению человека.

    - Извещатель обеспечивает индикацию номера сработавшего участка на панели управления концентратора и замыкание контакта соответствующей цепи на сервисном разъеме на минус питания на время около 2 с.

    - Извещатель обеспечивает выдачу извещения о несанкционированном доступе в виде размыкания выходной цепи ШБ при открывании крышки концентратора.

    - Питание извещателя осуществляется от стабилизированного источника постоянного тока (БП) с номинальным напряжением от 12 до 24 В при амплитуде пульсаций не более 0,3В. При установке вне помещений для питания от сети переменного тока 220В рекомендуется использовать источник питания «Радий-БП» (0,5 А, 24 В). Для обеспечения бесперебойной работы извещателя при пропадании сетевого напряжения рекомендуется использование источников вторичного электропитания резервированных: при установке в помещении СКАТ-1200, вне помещений – СКАТ-2400 исп. 5.

    - Условия эксплуатации извещателя:

- диапазон рабочих температур от минус 40 до 65°С;

- относительная влажность воздуха до 100 % при температуре 25°С.

- Извещатель устойчив к воздействию следующих помех:

- осадки в виде дождя и снега, интенсивностью до 20 мм/час;

- солнечная радиация;

- ветер со скоростью до 30 м/с;

- грозовые импульсы с величиной пикового напряжения до 1000 В, наводимые в соединительных линиях;

- импульсные помехи по цепям питания и шлейфа сигнализации по методу УК 1 с характеристиками для первой степени жесткости, по методу УК 2 – первой степени жесткости по ГОСТ Р 50009-2000;

- кондуктивные помехи, наведенных радиочастотными электромагнитными полями по методу УК 6 с характеристиками для первой степени жесткости по ГОСТ Р 50009-2000;

- радиочастотные электромагнитные поля по методу УИ 1 с характеристиками для первой степени жесткости по ГОСТ Р 50009-2000;

- электростатические разряды по методу УЭ 1 с характеристиками для первой степени жесткости по ГОСТ Р 50009-2000;

- движение в ЗО одиночных мелких животных или птиц размерами не более кошки, перемещающихся по верху охраняемого ограждения;

- движение человека на расстоянии более 1,0 м от ограждения;

- движение автотранспорта на расстоянии более 1,5 м от ограждения;

- излучения УКВ радиостанций в диапазоне от 150 до 175 МГц мощностью до 40 Вт на расстоянии более 5 м от блоков извещателя.

    - Конструктивное исполнение блоков извещателя - пылебрызгозащищенное.

    - Работы по установке, техническому обслуживанию и текущему ремонту извещателя должны выполняться электромонтером ОПС или электриком, прошедшим специальную подготовку и изучившим настоящее руководство.

## Технические характеристики

- Основные технические характеристики приведены в таблице 1.1.

- Таблица 1.1.

| Характеристика | - Значение |
| --- | --- |
| - Максимальная длина охраняемого рубежа, м | - 30 х 7 = 210 * |
| - Минимальная длина ЗО одного участка, м | - 3 |
| - Максимальный диаметр ЗО, м, не более | - 1 |
| - Диапазон рабочих напряжений питания, В | - от 10,2 до 30 |
| - Максимальный потребляемый ток, мА, при напряжении питания: 24В - 12В | - 30 - 55 |
| - Время готовности после включения питания, с, не более | - 30 |
| - Параметры сигнала, коммутируемого по цепям ШС и ШБ: - ток, постоянный или переменный, мА, не более; - амплитудное напряжение, В, не более | - 100 - 72 |
| - Длительность извещения, с, не менее | - 2 |
| - Параметры сигнала, коммутируемого по цепям сервисного разъема: - ток, постоянный, мА, не более; - напряжение, В, не более; - сопротивление замкнутой цепи, Ом, не более | - 100 - 40 - 60 |
| - Рабочая частота, ГГц | - 9,5±0,2 |
| - Габаритные размеры ПРМ-ПРД без КМЧ, мм, | - Ø48 х 259 |
| - Габаритные размеры концентратора без КМЧ, мм, | - 460 х 270 х 100 |
| - Масса извещателя в упаковке, кг, не более | - 6 |
| - Среднее время наработки на ложную тревогу в пересчете на один участок, час, не менее | - 8000 |
| - Средний срок службы извещателя, лет, не менее | - 8 |

Примечание – * - При последовательной установке извещателей максимальная длина охраняемого рубежа на один извещатель  составляет (30 х 8  = 240) м.

## Состав извещателя

- Состав извещателя приведен в таблице 1.2.

- Таблица 1.2

| Обозначение | Наименование | Кол. | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| ЮСДП.464514.003 | Комплект ПРМ-ПРД В составе: | 8 |  |
| ЮСДП.464514.001 ЮСДП.425911.016 | Блок приемопередающий Комплект монтажных частей В составе: | 1 1 |  |
| ЮСДП.301568.011 ЮСДП.745342.001 | Кронштейн Фланец угловой Болт М5х16 ГОСТ7805-70 Гайка М5 ГОСТ5927-70 Шайба 5 Н ГОСТ6402-70 Шайба 5 ГОСТ10450-78 Шуруп 6х40 ГОСТ1144-80 Дюбель 6х40 Стяжка 78-101 | 1 2 4 4 4 8 4 4 2 |  |
| ЮСДП.466210.001 | Концентратор | 1 | Тип концентратора указывается при заказе |
| ЮСДП.466210.001-01 | Концентратор | 1 | Тип концентратора указывается при заказе |
| КСДП.466220.104 | Прибор контроля ПК-КОРД | 1 |  |
| ЮСДП.01.20.000 | Блок питания «Радий-БП» | 1 |  |
|  | Провод ПРППМ 2х0,9 ТУ16.705.450-87 | 250 м | Заказывается и поставляется по отдельному заказу |
| ЮСДП.425915.042 | Упаковка | 1 |  |
| ЮСДП.425144.006 ПС | Паспорт | 1 |  |
| ЮСДП.425144.006 РЭ | Руководство по эксплуатации | 1 |  |

## Устройство и работа

- Принцип действия.

- По принципу действия извещатель представляет собой комплекс из семи (восьми) двухпозиционных радиоволновых извещателей, обнаруживающих человека пересекающего зону обнаружения, расположенную между соседними ПРМ-ПРД. Основным отличием от извещателей с подобным принципом действия является оптимизация конструкции и алгоритма работы для условий установки по верху ограждений. Деление рубежа на небольшие участки позволяет обеспечить оптимальное сопряжение ЗО и формы контура ограждения, уменьшить поперечное сечение ЗО для обеспечения устойчивости извещателя к движению людей, транспорта, ветвей деревьев на относительно небольшом расстоянии от ограждения. Объединение восьми участков в один извещатель позволяет снизить стоимость и энергопотребление. Общая синхронизация функционирования исключает взаимное влияние блоков по радиочастоте, что также позволяет использовать извещатель при практически любой конфигурации ограждения.

- Конструкция

Конструктивно извещатель состоит из восьми или менее комплектов ПРМ-ПРД и концентратора. Комплект ПРМ-ПРД состоит из собственно ПРМ-ПРД и КМЧ, в который входят кронштейны для крепления ПРМ-ПРД к различным опорам (круглая опора, внешний и внутренний углы) и крепежные элементы (винты, гайки, дюбели, шурупы, стяжки). Подключение ПРМ-ПРД к концентратору осуществляется при помощи двухжильного провода (для открытой проводки рекомендуется использование провода ПРППМ 2х0,9).

Все ПРМ-ПРД конструктивно идентичны друг другу и отличаются только установленными при изготовлении номерами, определяющими последовательность их установки на рубеже охраны. Внешний вид комплекта ПРМ-ПРД показан на  рисунке 1.1.

В верхней части ПРМ-ПРД расположен приемник, в нижней - передатчик. Юстировка приемника и передатчика осуществляется вращением их вокруг вертикальной оси при ослабленных стопорных винтах. Направления максимума излучения (приема) антенн передатчика (приемника)  указаны стрелками на колпаках передатчика (приемника).  ПРМ-ПРД крепится на плоскую поверхность при помощи дюбелей и шурупов диаметром 5 мм из состава КМЧ, на внешний или внутренний угол при помощи двух фланцев угловых из состава КМЧ, на круглую опору при помощи кронштейна и двух стяжек из состава КМЧ.

Рисунок 1.1 - Комплект ПРМ-ПРД

Подключение ПРМ-ПРД к соединительной линии осуществляется при помощи КР, установленной на кронштейне ПРМ-ПРД. В нижней части КР расположено отверстие для ввода проводов линии. В левой части КР расположена розетка для подключения ПК. Описание ПК приведено в его паспорте.

Внешний вид концентратора показан на рисунке 1.2, его панели управления на рисунке 1.3. Маркировка и назначение клемм концентратора приведены в таблице 1.3.  При установленной перемычке изменения режима индикации обеспечивается свечение индикатора сработавшего участка до его сбора персоналом службы эксплуатации, при удаленной (тестовый режим) - сброс индикации осуществляется автоматически (время индикации - около 2 с). Замыкание цепи сервисного разъема при срабатывании соответствующего участка обеспечивается транзисторным ключом с открытым коллектором. Цепь ДК при подаче на нее импульса напряжением (5-30) В и длительностью более 0,5 с соответствующей полярности обеспечивает формирование извещения о тревоге, подтверждающее работоспособность извещателя.

Рисунок 1.2  - Концентратор

Рисунок 1.3 - Панель управления концентратора

Таблица 1.3

| Маркировка контакта (разъема) | Назначение | Примечание |
| --- | --- | --- |
| R | Оконечный элемент (резистор) ППК | два контакта |
| ШС | Выходное реле | два контакта |
| ШБ | Шлейф блокировки (Датчик вскрытия) | два контакта |
| ДК+ | Плюс ДК |  |
| ДК– | Минус ДК | соединен с минусом питания |
| + | Плюс питания |  |
| – | Минус питания |  |
| СИНХ+ | Плюс синхронизации |  |
| СИНХ- | Минус синхронизации | соединен с минусом питания |
| ЛИН+ | Плюс линии |  |
| ЛИН- | Минус линии |  |
| ОБЩ | Минус питания (сервисный разъем) | два контакта |
| 1…8 | Плюс ключа участка 1…8 (сервисный разъем) | 8 контактов |

# Использование по назначению

## Подготовка изделия к использованию

- Требования к месту монтажа извещателя

Внимание! Надежность работы ИЗВЕЩАТЕЛЯ зависит от выполнения  этих требований!

- Общие требования к месту монтажа

- Не допускается сток воды с крыш в непосредственной близости от извещателя (впереди - на расстоянии до 2 м, с боковых сторон – до 0,5м).

- Места установки блоков должны быть удалены от проводов ЛЭП на расстояние не менее 30 м при напряжении до 35 КВ и 50 м при напряжении до 500 КВ. Соединительные линии при их расположении параллельно ЛЭП рекомендуется прокладывать подземным способом.

- Для исключения влияния помех на работу извещателя расстояния от оси ЗО до автомобильных и железных дорог должно быть более 2,5 м. В случае, если блоки извещателя или прилегающие конструкции подвержены вибрациям при проезде транспорта указанное расстояние необходимо определить экспериментальным путем для их исключения.

Примечания:

  - Не предъявляются требования к участку за пределами радионепрозрачных (металлических, железобетонных и т.п.) ограждений.

  - При невыполнении требований настоящего раздела  тактические характеристики извещателя могут ухудшаться. В таких случаях допустимость применения извещателя в данных условиях определяется опытной эксплуатацией.

- Требования к месту монтажа при установке извещателя на ограждениях

- Установка извещателя должна производиться на ограждениях, не подверженных вибрациям при движении транспорта, ветровых нагрузках и т.п. Должна быть обеспечена неподвижность ограждения и ПРМ-ПРД относительно ограждения.

- Максимальное отклонение верхней кромки ограждения от прямой в пределах участка между соседними ПРМ-ПРД не должно превышать ±0,1 м. Уклон верхней кромки ограждения от горизонтали не должен превышать 10°. Высота ограждения должна быть не менее 1,8 м от поверхности земли.

- Не допускается наличие неподвижных крупных предметов и строительных сооружений (за исключением самого ограждения) на расстоянии менее 0,5 м от линии, соединяющей соседние ПРМ-ПРД.

- Не допускается движение транспорта, людей и животных, а также предметов, колеблющихся под действием ветра (створки ворот, ветхие заборы, кроны деревьев и т. п.) на расстоянии менее 1 м ограждения.

- Требования к месту монтажа при установке извещателя вне ограждений

При установке извещателя вне ограждений для его устойчивой работы должна быть обеспечена зона отторжения шириной не менее 2 м, в которой устанавливаются следующие ограничения.

- Максимальная высота неровностей подстилающей поверхности не должна превышать ± 0,3 м.

- Не допускается наличие неподвижных крупных предметов и строительных сооружений на расстоянии менее 0,5 м от линии, соединяющей соседние ПРМ-ПРД

- Не допускается наличие кустов и веток деревьев, крупных неподвижных предметов и строительных сооружений.

- Высота травяного покрова не должна превышать 0,3 м.

- Высота снежного покрова не должна превышать 0,7 м. Допускается эксплуатация извещателя при превышении снежным покровом указанной величины, при этом следует учитывать, что извещатель может не обнаруживать человека движущегося в толще снежного покрова. При изменении высоты снежного покрова на величину более 0,3 м необходимо изменить высоту установки блоков или  очистить участок от снежных заносов.

- Не допускается движение транспорта, людей и животных.

При использовании извещателя вне ограждений необходимо исключить вероятность проникновения нарушителя ползком в местах установки ПРМ-ПРД.

При установке ПРМ-ПРД на высоте 0,8-0,9 м над поверхностью земли допускается увеличение длины участка до 40 м.

- Монтаж извещателя

- Общие указания по установке извещателя

Размещение блоков извещателя на ограждении должно осуществляться в соответствии с проектной документацией. Типовые варианты размещения и подключения составных частей извещателя приведены в приложении А. Допускается формирование замкнутого рубежа охраны с использованием до двух извещателей. При организации рубежа охраны с использованием большего числа извещателей соединительная линия (линия синхронизации) должна иметь разрыв между первым и последним извещателями.  Место разрыва линии при проектировании рекомендуется совмещать с воротами или другими присущими конструкции ограждения разрывами.

Для соединения блоков извещателя рекомендуется использование провода ПРППМ 2х0,9 (допускается замена на ШТЛП 2х0,9). Полярность подключения проводов соединительной линии к ПРД-ПРМ не имеет значения. Максимальная длина линии от концентратора до ближайшего ПРМ-ПРД при использовании указанного провода для типовых вариантов организации рубежа охраны приведена в приложении А. Длина линии между соседними ПРМ-ПРД не должна превышать 35 м. При использовании других проводов или необходимости увеличения длины соединительной линии необходимо на этапе проектирования произвести расчет допустимой длины линии. Исходными данными для расчета являются максимальный ток потребления ПРД-ПРМ, равный 6,5 мА, и максимально допустимое падение напряжения на линии для наиболее удаленного ПРМ-ПРД, равное 0,5 В.

Примечание – Конструкция КР обеспечивает фиксацию и уплотнение ввода в случае использования провода толщиной не более 2 мм.

Способ крепления блоков извещателя определяется проектной документацией. Штатный комплект КМЧ обеспечивает крепление с помощью дюбелей и шурупов на плоских поверхностях и в углах бетонных или кирпичных ограждений, на круглых опорах. Ось ПРМ-ПРД должна располагаться  вертикально. Порядок установки ПРМ-ПРД определяется номерами участков. Варианты установки ПРМ-ПРД при помощи штатного КМЧ приведены в приложении Б.

Примечание - Допускается установка ПРМ-ПРД  таким образом, чтобы нормаль к образующей корпуса блока была направлена вдоль верхней кромки ограждения или поверхности земли при установке вне ограждения. При этом возможно использование извещателя при уклонах оси ЗО относительно горизонтали до 20º.

Варианты подключения извещателя приведены в приложении В.

Назначение клемм концентратора приведено в таблице 1.3.

Назначение органов управления приведено на рисунке 1.3.

Конструкция концентратора предусматривает защитное заземление обеспечивающее снижение напряжения, наводимого на соединительных линиях при грозовых разрядах. Устройство заземления должно соответствовать главе 1.7 (Заземление и защитные меры электробезопасности) правил устройства электроустановок. При подключении заземления необходимо учитывать, что клемма заземления гальванически соединена с минусом питания извещателя.

- Установка извещателя на ограждении

Верх опорной площадки кронштейна ПРМ-ПРД должен располагаться на расстоянии не более 5 см от верхней кромки ограждения.

Место установки концентратора выбирается исходя из удобства доступа к органам управления. Рекомендуемая высота установки концентратора – от 1,2 до 1,5 м.

- Установка извещателя вне ограждения

Рекомендуется установка на круглых опорах диаметром 40-60 мм и высотой не менее 1,3 м. В малоснежных районах допускается уменьшать длину надземной части до 0,8 м. Высота установки ПРМ-ПРД над подстилающей поверхностью - (0,8-0,9) м. При регулировании для достижения устойчивой работы извещателя допускается уменьшение высоты установки отдельных ПРМ-ПРД до высоты 0,5 м.

- Включение и апробирование работы извещателя

  - Отрегулировать направление ПРМ и ПРМ для каждого ПРМ-ПРД, для чего ослабить стопорные винты (рисунок 1.1) и, поочередно поворачивая, направить антенну приемника на предыдущий по номеру ПРМ-ПРД, а антенну передатчика – на последующий. По окончанию регулировки затянуть стопорные винты. Максимум приема-передачи антенн ПРМ и ПРД указан стрелкой на торцах колпаков ПРМ и ПРД (ПРМ – верхняя часть блока, ПРД – нижняя).

  - Снять крышку панели управления концентратора и установить в положение ON движки переключателя блокировки с номерами неиспользуемых участков.  Номер участка определяется большим номером пары ПРМ-ПРД этого участка. Если ПРМ-ПРД с первым номером используется только как передатчик (синхронизация от предыдущего извещателя не подключена), движок «1»  переключателя блокировки должен быть установлен в положение ON.

  - Включить питание извещателя. Проконтролировать напряжение питания извещателя на соответствующих контактах концентратора. Измеренная величина с учетом необходимого эксплуатационного запаса должна составлять от 11 до 27 В.

  - Проконтролировать напряжение питания наиболее удаленного ПРМ-ПРД на контактах КР. Измеренная величина должна быть не менее 6,5 В.

  - Подключить ПК к первому по порядку ПРМ-ПРД, предварительно сняв крышку КР. Пользуясь указаниями паспорта на ПК, и при необходимости изменить индивидуальный номер ПРМ-ПРД. Индивидуальный номер ПРМ-ПРД определяется как сочетание двух цифр: порядковый номер ПРМ (участка) и количества используемых участков).

  - Поочередно в порядке подключения к соединительной линии повторить действия пп.2.1.3.5 для всех ПРМ-ПРД.

  - Поочередно подключая ПК к ПРМ-ПРД, начиная с ПРМ первого используемого участка проконтролировать уровень принимаемого сигнала. С учетом эксплуатационного запаса, необходимого в случае последующих погодных и других изменений состояния участка, индицируемое значение должно находится в пределах от 10 до 64 дБ. Если уровень сигнала больше указанного значения, что возможно при длине участка близкой к минимальной, необходимо немного развернуть приемник в сторону ограждения, добиваясь значения около 60 дБ. Если уровень сигнала меньше указанного значения, необходимо убедиться, что участок соответствует требованиям п.2.1.1. Выявленные несоответствия необходимо устранить, при невозможности устранения рекомендуется экспериментальным путем уточнить место установки ПРМ-ПРД составляющих контролируемый участок, или сократить длину участка.

  - Одновременно с действия по пп.2.1.3.7 возможно изменение порога обнаружения. В случае установки извещателя на ограждении и при соответствии участка требованиям п.2.1.1, установки ПРД-ПРМ – п.2.1.2 регулировка порога не обязательна, так как при изготовлении ПРМ-ПРД  устанавливается оптимальный порог для использования на типовом ограждении. В случае установки извещателя вне ограждения регулировка порога обязательна. Регулировка порога заключается в установки такого его значения, при котором при каждом контрольном перелазе ограждения (пересечении участка) оператором ПК индицирует тревожный сигнал. С целью повышения помехоустойчивости необходимо выбирать максимально возможное значение.

  - При помощи индикаторов на концентраторе проконтролировать формирование извещения о тревоге для всех используемых участков следующим образом:

- удалить перемычку изменения режима индикации для перехода в тестовый режим, после чего все индикаторы погаснуть, что соответствует дежурному режиму («Охрана»);

- оператору выполнить перелаз через ограждение на каждом участке на расстоянии 1 м от ПРМ-ПРД  и в середине участка (допускается имитация перелаза экранировкой излучения листом металла или металлизированного диэлектрика диаметром 0,4-0,5 м);

- при каждом перелазе индикатор с номером соответствующего участка должен загораться на время более 2 с.

Установить перемычку изменения режима индикации и крышку концентратора. Вызвать формирование извещения о тревоге, подав на цепь «ДК» напряжение 5-30 В, при этом извещатель должен выдать извещение о тревоге. Если эта возможность не предусмотрена конструкцией ППК (системой сбора информации) произвести контрольный перелаз. Проконтролировать прохождение извещения на ППК.

Крышку концентратора допускается установить по окончанию проверки, если цепи выходного реле и датчика вскрытия включены в разные шлейфы сигнализации. Для сброса индикации сработавшего участка необходимо кратковременно включить блокировку сработавшего участка или кратковременно удалить перемычку изменения режима индикации.

По окончании регулирования для контроля помехоустойчивости рекомендуется провести контрольную эксплуатацию с регистрацией и анализом причин ложных извещений о тревоге.

При несоответствии участка требованиям пункта 2.1.1 для обеспечения функционирования допускается изменение высоты установки ПРМ-ПРД в пределах ±0,1м от рекомендуемой.

## Использование изделия

- Тактика и правила использования извещателя устанавливаются инструкциями службы эксплуатации.

- Перечень возможных неисправностей и способы их устранения

- Перечень возможных неисправностей и способы их устранения приведен в таблице 2.1.

- Таблица 2.1

| Внешнее проявление неисправности | Возможные причины неисправности | Способы и последовательность определения неисправности |
| --- | --- | --- |
| 1 Извещатель постоянно выдает извещение, индикаторы на концентраторе не загораются. | Отсутствует напряжение питания. | Проконтролировать напряжение питания. При отсутствии или несоответствии проверить цепи питания и блок питания. |
| 2 Извещатель постоянно выдает извещение, индикаторы на концентраторе не светятся и кратковременно (2-5 с) загораются при ДК или контрольных перелазах. | Нарушена цепь ШС | Проверить целостность ШС путем "прозвонки" при замкнутых перемычкой контактах ШС. Проверить правильность установки оконечного элемента ППК. |
|  | Неправильная установка крышки панели (при объединении ШС и блокировки). | Проконтролировать правильность установки крышки. |
| 3 Извещатель постоянно выдает извещение, мигает один из индикаторов на концентраторе. | Нарушение соединения линии и ПРМ-ПРД с номером соответствующим номеру индикатора или предыдущем номером. | Проконтролировать надежность контактных соединений в КР ПРМ-ПРД с указанными номерами. |
|  | Неисправность ПРМ-ПРД с номером соответствующим номеру индикатора или предыдущим номером. | Выявить неисправный ПРМ-ПРД поочередной заменой и заменить неисправный блок. |
| 4 Извещатель постоянно выдает извещение, на концентраторе в линейке индикаторов мигают несколько подряд расположенных индикаторов. | Нарушение соединительной линии между ПРМ-ПРД с номером соответствующим номеру последнего исправного участка (не горящего) индикатора и ПРД-ПРМ со следующим номером. | Проконтролировать исправность соединительной линии на указанном интервале и контактные соединения в КР ПРМ-ПРД с указанными номерами. |

- Продолжение таблицы 2.1

| Внешнее проявление неисправности | Возможные причины неисправности | Способы и последовательность определения неисправности |
| --- | --- | --- |
| 5 Извещатель не выдает извещение при пересечении оператором ЗО | Несоответствие условий эксплуатации требованиям РЭ. | Визуально оценить условия эксплуатации на соответствие требованиям п.2.1.1. |
|  | Неправильное регулирование извещателя. | Проверить правильность регулирования в соответствии с методикой п.2.1.3. |
| 6 Частые ложные извещения | Несоответствие условий эксплуатации требованиям РЭ. | Оценить соответствие условий эксплуатации данным приведенным в п.1.1.8 и требованиям п.2.1.1. |
|  | Неправильное регулирование извещателя. | Проверить правильность регулирования в соответствии с методикой п.2.1.3. |
|  | Нестабильность питания или превышение уровня пульсаций напряжения питания приведенного в разделе 1. | Проверить надежность контактных соединений цепей питания и отсутствие вблизи них мощных источников помех. Проверить исправность блока питания, для чего провести контрольную эксплуатацию при питании от заведомо исправного источника. |
|  | Неисправность цепи ШС. | Закоротить перемычкой выходную цепь ПРМ и провести контрольную эксплуатацию. При этом ложные извещения, регистрируемые ППК, являются признаком неисправности ШС или самого ППК. |
|  | Повышенное сопротивление соединительной линии | Проконтролировать напряжение питания последнего по линии ПРМ-ПРД. При напряжении менее 6,5 В провести ревизию контактных соединений линии, проверить соответствие используемых проводов проектной документации. |
| Примечание - Неисправность блоков извещателя выявляется их заменой на заведомо исправные с последующей контрольной эксплуатацией. |  |  |

# Техническое обслуживание

- Объем и  периодичность технического обслуживания приведены в таблице 3.1

Таблица 3.1

| Перечень работ, проводимых при техническом обслуживании | ежемесячно | ежегодно | Методика проведения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 Проверка состояния участка 2 Внешний осмотр извещателя | + | + | п.3.2 п.3.3 |
| Примечания: 1 После природных стихийных воздействий (сильных снегопадов, ураганов, ливней и т.п.), а также в случае интенсивного роста растительности рекомендуется внеплановое проведение проверки состояния участка. 2 Проверка электрических соединений должна выполняться в рамках общих регламентных работ системы охранной сигнализации. |  |  |  |

- Проверка состояния участка в зоне отторжения

Внешним осмотром участка определить его соответствие п.2.1.1. При необходимости обрубить  ветви деревьев и кустарников, скосить траву с учетом возможной величины роста в период до проведения следующего регламента и очистить участок от посторонних предметов.

В зимнее время при необходимости изменить высоту установки блоков или  очистить участок от снежных заносов.

- Внешний осмотр извещателя

Проверить крепление блоков извещателя. В случае загрязнения очистить поверхности блоков.

# Хранение и транспортирование

Извещатель в упаковке предприятия-изготовителя допускается хранить  в неотапливаемом помещении при температуре воздуха от минус 40 до плюс 50 С и относительной влажности до 98 % при температуре 25 °С.

Извещатель в упаковке предприятия - изготовителя допускает транспортирование всеми видами транспорта при температуре окружающей среды от минус 40 до плюс 65 ОС и относительной влажности до 98% при температуре 25 ОС.

При транспортировании воздушным транспортом извещатель должен быть размещен в герметичном отсеке.

При  хранении и транспортировании извещатель должен быть защищен от воздействия атмосферных осадков и агрессивных сред.

# Утилизация

Извещатель не содержит драгоценных, редкоземельных и токсичных материалов.

После окончания службы извещатель подлежит утилизации.

# Приложение А

(рекомендуемое)

Типовые варианты размещения и подключения составных частей извещателя

- Ниже приведены некоторые варианты организации при помощи одного или нескольких извещателей «Корд» рубежа охраны. ПРМ-ПРД на схемах обозначены кружками, внутри которых указаны порядковые номера. Максимальная длина линии на всех схемах указана для случая использования провода с диаметром жил 0,9 мм.

- Схема организации  рубежа охраны части протяженного периметра при последовательной установке нескольких извещателей приведена на рисунке А.1.

Рисунок А.1

- Схема организации  рубежа охраны замкнутого периметра малой протяженности (до 240 м) с использованием одного извещателя приведена на рисунке А.2.

Рисунок А-2

- Схема организации  рубежа охраны замкнутого периметра протяженностью до 480 м с использованием двух извещателей приведена на рисунке А.3.

Рисунок А.3

# Приложение Б

(рекомендуемое)

Типовые варианты размещения и подключения составных частей извещателя

- Установка ПРМ-ПРД на плоскую поверхность (рисунок Б.1)

На поверхности произвести разметку в соответствии с отверстиями на кронштейне ПРМ-ПРД. Засверлить отверстия и установить в них дюбели из состава КМЧ (на деревянных поверхностях дюбели не устанавливать). Закрепить ПРМ-ПРД при помощи шурупов из состава КМЧ.

Рисунок Б.1

- Установка комплектов ПРМ-ПРД на внешний и внутренний углы (рисунок Б.2 и рисунок Б.3).

К кронштейну ПРМ-ПРД прикрепить фланцы угловые при помощи болтов и гаек из состава КМЧ.  Фланцы угловые имеют возможность крепления в двух положениях, позволяющих использовать их   как для внешних, так и для внутренних углов.

Рисунок Б.2

Рисунок Б.3

- Установка комплектов ПРМ-ПРД на круглую опору (рисунок Б.4).

К кронштейну ПРМ-ПРД прикрепить кронштейн при помощи болтов и гаек из состава КМЧ.  Непосредственно к опоре кронштейн крепится при помощи двух стяжек из состава КМЧ.

Рисунок Б.4

# Приложение В

(рекомендуемое)

Варианты подключения извещателя

- Ниже на рисунках В.1, В.2, В.3 приведены некоторые варианты подключения извещателей «Корд». При установке резисторов в соответствие с рисунком В.3 место скруток выводов резисторов и проводников шлейфов рекомендуется пропаять и заизолировать.

Рисунок В.1 - Схема подключения концентратора

с разделенными цепями сигнализации и блокировки вскрытия

Рисунок В.2 - Схема подключения извещателя

с разделенными цепями сигнализации и блокировки вскрытия

Рисунок В.3 - Схема подключения извещателя

с объединенными цепями сигнализации и блокировки вскрытия

Лист регистрации изменений

| Изм. | Номера листов (страниц) |  |  |  | Всего листов (страниц) в докум. | Номер докум. | Входящий номер сопроводительного документа | Под-пись | Дата |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | изме-ненных | заменен-ных | новых | аннулиро-ванных |  |  |  |  |  |