Закрытое акционерное общество

«Фирма «ЮМИРС»

КОРОБКА РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ

(КРМ)

ЭТИКЕТКА

ЮСДП.468344.007 ЭТ

1	Основные сведения об изделии и технические данные

1.1	Коробка распределительная (КРМ) (далее по тексту - КР) ЮСДП.468344.007 предназначена для коммутации цепей связи и электрических цепей постоянного и переменного тока.

1.2	Максимальное коммутируемое напряжение – 42В.

1.3	Максимальный коммутируемый ток – 2А.

1.4	Количество коммутируемых цепей – 10.

1.5	Тип кабельных вводов: PG9 (диаметр кабеля от 4 до 8 мм) – 1шт;

PG11 (диаметр кабеля от 5 до 10 мм) – 2шт.

1.6	Габаритные размеры – 147х115х77 мм.

1.7	КР соответствует виду климатического исполнения У1 по ГОСТ 15150-69, при температуре от 233 до 338К (от минус 40 до 55С).

1.8	Сведения о содержании драгоценных материалов и цветных металлов: КРМ драгоценных  материалов и цветных металлов, подлежащих учету, не содержит.

1.9	Средний срок службы КР - не менее 8 лет

- Комплект поставки

  - Комплект поставки приведен в таблице 2.1

Таблица 2.1

| Обозначение | Наименование | Количество | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| ЮСДП.468344.008 | Коробка распределительная | 1 шт. |  |
| ГОСТ 28191-89 | Хомут | 1 шт. |  |
| ЮСДП.468344.007 ЭТ | Этикетка | 1 шт. |  |
| ЮСДП.468936.003 | Упаковка | 1 шт. |  |

- Заметки по эксплуатации и хранению

3.1	КР в упаковке предприятия-изготовителя может транспортироваться любым видом транспорта в крытых транспортных средствах (самолётом – в герметизированном отсеке).

Условия транспортирования должны соответствовать условиям хранения 5 по ГОСТ15150-69.

3.2	Хранение КР   должно     соответствовать условиям хранения 1 по ГОСТ 15150-69.

3.3	При вскрытии упаковки проверить комплектность, наличие штампов ОТК предприятия - изготовителя и ПЗ на упаковке и КР, а также соответствие заводских номеров указанных в настоящей этикетке.

3.4	Размещение КР на объекте эксплуатации производить в соответствии с требованиями и рекомендациями проекта на оборудование объекта.

3.5	Крепление КР производить на круглой опоре при помощи хомута, входящего в комплект поставки.

3.6	Проверку электрических соединений и технического состояния КР выполнять в рамках общих регламентных работ системы охранной сигнализации.

- Свидетельство о приемке и гарантии изготовителя

4.1 	 Заключение предприятия-изготовителя

Коробка распределительная (КРМ) ЮСДП.468344.007 заводской №____________ соответствует ЮСДП.468344.007 ТУ и признана годной к эксплуатации.

Предприятие - изготовитель гарантирует соответствие КР требованиям технических условий ЮСДП.468344.007 ТУ при соблюдении потребителем условий и правил, установленных эксплуатационной документацией.

Гарантийный срок эксплуатации- 12 месяцев со дня отгрузки с предприятия - изготовителя.

КР, у которых во время гарантийного срока будет выявлено несоответствие требованиям ЮСДП.468344.007 ТУ, безвозмездно заменяются или ремонтируются предприятием-изготовителем.

Гарантия не распространяется на КР с механическими повреждениями, полученными в результате нарушений правил эксплуатации.

#### Руководитель предприятия    ___________  ____________________   _________

(подпись)              (инициалы, фамилия)               (дата)

М.П.

#### Начальник  ОТК                     ___________  ____________________   _________

(подпись)           (инициалы, фамилия)               (дата)

4.2	Заключение представителя заказчика

Коробка распределительная (КРМ) ЮСДП.468344.007 заводской №____________ соответствует ЮСДП.468344.007 ТУ и признана годной к эксплуатации.

#### Представитель заказчика      ___________  ____________________   _________

(подпись)              (инициалы, фамилия)               (дата)

М.П.

Адрес предприятия изготовителя:

ЗАО «Фирма ЮМИРС»

Россия, 440072, г. Пенза, ул. Антонова, 3

тел./факс (841-2) 69- 82-72, 69-82-73

E-mail: umirs@umirs.ru

http://www.umirs.ru

# 5	Свидетельство об упаковывании

Коробка распределительная (КРМ) ЮСДП.468344.007 заводской №_________ упакована на предприятии-изготовителе согласно требованиям ЮСДП.468344.007 И28.

Тара опломбирована ОТК и представителем заказчика с оттисками

_____________________, _______________________

Дата упаковывания «____» _________________20__г.

#### Упаковывание произвел   _______________  _______________________

(подпись)                      (инициалы, фамилия)

#### Упаковывание приняли:

#### Контролер ОТК                  _______________  _______________________

(подпись)                      (инициалы, фамилия)

Представитель заказчика   _______________      _____________________

(подпись)                     (инициалы, фамилия)