Закрытое акционерное общество

«фирма ЮМИРС»

ПАССИВНЫЙ

ИНФРАКРАСНЫЙ

ИЗВЕЩАТЕЛЬ «МИК – 01___»

Паспорт

ЮСДП.425152.001 ПС

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Пассивный инфракрасный извещатель «МИК-01» (далее - извещатель), предназначен для обнаружения проникновения нарушителя в охраняемое пространство закрытого помещения и формирования тревожного извещения путем размыкания выходных контактов исполнительного реле. Принцип действия извещателя основан на регистрации изменения уровня теплового излучения при движении людей в зоне обнаружения. Выдача сигнала тревоги формируется на основе алгоритмов цифровой обработки сигналов с применением сложнейших цифровых фильтров.

Извещатель  выпускается в трех исполнениях, отличающихся конфигурацией зоны обнаружения (см. рис.3):

- исполнение А: «объемная»;

- исполнение Б: «занавес»;

- исполнение В: «коридор».

Электропитание извещателя осуществляется от источника постоянного тока напряжением (9...18) В с амплитудой пульсаций не более 20 мВ.

Извещатель рассчитан на круглосуточную работу внутри помещения при температуре окружающей среды от минус 30 С до 60 С и относительной влажности воздуха до 95 % при температуре 25 С без конденсации влаги.

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Дальность обнаружения, м/град, не менее:

МИК-01А	15х140

МИК-01Б	20х12

МИК-01В	30х13

Регистрируемая скорость, м/с	 0,1 - 3

Счёт импульсов	1, 2, 4

Время технической готовности, с,

не более 	60

Длительность тревожного

извещения, с, не менее 	3

Время восстановления дежурного

режима, с, не более	10

Потребляемый ток (при U=12В)

деж./тревога, мА	 12/16

Исполнительное реле:

- коммутируемое напряжение, В,

не более	230

- коммутируемый ток, А, не более	 0,1

Кнопка «Tamper»:

- коммутируемое напряжение, В,

не более	80

- коммутируемый ток, А, не более	0,2

Габариты, мм	95х65х55

Вес, кг	0,09

Конструкция извещателя обеспечивает:

- защиту от переполюсовки питания;

- отключение светодиодной индикации;

- выдачу тревожного извещения при пропадании напряжения питания;

- выдачу тревожного извещения размыканием контактов кнопки «Tamper» при вскрытии извещателя;

- установку без кронштейна на стене или в углу помещения;

- возможность выбора чувствительности;

- возможность регулировки дальности обнаружения;

- устойчивость к воздействию внешних засветок и радиопомех.

3. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

В комплект поставки входят:

Извещатель «МИК-01___»	1 шт;

Паспорт	1 шт;

Шуруп 3х12	2 шт;

Упаковка	1 шт.

4. УКАЗАНИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

- Выбор места установки

Определите место установки извещателя в охраняемом помещении, учитывая следующие рекомендации:

- исключите попадание на извещатель прямого или отраженного солнечного света;

- исключите из зоны обнаружения извещателя колеблющиеся предметы (шторы и т.п.) и открытые источники тепла (обогреватели, камины, радиаторы парового отопления и т.п.);

- исключите в охраняемом помещении циркуляцию воздуха за счет естественной или принудительной вентиляции со скоростью более 0,8 м/с;

- место установки извещателя выбирайте таким образом, чтобы нарушитель по возможности пересекал элементарные зоны обнаружения;

- место установки извещателя выбирайте таким образом, чтобы планировка помещения и предметы интерьера не создавали «мертвых зон» для обнаружения;

- устанавливайте регулятором дальности минимально необходимые размеры зоны обнаружения;

- провода питания и шлейфа сигнализации располагайте вдали от мощных силовых электрических кабелей.

# Порядок установки и  подключения

Вскройте упаковку и извлеките извещатель из тары.

Установку и подключение извещателя производите в следующей последовательности:

1) снимите крышку извещателя, предварительно ослабив винт в нижней части корпуса;

2) ослабив стопорный винт, аккуратно извлеките печатную плату;

3) произведите разметку в месте установки извещателя по выдавленным крепежным отверстиям на основании извещателя  (рис.1);

1

2

2

3

1

1 – отверстия для крепления на стене

2 – отверстия для крепления в углу

3 – отверстие для монтажа

Рис.1

4) закрепите основание извещателя;

5) в соответствии с маркировкой клемм контактных колодок произведите подключение извещателя, предварительно пропустив монтажные провода через отверстие в нижней части основания:

- «+» - плюс питания;

- «-»  - минус питания;

- «NC» - контакты реле;

- «TAMP» - контакты кнопки  «TAMPER»;

6) закрепите печатную плату на основании.

ВНИМАНИЕ! Категорически недопустимы отпечатки пальцев на входном окне пироприемника.

7) установите и зафиксируйте винтом крышку извещателя.

- Настройка извещателя

Вертикальное положение зоны обнаружения может быть изменено перемещением печатной платы вверх-вниз относительно корпуса извещателя. Установите печатную плату (см. рис. 2) в соответствии с рекомендациями таблицы (рис.3) в одно из семи положений вертикальной шкалы (поз.5 рис.2).

1

3

4

5

6

7

8

9

10

2

TAMP

-2

0

2

4

-     +

NC

SA2

SA1

1 – контакты «TAMPER»

2 – переключатель «LED»

3 – переключатель «COUNT»

4 – кнопка «Tamper»

5 – шкала вертикальной настройки

6 – пироприемник

7 – винт стопорный

8 – индикатор «Охрана»

9 – контакты нормально  замкнутого реле

10 – контакты «Питание»

Рис.2

Перемычку переключателя «LED» установите на оба штырька. При необходимости активизации режим счета детектируемых импульсов, перемычку переключателя «COUNT» на оба штырька переключателя

Подайте напряжение питания на извещатель и через 60-70 секунд  контрольными проходами, пересекающими зону обнаружения, определите границы охраняемой площади. В момент срабатывания извещателя индикатор «Охрана» должен засветиться красным цветом. Индикатор зелёного цвета сигнализирует о детектировании предшествующего тревоге импульса. Корректируя ориентацию в пространстве зоны обнаружения в пределах одного деления шкалы и выбирая режим счёта импульсов,  добейтесь оптимальной работы извещателя. По окончании настройки для отключения индикации извлеките перемычку переключателя «LED» или установите её на один из штырьков. Работоспособность извещателя периодически проверяется контрольными проходами человека через зону обнаружения.

5. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие извещателя “МИК-01___” требованиям технических условий ЮСДП.425152.001 ТУ при соблюдении потребителем правил эксплуатации, транспортирования и хранения.

Гарантийный срок эксплуатации – 18 месяцев со дня продажи  предприятием –изготовителем.

Гарантия не распространяется на изделия с механическими повреждениями.

Средний срок службы извещателя – 8 лет.

Предприятие-изготовитель:

ЗАО «фирма ЮМИРС»

Россия, 440600, г. Пенза, ул. Антонова, 3

Тел./факс (8412) 59-82-72, тел. 59-82-73

E-mail:umirs@umirs.ru

6. СВИДЕТЕЛЬСТВО ОБ УПАКОВЫВАНИИ

Извещатель “МИК-01___” зав.№_______ упакован на предприятии ЗАО «фирма ЮМИРС» согласно требования действующей технической документации

Упаковщик___________________________

(подпись)                  (расшифровка подписи)            (дата)

7. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Извещатель “МИК-01___” зав.№_______ соответствует  техническим условиям ЮСДП.425152.001 ТУ и признан годным к эксплуатации.

Начальник ОТК ______________________

М.П.                               (подпись)        (расшифровка подписи)     (дата)

Зам. директора

по производству ______________________

М.П.                                (подпись)       (расшифровка подписи)      (дата)

Представитель

заказчика            ______________________

М.П.                            (подпись)           (расшифровка подписи)       (дата)

2,1м

20°

10м

5м

0

5м

10м

2,1м

1,7м   4,6м     7,7м                    15м   18м

5м

2,5м

0

2,5м

5м

29°

22°

14°

6,5°

2,1м

1м   2м         6м    9м    10,5м     16м          20м

0

2,2м

6°

ЗОНЫ ОБНАРУЖЕНИЯ ИЗВЕЩАТЕЛЯ

2,1м

1м  2,2м  3м         10,7м             18,3м                30м

зона контроля

цилиндрической линзой

МИК-01А

МИК-01Б

МИК-01В

вид сверху

вид сбоку

Таблица регулировки

извещателя МИК-01А

| Верт. шкала Высота | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | -1 | -2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.0 м | 3.50 | 4.00 | 5.00 | 6.00 | 8.00 | 9.50 | 11.00 |
| 1.2м | 4.00 | 5.00 | 6.00 | 8.00 | 9.50 | 11.00 | 12.50 |
| 1.5м | 5.00 | 6.00 | 8.00 | 9.50 | 11.00 | 12.50 | 14.50 |
| 1.8м | 6.00 | 8.00 | 9.50 | 11.00 | 12.50 | 14.50 | 16.50 |
| 2.1м | 8.00 | 9.50 | 11.00 | 12.50 | 14.50 | 16.50 | 18.00 |
| 2.4м | 9.50 | 11.00 | 12.50 | 14.50 | 16.50 | 18.00 |  |
| 2.7м | 11.00 | 12.50 | 14.50 | 16.50 | 18.00 |  |  |
| 3.0м | 12.50 | 14.50 | 16.50 | 18.00 |  |  |  |

Таблица регулировки

извещателя МИК-01Б

| Верт. шкала Высота | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | -1 | -2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.0 м | 4.00 | 5.00 | 6.00 | 8.00 | 10.00 | 13.00 | 16.50 |
| 1.2м | 5.00 | 6.00 | 8.00 | 10.00 | 13.00 | 16.50 | 19.00 |
| 1.5м | 6.00 | 8.00 | 10.00 | 13.00 | 16.50 | 19.00 | 22.50 |
| 1.8м | 8.00 | 10.00 | 13.00 | 16.50 | 19.00 | 22.50 |  |
| 2.1м | 10.00 | 13.00 | 16.50 | 19.00 | 22.50 |  |  |
| 2.4м | 13.00 | 16.50 | 19.00 | 22.50 |  |  |  |
| 2.7м | 16.50 | 19.00 | 22.50 |  |  |  |  |
| 3.0м | 19.00 | 22.50 |  |  |  |  |  |

Рис.3

Таблица регулировки

извещателя МИК-01В

| Верт. шкала Высота | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | -1 | -2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.0 м | 6.00 | 7.00 | 8.00 | 10.00 | 12.00 | 14.00 | 16.00 |
| 1.2м | 7.00 | 8.00 | 10.00 | 12.00 | 14.00 | 16.00 | 18.50 |
| 1.5м | 8.00 | 10.00 | 12.00 | 14.00 | 16.00 | 18.50 | 22.00 |
| 1.8м | 10.00 | 12.00 | 14.00 | 16.00 | 18.50 | 22.00 | 25.00 |
| 2.1м | 12.00 | 14.00 | 16.00 | 18.50 | 22.00 | 25.00 | 29.00 |
| 2.4м | 14.00 | 16.00 | 18.50 | 22.00 | 25.00 | 29.00 | 30.50 |
| 2.7м | 16.00 | 18.50 | 22.00 | 25.00 | 29.00 | 30.50 |  |
| 3.0м | 18.50 | 22.00 | 25.00 | 29.00 | 30.50 |  |  |