Закрытое акционерное общество

«фирма ЮМИРС»

ИЗВЕЩАТЕЛЬ ОХРАННЫЙ

РАДИОВОЛНОВЫЙ ЛИНЕЙНЫЙ

«Р-300»

Руководство по эксплуатации

ЮСДП425142.010 РЭ

Россия, 440600, г. Пенза, ул. Антонова, 3

тел./факс (841-2) 59- 82-72, 59-82-73

E-mail: umirs@umirs.ru

http://www.umirs.ru

Пенза

2002 г.

Содержание

1 Описание работы извещателя							4

  - Назначение извещателя 								4

  - Технические характеристики  							4

  - Состав извещателя									8

  - Устройство и работа 								9

  - Конструкция извещателя				 				11

  - Маркировка и пломбирование							14

  - Упаковка										14

- Монтаж, пуск, регулирование и обкатка извещателя 			15

  - Меры безопасности    								15

  - Требования к месту монтажа извещателя					15

  - Монтаж извещателя								18

    - Общие требования к монтажу						18

    - Инженерно-подготовительные работы					18

    - Установка извещателя 								18

    - Электромонтаж извещателя 							19

  - Подготовка извещателя к работе						20

  - Обкатка извещателя 								20

  - Перечень возможных неисправностей и способы их устранения	20

- Техническое обслуживание 							23

3.1 Общие указания									23

3.2 Технологические карты проведения технического обслуживания	23

3.2.1 Технологическая карта №1 – Проверка состояния участка в

зоне отчуждения										23

3.2.2 Технологическая карта №2 – Внешний осмотр извещателя		24

- Хранение										24

- Транспортирование 									24

## ВВЕДЕНИЕ

Настоящее руководство по эксплуатации ЮСДП.425142.010 РЭ содержит сведения о назначении, конструкции, принципе действия, технических характеристиках, составе извещателя охранного линейного радиоволнового «P-300»  ЮСДП.425142.010 (далее по тексту "извещатель") и указания по монтажу и эксплуатации, необходимые для обеспечения наиболее полного использования его технических возможностей.

Внимание! Предприятие-изготовитель проводит непрерывную работу по совершенствованию извещателя, вследствие чего, в его конструкцию могут быть внесены некоторые отличия, не влияющие на его эксплуатацию.

В настоящем руководстве приняты следующие сокращения:

ДК	-  дистанционный контроль;

БП 	-  блок питания;

ЗО	-  зона обнаружения;

КМЧ	-  комплект монтажных частей;

НУ	-  начальная установка;

ПРД	-  блок передающий;

ПРМ	-  блок приемный;

ППК	-  прибор приемно - контрольный;

# Описание и работа извещателя

## Назначение извещателя

    - Извещатель предназначен для охраны участков слабопересеченной местности и обеспечивает обнаружение человека, передвигающегося «в рост» или «согнувшись».

    - Извещатель рассчитан на непрерывную круглосуточную работу в условиях открытого пространства и сохраняет свои характеристики при температуре окружающей среды от минус 40С до плюс 65С и относительной влажности воздуха до 100% при температуре плюс 25С.

    - Электропитание извещателя осуществляется от сети переменного тока напряжением от 187 В до 242 В с использованием источника питания «Радий-БП», обеспечивающим ток нагрузки до 0,5 А с амплитудой пульсаций не более 0,02 В эфф. и выходным напряжением (24±1,2) В. Допускается питание извещателя от других источников тока напряжением от 12 до 27 В.

## Технические характеристики

    - Извещатель обеспечивает непрерывную круглосуточную работу, сохраняет работоспособность и не выдает тревожное извещение при:

  - воздействии осадков в виде дождя и снега;

  - воздействии солнечной радиации;

  - воздействии ветра со скоростью не более 30 м/с;

  - высоте неровностей на участке не более + 0,3 м;

  - высоте травяного покрова до 0,3 м;

  - высоте снежного покрова без дополнительных регулировок до 0,5 м.

    - Длина ЗО, создаваемой извещателем, - от 10 до 300 м, при запасе по уровню принимаемого сигнала не менее  12 Дб.

    - Высота ЗО в центре участка при максимальной длине - не менее 2м.

    - Границы обнаруживаемых скоростей пересечения человеком ЗО:

- верхняя  -  10 м/с;

- нижняя  -  0,1 м/с.

    - Извещатель обеспечивает выдачу тревожного извещения при:

- пересечении человеком ЗО в полный рост или пригнувшись;

- подаче импульса напряжением (5-30) В длительностью более 0,5 с на вход дистанционного контроля (ДК) блока передающего;

- пропадании или снижении напряжения питания до величины менее 10В;

- вскрытии блока приемного;

- выходе из строя блоков извещателя;

- попытке технического саботажа путем воздействия на блок приемный внешнего электромагнитного поля;

- медленном изменении сигнала на входе приемника на величину более 18 дБ от зафиксированного при начальной установке (НУ);

- недопустимых параметрах НУ.

Примечание. Допускается отсутствие выдачи извещателем тревожного извещения при воздействии внешнего электромагнитного поля, если при этом выполняются требования 1.2.4.3).

    - Длительность тревожного извещения - не менее 2с.

    - Выходные цепи извещателя обеспечивают коммутацию тока величиной до 0,1 А с напряжением до 72 В.

    - Входное сопротивление цепи ДК-10 кОм.

    - Извещатель сохраняет работоспособность при питании от источника постоянного тока в диапазоне питающих напряжений от 10 до 30 В.

    - Ток, потребляемый извещателем при напряжении питания 24В, не превышает 70 мА.

    - Габаритные размеры блоков извещателя без КМЧ - не более 160х115х45 мм.

    - Масса блоков извещателя без КМЧ - не более 0,5 кг.

    - Рабочая частота извещателя - (9500 + 200) МГц.

    - Информативность извещателя - не менее 8:

- «Тревога» - индикатор светится и контакты цепи выходного реле разомкнуты на время не менее 2 с, но не более 30 с, контакты цепи вскрытия замкнуты;

- «Охрана» - индикатора не светится, контакты цепи выходного реле и контакты цепи вскрытия замкнуты;

- «Напряжения питания меньше нормы» - индикатор мигает  с периодом 2 с (1 с – светится и 1 с – выключен), контакты цепи выходного реле разомкнуты постоянно (более 30с), контакты цепи вскрытия замкнуты;

- «Недопустимые параметры НУ» - индикатор мигает с периодом 2 с (0,25 с – светится и 1,75 с – выключен), контакты цепи выходного реле разомкнуты постоянно (более 30с), контакты цепи вскрытия замкнуты;

- «Изменение  сигнала на величину более 18 дБ от зафиксированного при НУ» - индикатор мигает  с периодом 2 с (0,25 с – светится, 0,25 с – выключен, 0,25 с – светится и 1 с – выключен), контакты цепи выходного реле разомкнуты постоянно (более 30с), контакты цепи вскрытия замкнуты;

- «Неисправность» – индикатор на панели управления светится, контакты цепи выходного реле разомкнуты постоянно (более 30с), контакты цепи вскрытия замкнуты;

- «Вскрытие» – контакты цепи шлейфа контроля вскрытия разомкнуты;

- «Подтверждение работоспособности» – при подаче импульса напряжением 5...30 В длительностью более 0,5 с. на вход ДК индикатор светится и контакты цепи выходного реле разомкнуты на время (2-3) с, контакты цепи вскрытия замкнуты.

    - Время технической готовности извещателя - не более 30 с с момента включения. До перехода в дежурный режим извещатель не выдает тревожное извещение.

    - Механизм юстировки блоков извещателя обеспечивает поворот блоков на угол не менее ± 15 в любой плоскости.

    - Конструкция извещателя обеспечивает степень защиты оболочки IP 55 по ГОСТ 14254-80.

    - Индустриальные помехи, создаваемые извещателем в процессе эксплуатации, соответствуют нормам ЭК 1, ЭИ 1 по ГОСТ Р 50009-2000 для технических средств, предназначенных для применения в жилых, коммерческих и производственных зонах.

    - Извещатель работоспособен и не выдает ложной тревоги при раздельном воздействии следующих источников помех:

- импульсных помех по цепям питания и шлейфа сигнализации по методу УК 1 с характеристиками для второй степени жесткости, по методу УК 2 – второй степени жесткости по ГОСТ Р 50009-2000;

- кондуктивных помех, наведенных радиочастотными электромагнитными полями по методу УК 6 с характеристиками для второй степени жесткости по ГОСТ Р 50009-2000;

- радиочастотных электромагнитных полей по методу УИ 1 с характеристиками для второй степени жесткости по ГОСТ Р 50009-2000;

- электростатических разрядов по методу УЭ 1 с характеристиками для второй степени жесткости по ГОСТ Р 50009-2000;

- движении человека на следующих расстояниях от оси ЗО

- не менее 2,5 м при длине участка 300м,

- не менее 1,5 м при длине участка 150м,

- не менее 1 м при длине участка 75м;

- движении автотранспорта на следующих расстояниях от оси ЗО

- не менее 4 м при длине участка 300м,

- не менее 2,5 м при длине участка 150м,

- не менее 1,8 м при длине участка 75м;

- движения в ЗО предмета, имитирующего мелкое животное (птицу), на расстоянии не менее 5 м от блоков извещателя;

- излучения УКВ радиостанций в диапазоне от 150 до 175 МГц мощностью до 40 Вт на расстоянии не менее 5 м от блоков извещателя.

    - Извещатель защищен от переполюсовки  питающих напряжений в результате ошибочных действий персонала и импульсов напряжением до 1000 В и длительностью до 1 мс, наводимых в соединительных линиях во время грозы.

    - Средний срок службы извещателя - не менее 8 лет.

## Состав извещателя

## Состав извещателя приведен в таблице 1.1

Таблица 1.1

| Обозначение | Наименование и условное обозначение | Коли-чество | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| ЮСДП425142.010 | Извещатель охранный линейный радиоволновый «Р-300» в составе: |  |  |
| ЮСДП464332.001 | Блок приемный «ПРМ-Б» | 1 |  |
| ЮСДП464214.001 | Блок передающий «ПРД-Б» | 1 |  |
| ЮСДП 01.10.000 | Комплект монтажных частей КМЧ | 1 |  |
|  | Кабель КММ 7х0,35 | 1,5м |  |
| ЮСДП 01.20.000 | Блок питания «Радий-БП» | 1 | Поставляется по отдельному заказу |
| ДДП 01.24.800 | Коробка распределительная «Барьер-КР» | 2 | Поставляется по отдельному заказу |
| ЮСД425142.010 ПС | Паспорт | 1 |  |
| ЮСД425142.010 РЭ | Руководство по эксплуатации | 1 |  |

## Устройство и работа извещателя

## Принцип действия извещателя.

- ПРД излучает электромагнитные колебания в направлении ПРМ. ПРМ принимает колебания, излучаемые передатчиком, анализирует амплитудные и временные характеристики принятого сигнала и в случае их соответствия заложенной в алгоритме обработки модели «нарушителя» формирует тревожное извещение.

- Внимание! Извещатель «Р-300» относится к классу линейных (периметровых) средств обнаружения нарушителя и, в отличие от объемных, обнаруживающих любое движение нарушителя внутри ЗО, предназначен для формирования тревожного извещения при пересечении ЗО. Поэтому для извещателя «Р-300» нормируется не ширина ЗО, а ширина зоны отчуждения для движения человека и транспортных средств, за пределами  которой извещатель не выдает тревожного извещения.

- Форма ЗО показана на рис. 1.1.

## Рис.1

## Описание функциональной схемы извещателя.

## Функциональная схема извещателя представлена на рис 1.2.

## ПРД и ПРМ размещаются на противоположных концах охраняемого участка и соединяются кабелем. Кабель от ПРД к ПРМ можно не прокладывать, если они питается от разных БП.

## Все внешние цепи ПРД и ПРМ имеют встроенные необслуживаемые устройства грозозащиты. Эти устройства, а также узлы и цепи питания на функциональной схеме не приводятся.

Рис.1.2

## ПРД состоит из модулятора, передающего СВЧ-модуля и селектора сигнала ДК. Модулятор формирует импульсы, питающие СВЧ-модуль. Селектор сигнала ДК нормирует напряжение  сигнала, поступающего на соответствующий вход ПРД, и обеспечивает селекцию  сигнала и наводимых в линии помех.

## ПРМ состоит из приемного СВЧ-модуля, процессора исполнительного устройства, светового индикатора и датчика вскрытия корпуса.

## СВЧ-модуль принимает электромагнитное излучение, детектирует и усиливает полученный сигнал.

# Процессор выполняет следующие функции:

# управление СВЧ-модулем, с целью нормирования сигнала на своем входе;

# определение  оптимальных пороговых параметров обнаружения и контроль входного сигнала на соответствие этим параметрам;

# контроль и фиксация в памяти параметров НУ, последующий контроль входного сигнала на соответствие этим параметрам;

# контроль напряжения питания;

# управление исполнительным устройством и световым индикатором.

## Исполнительное устройство выполнено на основе твердотельного реле, обладающего по сравнению с механическими аналогами повышенной надежностью и практически не ограниченным ресурсом.

## Световой индикатор является сервисным устройством и обеспечивает индикацию режимов извещателя.

## При поступлении сигнала дистанционного контроля на ПРД, модулятор прекращает формировать питающие импульсы СВЧ-генератора, что приводит к срабатыванию ПРМ.

## Конструкция извещателя

## Конструктивно извещатель выполнен в виде двух отдельных аналогичных по  размерам и внешнему виду блоков, выполненных в пылебрызгозащитном исполнении.

## Конструкция ПРМ (рис 1.3).

Несущей конструкцией ПРМ является основание. На основании закреплены СВЧ-модуль и плата процессора, закрываемые крышкой. Доступ к органам управления и индикации, клеммам коммутации осуществляется при снятой крышке. Подключение блока ПРМ-Б к ППК производится с помощью кабеля из комплекта поставки извещателя, пропущенного через кабельный ввод на основании. Блок ПРМ устанавливается на трубе с помощью кронштейна и двух стяжек из состава КМЧ.

## Рис. 1.3

Расположение и маркировка клемм коммутации, органов  управления и индикации, расположенных на плате процессора  показаны на рис. 1.4.

Назначение клемм блока ПРМ приведено в таблице 1.1.

Таблица 1.1

| № | Маркировка клемм | Назначение клемм |
| --- | --- | --- |
| 1 | + | плюс питания |
| 2 | - | минус питания |
| 3, 4 | OUT | контакты выходного реле |
| 5, 6 | TAMPER | контакты датчика вскрытия |

Назначение органов управления и индикации:

- «HL1» - световой индикатор,

- «LOCK» - кнопка НУ,

- «TAMPER» - датчик вскрытия,

- «X4» - контакты изменения чувствительности (исходное положение, соответствующее низкой чувствительности, - «1».

Рис. 1.4

## Конструкция ПРД.

Конструкция ПРД аналогична конструкции ПРМ. Отличие состоит в том, что вместо платы процессора на основании установлена плата модулятора. Расположение и маркировка клемм коммутации, расположенных на плате модулятора,  показаны на рис. 1.5.

Рис. 1.5

Назначение клемм блока ПРД приведено в таблице 1.2.

Таблица 1.1

| № | Маркировка клемм | Назначение клемм |
| --- | --- | --- |
| 1 | + | плюс питания |
| 2 | - | минус питания |
| 3 | TEST | контакт цепи ДК |

## Маркировка и пломбирование

## Маркировка блоков передающего и приемного извещателя выполнена в соответствии с ГОСТ Р 50775-95 и содержит:

  - товарный знак предприятия-изготовителя условное обозначение блоков передающего и приемного;

  - заводские порядковые номера блоков  передающего и приемного;

  - год (две последние цифры) и квартал изготовления;

  - пломбы ОТК и ПЗ.

## Маркировка тары соответствует ЮСДП425142.010 ТУ и содержит:

  - наименование извещателя;

  - номер ТУ;

  - товарный знак предприятия-изготовителя;

  - заводской номер извещателя

  - год и месяц упаковывания;

  - штампы ОТК и ПЗ.

## Упаковка

## Извещатель упакован в ящик из гофрированного картона по ГОСТ 9.014-78 в соответствии с упаковочным чертежом ЮСДП425142.010 УЧ.

2  Монтаж, пуск, регулирование и обкатка извещателя

## Меры безопасности

При выполнении работ, связанных с установкой, профилактикой и ремонтом извещателя должны соблюдаться действующие правила техники безопасности при эксплуатации электроустановок напряжением до 1000 В.

Уровень излучения ПРД извещателя в соответствие с действующими нормами безопасности для лиц, профессионально не связанных с СВЧ, допускает проведение работ, предусмотренных настоящим руководством, круглосуточно (без ограничения времени).

## Требования к месту монтажа извещателя

Внимание! Надежность работы ИЗВЕЩАТЕЛЯ зависит от выполнения  этих требований!

## При установке извещателя для его устойчивой работы должна быть обеспечена зона отторжения, в которой устанавливаются следующие ограничения.

- Максимальная высота неровностей подстилающей поверхности относительно прямой линии,  проходящей через основания опор ПРМ и ПРД, не должна превышать + 0,3 м.

  - Не допускается наличие кустов и веток деревьев, крупных предметов и строительных сооружений.

  - Высота травяного покрова не должна превышать 0,3 м.

  - Высота снежного покрова не должна превышать 0,5 м. Допускается эксплуатация извещателя при превышении снежным покровом указанной величины, при этом следует учитывать, что извещатель может не обнаруживать человека движущегося в толще снежного покрова.

  - Не допускается движение транспорта, людей и животных.

Примечания: 1) Допускается установка извещателя вдоль заграждений и стен зданий. При этом неровности поверхности не должны превышать + 0,3 м. Расстояние от их поверхности до мест установки блоков извещателя должно составлять (0,7-1,3) м. Необходимо учитывать возможность преодоления ЗО путем прыжка с этих сооружений, а также исключить сток воды с крыши в непосредственной (до 5 м по оси ЗО) близости от блоков извещателя.

- Допускается установка извещателя по верху заграждений для обнаружения перелаза. При этом: высота установки блоков должна быть не менее 0,2 м от верха заграждения и не менее 2 м - от поверхности земли, максимальная длина участка - не более 150 м, расстояние от верха заграждения до блоков по горизонтали – не менее 0,2м.  Должна быть обеспечена неподвижность заграждения и блоков извещателя относительно заграждения.

- Не предъявляются требования к участку за пределами радионепрозрачных (металлических, железобетонных и т.п.) заграждений.

- При невыполнении требований этого пункта  тактические характеристики извещателя могут ухудшаться. В таких случаях вопрос о допустимости применения извещателя в данных условиях определяется опытной эксплуатацией.

Форма и размеры зоны отторжения в зависимости от расстояния между ПРД и ПРМ приведены на рисунке 2.1.

Рис. 2.1

## Для исключения влияния помех на работу извещателя рекомендуется при выборе места установки расстояния от оси ЗО до автомобильных и железных дорог, указанные в перечислении 6 пункта 1.2.19 увеличивать в 1,5-2 раза.

## Места установки блоков должны быть удалены от проводов ЛЭП на расстояние не менее 20 м при напряжении до 35 КВ и 30 м при напряжении до 500 КВ. Соединительные линии при прокладке параллельно ЛЭП рекомендуется прокладывать подземным способом.

## При последовательной установке нескольких извещателей для исключения преодоления ЗО под или над местом установки блоков   рекомендуется обеспечивать «перекрытие»  смежных участков на длину не менее 2 м вдоль оси ЗО. Примеры установки извещателей смежных участков приведены на  рисунках 2.2, 2.3, 2.4.

Рис. 2.2

Рис. 2.3

Рис. 2.4

## Монтаж изделия

## Общие требования к монтажу

## Размещение извещателя на объекте эксплуатации производить в соответствии с требованиями и рекомендациями проекта на оборудование объекта.

## Технологическая последовательность монтажных операций определяется исходя из удобства их проведения.

## Установка извещателя должна обеспечивать свободный доступ к органам управления и элементам крепления.

## Рекомендуется прокладка соединительных кабелей подземным способом. Допускается прокладка кабелей по стенам и ограждениям в металлических трубах или коробах.

## Для доступа к соединительным клеммам, органам управления и индикации извещателя необходимо, предварительно  открутив четыре винта на основании блока, снять крышку.

## Инженерно-подготовительные работы

## Инженерно-подготовительные работы включают:

- выбор и подготовку места монтажа в соответствии с требованиями 2.2;

- установку столба - опоры (при необходимости);

- разметку и прокладку соединительных кабелей.

## В местах, где выпадает много снега (более 0,5 м), длина надземной части опоры должна быть не менее 1,5 м. В малоснежных районах допускается уменьшать длину надземной части до 1 м.

## Установка извещателя

## Высота установки блоков извещателя должна быть (0,8-1,2) м от подстилающей поверхности до центра блока. Кронштейн  должен  быть ориентирован на опоре таким образом, чтобы плоскость крышки извещателя была направлена в сторону второго блока.

## Крепление каждого из блоков извещателя на круглой опоре производится при помощи кронштейна и  двух дополнительных стяжек из состава КМЧ.

## Электромонтаж изделия

## Ввод соединительного кабеля осуществляется через гермоввод на основании блока. Подключение блоков извещателя производить в соответствии с таблицами 1.1 и 1.2.

## Пример подключения  ПРМ с объединением цепей выходного реле и датчика вскрытия и установкой оконечного элемента ППК (резистор или т.п.), обеспечивающего его функционирование, приведен на рисунке 2.5.

## Рис. 2.5

## Измерение (контроль) сопротивления цепей и изоляции токоведущих жил соединительных кабелей производить только после отключения напряжения питания извещателя и отсоединения контролируемых цепей.

## Подготовка извещателя к работе

## Включить питание изделия и проконтролировать напряжение питания извещателя на соответствующих выводах. Измеренная величина с учетом необходимого эксплуатационного запаса должна составлять от 11,5 до 28 В.

В процессе эксплуатации извещателя напряжение питания должно соответствовать значениям 1.2.9.

## Снять крышку ПРМ, через (20-30) с после этого нажать кнопку фиксации НУ («LOCK») и в течение 1-2 мин проконтролировать состояние светового индикатора, исключив воздействие на извещатель. Индикатор при этом не должен светится, что соответствует дежурному режиму.

## Примечание – Соответствие состояния индикатора режиму работы извещателя приведено в 1.2.14.

## Выполните контрольные проходы по всей длине участка, выбирайте места проходов во впадинах, на возвышениях, контролируя срабатывание извещателя при помощи индикатора на ПРМ. По завершению контроля закройте крышку ПРМ

## Произведите дистанционную проверку работоспособности, для чего на цепь «ДК» (ПРД) подайте напряжение 5-30В, при этом извещатель должен выдать тревожное извещение. В процессе эксплуатации извещателя рекомендуется каждые 8 часов проводить дистанционную проверку работоспособности.

## Обкатка извещателя

## Обкатка извещателя заключается в пробной круглосуточной эксплуатации (прогоне) извещателя в течение периода не менее 3 суток с регистрацией всех извещений и последующим анализом. Во время обкатки не реже двух раз в сутки производить проверку работоспособности извещателя путем контрольных проходов в ЗО.

## При выявлении ложных извещений при прогоне или пропусков при контрольных пересечениях устранить выявленные причины, ориентируясь на указания, приведенные в 2.6.

## При обкатке и последующей эксплуатации извещателя необходимо обеспечивать контроль за состоянием участка в зоне отчуждения с учётом требований 2.2.

## Перечень возможных неисправностей и способы их устранения

## Основные неисправности, способы, последовательность и рекомендации по их поиску и устранению приведены в таблице 2.1.

Таблица 2.1

| Внешнее проявление неисправности | Возможные причины неисправности | Способы и последовательность определения неисправности |
| --- | --- | --- |
| 1 Извещатель постоянно выдает извещение, индикатор на панели не загорается. | На ПРМ не подается напряжение питания. | Проконтролировать напряжение питания ПРМ. При отсутствии проверить цепи питания и БП. |
|  | ПРМ не исправен. | Заменить ПРМ. |
| 2 Извещатель постоянно выдает извещение, индикатор на панели не светится и кратковременно (2с) гаснет при ДК или контрольных проходах. | Нарушена цепь шлейфа сигнализации | Отключить шлейф от ППК и проверить его целостность путем "прозвонки" при замкнутых перемычкой контактах шлейфа на колодке ПРМ. Проверить правильность установки оконечного элемента ППК. |
|  | Не правильная установка крышки ПРМ. | Проконтролировать правильность установки крышки. При подключении датчика вскрытия к отдельной цепи проконтролировать целостность этой цепи. |
|  | ПРМ не исправен. | Заменить ПРМ. |
| 3 Извещатель не выдает извещение при пересечении ЗО | Несоответствие установки или условий эксплуатации требованиям РЭ. | Визуально оценить правильность установки и условия эксплуатации на соответствие требованиям 2.2. При невозможности приведения участка в соответствие переставить перемычку переключения чувствительности в положение «1» и провести контрольную эксплуатацию. |
|  | ПРМ не исправен. | Заменить ПРМ. |

Продолжение таблицы 2.1

| Внешнее проявление неисправности | Возможные причины неисправности | Способы и последовательность определения неисправности |
| --- | --- | --- |
| 5 Частые ложные извещения | Несоответствие установки или условий эксплуатации требованиям РЭ. | Оценить правильность установки и соответствие условий эксплуатации требованиям 1.2.1 и 2.2. |
|  | Нестабильность питания или превышение уровня пульсаций напряжения питания. | Проверить надежность контактных соединений и правильность прокладки цепей питания. Проверить исправность БП, для чего провести контрольную эксплуатацию при питании от заведомо исправного источника. |
|  | Неисправность цепи ДК. | Для выявления неисправности в цепи ДК отключить цепь ДК от извещателя и провести контрольную эксплуатацию без использования режима ДК. |
|  | Неисправность цепи ШС. | Закоротить перемычкой выходные цепи ПРМ и провести контрольную эксплуатацию. При этом ложные извещения, регистрируемые ППК, являются признаком неисправности ШС или самого ППК. |
|  | ПРМ или ПРД не исправен. | Заменить неисправный блок. |
| Примечания: 1Неисправность блоков извещателя выявляется их заменой на заведомо исправные с последующей контрольной эксплуатацией. |  |  |

3 Техническое обслуживание

3.1 Общие указания

Своевременное проведение и полное выполнение работ по техническому обслуживанию в процессе эксплуатации является важнейшем условием устойчивой работы извещателя.

Техническое обслуживание извещателя предусматривает плановое выполнение комплекса профилактических работ в объеме и с периодичностью, установленной в таблице 3.1

Таблица 3.1

| Перечень работ, проводимых при техническом обслуживании | Регламент №1 ежемесячно | Регламент №2 ежегодно | Номер технологической карты |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 Проверка состояния охраняемого участка 2 Внешний осмотр извещателя | + | + | 1 2 |
| Примечания 1 После природных стихийных воздействий (сильных снегопадов и заносов, ураганов, ливней и т.п.), а также в случае интенсивного роста растительности на участке рекомендуется проводить внеплановое техническое обслуживание извещателя в объеме регламента №1. 2 Проверка электрических соединений должна выполняться в рамках общих регламентных работ системы охранной сигнализации. |  |  |  |

3.1.3 Затраты времени и материалов в технологических картах приведены ориентировочно на основе среднестатистических данных без учета транспортных операций.

3.2 Технологические карты проведения технического обслуживания

3.2.1 Технологическая карта №1 - Проверка состояния участка в зоне отторжения

Инструмент: ножовка по дереву, топор, коса, лопата для снега (в зимнее время).

Трудозатраты: два человека, 20 мин на одно изделие.

Последовательность выполнения работ:

а) внешним осмотром участка определить его соответствие 2.2. При необходимости обрубить  ветви деревьев и кустарников, скосить траву с учетом возможной величины роста в период до проведения следующего регламента и очистить участок от посторонних предметов;

б) в зимнее время определить необходимость изменения высоты установки или  очистки от снежных заносов;

в) устранить выявленные нарушения;

3.2.2 Технологическая карта №2 - Внешний осмотр

Инструмент: отвёртка 0,6х155, кисть флейцевая КФ50 или малярная

Расходные материалы: уайтспирит или сольвент, эмаль ЭП-140, белая, салфетка, ветошь.

Трудозатраты: один человек, 15 мин на одно изделие.

Последовательность выполнения работ при осмотре извещателя:

а) проверить затяжку крепежных деталей, крепящих блоки извещателья;

б) проверить наличие пыли, грязи на извещателе;

в) устранить выявленные нарушения.

Г) определить на КМЧ места с нарушением лакокрасочного покрытия;

д) очистить выявленные места от пыли и загрязнений, используя ветошь, смоченную в воде;

в) обезжирить поверхность салфеткой, смоченной в растворителе;

г) произвести покраску кистью в два слоя с промежуточной сушкой первого слоя в течение не менее 5 ч.

Примечания.

1 Покраску производить при температуре не менее 18 °С.

2 Не допускается попадание растворителей и лакокрасочных материалов на пластмассовые детали.

3 Допускается использование других лакокрасочных материалов, близких по колеру (типов ПФ, МЛ, МА, ГФ, ХВ) и допускающих эксплуатацию на открытом воздухе.

# Правила  хранения

Извещатели должны храниться в упакованном виде на складах при температуре окружающего воздуха от +5С до +30 С  и относительной влажности воздуха не более 85%.

Воздействие агрессивных сред в процессе хранения не допускается.

# ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ

Транспортирование упакованных извещателей может производиться любым видом транспорта (воздушным – в герметизированных отсеках) при условии перевозки в крытых вагонах, трюмах или крытых кузовах на расстояние до 10 тыс.км.

Укладку ящиков производить так, чтобы исключить перемещение или падение их при толчках и ударах.

# Лист регистрации изменений

| Изм. | Номера листов (страниц) |  |  |  | Всего листов (страниц) в докум. | Номер докум. | Входящий номер сопроводительного документа | Под-пись | Дата |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | изме-ненных | заменен-ных | новых | аннулиро-ванных |  |  |  |  |  |